Kezelési útmutató

Twin műholdas digitális TV

PAL/SECAM analóg kimenettel

CHD 2022 S	QPSK-PAL, Sztereo, B/G

Rendelési szám:

940 141-101

CHD 2022 SI	QPSK-PAL, Sztereo, B/G, CI

Rendelési szám:

940 144-101

CHD 2022 MI	QPSK-PAL, Multinormás, CI

Rendelési szám:

940 145-101

#### Tartozékok

1 modul CHD xxx

1 RF-kábel

2 lencsefejű csavar 2,9 x 6,5

1 leírás

Tartalomjegyzék

Tanácsok, magyarázatok	3

#### EMC-védelemi tanácsok	3

#### Fogalommagyarázat	3

#### Újrahasznosítási tanácsok	4

Leírás	4

Technikai adatok	6

# Üzembe helyezés	7

A báziskészülék vezérlőegysége	7

A báziskészülék szoftververziója	7

A modul szoftververziója	7

A báziskészülék áramkorlátja	7

Szükséges kiegészítők	8

## Modulok bedugaszolása és kihúzása	8

Programozás	8

Programozási lehetőségek	8

A vezérlőegység gombjainak leírása	9

Menükijelzések	10

Segítség a hibamentes működéshez	15

2

Tanácsok, magyarázatok

#### EMC-védelemi tanácsok

A fejállomás moduljai elektrosztatikus töltöttségre érzékeny építőelemeket tartalmaznak. Ezek egy elektromos mező vagy egy érintkezésen keresztüli kisülés hatására megrongálódhatnak, az élettartalmuk csökkenhet. Ezért minden különálló részegységet egy vezetőképes EMC-zacskóba csomagolva szállítanak le. Ezen csomagolás újrahasznosítható.

A bázisszekrény kinyitásánál és a modulok cseréjénél feltétlenül figyeljen az alábbi védelmi tanácsokra:

- Egyenlítse ki a potenciált ön és a környezete között pl.: egy olyan fém csuklópánttal, amelyet bázisszekrényhez köthet, fontos, hogy ekkor a báziskészülék a földelőponton keresztül földelve legyen.

- Csak ekkor vegye ki az EMC-zacskóba csomagolt modult.

- A bázisszekrényen kívül mindig ilyen EMC-zacskóba csomagolva tárolja a modulokat.

- Szállítási célra őrizze meg az EMC-zacskókat.

Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny elemeknél a szállítás során fellépő EMC elleni védekezésre a földelés és az EMC-zacskók használata jelenti a biztos védelmet. Az elektrosztatikus kisélésre érzékeny elemekről bővebb információt DIN EN 61340-5-1 és a DIN EN 61340-5-2 szabványokban találhat: Elektronikus eszközök védelme az elektrosztatikus jelenségekkel szemben.

#### Fogalommagyarázat

FIGYELMEZTETÉS:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása személyi sérülésekhez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

3

FIGYELEM:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása az eszköz károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS:	Tippek, információk, megjegyzések a praktikus használathoz.

#### Újrahasznosítási tanácsok

Ezen terméket élettartama lejártával elektronikai hulladékként kell újrahasznosítani az Ön kerületének / megyéjének / országának szabályainak megfelelően.

Leírás

Mindegyik CHD modul twin digitális műholdas Tv modul, amelyek a CSE 2000 G2-es fejállomásba illik.

Tulajdonságok:

- QPSK modulált sat KF jel átalakítása analóg jellé

- Beépített CI kártyacsatlakozó modul segítségével kódolt adások vételére is képes (CHD 2022 SI, Mi modulok B oldala)

- Kényelmes és egyszerű programozás az alfanumerikus kijelző segítségével

- Tv- vagy rádióprogram kiválasztási lehetőség

- VHF I-es sávi kimenet egycsatornás üzemmódban lehetséges

- A twin modul mindkét felét egymástól függetlenül lehet beprogramozni (akár különböző műhold jelére is)

- Automatikus jelszint és minőség mérés a bemeneten

- Automatikus hibajavítás

- A kimeneti csatornák a teljes sávon végighangolhatóak és szomszédcsatornás üzemmódban használhatóak

Kimeneti jelszint szabályzó: 20 dB

4

- Hangerő szabályozható

- 9 pólusú D-Sub csatlakozó a modul szoftverének frissítésére

- F-csatlakozók az RF csatlakozási pontokon

- Beépített tesztábra generátor

- EN 50083-1, -2, 60065 szabványoknak megfelel

1. RF

bemenet

2. RF

bemenet

Csatlakozó a vezérlő-panelhez

Sorozat-szám (hátul)

CI kártya-olvasó

9 pólusú D-Sub csatlakozó

Szint-szabályzó potméter (20 dB)

Felfűzhető bemenet	Kimenet

1. ábra: CHD 2022 SI modul nézete

5

Technikai adatok

CHD 2022 S	CHD 2022 SI	CHD 2022 MI

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet	˚C	0…50

Csatlakozások

RF-bemenet		F-csatlakozó

RF-kimenet/felfűzés		F-csatlakozó

Szoftver frissítés		9 pólusú D-Sub csatlakozó

Teljesítményfelvétel	W	11,7	12,7	12,7

Bemenet

Frekvenciasáv	MHz	950…2150	950…2150	950…2150

AFC	MHz	±4	±4	±4

Bemeneti jelszint	dBμV	47…70	47…70	47…70

Demoduláció		QPSK	QPSK	QPSK

QPSK szimbólumsebesség	MS/s	1…45	1…45	1…45

Viterbi kódarány		1/2, 2/3, 3/4,	1/2, 2/3, 3/4,	1/2, 2/3, 3/4,

5/6, 7/8	5/6, 7/8	5/6, 7/8

Alapsáv MPEG

Transport multiplex		ISO/IEC 13818-1 szerint

Video dekódolás		ISO/IEC 13818-2 szerint

Main Profile@Main Level

Audio dekódolás		ISO/IEC 1318-3 szerint Layer I & II,

32, 44.1, 48 kHz

Audio

Audio módok		mono, sztereo, duál

Audio jelszint		-20…+6 dB, 1dB lépésközzel állítható

Kimenet

Moduláció		B/G Sztereo	B/G Sztereo	PAL, D/K, I, L

Multinorma

Frekvenciasáv	MHz	(47) 110…862*	(47) 110…862*	(47) 110…862*

Finomhangolás		±4 MHz, 125 kHz lépésekben

Csatornaraszter	MHz	7/8	7/8	8

Kimeneti jelszint	dBμV	90	90	90

Szintszabályzás	dB	0…20	0…20	0…20

* = VHF I-es sávban csak egycsatornás üzemmód

6

# Üzembe helyezés

A báziskészülék vezérlőegysége

MEGJEGYZÉS:	A CHD 2022x modulok csak a 2.generációs CSE 2000 G2-es fejállomásban működnek, amelynek 6 gombos vezérlőegysége van.

- A CSE 2000 G2-es báziskészüléknek tartozéka a 6 gombos vezérlőegység.

- A „régi” CSE 2000-es báziskészülékekben a kicserélhető G2-esre a vezérlőegység (Rendelési szám: 841 167-002)

A báziskészülék szoftververziója

- A báziskészülék minimális szoftververzió száma: V3.0 (Ez az új CSE 2000 G2-es báziskészülékekben és vezérlőegységekben már ilyen szoftver van.)

- A báziskészülék szoftver verziója a bekapcsolás után egy rövid időre megjelenik a kijelzőn.

- Szoftverfrissítéshez keresse a Hirschmann Magyarországi képviseletét.

A modul szoftververziója

- A modulon lévő szoftver megvételkor mindig a legfrissebb verziószámú. Megváltozott vételi paraméterek esetén érdemes a modul szoftverét frissíteni, amelyet a 9 pólusú D-Sub csatlakozón keresztül végezhet el.

A báziskészülék áramkorlátja

A báziskészülék tápegységétől függően maximum 6 vagy 8 digitális modul dugható be a báziskészülékbe.

- Az Artesyn/Elba feliratú tápegységekbe max. 6 modul dugható

- A Nedap feliratú tápegységeknél nincs korlát

A tápegységet a ráragasztott matricáról lehet felismerni.

7

Szükséges kiegészítők

- Tv készülék vagy jelszintmérő műszer

A Tv készüléket ugyanarra a csatornára kell állítani, mint ahová a az adott modult programozta

- Aktuális műhold frekvenciatáblázat

## Modulok bedugaszolása és kihúzása

FIGYELEM:	Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult dugaszolnánk a báziskészülékbe ill. modult vennénk ki!

Ügyeljünk az alábbiakra is:

- A modul hátsó részén lévő rendszercsatlakozó jól illeszkedjen a vezérlőpanel erre a célra kiképzett dugaszába.

- A bedugaszolt modult annak előlapján csavarral rögzítsük a báziskészülékhez.

- A jobbszélső modul kimenetét (1. pozíció) kössük össze a báziskészülék kimenő erősítőjével.

- A modulhoz mellékelt RF-kábellel kössük össze a modul kimenetét a következő, a modultól jobbra elhelyezkedő modul felfűzött bemenetével.

- A legbaloldalibb modul nem használt felfűzött bemenetét le kell zárni a báziskészülékhez mellékelt lezáró ellenállással.

Programozás

Programozási lehetőségek

- Direkt a báziskészülék kijelzőjén keresztül a menü segítségével, ahogy ez lejjebb le van írva.

- Más kiegészítő segítségével CHZ 2000 S ill. CHZ 2000 R (PC software, adapterrel)

8

A vezérlőegység gombjainak leírása

- 1: esc (escape)

Visszalépés az előző menühöz.

Kiegészítő funkció: az „esc” gomb megnyomásával a kurzor mindig a kétsoros kijelző felső sorába ugrik, majd még egyszeri megnyomásra az előző menüpontba juthatunk.

- 2: ▼/▲ (fel / le)

Egy adott menüpontban feljebb vagy lejjebb lépés.

Kiegészítő funkció: Ha a kurzor a felső sorban van, akkor a következő menüpontba léphetünk ezen gombok használatával, anélkül, hogy minden egyes alponton végigmentünk volna.

- 3: ◄/► (balra / jobbra)

Balra vagy jobbra mozgás a menüben az adatátvitelhez.

- 4: ok

Egy menüpont jóváhagyása.

A változtatások azonnal végbemennek, de tárolódnak el a következő mentésig.

Kiegészítő funkció: Ha a kurzor a felső sorban van, akkor az „ok” gomb megnyomására lemegy az alsó sorba , majd még egyszeri megnyomásra a következő menüpontra lép.

9

Menükijelzések

10

Menükijelzések

A menüben az előző és a következő oldalakon leírtak szerint mozoghat. További magyarázatokat találhat a nagy betűkkel jelült részeknél.

Kimenő csatorna menü:

A: 	Audio-mód

Csak a D/K normánál állítható, a többi normánál automatikus

Mono / sztereo 6,25 MHz / sztereo 6,74 MHz

B:	Kimenő csatorna

A beállítható kimenő csatornák a videonormától függenek. A modul B felénél csak státuszkijelzés van, az nem állítható. A ◄► nyilakkal a jobb oldali mezőbe juthat:

Finombeállítás

A szabványos csatornakiosztástól a finombeállítás segítségével lehet eltérni. Az állítási tartomány ± 4 MHz (7 MHz-es raszternél ± 3,5 MHz) A gyári beállítás 0 MHz, ami azt jelenti, hogy kép és hangvivők a szabvány szerint állnak.

Bemenet 1 menü:

C:	Műhold bemenet

A báziskészülék sat-szétosztójának bemenetei a modulok KF bemenetire programozhatóak. Itt a következőt kell figyelembe venni:

1 – 6 modulpozíciók: A SAT 1 – 4 KF bemenetek választhatóak

7 – 8 modulpozíciók: A SAT 1 – 2 KF bemenetek mindig választhatóak, míg a többi közül vagy a SAT 3 – 4 vagy a SAT 5 – 6 választható. Figyelem, a 7, 8 modulpozíció nem programozható külön. Például: Ha a 8. modulpozícióban lévő modult a SAT 3 – 4-re programozzuk, akkor a 7. modulpozícióban lévő modult nem programozhatjuk a SAT 5 – 6-ra, hanem csak a SAT 3 – 4-re (vagy természetesen a SAT 1 – 2-re)! [Hogy a 7, 8 modulpozíció mely bemeneteket érje el, azt a báziskészülék leírása szerint a Sat Routing menüpontban állíthatja be. Ezek után, ha a SAT 5 – 6-ot választotta, akkor a modul programozásánál, SAT 3 – 4 fog megjelenni, de ez fizikailag a SAT 5 – 6-ot jelenti.]

11

D:	QPSK Szimbólumsebesség

Itt a kiválasztott csomag szerinti szimbólumsebességet kell megadni. Beállítási segítségül a következő jelek szolgálnak: „< / >” = a beállított szimbólumsebesség túl magas / alacsony, „+” = vétel rendben, „-” = nincs vétel

E:	Bemeneti frekvencia megadása

Itt a kiválasztott csomag szerinti műholdas frekvenciát kell megadni. A műhold KF frekvenciát a modul az LNB beállításoknál megadott oszcillátor frekvencia alapján kiszámolja. Ezért a Sat config menüpontban adja meg az LNB oszcillátor frekvenciáját. Amennyiben itt 0 MHz-et adott meg akkor most a közvetlenül a műhold KF-et kell megadnia MHz-ben. Beállítási segítségül a következő jelek szolgálnak: „< / >” = a beállított frekvencia túl magas / alacsony, „+” = vétel rendben, „-” = nincs vétel

F:	Audio mód:

A modul egy pilot jelet ad ki, amelyről a Tv készülék felismeri, az adott audio módot (sztereo, mono, duál)

1 auto / Dual AB:	automatikus, vagy duál hang eredeti beállítás szerint

2 Dual BA:	Duál hang felcserél információkkal (pl.: a második hang legyen a főhang)

3 Mono A:	Duál hang, csak az első hang figyelembe vételével

4 Mono B:	Duál hang, csak a második hang figyelembe vételével

G:	2. Service?

(„Mutidekódolást” módban nem használható)

Át akarjuk-e kapcsoltatni a programot (pl.: nappal gyerekprogram, este felnőtt program). A sat-bemenet és a csatorna szabadon választható, nem függ az előző beállításoktól.

12

Menükijelzések

2. bemenet menü

(csak akkor jelenik meg, ha 2. Service ki van választva)

H:	Időeltérés

A GMt-től való időeltérés beállítása (-12..+12 óra)

Speciális Menü

I.	RF kimenet

A modul tartalmaz egy teszképgenerátort, amely tesztelési célokra bekapcsolható

- normal AV: normál üzemmód

- test pic: teszkép bekapcsolva

- off: a hang és a képvivő is kikapcsolva

J:	Felvétel vezérlés

Felvételt vezérlő jelek kiadása pl. videó számára (off / auto)

K: Gyári beállítások

A modul aktív csatornájának minden beállítása gyári állapotba kerül.

L: Képernyővédő

- off (feketekép)

- Service name: rádiócsatornánál az adó neve látszik

- all: mint az előző + Hirschmann logó

13

Menükijelzések

CI Menü

M:	CI menü a Tv-n

Ha egy kártyaolvasó egy dekóderkártyával a CI csatlakozóba van dugva, akkor kódolt adásokat tud venni. A menüpontok a kártyaolvasó típusától függenek, amiket a Tv-n nézhet meg.

Státusz menü

N:	Vételi jelszint

Optimális 50% fölött kell, hogy legyen, ha nem, akkor ellenőrizze a konfigurációt, kábelezést

O:	Vételi minőség

Bithibaarány kijezése

Optimálisan 10-4 és 10-6 között kell, hogy legyen, ha nem, akkor ellenőrizze a konfigurációt, kábelezést

Info menü

Itt a modul szoftver, hardver vezió számát és a sorozatszámot nézheti meg.

Mentés?

Az eddigi beállítások mentése („yes” választásánál),

vagy visszaállítás a kiindulási állapotba („no”

választásánál).

14

Segítség a hibamentes működéshez

Amennyiben a modul üzembe helyezésénél problémák lépnek fel, azoknak a következő okai lehetnek:

| Probléma | Tennivaló |
| --- | --- |
| Nincs bemeneti jelszint | Bemeneti frekvencia ill. transzponder ellenőrzése |
|  | Vételi oldal ellenőrzése (LNC, oszcillátor frekvencia) |
|  | Bemeneti jel szétosztás ellenőrzése |
|  | Fejtáplálás ellenőrzése (0/13V/18V) |
| Fekete kép | Bemeneti frekvencia és a beállított program ellenőrzése |
|  | Vételi oldal ellenőrzése (LNC, oszcillátor frekvencia) |
|  | Bemeneti jel szétosztás ellenőrzése |
|  | Fejtáplálás ellenőrzése (0/13V/18V) |
|  | Kimeneti csatorna ellenőrzése és utána keresés újraindítása |

15