Kezelési útmutató

CSE 2000 G2 (2. generáció)

Báziskészülék

Rendelési szám:

940 137-001

CSE 2000 M G2 (2. generáció)

Báziskészülék sat osztó nélkül

Rendelési szám:

940 146-001

A CSE 2000 G2 fejállomáselemek áttekintése

Báziskészülékek:

| Típus | Rend. szám | Leírás |
| --- | --- | --- |
| CSE 2000 G2 | 940 137-001 | Báziskészülék |
| CSE 2000 M G2 | 940 146-001 | Báziskészülék sat osztó nélkül |

Modulok:

| Típus | Rend. szám | Leírás |
| --- | --- | --- |
| CHA 2000 A | 960 905-101 | Twin analóg sat FM modulátorral |
| CHA 2000 U | 960 906-101 | Twin FM konverter |
| CHC 2022 MI | 940 149-101 | Twin DVB-T földi digitális Tv PAL kimenttel, multinormás, CI |
| CHC 2022 QN | 940 150-101 | Twin DVB-T földi digitális Tv QAM kimenttel |
| CHC 2022 S | 940 147-101 | Twin DVB-T földi digitális Tv PAL kimenttel, sztereo |
| CHC 2022 SI | 940 148-101 | Twin DVB-T földi digitális Tv PAL kimenttel, sztereo, CI |
| CHD 2022 MI | 940 145-101 | Twin digital sat Tv PAL/SECAM kimenttel, multinormás, CI |
| CHD 2022 QN | 940 012-101 | Twin digital sat Tv QAM kimenttel |
| CHD 2022 S | 940 141-101 | Twin digital sat Tv PAL/SECAM kimenttel, sztereo |
| CHD 2022 SI | 940 144-101 | Twin digital sat Tv PAL/SECAM kimenttel, sztereo, CI |
| CHE 2000 D | 960 901-101 | Dekóder csatlakozó analóg modulokhoz |
| CHD 2022 U | 940 161-101 | Twin digital sat rádió FM modulátorral |
| CHM 2000 M | 960 913-101 | Twin A/V modulátor, multinormás |
| CHM 2001 M | 961 109-101 | Szimpla A/V modulátor, multinormás |
| CHM 2000 S | 960 912-101 | Twin A/V modulátor, sztereo |
| CHM 2001 S | 961 108-101 | Szimpla A/V modulátor, sztereo |
| CHS 2000 M | 960 898-101 | Twin analóg sat Tv, multinormás |
| CHS 2001 M | 961 107-101 | Szimpla analóg sat Tv, multinormás |
| CHS 2000 S | 960 899-101 | Twin analóg sat Tv, sztereo |
| CHS 2001 S | 961 106-101 | Szimpla analóg sat Tv, sztereo |
| CHT 2000 B | 960 911-101 | Szimpla földi analóg Tv, multinormás, VHF I/III kimenttel |
| CHT 2000 M | 960 973-101 | Twin földi analóg Tv, multinormás |
| CHT 2001 M | 961 105-101 | Szimpla földi analóg Tv, multinormás |
| CHT 2000 T | 960 903-101 | Twin földi analóg Tv, sztereo |
| CHT 2001 T | 961 104-101 | Szimpla földi analóg Tv, sztereo |
| CHV 2000 U | 960 904-101 | Szimpla FM rádióerősítő |
| CHZ 2000 R | 940 011-001 | Távvezérlő interface, szoftverrel |
| CHZ 2000 S | 960 915-001 | Távvezérlő szoftver 2 |

#### Tartozékok

1 báziskészülék

1 lezáró ellenállás, mérőpontra csavarkötéssel csatlakoztatva

1 lezáró ellenállás, mellékelve

1 db leírás

Tartalomjegyzék

Tanácsok, magyarázatok	4

#### EMC-védelemi tanácsok	4

#### Fogalommagyarázat	4

#### Újrahasznosítási tanácsok	5

Leírás	5

#### Általános funkciómagyarázat	5

Belső mézet	6

Bemeneti sat szétosztó	7

Technikai adatok	8

Csatlakozások	9

# Szerelés	9

## Fali szerelés	10

## Szerelés 19"-os szekrényben	10

# Szoftver	11

# Üzembe helyezés	11

## Előkészítő munkálatok	12

## Modulok bedugaszolása és kihúzása	12

Az RF bemenetek csatlakoztatása	13

### Az LNB-feszültségek beállítása	14

Programozás	14

Programozási lehetőségek	14

Távvezérlési üzemmód	14

A vezérlőegység gombjanak leírása	14

Megjegyzések a menü-vezérléshez	15

Menükijelzések	16

Menükijelzések magyarázata	17

Csatlakoztatás az RF bemenetre és a mérőpontra	18

Az RF kimeneti jelszint beállítása	18

3

Tanácsok, magyarázatok

#### EMC-védelemi tanácsok

A fejállomás moduljai elektrosztatikus töltöttségre érzékeny építőelemeket tartalmaznak. Ezek egy elektromos mező vagy egy érintkezésen keresztüli kisülés hatására megrongálódhatnak, az élettartalmuk csökkenhet. Ezért minden különálló részegységet egy vezetőképes EMC-zacskóba csomagolva szállítanak le. Ezen csomagolás újrahasznosítható.

A bázisszekrény kinyitásánál és a modulok cseréjénél feltétlenül figyeljen az alábbi védelmi tanácsokra:

- Egyenlítse ki a potenciált ön és a környezete között pl.: egy olyan fém csuklópánttal, amelyet bázisszekrényhez köthet, fontos, hogy ekkor a báziskészülék a földelőponton keresztül földelve legyen.

- Csak ekkor vegye ki az EMC-zacskóba csomagolt modult.

- A bázisszekrényen kívül mindig ilyen EMC-zacskóba csomagolva tárolja a modulokat.

- Szállítási célra őrizze meg az EMC-zacskókat.

Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny elemeknél a szállítás során fellépő EMC elleni védekezésre a földelés és az EMC-zacskók használata jelenti a biztos védelmet. Az elektrosztatikus kisélésre érzékeny elemekről bővebb információt DIN EN 61340-5-1 és a DIN EN 61340-5-2 szabványokban találhat: Elektronikus eszközök védelme az elektrosztatikus jelenségekkel szemben.

#### Fogalommagyarázat

FIGYELMEZTETÉS:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása személyi sérülésekhez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

4

FIGYELEM:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása az eszköz károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS:	Tippek, információk, megjegyzések a praktikus használathoz.

#### Újrahasznosítási tanácsok

Ezen terméket élettartama lejártával elektronikai hulladékként kell újrahasznosítani az Ön kerületének / megyéjének / országának szabályainak megfelelően.

Leírás

#### Általános funkciómagyarázat

A CSE 2000 G2 fejállomás nagyon flexibilis felépítésében és így a közösségi antennarendszerek igényeinek kielégítésére szolgál. A báziskészülék a beledugható modulokkal az egyéni igények szerint állítható össze.

Tulajdonságok:

- 8 szimpla vagy dupla modul befogadóképesség

- programozható sat szétosztó 6 bementtel és 16 kimenettel

- kimeneti erősítő 104 dBμV kimeneti jelszinttel, 20 dB-s szintszabályzóval (az egyes modulok is rendelkeznek szintszabályzóval, hogy az egymáshoz képesti jelszint kiegyenlíthető legyen).

- 6 gombos programozóegység a modulok és a sat szétosztó programozásához

- soros D-sub csatlakozó

  - software frissítésre

PC-n keresztüli programozásra (CHZ 2000 S-sel)

5

- RJ 45-ös csatlakozó távvezérlésre (CHZ 2000 R-rel)

- erős, árnyékolt fémház

  - oldalsó rögzítő elemek falra vagy 19”-os szekrénybe szereléshez

  - földelőpont a potenciál kiegyenlítéshez

- EN 50083-1, -2 szabványoknak megfelel

Belső nézet

Felső oldalon 6 sat KF bemenet

Felső oldalon Hálózati csatlakozó

Programozható

Sat-szétosztó 16 kimenttel

8 modulhely

Erősítő, 104 dBμV kienő szinttel és 20 dB-es szintszabályzóval

6 gombos mikroprocesszor vezérelt programozó

Vezérlőpanel táp-	a modul szint-	2 bedu-	Csatlakozó

ellátással és adat-	szabályzója	gott modul	PC kapcsolathoz

busszal	(20 dB)

1. ábra: Nyitott bázisszekrény 2 bedugott modullal

6

Bemeneti sat szétosztó

- A bemeneti elosztómező 6 sat-bemenettel és 16 sat-kimenettel rendelkezik. Az elosztómező minden modulpozíció számára két sat-kimenetet bizosít, l. az 1. ábrát. A szimpla modulok, csak az alsó a-sor sat-kimenetét használják. A twin modulok a felette elhelyezkedő b-sort is használják. Ezért mindegyik twin modul két független csatorna feldolgozására képes.

- A sat KF bemenetek a modulok bemeneteire szoftveres úton tetszőlegesen beprogramozhatóak. A következő két megszorítást kell csak figyelembe venni:

Az első 6 modulpozícióban lévő modulok:

Az első 6 modulpozícióban lévő modulokra az első 4 sat-bemenet jele mindig ráprogramozható. Ebben a modulpozícióban lévő modulok az 5. és a 6. sat-bemenetet sohasem érik el!

A 7. és a 8. modulpozícióban lévő modulok:

A következő sat KF bemenetek választhatók:

SAT 1 – 2: mindig, valamint

SAT 3 – 4, vagy a SAT 5 – 6

Figyelem: A 7. és a 8. modulpozícióban lévő modulok vagy csak a 3 - 4 bemenet valamelyikét, vagy csak az 5 – 6 bemenet valamelyikét érik el! Pl.: Ha a 8. modulpozícióban lévő modult a SAT 3/4-re programozzuk, akkor a 7. modulpozícióban lévő modult nem programozhatjuk a SAT 5/6-ra, hanem csak a SAT 3/4-re (vagy természetesen a SAT1/2-re)!

### LNB-táplálás

Az 1, 3, 5 és 6. SAT-bemenetek LNB távtáplálására alkalmasak. A tápfeszültség (0 V, 13 V, 18 V) beállítása minden egyes SAT-bemenet számára a programozó egységen történik. A gyári beállítás értéke 0 V.

7

Technikai adatok

Általános adatok

Bemeneti frekvenciasáv	MHz	950 – 2400 (bemeneti sat-szétosztó)

Kimeneti frekvenciasáv	MHz	47 – 862 (kimeneti erősítő)

Külső hőmérséklet	˚C	9…50

Méretek Szé x Ma x Mé	mm	484 x 358 x 221

Csatlakozások

RF bemenetek		F aljzat csatlakozó, 75 Ω

RF kimenet / mérőpont		F aljzat csatlakozó, 75 Ω

PC interface		9 pólusú D-sub aljzat

Távvezérlő interface		8 tűs RJ 45 aljzat

Tápegység

Hálózati feszültség		200 – 250 VAC, 50 – 60 Hz

Teljesítményfelvétel	W	Max. 180 (8 modullal, LNB táplálás-

sal együtt)

LNB táplálás	V	0 / 13 / 18 választható

LNB tápáram

a bemenetek 1, 3, 5, 6	mA	4 x 500, max. 1 A összesen

Bemeneti sat-szétosztó

Frekvenciasáv	MHz	950 – 2400

Bemenetek		6

Kimenetek		16

Átmenő csillapítás

Bemenet 1-6 / Kimenet 1a-8b	dB	12

Elválasztás

Bemenet / bemenet	dB	22

Bemenet / kimenet	dB	20

Min. bemeneti jelszint	dBμV	60 – 84

Max. bemeneti jelszint	dBμV	84

Max. kimeneti jelszint	dBμV	88

Reflexiós csillapítás (be / ki)	dB	10

Kimeneti erősítő

Frekvenciasáv	MHz	47 – 862

Erősítés	dB	28,5

Zajtényező	dB	6,5

Reflexiós csillapítás (be / ki)	dB	14

Kimeneti jelszint

CSO 60 dB IMA 16 csatorna	dBμV	108

CTB 60 dB IMA 16 csatorna	dBμV	108

Szintszabályzó	dB	0 – 20

Max. kimeneti jelszint

RF kimeneti aljzaton	dBμV	104

8

Csatlakozások

Felülnézet	Alulnézet

6 sat-bemenet	Földelőpont	Soros csatlakozó

Faljzat, 75 Ω	Hálózati csatlakozó	RJ 45

Rögzítőcsavarok helye	Mérőpont	RF kimenet

(-20 dB) F 75 Ω	F 75 Ω

2. ábra: A báziskészülék felülnézet-	3. ábra: A báziskészülék alul

ben a csatlakozókkal	nézetben a csatlakozókkal

# Szerelés

Az báziskészülék a 2. ábra szerinti rögzítő sarokelemekkel falra, vagy 19"-os szekrénybe szerelhető.

A rögzítés során ügyeljünk arra, hogy a báziskészülék felett és alatt elegendő hely maradjon arra, hogy hozzáférjünk a csatlakozókhoz.

FIGYELEM:	A készülékben keletkező hőt el kell tudni vezetni. Ezért báziskészülék szellőző nyílásait ne takarja le. A túlságos meleg csökkentheti a készülék élettartamát. A fejállomás se csöpögő se fröccsenő víznek nem tehető ki, folyékony anyagot tartalmazó tárgyat nem szabad belehelyezni!

9

## Fali szerelés

MEGJEGYZÉS:	Falra szerelve minden irányban minimum 30 cm távolságot tartsunk!

Az báziskészüléket négy alkalmas csavarral rögzítsük, ahol a menetátmérő max. 5 mm lehet. A rögzítéshez használjuk fel a négy függőlegesen futó kulcslyukat.

A furatok rögzítési távolsága:

függőlegesen:	286 mm

vízszintesen:	458,5 mm

## Szerelés 19"-os szekrényben

MEGJEGYZÉS:	4 db CSE 2000 bázisészülék építhető be egy 44 UH magas szekrénybe, 3 db báziskészüléknek 34 UH-ra, 2 db-nak 23 UH-ra van szüksége.

A legnagyobb teljesítményfelvételű egységet (pl.: CSE 2000 G2 8 digitális sat modullal) kell legfelülre tenni, és a legkisebb teljesítményfelvételűt legalulra. Az egymás fölé tett báziskészülékek között 2 UH helyet kell kihagyni (az alsó teteje és a felső alja között).

10

Ha a külső hőmérséklet 25C alatti:

A szekrény tetejét legalább 2 cm-rel meg kell emelni távtartókkal. A szükséges hideg levegőnek át kell járnia a szekrény szellőzőnyílásán.

Ha a külső hőmérséklet 25-40C közötti:

Kiegészítésképpen az 1. a 2. a 3. és a 4. báziskészülékek közé 1 UH-ba ventillátort kell beépíteni. A ventilátor előtt és mögött egy vak panelt kell beépíteni.

Ha a külső hőmérséklet 40C fölötti:

Légkondicionáló használata szükséges.

A 19"-os szekrénybe szereléshez oldjuk először azt a két rögzítő sarokelemet, amelyek 3-3 csavarral vannak rögzítve a báziskészülék oldalán hátul. Ezután rögzítsük a rögzítő sarokelemeket, de ezúttal elöl, oldalt, hogy a rögzítő felületek ekkor előre mutassanak. Használjuk fel ehhez az előző munkamenetben oldott csavarokat.

Végül rögzítsük újra a báziskészüléket négy M6 csavarral a rögzítő sarokelemekkel adott hosszanti furatokon át a 19"-os szekrényben.

# Szoftver

Az báziskészülék szoftverét a vezérlőegység mikroprocesszora tárolja. A szoftver verzió a menüből lekérdezhető (lásd a „Setup Base Unit – Info” menüpontot)

Amennyiben egy új modul működtetéséhez újabb szoftver verzióra van szüksége a soros adatcsatlakozón keresztül elvégezheti a szoftver frissítést, amihez egy RS 232-es kábelre (1:1) van szüksége. Ehhez szükséges segítséget a szerviztől kaphat!

# Üzembe helyezés

FIGYELEM:	Az báziskészüléket csak kiképzett, arra felhatalmazott személy nyithatja ki! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a báziskészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezen alkatrészek érintésénél tartsuk be a 4. oldalon említett ESD védelmi utasításokat, és csak a kezeléshez szükséges elemeket érintsük meg.

11

## Előkészítő munkálatok

FIGYELEM:	Az báziskészüléknek az előkészítő munkák alatt feszültségmentesnek kell lennie, és azt csak a munkák befejezése után szabad a működtető feszültségre kötni!

- A műholdas vevőantennákat fel kell szerelni és be kell állítani.

- Az báziskészülék kimenetét kössük össze spektrumanalizátorral vagy szintmérővel (pl. UPM 3300).

## Modulok bedugaszolása és kihúzása

FIGYELEM:	Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult dugaszolnánk a báziskészülékbe ill. modult vennénk ki!

Ügyeljünk az alábbiakra is:

- A modul hátsó részén lévő RF-aljzat (aljzatok) a sat-szétsztó megfelelő RF-dugaszába illik bele (lásd 4. ábrát is).

- A modul hátsó részén lévő rendszercsatlakozó jól illeszkedjen a vezérlőpanel erre a célra kiképzett dugaszába.

- A bedugaszolt modult annak előlapján csavarral rögzítsük a báziskészülékhez.

- A jobbszélső modul kimenetét (1. pozíció) kössük össze a báziskészülék kimenő erősítőjével.

- A modulhoz mellékelt RF-kábellel kössük össze a modul kimenetét a következő, a modultól jobbra elhelyezkedő modul felfűzött bemenetével.

A legbaloldalibb modul nem használt felfűzött bemenetét le kell zárni a báziskészülékhez mellékelt lezáró ellenállással.

12

Felfűzött bemenet	Kimenet

4. ábra: Egy DVB modul csatlakozásai

MEGJEGYZÉS:	A modul összes beállítását a modul memóriája tárolja, ezért azok a modulpozíció, vagy a báziskészülék cseréjekor is megmaradnak.

Az RF bemenetek csatlakoztatása

FIGYELEM:	Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt megkezdenénk a báziskészülék bemenetein a csatlakoztatást!

13

- Szereljünk F-csatlakozókat az LNB-levezetésekre.

- Az F-csatlakozót csavarjuk a megfelelő SAT-bemenetre.

- Ha egy vagy több LNB-hez tápfeszültség szükséges, akkor vegyük figyelembe, hogy ilyet csak az 1, 3, 5 és 6 SAT-bemenetek tudnak kiadni. A SAT-bemenetek számozása a báziskészülék előlapján és az 1. ábrán látható. A tápfeszültség (0 V, 13 V, 18 V) beállítását minden SAT-bemenetre külön-külön kell elvégezni a vezérlőegységen, l. az "LNB-feszültségek beállítása" c. szakaszt. A gyári beállítás 0 V.

- Minden bemeneten lévő sat-KF jelet ki kell egyenlíteni.

### Az LNB-feszültségek beállítása

Az LNB tápfeszültségét a vezérlőegységen lehet egymás után az 1, 3, 5 és 6. SAT-bemenetre beállítani. A következő oldalon olvashat a beállítás menetéről.

Programozás

Programozási lehetőségek

- Direkt a báziskészülék kijelzőjén keresztül a menü segítségével, ahogy ez lejjebb le van írva.

- Más kiegészítő segítségével CHZ 2000 S ill. CHZ 2000 R (PC software, adapterrel)

Távvezérlési üzemmód

Egy vagy több fejállomást lehet távvezérelni. Olvassa el az ehhez szükséges beállításokat a következő oladalon!

A vezérlőegység gombjanak leírása

- 1: esc (escape)

Visszalépés az előző menühöz.

Kiegészítő funkció: az „esc” gomb megnyomásával a kurzor mindig a kétsoros kijelző felső sorába ugrik, majd még egyszeri megnyomásra az előző menüpontba juthatunk.

14

- 2: ▼/▲ (fel / le)

Egy adott menüpontban feljebb vagy lejjebb lépés.

Kiegészítő funkció: Ha a kurzor a felső sorban van, akkor a következő menüpontba léphetünk ezen gombok használatával, anélkül, hogy minden egyes alponton végigmentünk volna.

- 3: ◄/► (balra / jobbra)

Balra vagy jobbra mozgás a menüben az adatátvitelhez.

- 4: ok

Egy menüpont jóváhagyása.

A változtatások azonnal végbemennek, de tárolódnak el a következő mentésig.

Kiegészítő funkció: Ha a kurzor a felső sorban van, akkor az „ok” gomb megnyomására lemegy az alsó sorba , majd még egyszeri megnyomásra a következő menüpontra lép.

Megjegyzések a menü-vezérléshez

- Ahányszor az „ok” gombbal lépünk a következő menüpontra, egymás után sorban érjük el a pontokat. Az „esc” gombbal pedig egyet lépünk visszafelé.

- A gombok 2 kiegészítő funkciója a menüben gyorsabb mozgást tesz lehetővé, amely olyan esetekben jelent előnyt, amikor csak egy adott menüpontot akar megváltoztatni. Az „esc” gombbal mindig a felső sorba léphet, majd az előző menüpontba juthat vele, és a ▼/▲ gombokkal a menüben mozoghat anélkül, hogy minden alpontot az „ok” gombbal jóvá kellene hagynia.

A változtatások azonnal végbe mennek, de a következő „Mentés”-i kérdésnél lesznek csak elmentve (ha a „Yes” [igent] választja), vagy elutasítva (ha a „No” [nemet] választja).

15

2.	LNB táplálás 0 / 13 / 18 V

az aktivált sat-bemenethez

3.	LO lokál oszcillátor manuális beállítása

4.	Műholdnév manuális beállítása

Vertikális-horizontális,

felső-alsó választás

1. SAT bemenet kiválasztás

IV. Információ menü

III. Báziskészülék beállítás

II. Sat konfiguráció beállítás

CSE 2000

GENERATION 2

Channel Processing Unit

SAT in

6 5 4 3 2 1

LNB Voltage

1/3  0

LNB LO freq.

10600

Adress

10

Baudrate

19.2

Remote PC

no   yes

INFO

MENUE

SW Version

…

CSE 2000 G2

4 3  2 1

5.	Báziskészülék cím beállítása

(távvezérléshez)

6.	Baudrate (adatátviteli sebesség) beállítása

7.	Távvezérlés

igen / nem

8.	Mentés

Igen / Nem

9.	INFO menü

Báziskészülék

Szoftververzió

Báziskészülék

Sorozatszám

I. Modulbeállítás: lásd a modul leírását

CSE 2000 G2

1/4 Setup Modules

Satellite Name

ASTRA                    V/L

Store?

yes   no

Ser. No.

…

Menükijelzések

„esc”

16

Menükijelzések magyarázata

I. Modulbeállítás: Modulok programozása

Az egyes modulok programozásához olvassa el azok leírását. A régi modulok ugyanúgy használhatóak a CSE 2000 G2 báziskészülékben. A menüpontok a régi leírás szerint, csak részletesebben vagy más sorrendben jelennek meg.

II. Sat konfiguráció beállítás: Sat bemenetek beállítása

- Sat bemenet kiválasztása

- LNb táplálás az aktivált sat-bemenethez: 0, 13 vagy 18V Gyárilag mindegyik bemenethez 0V van rendelve. Az 1, 3, 5 és 6 bemenetekhez 13 vagy 18V rendelhető, a 2 és 4 bemenetek nem adnak ki feszültséget.

- LO lokál oszcillátor beírása

- Műholdnév és polarizáció beállítása (vertikális / horizontális, felsó / alsó sáv)

A „Sat Routing” menüpontban állíthatja be, hogy a 7 és 8. modulpozícióban lévő modulok a 1234 vagy 1256 sat-bemeneteket érjék-e el (lásd a bemeneti sat szétosztó leírását).

III. Báziskészülék beállítás

Ebben a menüpontban a báziskészülék címe, adatátviteli sebesség, stb. állíthatóak be, amelyek a távvezérlés szempontjából fontos adatok.

- Báziskészülék címe: 1..255 (Gyári beállítás:10)

Több fejállomás vezérlésénél kell beállítani. (További információért olvassa el a Távvezérlő interface leírását!)

- Baudrate (jelzési sebesség): 1.2 / 2.4 / 9.6 / 19.2 (alapbeállítás)

- Amennyiben távvezérelni szeretné a fejállomást ezt a menüpontot állítsa „Yes”-re

IV. INFO

Ebben a menüpontban a báziskészülék software verzióját és sorozatszámát olvashatja le.

17

Csatlakoztatás az RF bemenetre és a mérőpontra

A 3. ábra szerinti Rf kimenetre csatlakoztassa a kimeneti F-csatlakozós kábelét. A mérőponton a lezáró ellenállás lecsavarozása után  a kimenethez képest 20 dB-lel kisebb jelszintet mérhet.

Az RF kimeneti jelszint beállítása

Kösse össze a báziskészülék kimenetét egy spektrum analizátorral vagy egy jelszintmérővel. A jelszintet az 1. ábrán látható kimeneti erősítő szintszabályzó potméterével állíthatja be. Ez az összes kimeneti csatorna szintjét állítja. Ezen kívül mindegyik modul szintjét külön-külön állíthatja az előlapjukon lévő potméterrel.

18