Használati útmutató

CSR 1000 FTA

Digitális műholdvevő

szabadon fogható adásokhoz

Magyar

A készülék áttekintése

Elölnézet:

Hátulnézet:

Távirányító:

A készülék áttekintése

Elölnézet

| 1 | POWER | Váltás a készenléti és a normál üzemmód között |
| --- | --- | --- |
| 2 | CH +/- | Almenük megnyitására és a menüben a menüpontok jóváhagyására vagy a csatornalista megnyitására a Tv-módban |
| 3 | Infravörös vevő | A távirányító jeleinek vételére |
| 4 | Kijelző (4 digit, 7 szegmens) | Normál üzemmódban a kiválasztott csatorna számát, készenléti üzemmódban pedig az időt mutatja |

Hátulnézet

| 1 | IF-OUT | LNB kimenet egy második műholdvevőhöz |
| --- | --- | --- |
| 2 | IF-IN | LNB bemenet az antenna kábelhez |
| 3 | 100-240 V~, 50/60 Hz, 30 W | Hálózati csatlakozó |
| 4 | I / O | Hálózati kapcsoló |
| 5 | COAXIAL | Koaxiális digitális hangkimenet |
| 6 | AUDIO L | Sztereo analóg hangkimenet, bal csatorna |
| 7 | AUDIO R | Sztereo analóg hangkimenet, jobb csatorna |
| 8 | Tv (kimenet) | SCART csatlakozó a Tv-hez |
| 9 | VCR (be- és kimenet) | SCART csatlakozó a videó készülékhez |
| 10 | RS 232 | Soros csatlakozó |
| 11 | S/PDIF | Digitális optikai hangkimenet |

Távirányító

| Ssz. | Jel | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER | Váltás a készenléti és a normál üzemmód között |
| 2 | EPG | Normál üzemmódban: Elektronikus műsorkalauz előhívása (amennyiben az adott csatorna ezt sugározza) Menüben: további funkciója van |
| 3 | Audio | Normál üzemmódban: Audio mód megváltoztatása, Menüben: további funkciója van |
| 4 | SUB | Normál üzemmódban: Feliratozás aktiválása / kikapcsolása, Menüben: további funkciója van |
| 5 | TXT | Teletext bekapcsolása |
| 6 | VOL◄ | Hangerő csökkentése, kurzor mozgatása balra |
| 7 | OK | Normál üzemmódban: aktuális programlista előhívása, Menüben: menüpont elfogadása |
| 8 | MENU | Főmenü előhívása |
| 9 | LIST | Tv programlista előhívása |
| 10 | 0-9 | Program direkt kiválasztása, számjegygombok |
| 11 | PGUP | Normál üzemmódban: váltás a következő kedvenc csatornára Tv-csatornalistában: egy oldal előre lapozás |
| 12 | TV/RADIO | Váltás a Tv és a Rádió mód között |
| 13 | MUTE | Némítás |
| 14 | PAUSE | Pillanat állj |
| 15 | RECALL | Váltás az előzőleg kiválasztott programra |
| 16 | ZOOM | Normál üzemmódban: Kép felnagyítása Menüben: további funkciója van |
| 17 | INFO | Az éppen futó program vételi adatainak megjelenítése (Műhold kereső funkció) |
| 18 | CH▲ | Váltás a következő csatornára, kurzor mozgatás fölfelé |
| 19 | VOL► | Hangerő növelése, kurzor mozgatása jobbra |
| 20 | CH▼ | Váltás az előző csatornára, kurzor mozgatás lefelé |
| 21 | EXIT | Menü vagy menüpont elhagyása |
| 22 | FAV | Kedvenc csatornalista előhívása |
| 23 | SAT | Váltás a különböző műholdak között |
| 24 | PGDW | Normál üzemmódban: váltás az előző kedvenc csatornára Tv-csatornalistában: egy oldal vissza lapozás |
| 25 | 9PIC | Multi Picture képelőnézet bekapcsolása |

Előszó

Tisztelt vásárló!

Örömmel vettük tudomásul, hogy ezt az innovatív Hirschmann műholdvevő készüléket vásárolta meg.

Úgy gondoljuk, hogy minél előbb kell tudnia nézni a kedvenc csatornáit – ezért a menüt az Ön kívánságainak megfelelően állítottuk össze.

A használatbavétel előtt alaposan ismerje meg a készüléket – ehhez figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, hogy a programozáshoz és a kezeléshez minden rendelkezésre álló funkciót ki tudjon használni.

Ez a használati útmutató abban segít Önnek, hogy a műholdvevő berendezését, röviden készülékét rendeltetésszerűen, biztonságosan és előnyösen tudja használni. Feltételezzük, hogy a készülék kezelője a szórakoztatóelektronikai eszközök általános ismeretével rendelkezik.

Mindenki, aki ezt a készüléket

- beszereli

- csatlakoztatja

- kezeli

- tisztítja

- hulladékként kidobja

el kell olvasni ezt a használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a készülék közelében.

„Simply a good connection”

Az Ön Triax-Hirschmann Multimédia Electronics csapata.

Szerkezeti felépítés

A használati útmutató különböző elemei különböző módon vannak jelölve. Így könnyen felismerheti, hogy:

normál szöveget

- felsorolást

- vagy valamilyen kezelési utasítást

olvas.

Tartalomjegyzék

A készülék áttekintése	2

Távirányító	4

Előszó	5

Szerkezeti felépítés	5

Tartalomjegyzék	6

Biztonsági előírások	7

Alapvető biztonsági leírások	7

A biztonsági figyelmeztetések magyarázata	9

Rendeltetésszerű használat	9

Tartozékok	10

Leírás	10

A műholdvevő csatlakoztatása	12

Antennakábel szerelés	13

Csatlakoztatás SCART-kábellel	15

Csatlakoztatás RCA kábellel	15

Csatlakoztatás egy digitális audio eszközhöz	17

Az antenna csatlakoztatás és durva beállítása	18

Használatbavétel	21

Távirányító	21

Vevőkészülék	21

Kezelés	22

Képernyőkijelzések csatornaváltáskor	22

A Tv képernyőn megjelenő felhasználói felület	22

Menüfelépítés	23

Mozgás a menüben	24

Csatorna (Szimbólum: Tv-készülék)	25

Telepítés (Szimbólum: antenna)	27

Rendszer beállítás (Szimbólum: fogaskerék)	29

Eszközök (Szimbólum: szerszámok)	30

Szoftverfrissítés műholdon keresztül	31

Egyéb funkcióval rendelkező gombok	31

MUTE	31

EPG	31

TV/Radio átváltás	31

PAUSE (pillanat állj)	31

AUDIO	31

INFO – Akusztikus jel a parabolaantenna beállításához	32

RECALL	32

SUB	32

TEXT	32

ZOOM	32

OK – Csatornalista	32

Gyorstext funkció használata	32

FAV	33

LIST	33

SAT – csatornalista korlátozása	33

0 – Multi program előnézet	33

Leszerelés	33

Tisztítás	34

Hibakeresés és elhárítás	35

Technikai adatok	36

Biztonsági előírások

Gondosan olvassa végig a biztonsági előírásokat, mielőtt használatba venné a készüléket. Figyeljen a készülék által megjelenített és a használati útmutatóban leírt minden megjegyzésre és figyelmeztetésre.

Alapvető biztonsági leírások

Elektromos csatlakoztatás

- Működési zavarok esetén húzza ki a hálózatból a készüléket. Megjegyzés: a készülék hátoldalán lévő hálózati kapcsolóval történő kikapcsolás ellenére a készülék áram alatt marad!

- Áramütés és elektromos tűz veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a készülék esővel vagy más folyadékkal érintkezni tudjon!

- Sose nyissa ki a készüléket, különben áramütés érheti!

- A készüléket csak szakember által felszerelt 100 – 240 V, 50 – 60 Hz-es hálózati aljzathoz csatlakoztassa!

- A készülék „LNB IN” feliratú antenna csatlakozó aljzatán a maximális áramfelvétel nem haladhatja meg az 500 mA-t!

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket. A csatlakozót ne a kábelnél fogja meg!

- Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

- Amennyiben valamilyen tárgy vagy folyadék esik a készülékbe, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót! Hozzáértő szakemberrel vizsgáltassa meg, mielőtt újból üzembe helyezné, egyébként elektromos áramütés érheti!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen megközelíthető legyen!

- Ne hajlítsa meg és ne préselje össze a készülék hálózati kábelét!

- Ha megsérül a hálózati kábel hozzáértő szakemberrel javíttassa meg, mielőtt újra használná. Különben áramütés veszélyének teszi ki magát!

- Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül játszanak a műholdvevővel!

- A karbantartási munkálatokat mindig szakemberrel végeztesse el! Ne veszélyeztesse az Ön vagy más életét!

- Pótalkatrészt csak a gyártótól szerezzen be!

- Bármilyen változtatás a készüléken a gyártói garancia azonnali megszűnését vonja maga után

Megfelelő elhelyezés

- A készüléket egy szilárd, egyenes helyre tegye

- Próbálja meg elkerülni, hogy a következő tárgyak legyenek a készülék közelében:

  - hőforrás, mint pl.: fűtőtest

  - nyílt láng, mint pl.: gyertya

  - nagy mágneses térrel rendelkező eszközök, mint pl.: hangszóró

  - Ne állítson semmilyen folyadékkal teli edényt a műholdvevőre, mint pl.: váza

- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ill. ne tartsa szokatlanul poros helyen!

- Soha ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ill. gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről!

- Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen nehéz tárgyat!

- Ha a készüléket egy hideg helyről melegre viszi, akkor a belsejében lecsapódhat a pára, ez esetben várjon kb. 1 órát, mielőtt áram alá helyezné a műholdvevőt!

- Úgy vezesse az hálózati és az antennakábelt, hogy senki se tudjon arra rálépni ill. felbukni benne.

Az elemek helyes kezelése

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek a gyermekek kezébe! Kerülje el, hogy a gyermekek szájukba vegyék az elemeket és lenyeljék!

- A kimerült elemek a távirányítóban is kárt tehetnek. Ha hosszabb ideig nem használja a műholdvevőt, akkor vegye ki az elemeket a távirányítóból!

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

A hulladék elhelyezése

Soha ne dobja a készüléket és az elemeket a normál háztartási hulladékba! Érdeklődjön utána a saját lakókörnyezetében, hogy milyen lehetőségek vannak az ilyen típusú hulladék elhelyezésére. A használt elemeket az erre kialakított gyűjtőtelepen adja le!

A biztonsági figyelmeztetések magyarázata

A használati útmutatóban a következő biztonsági figyelmeztetéseket találhatja meg:

Veszély!

A veszély feliratú figyelmeztetések személyi károsodásra hívja fel a figyelmet!

Figyelem!

A figyelem feliratú figyelmeztetések anyagi vagy környezeti károsodásokra hívja fel a figyelmet!

Ezek a figyelmeztetések a gazdaságos felhasználáshoz adnak tippeket.

Rendeltetésszerű használat

Ez a műholdvevő készülék otthoni használatra készült szabadon fogható adások vételére. Csak és kizárólag erre a célra használható. A használati útmutatóban található figyelmeztetések is csak ilyen használatra vonatkoznak, különösen a biztonsági útmutatók.

Minden más irányú felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és anyagi vagy személyi kárt okozhat. És azonnali garanciavesztést vonnak maguk után.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkért.

Tartozékok

A készülék megvétele után ellenőrizze le, hogy minden tartozékot megkapott-e, amely minden típusnál más és más.

| Ssz. | Darabszám | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Műholdvevő |
| 2 | 1 | Távirányító |
| 3 | 2 | Elem LR 03/AAA/1,5V |
| - | 1 | Használati útmutató (nincs a képen) |

Leírás

A műholdvevővel kódolatlan (szabadon fogható) adásokat vehet egy parabola antenna és egy LNB segítségével.

A készüléket nem kell beprogramoznia. A legfontosabb műholdak és adók már gyárilag be vannak programozva.

A parabola antennát a kívánt műholdra kell állítani.

A készülék további új programokat fog keresni, ha elindítja az automatikus adókeresés funkciót. A gyárilag nem beprogramozott műholdakat utólag is hozzá lehet adni.

Minden beállítást a képernyőn keresztül egy könnyen kezelhető OSD menü segítségével végezhet el.

A menü a következő nyelveken érhető el:

- német

- angol

- francia

- olasz

- holland

- lengyel

- portugál

- spanyol

- török

- magyar

- orosz

- arab

- dán

- görög

Gyárilag a következő műholdak vannak beprogramozva:

- Astra1 19,2° K

- Hotbird 13° K

- Türksat 42° K

- Sirius2 5° K

- Amos 4° Ny

- Astra2 28° K

- EutelSatW3A 7° K

- AtlanticBird3 5° Ny (régebben: France Telecom 2D)

- HispaSat 30° Ny

- HellasSat 39° K

További tulajdonságok:

- Szoftverfrissítés műholdon (Astra 19,2° K), vagy a készülék hátoldalán lévő RS 232-es csatlakozón keresztül

- Rövid kapcsolási idő, gyors bekapcsolás

- Utoljára nézett programra való emlékezés (Utolsó csatorna memória)

- Teljes DVB kompatibilis

- LNB vezérlés (0/22 kHz), max. áramfelvétel 500 mA

- Szimbólumsebesség: 1-35 MS/s, Frekvenciatartomány: 950-2150 MHz

- Manuális PID megadási lehetőség

- 7 gomb a készülék előlapján

- Plug and play

- Hálózati csatlakozás 100-240 V, 50/60 Hz

- 4500 memóriahely

- Gyermekzár (gyárilag beállított jelszó: 0000)

- 8 kedvenc lista

- Automatikus adókeresés

- Csatornalista szerkesztés

- Analóg hangkimenet RCA csatlakozón keresztül (sztereo), hangerőszabályzás a távirányítón keresztül

- AC3 koaxiális hangkimenet (Digital-Audio, SPDIF)

- 2 Euro-SCART csatlakozó a Tv és a videó készülékhez

- Kompozit video (CVBS) és RGB kimenet

- Standby módban továbbfűzési lehetőség egy másik műholdvevőhöz

- Szuper gyors teletext, 800 oldal memóriával

- Digitális DVB rádióvétel, rádió hátérrel

- Csatornaváltáskor programinformációk megjelenítése

- DiSEqC 1.0, 1.2, Goto X támogatott, ha megfelelő antennarendszerhez csatlakoztatva van

- Csere funkció (a távirányító Recall gombjával)

- Képearány állítható 4:3 és 16:9 között és automatikus (letterbox)

- Multifunkciós időzítő, 8 beállítható időpont EPG vezérelt

- Elalvás időzítő

- Multi program előnézet

- Elektronikus programkalauz (EPG), programinformáció 14 napra előre, programfüggő

- SCPC/MCPC vételi normák, C/Ku sávú vétel

- Tv-norma automatikus váltása

- Digitális műhold megtaláló opció vizuális és akusztikus a parabolaantenna beállításához

A műholdvevő csatlakoztatása

A műholdvevőt egy koaxiális kábellel kell a parabolaantennában lévő LNB-hez csatlakoztatni. A csatlakoztatáshoz be kell szerezni egy megfelelő koaxiális kábelt.

A koaxiális kábel nem tartozéka a műholdvevőnek!

Figyelem!

Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ha előtte már minden egyéb kábelt bekötött és minden más készüléket (Tv-t videót) csatlakoztatott. Különben károsodhat a készülék. A koaxiális kábel árnyékolásában és a belső vezetőben a használat alatt kisfeszültségű áram folyik.

Antennakábel szerelés

Az F-csatlakozó koaxiális kábelre való szereléséhez szüksége lesz egy csupaszító szerszámra és egy csípőfogóra.

- A kábelt mindkép végén 8 mm-re csupaszítsa meg, úgy csak a belső ér maradjon szabadon.

- Majd a kábelt további 10 mm-re csupaszítsa meg úgy, hogy a külső árnyékolás szabadon legyen.

- Hajtsa vissza a külső árnyékolást a kábelre úgy, hogy a belső érhez ne érhessen hozzá.

- A külső árnyékoláshoz képest 2 mm-re csupaszítsa le a belső eret.

- Csavarja rá az F-csatlakozót a visszahajtott árnyékolásra úgy, hogy a csatlakozó elején kijöjjön a belső vezető.

A csatlakozón nem nyúlhat túl a külső árnyékolásból egy drótdarab sem.

- Egy csípőfogóval vágja rövidebbre a belső vezetőt úgy, hogy csak 1 mm-nyi lógjon ki az F csatlakozóból

- Az F-csatlakozóval ellátott kábelt csavarozza a készülék LNB IN bemenetére, a kábel másik végét az LNB-re csavarozza.

F-csatlakozó felszerelési ábra:

Csatlakoztatás SCART-kábellel

- Dugja be a SCART-kábelt a készülék „Tv” feliratú aljzatába

- A kábel másik végét a Tv megfelelő aljzatába dugja. Ehhez olvassa el a Tv leírását

- Ha egy videót is csatlakoztatni akar a műholdvevőhöz, akkor a „VCR” feliratú aljzatba is dugjon egy SCART kábelt, amit a videó leírásának megfelelően csatlakoztasson a videóhoz

Csatlakoztatás RCA kábellel

- Ha erősítőt szeretne csatlakoztatni a műholdvevőhöz, akkor használja az „AUDIO L” és az „AUDIO R” feliratú RCA csatlakozókat

Figyelem!

Az erősítőnek soha ne a „Phono” bemenetét használja, mert az károsíthatja az erősítőt. Feltétlenül figyeljen az erősítő leírásában lévő csatlakoztatási módokra.

Csatlakoztatási ábra:

Csatlakoztatás egy digitális audio eszközhöz

Ha az 5 csatornás hangátvitelt (Dolby Digital / AC3) akarja használni, akkor egy erre alkalmas erősítővel kell összekötnie a műholdvevő digitális hangkimenetét.

Figyelem!

Feltétlenül figyeljen a digitális hangbementtel rendelkező erősítő leírásában lévő csatlakoztatási módokra.

A koaxiális kábel nem tartozéka a műholdvevőnek!

Rádióadások vételéhez nem szükséges bekapcsolnia a Tv készüléket!

Csatlakoztatás a koaxiális digitális hangkimenethez

- Dugja be a koaxiális kábelt a műholdvevő „SPDIF” feliratú csatlakozójába.

- Csatlakoztassa a kábel másik végét a digitális hangbementtel rendelkező erősítőhöz!

Csatlakoztatási ábra:

Az antenna csatlakoztatás és durva beállítása

Mielőtt az antennát beállítaná az antennakábelt csatlakoztatnia kell az LNB-hez.

Olvassa el az antenna leírását is!

Figyelem!

A műholdvevőt csak akkor csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, ha az antennakábelt már bekötötte!

- Csavarozza az LNB kábelét a műholdvevő LNB bemenetére.

Mielőtt az antennát felszerelné meg kell, hogy találja az antennának a megfelelő helyet. Szükséges, hogy az antenna déli irányba kilásson, ez azt jelenti, hogy ha az antenna mögött áll, akkor szabadon kell látnia a déli irányba. Figyeljen arra, hogy az antenna előtt nem lehet semmilyen akadály, ami a szabad kilátást akadályozza, mint pl.: fa, erkélykönyöklő…

A déli irány megkeresésénél segítségére lehet a nap állása. A nap nyáron 12 órakor, télen 13 órakor pont dél felé van.

Ha az antenna mögött áll, akkor ilyen irányba kell kilátnia. Magyarország speciális helyen van, mert Budapest a 19°-os hosszúsági körön van, ahol az Astra műhold is, tehát ez a műhold tőlünk pont déli irányban van. Egyéb a magyar adások vétele szempontjából fontosabb műholdak ettől nyugatabbra vannak, mint például a Hotbird 13°-on Keletre, vagy az Amos 4°-on Nyugatra. Falra szerelésnél ezeket vegyük figyelembe, nehogy valami zavarja az antenna szabad kilátását.

Ha minden csatlakoztatást elvégzett, akkor elkezdheti az antenna beállítását. Még egyszer ellenőrizze, hogy műholdvevő össze van-e kötve a parabola antennában lévő fejjel és a Tv készülékkel. Ha minden rendben van, akkor bekapcsolhatja a készüléket.

Első lépés:

Kapcsolja be a Tv készülékét. Ne felejtse el, hogy SCART csatlakozás esetén a Tv-nek a megfelelő AV csatornán kell állnia.

Második lépés:

Kapcsolja be a műholdvevőt is. A műholdvevő a gyakrabban használt műholdakra és azok csatornáira be van programozva és a programok között csak váltania kell a távirányító gombjainak segítségével.

Példa:

Ha a 19,2°-on lévő Astra műholdat akarja venni, akkor kapcsoljon a műholdvevőn az 1-es csatornára. Ha a Hotbird antennát akarja beállítani, akkor előbb keresnie kell egy előre beállított Hotbird csatornát a műholdvevőn!

Harmadik lépés:

Irányítsa az Ön által kiválasztott műholdra az antennát. Ennek magtalálására többféle módszer létezik. A legegyszerűbb módszer a következő:

Álljon az antenna mögé és állítsa az antennát teljesen függőlegesre (B ábra). Figyeljen arra, hogy az antenna dél felé nézzen (A ábra).

A Tv készüléket figyelve lassan mozgassa az antennát keleti irányba (ha keletre lévő műholdat akar venni), amíg teljesen keletre nem néz az antenna, azaz 90°-ot fordítson rajta.

A digitális vételnél a vevő egy kicsit késleltetve jeleníti meg a képet. Ezért nagyon lassan forgassa az antennát, és minden pozíciónál várjon egy másodpercet, amíg a készülék a képernyőn megjeleníti a vett jel szintjét.

Majd állítsa az antennát 1°-kal magasabbra. Ehhez fölül húzza meg az antennát. Majd fordítsa vissza az antennát ugyanolyan lassan a déli pozícióba. És újra állítsa 1°-kal magasabbra az antennát és újra forgassa kelet felé. Mindezt addig folytassa, amíg a kívánt műholdat meg nem találja és a kép meg nem jelenik a képernyőn..

Ekkor ellenőrizze le, hogy ha átkapcsol a műhold másik csatornáira a távirányító CH+ és CH- gombjaival, akkor azokat is tudja-e venni.

Ha megtalálta a kívánt műholdat, akkor optimalizálja az antenna beállítását úgy, hogy minden csatornán tökéletes képet kapjon. Ezt az eleváció és azimut megfelelő beállításával érheti el (A és B ábra). Továbbá használja a jelerősség és jelminőség mutatókat, amiket az INFO gomb megnyomásával hívhat elő.

Végül húzza meg a csavarokat, hogy az antenna beállításian már ne változtasson.

Használatbavétel

Távirányító

A távirányítóhoz két elemhez van szüksége: LR 03/AAA/1,5V

- Nyissa ki az elem fedelét.

- Helyezze be a két elemet a polaritásra való tekintettel, majd csukja vissza a fedelet úgy, hogy az a helyére kattanjon.

- A kimerült elemeket időben cserélje ki.

- Mindig egyszerre cserélje mindkét elemet, és mindig egyforma típust használjon.

- Ha az elemből kifolyik a sav, akkor kesztyűben távolítsa el az elemet és egy száraz ronggyal törölje ki az elemtartót.

Figyelem!

Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

A távirányító infravörös jeleket továbbít a műholdvevő felé. A távirányító gombjainak funkcióját a távirányító leírásából tudhatja meg, amit a használati útmutató elején talál meg.

- A távirányítót irányítsa a műholdvevő előlapja felé, és egyszer röviden nyomja meg a kívánt gombot.

Vevőkészülék

Figyelem!

Ellenőrizze le minden készülék szabályszerű csatlakoztatását és az antenna bekötését, mielőtt áram alá helyezné a műholdvevőt!

- Dugja be a csatlakoztatott eszközök hálózati csatlakozóját és kapcsolja azokat be.

- Kapcsolja át a Tv-t arra az AV bemenetre, ahová a műholdvevőt kötötte.

- Dugja be a műholdvevő hálózati csatlakozóját. Kapcsolja be a készülék hátoldalán lévő hálózati csatlakozóját. Ekkor a készülék normál módba kapcsol, a vörös LED világít rajta.

A műholdvevő gyárilag előre be van állítva és egyből használható. Ha új adásokat akar megkeresni, akkor indítson el egy adókeresést. Olvassa el ehhez a további információkat.

A Standby módba kapcsoláshoz nyomja meg a távirányító jobb felső részén lévő kikapcsoló gombot. Ekkor a vörös és a zöld LED is világítani fog a műholdvevőn. A készülék ilyenkor kb. 2W teljesítményfelvétellel rendelkezik, ami rendkívül alacsony érték.

Kezelés

Képernyőkijelzések csatornaváltáskor

Csatornaváltáskor kb. 5 másodpercre az adott programról jelennek meg információk. Itt a következőkről kap tájékoztatást:

|  | Program neve |
| --- | --- |
|  | Vett műhold neve |
|  | Aktuális dátum |
|  | Aktuális idő |
|  | Csatornaszám |
| TXT-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adással teletext jelet is sugároznak. |
| EPG-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adással elektronikus programkalauz (EPG) információt is sugároznak. |
| Szív-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adás a kedvencek listájában szerepel. |
| Programcsoport-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adás egy programcsoportba fel van véve. |
| Info | A jelenlegi és a következő adás címe |
| Info | Az éppen aktuális programlista neve |

A Tv képernyőn megjelenő felhasználói felület

A képernyőmenü segítségével végezheti el a készülék beállításait. Ehhez SCART kábellel össze kell kötnie a Tv készüléket és a műholdvevőt és mindkettőt be kell kapcsolnia.

Nyomja meg a „MENÜ” gombot. Ekkor a főmenü jelenik meg.  Az „EXIT” gomb vagy a  „MENÜ” gomb ismételt megnyomásával hagyhatja el a menüt.

A következő dolgok alapján tájékozódhat a menükben:

Fent:	Menü neve

(emellé alul különböző szimbólumok jelennek meg)

Következőleg:	Almenü vagy menüpontok

Alul:	Az információs lista azokat a gombokat a mutatja meg Önnek, amelyekkel az adott menüben mozogni tud.

Menüfelépítés

| Főmenü | Almenü |
| --- | --- |
| Csatorna (Szimbólum: Tv-készülék) | Tv csatornalista |
|  | Rádió csatornalista |
|  | Csatorna beállítás |
|  | Favorit lista nevek |
|  | Minden csatornát töröl |
|  | Alap csatorna visszaállítása |
|  | Csatornalista és beállítás mentése |
| Telepítés (Szimbólum: parabolaantenna) | Antenna beállítás |
|  | Egy hold keresése |
|  | Több hold keresése |
|  | TP keresés |
|  | Műhold keresés |
|  | TP lista |
|  | Műhold tájolása |
| Rendszer beállítás (Szimbólum: fogaskerék) | Nyelvezet |
|  | Tv rendszer |
|  | Idő és időzítő beállítás |
|  | OSD beállítás |
|  | Szülői zár |
|  | LNB táp |
|  | RCU kapcsoló pozíció |
| Eszközök (Szimbólum: szerszámok) | Információ |
|  | Gyors beállítás |
|  | Játék |
|  | Alapérték |
|  | Szoftverfrissítés |
|  | SatcoDX automatán |

Mozgás a menüben

A menüben a CH▲, CH▼, V►, V◄ gombokkal tud mozogni, akkor ez éppen aktuális menüpont van kijelölve. Az OK gombbal választhatja ki az adott menüpontot. Az EXIT gombbal tudja elhagyni a menüt. A változtatásokat mindig jóvá kell hagynia. A többi almenüben a számjegygombok használatára is szüksége lesz.

Minden menüben alul megjelenik egy sor, ami azt mutatja, hogy milyen választási lehetőségi vannak.

Például: A készülék átállítása nyári időszámításra

Menü gomb, rendszerbeállítások kiválasztása, Idő és timer beállítás kiválasztása, OK gomb, Idő kiválasztása, OK gomb. A GMT megváltoztatása menüpontban „GMT +02:00” beállítása. Az EXIT gombbal a menü elhagyása.

A beállítás Közép-Európára:

Nyári idő: GMT + 02:00

Téli idő: GMT + 01:00

Csatorna (Szimbólum: Tv-készülék)

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Tv csatorna lista | FAV Kedvenc, Vörös Áthelyez, Zöld Rendez, Sárga Szerkeszt, Kék Keres, ▲▼ Kiválaszt, ◄► Lista, OK Bevitel, EXIT Mégse |
| Rádió csatorna lista | Mint fent |
| Csatorna beállítás | Az „Induló csatorna”-nál beállíthatja azt a Tv vagy rádió csatornát, amit a bekapcsolás után egyből látni ill. hallani szeretne. A „Csatornák típusá”-nál beállíthatja, hogy minden, csak szabadon fogható vagy kódolt adásokat is szeretne nézni |
| Favorit lista nevek | Itt megváltoztathatja a 8 kedvenc lista nevét. A változtatandó listát a Vörös gombbal jelölje ki, a mentés gombbal elmentheti a Stop gombbal visszavonhatja az új nevet. |
| Minden csatornát töröl | A teljes programlista törlése. Ehhez meg kell adni a jelszót (gyári alapbeállítás: 0000) és a figyelmeztetésnél az Igen gombot kell választani! |
| Alap csatorna visszaállítása | Itt betöltheti a „Csatorna lista és beállítás mentése” menüpontban elmentett listát. Ehhez meg kell adni a jelszót (gyári alapbeállítás: 0000) és a figyelmeztetésnél az Igen gombot kell választani! Figyelem: Ekkor a személyes csatornalista törlődni fog. |
| Csatorna lista és beállítás mentése | Az aktuális csatornalista mentése. Az itt elmentett csatornalistát a „Alap csatorna visszaállítása” menüpontban hívhatja vissza. Ehhez meg kell adni a jelszót (gyári alapbeállítás: 0000) és a figyelmeztetésnél az Igen gombot kell választani! |

A kis ablakban megjelenő csatorna a listában fekete színnel van jelezve.

FAV – Kedvenc

A FAV gomb megnyomásával egy új ablak jelenik meg, ahol az aktuális csatornát különböző kedvencek listájába helyezheti el. Válassza ki a kívánt listát a CH▲ és CH▼ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot. A Program neve mellett megjelenik egy szív-szimbólum. Az OK gomb ismételt megnyomásával az adott csatorna kikerül ebből a kedvenc listából. A kedvenc lista ablakot az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el.

Vörös – Áthelyezés

A Vörös megnyomásával a kijelölt program neve után megjelenik az áthelyezési szimbólum. A CH▲ és CH▼ gombokkal a kívánt helyre teheti a csatornát, majd az OK gomb megnyomásával hagyhatja ezt jóvá.

Zöld – Rendez

A teljes csatornalista rendezése a megadott lehetőségek szerint. Az OK gombbal jóvá kell hagyni a választását. Ha nem hagyja jóvá a választást, akkor az előző állapot áll vissza.

Sárga – Szerkesztés

A jelszó megadása után (gyári alapbeállítás: 0000) új lehetőségek jelennek meg:

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Szerkesztés | Vörös Töröl, Zöld Kihagy, Sárga Zár, Kék Szerkeszt, ▲▼ Kiválaszt, ◄► Lista, PGUP/PGDN Oldal, EXIT Mégse |

Vörös – Töröl

A kijelölés után a Vörös gomb megnyomásával kitörölhetjük a csatornákat, miután az OK gombbal jóváhagytuk ezt.

Zöld - Kihagy

A kijelölés után a Zöld gomb megnyomásával átugrásra jelölhetjük ki a csatornákat, miután az OK gombbal jóváhagytuk ezt. Ezután ezeket a csatornákat átugorja a készülék, ha a CH▲ és CH▼ gombokkal lapozgat közöttük, természetesen a közvetlen számbeírással továbbra is kiválaszthatóak.

Sárga - Zár

A kijelölés után a Sárga gomb megnyomásával zárolhatjuk a csatornákat, miután az OK gombbal jóváhagytuk ezt. Ha ezt a csatornát szeretnénk nézni, akkor meg kell hozzá adni a jelszót (Gyermekzár).

Kék - Szerkesztés

A Kék gomb megnyomásával szerkesztési módba juthatunk. Itt kívánság szerint megváltoztathatja az egyes paramétereket. Az OK gombbal hagyjuk jóvá a választásunkat.

Kék – Keres

Program keresőfunkció. A képernyőn megjelenő klaviatúra segítségével a keresett csatorna kezdőbetűit írhatja be, amivel adókat kereshet a listában.

◄► - Lista:

A V►, V◄ gombok megnyomásával az aktuális csatornalistát tudják váltani (másik műhold)

Telepítés (Szimbólum: antenna)

| Almenü | Leírás |  |
| --- | --- | --- |
| Antenna beállítás | Műhold | Műhold kiválasztás (pl.: Astra, 19,2° Kelet) |
|  | LNB beállítás | LNB típus kiválasztás és további beállítások (Csak profiknak! Alapbeállítás: univerzális) |
|  | DiSEqC 1.0 | DiSEqC pozíció DiSEqC 1.0/2.0 kapcsolóhoz |
|  | TP index | Transzponder szám választás |
|  | Csak FTA | Programtípus kiválasztás (keresési feltétel) |
|  | Csatorna beállítás | Tv + rádió vagy egyenként külön |
|  | Keresési mód | TP lista (csak a beprogramozott transzpondereken keres) Univerzális keresés (minden fellelhető csatorna keresése) |
| Egy hold keresése | Műhold | Válassza ki azt a műholdat, ahol új adókat akar keresni |
|  | Csak FTA | Válassza ki, hogy csak kódolatlan (FTA=igen) vagy kódolt (FTA=nem) adásokat is akar-e keresni |
|  | Csatorna beállítás | TV + Rádió, Tv, Rádió |
|  | Keresési mód | TP lista (csak a beprogramozott transzpondereken keres) Univerzális keresés (minden fellelhető csatorna keresése) |
|  | Keresés | A keresés elindítása |
| Több hold keresése | Műhold | Válassza ki a műholdat az OK gombbal, amelyet a többfunkciós keresésében használni akar. |
|  | Csak FTA | Lásd fent |
|  | Csatorna beállítás | Lásd fent |
|  | Keresési mód | Lásd fent |
|  | Keresés | Lásd fent |
| TP keresés | Műhold | Válassza ki azt a műholdat, ahol egy transzpondert meg akar keresni. |
|  | TP index | Transzponder szám kiválasztása, törlése, mindegyik törlése, új hozzáadása |
|  | TP frekvencia | Transzponder frekvencia MHz-ben |
|  | Szimbólumsebesség | Kilo Szimbólum/másodperc |
|  | Polarizáció | Horizontális vagy Vertikális |
|  | Csak FTA | Lásd fent |
|  | Keresés | A keresés elindítása |
| Műhold keresés | Változtatás | Műhold név és pozíció módosítása |
|  | Új | Új műhold hozzáadása |
|  | Törlés | A listából kijelölt műhold törlése |
| TP lista | Szerkeszt | TP frekvencia, szimbólumsebesség, polarizáció módosítása |
|  | Hozzáad | Új transzponder hozzáadása és a paraméterek szerkesztése |
|  | Töröl | A kijelölt transzponder törlése |
|  | Mind töröl | Az aktuális műhold összes transzponderének törlése |
|  | Csoport | Transzponder-csoport (egy műhold transzpondereinek) cserélése |
| Műhold tájolása | Az ön földrajzi koordinátáinak és a műhold adatának megadása után a műholdvevő kiszámolja, hogyan kell beállítania az antennát. |  |

Rendszer beállítás (Szimbólum: fogaskerék)

| Almenü | Leírás |  |
| --- | --- | --- |
| Nyelvezet | Nyelv | A menünyelv kiválasztása (OSD) |
|  | Első audiocsatorna | Az első hangcsatorna kiválasztása, amennyiben több nyelven sugározzák az adást. |
|  | Második audiocsatorna | Az második hangcsatorna kiválasztása, amennyiben több nyelven sugározzák az adást. |
| Tv rendszer | Kijelzés | Tv norma választása, alapértelmezésben: Auto |
|  | Szempontok | Képarány választása, alapértelmezésben: 4:3PS |
|  | Video kimenet | A videókimenet beállítása CVBS (kompozit) vagy RGB (komponens) |
|  | Video átfűzése | SCART automatika beálltása |
| Idő és időzítő beállítás | Idő | Idő és időzóna beállítása (lásd a példát a nyári időszámítás beállítására) |
|  | Időzítő | Lásd a következő táblázatot |
|  | Elalvás időzítő | Ki, 10, 30, 60, 90 és 120 perc (kiválasztás az OK gombbal) |
| OSD beállítás | A feliratozás kijelzésének, az OSD megjelenítés késleltetésének, a menü átlátszóságának beállításai, valamint a gyári beállítás visszaállítása. |  |
| Szülői zár (jelszó beállítások) | Gyári alapértelmezés: 0000 |  |
|  | Menü zár | A telepítés menübe lépéskori jelszókérés beállítása |
|  | Csatorna zár | Lezárt programokra kapcsoláshoz jelszókérés beállítása (Gyermekzár) |
|  | Új jelszó | Új jelszó megadása |
|  | Jelszó megerősítése | Új jelszó jóváhagyása |
| LNB táplálás | LNB tápfeszültség kiadásának be ill. kikapcsolása, gyárilag be van kapcsolva. |  |
| RCU kapcsoló pozíció | 3 állapota van, a távirányító elemtartó fedele mögött lévő kapcsoló állása szerint kell beállítani! |  |

Időzítő beállítása:

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Időzítő száma | Válasszon az időzítők között: 1-8 |
| Időzítő üzemmód | Ismétlés típusa (egyszeri, naponta, hetente, havonta, évente, ki), a „ki” állapotban van kikapcsolva az adott sorszámú időzítő |
| Szolgáltatás | Választhat, hogy csak üzenet vagy valódi időzítő (csatorna) |
| Kezdő csatorna | Az előző menüpontban, ha üzenetet állított be, akkor 3 érték közül választhat: születésnap, évforduló, általános Ha valódi időzítőt állított be, akkor a csatonát lehet kiválasztani |
| Start dátum | Kezdési dátum |
| On time | Bekapcsolási időpont |
| Időtartam | Az időzítő időtartama |

Az időzítőt az Elektronikus Programkalauzból (EPG-ből) is be lehet állítani.

Például:

Nyomja meg az EPG gombot, a Vörös gomb hatására megjelennek a programok, ahol a CH▲ és CH▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt programot, amire időzíteni akar és Sárga gombbal egyből az időzítőbe írhatja azt át.

Eszközök (Szimbólum: szerszámok)

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Információ | A vételi paraméterek kijelzése. |
| Gyors beállítás | Itt állíthatja be a nyelvet, az első és a második hangcsatornát és az LNB táplálást. A további beállítások a az Antennabeállítások és Többfunkciós keresés menüpontokhoz vezetnek. |
| Játék | 3 játék található itt: Tetris, Kígyó és Othello |
| Alapérték (A jelszó beírása szükséges) | A műholdvevő visszaállítása a gyári értékekre. Minden beállítás törlődik. A jelszó gyári beállítása: 0000 |
| Szoftverfrissítés | Megjegyzés: Szoftverfrissítéssel az új adások keresése nem történik meg, ezért ezután érdemes egy automatikus keresést elindítani. Szoftverfrissítéssel a készülék belső szoftvere tölthető le. Ez műholdon vagy az RS 232-es csatlakozón keresztül is történhet. |
| SatcoDX automatán | Programlista frissítése a SatcoDX táblázat segítségével. Ezt a táblázatot a TeleSatellit folyóiratban találhatja meg. |

Szoftverfrissítés műholdon keresztül

A szoftverfrissítéssel új adók nem töltődnek le, csak a készülék belső szoftvere frissül.

A szoftverfrissítés normális esetben a készülék rendeltetésszerű működéséhez nem szükséges.

A parabolaantennáját az Astra 19,2° Kelet-re kell állítania, hogy a szoftverfrissítést el tudja végezni.

A frissítési folyamat 1 óráig is eltarthat.

Ajánlatos a frissítés után a gyári beállításokat visszaállítani, ezzel az egyénileg beállított csatornalistája is törlődni fog!

Egyéb funkcióval rendelkező gombok

MUTE

A MUTE gomb megnyomásával lenémíthatja a műholdvevőt. A gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolható a hang.

EPG

Elektronikus programkalauz. Nyomja meg az EPG gombot a funkció aktiváláshoz, ekkor megjelenik egy programlista.

A CH▼, CH▲ gombokkal kiválaszthat egy programot. A jobb oldalon az éppen futó és a következő adás adatai jelennek meg. További információkhoz nyomja meg a Vörös gombot. Ekkor a teljes adáslista megjelenik. A V► és V◄ gombokkal végiglapozhatja a napokat. A CH▼, CH▲ gombokkal az adások között tallózhat.

Részletes adatokat mindig a Zöld gomb megnyomásával kérhet.

Az időzítő beállításhoz a Sárga gombot kell megnyomnia.

TV/Radio átváltás

A TV/Rádió gombbal a műholdvevő Tv és rádió funkciója között tud váltani. Ha megnyomja a gombot, akkor egy rádióadás indul el, és egy háttérkép látszik a képernyőn.

- Ha újra egy Tv adást akar nézni, akkor nyomja meg ismételten a TV/Radio gombot.

PAUSE (pillanat állj)

Nyomja meg a PAUSE gombot. Ekkor megáll a kép. A gomb ismételt megnyomásával újra elindul az adás.

AUDIO

Az AUDIO gomb megnyomásával a hangsávot választhatja ki, amennyiben az adott csatornával több hangot is sugároznak. Itt aktiválhatja a digitális hangkimenetet is. (Ehhez szüksége van egy digitális hangbementtel rendelkező erősítőre is, amelyet a készülék hátoldalán lévő COAXIAL vagy OPTICAL S/PDIF feliratú csatlakozóhoz kell kötnie.)

INFO – Akusztikus jel a parabolaantenna beállításához

Nyomja meg az INFO gombot. Az aktuális vételi paraméterek jelennek meg a jel erősséggel és a jelminőséggel együtt. Az 1-es gomb megnyomásával egy akusztikus jelet is generálhat.

A Tv-n keresztül egy sípoló hangot fog hallani. Halkabb vagy hangosabb hangot lehet hallani az antennáról lejövő jelerősséggel szinkronban.

RECALL

A RECALL gomb megnyomásával az utoljára nézett csatornára válthat vissza.

SUB

A feliratozás be- ill. kikapcsolására (amennyiben az adó sugározza azt).

TEXT

A teletext a képernyőn megjelenő információs rendszer. Ez csak akkor működik, ha a kiválasztott program sugározza a Teletext információkat. Erről csatornaváltáskor a Teletext jel megjelenésével tájékozódhat. Más műholdvevő beltéri egységekkel összehasonlítva észreveheti, hogy itt a Teletext rendkívül gyorsan működik.

- A Teletext bekapcsolásához nyomja meg a TXT gombot.

- A kikapcsolásához nyomja meg az EXIT gombot vagy ismételten a TXT gombot.

ZOOM

A zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy részletét.

- Nyomja meg a ZOOM gombot.

- Az OK gombbal kiválaszthatja a nagyítás mértékét (maximum 16-szoros)

- A CH▼, CH▲, V◄ és V► gombokkal válassza ki a kép kinagyítandó részletét.

Az EXIT gombbal kiléphet ebből a funkcióból.

OK – Csatornalista

Normál üzemmódban az OK gomb megnyomásával a csatornalista jelenik meg. Amint azt már fent a Program menüpontban írtuk, itt lehetősége van a csatornalista szerkesztésére.

Gyorstext funkció használata

A távirányítón színes gombok vannak a gyorstexthez. A következő Teletext oldal behívására hivatottak. A Teletext alsó sorában lévő színes hivatkozások ezen gombok megnyomásával azonnal elérhetőek.

- Nyomja meg a kívánt gombot!

FAV

- Nyomja meg a FAV gombot. A képernyőn a kedvenceknek beállított adók listája jelenik meg.

- Válasszon ki a CH▼, CH▲ gombokkal egy programot a listából. Majd nyomja meg az OK gombot.

- A V◄ és V► gombokkal a különböző kedvenc listák között tud váltani.

LIST

Nyomja meg a LIST gombot.

Mint az a Program menüpontban már írtuk itt lehetősége nyílik a programlista szerkesztésére.

SAT – csatornalista korlátozása

A SAT gomb megnyomásával a programlistát leszűkítheti csak egy műhold vagy csak egy kedvenc lista programjaira.

- Az OK gomb megnyomása után a csatornalista csak az adott korlátozással jelenik meg.

Ezzel a funkcióval könnyebb a csatornák közötti váltás olyan esetben, ha csak egy műholdra van beállítva a parabolaantenna.

0 – Multi program előnézet

A 9PIC gombbal egyszerre 9 csatorna képe jelenik meg egymás mellett a képernyőn (az aktuális és a következő 8 csatorna). Az aktuális csatorna fut, míg a többi kép áll.

- A CH▼, CH▲, V◄ és V► gombokkal a kijelölt programot megváltoztathatja és ezzel azt a programot teheti aktívvá. A csatornának megfelelő gombbal közvetlenül is kiválaszthatja a csatornát.

- A kívánt program kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

Leszerelés

- Húzza ki a műholdvevőt és a hozzá csatlakoztatott készülékeket az elektromos hálózatból.

- Csavarja le az LNB-hez vezető kábelt.

- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha a műholdvevőt hosszabb ideig nem fogja használni.

- Csomagolja vissza a műholdvevőt, a kábelét, és a távirányítót a dobozba.

- A műholdvevőt és minden tartozékát száraz és tiszta helyen tároljon.

- Védje a készüléket a fagytól.

Tisztítás

Figyelem!

A műholdvevő nem lehet nedves. Soha ne tisztítsa nedves törlőkendővel. Soha ne használjon oldószertartalmú tisztítóanyagot, mint például benzint vagy hígítót. Ezek az anyagok a burkolat károsodását okozhatják.

- A készülék házát egy száraz törlőkendővel tisztítsa.

Hibakeresés és elhárítás

| Jelenség | Lehetséges ok és megoldás |
| --- | --- |
| Műhold nem található vagy nincs jel | Például: Astra 19,2° Kelet 1-es gomb (Gyári beállítás: „Das Erste”) INFO gomb („Das Erste”, FR11837) Jel és minőség: 0% Állítsa a parabolaantennát déli irányba és várjon kb. 3 másodpercet, majd állítson a dőlésszögön, mindaddig amíg a jelerősség és a jelminőség 60% fölé nem megy, ekkor megjelenik a kép. Másik műholdhoz válasszon egy azon sugárzott csatornát az előre beállított csatornalistából és nyomja meg az INFO gombot. |
| Az előlapi kijelző sötét, semelyik LED nem világít | A hálózati kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa azt! Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Lehet, hogy rövidzár van az antenna csatlakozásán. Ellenőrizze ezt is. |
| A vörös és a zöld LED is világít | A készülék standby módban van. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón vagy a készüléken. A készülék bekapcsol és megjelenik a kép a képernyőn. |
| Nincs kép vagy hang, de a menü látszik | Az antenna nem az adott műholdra néz, állítsa be azt. |
|  | Nincs jel. Ellenőrizze a kábelt, ami a parabolaantennától jön és ami a többi készülékhez megy. |
| Vörös LED világít, de nincs kép | A rendszer nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a SCART kábel csatlakozását. Lehet, hogy a Tv nincs az AV csatornára kapcsolva. Kapcsolja oda. |
| Rossz a kép, kockásodik, megfagy, elmegy a hang | Az antenna nincs jól beállítva, nem pont az adott műholdra néz. Állítsa be az antennát, ehhez használja az INFO gombot a távirányítón. A vett jel szintje megjelenik a képernyőn. |
|  | Rossz az LNB. Cserélje ki. |
| Nincs kép, nincs hang, jelszint van, de jelminőség nincs | Az antenna nem a kívánt műholdra néz. |
| Sat1, Pro7, Vox, N24, DSF, stb. rossz vétele | Vezeték nélküli (DECT) telefon zavarja a vételt. Helyezze távolabb a telefonkészüléket, és használjon jobb árnyékolású kábelt. |
| A távirányító nem működik | Kimerültek az elemek. Cserélje ki azokat. |
|  | A távirányítót nem a készülék előlapja felé irányította, vagy valami útban van a távirányító és műholdvevő között. |
| A programnak új frekvenciája van | Törölje a Tv csatornát és indítson el egy automatikus keresést. |

Ha egyik ötlet sem hozott megoldást, akkor forduljon szakemberhez!

Technikai adatok

| Műholdvevő |  |
| --- | --- |
| Méretek mm-ben | 290*190*38 |
| Tömeg, gramm | Műholdvevő 1050 g Távirányító, elemek nélkül 80 g |
| Bemeneti frekvenciasáv | 950 MHz – 2150MHz |
| KF sávszélesség | 55 MHz/8 MHz (5 MS/s alatt) |
| LNB áramfelvétele | 13/18 V; 500 mA max. Túlterhelésvédett |
| LNB vezérlés | 22 kHz ± 2 kHz; 0,6Vpp ± 0,2V |
| DiSEqC vezérlés | Verzió 1.0, 1.1, 1.2, Tone Burst A/B |
| Szimbólumsebesség | 1 – 35 MS/s |
| Bitsebesség | ISO/IEC 115200 bitsebesség specifikáció |
| Bemeneti sebesség | Max. 15 Mbit/s |
| Hibajavítás (FEC) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto |
| Video | MP@ML |
| Audio | Audio Layer 1, 2 |
| Képarány | 4:3 Letterbox, 4:3 Pan&Scan, 16:9 |
| Videofelbontás | 720*576 (PAL), 720*480 (NTSC) |
| Audio mód | Bal, jobb, sztereo, AC3-digitális |
| Csatlakozási lehetőségek |  |
| LNB KF-bemenet | F, IEC 169-24 |
| TV-SCART (csak kimenet) | Video CVBS, Audio L, R |
| VCR-SCART (kimenet és bemenet) | Video CVBS, Audio L, R |
| RCA (Cinch) | Audio L, R |
| SPDIF, COAXIAL/OPTICAL | Digital Audio kimenet |
| Tápegység |  |
| Bemenet | 100-240V~, 50/60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | Kb. 11 W (bekapcsolt állapotban, univerzális LNB-vel) Kb. 5 W (standby módban) |
| Működési hőmérséklet | 0°C ~ +40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C ~ +65°C |