CSR 100 CI

CSR 100 CC

Használati útmutató

Digitális műholdvevő

kódolt adások vételére

CSR 100 CI: beépített CI kártyafogadóval,

CSR 100 CC: beépített CI kártyafogadóval + Cryptoworks kártyaolvasóval kódolt adások (pl.: UPC Direct) vételére

Tartalomjegyzék

Előszó	3

Jelmagyarázat	4

- Biztonsági útmutató	5

Rendeltetésszerű használat	6

- Tartozékok	7

- A készülék áttekintése	7

  - Elölnézet	7

  - Hátulnézet	8

- A műholdvevő csatlakoztatása	8

  - Csatlakoztatás a parabolaantennához	8

  - Csatlakozás a Tv készülékhez	9

  - HiFi készülékhez vagy videóhoz való csatlakozás	9

- A Távvezérlő	10

  - Az elemek behelyezése	10

  - A távirányító gombjai	11

    - Közvetlen választógombok	11

- Használatbavétel	12

  - Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz	12

  - Első lépések	12

  - A műholdvevő vezérlése	13

    - Alapvető gombok	13

    - Mozgás a menüben	13

- Konfiguráció	14

  - Beállítások menü	14

    - Rendszerbeállítások	14

    - Antennabeállítások	16

Motorvezérlés, DiSEqC almenü	17

Motorvezérlés, USALS almenü	19

    - Adókeresés	20

    - Gyerekzár	21

    - Időbeállítás	22

Időzítő beállítása	22

    - Gyári beállítások	23

  - A Főmenü	23

    - Elektronikus programkalauz (EPG)	24

    - Csatornalisták	26

    - Nyelv / Rádiólogó	26

    - Csatornák szerkesztése	27

      - Csatorna áthelyezés	28

      - Kedvencek	28

      - Zár Be / Ki	29

      - Csatorna törlés	29

      - Csatorna hozzáadás	29

      - Csatornaadatok megváltoztatása	30

      - Csatorna nevének megváltoztatása	31

    - Kódolási rendszer	31

      - Common Interface	32

      - Beépített Cryptoworks kártyaolvasó (CSR 100 CC)	32

    - Szoftver verzió	33

- Teletext	35

- Hangcsatorna / Felirat	36

- Tulajdonságok	37

- Tisztítás	37

- Hulladékeltakarítás	37

Hibakeresés és megszüntetés	38

Technikai adatok	39

2

Előszó

Kedves Vásárló!

Örülünk annak, hogy vásárlásakor ezt az innovatív Hirschmann műholdvevőt választotta. Úgy gondoljuk, hogy minél előbb minél előbb nézni szeretné a kedvenc csatornáit, ezért a menüt az Ön igényeinek megfelelően állítottuk össze. A használatbavétel előtt ismerkedjen meg a készülékkel, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, amely által a készülék összes szolgáltatását ki tudja használni. Azáltal, hogy egy Hirschmann készüléket vásárolt egy szerviz háttérhez is hozzájutott, kollégáink szívesen segítenek Önnek, ha kérdései merülnek fel a használat során.

Már itt szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a használat ideje alatt az aktuális szoftververzió mindig az Ön rendelkezésére áll. A következő előnyei származnak a szoftver fejlesztőmérnökök munkájából:

Az úgynevezett „Szoftver ellenőrzés bekapcsoláskor” automatikusan ellenőrzi a készülék minden egyes bekapcsolásakor, hogy van-e új letölthető szoftver a műholdon. Amennyiben van, akkor a következő bekapcsoláskor figyelmezteti a készülék, hogy hagyja jóvá az új szoftver letöltését.

Bővebben olvashat erről a következő fejezetben7.2.7 Szoftver verzió, 32.oldal

Továbbá a  Hibakeresés és megszüntetés fejezetben azon fejezetre talál közvetlen utalásokat, amelyekben a hiba megszüntetéséhez szükséges megfelelő beállítások vannak leírva. Biztosak vagyunk benne, hogy ezzel a beállítás még egyszerűbb lesz.

Jó vételt kívánunk!

Hirschmann Multimédia Electronics Kft.

3

Jelmagyarázat

Ezek a szimbólumok segítenek Önnek a használati útmutató jobb megértésében és fontos megjegyzésekre, veszélyekre hívják fel a figyelmet:

|  | Ezt a szimbólumot olyan figyelmeztetéseknél találhatja, amelyek be nem tartása egészség-, anyagi- vagy környezetkárokat okozhat. |
| --- | --- |
|  | Itt további információkat kaphat kiegészítőkről, tartozékokról és a készülék beállításairól. |
|  | Itt olyan információkat kaphat, amelyek abban segítik, hogy a műholdvevőt még kényelmesebben és gyorsabban tudja kezelni. |
|  | Lexikon: szakkifejezések magyarázata |
|  | Olyan lépések, amelyeket a műholdvevő beállításához és programozásához el kell végeznie |
|  | Fejezetekre vagy oldalakra való hivatkozás |

4

- Biztonsági útmutató

Ezt a készüléket nemzetközi biztonságtechnikai szabályok betartásával gyártották. Saját biztonsága érdekében kérjük olvassa végig ezeket a tanácsokat és tartsa be azokat az új múholdvevő készüléke használatánál. Ezeket a biztonsági előírásokat a saját biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be:

- Hálózati csatlakoztatás: A készüléket csak 90 – 260 VAC, 50 – 60 Hz-es hálózathoz csatlakoztassa!

- Multikapcsolóhoz / LNB-hez való csatlakoztatás csak kikapcsolt készüléknél lehetséges: A digitális műholdvevőt ki kell húzni az elektromos hálózatból, mielőtt azt egy LNB-hez (műholdvevő fej, Low Noise Block Converter) vagy egy multikapcsolóhoz (több vételi hely esetén) csatkaoztatná. Egyébként az LNB károsodhat!

- Csatlakoztatás Tv készülékhez és videóhoz: A digitális műholdvevőt ki kell húzni az elektromos hálózatból, mielőtt azt egy Tv készülékhez vagy egy videóhoz SCART kábellel csatlakoztatja!

- Optimális elhelyezés: A készüléket csak az épületen belül használja, ahol nem érheti villámcsapás, víz vagy közvetlen napsugárzás!

- Sose nyissa ki a készüléket: Áramütés veszélye miatt sose nyissa ki a készüléket!

- Védje a nedvességtől: Olyan helyre állítsa a készüléket, hogy biztos ne érje semmilyen nedvesség, pára vagy folyadék. Ezért semmilyen folyadékot ne tartson a készülék közelében! Ne használjon folyékony tisztítószert! Ezek károsíthatják a készüléket vagy áramütést okozhatnak!

- Akadályozza meg az apró tárgyak beleesését: A műholdvevő tetején és oldalán apró szellőzőnyílások találhatóak, amik elősegítik a készülék szellőzését. Ezeken keresztül kisebb tárgyak beleshetnek a készülékbe. Ezért ne tegyen a készülékre semmit!

Megfelelő szellőzés biztosítása: Soha ne takarja le a szellőzőnyílásokat! Működés közben a készüléknek tiszta, biztos helyen kell állnia. Nem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak, illetve nem szabad fűtés közelébe helyezni! A megfelelő szellőzéshez hagyjon elegendő helyet a készülék körül!

5

- Az LNB és a parabolaantenna földelése: Az antennába becsaphat a villám, ezért mind az LNB-t, mind a parabolaantennát az épület villámvédelmével vagy egy megfelelő földeléssel össze kell kötni.

- Villámvédelem: A készülék védelme érdekében zivataroknál kapcsolja ki a műholdvevőt és húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennakábelt! Ez megvédi a készülékét a károktól.

- Csak eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használjon: Csak eredeti alkatrészeket, vagy olyanokat használjon, amelyet szakember ajánl, hogy megelőzze a készülék károsodását. Ezen figyelmeztetés semmibevétele a garancia elvesztését vonja maga után! Mindennemű javítást csak a szakszerviz végezhet el!

- Ha hosszú ideig nem használja húzza ki a hálózatból: Amennyiben a készüléket hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja (pl.: nyaralás), akkor húzza ki az elektromos hálózatból!

Rendeltetésszerű használat

A digitális műholdvevő digitális kép és hang vételére szolgál az Ön otthonában. Kizárólag csak erre a célra használható! A használati útmutató is erre vonatkozóan tartalmaz információkat, különösképp a biztonsági útmutató.

Minden más felhasználás nem rendeltetésszerű és anyagi vagy személyi kárhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy sérülésért, amit a biztonsági útmutatóban leírtak semmibevétele vagy a nem rendeltetésszerű használat okoz.

A készülék beállításait csak olyan szakember végezheti el, aki a szórakoztatóelektronikai ismeretekkel rendelkezik. Ez azt is jelenti, hogy minden ember, aki ezt a műholdvevőt felszereli, csatlakoztatja, vezérli, tisztítja az a teljes használati útmutatót végigolvasta, annak érdekében, hogy rendeltetésszerűen használja a készüléket. Ezért őrizze meg azt a használati útmutatót!

6

- Tartozékok

A készülék megvétele után ellenőrizze le, hogy minden tartozékot megkapott-e, amely minden típusnál más és más. A pontos típust és a dobozban található alkatrészek listáját a csomagoláson is megtalálja.

1 db műholdvevő

1 db távvezérlő

2 db elem (AAA típus)

1 db SCART kábel

1 db használati útmutató

- A készülék áttekintése

  - Elölnézet

16 karakteres  kijelző

Standby (készenléti) módban a kiválasztott csatorna aktuális idejét  és dátumát mutatja, bekapcsolt állapotban a kiválasztott csatorna nevét. Egyéb kijelzések a menüben és a hangerőszabályzásnál.

Infravörös vevő

A távvezérlőtől érkező infravörös jelek érzékelésére szolgál

Lenyitható előlap

A lenyitható előlap mögött található a típusnak megfelelően a CI kártyafogadóhely és a Cryptoworks kártyaolvasó, amelybe a dekóderkártyát be lehet dugni.

Bekapcsoló gomb

Mechanikus hálózati kapcsoló, Be/Ki

8

7

Hátulnézet

SAT OUT	továbbfűzhető KF kimenet

SAT IN	KF bemenet az LNB-től

VCR-SCART	SCART csatlakozó egy videó csatlakoztatására

TV-SCART	SCART csatlakozó egy Tv csatlakoztatására

YUV	Video komponenskimenet

S-VIDEO	S-Video kimenet

DIGITAL AUDIO	Koaxiális digitális hangkimenet

AUDIO-L	Analóg hang kimenet bal

AUDIO-R	Analóg hang kimenet jobb

RS-232	A számítógép és a műholdvevő összekötéséhez egy soros egyenes kábelt használjon (1:1, nem nullmodem), két beltéri összekötéséhez: 1/4, 2/3, 7/8 felcserélve; 5/5, 9/9 egyenes (1:1), 6 nem használt

- A műholdvevő csatlakoztatása

Először csatlakoztassa a műholdvevőt a parabolaantennához és minden egyéb eszközhöz, majd utána dugja be a hálózati kábelt! Más esetben károsodhat a készülék.

  - Csatlakoztatás a parabolaantennához

Egy koax kábel segítségével csatlakoztassa a készülék „ANT INPUT” bemenetét a műholdvevő antenna csatlakozó aljzatához. Egy vételi hely esetében a parabolaantennában lévő univerzális LNB közvetlenül összeköthető a műholdvevő bemenetével. A kábel végén F-csatlakozót kell használni. Ezt a műholdvevő „ANT INPUT” aljzatára kell csavarni, kikapcsolt beltéri egység mellett. Több vételi hely esetében a beltérit egy multikapcsolóval kell összekötni.

LNB: Low Noise Block Converter (Kiszajú konverter): a parabolaantenna vételi egysége

A koaxkábel nem tartozéka a csomagnak.

  - Csatlakozás a Tv készülékhez

A digitális műholdvevőt és a Tv készüléket a szokásos módon SCART kábel segítségével kötjük össze. Egyszerűen dugja be a kábel egyik végét a Tv főaljzatába, a másikat a műholdvevő Tv aljzatába. A SCART kábel biztosítja a kép és a hang optimális minőségű átvitelét.

SCART-kábel: készülékek közötti csatlakozókábel

Koaxkábel: a műholdvevő és az LNB közötti összekötő kábel

  - HiFi készülékhez vagy videóhoz való csatlakozás

Úgy mint a Tv készüléket, csatlakoztassuk a videót is. Ehhez a „VCR” feliratú aljzatot használja. A digitális Tv és rádióadások hangminősége HiFi berendezéssel fokozható. Sztereó RCA kábelt használjon, hogy összekösse az „Audio L/R” aljzatokat a HiFi berendezés „Line”, „Aux”, „Spare” vagy „Extra” feliratú csatlakozójával.

Feltétlenül ügyeljen a HiFi berendezésének használati útmutatójában leírtakra a kábelek csatlakoztatásánál, hogy elkerülje a készülék károsodását!

Ne felejtse el, hogy nem minden rádióadást sugároznak digitális módon!

RCA kábel: Különösen audio berendezések összekötésre szolgáló kábel.

9

- A Távvezérlő

  - Az elemek behelyezése

A távirányítóhoz 2 elemre lesz szüksége (Típus: AAA, 1,5V-os)

Nyissa ki a távvezérlő hátoldalán lévő fedlapot és a polaritásra ügyelve helyezze be az elmeket

Csukja vissza a fedlapot, hogy az a helyére pattanjon.

A gyenge elemeket cserélje ki. Ilyen esetben mindig mind a két elemet cserélje ki.

Ha az elemből kifolyik a sav, akkor kezei védelme érdekében kesztyűben tisztítsa meg az elemtartót!

Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót vegye ki belőle az elemeket és egy arra megfelelő helyen tartsa, ezzel elkerülheti a távirányító károsodását.

Kérjük tartsa be országának szabályait a kimerült elemek gyűjtésére vonatkozóan! Az elemek mérgező anyagokat tartalmaznak és nem tehetők a háztartási hulladékba!

10

  - A távirányító gombjai

    - Közvetlen választógombok

Ezekkel a gombokkal közvetlenül menüt vagy információt hívhat elő.

11

A következő gombokkal az alábbi menüt/információt hívhatja be:

INFO:

Az aktuális csatorna nézése/hallgatása közben további információt nyerhet az adóról.

EPG:

Ugrás az EPG menübe  7.2.1 Elektronikus műsorkalauz (EPG), 25.oldal

TXT:

Teletext  8. Teletext, 33.oldal

FAV:

Közvetlenül a Kedvencek listát hívja be  7.2.5.2 Kedvencek, 29.oldal

RECALL:

A jelenlegi adásról az előzőleg nézettre / hallgatottra ugrik

LANG:

Hangcsatorna, felirat váltása  9. Hangcsatorna, felirat, 34.oldal

- Használatbavétel

Most már minden fontos csatlakoztatást elvégzett, így használatba veheti a műholdvevőt.

  - Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

Dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a hálózati aljzatba!

Majd dugja be a műholdvevőhöz csatlakoztatott többi készüléket is a hálózati aljzatba és kapcsolja be őket!

  - Első lépések

Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval („Power”  3.2 Hátulnézet, 8.oldal)

Kapcsolja be a Tv-t és válassza az A/V csatornát!

Normális esetben a Tv automatikusan az A/V csatornára kapcsol, amennyiben ez nem így történik a Tv távirányítóján nyomja meg az A/V gombot. Bizonyos típusú Tv-knél ehhez valamelyik számjegygombot kell megnyomnia.

12

  - A műholdvevő vezérlése

    - Alapvető gombok

Rádió és Tv mód közötti váltás:

Nyomja meg a TV vagy a RADIO gombot.

Csatorna választás:

A ▲/▼ gombokkal felfelé ill. lefelé mozoghat a csatornalistában

Hangerőszabályzás:

A ◄/►gombokkal növelheti ill. csökkentheti a hangerőt.

A MUTE gombbal elnémíthatja a készüléket. A gomb ismételt megnyomásával a hangerő növelésével visszaáll az eredeti hangerő.

    - Mozgás a menüben

A képernyőn megjelenő menü segítségével a különféle beállításokat végezhet el. A menü főmenüből és almenükből áll. Mivel a készülék az Ön országának megfelelően már be van állítva, ezért egyes almenükben már nem kell semmilyen beállítást elvégeznie.

A menü egy szövegmező, ami a Tv képernyőjén megjelenik. A választható opciók általában színesen jelennek meg. A nem színesen megjelenő menüpontok nem módosíthatók. A legtöbb menü beállítási lehetősége a képernyő alján jelenik meg. A menü mindig előhívható a MENÜ gomb megnyomásával.

A menüben a ▲/▼ és a ◄/► gombokkal mozoghat és végezheti el a kiválasztást. A kiválasztott paraméter színesen jelenik meg. Ezután az OK gombbal hagyhatja jóvá a kiválasztást.

Az INFO és az EXIT gombok segítségével szintén mozoghat a menüben.

Az EXIT gomb megnyomásával elhagyhatja az aktuális menüt és visszatérhet az előző állapothoz.

13

Jegyezze meg azokat a gombokat, amelyekkel a menüben mozoghat. Ezután már nagyon gyorsan el tudja végezni a beállításokat. Minden beállítást ezen alapdolgok segítségével végezhet el.

Az EXIT gombbal mindig az előző szintre léphet vissza. Az EXIT gomb többszöri megnyomásával mindig egyet visszaléphet a menüstruktúrában.

- Konfiguráció

Mint már szó volt róla a műholdvevő előzetesen be van állítva, így a szokásos programokat már nézheti is. Egyedi beállításokhoz olvassa tovább a leírást.

  - Beállítások menü

Nyomja meg a SETUP gombot, hogy a Beállítások menübe jusson. Ekkor meg kell adni a PIN-kódot.

Ez gyárilag: „1234”

Ezután automatikusan bejön a menü, nem kell az OK gombbal jóváhagynia a választását.

PIN: Persönliche Identifikationsnummer (Személyi azonosítószám), ezt csak az tudja beírni, aki ismeri a kódot.  Gyerekzár, 21.oldal

    - Rendszerbeállítások

A ▲/▼ gombokkal lépjen oda ahhoz a menüponthoz, amit be akar állítani.

Jelen esetben lépjen el a Beállítások menüben az Rendszerbeállítások menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

14

Itt a következő beállításokat végezheti el:

| Beállítás | Opciók | Információ |
| --- | --- | --- |
| Video formátum | Multi | Ez a gyári beállítás: A készülék automatikusan a használható Tv normára kapcsol, ajánlatos ezt használni. Csak akkor állítsa el, ha Tv készüléke nem támogatja a használt normát és ez hibát okoz. |
|  | PAL I, B, G, K | PAL az európai Tv norma és egyes ázsiai országokban a színes képátvitel normája. |
|  | SECAM | Leginkább Franciaországban és K-európai országokban használják. |
|  | NTSC | Túlnyomórészt Japánban és É-Amerikában használják. |
| TV típus | Normál (4:3) | Elterjedt formátum |
|  | Szélesvásznú (16:9) | Pl.: mozifilmeknél használják (csak akkor választható ki, ha a Tv készüléke támogatja ezt a formátumot.) Letterbox: alul, felül fekete csík, Pan & Scan: kinagyított kép, ilíen a kép két széle lemarad! |
| SCART RGB | RGB / YUV | Tartsa RGB állapotban, ha a készülékét SCART-kábellel csatlakoztatta a Tv-hez. |
| Időzóna |  | Automatikus beállítás |
| Forgató |  | „Igen”, amennyiben antenna forgatómotort használ. |
| Teletext |  | „STB” beállításban a műholdvevőn tudja megnézni a teletextet, „VBI”-ben pedig a Tv-n. |
| Nyári időszámítás |  | „Ki” állapotban a közép-európai időt, „Be” állapotban a nyári időt mutatja a készülék. |

15

Ha minden beállítást elvégzett, akkor az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt.

    - Antennabeállítások

Lépjen el a Beállítások menüben az Antennabeállítások menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

| Beállítás | Opciók | Információ |
| --- | --- | --- |
| Műhold | Pl.: [019.2˚ E] Astra1 [013.0˚ E] Hotbird 16 | Az Ön országában vehető műholdak már előre be vannak állítva. Műhold hozzáadása: A ◄/► gombokkal válassza ki a műholdat, amit módosítani akar, majd nyomja meg az OK gombot. Ekkor a választott műhold neve előtt egy pipa jelenik meg. Műhold törlése: A ◄/► gombokkal válassza ki a műholdat, amit már megjelölt és még egyszer nyomja meg az OK gombot. Ekkor eltűnik a pipa a műhold neve mellől. A pipa eltűntetésekor megkérdezi a készülék, hogy kitörölje-e a műholdhoz tartozó csatornákat. Ezt az „Igen” választással hagyja jóvá. |
| LNB frekvencia | Univerzális, Szélessávú, OSC C-sáv, C-sáv, Ku-sáv | Ez a paraméter a használatos műholdakra be van állítva. |
| High L.O. Low L.O. |  | Ez a paraméter a használatos műholdakra be van állítva. A számjegygombokkal megváltoztathatja az értékeit. |
| 22 kHz Impulzus | Be / Ki |  |
| DiSEqC | Ki, DiSEqC-A, DiSEqC-B, DiSEqC-C, DiSEqC-D, Tone A, Tone B | Itt az adott műholdhoz rendelheti a DiSEqC pozíciót. |
| LNB üzemmód | H/V (Horizontális / Vertikális), 14 V (Vertikál), 18 V (Horizontál), Ki | Használja a H/V beállítást, a többi speciális elosztóhálózathoz van kitalálva. |
| Forgató | Nincs USALS DiSEqC 1.2 | Ezt a beállítást csak antenna forgatómotor használatakor alkalmazza lásd a következő oldalt. |

Ha minden beállítást elvégzett, akkor az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt.

Motorvezérlés, DiSEqC almenü

A ◄/► gombokkal válassza a „DiSEqC 1.2”-es opciót és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

| Beállítás | Opciók | Információ |
| --- | --- | --- |
| Műhold |  | Válassza ki a műholdat, ahová forgatni szeretne. |
| Transzponder |  | A kiválasztott műhold egy transzpondere. |
| Mozgatás |  | A ◄/► gombokkal K-re, vagy Ny-ra forgathatja az antennát. A ▼ gombbal elmentheti a pozíciót. Az OK –val jóvá hagyhatja. |
| Referencia pozíció | Be / Ki | Az OK –val a referencia pozícióba állíthatja az antennát. |
| Funkció | Ny-i limit állítás K-i limit állítás Limit törlése Limit engedélyezése Újraszámolás Forgatás Ny-ra Forgatás K-re Finombeállítás fel Finombeállítás le | Limitek beállítása. |
| Antenna |  | Automatikusan mutatja, hogy merre forog az antenna. |
| Jelminőség |  | A jelminőséget mutatja százalékosan. |

Ha minden beállítást elvégzett, akkor az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt.

Ha még egyszer megnyomja az EXIT gombot, akkor a Rendszerbeállításokhoz jut vissza és továbbléphet az adókereséshez  7.1.3 Adókeresés, 20.oldal

18

17

Motorvezérlés, USALS almenü

A ◄/► gombokkal válassza a „USALS” opciót és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

| Beállítás | Információ |
| --- | --- |
| Műhold | Válassza ki a műholdat, ahová forgatni szeretne. |
| Transzponder | A kiválasztott műhold egy transzpondere. |
| Földrajzi hosszúságom | A ◄/► gombokkal állítsa be azt a hosszúságot, ahol az Ön antennája elhelyezkedik. |
| Földrajzi szélességem | A ◄/► gombokkal állítsa be azt a szélességet, ahol az Ön antennája elhelyezkedik. |
| Mozgatás | A ◄/► gombokkal K-re, vagy Ny-ra forgathatja az antennát. |
| Referencia pozíció | Az OK –val a referencia pozícióba állíthatja az antennát. |
| Jelszint | A jelszintet mutatja automatikusan. |
| Jelminőség | A jelminőséget mutatja automatikusan. |

Ha minden beállítást elvégzett, akkor az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt.

Ha még egyszer megnyomja az EXIT gombot, akkor a Rendszerbeállításokhoz jut vissza és továbbléphet az adókereséshez  7.1.3 Adókeresés, 20.oldal

A gyári beállítások úgy vannak elvégezve, hogy ha kiválasztja a kívánt műholdat, akkor a vételhez nem szükséges már semmit sem állítania.

19

    - Adókeresés

Lépjen el a Beállítások menüben az Adókeresés menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

| Beállítás | Opciók | Információ |
| --- | --- | --- |
| Műhold |  | Válassza ki azt a műholdat, amelyiken keresni szeretne. |
| Keresési mód | Műhold Műhold-NIT TP TP-NIT | Műhold: a műhold összes transzponderét végigkeresi Műhold-NIT: Adócsoportokat keres TP: Csak egy adott transzpondert keres TP-NIT: Egy adócsoporthoz tartozó transzpondereket keres |
|  | Szabad Szabad+Kód | Keresés csak a szabadon fogható adások vagy a szabadon fogható és a kódolt adások között. |
| Transzponder Frekvencia Szimbólumsebesség Polaritás FEC |  | Adja meg az adó pontos adatait. Egy keresés csak TP vagy NIT módban lehetséges. |
| Funkció |  | Funkció választás TP módban: hozzáadás, törlés vagy módosítás. Az OK gombbal hagyhatja jóvá. |
| AGC-jel | 20 | A vett jel erősségét mutatja. Adott esetben, állítani kell az antennán 7.1.2 Antenna beállítások, 16.oldal |

Ha minden beállítást elvégzett, akkor az OK gombbal indíthatja el a keresést.

A keresés eredményét „Ment”-heti, „Töröl”-heti, vagy „Kihagy”-hatja. A három választás közül az egyiket az OK gombbal nyugtázhatja. (Automatikusan a mentést ajánlja fel a készülék.)

Ezután a menü automatikusan bezáródik.

Transzponder: A műhold átviteli csatornája, amelyet a frekvenciája, polarizációja, szimbólumsebessége és FEC kódja egyértelműen jellemez. Különböző műsorszolgáltatók különböző transzpondereken sugározzák adásaikat.

    - Gyerekzár

Lépjen el a Beállítások menüben a Gyerekzár menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn egy menü jelenik meg, válassza ki a „Menüzár” beállításait.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a Menüzár „Be”- vagy „Ki”-kapcsolt értékét.

Amennyiben a „Ki” értéket választja a jövőben nem fogja kérni a készülék a PIN kódot, amennyiben eredetileg zárolt menüpontot próbál megnyitni, ezért bárki módosíthat minden beállítást. Ha a „Be” értéket választja, akkor megváltoztathatja a PIN kódot.

Ez a következőképpen történik:

A ▼ gombbal lépjen a „Jelszó megváltoztatása” menüponthoz és nyomja meg az OK gombot.

Az „Új jelszó” sorban a számjegygombok segítségével adjon meg egy számot, ezután a rendszer a „Jelszó megismétlése” sorba ugrik, ahol újból meg kell adnia az előző számot.

Nyomja meg az EXIT gombot, hogy elhagyja ezt a menüt. Az új jelszó beírását nem kell az OK gombbal jóváhagynia.

22

21

    - Időbeállítás

Lépjen el a Beállítások menüben az Időbeállítás menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

| Beállítás | Információ |
| --- | --- |
| Helyi idő | A következő formátumban adja meg az időt: NN;HH;ÉÉ – a hét napja – ÓÓ:PP |
| Elalvás kapcsoló | 30 ill. 10 perces intervallumokban adja meg, hogy mikor szeretné a készüléket automatikusan kikapcsoltatni – figyeljen a táblázat után található figyelmeztetésre! |
| Időzítő | Beállíthatja a műholdvevőt úgy, hogy egy megadott időpontban bekapcsoljon és egy másik időpontban kikapcsoljon. Max. 7 időzítőt állíthat be. |

Az elalvás kapcsoló arra használható, hogy a műholdvevőt valamikor készenléti állapotba kapcsolja (pl.: éjjel), különösen akkor, ha kézzel azt nem tudja kikapcsolni. Figyeljen arra, hogy az elektromos berendezések készenléti állapotban is fogyasztanak áramot, ezért a kisebb fogyasztás érdekében teljesen kapcsolja ki a készüléket a hálózati kapcsolóval  6.2 Első lépések, 12.oldal

Időzítő beállítása

Válassza a „Státusz” sorban a „Be” értéket, adja meg a Csatorna típusnál, hogy Tv vagy rádió adásról van szó.

A „Csatorna szám”-nál adja meg a kívánt csatorna számát a számjegygombokkal. 4 jegyet kell megadnia, pl.: 0001-et kell beírni az első programhoz. A „Csatornanév”-nél megjelenik a választott csatorna neve.

A „Start”-nál adja meg, hogy mikor kell bekapcsolnia a készüléknek, és az „Időtartam”-nál, hogy mennyi időre.

Nyomja meg az OK gombot, hogy jóváhagyja a beállításokat. A rendszer automatikusan visszaugrik a Beállítások menübe.

Használja az időzítőt, nehogy elszalassza kedvenc adását. Magától értetődően, ha még nem járt le az időzítés időtartama a távirányító segítségével megváltoztathatja a csatornát.

    - Gyári beállítások

Lépjen el a Beállítások menüben a Gyári beállítások menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

Ekkor megkérdezi a készülék, hogy tényleg egy teljes „reset”-et akar-e végrehajtani. Három opció közül választhat: „Minden adat”, „Beállítások” vagy „Mégse”, aszerint, hogy meg akar-e tartani valamilyen beállítást. Ha a „Minden adat” opciót választja, akkor minden eddigi beállítása törlődni fog és a készülék visszaállítja azt az állapotot, mint amikor először kacsolta be. Ha a „Beállítások” opciót választja, akkor a csatorna beállítások megmaradnak.

A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt opciót, majd az OK gombbal hagyja jóvá, ezután a készülék a kívánt „reset”-et végrehajtja.

Amennyiben nem akar semmit se megváltoztatni, akkor válassza a „Mégse” opciót, amit szintén az OK gombbal hagyhat jóvá.

A készülék ezután automatikusan kilép ebből a menüből.

Figyelem: Amennyiben egyéni beállításokat pl.: csatornalistát hozott léte és „reset”-nél a „Minden adat” opciót választja, azok törlődni fognak és az eredeti beállítás áll vissza.

  - A Főmenü

Ügyeljen a következőre: a következő menükben különbség van a menü alsó és felső része között. Ahhoz, hogy ezen kettő között váltani tudjon, az eddigi elvekkel ellentétben az EXIT gombot kell megnyomnia, ami a menü teljes elhagyását jelentette. Ebben a menüben az EXIT gombot egyszeri megnyomásával a menü felső részébe kerül, hasonlóan egy táblázathoz. Ennek megfelelően kövesse az utasításokat.

23

Mialatt a Beállítások menüben a beltéri egység és az LNB ill. a  műhold közötti kommunikáció minden technikai előfeltételét beállította, a főmenüben lehetősége nyílik az egyéni ízlése szerint beállítani a beltéri egységet. Kiválaszthatja a menünyelvet, amit az OSD menü használ, használhatja az EPG-t és beállíthatja a kedvenc Tv és rádió adásait.

OSD: On Screen Display: A Képernyőn megjelenő menü, amin az éppen aktuális beállításokat látja.

EPG: Electronic Program Guide, elektronikus programkalauz: adatok a éppen futó program jelenlegi és a következő műsorairól. A z adatokat az adott csatorna sugározza. Hogy mennyi adat található az adott csatornáról, azaz adótól függ. Az EPG-t a közvetlen választógombokkal is elérheti  5.2.1 Közvetlen választógombok, 12.oldal.

    - Elektronikus programkalauz (EPG)

Az EPG egyre inkább átveszi a Rádióműsor szerepét. Nemcsak a jelenleg futó műsor tartalmába, hanem a következőkbe is bele lehet nézni.

A MENÜ gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.

A ▼ gombbal válassza ki az Elektronikus műsorkalauzt, majd nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

Ha egy adónál nem jelenik meg Önnek semmilyen EPG információ, akkor várjon egy kicsit az adatok még töltődnek. Amennyiben továbbra sem jelenik meg, vagy a „Nincs rendelkezésre álló adat” felirat látható, akkor az adott csatorna nem sugároz ilyen adatot. Gyors csatornaváltáskor időlegesen megmaradhatnak az előző csatorna adatai a képernyőn, ez nem a készülék hibája, hanem a csatorna adatainak letárolása miatt van így.

24

Az Elektronikus műsorkalauz menüben a ◄/► gombokkal válasszon a  (Tv) és a  (rádió) adások között.

A „Most és következő” pontban az adott csatornán most futó adás és a következő adás információit láthatja.

Az „Előzetes” egymás alatt mutatja az adott csatorna adásait időrendben, 24 órára előre vetítve.

Miután ezeket kiválasztotta a „Most és következő” illetve az „Előzetes” pontokon belül is mozoghat:

„Most és következő”

A ▲/▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt csatornát, ahol a „Most” és a „Következő” feliratok alatt az aktuális műsorok címe látható, amelyekről bővebb információt kaphat, ha a ◄/► gombokkal kiválasztja azt és megnyomja az OK gombot.

Miközben az adatok között lapozgat, az adott csatorna műsorát a képernyő jobb felső sarkában figyelemmel kísérheti.

Az EXIT gomb megnyomásával ismét visszakerül a kiindulási állapotba, a menü felső részébe és ezzel lehetősége nyílik a „Előzetes” menüpont kiválasztására.

„Előzetes”

Miután az OK gombbal ezt a pontot kiválasztotta megjelenik az adott csatorna műsorainak időrendi listája.

A ▲/▼ gombokkal az egyes adásokra léphet és az OK gomb megnyomása után elolvashatja a műsor részletes tartalmát.

A RECALL gomb megnyomásával a kiválasztott programot az Időzítőbe programozhatja be. Így a beltéri a kiválasztott műsor kezdésekor erre a csatornára fog kapcsolni.

A RECALL gomb megnyomása után a ◄/► gombokkal választhat a „Mentés” és a „Mégse” pontok között, majd az OK gombbal léphet tovább.

Ha minden beállítást elvégzett, akkor az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt, ha ekkor az „Időzítő” menübe jut, akkor még egyszer meg kell nyomnia az EXIT gombot, hogy a Főmenübe jusson.

    - Csatornalisták

Ebben a menüpontban a csatornákat kezdőbetűjük szerint abc sorrendbe rendezheti és ebből a listából választhatja ki őket. A listában az összes műhold összes csatornája látható.

Lépjen el a Főmenüben a Csatornalisták menüpontig és nyomja meg az OK gombot.

A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt kezdőbetűt.

Végül a ▲/▼ gombokkal mozoghat a kiválasztott betűvel kezdődő csatornák között.

Használja akkor is ezt a menüt, ha új adókat kerestetett és most ezek között keres egy adót. Ugyanis az új adók a csatornalista végére kerülnek és az abc sorrend leegyszerűsíti egy adó megtalálását, ha sok új adót kerestetett.

A csatornalistában a ▲/▼ gombokkal egyesével mozoghat, a ◄/► gombokkal oldalakat lapozhat.

A csatornalistában olyan adások is megtalálhatóak, amelyeket nem lehet venni (pl.: mert kódoltak), ha ezen adások közül kiválaszt egyet, a készülék automatikusan a vehető adások listájára vált.

Az OK gombbal mindig kiválaszthatja azt a csatornát, ahol éppen áll.

    - Nyelv / Rádiólogó

Itt a képernyőmenü nyelvét állíthatja be és Rádiólogót be- ill. kikapcsolhatja.

26

25

A következő nyelvek közül választhat:

Német | Angol | Francia | Holland | Olasz | Spanyol | Görög | Svéd | Magyar | Török | Orosz | Perzsa | Arab

Hívja be a Főmenüt a MENÜ gombbal.

Itt válassza ki a ▲/▼ gombokkal a „Nyelv” menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a beállítandó paramétert.

A ◄/► gombokkal állítsa be a megadott opciók közül azt, amire állítani szeretné az adott paramétert.

Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné használni a menüt.

Végül állítsa be, hogy rádióadásoknál akarja-e használni a rádiólogót („Rádió Ch Logó Be / Ki”), majd nyomja meg az OK gombot.

A választott funkció eltárolódik és menü eszerint jelenik meg.

Rádiólogó előhívása:

Amikor rádióadást hallgat, ahol nincs kép, ott egy logó és az adó neve jelenik meg a képernyőn.

Rádióhallgatás közben egy másik Tv adás nézése nem lehetséges!

    - Csatornák szerkesztése

Ebben a menüpontban egyéni listákat is létrehozhat (pl.: Kedvencek)

Minden családtag részére létrehozhat egy Kedvencek listáját, amelyeket témák (Sport, Hírek stb.) szerint is kialakíthat. A PIN kóddal le is tilthat bizonyos listákat és ezzel megakadályozhatja a gyerekek bizonyos csatornákat megnézzenek. Gyári beállításban a PIN kód: „1234”  7.1.4 Gyerekzár, 21.oldal.

Válassza ki a „Csatornák szerkesztése” menüpontot a Főmenüben és nyomja meg az OK gombot.

27

Ne felejtse el, hogy a csatornák szerkesztését a Tv adásokra magyarázza el a használati útmutató. Ennek mintájára hasonlóképpen járhat el a rádióadásokkal. Ehhez váltson a Csatornák szerkesztése menüben a  (Tv) és a  (rádió) adások között. Majd ugyanúgy járjon el, mint ahogy a Tv adások tekintetében.

A képernyőn egy menü fog megjelenni a következő beállítási lehetőségekkel (Menüzár esetén adja meg a PIN kódot, ami gyárilag: „1234”)

A ◄/► gombokkal válasszon a következő funkciók közül: „Csatorna áthelyezés”, „Kedvencek”, „Zár Be / Ki”, „Csatorna törlés”, „Csatorna hozzáadás”.

A ▼ gombbal lépje le a menü alsó részébe és aszerint járjon el, ahogy a következőkben le van írva.

      - Csatorna áthelyezés

Válassza ki azt a csatornát, ami át akar helyezni, jelölje ki az OK gombbal. Egyszerre több csatornát is kijelölhet. A kiválasztott csatornák más színnel jelennek meg.

Ha már kiválasztotta a csatornákat, lépjen oda a listában, ahová azokat tenni szeretné.

Végül nyomja meg a RECALL gombot.

      - Kedvencek

Válassza ki a csatornákat a ▲/▼ és az OK gomb segítségével, majd lépjen a ◄/► gombokkal a Kedvencek oszlopba.

Nyomja meg az OK gombot és tegye a csatornát a megjelenő kategóriák egyikébe (a kategóriát a ▲/▼ gombokkal választhatja ki és az OK gombbal hagyhatja jóvá).

A következő kedvenc kategóriák léteznek: [1] Mozifilmek, [2] Zene, [3] Rajzfilmek, [4] Hírek és [5] Sport. Egy csatorna Kedvencek közüli törléséhez válassza az X-et.

28

      - Zár Be / Ki

Az EXIT gombbal a menü felső részébe léphet. A ◄/► gombokkal válassza a „Zát Be / Ki” funkciót.

Nyomja meg az OK gombot, hogy a menü alsó részébe kerüljön. Itt a kurzor a „Zár” oszlopba kerül.

A ▲/▼ gombokkal lapozhat a csatornák között.

Az OK gomb megnyomásával lezárhatja az adott csatornát, ezt egy kis pipa megjelenése jelzi. Ezután ezt a csatornát csak a PIN kód beírása után tudja nézni.

Ha még egyszer kiválaszt egy lezárt csatornát és ott újra megnyomja az OK gombot, akkor azt a csatornát feloldja a zár alól.

Ha a felső menüben azt választja, hogy „Zár Ki”, akkor minden az alsó menüben bejelölt zár funkcióját veszti.

      - Csatorna törlés

Az EXIT gombbal a menü felső részébe léphet. A ◄/► gombokkal válassza a „Csatorna törlés” funkciót.

Nyomja meg az OK gombot, hogy a menü alsó részébe kerüljön. Itt a kurzor a „Törlés” oszlopba kerül.

A ▲/▼ gombokkal lapozhat a csatornák között. Amelyik csatornát ki akarja törölni, annál nyomja meg az OK gombot.

Ha kétszer megnyomja az EXIT gombot, akkor kiléphet a menüből, előtte megkérdezi a készülék, hogy el akarja-e menteni a változásokat.

Ha az „Igen”-nel válaszol, akkor törlődnek a csatornák.

Amennyiben egy törlésre kijelölt csatornánál újra megnyomja az OK gombot, akkor a kilépéskor ez a csatorna nem fog törlődni.

A Kedvencek, a Zár és a Törlés funkciókat a menü alsó részében közvetlenül egymás melletti oszlopban találhatja meg, ezért nem kell mindig a menü felső részébe lépnie és onnan újra az alsóba lépni.

      - Csatorna hozzáadás

Ezt a menüt csak akkor hívja be, ha a digitális műhold vételtechnikát már nagyon jól ismeri. Ahogy az alább le lesz írva itt egy csatorna hozzáadásához annak egzakt adataira van szükség, amelynek pontos megadásával nézheti azt. Amennyiben ezeket nem tudja a  7.1.3 Adókeresés menüpontot ajánljuk a 20.oldalon.

29

Válassza ki a menü felső részében a „Csatorna hozzáadás” funkciót.

A ▲/▼, a ◄/► és az OK gombok segítségével a következő paramétereket állíthatja be:

| Beállítás | Információ |
| --- | --- |
| Műhold | Itt választhatja ki, hogy melyik műholdról szeretné hozzáadni a csatornát. |
| Transzponder Frekvencia Szimbólumsebesség Polaritás FEC | Adja meg a csatorna pontos adatait! |
| Csatorna neve | Írja be a csatorna nevét a megjelenő klaviatúra segítségével. |
| Audio PID Video PID PCR PID | Adja meg a csatorna pontos audio, video és adatcsomag PID értékeit. |

PID: Packet Identifier: Csomag azonosító, számok, amelyek a csatornákat azonosítják.

Ha minden adatot jól megadott, akkor az újonnan beállított csatornát az EXIT gombbal adhatja a listához.

      - Csatornaadatok megváltoztatása

A menü felső részében válassza a „Csatornaadatok megváltoztatása” funkciót és nyomja meg az OK gombot.

A következő beállításokat végezheti itt el:

30

      - Csatorna nevének megváltoztatása

A ▲/▼ gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelynek nevét meg akarja változtatni és nyomja meg az OK gombot.

Ekkor megjelenik egy klaviatúra, amelyben a ▲/▼, és a ◄/► gombokkal mozoghat és az OK gombbal választhatja ki a betűket.

A következő kiegészítő gombok vannak a klaviatúrán:

- ◄: Egyet visszalép a kurzor

- ►: Egyet előrelép a kurzor

- Ins: Az adott helyen egy betű beszúrása

- Del: Az adott helyen egy betű törlése

- Caps: Váltás a kis- és nagybetű között

- Special: Váltás a betűkről a számokra és különleges karakterekre

- Space: szóköz, ami felülírja az előzőleg beírt karaktert

- Cancel: Félbeszakítja az adatbevitelt mentés nélkül

Kilépéskor „Akarja-e a változtatások elmentését?” kérdésre „Igen”-nel válaszoljon!

    - Kódolási rendszer

Ügyeljen arra, hogy ez a fejezet csak a megfelelő kártyaolvasó nyílással rendelkező modell esetén tartalmaz információkat.

A műholdvevőjével nem csak szabadon fogható, hanem kódolt adásokat is vehet, amennyiben a szolgáltatótól előfizetési díj ellenében dekóderkártyát is kapott.

CI modul: ez tartalmazz a kódolás megfejtéséhez szükséges eljárást, ebbe kell bedugni a dekóderkártyát.

Common Interface: csatlakozófelület, amivel a CI modul csatlakozik a beltéri egységhez.

Dekóderkártya: Egy olyan plasztik bankkártya kinézetű kártya, amelynek bérlésével a kódolt adások dekódolásáért fizetett.

32

31

      - Common Interface

A modul behelyezése:

Óvatosan dugja be a modult a lenyitható előlap mögött található csatlakozónyílásba, úgy hogy a modulon lévő felirat felfelé nézzen.

A dekóderkártya bedugása: az aranyozott érintkezőkkel felfelé dugja be a kártyát a CI modulba

Lépjen be a Főmenübe és válassza ki a Common Interface menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A kártyaadatok csak akkor jelennek meg, ha a dekóderkártya a CI modulba be van dugva.

A képernyőn megjelenik egy menü, amelyben az Ön által használt kódolási eljárás jelenik meg (pl: Viaccess).

Ekkor nyomja meg az OK gombot, hogy a kártyáról több adatot tudhasson meg.

A következő kártyaadatokat kaphatja ekkor meg: mely adások dekódolására alkalmas a kártya, kártya érvényességi ideje, vagy Ifjúságvédelmi PIN kód megváltoztatása.

Ha nincs dekóderkártya bedugva a műholdvevőjébe, akkor csak szabadon fogható (FTA) adásokat tud nézni.

      - Beépített Cryptoworks kártyaolvasó (CSR 100 CC)

A műholdvevőjével nem csak szabadon fogható, hanem Cryptorks-ben kódolt adásokat is vehet, amennyiben a szolgáltatótól előfizetési díj ellenében dekóderkártyát is kapott.

Cryptoworks: A Philips cég által kifejlesztett kódolási rendszer

A dekóderkártya bedugása: az aranyozott érintkezőkkel lefelé dugja be a kártyát a CI modulba

Lépjen be a Főmenübe és válassza ki a Beépített Cryptoworks menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn megjelenik egy menü, amelyben az Ön által használt kódolási eljárás jelenik meg jelen esetben Cryptoworks.

31

    - Szoftver verzió

Fontos információ a Szoftver frissítéséhez: Az ön készüléke OTA funkcióval rendelkezik. A manuális szoftverrátöltés mellett a modern technikának köszönhetően kikapcsoláskor a készülék létrehozza a kapcsolatot a műholddal, hogy ellenőrizze van-e elérhető új szoftver. (Szoftver ellenőrzés kikapcsoláskor.) A készülék legközelebbi bekapcsolásakor kap egy üzenetet, hogy van új szoftver, amelynek letöltését csak jóvá kell hagynia.

Rendszeresen frissítse műholdvevőjét, ezzel biztosíthatja annak hibátlan működését. Mérnökeink folyamatosan dolgoznak a szoftver fejlesztésén, amelyet így az Ön rendelkezésére bocsátunk.

Manuális szoftvertöltés:

Válassza ki a „Szoftver verzió” menüpontot a Főmenüben és nyomja meg az OK gombot. Ekkor megjelenik egy menü, ahol a terméknév, a gyártási dátum, és a használt szoftver verziószáma látszik.

Az új szoftver letöltéséhez (csak az Astra műhold vételekor) nyomja meg az OK gombot a „Szoftver verzió” menüponton.

A ▼ gombokkal válassza ki a „Frissít” funkciót és ismét nyomja meg az OK gombot.

Ha kéri a készülék, akkor adja meg a PIN kódot (Gyári beállítás: „1234”)!

Ekkor elkezdi keresni a készülék az új szoftvert. Ha nem talál újat, akkor a következő feliratot olvashatja: „Nincs elérhető új verzió” és az EXIT gombbal elhagyhatja a menüt. Ha talál új szoftvert, akkor letölti azt, ez kb. 15-20 percet vehet igénybe. Ha készülék készen van az adatfeldolgozással, akkor megkérdezi, hogy elmentse-e az új szoftvert, ekkor válassza az „Igen” opciót.

34

33

Szoftverfrissítés két műholdvevő között:

Ha van egy készüléke, amelyen a legfrissebb szoftver van, akkor egy soros kábel segítségével áttöltheti azt egy másik készülékbe.

Kösse össze a két készüléket egy soros kábellel! Ne felejtse el, hogy ezalatt a készülékek legyenek kikapcsolva!

A frissebb szoftverű készüléket kapcsolja be

Nyomja meg a SETUP gombot.

Adja meg a PIN kódot!

Majd írja be a számjegygombokkal a következő számot: 5732

Ekkor a készülékek közötti másolás almenü jelenik meg.

| Beállítás | Információ |
| --- | --- |
| Adat | Csatornalista áttöltése |
| Program | Adatok és beállítások áttöltése |
| Adat-Program | Csatornalista, adatok és beállítások áttöltése |

A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt opciót!

Nyomja meg az OK gombot.

Kapcsolja be a frissíteni kívánt beltérit.

Ekkor elindul az áttöltés, ez egy pár percet vesz igénybe. Alatta mindkét készüléknek bekapcsolva kell lenni! A megszakításhoz nyomja meg az EXIT gombot!

Az adatátvitel után a készülék kikapcsol. Ekkor várjon egy pár másodpercet!

Távolítsa el a soros kábelt és kapcsolja újra be a készüléket!

Ajánlatos szoftverfrissítés után visszaállítani a gyári beállításokat!

Figyeljen arra, hogy csak azonos típusú készülékek között működik a szoftveráttöltés! Egyébként olyan technikai problémák léphetnek fel, amelyek azt eredményezhetik, hogy a készülék használhatatlanná válik!

A számítógép és a műholdvevő összekötéséhez egy soros egyenes kábelt használjon (1:1, nem nullmodem), két beltéri összekötéséhez: 1/4, 2/3, 7/8 felcserélve; 5/5, 9/9 egyenes (1:1), 6 nem használt.

OTA: Over The Air: A műholdvevő szoftverének változatait az egyes készülékek a műholdról tudják letölteni.

Hirschmann műholdvevőjének szoftver probléma miatti meghibásodását a gyakori szoftverfrissítéssel kerülheti el. Ezzel fölösleges kiadásokat kerülhet el.

- Teletext

Ahogy az analóg adásoknál megszokhatták, sok szolgáltató sugároz teletext információkat. Ezeket a műholdvevő dekódolja és megjeleníti a képernyőn. Tehát nem szükséges hozzá teletextes Tv készülék.

Nyomja meg a TXT gombot, hogy előhívja az éppen futó csatorna teletextjét. A teletext a képtartalmon jelenik meg.

A teletext egy adott oldalának megtekintéséhez írja be annak 3 jegyű oldalszámát.

A műholdvevő nagyszámú oldalt tud a memóriájában tárolni, amely által a kívánt oldal kiválasztása után kevesebbet kell várni annak megtekintésére. A „100.” oldalszám beírása után mindig a teletext kezdőoldalára juthat. A ▲/▼ gombokkal válthat a teletext oldalak között.

Ha a  TXT gomb megnyomása után nem jelenik meg a teletext, vagy a „Nincs teletext jel” felirat jelenik meg, akkor az adott csatorna nem sugároz ilyen adatot.

35

Az EXIT gomb megnyomásával elhagyhatja a teletextet.

- Hangcsatorna / Felirat

Bizonyos Tv csatornaszolgáltatók a kép mellé több más nyelvű hangot és feliratot is sugároznak.

Feliratot csak akkor tud választani, ha a szolgáltató ezt sugározza, amennyiben igen, akkor a csatorna kiválasztásakor a köbetkező felirat jelenik meg: „Felirat tábla 150”

Hang váltáshoz nyomja meg a LANG gombot, ekkor az adott csatornával sugárzott összes hang megjelenik a képernyőn.

A ◄/► gombokkal A „Hangsáv” pontban válassza ki a kívánt hangot. A „Nyelv” pontban automatikusan kiírja a készülék az adott hangsáv nyelvét.

A ▼ gombokkal lépjen a „Mód” pontra.

A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt beállítást (Strero, Mono bal, Mono jobb, Dolby digital).

A ▼ gombokkal lépjen a „Hangerő” pontra.

A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt beállítást (Normál, Magas)

Minden beállítást az OK gombbal hagyhat jóvá.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához.

A feliratokat csak akkor állíthatja, ha az adott csatorna sugároz ilyet. Ezt egyébként ki is kapcsolhatja, ha a felirat listában a „Nincs” opciót választja.

36

A Dolby digitális hang vételéhez a digitális hangkimenetet össze kell kötnie egy HiFi berendezés megfelelő bemenetével. Ha ezt nem teszi meg, és így választja ki a Dolby digitális hangkimenetet, akkor az analóg kimeneteken (RCA és SCART csatlakozók) sem hall hangot.

A hangbeállításokat minden csatornánál meg kell csinálnia!

- Tulajdonságok

- 3000 csatornahely Tv programoknak

- 1000 csatornahely rádió programoknak

- 16 karakteres LCD kijelző (alfanumerikus)

- 14 menünyelv

- EPG

- Gyerekzár

- Kedvencek listája

- Mechanikus hálózati kapcsoló az előlapon

- OTA funkció – Szoftver műholdról való letöltése

- RS 232C port szoftverfrissítéshez

- YUV komponenskimenet

- Common Interface

- Cryptoworks kártyaolvasó (csak a CW változatban)

- Tisztítás

Figyeljen arra, hogy tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót! Nem folyhat semmilyen anyag a készülék belsejébe! Soha ne tisztítsa a készüléket nedves ronggyal! Sose használjon oldószert tartalmazó anyagot a tisztításhoz, mint pl.: benzin, hígító vagy savtartalmú anyag. Ezzel károsíthatja a készülék burkolatát!

Csak száraz törlőkendővel tisztítsa a műholdevő külső  felületét.

- Hulladékeltakarítás

Figyeljen arra, hogy sem műholdvevő, sem az elemek nem dobhatóak a háztartási hulladékba. Tartsa be az Ön országában érvényes elektromos hulladékokra vonatkozó szabályokat. Léteznek olyan gyűjtőhelyek, ahol az elektromos hulladékokat átveszik és környezetbarát módon semmisítik meg vagy újrahasznosítják!

Hibakeresés és megszüntetés

| Jelenség | Lehetséges ok és megoldás |
| --- | --- |
| Nincs kép, nincs hang, a kijelző nem világít | A hálózati kábel nincs bedugva, csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A hálózati kapcsoló nincs bekapcsolva, kapcsolja be. ( 6. Használatbavétel, 12.oldal) |
| Nincs kép, nincs hang, a kijelző világít | A műholdvevő készenléti állapotban van, nyomja meg a piros gombot, ekkor a készülék bekapcsol. |
| Kép nincs, de hang van | Rádió-módba van kapcsolva. Kapcsoljon Tv-módba. ( 6.3.1 Alapvető gombok) |
| Nincs hang vagy nincs kép | A parabolaantenna nincs a műholdra állítva. Korrigálja a beállításokat 7.1.2 Antenna beállítások, 16.oldal Nincs vagy nagyon gyenge jel: Ellenőrizze a kábelezést az LNB-től a műholdvevőig ( 4. A műholdvevő csatlakoztatása, 8.oldal). Adott esetben cserléje ki a kábelt vagy a csatlakozókat. |
| Kockázik a kép, időnként nincs hang, rossz a kép | Valamilyen akadály van a parabola szabad kilátásában. Szerelje máshová az antennát. Rossz antenna beállítás ( 7.1.2 Antenna beállítások, 16.oldal) Rossz videóformátum van beállítva. Ellenőrizze a beállításokat, hagy a Tv készüléke támogatja-e azt ( 7.1.1 Rendszerbeállítások, 14.oldal) Túl kicsi a parabolaantenna, cserélje nagyobbra. |

38

37

| Jelenség | Lehetséges ok és megoldás |
| --- | --- |
|  | Gyenge jelnél: ellenőrizze a kábelutat, kábelhosszat ( 4. A műholdvevő csatlakoztatása, 8.oldal) Nagy eső vagy hó. LNB hiba. Cserélje ki az LNB-t. |
| A mutatott idő eltér a csatornától | Rossz időbeállítás. Ellenőrizze a beállításokat, különösképp a nyári / téli időszámítást ( 7.1.5 Időbeállítás, 22.oldal) |
| A távvezérlő nem vagy csak alig működik | Gyengék az elemek vagy üresek. Cserélje ki az elemeket ( 5.1 Az elemek behelyezése, 10.oldal) A készülék érzékelője el van takarva. Szüntesse meg az akadályt! A távvezérlőt nem a műholdvevőre irányította. Irányítsa a távvezérlőt a készülék előlapjára. Az elemek nem jó vannak behelyezve. |
| Nincs vétel az eddig vehető adásoknál | A transzponder vagy a csatorna más paraméterei megváltoztak. Végezzen el egy keresést ( 7.1.3. Adókeresés, 20.oldal) |

Figyeljen arra, hogy a tetőn végzett munkálatokat, a parabolaantenna beállítását és/vagy kiegészítő eszközök felszerelését szakemberrel csináltassa. Ha valamilyen részegységet ki kell cseréltetnie, akkor csak eredeti vagy a gyártó által jóváhagyott eszközt használjon!

| Technikai adatok |  |
| --- | --- |
| Általános adatok |  |
| Rendszer | Megfelel a DVB-szabványnak |
| Műholdvevő |  |
| Méretek, Szé × Ma × Mé mm-ben 39 | 320 × 50 × 230 |
| Tömeg | 1,8 kg |
| Külső hőmérséklet | 0..40 ˚C |
| Tartozékok | Távvezérlő, Elemek, SCART-kábel |
| LNB / Tuner bemenet |  |
| Bemeneti frekvencia | 950..2150 MHz |
| Bemeneti jelszint | 44..84 dBμV |
| Bemeneti impedancia | 75Ω, F-aljzat IEC 169-24 |
| LNB fejtáplálás | 13/18 +14/19 VDC, max. 400 mA, rövidzárvédett |
| LNB vezérlőjel | 22 kHz (0/12 V) |
| DiSEqC vezérlés | 1.2 kompatibilis |
| Demodulátor |  |
| Front-End modul | QPSK |
| Szimbólumsebesség/bemeneti adatsebesség | 2..45 MS/s, SCPC- és MCPC-képes, C-/Ku-sávra |
| Spektrálinverzió | Automatikus konvertálás |
| Viterbi dekódolási ráta | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Auto |
| Rendszererőforrások |  |
| Processzor | 32 bit (81 MHz) |
| DRAM | 8 Mbyte |
| FLASH | 2 Mbyte |
| Video-dekóder |  |
| MPEG2 | Main Profile @ Main Level |
| Átviteli sebesség | 15 Mbit/s max. |
| Video formátum | NTSC, PAL, SECAM |
| Felbontás | NTSC 720 × 480, PAL 720 × 576 |
| Képarány | 4:3, 16:9 |
| Teletext |  |
| Megfelel a DVB szabványnak | 2-szintű, STB + VBI |
| Audio paraméter |  |
| Működési mód | mono, duál mono, sztereo, Dolby digitális |
| Bitráta | 32; 44,1 és 48 kHz |
| Távvezérlő |  |
| Hatótávolság | Max. 7 m |
| Tápegység |  |
| Üzemi feszültség | 90..250 VAC (50/60 Hz) |
| Teljesítményfelvétel | 30W, Standby 8 W |
| Csatlakozók |  |
| Sat bemenet = LNB Input | F-aljzat (IEC 169-24) |
| Sat KF felfűzött kimenet | F-aljzat (IEC 169-24) |
| Tv | SCART (RGB, CVBS, Audio) |
| VCR | SCART (CVBS, Audio) |
| Audio L/R, Digitális hangkimenet (S/PDIF) | 3 × RCA |
| YUC | 3 × RCA |
| Adatcsatlakozó | D-sub, 9 pólusú, adatátviteli seb. 115 kb/s |
| S-VHS, Video | Mini-DIN-dugó |
| Hálózati kapcsoló | Be / Ki |

40