Használati útmutató

CSR 20

Digitális FTA műholdvevő

# Magyar

## Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók – garancia, kicsomagolás után	2

A csomagolóanyagok ártalmatlanítása	2

Biztonsági és beüzemelési tudnivalók	3

A műholdvevő csatlakoztatása	4

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók	5

Távszabályzó	6

Első bekapcsolás	8

A műholdvevő kezelése	9

Beállítások	10

Beállítások – OSD beállítások	12

Beállítások – Hang	12

Beállítások – Felirat	13

Beüzemelés	13

Beüzemelés – LNB beállítások	14

Beüzemelés – Adókeresés	15

Beüzemelés – Gyári beállítások	16

Beüzemelés – Software frissítés OTA	17

Beüzemelés – Motorbeállítások	19

Adólista	20

Időzítő	22

Információ	24

Teletext	24

Elektronikus műsorkalauz (EPG)	25

A hangcsatorna kiválasztása	25

Dolby digiális – AC3  üzemmód	25

Az RS232 adatcsatlakozó használata	25

Hibakeresés	26

Hozzájárulás a környezetvédelemhez	27

Műszaki adatok	28

Megfelelőségi nyilatkozat	29

1

Általános tudnivalók

Garancia

A garanciális idő a készülék megvásárlásával kezdődik. Szükség esetén ezt az időpontot a vásárláskor kapott bizonylattal (kasszablokk, számla, szállítólevél stb.) kell igazolnia, ezért gondosan őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot.

A garancia keretében nyújtott szolgáltatásunk a vásárlás időpontjában érvényes garancia feltételeink szerint történik.

Javítás céljából vigye, vagy küldje a készüléket szakkereskedőjéhez.

A készüléken fel van tüntetve a CE-jel, ami azt jelzi, hogy megfelel az EU 89/336 Elektromágneses biztonsági irányelve lényeges követelményeinek.

##### Kicsomagolás után

Ellenőrizze a műholdvevő és tartozékai meglétét. A csomagolásban az alábbiakat kell hiánytalanul megtalálnia:

- Műholdvevő

- Távszabályzó

- Hálózati kábel

- Használati útmutató

- Scart kábel

- Elemek (AAA miniceruza méret)

###### A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A készülék csomagolóanyagai újrafelhasználhatóak, ezért gondoskodjon ezek megfelelő elhelyezéséről.

Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok, pl. fóliazsákok ne kerüljenek gyermek kezébe

2

Biztonsági és beüzemelési tudnivalók

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan olvassa végig a biztonsági előírásokat. A kezelési útmutatót tartsa mindig elérhető helyen. Vegye figyelembe a készüléken feltüntetett és kezelési útmutatójában leírt figyelmeztetéseket. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül elektromos készülékeket használjanak.

#### KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Óvja a készüléket nedvességtől és hőtől. Ne működtesse a műholdvevőt nem megfelelő szellőzésű helyen (pl. polcok között, vagy olyan helyen, ahol függöny, vagy a bútor elzárja a szellőzőnyílásokat. Biztosítson a készülék felett legalább 10 cm, oldalt legalább 5 cm szabad helyet, ahol a keletkezett hő akadálytalanul eltávozhat. Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. vázát. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessen idegen tárgy vagy folyadék. Ne tegye ki a készüléket cseppenő vagy fröccsenő víznek.

#### A MŰHOLDVEVŐ ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA

A műholdvevőt csak azután csatlakoztassa a hálózathoz, ha kábelezését már teljesen elvégezte. Ügyeljen arra, hogy a műholdvevő antenna bementhez csatlakoztatott kiegészítő egységek (LNB, multikapcsoló stb.) együttes áramfelvétele ne haladja meg a 400 mA-t. A csatlakoztatott műholdvevő antennának az előírásoknak megfelelő földeléssel kell rendelkeznie.

#### HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

A készülék hálózati kábelét jól elérhető 230 V~, 50 Hz-es aljzathoz csatlakoztassa. A képen jelentkező zavarok elkerülése érdekében ne csavarja a hálózati kábelt a Scart kábel köré.

#### ZAVAROK

Ha a készülék, vagy hálózati kábele megsérülne, azonnal húzza ki a hálózati dugót a hálózati csatlakozó aljzatból. Semmi esetre se kísérelje meg a készülék felnyitását vagy javítását. Ha javításra van szükség, forduljon megfelelő szakszervizhez.

12 480 MHz környékén lévő adók (SAT 1, Pro 7, Kabel1 stb.) vételekor a műholdvevő vagy az antennakábel közelében működő vezeték nélküli (DECT) telefonok zavarokat okozhatnak a képen. Ilyen esetben addig növelje a műholdvevő és a telefon közötti távolságot, amíg a zavarok megszűnnek.

#### KÖRNYEZETVÉDELEM

A készülék csomagolóanyagai újrafelhasználhatóak, ezért ha már nincs szüksége rájuk, gondoskodjon ezek megfelelő elhelyezéséről. Az elhasznált szárazelemeket ne a háztartási hulladékba tegye, hanem adja le az erre szolgáló gyűjtőhelyen.

#### TISZÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A készülék tisztítását száraz, puha ruhával végezze. Ne használjon olyan tisztítófolyadékot, amely megtámadja a készülék külső felületeit. Soha se fújjon tisztítószert közvetlenül a készülékre.

#### A MŰHOLDVEVŐ ELHELYEZÉSE

A műholdvevő gumilábai az érintkezési helyeken elszíneződést okozhatnak a bútoron. Adott esetben állítsa a készüléket alkalmas alátétre.

3

A műholdvevő csatlakoztatása

A műholdvevő használatba vételéhez az alább felsorolt csatlakozókat kell bekötni. A csatlakozók a készülék hátlapján megfelelően feliratozva vannak (ld. a rajzot a 6. oldalon). A műholdvevő csatlakoztatásához végezze el az alábbi lépéseket:

| TV (6) | A készülékkel együtt szállított Scart kábellel kösse össze a műholdvevő TV Scart aljzatát a tv-készülék Scart aljzatával. |
| --- | --- |
| IF-INPUT DIGITAL (Digitális műhold-KF bemenet) (4) | A műholdvevő antenna levezető koaxiális kábelét csatlakoztassa ehhez az aljzathoz. Figyelem: Ha a műholdvevő hálózatra csatlakoztatása után a képernyőn az „LNB-Kurzschluss” felirat jelenik meg, az LNB kábelen vagy az LNB-ben rövidzárlat van. Ez esetben azonnal válassza le a műholdvevőt a hálózatról mindaddig, amíg a rövidzárlatot meg nem szünteti. |
| AUDIO L/R (Bal- és jobb hangcsatorna) (5) | Amennyiben sztereó berendezést kíván csatlakoztatni, sztereó RCA kábellel csatlakoztassa azt a műholdvevő AUDIO L/R (bal- és jobb hangcsatorna) aljzatához. Eközben ügyeljen a bal- és jobb csatorna helyes csatlakoztatására. |
| VCR (Képmagnó) (7) | A VCR (Képmagnó) Scart aljzathoz képmagnót csatlakoztathat. Ha a képmagnót lejátszásra kapcsolja, kimenőjelei a műholdvevőn keresztül a tv-készülékre jutnak (áthurkolt üzem). |
| RS232 (8) | Az RS232 aljzathoz PC-t csatlakoztathat, s ezzel kihasználhatja a műholdvevő PC-vel elérhető szolgáltatásait. |
| 230 V~50 Hz 23 W max. (9) | Dugja a műholdvevő hálózati kábelének dugóját a hálózati aljzatba. A csatlakoztatás után a készülék „Standby” üzemmódba kapcsol (A kijelzőn - látható). |
| DIGITAL OUT (opció) (10/11) | A műholdvevő rendelkezik egy optikai és/vagy elektromos Dolby digitális kimenettel. Ha hi-fi erősítője optikai bemenettel rendelkezik, akkor ezt a bemenetet a műholdvevő DOLBY DIGITAL kimenetéhez csatlakoztathatja. |
| VIDEO OUT (Video ki) (opció) (12) | Ezen a csatlakozón a videojelet adja ki a műholdvevő. 4 |

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók

#### A műholdvevő előlapja

- Kijelző és LED magyarázata:

| Kijelző | LED |  |
| --- | --- | --- |
| - | Vörös | A műholdvevő „Standby” (készenléti) állapotban |
| Csatornaszám | Zöld | A műholdvevő bekapcsolt állapotban |
| rEC |  | Időzítő bekapcsolva |
| FAIL |  | Rövidzárlat vagy túlterhelés az antennabemeneten |

- Be- / kikapcsoló gomb (készenléti állapotba)

- Gombok a programhelyek léptetésére:  program –,  program +

A műholdvevő hátlapja

- Digitális műhold-KF bemenet. A műholdvevő antenna LNB-jének csatlakoztatására.

- AUDIO L/R (Bal- és jobb hangcsatorna) RCA aljzatok erősítő csatlakoztatására.

- TV	Scart aljzat a tv-készülék csatlakoztatására.

- VCR Scart aljzat képmagnó csatlakoztatására.

- RS232 Adatcsatlakozó PC csatlakoztatására, a műholdvevő PC-vel elérhető szolgáltatásainak kihasználására.

- Aljzat a hálózati kábel csatlakoztatására.

- DOLBY DIGITAL Digitális optikai hangjel kimenet

- DOLBY DIGITAL Digitális RCA hangjel kimenet

- VIDEO OUT	Video RCA kimenet (opció)

5

Távszabályzó

Be- / kikapcsoló gomb

A hang kikapcsolása (MUTE)

##### TV	Átkapcsolás tv-üzemmódra.

RADIO	Átkapcsolás rádió üzemmódba.

AV	Törlés funció a „Senderliste“ (Adólista) menüben.

0-9	Programhelyszámok közvetlen beadása.

A menüben: menüsorok közvetlen kiválasztása, és

programadatok (pl. vételi frekvencia) beadása.

EPG/i	Az elektronikus műsorkalauz behívása.

##### LIST	A teljes adólista kiírása.

SWAP	A legutóbb nézett műsorra kapcsolás.

A menüben: programok megváltoztatása, listák közötti váltás

EXIT	Kilépés az aktuális menüből, vagy a képernyőkijelzés

megszüntetése.

MENU	A Főmenü (Hauptmenü) behívása. (Kilépés: EXIT gomb).

OK	A menüben: a kijelölt menüpont megnyitása, jóváhagyása

vagy megváltoztatása

A menün kívül: programinformációk megjelenítése

VOL ◄	A hangerő szabályzása.

VOL ►	A menüben: lapozás a listákban, vagy a paraméter értékek megváltoztatása.

CH 

A programok léptetése felfelé és lefelé. A menüben: menüsor kiválasztása.

CH 

Piros	Felfelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben

Zöld	Lefelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben

Kék	Teletext bekapcsolás

Sárga	Információ menü megnyitása, valamint a Video- és a Hang-opció menü közötti váltás

6

Távszabályzó

#### Az elemek behelyezése

Nyissa ki az elemtartó fedelét a távszabályzó alsó részén. A helyes polaritásra ügyelve helyezze be a két 1,5 V-os (AA, LR6 típusú) elemet.

Megjegyzés:

Ha a műholdvevő a távszabályzó egyes parancsait már nem követi, vagy téveszti, az elemeket ki kell cserélni.

Figyelem:

Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak kitenni, és nem szabad tölteni. Az elhasznált elemeket ne a háztartási szemétbe tegye, hanem adja le az erre szolgáló gyűjtőhelyen.

7

Első bekapcsolás

Miután a biztonsági tudnivalókat elolvasta és a „Műholdvevő csatlakoztatása” című fejezetet is átnézte bedughatja a 230V-os hálózatba a készüléket. A készülék első bekapcsolásakor az installáció segítésére egy „Üdvözlő”-menüt fog látni.  Ennek segítségével egyszerű módon végezheti el a digitális műholdvevő legfontosabb beállításait.

Menünyelv

Első lépésként a menü nyelvét választhatja ki a CH  és CH  gombokkal, majd az OK-val hagyhatja jóvá.

Ország

Ezután kiválaszthatja, hogy melyik országban használja a készüléket. Ezt szintén ki a CH  és CH  gombokkal teheti meg, majd az OK-val hagyhatja jóvá. Az EXIT-tel visszatérhet az előző ponthoz és módosíthatja a beállítást.

Megjegyzés:

Az ország kiválasztása csak az adólista rendezését befolyásolja.

Műhold

Utolsó lépésként a CH  és CH  gombokkal  válassza ki azt a műholdat, amelyikkel szeretné, hogy kezdődjön az adólista. Végül a menüt az OK gomb lenyomásával zárhatja be. Az EXIT-tel visszatérhet az előző ponthoz és módosíthatja a beállítást.

Megjegyzés:

Amennyiben nem ekképpen zárja be a menüt (pl. áramszünet miatt), vagy visszaállítja a készüléket a gyári beállításokba, akkor a következő bekapcsoláskor ismét ez a menü fog megjelenni.

Ha DiSEqC kapcsolós rendszert használ az alapbeállítások menüben az LNB-beállításokat az Ön rendszeréhez kell igazítani!

8

A műholdvevő kezelése

#### Be- és kikapcsolás

A műholdvevő bekapcsolása (készenléti állapotból) az OK, a programváltó vagy valamelyik számjegy gomb megnyomásával történik.

- A bekapcsolás után a műholdvevő a kikapcsolás előtti programhelyre áll be (pl.: 0015).

- A műholdvevő készenléti állapotba történő kikapcsolása a  gomb megnyomásával történik.

Kijelzés: -

(Megjegyzés: A műholdvevő csak a hálózati kábel dugójának aljzatból való kihúzása esetén áramtalanítható teljesen!)

Üzemmód választás

TV és Rádió üzemmódok között tud választani.

- A kívánt üzemmódot a TV vagy a RADIO gomb megnyomásával érheti el.

Hangerő beállítás

Ha a képernyőmenü látható, akkor nem lehet hangerőt állítani.

- A műholdvevő hangerejét a VOL ◄ és a VOL ► gombbal állíthatja be.

A hangerő értékét a képernyő egy skálán jelzi ki.

Megjegyzés: A hangerő változtatása mind a Scart Tv, VCR, valamint az RCA AUDIO L R kimeneteire is hatással van.

Némítás

A  gomb megnyomásával a műholdvevő hangja kikapcsolható. A képernyő jobb sarkában lesz kijelzése

A  gomb ismételt megnyomása a hangot visszakapcsolja.

#### Programválasztás

- Normál átkapcsolás:

A programok lépésről lépésra a CH  és CH  gombbal válthatók. A programok gyors átlapozásához tartsa lenyomva a CH  és CH  gombok valamelyikét.

- Közvetlen beírás:

Egy vagy több számjegyű programszámot a 0-9 gombokkal írhat be és az OK gombbal hívhatja be

Nem létező programszámokat a készülék nem veszi tudomásul.

- Program választása a listákból:

A LIST gomb megnyomásával a legutóbbi adólista jelenik meg. A listát a VOL ◄ és VOL ► gombokkal lapozhatja át. A  és  gombbal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

9

A LIST gomb kétszeri megnyomásával a következő menüt láthatja:

Kedvenc lista: Az Ön saját kedvenceinek listája

Rádiólista: A tárolt rádióprogramok listája

Tv lista: A tárolt Tv programok listája

Alfabetikus: A tárolt Tv- és rádióprogramok abc sorrendi listája

A CH  és CH  gombbal a kívánt listát kiválaszthatja és az OK gombbal hívhatja elő.

A CH  és CH  gombbal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

Az alfabetikus sorrendi listában minden program abc sorrendben jelenik meg. Egy program keresésekor a SWAP gomb megnyomásával egy táblázat jelenik meg az abc betüivel. A CH , CH , VOL ◄, VOL ► gombokkal keresett program kezdőbetűjét választhatja ki és az OK gombbal hívhatja be az ezen betűvel kezdődő adásokat. A SWAP gombbal visszatérhet a csatornalistába és kiválaszthatja a keresett programot a CH  és CH  gombbal, majd nyomjon OK-t.

- Az aktuális programról a legutoljára nézettre kapcsolás (SWAP funkció):

A műholdvevő megjegyzi a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programot, ha az legalább 1 mp-ig aktív volt.

  - A SWAP gombbal a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programra kapcsolhat.

  - A SWAP gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat az előző programra.

Minden programváltásnál a jelenlegi és a következő műsor címe és kezdési ideje megjelenik a képernyőn. Ezen információt az OK gomb megnyomásával is előhívhatja.

Beállítások

Az Einstellungen (Beállítások) menüben a műholdvevő alapvető működési adatait lehet beállítani.

Az itt eltárolt beállításokkal, digitális jel vételére alkalmas ASTRA műholdantennához csatlakoztatva, a műholdvevő alkalmas az ASTRA műsorok vételére. A használathoz mindössze a helyi idő eltérését kell beállítani, hogy a képernyőn megjelenő óraidő és a műsorok időpontjainak kijelzése helyes legyen.

Megjegyzés:

Az egyes menüpontokat a képernyő alsó sarkában megjelenő szöveg magyarázza. A VOL - és VOL + gombbal lehet a beállításokat megváltozni. Amikor kilép a menükből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL  ◄ és VOL  ► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

10

A digitális műholdvevőt a  gombbal kapcsolja be. Nyomja meg a MENU gombot. A főmenü jelenik meg: az első menüsor lesz kijelölve: Einstellungen (Beállítások)

Nyomja meg az OK gombot.

A következő menü jelenik meg:

A CH  és CH  gombbal választhatja ki az adott funkciót és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

- Scart-Ausgang (Scart kimenet)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal a Scart aljzaton kiadott jelet tv-készülékének megfelelően állíthatja be (FBAS, RGB, YUV vagy Y/C).

- Ortszeit (Helyi idő)

A készülék első bekapcsolásakor állítsa be a műholdvevő használati helyén érvényes helyi idő eltérését a GMT-től (Greenwichi középidő). A beállítás a VOL ◄ és VOL ► gombbal történik: Közép-Európára téli időszámításkor +1.00 óra, nyári időszámításkor +2.00 óra állítandó be. Ezt a beállítást a téli-nyári időszámítás változásakor aktualizálni kell.

- Menüsprache (A menü nyelve)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal választhatja ki a kívánt nyelvet.

- Signal-Format (Képarány)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal a Scart aljzaton megjelenő jelet tv-készüléke képernyőformátumának megfelelően 4:3, 16:9 képarányúra állíthatja be.

- Justage (Beigazítás)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal a Scart aljzaton megjelenő jelet a képaránynak megfelelően Pan & Scan, Letterbox, Pillarbox vagy Zentrum formátumúra állíthatja.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄ és VOL ► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

11

Beállítások – OSD beállítások

A „Beállítások” menüben mozgassa a kurzort a CH  és CH  gombokkal az OSD-Darstellung (OSD beállítások) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

- OSD-Tranzparenz (Képernyőmenü átlátszóság)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal a képernyőmenü átlátszósága állítható.

- Einblenddauer (Megjelenítési idő)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal az átkapcsoláskor megjelenő programinformáció időtartama 1-30 másodperc között változtatható.

- OSD-Farbe (OSD szín)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal a képernyőmenü színe állítható.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄ és VOL ► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Hang

- Startlautstärke (Bekapcsolási hangerő)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal beállíthatja azt a hangerőt, amellyel a készülék bekacsoláskor rendelkezik.

- Soundeinstellung (Hangbeállítások)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal válthat a Stereo, Mono bal és Mono jobb csatorna között.

- Tonkanal Tv (Tv hangcsatorna)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal beállíthatja az aktuális adó hangcsatonáját (amennyiben az adó több hangon sugároz), ami a SCART kimeneten jelenik meg.

- Tonkanal digital  (Digitális hangkimenet)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal beállíthatja az aktuális adó hangcsatonáját (amennyiben az adó több hangon sugároz), ami a digitális hankimeneten jelenik meg.

6

12

13

Beállítások – Felirat

- Untertitel (Felirat)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal bekapcsolhatja a feliratot.

- Untertitelsprache (Felirat nyelve)

A VOL ◄ és VOL ► gombbal válthat az aktuális adó által sugárzott feliratok nyelve között. Ha nem sugároznak feliratot, akkor a „-„ kijelzés látható

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄ és VOL ► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés

Ezt a digitális műholdvevőt gyárilag úgy állították be, hogy a legtöbb műholdvevő antenna és LNB konfigurációt – utólagos beállítás nélkül – kezelni tudja. Az ebben a menüben végzett változtatások közvetlenül kihatnak a műholdvevő vételi tulajdonságaira, ezért ezt a menüt csak szakember használja!

A főmenüben az Installation (Beállítások) menüpontot válassza a CH  és CH  gombokkal és az OK gombbal hagyja jóvá. A Motor-Einstellungen (Motor-beállítások) menü nem jelenik meg, ha az LNB-beállításokban DiSEqC 1.0 van beállítva.

Beüzemelés – LNB beállítások

A megfelelő sorokat a CH  és CH  gombokkal válassza ki a VOL ◄ és VOL ► vagy 1-0 gombokkal végezze el a kívánt beállításokat.

- LNB

A műhold neve.

- LNB-Versorgungs (LNB táplálás)

A VOL ◄  és VOL ►  gombbal az LNB táplálása be- és kikapcsolható.

- LOW Band (Alsó sáv)

Az alsó sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a VOL ◄  és VOL ►  gombbal, vagy az OK gomb megnyomása után a 0-9 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- HIGH Band (Felső sáv)

A felső sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a VOL ◄  és VOL ►  gombbal, vagy az OK gomb megnyomása után a 0-9 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- DiSEqC-Schalter (DiSEqC kapcsoló)

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a VOL ◄  és VOL ►  gombbal hozzárendelheti a DiSEqC kapcsoló egy bemenetét.

- Toneburst-Schalter (Hangfrekvenciás kapcsoló)

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a VOL ◄  és VOL ► gombbal hozzárendelheti a hangfrekvenciás kapcsolójellel vezérelt kapcsoló egy bemenetét.

- DiSEqC-Modus (DiSEqC mód)

A VOL ◄  és VOL ► gombbal kiválaszthatja a DiSEqC módot. Válassza a DiSEqC 1.0-át a fixen telepített antennákhoz, és DiSEqC 1.2-t a forgatómotoros rendszerekhez. Amennyiben a DiSEqC 1.2-t választja a menüben megjelenik egy  Motor-Einstellungen (Motor-beállítások) menüpont.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés – Adókeresés

A műholdvevőbe már gyárilag a következő műholdak legtöbb Tv és rádió adásai vannak beprogramozva:

- Astra	19,2° Kelet

- Hotbird	13° Kelet

- Turksat 1C	42° Kelet

- Sirius 2/3	5° Kelet

- Amos 1	4° Nyugat

- Hellas Sat 2	39° Kelet

Hogy mely programok vannak már beállítva, azt akkor láthatja meg, ha a programlistát a LIST gombbal behívja. Mindig újabb műholdprogramok jelennek meg és a műholdak beállításai is megváltozhatnak. Ezért azt javasoljuk, hogy időnként futasson le egy adókeresést.

A Beállítások menüben a CH , CH  gombokkal válassza ki a Sendersuche (Adókeresés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Adókeresés

- A CH  és CH  gombokkal mozgassa a kurzort a Satellit (Műhold) sorba a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal válassza ki azt a műholdat, amelyen keresni szeretne.

- A CH  és CH  gombokkal lépjen rá a Suchmodus (Keresési mód) sorra, ahol VOL ◄  és VOL ►  gombokkal a kívánt keresési módot állíthatja be.

14

15

  - Transponder (Transzponder): Ebben az üzemmódban csak egy transzpondert néz meg a készülék. Ehhez meg kell adnia a transzponder frekvenciáját, polaritását, és szimbólumsebességét.

  - Satelliten (Műhold): Ebben az üzemmódban a készülék memóriájában tárolt transzpondereket keresi végig a műholdvevő új csatornák után.

- A Verschlüsselt (Kódolt) sorban a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal kiválaszthatja, hogy a keresésnél a kódolt adásokat is figyelembe vegye-e a készülék.

- Nein (Nem): Kódolt adások figyelmen kívül hagyása

- Ja (Igen): Kódolt adások figyelembe vétele

A következő beállításokat csak a transzponder keresésnél kell beállítani.

- A CH  és CH  gombokkal lépjen rá a Frequenz (Frekvencia) sorra, nyomja meg az OK gombot és a 0-9 gombokkal írja be a csatorna ötjegyű frekvenciaszámát, és az OK gombbal hagyja jóvá.

- A CH  és CH  gombokkal lépjen rá a Polarität (Polaritás) sorra, és a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal állítsa be a polaritást (horizontális vagy vertikális).

- A CH  és CH  gombokkal lépjen rá a Symbolrate (Szimbólumsebesség) sorra, nyomja meg az OK gombot és a 0-9 gombokkal írja be a szimbólumsebességét, és az OK gombbal hagyja jóvá.

A CH  és CH  gombokkal lépjen rá a Starte Sendersuche (Kertesés indítása) sorra és az OK gombbal indítsa el a keresést.

Most két ablakot fog látni, bennük az új Tv és rádió adások listájával. A Stat (Státusz) ablakban a keresés állapotáról kap információt:

- Kijelzés: Scan (Keres)	→	A keresés még tart.

- Kijelzés: Finish (Vége)	→	A keresés véget ért.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) az új programokat. A két lehetőség között a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Az elmentett új programok az adólista végére kerülnek.

Beüzemelés – Gyári beállítások

Ezzel a menüponttal a gyári beállítások állíthatók vissza. Ezután az első bakapcsolás után „Üdvözlő menüt” fogja látni.

16

Beüzemelés – Software frissítés OTA

(OTA – Over The Air)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az Astra 19,2° műholdról a műholdvevő software-ét (úgy mint a menü feliratok, programlisták) frissítse. Természetesen ennek feltétele, hogy a műholdvevő antennája ezt a műholdat vegye. Az aktuális adólista nem változik meg a softwarefrissítésnél (csak az adólista frissítésnél).

Figyelem:

- Software frissítésnél a készülék aktuális software-e törlődik és egy teljesen új verzió kerül installálásra.

- Az adólista aktualizálásánál a jelenlegi adólista törlődik és egy új lista kerül installálásra. A programok sorrendje ezért megváltozhat.

- Az OSD kijelzések, menü feliratok aktualizálásánál a jelenlegi feliratok törlődnek és helyükre újak kerülnek.

A frissítési folyamat a következőképpen zajlik le:

- A frissítési menü megnyitása:

A beállítások menüben a CH , CH  gombokkal válassza a Softwaredownload (Szoftverletöltés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A frissítési folyamat vezérléséhez a Softwaredownload (Szoftverletöltés) menü nyílik meg és automatikusan beindul a letöltési csatorna keresése. Várja meg, amíg ez a keresés véget ér. Végül megvizsgálja a készülék, hogy a talált adatfolyamban elérhető-e újabb software, mint ami a műholdvevőn jelenleg fut. Az eredmény a megfelelő sorokban jelenik meg. Ha nincs újabb elérhető software, akkor „-„ jel jelenik meg. A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el.

17

- Az elérhető adatok kiválasztása:

Minden elérhető adatnál (Neue Version gefunden – Új verzió található) a CH , CH  gombokkal a következő adatok között választhat:

  - Software:	A digitális műholdvevő software-e

  - Senderliste (Adólista)	A digitális műholdvevő adólistája

  - OSD-Texte (Menü feliratok)	A digitális műholdvevő által a képernyőn

megjelenített feliratok

  - Information (Információ)	Információk a letöltésre váró adatokról (pl.:

verziószám)

Az a…c pontokat az OK gombbal választhatja ki, ha az adott adatokat frissíteni szeretné. A -val kérheti, az-szel meg elutasíthatja az adott frissítést. Az lehetséges, hogy egy választással a következő pont automatikusan kiválasztódik, mert az adtok együttes letöltése lehetséges csak.

Az Információ sorban a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal választhatja ki, hogy az elérhető adatok közül melyeket szeretné frissíteni. „Alle” (Mind): minden elérhető adat frissítése, „Keine” (Egyik se): semelyik adatot ne frissítse, „Software, Senderliste, OSD-Texte”: az adott adatok frissítése.

Megjegyzés:

Ha információt szeretne olvasni az adott frissítésről, mielőtt letöltené azt, akkor állítsa inaktív állásba () a jelölőket az a – c sorokban, majd a d sorban kérje le a kívánt információt. Miátán letöltötte az információkat az a – c sorokban a sárga gomb megnyomásával elolvashatja azokat. Az ablakot az EXIT gomb megnyomásával zárhatja be.

- A letöltési folyamat elindítása:

A letöltést végül a következőképpen indíthatja el:

- A OK gombbal válassza ki a letölteni kívánt adatokat (Kijelzés: )

- Az Információ sorban a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal válassza a „Keine” (Egyik se) pontot

- Válassza a Starte Download (Letöltés indítása) sort a CH , CH  gombokkal és nyomja meg az OK gombot.

A letöltés állapota az első adatok letöltődése után a státuszmezőben kerül kijelzésre. Az adatok vétele blokkokban történik, a blokkok vétele között egy perc is eltelhet. Ha minden adat letöltődött még egyszer ellenőrzi a rendszer a letöltődött adatokat és utána menti el, ez a kijelző felvillanásából ismerhető fel. Várja meg, amíg minden adatblokk letöltődik. A frissítési folyamat végén Standby módba kapcsol a készülék.

FIGYELEM:

Mindaddig, amíg az adatokat nem menti el a készülék az EXIT gombbal megszakíthatja a letöltést. Ha már az első adatot elmentette, akkor nem szakítható meg a letöltés.

Ha pl.: a hálózati kábel kihúzásával szakítja meg a letöltést, akkor megsérülhet a készülék software-e, ami hibás működést vonhat maga után.

Megjegyzés:

A letöltés tartalmaz egy új adólistát, ami a Gyári beállítások menüpont elindítása után lesz aktív.

18

Beüzemelés – Motorbeállítások

Az Ön digitális műholdvevője forgatómotor vezérlésére is fel készítve (DiSEqC 1.2) A DiSEqC parancsok segítségével meg van a lehetősége egy ilyen forgatómotor koax kábelen keresztüli vezérlésére.

Az LNB-Konfiguration (LNB-Beállítások) menüben válassza ki a DiSEqC-mód 1.2-t. Majd az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki ebből a menüből és válassza ki a CH , CH  gombokkal a Motor-Einstellungen (Motor beállítások) menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.

- Satellit (Műhold):

A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal a műhold nevét választhatja ki, amivel az adott antennapozíció azonosítható

- Antennenposition (Antennapozíció):

A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal az antennapozíciót választhatja ki, amit a DiSEqC motornak továbbít.

- Frequenz (Frekvencia):

A műhold megtalálásához egy nagy jelerősségű transzponder. A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal állítható, vagy az OK gomb megnyomása után a 1-0 gombokkal írhatja be.

- Polrisation (Polarizáció):

A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal az adott transzponder polarizációját választhatja ki (Vertikális vagy Horizontális választható).

- Symbolrate (Szimbólumsebesség):

A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal állíthatja be az adott transzponder szimbólumsebességét, vagy az OK gomb megnyomása után a 1-0 gombokkal írhatja be.

- Motor einstellen (Motor beállítás):

Ha az előző 5 pontban elvégezte a beállításokat a következő motormozgatási parancsokat adhatja ki:

19

Motormozgatási parancsok:

- gomb:	Kelet felé forgatja az antennát

+ gomb:	Nyugat felé forgatja az antennát

OK gomb:	Megállítja az antennát

1 gomb:	A keleti véghelyzetet állítja be

2 gomb:	A nyugati véghelyzetet állítja be

3 gomb:	Törli a véghelyzeteket

4 gomb:	A beállított pozícióba forgatja az antennát

5 gomb:	Motor finombeállítás keleti irányba

6 gomb:	Motor finombeállítás nyugati irányba

7 gomb:	Kiszámítja az új antennapozíciót

8 gomb:	Tárolja a pillanatnyi pozíció az adott műholdhoz

Piros gomb:	Az adókeresést indítja el

A forgatómotor alapbeállításai:

Először szerelje fel a motort és az antennát a gyártó útmutatója szerint. A Beállítások – Beüzemelés – LNB-beállítások menüben a DiSEqC-mód-ot állítsa DiSEqC 1.2-re. Ha ezekkel megvan, akkor a Motorbeállítások menüben állítsa be a keleti és a nyugati véghelyzetet. Fontos, hogy se a tányér, se az LNB semmilyen akadálynak (pl.: házfal vagy tető) ne ütközzön neki. Ha semmilyen akadály nincs a forgatás útjában, akkor úgy állítsa be a véghelyzeteket a legszélső veendő műholdakhoz elforgatható legyen az antenna. Miután az adatokat az első 5 pontban beállította elkezdheti az antennát keleti vagy nyugati irányba forgatni, mindaddig, amíg a kép meg nem jelenik vagy a jelszintmérő vételt nem jelez. Optimális antennabeállítást a finombeállító gombokkal érhet el. Ha az antennát beállította mentse el a beállításokat, majd megkereshet egy új műholdat.

Adólista

Az adólistában a beprogramozott adók sorrendjét igénye szerint változtathatja, és a nem igényelt adókat törölheti. Ezek a műveletek mind a tv-programok, mind a rádióprogramok listájában elvégezhetők.

A főmenüben a CH , CH  gombokkal válassza ki a Senderliste (Adólista) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

20

Kézi rendezés:

Ebben a menüpontban az adólistát az adók áthelyezésével, ill. törlésével kívánságának megfelelően alakíthatja ki. Mozgassa a kurzort a CH , CH  gombokkal a Senderliste (Adólista) menüpben a Manuell sortieren (Kézi rendezés) pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Programok törlése

Mozgassa a kurzort a törlendő programra a CH , CH  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. Törléshez nyomja meg az AV gombot. Ekkor a kijelölt programok törlődnek.

Programok áthelyezése

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a CH , CH  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A CH , CH  gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a sárga gombot.

Kedvencek listájának állítása:

Kedvenc programjait egy Kedvencek listájába rendezheti. Az adólista menüben válassza a Favoritenliste bearbeiten (Kedvencek listájának állítása) menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.

Most két táblázatot fog látni:

- A teljes listát, amelyben minden tárolt program megjelenik.

- A kedvencek listáját, ahová az Ön által kiválasztott programok kerülnek.

A teljes listában válassza ki a kedvenc programját és másolja át a kedvencek listájába:

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a CH , CH  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A kedvencek listájába lépéshez nyomja meg a SWAP gombot. A CH , CH  gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a OK gombot. A SWAP gombbal visszatérhet a teljes listába.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) a kedvencek listájának változásait. A két lehetőség között a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A rádióprogramoknak saját kedvencek listája van a Rádió módban.

Műhold törlése

Lehetőség van az összes program törlésére, amelyek egy adott műholdhoz tartoznak. A CH , CH  gombokkal válassza ki a Satelliten löschen (Műhold törlése) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

21

Válassza ki a törlendő műholdat a CH , CH  gombokkal és az OK gombbal jelölje ki. Egyszerre több műholdat is kijelölhet. A kijelölt műholdak törléséhez nyomja meg az AV gombot.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) az új programokat. A két lehetőség között a VOL ◄  és VOL ►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Időzítő

A műholdvevőjét egy előre meghatározott időpontban kikapcsoltathatja vagy egy csatlakoztatott videónak felvételéhez bekapcsoltathatja a készüléket. 10 felvételi időzítőt programozhat be egyszerre.

A főmenüben a CH , CH  gombokkal válassza ki a Timer (Időzítő) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Kikapcsolás időzítő

Az időzítő menüben a CH , CH  gombokkal válassza ki a Sleep-Timer (Kikapcsolás-időzítő) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Kikapcsolási idő megadása:

- Az Ausschalten um (Kikapcsolás ekkor) sorban nyomja meg az OK gombot

- A 0-9 gombokkal adja be a kívánt kikapcsolási időpontot

- A CH , CH  gombokkal válassza ki a Status (Státusz) sort.

- A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal aktiválhatja vagy kikapcsolhatja az időzítőt

- Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához és az OK gombbal hagyja jóvá a következő visszajelzést:

(Az új időzítés beállítás aktív!) Végül az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el végleg a menüt. A műholdvevő az előre beállított időben ki fog kapcsolni

22

Felvételi időzítő

Az időzítő menüben a CH , CH  gombokkal válassza ki a Aufnahme-Timer (Felvételi időzítő) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

A felvételi időzítő programozása:

- A CH , CH  gombokkal válassza ki a Timer-Platz (1..10) (Időzítő sorszám) sort

- A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal válassza ki a sorszámot

- A Startzeit (Kezdési időpont), Stoppzeit (Befejezési időpont), Datum der Aufnahme (Felvétel dátuma) pontokat a CH , CH  gombokkal választhatja ki és az OK gombbal módosíthatja

- A 0-9 gombokkal adja be a kívánt kapcsolási időpontot ill. dátumot

- Az adatokat az OK gombbal hagyhatja jóvá

- A Programm sort a CH , CH  gombokkal választhatja ki és az OK gombbal juthat a listához

- A programot a CH , CH , VOL ◄  és VOL ►  gombokkal választhatja ki és az OK gombbal hagyhatja jóvá

- Majd válassza ki a Status (Státusz) sort a CH , CH  gombokkal

- A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a felvételi időzítést

- A beállítások befejezéséhez az EXIT, majd OK gombokat nyomja meg

Az EXIT gombbal hagyja el a menüt. A készülék a beprogramozott időben bekapcsol, ekkor a kijelzőn a „rEC” felirat látható, és a távvezérlés nem működik, csak a Felvételi időzítő menü hívható be és itt kikapcsolható az időzítés.

23

Megjegyzés:

A műholdvevő órája, valamint a videó megfelelően kell, hogy legyen beállítva.

Információ

A CH , CH  gombokkal válassza ki a Főmenüben a Information (Információ) menüsort és nyomja meg az OK gombot. Most a jelenleg vett program vételi adatai jelennek meg a képernyőn.

(Megjegyzés: az információs menüt a távirányítón lévő Kék vagy Sárga gombbal is behívhatja.)

A menü felső részén az aktív program neve és adatai találhatóak. A menü alsó részén a jelparaméterek láthatóak.

- Level (Szint): Minél nagyobb a megjelenített zöld skála annál nagyobb a vett jel telsítménye.

- Qualtät (C/N) (Minőség): Minél nagyobb a megjelenített zöld skála és minél nagyobb a dB érték, annál jobb a jel minősége.

Megjegyzés: A jelerősség nem csak a vételi elrendezéstől függ (antenna mérete, pontos beállítottsága, kábelhosszak), hanem az éppen vett programtól is. Vegye ezt figyelembe, amikor az antenna beállítását a jelszintmérővel ellenőrzi.

A VOL ◄  és VOL ►  gombokkal további két információs ablakot tekinthet meg a programról szóló adatokkal valamint a műholdvevő software és hardware adatairól. A CH , CH  és a SWAP gombokkal programot válthat.

A menüt az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el.

Teletext

Kapcsolja be azt a programot, amelyiken a teletextet nézni szeretné. Nyomja meg a Kék gombot a teletext megjelenítéséhez. A kezdő 100. oldal jelenik meg.

A 0-9 gombokkal adja be a kívánt háromjegyű oldalszámot, az a baloldali felső sarokban jelenik meg. Miután mind a 3 számjegyet beírta a készülék megkeresi az adott oldalt. Mivel a teletext adatokat oldalanként sugározzák az adók, ezért eltarthat egy pár másodpercig.

A CH , CH  gombokkal lapozhat a következő és az előző oldalra.

A Kék gomb ismételt megnyomásával mixelt kép üzemmódba kapcsol. Ekkor a teletext hátterében az éppen futó programot láthatja. A Kék gomb harmadszori megnyomásával visszatérhet a normál képhez.

A teletext gyors kikapcsolásához használja az EXIT gombot.

24

Elektronikus műsorkalauz (EPG)

A DVB szabvány szerint sugárzó adók programinformációt is kisugároznak, amely a futó és a következő műsorok címét és ismertetését tartalmazza.

Az EPG (i) (Elektronikus műsorkalauz) gombbal behívhatja a képernyőre a műsorinformációt. Itt az összes adót láthatja a műsorok kezdési időpontjával együtt. Az aktuális adó ki van jelölve. A CH , CH , VOL ◄  és VOL ► gombokkal válassza ki azt az adást, amelyről több információt szeretne megtudni. Nyomja meg az OK gombot és megkapja a részletes információkat a kiválasztott adóhoz. Ez EXIT gomb megnyomásával kiléphet az EPG-ből.

A hangcsatorna kiválasztása

Ha egy programot több nyelven sugároznak, ez programváltásnál megjelenik a képernyőn. A távirányítón lévő Piros és a Zöld gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet. Az OK gombbal bármikor behívhatja ezt a menüt és megváltoztathatja a nyelvet. Az átállítás után valamit változtasson meg a csatornalistában (pl.: áthelyezés, törlés) a kilépéskor a készülék felajánlja a mentést ezt fogadja el a „JA” kiválasztásával, mert ilyenkor tárolódik a hangcsatorna beállítása is.

Dolby digiális – AC3  üzemmód

Ha egy adó Dolby digitális formátumú hangot sugároz, akkor ez a képernyőn megjelenik (AC-3).Az OK gombbal bármikor behívhatja ezt a menüt. A távirányítón lévő Piros és a Zöld gombbal be- ill. kikapcsolhatja az AC-3 üzemmódot.

Amennyiben a műholdvevőhöz DOLBY DIGITAL 5.1 erősítőt használ, az ilyen műsorokat (filmeket) ebben a hangformátumban hallgathatja. Ehhez az erősítőt megfelelő kábellel a műholdvevő DOLBY DIGITAL kimenetéhez kell csatlakoztatnia.

Az RS232 adatcsatlakozó használata

Az RS 232 soros porton keresztül személyi számítógép csatlakoztatható a műholdvevőhöz A csatlakoztatás 1:1-es lábkiosztású soros keresztül történik, ezért minden tű direktbe van összekötve. A kábel PC felöli oldalán egy 9 pólusú D-SUB aljzat van, míg a műholdvevő felöli oldalon egy 9 pólusú D-SUB dugó.

A számítógépen keresztül mód van a műholdvevő szoftverjének frissítésére, adólisták letöltésére és feltöltésére. Az ezekhez szükséges tudnivalókat a műveletekhez szükséges terminálprogram gyártója vagy forgalmazója honlapjának „Readme.txt“ fájljában találja meg.

25

Hibakeresés

| HIBAJELENSÉG | HIBAOK |
| --- | --- |
| A műholdvevő nem működik, a kijelző sötét | - A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva - Áramkimaradás |
| „LNB-Kurzschluss” (LNB rövidzár) képernyőüzenet | - Rövidzárlat az LNB-ben, vagy levezetőkábelében |
| Nincs kép | - A Scart kábel csatlakoztatása nem megfelelő - Téves beállítás a Készülék alapbeállítások menüben |
| Nincs hang | - A hang ki van kapcsolva - A Scart kábel csatlakoztatása nem megfelelő - A műholdvevőn a hangerő túl alacsonyra van állítva |
| „Fehlerhaftes Signal” (Hibás jel) képernyőüzenet | - A műholdantenna nincs megfelelően felszerelve - Az antennakábel megsérült - Hibás beállítások az LNB beállítások menüben → Werkszustand (Gyári beállítások) - Az adást más transzponderre helyezték át. Ilyenkor adókeresést kell végezni. - Rádiótelefon zavarja a műholdvevőt vagy az LNB kábelét (jobban árnyákolt kábelt kell használni) - Hibás érintkezés az F csastlakozónál |
| A távszabályzó nem működik | - Az elemek helytelenül vannak betéve - Az elemek kimerültek - A távszabályzó nincs a műholdvevőre irányítva |
| A műholdvevő helytelen időt mutat | - Helyesbítse a helyi idő beállítását (ld. 10. oldal Alapbeállítások) fejezet. |
| Zavarok a képen kb. 12.480 MHz frekvencián működő adók vételekor | - A zavart a műholdvevő közelében működő DECT zsinórnélküli telefon okozhatja. |
| Menükijelzés: Rövidzár vagy túlterhelés az antennabemeneten | - Zárlatos az LNB - Hibás, sérült kábel |

26

Hozzájárulás a környezetvédelemhez

Az elemek és akkumulátorok nem a háztartási szemétbe valók. Mint fogyasztó köteles a használt elemek megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Kérjük keresse meg a lakóhelyén azt a helyet, ahol a használt elemeket leadhatja. Ne dobja a szemétbe!

Ezeket a jeleket találhatja meg a károsanyagtartalmú elemeken:

PB = Ólomtartalmú elem

Cd = Cadmium-tartalmú elem

Hg = Higany-tartalmú elem

Amennyiben a készülék élettartama lejárt ne a háztartási szemétbe dobja, keresse meg a legközelebbi újrahasznosítási helyet és ott adja le!

27

Műszaki adatok

4000 programhely tárolása

30 műhold vétele (egyenként aktivizálhatók)

a teletext sorok visszaállítása (műholdvevőn vagy tv-készüléken történő megjelenítéshez)

Gyors OSD (képernyőkijelzés)

gyors adóátkapcsolás a műsorok böngészéséhez

késedelem nélkül megjelenő menük

nagy betűméret – jó olvashatóság

számos online segítség

a képernyőkijelzés átlátszósága és megjelenésének időtartama beállítható

EPG (Elektronikus műsorkalauz)

elektronikus műsorkalauz áll rendelkezésre, max 64 napra előre

Adólista szerkesztő

másolás, áthelyezés, törlés stb. funkciók

a műveletek adók csoportjaival is végezhetők

Adókeresés

automatikus adókeresés

a kódolatlan programok felismerése

külön adókeresés üzemmód szakember számára (kézi keresés)

Egyéb

DiSEqC 1.2 motorvezérlés

jelerősség kijelzés

külön beállítások a SCART és a digitális hangkimenethez

visszatérés az előző műsorra egyetlen gombnyomással

a gyárilag beprogramozott adólista révén a műholdvevő bekapcsolása után azonnal használható (Plug & Play)

DVB feliratozás

Műholdról letölthető software

Hardware

CPU	32 bites RISC processzor

Videó	2 × Scart aljzat, Y/C kimenet is rendelkezésre áll

16:9 képarány

Audió	24 bites DA konverter, sztereó kimenet RCA csatlakozón, 32 fokozatú

hangerőszabályzás

A/V csatlakozás	A VCR (Képmagnó) csatlakozó áthurkolható a TV kimeneten keresztül

a tv-készülékre (FBAS, Y/C vagy RGB üzemmód)

Vétel	2 – 45 MSym/s szimbólumsebesség tartomány, DiSEqC 1.0 és 1.2 vezérlés

Szoftverfrissítés	RS232 adatcsatlakozó szoftverfrissítéshez és adólisták letöltéséhez honlapról

Kezelés	távszabályzó, kezelés az előlapról

Kapcsolóüzemű tápegység

230 V, 50/60 Hz váltakozófeszültség, kb. 10 W (LNB táplálás nélkül),

készenléti állapotban kb. 6 W

Működési hőmérséklet: +5˚C-tól +40˚C-ig

28

29