Használati útmutató

CSR 42 CW

Digitális műholdvevő

Beépített Cryptoworks

kártyaolvasóval

Magyar

Tartalomjegyzék:

- Biztonsági tudnivalók	1

- Általános funkciók	1

- A műholdvevő csatlakoztatása	2

- Fizikai jellemzők	4

- Rendszerbeállítás	7

- Menüvezérlés	9

- Software frissítés műholdon keresztül	20

- Hibakeresés	23

- Technikai adatok	23

- Biztonsági tudnivalók

Ezt a készüléket a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően gyártották. Kérjük gondosan olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat!

Áramellátás: 95-240 V váltófeszültség 50 Hz

Elhelyezés: Védje a készüléket erős napsütéstől, magas hőmérséklettől és magas páratartalomtól! Ne helyezze villám által veszélyeztetett helyre!

Túlfeszültség: A fali aljzatokat, csatlakozásokat nem szabad túlterhelni, mert tüzet vagy elektromos kisülést válthatnak ki.

Folyadékok: Tartsa távola készüléktől a folyékony anyagokat!

Tisztítás: A készüléket tisztítás előtt áramtalanítsa! Nem átáztatott, nedves ronggyal törölje le a készüléket.

Szellőzés: A készülék szellőzőnyílásait nem szabad letakarni. Olyan helyre tegye a készüléket, ahol a szellőzése megoldott! Soha ne helyezze puha berendezési tárgyra, szőnyegre. Minimálisan legalább 3 cm helyet hagyjon a készülék és a fal között!

Elektronikus kiegészítők: Soha ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánl, mert a műholdvevő károsodását vagy veszélyt okozhatnak.

LNB-hez való csatlakoztatás: A műholdvevőt az LNB összekötő koaxiális kábelen feszültség van, ezért ezeket kell először összekötnie, mielőtt a hálózati kábelt csatlakoztatná. Különben károsodhat az LNB!

Javítás: Hiba esetén sohasem szabad megpróbálnia a készüléket megjavítani. Ez a garancia elvesztésével jár! Bármiféle javítást csak a szakszervizben végeztessen el!

Földelés: Az LNB kábel földelése össze kell, hogy legyen kötve a parabola antenna rendszerföldelésével. A földelési rendszernek a helyi szabályozásoknak meg kell felelnie!

- Általános funkciók

  - MPEG2 és DVB szabványoknak megfelelő

  - Beépített Cryptoworks kártyaolvasó

  - Astra, Hotbird és Türksat műholdak előre beprogramozva

  - 7 szegmenses 4 jegyű kijelző

Bemeneti frekvencia: 950 – 2150 MHz

1

  - SCPC és MCPC támogatása a C és Ku sávban

  - 1 LNB bemenetű felfűzhető kimenetű tuner

  - Bemeneti szimbólumsebesség: 1-45 MS/s

  - Gyorsabb indulási (boot) folyamat és automata keresés

  - Gyorsabb csatornaváltás

  - Max. 4000 programozható csatornahely (Tv és rádió)

  - Felhasználóbarát, 256 színű OSD és egyszerű menüvezérlés

  - Többnyelvű menüfeliratok (magyar is!)

  - EPG (Elektronikus programkalauz) és PIG (kép a grafikában) támogatása

  - Háttérkép a rádiócsatornákhoz

  - Programozható kedvencek listája

  - Master PIN kód funkció és gyermekzár

  - 20 szintű hangerőszabályzás

  - FEC érték (Előrelátó hibajavító algoritmus) automatikus kiválasztása

  - Automatikus váltás NTSC és PAL norma között, és egyszerű videojel átalakítás (NTSC ↔ PAL)

  - Windows alapú software frissítési lehetőség RS 232-es csatlakozón keresztül

  - Másolás két műholdvevő között (főprogram, csatornaadatok)

  - Készülék szoftver frissítés műholdról (Astra és Hotbird)

  - 4:3, 16:9 Letter Box és Teletext OSD

  - 5 gombos előlap (Be/ki, Csatona+/-, Hangerő +/-)

  - Különböző LNB vezérlések

    - DiSEqC 1.0 és 1.2, 500mA max. LNB árammal

    - 22 kHz sávváltáshoz

  - 2 SCART aljzat (Tv és videó)

  - 3 RCA kimenet (videó, audio L/R)

  - Zoom (nagyítás) funkció

  - Időzítő max. 4 felvételhez

  - S/PDIF digitális audio kimenet

  - Hálózati kapcsoló

- A műholdvevő csatlakoztatása

Csak azután csatlakoztassa a hálózati kábelt, miután már minden egyéb csatlakoztatást elvégzett!

- A műholdvevő elhelyezése

A készüléket úgy helyezze el, hogy elegendő szellőzést biztosítson a számára, amellyel a túlmelegedését kerülheti el. Ez a hely védett legyen a közvetlen napsütéstől, csakúgy, mint a nedvességtől a durva bánásmódtól és a háziállatoktól.

2

- A műholdevő csatlakoztatása a parabolaantennához

A parabolaantenna és az LNB felszerelése után csatlakoztassa az LNB-től jövő kábelt a műholdevő hátoldalán található „LNB IN” feliratú aljzatba. Minden csatlakozót csak kézzel húzzon meg, na használjon hozzá fogót! A koaxiális kábelt (75Ω) mindkét végén F-csatlakozóval kell szerelni!

- A műholdevő csatlakoztatása a televízióhoz

Kétféle módon kötheti a Tv-hez a készüléket: egy RF kábellel vagy egy SCART-kábellel.

Kösse az RF kábelt a műholdevő hátoldalán található „TV OUT” csatlakozóaljzatba.

Ha a SCART-kábelt használja, akkor a felső Tv feliratú SCART-csatlakozóba dugja.

- A műholdevő csatlakoztatása a videóhoz

A műholdevő hátoldalán található alsó SCART-csatlakozó a videó csatlakoztatására szolgál.

- Csatlakoztatás egy külső audio Hi-Fi berendezéshez

Külső audio Hi-Fi berendezés audió kimenetkénti használatához a műholdevő hátoldalán található 2 RCA csatlakozó. Ezek L (bal) és R (jobb) felirattal vannak ellátva.

- Analóg műholdvevő csatlakoztatása

Analóg adások vételéhez analóg műholdvevővel rendelkezőknek a készülék hátoldalán található egy „IF OUT” feliratú továbbfűzött műholdas jel kimenet. Ezt a kimenetet kösse össze az analóg műholdvevő „LNB IN” bemenetével. Kikapcsolt állapotban a műholdvevő mintha ott se lenne, továbbadja a műholdas jelet az analóg műholdvevőnek, biztosítva ezzel az analóg adások vételét.

3

- Fizikai jellemzők

4.A. Előlap

- Be/Ki: A műholdvevő be ill. kikapcsolására (standby mód)szolgál

- Programváltó: Programot lehet váltani fel vagy le.

- Hangerő: Hangerőt lehet növelni ill. csökkenteni.

- Infravörös vevő: A távirányítóból érkező jelek vételére szolgál, ezért sose takarja el!

- 7 szegmenses kijelző: Az aktuális csatornaszámot mutatja. Standby módban az időt mutatja.

- Cryptoworks kártyaolvasó: Egy a szolgáltató által biztosított dekóderkártyával kódolt adások vételére nyílik lehetőség (pl.: UPC direct).

4

4.B. Hátulnézet

- LNB IN: Ez a csatlakozó az LNB koaxiális kábellel való összekötésére szolgál. Itt van az ún. középfrekvencia (KF, angolul: IF). A bemeneti frekvencia 950 – 2150 MHz között van. Itt található meg a polarizációváltáshoz szükséges 13V ill. 18V is.

- IF OUT: Analóg műholdvevő csatlakoztatására szolgáló kimenet. Ezt a kimenetet kösse össze az analóg műholdvevő „LNB IN” bemenetével egy megfelelő RF-kábellel.

- RS 232: Ide csatlakoztathatja a számítógépét egy soros kábel segítségével. A software frissítés is ezen keresztül végezhető el.

- TV-SCART: SCART aljzat a TV csatlakoztatásához.

- VCR-SCART: SCART aljzat a videó csatlakoztatásához.

- S/PDIF DIGITAL OUTPUT: Digitális optikai bemenettel rendelkező Hi-Fi berendezés csatlakoztatását teszi lehetővé.

- S-VIDEO OUTPUT: Tv vagy videó S-VIDEO kábellel való csatlakoztatására szolgál.

- Video, Audio R/L: Ezeken az RCA csatlakozókon keresztül külső videó és audio eszközök csatlakoztathatók.

- ANT IN: A helyi RF csatornák (kábeltv vagy földi antenna) továbbfűzésének bemenete.

- TV OUT: Televízió csatlakoztatása RF kábel segítségével.

- POWER INPUT: A váltóáramú hálózati kábel csatlakoztatása. A bemeneti feszültség 95 – 240 V, 50/60 Hz.

- Hálózati kapcsoló: A készülék ki ill. bekapcsolására.

5

4.C. Távirányító

- POWER: Be- és kikapcsolás (standby módba)

- MUTE: Némítás

- 0-9 számjegygombok: A csatornák gyors kiválasztását teszi lehetővé a csatornaszám beírásával.

- CH▲, CH▼: Csatornaváltás és menüválasztás

- VOL◄, VOL►: Hangerőszabályzás és mozgás a menüben

- MENÜ: A Menü behívása

- EXIT: Az adott menüpont elhagyása

- OK: Bármilyen adat bevitelének jóváhagyása a menürendszerben. Ezen gomb megnyomásával a csatornalista azonnal előhívható.

- Page up: Csatornaváltás oldalanként felfelé

- Page down: Csatornaváltás oldalanként lefelé

- FAV: Váltás a Kedvencek listája között

- GUIDE: Az elektronikus műsorkalauz behívása

- i: Csatornainformáció

- Tv/Radio: Átváltás a Tv és a rádió adások között

- LAST: Az utoljára nézett oldal előhívása

- AUDIO: Az éppen futó adás hangjának kiválasztása

- PAUSE: A kép kimerevítése

- NTSC/PAL: Váltás a videomódok között

- SAT: Műholdkiválasztás

- F1, F2, F3, F4: Funkciógombok

- TEXT: Teletext

6

- Rendszerbeállítás:

5.A.	Egy műhold automatikus csatornakeresése

Egy műhold összes Tv és rádió csatornáját automatikusan megkerestetheti és memorizáltathatja a következő módon:

Főmenü / Csatornakeresés

Antenna beállítás

Manuális keresés

Rendszer csatlakoztatás

Bekapcsolás

Főmenü / Csatornakeresés

Antenna beállítás

Automatikus keresés

- Csatlakoztassa a 3. pontban leírtak szerint a műholdvevőt

- Kapcsolja be a készüléket

- Válassza ki a Főmenüt majd az csatornakeresést a CH▲, CH▼ és az OK gombok segítségével

- Nyomja meg a SAT gombot és a CH▲, CH▼ gombokkal válassza ki a műholdat.

- Adja meg az antenna paramétereit

- Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a keresést. A keresés végén az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt és juthat a tároláshoz (memorizáláshoz), amit az OK gombbal hagyhat jóvá.

7

5.B.	Manuális csatornakeresés

Egy transzponder (frekvencia) összes Tv és rádió csatornáját automatikusan megkerestetheti és memorizáltathatja a következő módon:

- Válassza ki a Főmenüt majd a csatornakeresést a CH▲, CH▼ és az OK gombok segítségével

- Nyomja meg a SAT gombot és a CH▲, CH▼ gombokkal válassza ki a műholdat

- Adja meg az antenna paramétereit

- A FAV vagy a VOL◄, VOL► gombokkal a jobboldali transzponder listához juthat. Ugyanezen gombokkal visszatérhet a műhold ablakhoz.

- Válassza ki a kívánt transzpondert a transzponder listából. Amennyiben ez nem szerepel a listán, akkor saját maga is megadhatja az adatokat (frekvencia, szimbólumsebesség, polaritás és FEC). Az F1 gomb megnyomásával lehet egy transzpondert beállítani.

- Nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához. A műholdvevő az adott transzponderen (frekvencián) megkeresi a csatornákat. A keresés végén az EXIT gombbal hagyhatja el a menüt és juthat a tároláshoz (memorizáláshoz), amit az OK gombbal hagyhat jóvá.

8

- Menüvezérlés

A főmenü öt almenüre osztható, hogy a különféle beállításokat egy helyen tudja elvégezni.

Főmenü

Miután a távirányítón megnyomta a MENÜ gombot a következő főmenüt fogja látni a képernyőn. A menüpontokat a CH▲, CH▼ gombokkal érheti el. Az OK gombbal választhatja ki valamelyiket. Amennyiben a főmenü le van zárva akkor az Csatornakeresés, Programok szerkesztése és a Beállítások menüpontok esetén meg kell adnia a PIN kódot. Ez gyárilag a „0000”. Az előbbi képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a MENÜ vagy az EXIT gombot.

  - Csatornakeresés

Ebben a menüpontban lehetősége van műholdak és transzponderek hozzáadására, törlésére, beállítások megváltoztatására, hogy új adásokat találjon meg, vagy meglévőket nézzen át.

Miután az OK gombbal kiválasztotta a Csatorna-keresés menüpontot, amennyiben szükséges meg kell adni a PIN kódot. Ha jó kódot ad meg akkor a következő Automatikus csatornakeresés menü jelenik meg a képernyőn.

A VOL◄, VOL► gombokkal (kurzor a Műhold feliraton) vagy a FAV gombbal a bal oldali Műhold-ablakból (Automatikus keresés) a jobb oldali Transzponder-ablakba (manuális keresés) juthat. Ugyanezen gombokkal visszatérhet a Műhold-ablakba.

9

1.A.	Automatikus csatornakeresés

A Műhold ablakban (a képernyő bal oldala) hozzáadhatók, törölhetők vagy állíthatók a műhold paraméterei és a kiválasztott műhold minden transzpondere végigkerestethető.

A SAT gomb megnyomása után a listából kiválaszthatja a kívánt műholdat. A CH▲, CH▼ gombokkal válassza ki a műholdat, amit az OK gombbal hagyjon jóvá, majd állítsa be a műhold következő paramétereit:

| LNB feszültség | Ez a beállítás attól függ, hogy az LNB áramellátását valamilyen más eszköz megoldja-e. Ha nem (általában nem), akkor a „Be” állapotot kell választani, egyébként: „Ki”. |
| --- | --- |
| LNB Típus | Válassza ki az LNB típusát, ez általában „Univerzális”. |
| LNB Frekvencia | Vagy az előre beírt adatok közül tud választani, vagy a számjegy gombokkal írhatja be a frekvenciát. A univerzális fejeknél általában: „LNB felső: 10600”, és „LNB alsó: 9750” |
| Keresési opció | Itt beállíthatja, hogy a keresésnél csak a szabadon fogható (Free To Air), csak a kódolt adásokat vagy mindkettőt megtalálja a készülék. |
| DiSEqC Típus | Ha DiSEqC kapcsolót használ, akkor a mindenkori portbeállításokat itt adhatja meg. Ha nem használ ilyet, akkor a „nincs” állapotot válassza. Ha DiSEqC 1.2-es forgatómotort használ, akkor válassza a „Motor” állapotot és nyomja meg az F4-es gombot. Ekkor a parabolaantenna irányát a nyíl gombok megnyomásával állíthatja be. |

Ellenőrizze a jelerősséget!  Az OK gomb megnyomásával elindul az automatikus csatornakeresés. A keresés állapotát a képernyőn követheti végig. Ne feledje, hogy az automatikus keresés eltarthat egy pár percig. A MENÜ vagy az EXIT gomb megnyomásával ez előző oldalra juthat vissza.

10

Amennyiben az Ön által keresett transzponder nincsen az előre beprogramozott listában, nyomja meg az F1 gombot és a számjegy gombok segítségével írja be az aadatokat.

Új műhold felvitelekor automatikusan a „UserSat-Nummer” nevet adja a készülék, amit természetesen az F2 gomb megnyomásával meg lehet változtatni. Műholdat törölni is lehet, amennyiben az adott műholdon az F3 gombot megnyomja.

1.B.	Manuális keresés

A Transzponder ablakban (a képernyő jobb oldala) hozzáadhat egy új transzpondert (frekvenciát) vagy kitörölhet vagy módosíthat egy meglévőt. Itt lehet az adott transzponderen is kerestetni. Válasszon ki egy transzpondert a CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down gombokkal és az OK gombbal indítsa el a keresést. Ha a kívánt transzponder nincs az előre beprogramozott adatok között, nyomja meg az F1 gombot és írja be az adatokat a számjegy gombok segítségével.

Ha egy meglévő transzponder adatait szeretné módosítani, akkor nyomja meg az  F2 gombot és változtassa meg a paramétereket.

Ha törölni szeretné a transzpondert, akkor az F3-at nyomja meg.

Ezt a menüt az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el, a változtatások elmentését felajánlja a készülék, amit fogadjon el.

11

A beállítható paraméterek a következők:

| Frekvencia | Transzponderfrekvencia |
| --- | --- |
| S/R | Szimbólumsebesség |
| Pol. | Transzponder polarizációja. „Hotizontális” esetben az LNB kábelen megjelenő feszültség 18V, „Vertikális” esetben 13V. |
| FEC | FEC (Forward Error Correction) A következő értékek közül választhat: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 vagy automatikus |

  - Csatorna szerkesztése

Lehetősége van a tárolt programok szerkesztésére, kedvencek listájában való csoportosítására és ezen menü különböző programlistáiban minden program tulajdonságának megváltoztatására.

Miután a Csatornaszerkesztés menüpontot kiválasztotta a Főmenüben, amennyiben szükséges meg kell adnia a PIN kódot. A helyes kód megadása után a következő menü jelenik meg:

Két módja van a szerkesztésnek: Normál vagy Blokk mód.

Normál módban minden csatornát egyesével, egymástól függetlenül állíthat. A kiválasztott programot hozzáadhatja a kedvencek listájához. Minden programot törölhet, jelszóval levédhet és átnevezhet. Blokk módban egyszerre több csatonát módosíthat egyszerre. Kiválaszthat több csatornát és hozzáadhatja ezeket a kedvencekhez, törölheti vagy áthelyezheti. Egy blokk kiválasztásához lépjen egy csatornára, nyomja meg az OK gombot, majd lépjen egy másikra és ott is nyomja meg az OK gombot, stb.

A Blokk módból a Normál módba való visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.

A TV/RADIO és a FAV gombokkal a különböző listák között tud váltani. A TV/RADIO gombbal a Tv és a rádió adások között tud váltani. A FAV gombbal pedig a következők között: Minden program → Szabad csatornák → Kódolt adások → Kedvencek 1-8.

12

2.A. 	Kedvencek listájának létrehozása – F1 gomb

A CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down gombokkal kiválaszthatja azokat a programokat, amelyeket a kedvencek listájába akar tenni. Amennyiben egyszerre több adást szeretne a listába tenni, akkor azok mindegyikén nyomja meg az OK gombot. Ha egy kiválasztott csatornán még egyszer megnyomja az OK gombot akkor az kikerül a Blokkból. A csatorna vagy blokkok kiválasztása után nyomja meg az F1 gombot, hogy előhívja a Kedvencek hozzáadása menüt és válassza ki a kívánt listát.

A Kedvencek hozzáadása menühöz csak a így juthat el, a kedvencek listájából nem.

A csatornalistát az i gomb megnyomásával is behívhatja.

2.B.	Csatornák nevének megváltoztatása – F2 gomb normál módban

A CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down gombokkal kiválaszthatja azt a programot, amelyet át szeretne nevezni. Az F2 gomb megnyomásával egy adatbeviteli ablakhoz jut, ahol az új nevet beírhatja. Blokk módban ez a funkció nem használható, mivel akkor egyszerre több csatorna van kiválasztva. A kedvencek listájában nem az adók nevét, hanem a kedvencek listájának nevét változtathatja meg.

2.C.	Csatorna törlése – F3 gomb

A CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down gombokkal kiválaszthatja azt a programot, amelyet törölni szeretne. Akár egy blokkot is kitörölhet, amelyben a csatornákat előzőleg az OK gombbal kiválasztotta. Ha egy kiválasztott csatornán még egyszer megnyomja az OK gombot akkor az kikerül a Blokkból. A kiválasztás után nyomja meg az F3 gombot a törléshez.

2.D.	Csatorna lezárása – F4 gomb

A CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down gombokkal kiválaszthatja azt a programot, amelyet lezárni vagy feloldani szeretne. Akár egy blokkot is lezárhat vagy feloldhat, amelyben a csatornákat előzőleg az OK gombbal kiválasztotta. Ha egy kiválasztott csatornán még egyszer megnyomja az OK gombot akkor az kikerül a Blokkból. A kiválasztás után nyomja meg az F4 gombot a lezáráshoz ill. feloldáshoz.

13

2.E.	Csatornák sorrendjének megváltoztatása – F2 gomb Blokk módban

A beállított programok sorrendjén is lehet változtatni egyesével vagy akár blokkokban. A CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down gombokkal kiválaszthatja és az OK gombbal jóvá hagyhatja azokat a programokat, amelyeket át akar helyezni. Az áthelyezendő program vagy blokk kiválasztása után nyomja meg az F2 gombot. CH▲, CH▼ vagy a Page up, Page down vagy a VOL◄, VOL► gombokkal áthelyezheti a blokkot a csatornalistán belül. Az OK gombbal hagyja jóvá az új sorrendet.

  - A műholdvevő beállításai

Ezen menüpont alatt megváltoztathatóak a készülék alapbeállításai.

3.A. Rendszerbeállítások

Ez a menü Videokimeneti mód, a nyelv, az idő, a képernyőtípus és az RF modulátor beállításánál szükséges.

A műholdvevő beállításai menüben válassza ki a Rendszerbeállítások menüpontot.

| Tv választás | Videokimeneti mód kiválasztása: Kompozit (CVBS) vagy RGB |
| --- | --- |
| RF csatorna (opció) | Kimeneti RF megváltoztatása, amennyiben a készüléke RF kábellel van összekötve a Tv-vel. A gyári beállítás a C38-as csatorna. |
| RF mód (opció) | A fenti esetben választhat PAL B/G, PAL I, vagy PAL D/K között. |
| Képernyő típusa | A képernyőnek megfelelően választhat a 4:3 vagy a 16:9 között |
| Elrendezés | Pan & Scan, Full vagy Letterbox között választhat |
| Menü átlátszóság | Menüátlátszóság beállítása |
| Menü nyelv | Menünyelv beállítása |
| Audio nyelv | Audionyelv beállítása |
| Információ időn kívül | A megjelenő információs ablak kijelzésének ideje állítható. |
| DOLBY Be/Ki | Ha Hifi berendezés kapcsolódik, akkor kapcsolja be. |
| Megjelenítés típusa | Auto, PAL vagy SECAM |

A MENÜ vagy az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet az előző oldalhoz.

14

3.B. Idő beállítása

Ez a menüpont lehetővé teszi az idő és a be- ill. kikacsolási időzítő beállítását.

Válassza ki az Idő beállítása menüpontot a Műholdvevő beállítása menüben és a következő adatokat állíthatja be:

| Idő mód | Manuális és Automata között választhat. Automata módban a készülék a műholdról veszi a referencia órajelet. Manuális módban Ön adja meg az időt. |
| --- | --- |
| Idő beállítás | Adja meg a referencia időhöz képesti eltérést. Ez az Automata módnál szükséges. |
| Jelenlegi idő | Állítsa be az időt (csak a manuális módban érvényes) |
| Nyári időszámítás | Itt bekapcsolhatja a nyári időszámítást |
| Bekapcsolás ideje | Időzítő bekapcsoláshoz |
| Kikapcsolás ideje | Időzítő kikapcsoláshoz |
| További időzítők | További időzítők |

3.C. További időzítők

Még 3 időzítőt állíthat be. Mindegyikhez különböző csatornákat és kapcsolási időpontokat adhat meg.

15

| Időzítő száma | Válassza ki melyik időzítőt állítja be. |
| --- | --- |
| Engedélyezés | Be vagy kikapcsolt |
| Bekapcsolás ideje | Az időzítő bekapcsolási ideje |
| Kikapcsolás ideje | Az időzítő kikapcsolási ideje |
| Gyakoriság | Válassza ki a gyakoriságot (naponta/hetente/egyszer) |
| Dátum | Adja meg a dátumot |
| Szolgáltatás | Válassza ki a szolgáltatást (Tv vagy rádió) |
| Csatorna | Válassza ki a csatornaszámot |

3.D. Gyermekzár

Ez a funkció megakadályozza a gyermekek számára nem megengedett csatornákhoz, valamint akár az egész készülékhez való hozzáférést.

Itt megváltoztathatja a PIN kódot.

Válassza ki a Gyerekzár menüpontot a Műholdvevő beállítása menüből.

| Vevőkészülékzár | Az egész készülék lezárása ill. feloldása. Bekapcsoláskor a PIN kódot kéri a készülék. |
| --- | --- |
| Menü lezárva | A készülék menüjének lezárása ill. feloldása. A menü behívásakor a PIN kódot kéri a készülék. |
| Korhatár | A beállított életkor feletti filmek engedélyezése (nem minden adó támogatja). |
| PIN kód változtatása | Ha a PIN kódot meg szeretné változtatni válassza ezt a menüpontot. Meg kell adnia az új kódot, majd jóváhagyás céljából még egyszer meg kell ezt tennie. Ha elfelejtette a PIN kódot hívja a szervizt. |

3.E.	Software frissítés

A készülék software-ét a soros porton (vagy műholdon) keresztül lehet frissítheti (lásd 7. fejezet), ha egy új verzió kerül forgalomba. Ez ügyben keresse fel a szervizt!

16

3.F.	Gyári beállítások

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készüléket gyári állapotba hozza.

Válassza ki a Műholdvevő beállításai menüből a Gyári beállítások menüpontot és hagyja jóvá az OK gombbal, majd erősítse meg a választását a kérdésre.

Ez a művelet eltarthat egy-két percig is.

3.G.	Cryptoworks

Ebben a menüpontban a bedugott Cryptoworks kártyájáról kaphat információkat (pl.: Programszolgáltatók listája, előfizetés státusza…). Itt megváltoztatható a kártya PIN kódja, vagy beállítható, hogy milyen életkortól legyenek nézhetőek bizonyos filmek.

Alapfunkciók

- Információs ablak

Az i gomb megnyomása után vagy csatornaváltáskor rövid időre egy információs ablak jelenik meg.

Ez az ablak a következő információkat tartalmazza: csatornaszám, a csatorna neve, az aktuális csatornalista, pillanatnyi idő, jelerősség, az éppen futó adás címe és státusza.

A következő státusz ikonok jelenhetnek meg:

|  | Az adás kódolt |
| --- | --- |
|  | A csatorna le van zárva |
|  | Teletextet sugároznak ez adáshoz |
|  | Az adásnak több hangcsatornája van |
|  | Az adásnak feliratozását is sugározzák |
|  | Az adást DOLBY DIGITAL formátumban sugározzák |

Az i gomb még egyszeri megnyomása után az éppen futó adásról jelenik meg információ. Amennyiben EPG információt nem sugároznak az adással, akkor Információs ablak automatikusan bezáródik.

Az EXIT gombbal zárhatja be az Információs ablakot.

17

- Csatornalista

Ez a menü abban segít Önnek, hogy a keresett csatornát egyszerűbben és gyorsabban megtalálja. Az OK gomb megnyomásával behívhatja ezt a csatornalistát, ahol megláthatja a csatornák sorrendjét, nevét, elérhetőségét (kódolt vagy szabad).

Egy adott csatorna megtalálásához használja a CH▲, CH▼, VOL◄, VOL►  vagy a Page up, Page down gombokat és az OK gombbal válassza azt ki.

A SAT gombbal műholdat választhat ki. A TV/RADIO gomb segítségével válthat a Tv és a rádió adások között. A FAV gombbal a különböző listák között mozoghat (Összes adó, Szabad adók, Kódolt adások, Kedvencek listája).

A MENÜ vagy az EXIT gombbal az utoljára használt menühöz térhet vissza.

20

- Elektronikus műsorkalauz

A Guide gomb megnyomása a műsorkalauzt hozza be, amely a jelenlegi műsor és soron következők címét mutatja meg.

A következő információkat láthatja: jelenlegi idő / csatorna neve, az aktuális és a következő műsor kezdési és befejezési időpontja. Ezek az információk csak akkor jelennek meg, ha az adók az ezekhez szükséges adatokat kisugározzák.

A  TV/RADIO gomb megnyomásával a Tv és a rádió adások között tud váltani és ezáltal a rádió programkalauzt hívhatja be.

A Guide gomb még egyszeri megnyomásával kiléphet a műsorkalauzból.

18

- Teletext

A műholdvevője támogatja a Teletext funkciót kétféle módon is. A teletextet vagy a műholdvevőn keresztül nézheti meg a TEXT gomb megnyomásával vagy a Tv beépített teletext dekóderével (amennyiben van a televíziójában ilyen funkció).

Teletext adást nem minden Tv csatorna sugároz, ezt az Információs ablakban a Teletext ikon és a Felirat ikon jelzi, hogy az adott csatornánál ezek az adatok rendelkezésre állnak-e vagy sem.

A számjegygombok segítségével közvetlenül behívhatja a kívánt teletext oldalt. A a CH▲, CH▼ gombokkal egy oldalt lapozhat felfelé ill. lefelé. A funkciógombokkal a következőket hajthatja végre.

| F1 gomb | Vissza az előző oldalra |
| --- | --- |
| F2 gomb | Kezdőoldalra ugrás (100) |
| F3 gomb | 100 oldal lepázás előre |
| F4 gomb | 10 oldal lapozás előre |

A Teletext egyidőben csak egy helyen hívható le, vagy a műholdvevőn vagy a Tv-n keresztül.

- Feliratozás

Amennyiben az éppen futó program sugároz feliratozási adatokat a TEXT gomb megnyomásával előhívhatja azt és választhat a nyelvek között.

Az EXIT gomb megnyomásával eltüntetheti a feliratozást.

- Audio

Nyomja meg az AUDIO gombot.

Válassza ki a kívánt audio módot, amit a VOL◄, VOL► gombokkal tehet meg. Bizonyos csatornáknál több nyelven is sugározzák az adást, ezek között a CH▲, CH▼ gombokkal tud választani.

- Zoom (nagyítás) funkció

Élő vagy kimerevített Tv képnél a kép bizonyos részeit kinagyíthatja. Nyomja meg az F3 gombot és megjelenik a Zoom kerete. A következő gombokat tudja ekkor használni:

- VOL◄, VOL►,  CH▲, CH▼ gombokkal a keretet a kívánt pozícióba helyezheti

- Page up, Page down gombokkal felnagyíthatja vagy lekicsinyítheti a keretben lévő képtartalmat

Az OK gombbal visszatérhet az eredeti mérethez illetve a keret elhelyezéshez

19

- Az EXIT gombbal kiléphet

- Software frissítés műholdon keresztül

A software frissítés ideje alatt ne kapcsolja ki a készüléket!

Műholdon keresztül is frissítheti a műholdvevője software-ét. Amennyiben egy új verzió érhető el, azonnal vagy a következő bekapcsoláskor a készülék értesíti Önt. Ezt figyelmen kívül hagyhatja, azonban a következő bekapcsoláskor ismét megjelenik a  figyelmeztetés. A frissítést később is elvégezheti a Software frissítés menüből.

Válassza ki a Software frissítés menüpontot a Beállítások menüből.

- Válassza a műholdon keresztüli frissítés és az „Alapértelmezett csatorna keresése” nevű ablak jelenik meg.

1.A. A műholdat és a transzpondert a készülék automatikusan beállítja a letöltéshez.

Ellenőrizze az LNB és a DiSEqC kapcsoló beállításokat és az OK gombbal hagyja jóvá, hogy elindítsa a keresést .

20

1.B. Ha az alapértelmezett csatorna megvan, ezt kiírja a készülék, ha nincs, akkor visszatér az 1.A. ponthoz.

1.C. A készülék 5 percen belül megkeresi az új Software-t.

1.D. Amennyiben talál egy új Software-t, megjelenik egy lista az adatokkal. Válasszon a frissítéshez az „Igen” és a „Nem” között, majd hagyja jóvá az OK gombbal. Ha nem akar frissíteni nyomja meg az EXIT gombot, hogy elhagyja a menüt.

21

1.E. A frissítés kb. 20-50 percig tarthat. Ezt a folyamatot bármikor megszakíthatja, mielőtt a software teljesen le nem töltődött. Ezután viszont a következő felirat (1.F.) megjelenéséig nem szabad kikapcsolni a készüléket.

1.F. Sikeres frissítés utána következőt fogja látni a képernyőn. Ekkor húzza ki a hálózati kábelt majd újra dugja vissza.

22

- Hibakeresés

| Probléma | Megoldási javaslat |
| --- | --- |
| Problémák a készülékkel |  |
| Nincs kijelzés | - Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat |
| Nincs kép | - Nézze meg, hogy a készülék nincs-e Standby módban - Ellenőrizze, hogy Tv-hez való csatlakozás rendesen be van-e dugva - Ellenőrizze, hogy a megfelelő videócsatornát választotta-e ki |
| Nincs hang | - Ellenőrizze az audio kábeleket - Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e levéve a Tv-n - Ellenőrizze, hogy a némítás nincs-e bekapcsolva |
| Távirányító nem működik | - A távirányítót a megfelelő irányba irányítsa - Ellenőrizze az elemeket a távirányítóban |
| Rossz képminőség | - Ellenőrizze a jelszintet az Automatikus keresés menüben, hogy elég nagy-e |
| Képernyőm megjelenő hibaüzenetek |  |
| Jel keresés | - Ellenőrizze az antennakábelt - Ellenőrizze az LNB-t - Ellenőrizze a parabolaantenna beállításait - Ellenőrizze a jelszintet |
| Kártya nincs felismerve | - Ellenőrizze a kártyát |
| Kérem tegye be a kártyát | - Tegye be a dekóderkártyát |

- Technikai adatok

- Tápegység

Típus:	SMPS

Bemeneti feszültség:	95 – 240 V, váltóáram, 50/60 Hz

Biztosíték:	250V / T2A

Fogyasztás:	13 W (Standby: 9W)

- Tuner

Bemeneti adatok:	950 – 2150 MHz

Bemeneti jelszint:	-65 ~ -25 dBm

23

Bemeneti impedancia:	75 Ω

Csatlakozótípus:	F-csatlakozó

LNB táplálás:	13/18V, max. 500 mA, rövidzárvédett

22 kHz:	frekvencia 22 ±4	kHz, amplitúdó 0,6 ±0,2 Vpp

DiSEqC:	1.0 és 1.2 kompatibilis

Csatornaváltás:	PLL frekvenvia szintézer

- Demodulátor

Típus:	QPSK demoduláció (DVB-S)

Szimbólumsebesség:	1-45 MS/s

Belső FEC:	Viterbi konvolúciós kódolás

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Külső FEC:	Reed Solomon kódolás (204, 188) T=8

- Video dekóder

Rendszer dekódolás:	MPEG-2 ISO/IEC 13818-2

Profil és szint:	MPEG-2 MP@ML

Adatsebesség:	1-15 MB/s

Videoformátum:	4:3 (Normál), 16:9 (Szélessávú)

- Audio dekóder

Rendszer dekódolás:	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer 1&2

Audio mód:	Mono, Duál, Sztereo, Kapcsolt sztereo

Mintavételi frekvencia:	33, 44.1, 48 kHz

- Audio/Video Kimenet

TV SCART:	CVBC, RGB, Audio L/R

VCR SCART:	CVBC, Audio L/R

RCA Jack:	CVBC, Audio L/R

S/PDIF:	Digitális hangkimenet

- Soros csatlakozó

Jel:	RS 232, max.: 384000

Csatlakozó típus:	9 tűs D-sub (dugó)

- Beépített dekóder

Cryptoworks CAM

24