Használati útmutató

CSTR 200

Kombinált földi (DVB-T) és

műholdas (DVB-S) digitális vevő

Magyar

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

Általános tudnivalók	3

Biztonsági és beállítási tanácsok	4

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók	6

A műholdvevő csatlakoztatása	7

Távszabályzó	8

Első bekapcsolás	10

A műholdvevő kezelése	11

Beállítások	13

Beállítások – Készülék beállítások	14

Beállítások – OSD beállítások	14

Beállítások – Hang	15

Beállítások – Felirat	15

Beállítások – Gyerekzár	16

Gyerekzár – A készülék lezárása	16

Gyerekzár – A PIN kód megváltoztatása	17

Beüzemelés	17

Beüzemelés – Antennabeállítások DVB-T	17

Beüzemelés – Antennabeállítások SAT	18

Beüzemelés – Adókeresés DVB-T	19

Beüzemelés – Adókeresés SAT	22

Beüzemelés – Gyári beállítások	23

Beüzemelés – Software frissítés OTA (Over The Air)	24

Beüzemelés – Motorbeállítások	26

Adólista	28

Adólista - Kézi rendezés	28

Adólista – Kedvencek listája	28

Időzítő	29

Kikapcsolás időzítő	29

Felvételi időzítő	30

Információ	31

Teletext	31

Elektronikus műsorkalauz (EPG)	32

A hangcsatorna kiválasztása	32

Dolby digiális – AC3  üzemmód	32

Az RS232 adatcsatlakozó használata	33

Hibakeresés	33

Hozzájárulás a környezetvédelemhez	34

Műszaki adatok	35

Általános tudnivalók

Garancia

A garanciális idő a készülék megvásárlásával kezdődik. Szükség esetén ezt az időpontot a vásárláskor kapott bizonylattal (kasszablokk, számla, szállítólevél stb.) kell igazolnia, ezért gondosan őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot.

A garancia keretében nyújtott szolgáltatásunk a vásárlás időpontjában érvényes garancia feltételeink szerint történik.

Javítás céljából vigye, vagy küldje a készüléket szakkereskedőjéhez.

A készüléken fel van tüntetve a CE-jel, ami azt jelzi, hogy megfelel az EU 89/336 Elektromágneses biztonsági irányelve lényeges követelményeinek.

###### A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A készülék csomagolóanyagai újrafelhasználhatóak, ezért gondoskodjon ezek megfelelő elhelyezéséről.

Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok, pl. fóliazsákok ne kerüljenek gyermek kezébe!

Biztonsági és beállítási tanácsok

Ezen készülék megfelel a vásárláskor érvényes biztonsági előírásoknak és a biztonsági előírások betartásával a használata teljesen biztonságos. Vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket a veszély, károsodás és hibás működés elkerülése érdekében:

A készülék elhelyezése

A készüléket egy szilárd, biztos és vízszintes alapra helyezze el. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne tegye a készüléket ágyra, kanapéra, puha szőnyegre vagy hasonló felületű tárgyra, amely a készülék alsó szellőzőnyílásait eltakarhatja és az elengedhetetlen szabad levegőáramlást megakadályozhatja. Arra is ügyeljen, hogy felső szellőzőnyílásokat se takarja el pl.: újságpapírral, terítővel vagy függönnyel. Ez a készülék túlhevülését és esetleg tüzet okozhat.

A használat során keletkező hőt a megfelelő levegőáramlással el kell tudni vezetni. Ezért nem szabad a készüléket letakarni, vagy egy zárt fiókba tenni. Biztosítson a készülék körül legalább 10 cm szabad helyet. A készülék közelébe helyezett fűtőtest vagy más hőforrás a készülék hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet. Nyílt tűzforrást, mint pl.: égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.

Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú helyiségbe, mint pl.: konyhába vagy szaunába, mert itt károkat okozhat a készülékben lecsapódó pára.

A készüléket száraz környezetben és szobahőmérsékleten szabad használni, nem szabad kitenni csöpögő vagy fröccsenő víznek.

Hálózati csatlakozás

Figyelem:

A készüléket csak 230 V~ / 50Hz-es hálózathoz szabad csatlakoztatni!

A hálózati csatlakozót csak akkor szabad bedugni, ha a készülék beszerelését előírás szerint elvégezték. Ha hibás a csatlakozó vagy ha a készüléken bármilyen sérülés látszik, akkor nem szabad áram alá helyezni. Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból ne a kábelnél, hanem a csatlakozónál fogja meg!

Kerülje el, hogy a készülék nedvességgel vagy vízzel érintkezzen. Ne helyezze a készüléket üzembe kád, medence vagy valamilyen spriccelő víz közelében.

Ne tegyen semmilyen folyadék tartalmú tárgyat a készülékre, mint pl.: locsolókannát. Ez balesethez vezethet és a kifröccsenő víz jelentős kárt illetve elektromos áramütést okozhat.

Feltétlenül azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha véletlenül folyadék vagy valamilyen idegen tárgy esett a készülékbe. Bekapcsolás előtt szakemberrel vizsgáltassa meg!

Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készüléket!

Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a műholdvevőt. Idegen tárgyak (pl.: tű vagy pénzérme) nem eshet a készülékbe, mert ezek rövidzárlatot okozhatnak!

A készüléket csak egy lehetőleg mögötte lévő földelt hálózati alzatba dugja. A hálózati csatlakozót teljesen dugja be az aljzatba!

Ne használja a készüléket erős mágneses teret előállító eszközök közelében, mint pl.: motor, hangszóró, transzformátor. Egy megfelelő, könnyen megközelíthető hálózati csatlakozóaljzatot használjon, kerülje többszörös elosztást!

Nedves kézzel ne fogja meg a hálózati csatlakozót, mert áramütés érheti! Amennyiben füstöt lát vagy égett szagot érez azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót!

Ha idegen tárgy vagy víz kerül a készülék belsejébe vagy a hálózati csatlakozókábel megsérül, akkor nem szabad áram alá helyezni azt. Bekapcsolás előtt szakemberrel vizsgáltassa meg!

Zivatar kitörése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennakábelt!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja pl.: egy elutazás alkalmával, akkor húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, mert azok kimerülhetnek és a távirányító is károsodhat! A normál elemeket nem szabad tölteni, nyílt lángba dobni, mert felrobbanhat!

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók

#### A műholdvevő előlapja

- Kijelző és LED magyarázata:

| Kijelző | LED |  |
| --- | --- | --- |
| - | Vörös | A műholdvevő „Standby” (készenléti) állapotban |
| Csatornaszám | Zöld | A műholdvevő bekapcsolt állapotban |
| rEC |  | Időzítő bekapcsolva |
| FAIL |  | Rövidzárlat vagy túlterhelés az antennabemeneten |

- Be- / kikapcsoló gomb (készenléti állapotba)

- Gombok a programhelyek léptetésére:  program –,  program +

A műholdvevő hátlapja

- Digitális VHF/UHF bemenet – antennaaljzat a tető vagy szobaantennához.

- RF kimenet – csatlakozási lehetőség egy Tv-hez vagy videóhoz.

- Digitális műhold-KF bemenet. A műholdvevő antenna LNB-jének csatlakoztatására.

- AUDIO L/R (Bal- és jobb hangcsatorna) RCA aljzatok erősítő csatlakoztatására.

- TV Scart aljzat a tv-készülék csatlakoztatására.

- RS232-es adatcsatlakozó PC csatlakoztatására, a műholdvevő PC-vel elérhető szolgáltatásainak kihasználására.

- Aljzat a hálózati kábel csatlakoztatására.

- VCR Scart aljzat képmagnó csatlakoztatására.

- DOLBY DIGITAL Digitális RCA hangjel kimenet (opció)

- DOLBY DIGITAL Digitális optikai hangjel kimenet (opció)

A műholdvevő csatlakoztatása

A megfelelő feliratokat megtalálja a készülék hátlapján (lásd az előző oldalon lévő magyarázatot)!

Földi antenna csatlakoztatása

A tető vagy a szobaantenna kábelét az „RF INPUT DIGITAL” (4) feliratú aljzatba dugja. Ezen a csatlakozón keresztül az erősítővel ellátott antenna 5 V DC egyenfeszültséggel (max. 50 mA) táplálható.

FIGYELEM:

Az antennatáplálást csak akkor szabad bekapcsolni, ha az antenna tényleg egy erősítőt tartalmazó aktív antenna és nincs külön saját tápellátása (pl.: hálózati dugasszal rendelkező tápegység, lásd xx.oldal). Ellenkező esetben ez rövidzárhoz vagy az antenna tönkremeneteléhez vezethet.

Az „RF OUT” (5) feliratú csatlakozóaljzat egy RF kábellel összeköthető a tv antennabemenetével (felfűzési lehetőség analóg adásokhoz).

Műholdvevő antenna csatlakoztatása

Az „IF-INPUT DIGITAL” (6) feliratú aljzatba kösse a műholdvevő antennájából jövő kábelt.

FIGYELEM:

Ha a készülék hálózati csatlakoztatása után az a felirat jelenik meg, hogy „Rövidzár vagy túlterhelés az antennabemeneten”, akkor rövidzár van vagy az LNB-ben vagy a kábelében. Ez esetben azonnal ki kell húzni a készüléket a hálózatból, amíg a rövidzárat meg nem szüntetik.

Tv csatlakoztatása

A „TV” (8) feliratú csatlakozót kösse egy Scart-kábel segítségével a tv-hez.

Videó csatlakoztatása

A „VCR” (11) feliratú csatlakozót kösse egy Scart-kábel segítségével a videóhoz. Ha a videót lejátszás üzemmódban használja, akkor a videó kép és hangjele a műholdvevő tv kimenetére kerül (felfűzési funkció).

Hi-Fi berendezés csatlakoztatása

Csatlakoztassa az „AUDIO L/R” (7) feliratú csatlakozót egy megfelelő kábellel a Hi-Fi berendezés bemenetéhez.

Digitális többcsatornás erősítő csatlakoztatása (opcionális)

A műholdvevő a konkrét típustól függően rendelkezik egy koaxiális (12) illetve egy optikai (13) „DIGITAL OUT” feliratú csatlakozóval a Dolby digitális jelnek. Ezen csatlakozót kösse össze egy megfelelő kábellel a többcsatornás erősítő bemenetével.

Hálózati kábel csatlakoztatása

A mellékelt hálózati kábelt ide a 230V~/50 Hz feliratú aljzatba dugja.

Távszabályzó

#### Az elemek behelyezése

Nyissa ki az elemtartó fedelét a távszabályzó alsó részén. A helyes polaritásra ügyelve helyezze be a két 1,5 V-os (AA, LR6 típusú) elemet.

Megjegyzés:

Ha a műholdvevő a távszabályzó egyes parancsait már nem követi, vagy téveszti, az elemeket ki kell cserélni. Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak kitenni, és nem szabad tölteni.

Távszabályzó

Be- / kikapcsoló gomb

A hang kikapcsolása (MUTE)

0-9	Programhelyszámok közvetlen beadása.

A menüben: programparaméterek bevitele.

EPG/i	Az elektronikus műsorkalauz behívása.

##### LIST	A teljes adólista kiírása.

VOL ◄►	A hangerő szabályzása.

A menüben: lapozás a listákban, vagy a paraméter értékek megváltoztatása.

CH 	A programok léptetése felfelé és lefelé. A menüben: menüsor kiválasztása.

OK	programinformációk rövid megjelenítése

A menüben: a kijelölt menüpont megnyitása, jóváhagyása vagy megváltoztatása

SWAP	A legutóbb nézett műsorra kapcsolás.

A menüben: Program áthelyezése vagy listaváltás

EXIT	Kilépés az aktuális menüből, vagy a képernyőkijelzés

megszüntetése.

MENU	A Főmenü (Hauptmenü) behívása. (Kilépés: EXIT gomb).

##### TV	Ákapcsolás tv-üzemmódra.

RADIO	Átkapcsolás rádió üzemmódba.

Piros	lefelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben

Kék	Teletext bekapcsolás

Sárga	Információ menü megnyitása

F1	Hang menü megnyitása

F2	Elalvás időzítő menü megnyitása

Zöld	Ezeknek a gomboknak nincs funkciójuk.

Első bekapcsolás

Miután a biztonsági tudnivalókat elolvasta és a „Műholdvevő csatlakoztatása” című fejezetet is átnézte bedughatja a 230V-os hálózatba a készüléket. A készülék első bekapcsolásakor az installáció segítésére egy „Üdvözlő”-menüt fog látni. Ennek segítségével egyszerű módon végezheti el a digitális műholdvevő legfontosabb beállításait.

Menünyelv

Első lépésként a menü nyelvét választhatja ki a CH  és CH  gombokkal, majd az OK-val hagyhatja jóvá.

Ország

Ezután kiválaszthatja, hogy melyik országban használja a készüléket. Ezt szintén a CH  és CH  gombokkal teheti meg, majd az OK-val hagyhatja jóvá. Az EXIT-tel visszatérhet az előző ponthoz és módosíthatja a beállítást.

Antennatáplálás

Az első bekapcsoláskor megjelenő menü utolsó részeként a CH  és CH  gombokkal be illetve kikapcsolhatja az aktív antenna táplálást és az OK gomb megnyomásával lezárhatja ezt a menüt. Az EXIT gombbal visszatérhet egy érték kijavításához.

FIGYELEM:

Az antennatáplálást csak akkor szabad bekapcsolni, ha az antenna tényleg egy erősítőt tartalmazó aktív antenna és nincs külön saját tápellátása (pl.: hálózati dugasszal rendelkező tápegység. Ellenkező esetben ez rövidzárhoz vagy az antenna tönkremeneteléhez vezethet.

Ezután az automatikus keresés menüje jelenik meg és megkezdődik a keresés. A keresés ideje alatt a státusz ablakban a „Keresés” felirat jelenik meg. Az újonnan megtalált tv és rádió adások egy listában jelennek meg. Amikor befejeződik a keresés, akkor a státusz ablakban a „Vége” felirat jelenik meg. Az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el a keresés menüt.

A műholdvevő kezelése

#### Be- és kikapcsolás

- A műholdvevő bekapcsolása (készenléti állapotból) az OK, a programváltó vagy valamelyik számjegy gomb megnyomásával történik.A bekapcsolás után a műholdvevő a kikapcsolás előtti programhelyre áll be (pl.: 0015).

- A műholdvevő készenléti állapotba történő kikapcsolása a  gomb megnyomásával történik.

Kijelzés: - vagy vörös LED

Megjegyzés: A műholdvevő csak a hálózati kábel dugójának aljzatból való kihúzása esetén áramtalanítható teljesen!

Üzemmód választás

TV és Rádió üzemmódok között tud választani.

- A kívánt üzemmódot a TV vagy a RADIO gomb megnyomásával érheti el.

Hangerő beállítás

Ha a képernyőmenü látható, akkor nem lehet hangerőt állítani.

- A készülék hangerejét a VOL ◄ és a VOL ► gombbal állíthatja be.

A hangerő értékét a képernyő egy skálán jelzi ki.

Megjegyzés: A hangerő változtatása mind a Scart Tv, VCR, valamint az RCA AUDIO L R kimeneteire is hatással van.

Némítás

A  gomb megnyomásával a műholdvevő hangja kikapcsolható. A képernyő jobb sarkában lesz kijelzése.

A  gomb ismételt megnyomása a hangot visszakapcsolja.

#### Programválasztás

- Normál átkapcsolás:

A programok lépésről lépésre a CH  és CH  gombbal válthatók. A programok gyors átlapozásához tartsa lenyomva a CH  és CH  gombok valamelyikét.

- Közvetlen beírás:

Egy vagy több számjegyű programszámot a 0-9 gombokkal írhat be és az OK gombbal hívhatja be.

Nem létező programszámokat a készülék nem veszi tudomásul.

- Program választása a listákból:

A LIST gomb megnyomásával a legutóbbi adólista jelenik meg. A listát a VOL ◄► gombokkal lapozhatja át. A CH  gombbal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

Jobb oldalon a lista mellet a vett adás sugárzási formája jelenik meg.:

Műhold neve (pl.: ASTRA 19.2) a műholdas adásoknál vagy a csatorna száma (pl.: 51-es csatorna) a DVB-T földi digitális adásoknál.

A LIST gomb kétszeri megnyomásával a következő menüt láthatja:

Kedvenc lista: Az Ön saját kedvenceinek listája

Rádiólista: A tárolt rádióprogramok listája

Tv lista: A tárolt Tv programok listája

Alfabetikus: A tárolt Tv- és rádióprogramok abc sorrendi listája

A CH  és CH  gombbal a kívánt listát kiválaszthatja és az OK gombbal hívhatja elő.

A CH  és CH  gombbal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

Az alfabetikus sorrendi listában minden program abc sorrendben jelenik meg. Egy program keresésekor a SWAP gomb megnyomásával egy táblázat jelenik meg az abc betűivel. A CH , VOL ◄► gombokkal a keresett program kezdőbetűjét választhatja ki és az OK gombbal hívhatja be az ezen betűvel kezdődő adásokat. A SWAP gombbal visszatérhet a csatornalistába és kiválaszthatja a keresett programot a CH  gombbal, majd nyomjon OK-t.

- Az aktuális programról a legutoljára nézettre kapcsolás (SWAP funkció):

A készülék megjegyzi a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programot.

  - A SWAP gombbal a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programra kapcsolhat.

  - A SWAP gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat az előző programra.

Minden programváltásnál a jelenlegi és a következő műsor címe és kezdési ideje megjelenik a képernyőn. Ezen információt az OK gomb megnyomásával is előhívhatja.

Beállítások

Az Einstellungen (Beállítások) menüben a műholdvevő alapvető működési adatait lehet beállítani.

Megjegyzés:

Az egyes menüpontokat a képernyő alsó sarkában megjelenő szöveg magyarázza.

A VOL ◄► gombbal lehet a beállításokat megváltozni. Amikor kilép a menükből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A készüléket a  gombbal kapcsolja be. Nyomja meg a MENU gombot. A főmenü jelenik meg: az első menüsor lesz kijelölve: Einstellungen (Beállítások)

Nyomja meg az OK gombot.

A következő menü jelenik meg:

A CH  gombbal választhatja ki az adott funkciót és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Készülék beállítások

- Scart-Ausgang (Scart kimenet)

A VOL ◄► gombbal a Scart aljzaton kiadott jelet tv-készülékének megfelelően állíthatja be (FBAS, RGB, YUV vagy Y/C).

- Zeitverschiebung (Időeltolódás)

A készülék első bekapcsolásakor állítsa be a műholdvevő használati helyén érvényes helyi idő eltérését a GMT-től (Greenwichi középidő). A beállítás a VOL ◄► gombbal történik: Közép-Európára téli időszámításkor +1.00 óra, nyári időszámításkor +2.00 óra állítandó be. Ezt a beállítást a téli-nyári időszámítás változásakor aktualizálni kell.

- Auswahl der Menüsprache (A menü nyelvének kiválasztása)

A VOL ◄► gombbal választhatja ki a kívánt nyelvet.

- Bildformat (Képarány)

A VOL ◄► gombbal a Scart aljzaton megjelenő jelet tv-készüléke képernyőformátumának megfelelően 4:3, 16:9 képarányúra állíthatja be.

- Bildanpasssung (Beigazítás)

A VOL ◄► gombbal a Scart aljzaton megjelenő jelet a képaránynak megfelelően Pan & Scan, Letterbox, Pillarbox vagy Zentrum formátumúra állíthatja.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – OSD beállítások

A „Beállítások” menüben mozgassa a kurzort a CH  gombokkal az OSD-Darstellung (OSD beállítások) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

- OSD-Tranzparenz (Képernyőmenü átlátszóság)

A VOL ◄► gombbal a képernyőmenü átlátszósága állítható.

- Einblenddauer (Megjelenítési idő)

A VOL ◄► gombbal az átkapcsoláskor megjelenő programinformáció időtartama 1-30 másodperc között változtatható.

- OSD-Farbe (OSD szín)

A VOL ◄► gombbal a képernyőmenü színe állítható.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Hang

- Startlautstärke (Bekapcsolási hangerő)

A VOL ◄► gombbal beállíthatja azt a hangerőt, amellyel a készülék bekacsoláskor rendelkezik.

- Soundeinstellung (Hangbeállítások)

A VOL ◄► gombbal válthat a Stereo, Mono bal és Mono jobb csatorna között.

- Tonkanal Tv (Tv hangcsatorna)

A VOL ◄► gombbal beállíthatja az aktuális adó hangcsatornáját (amennyiben az adó több hangon sugároz), ami a SCART kimeneten jelenik meg.

- Tonkanal digital  (Digitális hangkimenet)

A VOL ◄► gombbal beállíthatja az aktuális adó hangcsatornáját (amennyiben az adó több hangon sugároz), ami a digitális hangkimeneten jelenik meg.

13

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Felirat

- Untertitel (Felirat)

A VOL ◄► gombbal be- ill. kapcsolhatja a feliratot.

- Untertitelsprache (Felirat nyelve)

A VOL ◄► gombbal válthat az aktuális adó által sugárzott feliratok nyelve között. Ha nem sugároznak feliratot, akkor a „-„ kijelzés látható

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Gyerekzár

Az ön készüléke rendelkezik gyerekzár funkcióval is. Ezáltal megakadályozhatja, hogy illetéktelenek használni tudják a készüléket. Ha be van kapcsolva a gyerekzár, akkor a készüléket csak úgy lehet bekapcsolni, hogy megad egy négyjegyű PIN kódot.

A Főmenüben mozgassa a kurzort a CH  gombokkal a Kindersicherung (Gyerekzár) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

Gyerekzár – A készülék lezárása

A készülék lezáráshoz vagy kinyitásához mozgassa a kurzort a CH  gombokkal a Gerätesperre (Készülékzár) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

A VOL ◄► gombokkal be- ill. kikapcsolhatja a készülékzárat. Bekapcsolt készülékzárnál a bekapcsoláshoz meg kell adni a PIN kódot.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Gyerekzár – A PIN kód megváltoztatása

A PIN kód megváltoztatásához mozgassa a kurzort a PIN ändern (PIN kód megváltoztatása) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

A PIN kód gyárilag „0000”. A „9976”-os kóddal mindig be lehet kapcsolni a készüléket, attól függetlenül, hogy mi a PIN kód.

Mozgassa a kurzort a CH  gombokkal a Neue PIN (Új PIN) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A 0-9 gombokkal adjon meg egy 4 jegyű PIN kódot, utána nyomja meg az OK gombot. Majd mozgassa a kurzort a CH  gombokkal PIN bestätigen (PIN jóváhagyása) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. Ekkor még egyszer írja be a választott PIN kódot. Végül nyomja meg az OK gombot.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés

A vett jel típusától függően, hogy az DVB-T (földi digitális) vagy SAT (műholdas digitális) az Antennabeállítások és az Adókeresés menüpontok különbözőek.

A főmenüben az Installation (Beállítások) menüpontot válassza a CH  gombokkal és az OK gombbal hagyja jóvá. A következő menüt látja ekkor:

A CH  gombokkal választhat a menüpontok között és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés – Antennabeállítások DVB-T

Válassza ki a CH  gombokkal az Antennenkonfiguration (Antennabeállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Az Antenne (Antenna) sorban a VOL ◄► gombokkal válassza ki a Terrestrisch (Földi) értéket.

Az Antennenspannung (Atennatáplálás) sorban a külső tápegységgel nem rendelkező aktív antennának kapcsolhatja be ill. ki a tápfeszültséget a VOL ◄► gombokkal.

FIGYELEM:

Az antennatáplálást csak akkor szabad bekapcsolni, ha az antenna tényleg egy erősítőt tartalmazó aktív antenna és nincs külön saját tápellátása (pl.: hálózati dugasszal rendelkező tápegység). Ellenkező esetben ez rövidzárhoz vagy az antenna tönkremeneteléhez vezethet.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés – Antennabeállítások SAT

A beüzemelés menüben válassza ki a CH  gombokkal az Antennenkonfiguration (Antennabeállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Antenne / LNB

Az Antenna sorban a VOL ◄► gombokkal választhatja ki a műholdat, amit a csatlakoztatott parabolaantenna vesz. (pl.: Astra 19.2)

- LNB-Versorgung (LNB táplálás)

A VOL ◄►  gombbal az LNB táplálása be- és kikapcsolható.

- LOW Band (Alsó sáv)

Az alsó sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a VOL ◄►  gombbal, vagy az OK gomb megnyomása után a 0-9 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- HIGH Band (Felső sáv)

A felső sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a VOL ◄►  gombbal, vagy az OK gomb megnyomása után a 0-9 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- DiSEqC-Schalter (DiSEqC kapcsoló)

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a VOL ◄►  gombbal hozzárendelheti a DiSEqC kapcsoló egy bemenetét.

- Toneburst-Schalter (Hangfrekvenciás kapcsoló)

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a VOL ◄► gombbal hozzárendelheti a hangfrekvenciás kapcsolójellel vezérelt kapcsoló egy bemenetét.

- DiSEqC-Modus (DiSEqC mód)

A VOL ◄ ► gombbal kiválaszthatja a DiSEqC módot. Válassza a DiSEqC 1.0-át a fixen telepített antennákhoz, és DiSEqC 1.2-t a forgatómotoros rendszerekhez. Amennyiben a DiSEqC 1.2-t választja a menüben megjelenik egy  Motor-Einstellungen (Motorbeállítások) menüpont.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a készülék felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a VOL ◄►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés – Adókeresés DVB-T

Automatikus és manuális adókeresésé között választhat.

Automatikus keresésnél a készülék minden földi sugárzási frekvencián vehető digitális adást keres.

Automatikus keresés

A beüzemelés menüben válassza ki a CH  gombokkal a Sendersuche (Adókeresés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

A következőképpen indíthatja el az automatikus keresést:

- Válassza ki a CH  gombokkal a Suchmodus (keresési mód) menüpontot és a VOL ◄►  gombokkal állítsa automatikusra.

- A Verschlüselt (Kódolt) sorban a VOL ◄►  gombokkal állítsa be, hogy kódolt vagy szabadon fogható adást akar-e keresni.

Nein (Nem) = A kódolt adásokat kihagyja a készülék

Ja (Igen ) = Kódolt adásokat is keres a készülék

- Mozgassa a kurzort a CH  gombokkal a Starte Sendersuche (Adókeresés indítása) sorra és nyomja meg az OK gombot.

Most két ablakot fog látni, bennük az új Tv és rádió adások listájával. A Status (Státusz) ablakban a keresés állapotáról kap információt:

- Kijelzés: Scannen (Keresés)	→	A keresés még tart.

- Kijelzés: Beendet (Vége)	→	A keresés véget ért.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) az új programokat. A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Manuális keresés

Manuális keresésénél a keresendő csatornát közvetlenül meg kell adni.

A beüzemelés menüben válassza ki a CH  gombokkal a Sendersuche (Adókeresés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

A következőképpen indíthatja el a manuális keresést:

- Válassza ki a CH  gombokkal a Suchmodus (keresési mód) menüpontot és a VOL ◄►  gombokkal állítsa manuálisra.

- A Verschlüselt (Kódolt) sorban a VOL ◄►  gombokkal állítsa be, hogy kódolt vagy szabadon fogható adást akar-e keresni.

Nein (Nem) = A kódolt adásokat kihagyja a készülék

Ja (Igen ) = Kódolt adásokat is keres a készülék

- A Kanal (Csatorna) sorban a VOL ◄►  gombokkal kiválaszthatja azt a csatornát, ahol kerestetni akar.

- Mozgassa a kurzort a CH  gombokkal a Starte Sendersuche (Adókeresés indítása) sorra és nyomja meg az OK gombot.

Most két ablakot fog látni, bennük az új Tv és rádió adások listájával. A Status (Státusz) ablakban a keresés állapotáról kap információt:

- Kijelzés: Scannen (Keresés)	→	A keresés még tart.

- Kijelzés: Beendet (Vége)	→	A keresés véget ért.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) az új programokat. A két lehetőség között a VOL ◄► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beüzemelés – Adókeresés SAT

A vevőkészülékbe gyárilag a következő műholdak legtöbb Tv és rádió adásai be vannak programozva:

- Astra	19,2° Kelet

- Hotbird	13° Kelet

- Turksat 1C	42° Kelet

- Sirius 2/3	5° Kelet

- Amos 1	4° Nyugat

- Hellas Sat 2	39° Kelet

Hogy mely programok vannak már beállítva, azt akkor láthatja meg, ha a programlistát a LIST gombbal behívja. Mindig újabb műholdprogramok jelennek meg és a műholdak beállításai is megváltozhatnak. Ezért azt javasoljuk, hogy időnként futasson le egy adókeresést.

A Beállítások menüben a CH  gombokkal válassza ki a Sendersuche (Adókeresés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Adókeresés

- A CH  gombokkal mozgassa a kurzort a Satellit (Műhold) sorba a VOL ◄►  gombokkal válassza ki azt a műholdat, amelyen keresni szeretne.

- A CH  gombokkal lépjen rá a Suchmodus (Keresési mód) sorra, ahol VOL ◄►  gombokkal a kívánt keresési módot állíthatja be.

Transponder (Transzponder):	Ebben az üzemmódban csak egy transzpondert néz meg a készülék. Ehhez meg kell adnia a transzponder frekvenciáját, polarizációját, és szimbólumsebességét.

Satelliten (Műhold):	Ebben az üzemmódban a készülék memóriájában tárolt transzpondereket keresi végig a műholdvevő új csatornák után.

- A Verschlüsselt (Kódolt) sorban a VOL ◄►  gombokkal kiválaszthatja, hogy a keresésnél a kódolt adásokat is figyelembe vegye-e a készülék.

- Nein (Nem): Kódolt adások figyelmen kívül hagyása

- Ja (Igen): Kódolt adások figyelembe vétele

A következő beállításokat csak a transzponder keresésnél kell beállítani.

- A CH  gombokkal lépjen rá a Frequenz (Frekvencia) sorra, nyomja meg az OK gombot és a 0-9 gombokkal írja be a csatorna ötjegyű frekvenciaszámát, és az OK gombbal hagyja jóvá.

- A CH  gombokkal lépjen rá a Polarisation (Polarizáció) sorra, és a VOL ◄►  gombokkal állítsa be a polarizációt (horizontális vagy vertikális).

- A CH  gombokkal lépjen rá a Symbolrate (Szimbólumsebesség) sorra, nyomja meg az OK gombot és a 0-9 gombokkal írja be a szimbólumsebességét, és az OK gombbal hagyja jóvá.

A CH  gombokkal lépjen rá a Starte Sendersuche (Kertesés indítása) sorra és az OK gombbal indítsa el a keresést.

Most két ablakot fog látni, bennük az új Tv és rádió adások listájával. A Status (Státusz) ablakban a keresés állapotáról kap információt:

- Kijelzés: Scannen (Keresés)	→	A keresés még tart.

- Kijelzés: Beendet (Vége)	→	A keresés véget ért.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) az új programokat. A két lehetőség között a VOL ◄►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Az elmentett új programok az adólista végére kerülnek.

Beüzemelés – Gyári beállítások

Ezzel a menüponttal a gyári beállítások állíthatók vissza.

FIGYELEM:

Ezen funkció választásakor a csatornalista is törlődik és új keresés indul el. A Beállítások menüben a CH  gombokkal válassza ki a Werkszustand (Gyári beállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Ekkor megkérdezi a készülék, hogy az új beállításokat el akarja-e menteni (Ja), vagy a régieket akarja megtartani (Nein). A VOL ◄► gombokkal válaszon, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután az első bekapcsolás utáni „Üdvözlő menüt” fogja látni.

Beüzemelés – Software frissítés OTA (Over The Air)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az Astra 19,2° műholdról a műholdvevő software-ét (úgy mint a menü feliratok, programlisták) frissítse. Természetesen ennek feltétele, hogy a műholdvevő antennája ezt a műholdat vegye. Az aktuális adólista nem változik meg a softwarefrissítésnél (csak az adólista frissítésnél).

Figyelem:

- Software frissítésnél a készülék aktuális software-e törlődik és egy teljesen új verzió kerül installálásra.

- Az adólista aktualizálásánál a jelenlegi adólista törlődik és egy új lista kerül installálásra. A programok sorrendje ezért megváltozhat.

- Az OSD kijelzések, menü feliratok aktualizálásánál a jelenlegi feliratok törlődnek és helyükre újak kerülnek.

A frissítési folyamat a következőképpen zajlik le:

- A frissítési menü megnyitása:

A beállítások menüben a CH  gombokkal válassza a Softwaredownload (Szoftverletöltés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A frissítési folyamat vezérléséhez a Softwaredownload (Szoftverletöltés) menü nyílik meg és automatikusan beindul a letöltési csatorna keresése. Várja meg, amíg ez a keresés véget ér. Végül megvizsgálja a készülék, hogy a talált adatfolyamban elérhető-e újabb software, mint ami a műholdvevőn jelenleg fut. Az eredmény a megfelelő sorokban jelenik meg. Ha nincs újabb elérhető software, akkor „-„ jel jelenik meg. A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el.

- Az elérhető adatok kiválasztása:

Minden elérhető adatnál (Neue Version gefunden – Új verzió található) a CH  gombokkal a következő adatok között választhat:

  - Software:	A digitális műholdvevő software-e

  - Senderliste (Adólista)	A digitális műholdvevő adólistája

  - OSD-Texte (Menü feliratok)	A digitális műholdvevő által a képernyőn

megjelenített feliratok

  - Information (Információ)	Információk a letöltésre váró adatokról (pl.:

verziószám)

Az a…c pontokat az OK gombbal választhatja ki, ha az adott adatokat frissíteni szeretné. A -val kérheti, az-szel meg elutasíthatja az adott frissítést. Az lehetséges, hogy egy választással a következő pont automatikusan kiválasztódik, mert az adtok együttes letöltése lehetséges csak.

Az Információ sorban a VOL ◄►  gombokkal választhatja ki, hogy az elérhető adatok közül melyeket szeretné frissíteni. „Alle” (Mind): minden elérhető adat frissítése, „Keine” (Egyik se): semelyik adatot ne frissítse, „Software, OSD-Texte (Menü feliratok), Senderliste (Adólista),”: az adott adatok frissítése.

Megjegyzés:

Ha információt szeretne olvasni az adott frissítésről, mielőtt letöltené azt, akkor állítsa inaktív állásba () a jelölőket az a – c sorokban, majd a d sorban kérje le a kívánt információt. Miután letöltötte az információkat az a – c sorokban a sárga gomb megnyomásával elolvashatja azokat. Az ablakot az EXIT gomb megnyomásával zárhatja be.

- A letöltési folyamat elindítása:

A letöltést végül a következőképpen indíthatja el:

- A OK gombbal válassza ki a letölteni kívánt adatokat (Kijelzés: )

- Az Információ sorban a VOL ◄►  gombokkal válassza a „Keine” (Egyik se) pontot

- Válassza a Starte Download (Letöltés indítása) sort a CH  gombokkal és nyomja meg az OK gombot.

A letöltés állapota az első adatok letöltődése után a státuszmezőben kerül kijelzésre. Az adatok vétele blokkokban történik, a blokkok vétele között egy perc is eltelhet. Ha minden adat letöltődött még egyszer ellenőrzi a rendszer a letöltődött adatokat és utána menti el, ez a kijelző felvillanásából ismerhető fel. Várja meg, amíg minden adatblokk letöltődik. A frissítési folyamat végén Standby módba kapcsol a készülék.

FIGYELEM:

Mindaddig, amíg az adatokat nem menti el a készülék az EXIT gombbal megszakíthatja a letöltést. Ha már az első adatot elmentette, akkor nem szakítható meg a letöltés.

Ha pl.: a hálózati kábel kihúzásával szakítja meg a letöltést, akkor megsérülhet a készülék software-e, ami hibás működést vonhat maga után.

Megjegyzés:

A letöltés tartalmaz egy új adólistát, ami a Gyári beállítások menüpont elindítása után lesz aktív.

Beüzemelés – Motorbeállítások

Az Ön digitális műholdvevője forgatómotor vezérlésére is fel készítve (DiSEqC 1.2) A DiSEqC parancsok segítségével meg van a lehetősége egy ilyen forgatómotor koax kábelen keresztüli vezérlésére.

Az Antennabeállítások menüben válassza ki a DiSEqC-mód 1.2-t. Majd az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki ebből a menüből és válassza ki a CH  gombokkal a Motor-Einstellungen (Motorbeállítások) menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.

- Satellit (Műhold):

A VOL ◄►  gombokkal a műhold nevét választhatja ki, amivel az adott antennapozíció azonosítható

- Antennenposition (Antennapozíció):

A VOL ◄► gombokkal az antennapozíciót választhatja ki, amit a DiSEqC motornak továbbít.

- Frequenz (Frekvencia):

A műhold megtalálásához egy nagy jelerősségű transzponder. A VOL ◄► gombokkal állítható, vagy az OK gomb megnyomása után a 1-0 gombokkal írhatja be.

- Polrisation (Polarizáció):

A VOL ◄►  gombokkal az adott transzponder polarizációját választhatja ki (Vertikális vagy Horizontális választható).

- Symbolrate (Szimbólumsebesség):

A VOL ◄► gombokkal állíthatja be az adott transzponder szimbólumsebességét, vagy az OK gomb megnyomása után a 1-0 gombokkal írhatja be.

- Motor einstellen (Motor beállítás):

Ha az előző 5 pontban elvégezte a beállításokat a következő motormozgatási parancsokat adhatja ki:

Motormozgatási parancsok:

- gomb:	Kelet felé forgatja az antennát

+ gomb:	Nyugat felé forgatja az antennát

OK gomb:	Megállítja az antennát

1 gomb:	A keleti véghelyzetet állítja be

2 gomb:	A nyugati véghelyzetet állítja be

3 gomb:	Törli a véghelyzeteket

4 gomb:	A beállított pozícióba forgatja az antennát

5 gomb:	Motor finombeállítás keleti irányba

6 gomb:	Motor finombeállítás nyugati irányba

7 gomb:	Kiszámítja az új antennapozíciót

8 gomb:	Tárolja a pillanatnyi pozíció az adott műholdhoz

Piros gomb:	Az adókeresést indítja el

A forgatómotor alapbeállításai:

Először szerelje fel a motort és az antennát a gyártó útmutatója szerint. Az Antennabeállítások menüben a DiSEqC-mód-ot állítsa DiSEqC 1.2-re. Ha ezekkel megvan, akkor a Motorbeállítások menüben állítsa be a keleti és a nyugati véghelyzetet. Fontos, hogy se a tányér, se az LNB semmilyen akadálynak (pl.: házfal vagy tető) ne ütközzön neki. Ha semmilyen akadály nincs a forgatás útjában, akkor úgy állítsa be a véghelyzeteket, hogy a legszélső veendő műholdakhoz elforgatható legyen az antenna. Miután az adatokat az első 5 pontban beállította elkezdheti az antennát keleti vagy nyugati irányba forgatni, mindaddig, amíg a kép meg nem jelenik vagy a jelszintmérő vételt nem jelez. Optimális antennabeállítást a finombeállító gombokkal érhet el. Ha az antennát beállította mentse el a beállításokat, majd megkereshet egy új műholdat.

Adólista

Az adólistában a beprogramozott adók sorrendjét igénye szerint változtathatja, és a nem igényelt adókat törölheti. Ezek a műveletek mind a tv-programok, mind a rádióprogramok listájában elvégezhetők.

A főmenüben a CH  gombokkal válassza ki a Senderliste (Adólista) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Adólista - Kézi rendezés

Mozgassa a kurzort a CH  gombokkal a Senderliste (Adólista) menüpben a Manuell sortieren (Kézi rendezés) pontra, és nyomja meg az OK gombot.

- Programok törlése

Mozgassa a kurzort a törlendő programra a CH  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. Törléshez nyomja meg az Vörös gombot. Ekkor a kijelölt programok törlődnek.

- Programok áthelyezése

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a CH  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A CH  gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a sárga gombot.

Adólista – Kedvencek listája

Kedvenc programjait egy Kedvencek listájába rendezheti. Az adólista menüben válassza a Favoritenliste bearbeiten (Kedvencek listájának állítása) menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.

Most két táblázatot fog látni:

- A teljes listát, amelyben minden tárolt program megjelenik.

- A kedvencek listáját, ahová az Ön által kiválasztott programok kerülnek.

A teljes listában válassza ki a kedvenc programját és másolja át a kedvencek listájába:

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a CH  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A kedvencek listájába lépéshez nyomja meg a SWAP gombot. A CH  gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a OK gombot. A SWAP gombbal visszatérhet a teljes listába.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) a kedvencek listájának változásait. A két lehetőség között a VOL ◄►  gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A rádióprogramoknak saját kedvencek listája van a Rádió módban.

Időzítő

A műholdvevőjét egy előre meghatározott időpontban kikapcsoltathatja vagy egy csatlakoztatott videónak felvételéhez bekapcsoltathatja a készüléket. 10 felvételi időzítőt programozhat be egyszerre.

A főmenüben a CH  gombokkal válassza ki a Timer (Időzítő) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Kikapcsolás időzítő

Az időzítő menüben a CH  gombokkal válassza ki a Sleep-Timer (Kikapcsolás-időzítő) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Kikapcsolási idő megadása:

- Az Ausschalten um (Kikapcsolás ekkor) sorban nyomja meg az OK gombot

- A 0-9 gombokkal adja be a kívánt kikapcsolási időpontot

- A CH  gombokkal válassza ki a Status (Státusz) sort.

- A VOL ◄►  gombokkal aktiválhatja vagy kikapcsolhatja az időzítőt.

- Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához és az OK gombbal hagyja jóvá a következő visszajelzést:

(Az új időzítés beállítás aktív!) Végül az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el végleg a menüt. A műholdvevő az előre beállított időben ki fog kapcsolni.

Felvételi időzítő

Az időzítő menüben a CH  gombokkal válassza ki a Aufnahme-Timer (Felvételi időzítő) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

A felvételi időzítő programozása:

- A CH  gombokkal válassza ki a Timer-Platz (1..10) (Időzítő sorszám) sort

- A VOL ◄►  gombokkal válassza ki a sorszámot

- A Startzeit (Kezdési időpont), Stoppzeit (Befejezési időpont), Datum der Aufnahme (Felvétel dátuma) pontokat a CH  gombokkal választhatja ki és az OK gombbal módosíthatja

- A 0-9 gombokkal adja be a kívánt kapcsolási időpontot ill. dátumot

- Az adatokat az OK gombbal hagyhatja jóvá

- A Programm sort a CH  gombokkal választhatja ki és az OK gombbal juthat a listához

- A programot a CH , VOL ◄► gombokkal választhatja ki és az OK gombbal hagyhatja jóvá

- Majd válassza ki a Status (Státusz) sort a CH  gombokkal

- A VOL ◄► gombokkal aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a felvételi időzítést

- A beállítások befejezéséhez az EXIT, majd OK gombokat nyomja meg

Az EXIT gombbal hagyja el a menüt. A készülék a beprogramozott időben bekapcsol, ekkor a kijelzőn a „rEC” felirat látható, és a távvezérlés nem működik, csak a Felvételi időzítő menü hívható be és itt kikapcsolható az időzítés.

Megjegyzés:

A műholdvevő órája, valamint a videó megfelelően kell, hogy legyen beállítva.

Információ

A CH  gombokkal válassza ki a Főmenüben az Information (Információ) menüsort és nyomja meg az OK gombot. Most a jelenleg vett program vételi adatai jelennek meg a képernyőn.

Az információs menüt a távirányítón lévő Sárga gombbal is behívhatja.

A menü felső részén az aktív program neve és adatai találhatóak. A menü alsó részén a jelparaméterek láthatóak.

Level (Szint):	Minél nagyobb a megjelenített zöld skála annál nagyobb a vett jel telsítménye.

C/N (Minőség):	Minél nagyobb a megjelenített zöld skála és minél nagyobb a dB érték, annál jobb a jel minősége.

Megjegyzés:

A jelerősség nem csak a vételi elrendezéstől függ (antenna mérete, pontos beállítottsága, kábelhosszak), hanem az éppen vett programtól is. Vegye ezt figyelembe, amikor az antenna beállítását a jelszintmérővel ellenőrzi.

A VOL ◄►  gombokkal további két információs ablakot tekinthet meg a programról szóló adatokkal valamint a műholdvevő software és hardware adatairól. A CH  és a SWAP gombokkal programot válthat.

A menüt az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el.

Teletext

Kapcsolja be azt a programot, amelyiken a teletextet nézni szeretné. Nyomja meg a Kék gombot a teletext megjelenítéséhez. A kezdő 100. oldal jelenik meg.

A 0-9 gombokkal adja be a kívánt háromjegyű oldalszámot, az a baloldali felső sarokban jelenik meg. Miután mind a 3 számjegyet beírta a készülék megkeresi az adott oldalt. Mivel a teletext adatokat oldalanként sugározzák az adók, ezért eltarthat egy pár másodpercig.

A CH  gombokkal lapozhat a következő és az előző oldalra.

A Kék gomb ismételt megnyomásával mixelt kép üzemmódba kapcsol. Ekkor a teletext hátterében az éppen futó programot láthatja. A Kék gomb harmadszori megnyomásával visszatérhet a normál képhez.

A teletext gyors kikapcsolásához használja az EXIT gombot.

Elektronikus műsorkalauz (EPG)

A DVB szabvány szerint sugárzó adók programinformációt is kisugároznak, amely a futó és a következő műsorok címét és ismertetését tartalmazza.

Az EPG (i) (Elektronikus műsorkalauz) gombbal behívhatja a képernyőre a műsorinformációt. Itt az összes adót láthatja a műsorok kezdési időpontjával együtt. Az aktuális adó ki van jelölve. A CH , VOL ◄► gombokkal válassza ki azt az adást, amelyről több információt szeretne megtudni. Nyomja meg az OK gombot és megkapja a részletes információkat a kiválasztott adóhoz. Ez EXIT gomb megnyomásával kiléphet az EPG-ből.

A hangcsatorna kiválasztása

Ha egy programot több nyelven sugároznak, ez programváltásnál megjelenik a képernyőn. A távirányítón lévő Piros és a Zöld gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet. Az OK gombbal bármikor behívhatja ezt a menüt és megváltoztathatja a nyelvet. Az átállítás után valamit változtasson meg a csatornalistában (pl.: áthelyezés, törlés) a kilépéskor a készülék felajánlja a mentést ezt fogadja el a „JA” kiválasztásával, mert ilyenkor tárolódik a hangcsatorna beállítása is.

Dolby digiális – AC3  üzemmód

Ha egy adó Dolby digitális formátumú hangot sugároz, akkor ez a képernyőn megjelenik (AC-3).Az OK gombbal bármikor behívhatja ezt a menüt. A távirányítón lévő Piros és a Zöld gombbal be- ill. kikapcsolhatja az AC-3 üzemmódot, majd nyomja meg az OK gombot.

Amennyiben a műholdvevőhöz DOLBY DIGITAL 5.1 erősítőt használ, az ilyen műsorokat (filmeket) ebben a hangformátumban hallgathatja. Ehhez az erősítőt megfelelő kábellel a műholdvevő DOLBY DIGITAL kimenetéhez kell csatlakoztatnia.

Az RS232 adatcsatlakozó használata

Az RS 232 soros porton keresztül személyi számítógép csatlakoztatható a műholdvevőhöz A csatlakoztatás 1:1-es lábkiosztású soros keresztül történik, ezért minden tű direktbe van összekötve. A kábel PC felöli oldalán egy 9 pólusú D-SUB aljzat van, míg a műholdvevő felöli oldalon egy 9 pólusú D-SUB dugó.

A számítógépen keresztül mód van a műholdvevő szoftverjének frissítésére, adólisták letöltésére és feltöltésére. Az ezekhez szükséges tudnivalókat a műveletekhez szükséges program gyártójának vagy forgalmazójának honlapján találja meg.

Hibakeresés

| Hibajelenség | Lehetséges ok | Megoldás, tipp |
| --- | --- | --- |
| A készüléket nem lehet bekapcsolni | Nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz | Ellenőrizze a hálózati csatlakozót, az aljzatot próbálja ki egy másik készülékkel |
|  | A távirányítóban lévő elemek kimerültek | Cserélje ki az elemeket |
| Nincs vagy rossz a kép | A tv-n nem jó csatornát állított be | Ellenőrizze a tv beállításait és csatlakozását |
|  | A csatlakozókábel valószínűleg rossz vagy nincs jól bedugva | Cserélje ki a csatlakozókábelt ill. csatlakoztassa helyesen |
| Nincs hang | A hangerő nagyon le van véve | Növelje a hangerőt |
|  | A csatlakozókábel valószínűleg rossz vagy nincs jól bedugva | Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozásokat |
| A távirányító nem működik | Túl nagy a távolság | Menjen közelebb a készülékhez és irányítsa rá a ávirányítót |
|  | Nincsenek jól berakva az elemek | Polaritáshelyesen tegye be az elmeket |
|  | A távirányító jeleit érzékelő vevő el van takarva | Távolítsa el az akadályokat a távirányító és a készülék között |
|  | Időzítő van beállítva | Kapcsolja ki az időzítőt |
| Hibás vétel, menükijelzés: „Rövidzár vagy túlterhelés az antennabemeneten | Kevés a jel | Ellenőrizze az antennát |
|  | A koaxiális kábel megsérült | Ellenőrizze a kábel és a csatlakozásokat |
|  | Hibás az LNB | Ellenőrizze az LNB-t, szükség esetén cserélje ki |

| Hibajelenség | Lehetséges ok | Megoldás, tipp |
| --- | --- | --- |
| Zavarok a 12480 MHz-es frekvencia vételénél | A zavarok a készülék közelében lévő vezeték nélküli DECT telefonból jönnek | Tegye a telefont távolabb a készüléktől |
| Nincs kép, „Hibás jel” felirat jelenik meg a műholdas adóknál | Hibás a kábel vagy nincs jól csatlakoztatva | Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozásait |
|  | Megváltozott az adó transzpondere | Végezzen el egy adókeresést |
|  | Elfordult a parabolaantenna | Állítsa be az antennát |
|  | A menüben hibás az LNB beállítás | Javítsa a beállításokat vagy állítsa vissza a gyári értékeket |
| „Hibás jel” felirat jelenik meg | Hibás a kábel vagy nincs jól csatlakoztatva | Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozásait |
| Rossz idő jelenik meg a kijelzőn | A GMT-től való időeltolódás nincs jól beállítva | Állítsa be az időeltolódást |
| Az időzítő rossz időpontban kapcsol be | A GMT-től való időeltolódás nincs jól beállítva | Állítsa be az időeltolódást |

Hozzájárulás a környezetvédelemhez

Az elemek és akkumulátorok nem a háztartási szemétbe valók. Mint fogyasztó köteles a használt elemek megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Kérjük keresse meg a lakóhelyén azt a helyet, ahol a használt elemeket leadhatja. Ne dobja a szemétbe!

Ezeket a jeleket találhatja meg a károsanyagtartalmú elemeken:

PB = Ólomtartalmú elem

Cd = Cadmium-tartalmú elem

Hg = Higany-tartalmú elem

Amennyiben a készülék élettartama lejárt ne a háztartási szemétbe dobja, keresse meg a legközelebbi újrahasznosítási helyet és ott adja le!

Műszaki adatok

Általános

4000 programhely tárolása

teletext (tv-készüléken történő megjelenítéshez)

Gyors OSD (képernyőkijelzés)

gyors adóátkapcsolás a műsorok böngészéséhez

késedelem nélkül megjelenő menük

nagy betűméret – jó olvashatóság

számos online segítség

a képernyőkijelzés átlátszósága és megjelenésének időtartama beállítható

EPG (Elektronikus műsorkalauz)

elektronikus műsorkalauz áll rendelkezésre, max 64 napra előre

Adólista szerkesztő

másolás, áthelyezés, törlés stb. funkciók

a műveletek adók csoportjaival is végezhetők

Adókeresés

automatikus adókeresés

a kódolatlan programok felismerése

manuális transzponder keresés

Egyéb

Eyszerű hazsnálatbavétel az üdvözlő menü segítségével

DiSEqC 1.2 motorvezérlés

jelerősség és jelminőség kijelzés

külön beállítások a SCART és a digitális hangkimenethez

visszatérés az előző műsorra egyetlen gombnyomással

DVB feliratozás

Műholdról letölthető software

Hardware

CPU	32 bites RISC processzor

Videó	2 × Scart aljzat, RGB, kompozit, Y/C vagy Y/C kimenttel

16:9 képarány

Audió	24 bites DA konverter

sztereó kimenet RCA csatlakozón

32 fokozatú hangerőszabályzás

A/V csatlakozás	A VCR (Képmagnó) csatlakozó áthurkolható a TV kimeneten keresztül

a tv-készülékre

Vétel	DVB-T: 174-862 MHz (III, IV, V. sáv), 7 ill. 8 MHz sávszélességváltás

DVB-S: 950-2150 MHz

Antennatáplálás	DVB-T: + 5 V max. 30 mA

DVB-S: + 14 / + 18 V, max. 400 mA

Vezérlés	Távvezérlés ill. előlapi

Hálózati táplálás	230 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel	Működés közben kb. 10 W (LNB nélkül)

Standby módban kb. 4 W

Elemek (távirányító)	2 x 1,5 V (AAA méretű)

Működési hőmérs.:	+5˚C-tól +40˚C-ig

Méret:	325 x 55 x 140 (Szé x Ma x Mé)

Tömeg:	kb. 800 g