Használati útmutató

S-HD 100

MPEG 4-es HD digitális műholdvevő

CI kártyaolvasóval

Magyar

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1

Előszó	2

Szerkezeti felépítés	2

Biztonsági előírások	2

Alapvető biztonsági leírások	3

A biztonsági figyelmeztetések magyarázata	4

Rendeltetésszerű használat	5

Tartozékok	5

Leírás	6

A készülék áttekintése	8

Távirányító	9

A műholdvevő csatlakoztatása	11

Antennakábel szerelés	11

Csatlakoztatás SCART-kábellel	13

Csatlakoztatás HDMI-kábellel	14

Csatlakoztatás RCA kábellel	15

Csatlakoztatás YUV-komponensekkel	15

Csatlakoztatás a koaxiális digitális hangkimenethez	17

Használatbavétel	18

Távirányító	18

Vevőkészülék	18

Kezelés	19

Képernyőkijelzések csatornaváltáskor	19

A Tv képernyőn megjelenő felhasználói felület	20

Menüfelépítés	21

Mozgás a menüben	22

Csatornaszerkesztés (Szimbólum: Tv-készülék)	22

Beállítás (Szimbólum: Parabolaantenna)	26

Rendszerbeállítás (Szimbólum: Fogaskerék)	31

Eszközök (Szimbólum: Szerszámok)	34

Játék (Szimbólum: Játékfigurák)	39

Külső merevlemez (Szimbólum: Filmszalag)	40

Egyéb funkcióval rendelkező gombok	42

PVR funkcióval rendelkező gombok	46

Műveletek a felvételekkel	47

Tisztítás	48

Leszerelés	48

Tippek és trükkök / Problémamegoldás	49

Műszaki adatok	51

Előszó

A használati útmutató a következő dolgokban nyújt Önnek segítséget: A műholdvevő berendezés, röviden készülék

- rendeltetésszerű

- biztonságos

- előnyös

használatában.

Feltételezzük, hogy a készülék kezelője a szórakoztatóelektronikai eszközök általános ismeretével rendelkezik.

Mindenki, aki ezt a készüléket

- beszereli

- csatlakoztatja

- kezeli

- tisztítja

- hulladékként kidobja

el kell olvasni ezt a használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a készülék közelében.

Szerkezeti felépítés

A használati útmutató különböző elemei különböző módon vannak jelölve. Így könnyen felismerheti, hogy:

normál szöveget

- felsorolást

- vagy valamilyen kezelési utasítást

olvas.

Biztonsági előírások

Gondosan olvassa végig a biztonsági előírásokat, mielőtt használatba venné a készüléket. Figyeljen a készülék által megjelenített és a használati útmutatóban leírt minden megjegyzésre és figyelmeztetésre.

Alapvető biztonsági leírások

Elektromos csatlakoztatás

- Működési zavarok esetén húzza ki a hálózatból a készüléket. Megjegyzés: a készülék hátoldalán lévő hálózati kapcsolóval történő kikapcsolás ellenére a készülék áram alatt marad!

- Áramütés és elektromos tűz veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a készülék esővel vagy más folyadékkal érintkezni tudjon!

- Sose nyissa ki a készüléket, különben áramütés érheti!

- A készüléket csak szakember által felszerelt 100 – 240 V, 50 – 60 Hz-es hálózati aljzathoz csatlakoztassa!

- A készülék „LNB IN” feliratú antenna csatlakozó aljzatán a maximális áramfelvétel nem haladhatja meg a 300 mA-t!

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket. A csatlakozót ne a kábelnél fogja meg!

- Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót és kösse le a LNB kábelét!

- Amennyiben valamilyen tárgy vagy folyadék esik a készülékbe, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót! Hozzáértő szakemberrel vizsgáltassa meg, mielőtt újból üzembe helyezné, egyébként elektromos áramütés érheti!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen megközelíthető legyen!

- Ne hajlítsa meg és ne préselje össze a készülék hálózati kábelét!

- Ha megsérül a hálózati kábel hozzáértő szakemberrel javíttassa meg, mielőtt újra használná. Különben áramütés veszélyének teszi ki magát!

- Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül játszanak a műholdvevővel!

- A karbantartási munkálatokat mindig szakemberrel végeztesse el! Ne veszélyeztesse az Ön vagy más életét!

- Kiegészítőket csak a készülék gyártójától szerezzen be.

- A készüléken végzett bármilyen változtatás a garancia elvesztésével jár.

Figyelem!

A készenléti kapcsoló nem áramtalanítja a készüléket. Készenléti állapotban is áramot vesz fel a készülék. A (teljesítményfelvétel nélküli) teljes kikapcsoláshoz használja a készülék hátoldalán lévő hálózati kapcsolót!

Teljes áramtalanításhoz (csatlakoztatásnál vagy vihar esetén) húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból!

Megfelelő elhelyezés

- A készüléket egy szilárd, egyenes helyre tegye

- Próbálja meg elkerülni, hogy a következő tárgyak legyenek a készülék közelében:

  - hőforrás, mint pl.: fűtőtest

  - nyílt láng, mint pl.: gyertya

  - nagy mágneses térrel rendelkező eszközök, mint pl.: hangszóró

  - Ne állítson semmilyen folyadékkal teli edényt a műholdvevőre, mint pl.: váza

- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ill. ne tartsa szokatlanul poros helyen!

- Soha ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ill. gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről!

- Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen nehéz tárgyat!

- Ha a készüléket egy hideg helyről melegre viszi, akkor a belsejében lecsapódhat a pára, ez esetben várjon kb. 1 órát, mielőtt áram alá helyezné a műholdvevőt!

- Úgy vezesse a hálózati és az antennakábelt, hogy senki se tudjon arra rálépni ill. felbukni benne.

Az elemek helyes kezelése

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek a gyermekek kezébe! Kerülje el, hogy a gyermekek szájukba vegyék az elemeket és lenyeljék!

- A kimerült elemek a távirányítóban is kárt tehetnek. Ha hosszabb ideig nem használja a műholdvevőt, akkor vegye ki az elemeket a távirányítóból!

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

- Soha ne tegye ki az elemeket nyílt láng vagy erős hő hatásának, mert felrobbanhatnak.

- Egyszerre mindig csak ugyanolyan típusú elemeket használjon.

A biztonsági figyelmeztetések magyarázata

A használati útmutatóban a következő biztonsági figyelmeztetéseket találhatja meg:

Veszély!

A veszély feliratú figyelmeztetések személyi károsodásra hívja fel a figyelmet!

Figyelem!

A figyelem feliratú figyelmeztetések anyagi vagy környezeti károsodásokra hívja fel a figyelmet!

Ezek a figyelmeztetések a gazdaságos felhasználáshoz adnak tippeket.

Rendeltetésszerű használat

Ez a műholdvevő készülék otthoni használatra készült szabadon fogható adások vételére. Csak és kizárólag erre a célra használható. A használati útmutatóban található figyelmeztetések is csak ilyen használatra vonatkoznak, különösen a biztonsági útmutatók.

Minden más irányú felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és anyagi vagy személyi kárt okozhat. És azonnali garanciavesztést vonnak maguk után.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkért.

Tartozékok

A készülék megvétele után ellenőrizze le, hogy minden tartozékot megkapott-e, amely minden típusnál más és más.

| Ssz. | Darabszám | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Műholdvevő |
| 2 | 1 | Távirányító |
| 3 | 2 | Elem LR 03/AAA/1,5V |
| - | 1 | Használati útmutató (nincs a képen) |

A koax kábel, a SCART kábel és a HDMI kábel nem tartozékai a műholdvevőnek.

Leírás

A műholdvevővel kódolatlan (szabadon fogható) és (a csatlakoztatott CI-modul és előfizetői kártyától föggően) kódolt adásokat vehet egy parabola antenna és egy LNB segítségével.

A készüléket nem kell beprogramoznia. A legfontosabb műholdak és adók már gyárilag be vannak programozva.

A parabola antennát a kívánt műholdra kell állítani.

A készülék további új programokat fog keresni, ha elindítja az automatikus adókeresés funkciót. A gyárilag nem beprogramozott műholdakat utólag is hozzá lehet adni.

Minden beállítást a képernyőn keresztül egy könnyen kezelhető OSD menü segítségével végezhet el.

A menü a következő nyelveken érhető el:

- német

- angol

- dán

- svéd

- finn

- francia

- holland

- magyar

Gyárilag a következő műholdak vannak beprogramozva:

- Astra1 19,2° K

- Hotbird 13° K

- Türksat 42° K

- Sirius2 5° K

- Amos/Atlantic 4-5° Ny

- HispaSat 30° Ny

- Eutelsat W2 16° K

- HellaSat 39° K

- Astra 23,5° K

- Astra 28° K

További tulajdonságok:

- HDTV és SDTV

- SDTV adások felskálázása (adásfüggő)

- Szoftverfrissítés műholdon (Astra 19,2° K), vagy a készülék előlapján lévő USB csatlakozón keresztül (előkészített, nem aktív)

- Utoljára nézett programra való emlékezés (Utolsó csatorna memória)

- LNB vezérlés (0/22 kHz), max. áramfelvétel 300 mA

- Szimbólumsebesség: 1-35 MS/s, Frekvenciatartomány: 950-2150 MHz

- 3 gomb a készülék előlapján

- Plug and play

- Teljesítményfelvétel Standby (készenléti) módban kevesebb, mint 1W.

- 100-240 V, 50/60 Hz-es hálózati csatlakozás

- 4500 programhely

- Gyermekzár (jelszó a gyári alapbeállítás szerint: 0000)

- 8 kedvenc lista

- Automatikus adókeresés

- Csatornalista szerkesztés

- Analóg hangkimenet RCA csatlakozón keresztül (sztereo), hangerőszabályzás a távirányítón keresztül

- Dolby Digital koaxiális hangkimenet

- 1 Euro-SCART csatlakozó a Tv és a videó készülékhez

- 1 Tv-SCART kimenet CVBS és RGB adatokkal

- HDMI kimenet

- YPbPr (YUV) kimenet

- Szuper gyors teletext, 800 oldal memóriával

- Digitális DVB rádióvétel, rádió hátérrel

- Csatornaváltáskor programinformációk megjelenítése

- DiSEqC 1.0, 1.2, USALS támogatott, ha megfelelő antennarendszerhez van csatlakoztatva

- Képarány állítható 4:3,16:9 és automatikus (letterbox) között

- Multifunkciós időzítő, 8 beállítható időpont EPG vezérelt, elalvás időzítő

- Elektronikus programkalauz (EPG), programinformáció max. 16 napra előre, programfüggő

- Tv-norma automatikus váltása

- Digitális műhold megtaláló opció vizuális és akusztikus a parabolaantenna beállításához

Honlapunkról letölthető egy csatornalista szerkesztő, amelynek segítségével számítógépen szerkesztheti csatornalistákat. Olvassa el az ehhez tartozó információkat a honlapon.

A készülék áttekintése

Elölnézet

Hátulnézet

Távirányító

A távirányító gombjainak magyarázata

| Ssz. | Jel | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Készenlét | Váltás a készenléti és a normál üzemmód között |
| 2 | 0-9 | Program direkt kiválasztása, számjegygombok |
| 3 | TV/Radio | Váltás a Tv és a Rádió mód között |
| 4 | V-FMT | Képformátum-váltás, piros funkciógomb |
| 5 | Zöld | Funkció nélküli (almenükben különböző funkció) |
| 6 | CH+ | Váltás a következő csatornára, kurzor mozgatás fölfelé |
| 7 | V- | Hangerő csökkentése, kurzor mozgatása balra |
| 8 | CH- | Váltás az előző csatornára, kurzor mozgatás lefelé |
| 9 | EPG | Elektronikus műsorkalauz előhívása (amennyiben az adott csatorna ezt sugározza) |
| 10 | MENU | Főmenü előhívása |
| 11 | FAV | Kedvenc csatornalista előhívása |
| 12 | BACK | Menü vagy menüpont elhagyása |
| 13 | MUTE | Némítás |
| 14 | TEXT | Teletext / felirat bekapcsolása |
| 15 | TIMER | Időzítő előhívása |
| 16 | Sárga | Funkció nélküli (almenükben különböző funkció) |
| 17 | OK | Normál üzemmódban: aktuális programlista előhívása Menüben: menüpont elfogadása |
| 18 | V+ | Hangerő növelése, kurzor mozgatása jobbra |
| 19 | SUB | Felirat bekapcsolása (adásfüggő) |
| 20 | Audio | Audio mód megváltoztatása |
| 21 | PVR | PVR funkciók előhívása |
| 22 | INFO | Az éppen futó program vételi adatainak megjelenítése (Műhold kereső funkció) |
| 23 | USB | Adat-kép lista előhívása |
| 24 | MOVIE | Közvetlen gomb a felvételekhez |
| 25 | Option | Alcsatornák előhívása Sky vétel esetén |

A műholdvevő csatlakoztatása

A műholdvevőt egy koaxiális kábellel kell a parabolaantennában lévő LNB-hez csatlakoztatni. A csatlakoztatáshoz be kell szerezni egy megfelelő koaxiális kábelt.

A koaxiális kábel nem tartozéka a műholdvevőnek!

Figyelem!

Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ha előtte már minden egyéb kábelt bekötött és minden más készüléket (Tv-t videót) csatlakoztatott. Különben károsodhat a készülék. A koaxiális kábel árnyékolásában és a belső vezetőben a használat alatt kisfeszültségű áram folyik.

Figyelem!

A készenléti kapcsoló nem áramtalanítja a készüléket. Készenléti állapotban is áramot vesz fel a készülék. A (teljesítményfelvétel nélküli) teljes kikapcsoláshoz használja a készülék hátoldalán lévő hálózati kapcsolót!

Antennakábel szerelés

Az F-csatlakozó koaxiális kábelre való szereléséhez szüksége lesz egy csupaszító szerszámra és egy csípőfogóra.

- A kábelt mindkép végén 8 mm-re csupaszítsa meg, úgy csak a belső ér maradjon szabadon.

- Majd a kábelt további 10 mm-re csupaszítsa meg úgy, hogy a külső árnyékolás szabadon legyen.

- Hajtsa vissza a külső árnyékolást a kábelre úgy, hogy a belső érhez ne érhessen hozzá.

- A külső árnyékoláshoz képest 2 mm-re csupaszítsa le a belső eret.

A külső árnyékolás és a fólia nem érhet hozzá a belső érhez! A fóliának sértetlennek kell lennie és a belső szigetelést be kell fednie!

- Csavarja rá az F-csatlakozót a visszahajtott árnyékolásra úgy, hogy a csatlakozó elején kijöjjön a belső vezető.

A csatlakozón nem nyúlhat túl a külső árnyékolásból egy drótdarab sem.

- Egy csípőfogóval vágja rövidebbre a belső vezetőt úgy, hogy csak 1 mm-nyi lógjon ki az F csatlakozóból

- Az F-csatlakozóval ellátott kábelt csavarozza a készülék LNB IN bemenetére, a kábel másik végét az LNB-re csavarozza.

F-csatlakozó felszerelési ábra:

Csatlakoztatás SCART-kábellel

- Dugja be a SCART-kábelt a készülék „Tv” feliratú aljzatába

- A kábel másik végét a Tv megfelelő aljzatába dugja. Ehhez olvassa el a Tv leírását

- Ha egy videót is csatlakoztatni akar a műholdvevőhöz, akkor a „VCR” feliratú aljzatba is dugjon egy SCART kábelt, amit a videó leírásának megfelelően csatlakoztasson a videóhoz

A SCART kábel nem tartozéka a műholdvevőnek.

Csatlakoztatási ábra SCART kábellel:

Csatlakoztatás HDMI-kábellel

- Dugja be a HDMI-kábelt a készülék „HDMI” feliratú aljzatába

- A kábel másik végét a Tv megfelelő aljzatába dugja. Ehhez olvassa el a Tv leírását

- Ha egy videót is csatlakoztatni akar a műholdvevőhöz, akkor a „VCR” feliratú aljzatba is dugjon egy SCART kábelt, amit a videó leírásának megfelelően csatlakoztasson a videóhoz

- Ha erősítőt szeretne csatlakoztatni a műholdvevőhöz, akkor használja az „AUDIO L” és az „AUDIO R” feliratú RCA csatlakozókat

Sem a HDMI, sem a SCART kábel nem tartozéka a műholdvevőnek.

Csatlakoztatási ábra HDMI kábellel:

Csatlakoztatás RCA kábellel

- Ha erősítőt szeretne csatlakoztatni a műholdvevőhöz, akkor használja az „AUDIO L” és az „AUDIO R” feliratú RCA csatlakozókat

Figyelem!

Az erősítőnek soha se a „Phono” bemenetét használja, mert az károsíthatja az erősítőt. Feltétlenül figyeljen az erősítő leírásában lévő csatlakoztatási módokra.

Csatlakoztatás YUV-komponensekkel

Ha a Tv készüléke rendelkezik YUV (YPbPr komponens) bemenettel, akkor csatlakoztathatja a műholdvevő ugyanazon kimeneteivel. Ehhez egy YUV (YPbPr) komponens kábelre lesz szüksége.

- Dugja be az YUV komponens-kábelt a Tv készülék megfelelő kimenetébe.

Ehhez olvassa el a Tv leírását

- Dugja be az YUV komponens-kábelt színhelyesen a műholdvevő megfelelő kimenetébe.

- Mivel az YUV csatlakozás nem hordoz audio információt, ezért erősítőt is csatlakoztatnia kell! Ehhez használja az „AUDIO L” és az „AUDIO R” feliratú RCA csatlakozókat. Alternatívaként használhatja az 5-csatornás digitális hangkimenetet is, ahol RCA csatlakozójú koax kábellel kötheti össze a Tv-t és az erősítőt!

Sem az YUV, sem az RCA csatlakozókkal ellátott koax kábel nem tartozéka a műholdvevőnek

Figyeljen a videó leírásában lévő megjegyzésekre

Az YUV komponens kimenet egy különösen jó minőségű csatlakozást lehetővé tevő csatlakozási forma, amelyet lapos képernyőkhöz, plazma televíziókhoz, video projektorokhoz használnak. Figyeljen a csatlakoztatandó eszköz leírásában lévő megjegyzésekre.

Csatlakoztatási ábra YUV-komponens kábellel:

Csatlakoztatás egy digitális audio eszközhöz

Ha az 5 csatornás hangátvitelt (Dolby Digital / AC3) akarja használni, akkor egy erre alkalmas erősítővel kell összekötnie a műholdvevő digitális hangkimenetét.

Figyelem!

Feltétlenül figyeljen a digitális hangbementtel rendelkező erősítő leírásában lévő csatlakoztatási módokra.

A koaxiális kábel nem tartozéka a műholdvevőnek!

Rádióadások vételéhez nem szükséges bekapcsolnia a Tv készüléket!

Csatlakoztatás a koaxiális digitális hangkimenethez

- Dugja be a koaxiális kábelt a műholdvevő „COAXIAL” feliratú csatlakozójába.

- Csatlakoztassa a kábel másik végét a digitális hangbementtel rendelkező erősítőhöz!

Csatlakoztatási ábra:

Használatbavétel

Távirányító

A távirányítóhoz két elemhez van szüksége: LR 03/AAA/1,5V

- Nyissa ki az elem fedelét.

- Helyezze be a két elemet a polaritásra való tekintettel, majd csukja vissza a fedelet úgy, hogy az a helyére kattanjon.

- A kimerült elemeket időben cserélje ki.

- Mindig egyszerre cserélje mindkét elemet, és mindig egyforma típust használjon.

- Ha az elemből kifolyik a sav, akkor kesztyűben távolítsa el az elemet és egy száraz ronggyal törölje ki az elemtartót.

Figyelem!

Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

A távirányító infravörös jeleket továbbít a műholdvevő felé. A távirányító gombjainak funkcióját a távirányító leírásából tudhatja meg, amit a használati útmutató elején talál meg.

- A távirányítót irányítsa a műholdvevő előlapja felé, és egyszer röviden nyomja meg a kívánt gombot.

Vevőkészülék

Figyelem!

Ellenőrizze le minden készülék szabályszerű csatlakoztatását és az antenna bekötését, mielőtt áram alá helyezné a műholdvevőt!

- Dugja be a csatlakoztatott eszközök hálózati csatlakozóját és kapcsolja azokat be.

- Kapcsolja át a Tv-t arra az AV bemenetre, ahová a műholdvevőt kötötte.

- Dugja be a műholdvevő hálózati csatlakozóját. Kapcsolja be a készülék hátoldalán lévő hálózati csatlakozóját. Ekkor a készülék normál módba kapcsol, a vörös LED világít rajta.

- A műholdvevő gyárilag előre be van állítva és egyből használható. Ha új adásokat akar megkeresni, akkor indítson el egy adókeresést. Olvassa el ehhez a további információkat.

A Standby (készenléti) módba kapcsoláshoz nyomja meg a távirányító bal felső részén lévő kikapcsoló gombot. A készülék ilyenkor kevesebb, mint 1W teljesítményfelvétellel rendelkezik, ami rendkívül alacsony érték.

Kezelés

Képernyőkijelzések csatornaváltáskor

Csatornaváltáskor kb. 5 másodpercre az adott programról jelennek meg információk. Itt a következőkről kap tájékoztatást:

|  | Program neve |
| --- | --- |
|  | Vett műhold neve |
|  | Aktuális dátum |
|  | Aktuális idő |
|  | Csatornaszám |
| TXT-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adással teletext jelet is sugároznak. |
| EPG-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adással elektronikus programkalauz (EPG) információt is sugároznak. |
| Szív-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adás a kedvencek listájában szerepel. |
| Programcsoport-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adás egy programcsoportba fel van véve. |
| Info | A jelenlegi és a következő adás címe |
| Info | Az éppen aktuális programlista neve |

A Tv képernyőn megjelenő felhasználói felület

A képernyőmenü segítségével végezheti el a készülék beállításait. Ehhez SCART kábellel össze kell kötnie a Tv készüléket és a műholdvevőt és mindkettőt be kell kapcsolnia.

Nyomja meg a „MENÜ” gombot. Ekkor a főmenü jelenik meg.  A „BACK” gomb vagy a  „MENÜ” gomb ismételt megnyomásával hagyhatja el a menüt.

A következő dolgok alapján tájékozódhat a menükben:

Fent (1-es nyíl):	Menü neve

(emellé alul különböző szimbólumok jelennek meg)

Bal oldalt (2-es nyíl):	Menü szimbólumok

Középen (3-as nyíl):	Az almenü pontjai

1

2	3

Menüfelépítés

| Főmenü | Almenü |
| --- | --- |
| Csatornaszerkesztés (Szimbólum: Tv-készülék) | Tv csatornalista |
|  | Rádió csatornalista |
|  | Mindent töröl |
| Beállítás (Szimbólum: Parabolaantenna) | Antennacsatlakozás |
|  | Műhold lista |
|  | Antenna beállítás |
|  | Egy műhold keresése |
|  | Multi műhold keresése |
|  | TP lista |
| Rendszerbeállítás (Szimbólum: Fogaskerék) | Nyelv |
|  | Tv rendszer |
|  | Helyi idő beállítása |
|  | Időzítő beállítás |
|  | Gyerekzár |
|  | OSD beállítás |
|  | Kedvenc |
|  | Egyéb |
| Eszközök (Szimbólum: Szerszámok) | Információ |
|  | Gyári beállítások |
|  | Common Interface |
|  | Szoftverfrissítés |
|  | Media lejátszó |
|  | USB-eszköz biztonságos eltávolítása |
| Játék (Szimbólum: Játékfigurák) | Tetris |
|  | Othello |
|  | Sudoku |
| Külső merevlemez (Szimbólum: Filmszalag) | Felvételmenedzser |
|  | HDD információ |
|  | HDD formattálás |
|  | PVR-beállítások |

Mozgás a menüben

A menüben a CH+, CH-, V+, V- gombokkal tud mozogni. Az éppen aktuális menüpont van kijelölve. Az OK gombbal választhatja ki az adott menüpontot. A BACK gombbal tudja elhagyni a menüt. A változtatásokat mindig jóvá kell hagynia. Bizonyos változtatások csak egy biztonsági kérdés után mennek végbe.

Minden menüben alul megjelenik egy sor, ami azt mutatja, hogy milyen választási lehetőségi vannak.

Például: A készülék átállítása nyári időszámításra

Menü gomb, rendszerbeállítások kiválasztása, OK gomb Helyi idő beállítása, OK gomb. A GMT megváltoztatása menüpontban „GMT +02:00” beállítása a V- és V+gombokkal. Az BACK gombbal a menü elhagyása.

Csatornaszerkesztés (Szimbólum: Tv-készülék)

A következőkben a főmenü Csatornalista megváltoztatása menüpontjának funkcióit magyarázzuk el.

- Tv csatornalista

CH- és CH+ gombokkal kiválasztott megváltoztatandó csatorna sárga kijelölést kap, a csatorna képe a jobb felső sarokban látszik.

Az elvégezhető műveletek a következő 5 gombon keresztül érhetőek el:

1. Kedvenc

Nyomja meg a távirányító FAV gombját, ekkor a Kedvenc menüpont kiemelődik és ezzel aktívvá válik. Válassza ki a kívánt programot, amelyet egy kedvenc listához szeretne adni, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a kedvenc listát, és ezt hagyja jóvá az OK gombbal. Ekkor a csoport neve mellett megjelenik egy pipa. A menüt hagyja el a BACK gomb megnyomásával. Az adott csatorna ekkor már egy szív-szimbólummal lesz jelölve. Nyomja meg a FAV gombot a menüpont deaktiválásához. A BACK gombbal való kilépésnél megkérdezi a rendszer, hogy el akarja-e menteni a változásokat.

2. Zárolás

Nyomja meg a távirányító Piros funkciógombját, ekkor a Zárolás menüpont kiemelődik és ezzel aktívvá válik. Válassza ki a kívánt programot, amelyet zárolni szeretne, majd nyomja meg az OK gombot. Az aktuális PIN kód megadása után egy kulcs szimbólum jelenik meg a csatorna neve mellett. Ekkor további programokat zárolhat az OK gomb megnyomásával.  Nyomja meg a Piros funkciógombot a menüpont deaktiválásához. A BACK gombbal való kilépés és a biztonsági kérdés után a kulcs szimbólummal megjelölt csatornák zároltak lesznek. Ezek a programok csak a PIN kód megadása után nézhetőek meg.

Megjegyzés: A Rendszerbeállítás – Gyerekzár menüpontban a „Csatorna zár” funkciónak aktívnak kell lennie. Amennyiben ez nem aktív, akkor a Zárolás menü sem lesz az!

3. Kihagyás

Nyomja meg a távirányító Zöld funkciógombját, ekkor a Kihagyás menüpont kiemelődik és ezzel aktívvá válik. Válassza ki a kívánt programot, amelyet át szeretne ugrani, majd nyomja meg az OK gombot. Egy nyíl szimbólum jelenik meg a csatorna neve mellett. Ekkor további programokat ugorhat át az OK gomb megnyomásával.  Nyomja meg a Zöld funkciógombot a menüpont deaktiválásához. A BACK gombbal való kilépés és a biztonsági kérdés után  elmentésre kerül a változás. A csatornalistában való lépkedésnél ezek a programok átugrásra kerülnek.

A kedvenc, a zárolás és az átugrás funkciók csak akkor tárolódnak, ha kilépés előtt a mentési kérdésre igennel válaszol, ezeket a funkciókat vissza is vonhatja.

4. Mozgatás

Nyomja meg a távirányító Sárga funkciógombját, ekkor a Mozgatás menüpont kiemelődik és ezzel aktívvá válik. Válassza ki a kívánt programot, amelyet át szeretne helyezni, majd nyomja meg az OK gombot.

Egyszerre több csatornát is áthelyezhet, ehhez mindegyiket az OK gombbal jelölje ki.

A CH+ és CH- gombokkal válassza ki azt a helyet ahová tenni szeretné a kijelölt csatornákat. A Sárga funkciógomb megnyomásával a csatornák átkerülnek az új helyükre. A BACK gombbal való kilépés és a biztonsági kérdés után elmentésre kerül a változás.

5. Szerkesztés

Nyomja meg a távirányító Kék funkciógombját, ekkor egy új menü jelenik meg.

„Rendez”: Nyomja meg a távirányító Piros funkciógombját. Itt a programlista különböző szempontok szerinti rendezése lehetséges.

„Szerkeszt”: Nyomja meg a távirányító Zöld funkciógombját. Itt az aktuális csatorna nevét lehet megváltoztatni.

„Töröl”: Válassza ki a törlendő csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A törlendő csatorna X jellel lesz megjelölve.

A BACK gombbal való kilépés és a biztonsági kérdés után végrehajtásra kerül a kért funkció. Majd visszatér az előző menühöz.

A Tv programlista menü elhagyásakor újra megkérdezi a rendszer, hogy kívánja-e elmenteni a változásokat, ha itt nemet válaszol, akkor változás nélkül térhet vissza az eredeti listához.

- Rádió csatornalista

A funkciók megegyeznek a Tv programlistában leírtakkal.

- Mindent töröl

Az aktuális PIN kód megadása és a biztonsági kérdés után az összes Tv és rádió csatorna törlődik. A gyári beállítások kérésével az eredeti csatornalista visszaállítható.

Beállítás (Szimbólum: Parabolaantenna)

- Antennacsatlakozás

Itt beállíthatja, hogy egy fix vagy egy forgatómotorral rendelkező rendszerhez csatlakozik-e.

- Műhold lista

A tárolt műholdak listája jelenik meg. Az OK gombbal a kívánt műholdat aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. Az aktiválást egy pipa jelzi.

- Szerkeszt (Piros funkciógomb): Műhold nevének és pozíciójának beállítása. Fontos a forgatómotor esetén.

- Hozzáad (Zöld funkciógomb): Új műhold manuális hozzáadása.

- Töröl (Kék funkciógomb): Egy tárolt műhold és a hozzá tartozó adások törlése.

- Antenna beállítás

  - Fix telepítésű antenna beállítása

- Műhold: Műholdkiválasztás, itt azok a műholdak jelennek meg, amelyek a Műhold listában aktiválva vannak. Válassza ki a beállítandó műholdat.

LNB frekvencia: Állítsa be a választott műholdhoz tartozó LNB frekvenciáját. Univerzális (alapértelmezés) vagy Unikábel állítható be.

Unikábel:

Ez esetben egy új ablak nyílik meg. A KF csatornánál a megfelelő csatornához a megfelelő frekvenciát kell beírni. Például: Az első készülék az 1 KF csatornát és az 1076 MHz-es frekvenciát kapja meg.

- A csatorna és a hozzájuk tartozó frekvencia az unikábeles kapcsoló beállításaihoz szükséges.

- Transzponder: A beállított transzponderek listája

- DiSEqC 1.0: több fejes (vagy antennás) vétel beállítása

- 22 kHz: A készülék automatikusan állítja be.

- Polarizáció: Az alapbeállítás „Automatikus”, de állítható horizontális vagy vertikális LNB tápfeszültségre is.

  - Forgatómotoros antenna beállítása

- LNB típus: Állítsa be a választott műholdhoz tartozó LNB frekvenciáját. Az Univerzális alapértelmezett.

- Motortípus: Állítsa be a motor típusát

- Az adott hely hosszúsági foka: csak „USALS” motortípus esetén.

- Az adott hely szélességi fok „USALS” motortípus esetén.

- Minden törlése: Minden eddigi műhold pozíciót törölhet. „USALS” motortípus esetén ez a menüpont nem aktív.

- Motorbeállítás: Átkapcsolás a DiSEqC 1.2-es vezérlés beállításaira. Az egyes műholdpozíciók itt állíthatók be.

- Korlátozás: Az antennaforgatás limiteinek meghatározása.

- Egy műhold keresése

Ebben a menüpontban egy aktivált műhold új csatornáit kerestetheti meg.

- Műhold: Válassza ki azt a műholdat, ahol kerestetni akar.

- Csak FTA: FTA=szabadon (előfizetés nélkül) fogható adók, „Igen” vagy „Nem” (kódolt adásokat is keresni fog a készülék)

- Csatornakeresés: Kiválaszthatja, hogy csak Tv, csak rádió vagy mindkét típusú csatornát keressen-e.

- Hálózati keresés: Intelligens keresési mód. Csak akkor használható, ha a következő pontban a „Keresési alapbeállítás” van bekapcsolva

- Keresési mód:

- „Automata keresés”: a műhold összes csatornáját megkeresi a műholdvevő. „Előre beállított keresés”: Keresés előre beállított transzpondereken.

- Keresés: Az OK gomb megnyomására elindul a keresés. A talált csatornák a lista végére kerülnek.

- Multi műhold keresése

Ebben a menüpontban több aktivált műhold új csatornáit kerestetheti meg. A beállítási feltételek az előző menüponthoz hasonlóak.

- TP lista

Ebben a menüpontban az aktív műhold transzpondereit szerkesztheti.

- Szerkeszt (Piros funkciógomb): A kijelölt transzponder paramétereinek módosítása. Ne felejtse el, hogy a módosítások a transzponder csatornáira is kihatással lesznek.

- Hozzáad (Zöld funkciógomb): Itt hozzáadhat egy eddig nem tárolt új transzpondert. Akkor használja ezt a funkciót, ha olyan adást keres, amelynek ismeri a vételi paramétereit.

- Töröl (Sárga funkciógomb): A kijelölt transzponder törlése.

- Keres (Kék funkciógomb): A kijelölt transzponder keresése, a beállított szűrési feltételekkel.

Példa a keresésre:

Tudja, hogy egy adott frekvencián új programokat sugároznak.

Műhold: Astra 19,2º Kelet – Frekvencia: 10.836 MHz

Szimbólumsebesség: 22.000 KS/s – Polarizáció: Horizontális

Menjen a TP-lista menüpontba:

- Nyomja meg a Zöld funkciógombot a távirányítón. Ekkor megnyílik a TP hozzáadása menüpont.

- Adja meg a számjegy gombokkal a 10.836 MHz-es frekvenciát.

- Adja meg a számjegy gombokkal a 22.000 KS/s-os szimbólumsebességet.

- Állítsa be a V- és a V+ gombokkal a Horizontális polarizációt (H).

- Nyomja meg a „Mentés” menüpontot.

Az újonnan beállított transzponder a z Astra 19,2º Kelet transzponderlista végére kerül.

- Nyomja meg a Kék funkciógombot a távirányítón. Ekkor megnyílik a TP keresés menüpont.

- Állítsa be a keresési feltételeket

- Nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához.

- A talált csatornák a lista végére kerülnek. Ezzel a beállítás végére értünk.

Rendszerbeállítás (Szimbólum: Fogaskerék)

- Nyelv

- Nyelv: Az OSD menünyelv beállítása

- Első audiocsatorna: Az első hangcsatorna kiválasztása, amennyiben több nyelven sugározzák az adást.

- Második audiocsatorna: A második hangcsatorna kiválasztása, amennyiben több nyelven sugározzák az adást.

- Teletext: Betűtípus kiválasztása a Teletexthez.

- Tv rendszer

- Video felbontás: A maximális video felbontás kiválasztása, az alapbeállítás: 1080i_25

HDTV minőség HD-programoknál: 720p fölött. Színséma a Video jel menüpontnál: YUV, használt csatlakozó HDMI

- Képarány mód: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9, Automata (alapbeállítás)

- Video kimenet: Színséma beállítása. A HD-programoknál HDTV minőség megtartása érdekében YUV-t kell beállítani.

- Kijelző beállítás: a kép személyre szabása (világosság, kontraszt, színtelítettség)

- HDMI- videokimenet: Alapbeállítás: YCbCr 4:4:4

- Digitális hangkimenet: Alapbeállítás: Digitális audio

  - Helyi idő beállítása

A készülék órájának beállítása

- GMT használat: GMT be

- GMT eltérés: az időzóna beállítása

- Nyári időszámítás: nyári/téli időszámítás beállítása

- Dátum: nem aktív

- Idő: nem aktív,

- GMT használat: GMT ki

- GMT eltérés: nem aktív

- Nyári időszámítás: nem aktív

- Dátum: aktuális dátum megadása

- Idő: aktuális idő megadása

  - Időzítő beállítás

Az időzítővel beállíthatja, hogy a készülék adott időben valamilyen feladatot lásson el, pl.: felvételt indítson el. 8 időzítő áll rendelkezésére.

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Időzítő száma | Válasszon az időzítők között: 1-8 |
| Időzítő üzemmód | Ismétlés típusa (egyszeri, naponta, hetente, havonta, évente, ki), a „ki” állapotban van kikapcsolva az adott sorszámú időzítő |
| Időzítő szolgáltatás | VCR: A beprogramozott időpontban a készülék a kívánt csatornára vagy készenléti állapotba kapcsol. |
|  | USB felvétel: Ha a készülékhez egy merevlemez van csatlakoztatva, akkor a beprogramozott időpontban felvételt készíthet arra. |
| Ébresztő csatorna | Csatorna kiválasztása |
| Ébresztő dátum | Kezdési dátum |
| Időben | Bekapcsolási időpont |
| Időtartam | Az időzítő időtartama |

- A bevitt adatokat a mentés menüponton az OK gomb megnyomásával mentheti el.

  - Gyerekzár (Gyári beállítás: 0000)

- Menü zár: Bekapcsolása esetén a fontosabb menüpontok, amelyek a készülék alapbeállításait szolgálják zárolva lesznek.

- Csatorna zár (Gyerekzár): A következő funkciók be vagy kikapcsolhatóak: Programlista megváltoztatás, zárolt adások megtekintése

- Új jelszó: Új jelszó megadása

- Jelszó jóváhagyása: Új jelszó megerősítése, annak megismétlésével

  - OSD beállítás

- OSD időzítés: Menü megjelenítési ideje

- EPG előnézet: Be/Ki

  - Kedvenc

Itt a kedvenc listákat egyedileg nevezheti át.

  - Egyéb

- LNB táplálás: LNB tápfeszültség kiadásának be ill. kikapcsolása, gyárilag be van kapcsolva. Ha olyan unikábel rendszerhez csatlakozik, ahol nem szükséges az LNB tápellátása, ott kapcsolja ki ezt a funkciót.

- Beállító hangjel: A beépített sat-finder funkció be- ill. kikapcsolása. A készülék különböző hangmagassággal jelzi, hogy az adott transzponderen mekkora teljesítmény mérhető.

- Automatikus kikapcsolás: Nem aktív, 60 / 120 / 180 perc

Eszközök (Szimbólum: Szerszámok)

  - Információ

Műszaki információk, nyissa meg ezt a menüpontot, ha a szervizzel beszél.

  - Gyári beállítások (A jelszó beírása szükséges)

A műholdvevő visszaállítása a gyári értékekre. Minden beállítás törlődik.

Megjegyzés: Nyomja 10 mp-nél hosszabb időn keresztül a készülék előlapján lévő készenléti állapotba kapcsoló gombot. Ezzel is ugyanezt a funkciót érheti el.

  - Szoftverfrissítés

- Frissítés USB-ről: Frissítés az USB csatlakozóba dugott adathordozóról.

Az USB csatlakozóba dugott adathordozóról történő frissítés a leggyorsabb és legkényelmesebb módja a szoftverfrissítésnek. Ha frissítést kell elvégeznie ezt a módszert részesítse előnyben. Aktuális szoftver a www.triax-gmbh.de oldalon.

- Frissítés OTA-val: A szükséges adatok előre be vannak állítva. A művelet akkor indul el, amikor ha a Start menüponton megnyomja az OK gombot.

Szoftverfrissítéskor új adások keresése nem történik meg, csak a készülék belső szoftvere frissül.

A szoftverfrissítés normál esetben a készülék rendeltetésszerű használatához nem szükséges.

A szoftverfrissítéshez a parabolaantennájának az Astra 19,2º Kelet műholdat kell vennie.

A frissítési eljárás akár 1 óráig is eltarthat.

Ajánlatos a frissítés után a gyári beállításokat visszaállítani, ezzel az egyénileg beállított csatornalistája is törlődni fog!

- Csatornalista mentése: Az aktuális csatornalista egy csatlakoztatott USB adathordozóra lementhető. Ezt a listát egy csatornalista szerkesztővel számítógégen is szerkesztheti. Az átalakított lista a következő menüpontban visszatölthető a készülékbe.

- Csatornalista betöltése: A mentett / átalakított lista visszatöltése a készülékbe USB adathordozóról.

  - Common Interface

A CI modul és az előfizetői kártya nem tartozékai a készüléknek

A műholdvevővel kódolt adásokat is nézhet. Ehhez rendelkeznie kell egy a kódolásnak megfelelő CI kártyaolvasó modullal és egy előfizetői kártyával. A készülék előlapján található egy CI kártyafogadó hely.

A Common Interface alatt a CI kártyaolvasó modul (közismertebb nevén: CAM) bedugására alkalmas csatlakozófelületet kell érteni. Ebben a fejezetben a CI modul behelyezéséről kaphat információkat. A megjelenő menü az adott CI modultól függ.

A CI modul bedugásához először teljesen kapcsolja ki a készüléket a hátoldalán lévő hálózat kapcsolóval. Majd nyissa le az előlapján lévő kis ajtót, ami a csatlakozót takarja.

Ütközésig tolja be a CI modult a csatlakozóba. Ekkor a Common Interface jobb oldalán megjelenik egy nyomógomb, amelynek segítségével kivehető a bedugott CI modul.

Figyelem:

Ha a CI modult vagy az előfizetői kártyát rosszul dugja be, akkor ezek valamelyike vagy a készülék is károsodhat.  Vegye figyelembe a CI modul gyártójának / a program szolgáltatójának a figyelmeztetéseit is!

Végül dugja az előfizetői kártyát a CI modulba és kapcsolja vissza a készüléket. A modul inicializálása után a programszolgáltatótól függően megjelenik egy képernyőüzenet. Kövesse ezeket az utasításokat.

Ha olyan CI modullal rendelkezik, amelybe az előfizetői kártyának csak a chip-jét kell beletenni, akkor előbb azt tegye bele, majd utána dugja a készülékbe.

Csukja vissza a készülék előlapján lévő kis ajtót, amennyiben nem csatlakoztatott USB-s adathordozót. Ezzel védheti a készüléket, hogy ne jusson bele szennyeződés.

Mindaddig, amíg a kódolt adást nézni szeretné a CI modulnak és az előfizetői kártyának megfelelően bedugva kell lennie a Common Interface csatlakozóba.

A készülék készenléti állapotában benne maradhat a CI modul és az előfizetői kártya is.

A CI modul eltávolításához nyissa le az előlapján lévő kis ajtót, és nyomja meg a Common Interface jobb oldalán lévő nyomógombot. Ekkor kiveheti a CO modult az előfizetői kártyával együtt.

- Média lejátszó (csak csatlakoztatott olvasható USB adathordozó esetén aktív)

Csatlakoztasson egy olvasható USB adathordozót a készülék előlapján lévő USB aljzatba. A tároló olvasható adati megjelennek a képernyőn. Az éppen aktív kép a jobb felső ablakban előnézetként is megjelenik.

- Olvasható képadatok (jpg adatok)

Az előnézetben megjelenő képek az OK gomb megnyomásával a teljes képernyőn jelennek meg. Ha több képet akar egymás után megnézni, akkor összeállíthat egy diavetítést. A FAV gomb megnyomásával további képeket adhat a diavetítéshez. Ha már összeállította a diavetítést nyomja meg a Sárga funkciógombot a lejátszáshoz. Ekkor megjelenik egy ablak a kiválasztott képekkel.

A Piros funkciógombbal lejátszhatja a diavetítést, a BACK gombbal pedig megszakíthatja azt. A Zöld funkciógombbal a beállításokban a kívánságának megfelelően állíthatja be a diavetítést.

Méret: A „Valós” beállítással a képek eredeti méretükben jelennek meg (valószínüleg nagyobban, mint a képernyő). A „Teljes” beállítással a képek a kéernyő méretének megfelelő nagyságúak lesznek. A képernyőnél kisebb képek a „Teljes” beállításnál nem nagyítódnak képernyő méretűre. A képernyőnél nagyobb képek viszont le lesznek kicsinyítve. Az „Idő”-nél beállíthatja a diavetítés alatt egy kép kijelzésnek az idejét. Az „Ismétlés” funkció bekapcsolásával végteleníthető a diavetítés.

A Sárga funkciógombbal törölheti a képeket a diavetítésből. A Kék funkciógombbal az összes képet törölheti a diavetítésből.

  - USB-eszköz biztonságos eltávolítása

Az USB-eszköz eltávolítása előtt válassza ezt a funkciót!

Játék (Szimbólum: Játékfigurák)

A felsorolt játékok állnak rendelkezésre. Sok sikert hozzájuk!

Külső merevlemez (Szimbólum: Filmszalag)

Ezen menüpont használata előtt megfelelően csatlakoztatni kell egy USB adathordozót.

Rögzített kódolt adásokat csak a megfelelő CI modul és előfizetői kártya bedugásával lehet kódolatlanul lejátszani.

  - Felvételmenedzser

Itt a felvett adásokat lehet

- A Piros funkciógombbal átnevezni

- A Zöld funkciógombbal zárolni (jelszó megadása szükséges hozzá)

- A Kék funkciógombbal törölni.

A zárolás és a törlés funkciók a menü elhagyásakor feltett biztonsági kérdés jóváhagyása után kerülnek végrehajtásra.

A felvett adások lejátszása az adott felvételen való OK gomb megnyomására történik meg. A következő információs sáv jelenik ekkor meg:

Az információs sáv fejrészében baloldalon a felvétel neve jelenik meg, jobb oldalon az aktuális dátum és idő. Láthatjuk azt is, hogy hol tartunk a lejátszásban. A bal oldali idő adat az eddig eltelt, a jobboldali a teljes lejátszási időt mutatja. Bal oldalon a lejátszás státusza is látszik. A százalék az adathordozó telítettségét mutatja.

  - HDD információ

Információk a csatlakoztatott USB adathordozóról

  - HDD formattálás

Itt formattálhatja a csatlakoztatott USB adathordozót. Ne felejtse el, hogy formattáláskor az adathordozón lévő valamennyi adat törlődik.

  - PVR-beállítások

- Időeltolás

Az időeltolás funkcióval az élő adást megállíthatja és egy későbbi időpontban folytathatja, ott ahol abbahagyta. A műholdvevő rögzíti az adást a csatlakoztatott merevlemezre. Ezen funkció használatához előbb be kell azt kapcsolni. Nyomja meg a PAUSE gombot normál üzemmódban, ha tovább akarja nézni az adást nyomja meg a lejátszás gombot. Attól a pillanattól kezdve folytathatja az adást, ahol megnyomta a PAUSE gombot. Ha ez a funkció nincs bekapcsolva, akkor a PAUSE gomb hatására csak kimerevedik a kép.

Az időeltolás funkcióval felvett műsor nem kerül állandó rögzítésre. Csatornaváltáskor vagy a felvétel leállításakor az időeltolásos felvétel törlődik. Az időeltolás kapacitása maximum 90 perc.

- Átugrás

Meghatározhatja, hogy mennyit ugorjon vissza az időben lejátszás közben.

- Kódolt adások felvétele igen/nem

- TS-adatméret

Meghatározhatja, hogy mekkora legyen azaz adatméret, amelyre a felvételek feloszthatóak. A javasolt méret 1 GB.

- Időeltolás felvételre

Programok felvételekor be- ill. kikapcsolhatja az időeltolást

- Felirat felvétele

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a felvétellel együtt a felirat is rögzítésre kerül (amennyiben azt sugározzák).

Egyéb funkcióval rendelkező gombok

TV/Radio átváltás

A TV/Rádió gombbal a műholdvevő Tv és rádió funkciója között tud váltani. Ha megnyomja a gombot, akkor egy rádióadás indul el és egy háttérkép látszik a képernyőn.

- Ha újra egy Tv adást akar nézni, akkor nyomja meg ismételten a TV/Radio gombot.

0 - Elalvási időzítő

Normális üzemmódban ezt a funkciót a 0-s gomb megnyomásával érheti el. A következő beállítási lehetőségei vannak: 10, 30, 60, 90, 120 perc. Ennyi idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

CH+ / CH-

Normál üzemben: Léptetés egyel nagyobb vagy kisebb csatornaszámú adásra.

Csatornalistáknál: Léptetés egyel nagyobb vagy kisebb csatornaszámú adásra.

Menüben: Kurzorfunkció

V+ / V-

Hangerő növelése/csökkentése

csatornaváltás 10-es lépésben

Menüben: Kurzorfunkció

MENÜ

A menü előhívása. Programlistáknál: váltás a különböző listák között.

TEXT

A teletext a képernyőn megjelenő információs rendszer. Ez csak akkor működik, ha a kiválasztott program sugározza a Teletext információkat. Erről csatornaváltáskor a Teletext jel megjelenésével tájékozódhat.

- A Teletext bekapcsolásához nyomja meg a TXT gombot.

- A kikapcsolásához nyomja meg az EXIT gombot vagy ismételten a TXT gombot.

BACK

A menü vagy valamilyen alkalmazás elhagyáshoz használhatja.

OK

Normál üzemben: Csatornalista előhívása

Menü/alkalmazás: Jóváhagyás

FAV

- Nyomja meg a FAV gombot. A képernyőn a kedvenceknek beállított adók listája jelenik meg.

- Válasszon ki egy listát, majd nyomja meg az OK gombot.

EPG

Elektronikus programkalauz.

Az EPG táblázatos formában jeleníti meg a programinformációkat, amennyiben az adott csatorna azt sugározza. A V-, V+, CH- és CH+ gombokkal navigálhat az EPG-ben. Bővebb információt kaphat egy eseményről/programról, ha azon megnyomja az OK gombot. Egy külön információs ablakban jelennek meg az adatok. A Zöld funkciógombbal az éppen kijelölt eseményt rögzítheti az időzítőben. Az időzítőről a „Rendszerbeállítások”-ban olvashat.

A Piros funkciógombbal „Idő” a következő menühöz juthat.

A képernyő alján az OK, V- és V+ gombokkal a következő segédletet találhatja:

Vissza az előző oldalra (BACK)

Vissza a jelenlegi időhöz

Lapozás az események között

Lapozás 2 órás időtartammal

Lapozás napi időtartammal

INFO

Akusztikus jel a parabolaantenna beállításához

A használatához nem lehet USB adathordozó csatlakoztatva a készülékhez.

Nyomja meg az INFO gombot. Programinformációk jelennek meg, majd a gomb ismételt megnyomásával az aktuális vételi paramétereket láthatja, mint a jel erősség és a jelminőség. Ha a „Rendszerbeállítás” „Egyéb” menüpontjában bekapcsolta a hangjelzést, akkor a vett jelszintnek megfelelő erősségű hangot is hallhat.

A Tv-n keresztül egy sípoló hangot fog hallani. Halkabb vagy hangosabb hangot lehet hallani az antennáról lejövő jelerősséggel szinkronban.

SUB

Ha az adott csatorna sugároz felirat információt, akkor azt ezzel be- ill. kikapcsolhatja.

AUDIO

Az AUDIO gomb megnyomásával a hangsávot választhatja ki, amennyiben az adott csatornával több hangot is sugároznak.

PVR funkcióval rendelkező gombok

●

Egyszer megnyomva: Az élő adás közvetlen felvétele.

További gombnyomásra: A felvétel időtartamának beállítása

■

Egyszer megnyomva: A felvétel megállítása a biztonsági kérdés feltétele után.

►

Lejátszás: A gomb megnyomására a kiválasztott felvétel lejátszásra kerül vagy folytatódik. Nyomja meg a MOVIE gomb előtt, hogy előhívja a felvétellistát.

▐ ▌

PVR mód: A lejátszás megszakítása.

Normál módban: Időeltolás aktiválása, ha ez a funkció a PVR beállításokban engedélyezve van. Ha nincsen, akkor csak kimerevedik a kép.

FRW/FFW

Vissza/előre tekerés

Többszöri megnyomásra különböző sebességeket érhet el.

▐ ◄◄ / ►►▌

Ugrás a lejátszás közben.

MOVIE

Közvetlen gomb a felvételekhez. Csak akkor használható, ha USB adathordozó megfelelően csatlakoztatva van a készülékhez és azon már vannak felvételek is.

USB

A képadatbázis előhívása.

Műveletek a felvételekkel

Lejátszás közben nyomja meg az INFO gombot. Egy olyan információs sáv jelenik meg, mint ami a képen látható. Ez a lejátszásról tartalmaz információkat. Ha semmilyen gombot nem nyom meg az információs sáv 5 másodperc múlva eltűnik.

A Zöld funkciógomb megnyomására könyvjelzőt helyezhet el a lejátszás közben. A könyvjelzőt piros háromszög jelzi az információs sávon. Akár több könyvjelzőt is elhelyezhet. Ezzel egy nem kívánt rész elejét és végét is megjelölheti és a Kék funkciógombbal átugorhatja. Az elhelyezett könyvjelzők eltárolódnak a felvételen.

- A következő választási lehetőségek adódnak még: teletext, felirat, és teletext felirat. A V- és a V+ gombokkal választhat ezek között.

Tisztítás

Figyelem!

A műholdvevő nem lehet nedves. Soha ne tisztítsa nedves törlőkendővel. Soha ne használjon oldószertartalmú tisztítóanyagot, mint például benzint vagy hígítót. Ezek az anyagok a burkolat károsodását okozhatják.

- A készülék házát egy száraz törlőkendővel tisztítsa.

- A készülék kijelzőjét egy enyhén nedves ruhával törölje át.

Leszerelés

- Húzza ki a műholdvevőt és a hozzá csatlakoztatott készülékeket az elektromos hálózatból.

- Csavarja le az LNB-hez vezető kábelt.

- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha a műholdvevőt hosszabb ideig nem fogja használni.

- Csomagolja vissza a műholdvevőt, a kábelét, és a távirányítót a dobozba.

- A műholdvevőt és minden tartozékát száraz és tiszta helyen tároljon.

- Védje a készüléket a fagytól.

Tippek és trükkök / Problémamegoldás

| Jelenség | Lehetséges ok és megoldás |
| --- | --- |
| Műhold nem található vagy nincs jel | Például: Astra 19,2° Kelet 1-es gomb (Gyári beállítás: „Das Erste”) INFO gomb („Das Erste”, FR11837) Jel és minőség: 0% Állítsa a parabolaantennát déli irányba és várjon kb. 3 másodpercet, majd állítson a dőlésszögön, mindaddig amíg a jelerősség és a jelminőség 60% fölé nem megy, ekkor megjelenik a kép. Másik műholdhoz válasszon egy azon sugárzott csatornát az előre beállított csatornalistából és nyomja meg az INFO gombot. |
| Az előlapi kijelző sötét | A hálózati kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa azt! Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Lehet, hogy rövidzár van az antenna csatlakozásán. Ellenőrizze ezt is. |
| Nincs kép vagy hang, de a menü látszik | Az antenna nem az adott műholdra néz, állítsa be azt. |
|  | Nincs jel. Ellenőrizze a kábelt, ami a parabolaantennától jön és ami a többi készülékhez megy. |
| Csatornaszám látszik, de nincs kép | A rendszer nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a SCART kábel csatlakozását. Lehet, hogy a Tv nincs az AV csatornára kapcsolva. Kapcsolja oda. |
| Rossz a kép, kockásodik, megfagy, elmegy a hang | Az antenna nincs jól beállítva, nem pont az adott műholdra néz. Állítsa be az antennát, ehhez használja az INFO gombot a távirányítón. A vett jel szintje megjelenik a képernyőn. |
|  | Rossz az LNB. Cserélje ki. |
| Nincs kép, nincs hang, jelszint van, de jelminőség nincs | Az antenna nem a kívánt műholdra néz. |
| DSF, stb. rossz vétele | Vezeték nélküli (DECT) telefon zavarja a vételt. Helyezze távolabb a telefonkészüléket, és használjon jobb árnyékolású kábelt. |
| Szoftver lefagyás (a készülék nem vezérelhető) | Szoftver probléma esetén húzza ki a készülék a hálózati csatlakozóját, majd 10 másodperc múlva dugja vissza. A szoftver lefagyás nem hibajelenség, nem garanciális probléma és ez a legegyszerűbb, leggyorsabb megoldási mód rá. |
| A távirányító nem működik | Kimerültek az elemek. Cserélje ki azokat. |
|  | A távirányítót nem a készülék előlapja felé irányította, vagy valami útban van a távirányító és műholdvevő között. |
| A programnak új frekvenciája van | Törölje a Tv csatornát és indítson el egy automatikus keresést. |
| Eltűnt a kedvenc lista | Nyomja meg a FAV majd az 1-es gombot |
| Jelszó | A gyári alapbeállítás 0000 |
| Elfelejtette a saját jelszavát | Hívja a szervizközpontot |
| Csatornalista szerkesztő | A www.triax-gmbh.hu oldalról letölthető egy szerkesztőprogram |
| Gyári beállítások | Nyomja 10 mp-nél hosszabb időn keresztül a készülék előlapján lévő készenléti állapotba kapcsoló gombot. Figyelem! Ezzel az összes személyes beállítása törlődni fog. |
| Az USB-hez csatlakoztatott eszköz nem ismerhető fel. | Kapcsolja ki a készüléket a hálózati kapcsolóval. Csatlakoztassa újra az eszközt, majd kapcsolja vissza a műholdvevőt. |
|  | A kereskedelemben kapható, ismert merevlemezek kompatibilisek a műholdvevővel. Nagyobb méretű merevlemezeknél használjon külső tápegységet. Valamint olvassa el a merevlemez leírását is! |

Ha egyik ötlet sem hozott megoldást, akkor forduljon szakemberhez!

Az elemek helyes kezelése

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek a gyermekek kezébe! Kerülje el, hogy a gyermekek szájukba vegyék az elemeket és lenyeljék!

- A kimerült elemek a távirányítóban is kárt tehetnek. Ha hosszabb ideig nem használja a műholdvevőt, akkor vegye ki az elemeket a távirányítóból!

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

A hulladék elhelyezése

Soha ne dobja a készüléket és az elemeket a normál háztartási hulladékba! Érdeklődjön utána a saját lakókörnyezetében, hogy milyen lehetőségek vannak az ilyen típusú hulladék elhelyezésére. A használt elemeket az erre kialakított gyűjtőtelepen adja le!

Műszaki adatok

| Műholdvevő |  |
| --- | --- |
| Méretek mm-ben | 310*200*50 |
| Tömeg, gramm | Műholdvevő 1400 g Távirányító, elemek nélkül 80 g |
| Bemeneti frekvenciasáv | 950 MHz – 2150MHz |
| KF sávszélesség | 55 MHz/8 MHz (5 MS/s alatt) |
| LNB áramfelvétele | 13/18 V; 0,3 A max. Túlterhelésvédett |
| LNB vezérlés | 22 kHz ± 2 kHz; 0,6Vpp ± 0,2V |
| DiSEqC vezérlés | Verzió 1.0 és 1.2, Tone Burst A/B |
| Szimbólumsebesség | 1 – 45 MS/s |
| Bitsebesség | MPEG-2 ISO/IEC 115200 bitsebesség specifikáció |
| Bemeneti sebesség | Max. 15 Mbit/s |
| Hibajavítás (FEC) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto |
| Video | MPEG-2 MP@ML |
| Audio | MPEG-1/2 Audio Layer 1, 2 |
| Képarány | 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9, Auto |
| Videofelbontás | 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| Audio mód | Bal, jobb, sztereo, AC3-digitális |
| Csatlakozási lehetőségek |  |
| LNB KF-bemenet | F, IEC 169-24 |
| TV-SCART (csak kimenet) | Video YUV, RGB, Audio L, R |
| VCR-SCART (kimenet és bemenet) | Video YUV, RGB, Audio L, R |
| RCA (Cinch) | Audio L, R |
| SPDIF, COAXIAL | Digital Audio kimenet |
| HDMI kimenet | Audio/Video kimenet |
| YPbPr | Komponens kimenet |
| USB | USB 2.0-ás csatlakozó |
| CI fogadó | 1 db |
| Tápegység |  |
| Bemenet | 100-240V~, 50/60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | Kb. 15 W (bekapcsolt állapotban, univerzális LNB-vel) Kb. 1 W (standby módban) max. 33 W |
| Működési hőmérséklet | 0°C ~ +40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C ~ +65°C |