Használati útmutató

S-HD 204

MPEG 4 HDTV digitális műholdvevő

PVR funkcióval

Magyar

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

Általános tudnivalók	3

A digitális műholdvevő tulajdonságai	3

Biztonsági és beüzemelési tudnivalók	4

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók	6

A műholdvevő csatlakoztatása	7

A távszabályzó	8

Első bekapcsolás	9

A műholdvevő kezelése	10

Beállítások	12

Beállítások – Készülék beállítás	14

Beállítások – Kép	14

Beállítások – Hang	15

Beállítások – Felirat	16

Beállítások – OSD megjelenítés	16

Beállítások – Gyermekzár	17

Gyermekzár – Készülékzár	17

Gyermekzár – PIN kód megváltoztatása	18

Installáció	18

Installáció – Antenna konfiguráció	19

Installáció – Állomáskeresés	20

Installáció – Gyári beállítások	21

Installáció – Software frissítés	22

Installáció – Common Interface	24

Állomáslista	25

Állomáslista – Manuális rendezés	25

Állomáslista – Kedvencek listájának szerkesztése	26

Állomáslista – Műholdak törlése	26

Időzítő	27

Időzítő – Felvétel időzítő	27

Időzítő – Elalvás időzítő	28

Információ	30

Teletext	30

Elektronikus programkalauz (EPG)	31

Számítógép csatlakoztatása a műholdvevőhöz	31

Külső merevlemez csatlakoztatása	31

Felvétel lista	33

Felvétel átnevezése	33

Külső merevlemezes működés	34

Felvétel	34

Csatornaváltás felvétel közben	34

Időeltolás	35

Lejátszás	35

Hangcsatorna kiválasztása felvételeknél	35

Gyorsabb előre és hátratekerés	36

Hibakeresés	37

Hozzájárulás a környezetvédelemhez	38

Műszaki adatok	39

Általános tudnivalók

Garancia

A garanciális idő a készülék megvásárlásával kezdődik. Szükség esetén ezt az időpontot a vásárláskor kapott bizonylattal (kasszablokk, számla, szállítólevél stb.) kell igazolnia, ezért gondosan őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot. A garancia keretében nyújtott szolgáltatásunk a vásárlás időpontjában érvényes garancia feltételeink szerint történik. Javítás céljából vigye, vagy küldje a készüléket szakkereskedőjéhez.

A készüléken fel van tüntetve a CE-jel, ami azt jelzi, hogy megfelel az EU 89/336 Elektromágneses biztonsági irányelve lényeges követelményeinek.

A digitális műholdvevő tulajdonságai

Ezzel a készülékkel szabadon fogható és kódolt adások (megfelelő kártyaolvasóval és dekóder kártyával) műholdas tv és rádióadások vehetők. Nagyfelbontású (HDTV) és hagyományos (SDTV) jelek vételére is van lehetősége.

A készülék rendelkezik egy „Alacsony fogyasztású készenléti (standby) funkcióval” Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor standby módban kevesebb, mint 1 Watt a fogyasztás! Ezen okból kifolyólag a készülék nem rendelkezik hálózati kapcsolóval.

A HDMI csatlakozón keresztül egy HDTV megjelenítésére képes Tv (Hd-ready vagy Full HD) csatlakoztatható. Ez a csatlakozási mód teljesen digitális kép és hangátvitelt tesz lehetővé a Tv felé. Ami által jobb kép hangminőséget élvezhet.

Az USB csatlakozón keresztül külső merevlemezt csatlakoztathat és felvételt készíthet a műsorokról.

Biztonsági és beüzemelési tudnivalók

Minden általunk forgalmazott termék megfelel a vásárláskor érvényes biztonsági előírásoknak és rendeltetésszerű használat esetén tökéletesen biztonságosak. Kérjük tartsa be az utasításokat, hogy elkerülje a lehetséges veszélyeket, károkat és a hibás működést:

Elhelyezés

A készüléket egy szilárd, biztos és vízszintes alapra helyezze. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne tegye s készüléket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló olyan tárgyra, ahol az alsó szellőzőnyílások elzáródhatnak, és ezzel megakadályozza az elengedhetetlen levegőáramlást. Arra is ügyeljen, hogy a készülék tetején lévő szellőnyílásokat se takarja le például egy újsággal, terítővel vagy függönnyel. Ez nagy valószínűséggel tűzesethez vezethet.

A működés során keletkező hőt a természetes levegőáramlással ki kell vezetni, ezért a készüléket nem szabad letakarni vagy zárt szekrénybe tenni.

Biztosítson a készülék körül legalább 10 cm  szabad helyet. A fűtés vagy a készülék közelében lévő egyéb hőforrások károsodáshoz vagy hibás működéshez vezethetnek. Semmilyen nyílt lángot például égő gyertyát nem szabad a készülék tetejére helyezni.

A készüléket ne helyezze magas páratartalmú helyiségbe, például konyhába, szaunába, mert a lecsapódó pára károkat okozhat.

Száraz, mérsékelt hőmérsékletű helyen tartsa a műholdvevőt, csöpögő és spriccelő vízforrásoktól távol.

Ha a készüléket hideg helyről melegre viszi, akkor a belsejében lecsapódik a pára, ezért ilyenkor legalább egy órán keresztül ne kapcsolja be!

#### Hálózati csatlakozás

A készülék hálózati kábelét 230 V~, 50 Hz-es aljzathoz csatlakoztassa. A csatlakozóaljzatnak mindig jól elérhetőnek kell lennie, hogy bármikor ki tudja húzni.

A hálózati csatlakozót akkor szabad bedugni, ha már minden más csatlakoztatást elvégzett. Ha a hálózati csatlakozó megsérült vagy ha a készüléket bármilyen károsodás érte, akkor nem szabad azt bekapcsolni. A hálózati csatlakozás oldásához mindig a dugónál fogja meg a csatlakozót, ne a kábelnél!

Kerülje a készülék vízzel vagy nedvességgel való érintkezését. Ne tegye a készüléket kád, úszómedence vagy bármilyen spriccelő víz közelébe.

Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. vázát. Ez balesethez vezethet, a kiömlő folyadék jelentős károkat okozhat, ill. elektromos áramütés veszélyét hordozhatja magában.

Azonnal húz ki a hálózati kábelt, ha a folyadék vagy valamilyen idegen tárgy kerül a készülék belsejébe.  Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket vigye szakszervizbe.

Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket, bízza a munka szakemberre.

Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a készüléket. Idegen tárgyak, pl.: tű, pénzérme ne essen a készülékbe.

A készülék hátoldalán lévő csatlakozókat ne érintse meg semmilyen fém tárggyal, mer ez rövidzárat okozhat.

A készüléket mindig földelt hálózati aljzatba dugja, ami a készülék közelében van. A csatlakoztatáshoz a hálózati csatlakozó dugóját mindig teljesen dugja be.

Ne tegye ki a készüléket erős mágneses sugárzásnak (pl.: motor, hangszóró, transzformátor). Mindig egy könnyen elérhető aljzatot használjon, kerülje a hosszabbítókat.

A hálózati csatlakozót nedves kézzel ne fogja meg. Füst vagy kellemetlen szag észlelése esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Ha idegen tárgy kerül a készülék belsejébe vagy a hálózati csatlakoz megsérül , akkor nem szabad a készüléket tovább használni. Vigye szakszervizbe és bízza szakemberre a javítást!

Zivatar esetén húzza ki a hálózati és az antennakábelt.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, mert például elutazik, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót. A távirányítóból is vegye ki az elemeket, mert az elemekből kifolyó sav károsíthatja a távirányítót. A normál elemeket nem szabad feltölteni, felmelegíteni vagy nyílt tűzbe dobni. (Robbanásveszély!)

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók

#### A műholdvevő előlapja

- Kijelző magyarázata:

| Kijelző |  |
| --- | --- |
| - | A műholdvevő „Standby” (készenléti) állapotban |
| Csatornaszám | A műholdvevő bekapcsolt állapotban |
| rEC | Időzítő bekapcsolva |

- Be- / kikapcsoló gomb (készenléti állapotba)

- Gombok a programhelyek léptetésére:  program –,  program +

A gombok az előlap alsó részén találhatók, ezért a megnyomásukhoz a készüléket egy kicsit meg kell emelni.

A műholdvevő hátlapja

- TV	Scart aljzat a tv-készülék csatlakoztatására.

- VCR Scart aljzat képmagnó csatlakoztatására.

- HDMI  csatlakozó a digitális audió és videó jelek átviteléhez

- CI (Common Interface) csatlakozó a kártyaolvasó modul fogadásához

- Digitális műhold-KF bemenet. A műholdvevő antenna LNB-jének csatlakoztatására.

- Digitális optikai hangjel kimenet

- Digitális RCA hangjel kimenet

- RJ-11-es adatcsatlakozó a szoftverfrissítéshez

- Aljzat a hálózati kábel csatlakoztatására.

- USB aljzat külső merevlemez csatlakoztatására.

A műholdvevő csatlakoztatása

FONTOS: Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ha már minden egyéb eszközt csatlakoztatott!

A parabolaantenna csatlakoztatása

A műholdvevő antenna levezető koaxiális kábelét csatlakoztassa ehhez az aljzathoz.

Figyelem: Ha a műholdvevő hálózatra csatlakoztatása után a képernyőn az „LNB-Kurzschluss” felirat jelenik meg, az LNB kábelen vagy az LNB-ben rövidzárlat van. Ez esetben azonnal válassza le a műholdvevőt a hálózatról mindaddig, amíg a rövidzárlatot meg nem szünteti.

Tv készülék csatlakoztatása

A Tv készülék csatlakoztatásához használja a HDMI vagy a SCART aljzatokat. Ehhez HDMI vagy SCART kábelre lesz szüksége.

Videófelvevő csatlakoztatása

A VCR (Képmagnó) Scart aljzathoz képmagnót csatlakoztathat. Ha a képmagnót lejátszásra kapcsolja, kimenőjelei a műholdvevőn keresztül a tv-készülékre jutnak (áthurkolt üzem).

Digitális többcsatornás erősítő

A műholdvevő rendelkezik egy optikai és egy elektromos Dolby digitális hangkimenettel. Ha hi-fi erősítője ilyen bemenettel rendelkezik, akkor ezt a bemenetet a műholdvevő DOLBY DIGITAL kimenetéhez csatlakoztathatja.

Külső merevlemez csatlakoztatása

Az USB csatlakozóra külső merevlemezt dughat rá! FONTOS, hogy a csatlakoztatást vagy a leválasztást mindig készenléti (Standby) állapotban tegye meg!

Hálózati kábel csatlakoztatása

A mellékelt hálózati kábellel a 230V~ / 50Hz-es hálózathoz csatlakoztathatja a készüléket.

Az elemek behelyezése a távszabályzóba

Nyissa ki az elemtartó fedelét a távszabályzó alsó részén. A helyes polaritásra ügyelve helyezze be a két 1,5 V-os (AAA típusú) elemet.

Megjegyzés:

Ha a műholdvevő a távszabályzó egyes parancsait már nem követi, vagy téveszti, az elemeket ki kell cserélni. Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak kitenni, és nem szabad tölteni. Az elhasznált elemeket ne a háztartási szemétbe tegye, hanem adja le az erre szolgáló gyűjtőhelyen.

A távszabályzó

A gombok funkcióit a további leírásokban is megtalálja.

Első bekapcsolás

Miután a biztonsági tudnivalókat elolvasta és a „Műholdvevő csatlakoztatása” című fejezetet is átnézte bedughatja a 230V-os hálózatba a készüléket. A készülék első bekapcsolásakor az installáció segítésére egy „Üdvözlő”-menüt fog látni.  Ennek segítségével egyszerű módon végezheti el a digitális műholdvevő legfontosabb beállításait.

Menünyelv

Első lépésként a menü nyelvét választhatja ki a   gombokkal, majd az OK-val hagyhatja jóvá.

Ország

Ezután kiválaszthatja, hogy melyik országban használja a készüléket. Ezt szintén ki a   gombokkal teheti meg, majd az OK-val hagyhatja jóvá. Az EXIT-tel visszatérhet az előző ponthoz és módosíthatja a beállítást.

Megjegyzés:

Az ország kiválasztása csak az adólista rendezését befolyásolja.

Antenna (Sat)

Utolsó lépésként a   gombokkal  válassza ki azt a műholdat, amelyikkel szeretné, hogy kezdődjön az adólista. Végül a menüt az OK gomb lenyomásával zárhatja be. Az EXIT-tel visszatérhet az előző ponthoz és módosíthatja a beállítást.

Megjegyzés:

Amennyiben nem ekképpen zárja be a menüt (pl. áramszünet miatt), vagy visszaállítja a készüléket a gyári beállításokba, akkor a következő bekapcsoláskor ismét ez a menü fog megjelenni.

Ha DiSEqC kapcsolós rendszert használ az Installáció menüben az Antenna konfigurációt az Ön rendszeréhez kell igazítani!

A műholdvevő kezelése

#### Be- és kikapcsolás

Megjegyzés:

A készülék rendelkezik egy „Alacsony fogyasztású készenléti (standby) funkcióval” Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor standby módban kevesebb, mint 1 Watt a fogyasztás!

Ezt a funkciót a Beállítások / Általános menüpontban lehet be- ill. kikapcsolni.

- Ha be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolása kb. 10 mp-ig tart (kijelzés: „boot”) Minden bekapcsolás után a készülék az 1-es programmal indul.

- Ha ki van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolása után azonnal a legutoljára nézett műsor látható (pl.: 0015).

- A műholdvevő bekapcsolása (készenléti állapotból) az OK, a programváltó vagy valamelyik számjegy gomb megnyomásával történik. A bekapcsolás után a műholdvevő a kikapcsolás előtti programhelyre áll be (pl.: 0015).

- A műholdvevő készenléti állapotba történő kikapcsolása a  gomb megnyomásával történik. Kijelzés: -

(Megjegyzés: A műholdvevő csak a hálózati kábel dugójának aljzatból való kihúzása esetén áramtalanítható teljesen!)

Üzemmód választás

TV és Rádió üzemmódok között tud választani.

- A kívánt üzemmódot a TV vagy a RADIO gomb megnyomásával érheti el.

Hangerő beállítás

- A műholdvevő hangerejét a    gombokkal állíthatja be.

A hangerő értékét a képernyő egy skálán jelzi ki.

Némítás

A  gomb megnyomásával a műholdvevő hangja kikapcsolható. A képernyő jobb sarkában lesz kijelzése

A  gomb ismételt megnyomása a hangot visszakapcsolja.

#### Programválasztás

- Normál átkapcsolás:

A programok lépésről lépésre a   gombokkal válthatók. A programok gyors átlapozásához tartsa lenyomva a   gombok valamelyikét.

- Közvetlen beírás:

Egy vagy több számjegyű programszámot a 1-0 gombokkal írhat be és az OK gombbal hívhatja be. Nem létező programszámokat a készülék nem veszi tudomásul.

- Program választása a listákból:

A LIST gomb megnyomásával a legutóbbi állomáslista jelenik meg. A listát a ◄ ► gombokkal lapozhatja át. A   gombokkal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

A LIST gomb kétszeri megnyomásával a következő menüt láthatja:

Kedvencek lista: Az Ön saját kedvenceinek listája

Rádiólista: A tárolt rádióprogramok listája

Tv lista: A tárolt Tv programok listája

ABC sorrend: A tárolt Tv- és rádióprogramok abc sorrendi listája

A   gombokkal a kívánt listát kiválaszthatja és az OK gombbal hívhatja elő.

A   gombokkal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

Az ABC sorrendi listában minden program abc sorrendben jelenik meg. Egy program keresésekor a SWAP gomb megnyomásával egy táblázat jelenik meg az abc betűivel. A , , ◄, ► gombokkal keresett program kezdőbetűjét választhatja ki és az OK gombbal hívhatja be az ezen betűvel kezdődő adásokat. A SWAP gombbal visszatérhet a csatornalistába és kiválaszthatja a keresett programot a   gombbal, majd nyomjon OK-t.

- Az aktuális programról a legutoljára nézettre kapcsolás (SWAP funkció):

A műholdvevő megjegyzi a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programot.

- A SWAP gombbal a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programra kapcsolhat.

  - A SWAP gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat az előző programra.

Minden programváltásnál a jelenlegi és a következő műsor címe és kezdési ideje megjelenik a képernyőn. Ezen információt az OK gomb megnyomásával is előhívhatja.

Programváltás felvétel közben

Felvétel készítése közben csak olyan programokra válthat, amelyek a csatornalistában fehér felirattal jelennek meg (azonos transzponderben vannak a felvett adással). A fekete feliratú csatornák ilyenkor nem elérhetőek.

Az éppen felvétel alatt lévő program neve piros felirattal jelenik meg a listában.

Beállítások

A Beállítások menüben a műholdvevő alapvető működési adatait lehet beállítani.

Az itt eltárolt beállításokkal, digitális jel vételére alkalmas ASTRA műholdantennához csatlakoztatva, a műholdvevő alkalmas az ASTRA műsorok vételére. A használathoz mindössze a helyi idő eltérését kell beállítani, hogy a képernyőn megjelenő idő és a műsorok időpontjainak kijelzése helyes legyen.

Megjegyzés:

Az egyes menüpontokat a képernyő alsó sarkában megjelenő szöveg magyarázza.

A ◄► gombbal lehet a beállításokat megváltozni. Amikor kilép a menükből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását, vagy a korábbi beállítások megtartását. A két lehetőség között a ◄ ► gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A digitális műholdvevőt a  gombbal kapcsolja be. Nyomja meg a MENU gombot. A főmenü jelenik meg: az első menüsor lesz kijelölve: Beállítások.

Nyomja meg az OK gombot.

A következő menü jelenik meg:

Megjegyzés: A Merevlemez kezelése menüpont csak akkor jelenik meg, ha az USB csatlakozóhoz valamilyen merevlemez van csatlakoztatva.

Nyomja meg az OK gombot és a következő menü jelenik meg:

A  és  gombbal választhatja ki az adott funkciót és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Készülék beállítás

- Helyi idő

A készülék bekapcsolása után be kell állítani a GMT-től való eltérést. A beállítást a ◄ ► gombokkal végezheti el. Közép-Európára télen +1.00 óra, nyáron +2.00 óra igaz. Ezt a beállítást a nyári időszámításra való átállásnál aktualizálnia kell.

- Menünyelv kiválasztása

A ◄ ► gombokkal válassza ki a kívánt menünyelvet.

- Bekapcsolási hangerő

A ◄ ► gombokkal beállíthatja a bekapcsoláskor érvényes hangerőt.

- Alacsony fogyasztású készenléti (standby) funkcióval

A készülék rendelkezik egy „Alacsony fogyasztású készenléti (standby) funkcióval” Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor standby módban kevesebb, mint 1 Watt a fogyasztás!

A ◄ ► gombokkal be- ill. kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Beállítások – Kép

- SCART-kimenet

A Tv készülékének megfelelő SCART csatlakozón megjelenő videójel (FBAS, RGB, YUV) beállításához használja a ◄ ► gombokat.

- Jel formátum (SCART)

A Tv készülékének megfelelő SCART csatlakozón megjelenő kép formátumának (16:9 vagy 4:3) beállításához használja a ◄ ► gombokat.

- Finomhangolás

Itt a ◄ ► gombokkal a képernyő formátumának megfelelő igazítást állíthatja be:

16:9 esetén: Letterbox, Pillarbox vagy Centrum

3:4 esetén: Letterbox, Pan&Scan vagy Centrum

- Kép felbontás

Itt beállíthatja a megjelenő kép felbontását.

720x576 (mindhárom formátumra ezt állítsa be, ha SCART csatlakozón keresztül nézi a kép)

1280x720

1920x1080

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Hang

- Spec. beállítás

A ◄ ► gombokkal válasszon a Sztereo, Mono bal csatorna és a Mono jobb csatorna között

- Hangcsatorna TV

A ◄ ► gombokkal kiválaszthatja az aktuális csatorna hangját, amennyiben azon több hangcsatornát is sugároznak.

- Hangcsatorna digitális kimenet

A ◄ ► gombokkal kiválaszthatja az aktuális csatorna digitális kimenetén (SPDIF) megjelenő hangcsatornát

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Felirat

- Felirat

A ◄ ► gombokkal bekapcsolhatja a feliratot.

- Felirat-nyelve

A ◄ ► gombokkal válthat az aktuális adó által sugárzott feliratok nyelve között. Ha nem sugároznak feliratot, akkor a „-„ kijelzés látható

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – OSD megjelenítés

A „Beállítások” menüben mozgassa a kurzort a   gombokkal az OSD megjelenítés menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

- Megjelenítési időtartam

A ◄ ► gombokkal az átkapcsoláskor megjelenő programinformáció időtartama 1-10 másodperc között változtatható.

- OSD-szín

A ◄ ► gombokkal a képernyőmenü színe állítható.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – Gyermekzár

A készülék rendelkezik gyermekzár funkcióval. Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a készülék illetéktelen használatát. Bekapcsolt gyermekzár mellett a műholdvevőt csak egy négyjegyű PIN-kód megadásával lehet bekapcsolni.

A Beállítások menüben lépjen a    gombokkal a Gyermekzár menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menü fog megjelenni:

Gyermekzár – Készülékzár

A Készülékzár be- ill. kikapcsolásához lépjen a Készülékzár menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menü fog megjelenni:

A ◄ ► gombokkal válasszon a következő funkciók közül:

  - Készülékzár nem: Minden funkció korlátozás nélkül elérhető

  - Készülékzár igen: A készülék csak a PIN-kód megadása után kapcsolható be és a menükbe is csak a PIN-kóddal lehet belépni.

  - Készülékzár hotelmód: A menükbe csak a PIN-kód megadása után lehet belépni.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Gyermekzár – PIN kód megváltoztatása

A PIN-kód megváltoztatásához lépjen a PIN megváltoztatása menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menü fog megjelenni:

A PIN-kód gyárilag 0000. A 9976-os kóddal mindig be tudja kapcsolni a beltérit, bármi is legyen a PIN-kód.

Lépjen az Új PIN menüpontra a    gombokkal és nyomja meg az OK gombot. Majd a 0-9 számjegy gombokkal adja meg a 4 jegyű PIN-kódot és ismét nyomja meg az OK gombot. Majd lépjen a  gombbal egy sorral lejjebb és megerősítésképpen adja meg még egyszer a PIN-kódot. És végül nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Installáció

Ezt a digitális műholdvevőt gyárilag úgy állították be, hogy a legtöbb műholdvevő antenna és LNB konfigurációt – utólagos beállítás nélkül – kezelni tudja. Az ebben a menüben végzett változtatások közvetlenül kihatnak a műholdvevő vételi tulajdonságaira, ezért ezt a menüt csak szakember használja!

A főmenüben az Installáció  menüpontot válassza a   gombokkal és az OK gombbal hagyja jóvá. A következő menü fog megjelenni:

A   gombokkal válassza ki a menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Installáció – Antenna konfiguráció

A megfelelő sorokat a   gombokkal válassza ki a ◄ ► vagy 1-0 gombokkal végezze el a kívánt beállításokat.

- Antenna

A műhold neve.

- Antenna tápellátás

A ◄  ►  gombbal az LNB táplálása be- és kikapcsolható.

- LOW sáv

Az alsó sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a ◄  ►  gombokkal, vagy az OK gomb megnyomása után a 1-0 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- HIGH sáv

A felső sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a ◄  ►  gombokkal, vagy az OK gomb megnyomása után a 1-0 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- DiSEqC kapcsoló

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a ◄  ►  gombokkal hozzárendelheti a DiSEqC kapcsoló egy bemenetét.

- Toneburst kapcsoló

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a ◄  ► gombokkal hozzárendelheti a Toneburst kapcsolójellel vezérelt kapcsoló egy bemenetét.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Installáció – Állomáskeresés

A műholdvevőbe már gyárilag a következő műholdak legtöbb Tv és rádió adásai vannak beprogramozva:

- Astra	19,2° Kelet

- Hotbird	13° Kelet

- Asrta2	28.2° Kelet

- Turksat 1C	42° Kelet

- Sirius 4	5° Kelet

Hogy mely programok vannak már beállítva, azt akkor láthatja meg, ha a programlistát a LIST gombbal behívja.

Mindig újabb műholdprogramok jelennek meg és a műholdak beállításai is megváltozhatnak. Ezért azt javasoljuk, hogy időnként futasson le egy adókeresést.

A Beállítások menüben a   gombokkal válassza ki az Állomáskeresés menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Állomáskeresés

- A   gombokkal mozgassa a kurzort a Antenna sorba és a ◄ ►  gombokkal válassza ki azt a műholdat, amelyen keresni szeretne.

- A   gombokkal lépjen rá a Keresés típusa sorra, ahol a ◄ ►  gombokkal a kívánt keresési módot állíthatja be.

  - Manuális: Ebben az üzemmódban csak egy transzpondert néz meg a készülék. Ehhez meg kell adnia a transzponder frekvenciáját, polaritását, és szimbólumsebességét.

  - Automatikus: Ebben az üzemmódban a készülék memóriájában tárolt transzpondereket keresi végig a műholdvevő új csatornák után.

- A Kódolt sorban a ◄ ►  gombokkal kiválaszthatja, hogy a keresésnél a kódolt adásokat is figyelembe vegye-e a készülék.

- Nem: Kódolt adások figyelmen kívül hagyása

- Igen: Kódolt adások figyelembe vétele

A következő beállításokat csak a manuális keresésnél kell beállítani:

- A   gombokkal lépjen rá a Frekvencia sorra, nyomja meg az OK gombot és az 1-0 gombokkal írja be a csatorna ötjegyű frekvenciaszámát, és az OK gombbal hagyja jóvá.

- A   gombokkal lépjen rá a Polaritás sorra, és a ◄ ►  gombokkal állítsa be a polaritást (horizontális vagy vertikális).

- A   gombokkal lépjen rá a Symbolrate (Szimbólumsebesség) sorra, nyomja meg az OK gombot és az 1-0 gombokkal írja be a szimbólumsebességét, és az OK gombbal hagyja jóvá.

A   gombokkal lépjen rá a Állomáskeresés indítás sorra és az OK gombbal indítsa el a keresést.

Most két ablakot fog látni, bennük az új Tv és rádió adások listájával. A Státusz ablakban a keresés állapotáról kap információt:

- Kijelzés: Keres	→	A keresés még tart.

- Kijelzés: Vége	→	A keresés véget ért.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Az elmentett új programok az adólista végére kerülnek.

Installáció – Gyári beállítások

Ezzel a menüponttal a gyári beállítások állíthatók vissza. Ezután az első bakapcsolás utáni „Üdvözlő menüt” fogja látni.

Installáció – Software frissítés

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az Astra 19,2° műholdról a műholdvevő software-ét (úgy mint a menü feliratok, programlisták) frissítse. Természetesen ennek feltétele, hogy a műholdvevő antennája ezt a műholdat vegye. Az aktuális adólista nem változik meg a softwarefrissítésnél (csak az adólista frissítésnél).

Figyelem:

Software frissítésnél a készülék aktuális software-e törlődik és egy teljesen új verzió kerül installálásra.

Az adólista aktualizálásánál a jelenlegi adólista törlődik és egy új lista kerül installálásra. A programok sorrendje ezért megváltozhat.

Az OSD kijelzések, menü feliratok aktualizálásánál a jelenlegi feliratok törlődnek és helyükre újak kerülnek.

A frissítési folyamat a következőképpen zajlik le:

- A frissítési menü megnyitása:

Az Installáció menüben a   gombokkal válassza a Szoftver-letöltés menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A frissítési folyamat vezérléséhez a Szoftver-letöltés menü nyílik meg és automatikusan beindul a letöltési csatorna keresése. Várja meg, amíg ez a keresés véget ér. Végül megvizsgálja a készülék, hogy a talált adatfolyamban elérhető-e újabb software, mint ami a műholdvevőn jelenleg fut. Az eredmény a megfelelő sorokban jelenik meg. Ha nincs újabb elérhető software, akkor „-„ jel jelenik meg. A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el.

- Az elérhető adatok kiválasztása:

Minden elérhető adatnál az „Új verzió érhető el” felirat jelenik meg. A   gombokkal a következő adatok között választhat:

  - Szoftver:	A digitális műholdvevő szoftvere

  - Állomáslista	A digitális műholdvevő állomáslistája

  - OSD-szövegek	A digitális műholdvevő által a képernyőn

megjelenített feliratok

  - Információ	Információk a letöltésre váró adatokról (pl.:

verziószám)

Az a…c pontokat az OK gombbal választhatja ki, ha az adott adatokat frissíteni szeretné. A -val kérheti, az-szel meg elutasíthatja az adott frissítést. Az lehetséges, hogy egy választással a következő pont automatikusan kiválasztódik, mert az adtok együttes letöltése lehetséges csak.

Az Információ sorban a ◄  ►  gombokkal választhatja ki, hogy az elérhető adatok közül melyekről szeretne bővebb információt megtudni:

Mind: minden elérhető adatról

Egyik se: semelyik adatról

Szoftver: szoftverrről

OSD-szövegek: a képernyőn megjelenő feliratokról

Állomáslista: az állomáslistáról

Megjegyzés:

Ha információt szeretne olvasni az adott frissítésről, mielőtt letöltené azt, akkor állítsa inaktív állásba () a jelölőket az a – c sorokban, majd a d sorban kérje le a kívánt információt. Miután letöltötte az információkat az a – c sorokban a sárga gomb megnyomásával elolvashatja azokat. Az ablakot az EXIT gomb megnyomásával zárhatja be.

- A letöltési folyamat elindítása:

A letöltést végül a következőképpen indíthatja el:

- A OK gombbal válassza ki a letölteni kívánt adatokat (Kijelzés: )

- Az Információ sorban a ◄  ►  gombokkal válassza az Egyik se pontot

- Válassza a Letöltés indítás sort a   gombokkal és nyomja meg az OK gombot.

A letöltés állapota az első adatok letöltődése után a státuszmezőben kerül kijelzésre. Az adatok vétele blokkokban történik, a blokkok vétele között egy perc is eltelhet. Ha minden adat letöltődött még egyszer ellenőrzi a rendszer a letöltődött adatokat és utána menti el, ez a kijelző felvillanásából ismerhető fel. Várja meg, amíg minden adatblokk letöltődik. A frissítési folyamat végén Standby módba kapcsol a készülék.

FIGYELEM:

Mindaddig, amíg az adatokat nem menti el a készülék az EXIT gombbal megszakíthatja a letöltést. Ha már az első adatot elmentette, akkor nem szakítható meg a letöltés.

Ha pl.: a hálózati kábel kihúzásával szakítja meg a letöltést, akkor megsérülhet a készülék software-e, ami hibás működést vonhat maga után.

Megjegyzés:

A letöltés tartalmaz egy új adólistát, ami a Gyári beállítások menüpont elindítása után lesz aktív.

Installáció – Common Interface

A készülék a hátoldalán rendelkezik egy Common Interface csatlakozóval. Ez a csatlakozó lehetővé teszi, hogy egy kártyaolvasó modulon (CAM modul) keresztül egy dekóderkártyát is csatlakoztasson a készülékhez, hogy a kódolt adásokat is tudja nézni.

A dekóderkártyát a kártyaolvasó modulba (CAM) kell helyezni. A CAM bekapcsolt készülék mellett is kihúzható és bedugható. A dekóderkártya is a készülék kikapcsolása nélkül eltávolítható és behelyezhető. Vegye figyelembe a CAM gyártójának leírását is!

A CAM modult óvatosan kattanásig tolja be a csatlakozóba, úgy, hogy a felirat felfelé legyen.

Miután bedugta a kártyaolvasó modult és a dekóderkártyát is kiválaszthatja a kívánt adást. Egy-két másodpercig eltarthat, amíg az adott programot dekódolja a készülék és láthatóvá válik.

Megjegyzés:

A CAM modul saját szoftverrel és menürendszerrel rendelkezik. A Modul menüjének előhívásához nyissa meg az Installáció menüpontot. Itt a legalsó sorban a modul típusának megfelelően megjelenik egy új menüpont (pl.: Aphacrypt, Crypotworks…) A   gombokkal válassza ki ezt a sort és nyomja meg az OK gombot. Ekkor a modul menüje jelenik meg a képernyőn. Ha a modult eltávolítja, akkor a menüje is eltűnik.

Állomáslista

Az Állomáslistában a beprogramozott adók sorrendjét igénye szerint változtathatja, és a nem igényelt adókat törölheti. Ezek a műveletek mind a tv-programok, mind a rádióprogramok listájában elvégezhetők.

A főmenüben a   gombokkal válassza ki az Állomáslista menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Állomáslista – Manuális rendezés:

Ebben a menüpontban az állomáslistát az adók áthelyezésével, ill. törlésével kívánságának megfelelően alakíthatja ki. Mozgassa a kurzort a   gombokkal az Állomáslista menüben a Manuális rendezés pontra, és nyomja meg az OK gombot.

- Programok törlése

Mozgassa a kurzort a törlendő programra a   gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. Törléshez nyomja meg az Vörös gombot. Ekkor a kijelölt programok törlődnek.

- Programok áthelyezése

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a   gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A   gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a sárga gombot.

Állomáslista – Kedvencek listájának szerkesztése:

Kedvenc programjait egy Kedvencek listájába rendezheti. Az állomáslista menüben válassza a Kedvencek listájának szerkesztése menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.

Most két táblázatot fog látni:

- A teljes listát, amelyben minden tárolt program megjelenik (max. 4000).

- A kedvencek listáját, ahová az Ön által kiválasztott programok kerülnek (max. 4000).

A teljes listában válassza ki a kedvenc programját és másolja át a kedvencek listájába:

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a   gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A kedvencek listájába lépéshez nyomja meg a SWAP gombot. A   gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a OK gombot. A SWAP gombbal visszatérhet a teljes listába.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A rádióprogramoknak saját kedvencek listája van a Rádió módban.

Állomáslista – Műholdak törlése

Lehetőség van az összes program törlésére, amelyek egy adott műholdhoz tartoznak. A   gombokkal válassza ki a Műholdak törlése menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Válassza ki a törlendő műholdat a   gombokkal és az OK gombbal jelölje ki. Egyszerre több műholdat is kijelölhet. A kijelölt műholdak törléséhez nyomja meg az Vörös gombot.

Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához. A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy el akarja-e menteni a változtatásokat vagy nem. A választását az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Időzítő

A műholdvevőjét egy előre meghatározott időpontban kikapcsoltathatja vagy egy csatlakoztatott videónak felvételéhez bekapcsoltathatja a készüléket. 30 felvételi időzítőt programozhat be egyszerre.

A főmenüben a   gombokkal válassza ki az Időzítő menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Időzítő –Felvétel időzítő

Az időzítő menüben a  gombokkal válassza ki a Felvétel-időzítő menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

A felvétel időzítő programozása:

- A   gombokkal válassza ki az Időzítő helyet (1..30)

- A ◄ ►  gombokkal válassza ki a sorszámot

- A Kezdési időpont, Befejezési időpont, Felvétel napja pontokat a   gombokkal választhatja ki és az OK gombbal módosíthatja

- A 0-9 gombokkal adja be a kívánt kapcsolási időpontot ill. dátumot

- Az adatokat az OK gombbal hagyhatja jóvá

- A Program sort a   gombokkal választhatja ki és az OK gombbal juthat a listához

- A programot a   ◄ ►  gombokkal választhatja ki és az OK gombbal hagyhatja jóvá

- Majd válassza ki a Megismétlés sort a  gombokkal, itt megadhatja, hogy rendszeres legyen-e a felvétel

- Felvétel a köv.-re menüpontban a ◄  ►  gombokkal beállíthatja, hogy a felvétel a csatlakoztatott merevlemezre vagy más eszközre történjen. (A menü csak akkor jelenik meg, ha az USB-re valamilyen merevlemez csatlakoztatva van.)

- Végül a legutolsó sorban a ◄  ►  gombokkal aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a felvételi időzítést

- A beállítások befejezéséhez az EXIT, majd OK gombokat nyomja meg

- Az EXIT gombbal hagyja el a menüt.

Ha felvétel közben megnyomja a Stop gombot, akkor a készülék megkérdezi, hagy a felvételt meg akarja-e tartani vagy nem.

Időzítő – Elalvás időzítő

Az időzítő menüben a   gombokkal válassza ki az Elalvás időzítő menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Kikapcsolási idő megadása:

- A Kikapcsolás ekkor sorban nyomja meg az OK gombot

- A 0-9 gombokkal adja be a kívánt kikapcsolási időpontot

- A   gombokkal válassza ki az Aktiválás sort.

- A ◄  ►  gombokkal aktiválhatja vagy kikapcsolhatja az időzítőt

- Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához és az OK gombbal hagyja jóvá a következő visszajelzést:

Végül az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el végleg a menüt. A műholdvevő az előre beállított időben ki fog kapcsolni

Időzítő programozás EPG-ből:

Ennél a beállítási módnál minden szükséges adat (kezdési, befejezési idő és dátum) direkt az Elektronikus műsorkalauzból kerül behívásra, nem kell azokat egyesével beírnia.

Nyomja meg az EPG gombot, ekkor az éppen aktuális csatorna Programkaluza jelenik meg. Itt láthatja az összes műsort az adataikkal együtt. Az aktuális műsor ki van emelve. A   ◄ ►  gombokkal válassza ki a kívánt műsort. A Vörös gomb megnyomásra minden adat beíródik az időzítőbe. Az OK gomb megnyomásával az időzítő aktivizálódik. Az EXIT gombbal hagyja el a menüt.

Információ

A   gombokkal válassza ki a Főmenüben az Információ menüsort és nyomja meg az OK gombot. Most a jelenleg vett program vételi adatai jelennek meg a képernyőn. Az információs menüt a távirányítón lévő Sárga gombbal is behívhatja.

A menü felső részén az aktív program neve és adatai találhatóak. A menü alsó részén a jelparaméterek láthatóak.

- Level (Szint): Minél nagyobb a megjelenített zöld skála annál nagyobb a vett jel telsítménye.

- C/N (Minőség): Minél nagyobb a megjelenített zöld skála és minél nagyobb a dB érték, annál jobb a jel minősége.

Megjegyzés: A jelerősség nem csak a vételi elrendezéstől függ (antenna mérete, pontos beállítottsága, kábelhosszak), hanem az éppen vett programtól is. Vegye ezt figyelembe, amikor az antenna beállítását a jelszintmérővel ellenőrzi.

A ◄  ►  gombokkal további két információs ablakot tekinthet meg a programról szóló adatokkal valamint a műholdvevő software és hardware adatairól. A   gombokkal programot válthat.

A menüt az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el.

Teletext

Kapcsolja be azt a programot, amelyiken a teletextet nézni szeretné. Nyomja meg a TEXT gombot a teletext megjelenítéséhez. A kezdő 100. oldal jelenik meg.

A 0-9 gombokkal adja be a kívánt háromjegyű oldalszámot, az a baloldali felső sarokban jelenik meg. Miután mind a 3 számjegyet beírta a készülék megkeresi az adott oldalt. Mivel a teletext adatokat oldalanként sugározzák az adók, ezért eltarthat egy pár másodpercig.

A   gombokkal lapozhat a következő és az előző oldalra.

A TEXT gomb ismételt megnyomásával mixelt kép üzemmódba kapcsol. Ekkor a teletext hátterében az éppen futó programot láthatja. A TEXT gomb harmadszori megnyomásával visszatérhet a normál képhez. A teletext gyors kikapcsolásához használja az EXIT gombot

Elektronikus programkalauz (EPG)

A DVB szabvány szerint sugárzó adók programinformációt is kisugároznak, amely a futó és a következő műsorok címét és ismertetését tartalmazza.

Az EPG (Elektronikus programkalauz) gombbal behívhatja a képernyőre a műsorinformációt. Itt az összes adót láthatja a műsorok kezdési időpontjával együtt. Az aktuális adó ki van jelölve. A   ◄  ► gombokkal válassza ki azt az adást, amelyről több információt szeretne megtudni. Nyomja meg az OK gombot és megkapja a részletes információkat a kiválasztott adóhoz. Ez EXIT gomb megnyomásával kiléphet az EPG-ből.

Számítógép csatlakoztatása a műholdvevőhöz

A DATA (11) porton keresztül személyi számítógép csatlakoztatható a műholdvevőhöz  Ehhez szüksége lesz egy megfelelő kábelre. A kábel PC felöli oldalán egy 9 pólusú D-SUB aljzat van, amely a PC soros portjára csatlakoztatható. A műholdvevő felöli oldalon pedig egy 6 pólusú RJ11-es dugó kell, hogy legyen.

A számítógépen keresztül mód van a műholdvevő szoftverjének frissítésére, adólisták letöltésére és feltöltésére. Az ezekhez szükséges tudnivalókat a műveletekhez szükséges terminálprogram gyártója vagy forgalmazója leírásában vagy a honlapján találja meg.

Infra-szem

A készüléket láthatatlanná teheti azzal, hogy az RJ11-es csatlakozóra egy úgynevezett infra-szemet tesz. Ekkor a készüléket elrejtheti, csak az infra-szemnek kell láthatónak maradnia, hogy a távirányítóval kezelni tudja a műholdvevőt. Ilyen esetben is figyeljen a készülék megfelelő elhelyezésére!

Külső merevlemez csatlakoztatása

A készülék hátoldalán lévő USB csatlakozóhoz egy külső merevlemez csatlakoztatható, amelyet a Merevlemez kezelése menüben kezelhet.

Fontos megjegyzés: A műholdvevőnek mindig készenléti (Standby) állapotban kell lennie, amikor egy külső merevlemezt csatlakoztat vagy leválaszt.

A főmenüben válassza ki a   gombokkal a Merevlemez kezelése menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Merevlemez info

Válassza ki a   gombokkal a Merevlemez info menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A megjelenő ablakban a csatlakoztatott merevlemez adatai láthatók: típus, méret, szabad hely, stb.

Merevlemez karbantartás

Ebben a menüpontban lehetséges a merevlemez formattálása. A formattálással a merevlemez teljes tartalma törődik. Ezután a teljes kapacitás elérhetővé válik.

Válassza ki a   gombokkal az Merevlemez karbantartás menüpontot és nyomja meg az OK gombot

A ◄ ► gombokkal válassza ki, hogy akarja-e formattálni a merevlemezt vag nem. Formattálás után a felvételek sorszáma lenullázódik. A szabad kapacitásnál a merevlemez teljes mérete lesz látható. A menüből az EXIT gomb megnyomásával léphet ki.

FIGYELEM: Formattálásnál minden felvétel visszavonhatatlanul törlődik.

Megjegyzés: A műholdvevőhöz csak USB 2.0-ás csatolófelülettel rendelkező merevlemez csatlakoztatható, amelynek a maximális teljesítményfelvétele 500 mA. A gyártó által tesztelt merevlemez Toshiba HDDR500E03E, 2,5”, 500 GB volt.

Felvétel lista

Normál üzemmódban nyomja meg az ARCHIVE gombot, hogy a felvételi lista megjelenjen.

Felvétel törlése

Olyan felvételeket, amelyeket nem kíván megtartani letörölheti. Válassza ki a   gombokkal a törölni kívánt felvételt. Majd nyomja meg a VÖRÖS gombot. Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben a készülék a jóváhagyását kéri, hogy biztosan törölni kell-e az adott felvételt. A ◄ ► gombokkal adja meg a választását majd nyomja meg az OK gombot.

Felvétel rendezése

Nyomja meg a LIST gombot, ekkor megjelenik a lista választása menü. A   gombokkal válassza ki a rendezési kritériumot majd nyomja meg az OK gombot. A felvételi lista a következők szerint lesz rendezve.

„ABC sorrend”:	A felvételek ABC sorrendbe tétele

„Felvételi napja”:	A felvétel elkészítésének dátuma szerinti rendezés (első a legfrissebb)

„Felvétel”:	A merevlemezre kerülés ideje szerinti sorrend

„Hossz”:	A felvétel mérete szerinti rendezés

Felvétel átnevezése

A felvétel automatikusan kap egy nevet a sugárzott információk alapján. Ezt bármikor megváltoztathatja.

A   gombokkal válassza ki az átnevezendő felvételt. Majd nyomja meg a KÉK gombot. A következő menü jelenik meg:

Az alsó ablak első sorában látja a kiválasztott felvétel címét. Alatta az elérhető karakterek. A ZÖLD gombbal tud a kis- és a nagybetűk között váltani.

A VÖRÖS és a KÉK gombokkal kiválaszthatja azt a karaktert, amit meg akar változtatni. Az éppen kiválasztott karakter más színnel jelenik meg. A   ◄  ► gombokkal válassza ki az új karaktert, majd nyomja meg az OK gombot, hogy a választott karakter a régi helyére kerüljön.

Ha a változtatást befejezte nyomja meg az EXIT gombot. Ekkor a listában már az új névvel jelenik meg a felvétel.

Külső merevlemezes működés

A készülék hátoldalán lévő USB aljzathoz csatlakoztatott merevlemezre felvételeket készíthet. A felvétel kapacitása függ a merevlemez méretétől és a felvett műsorok mennyiségétől.

Felvétel

Felvétel készítéséhez különböző lehetőségei vannak.

      - Azonnali felvétel

Kapcsoljon arra a csatornára, amelynek műsorát fel akarja venni. Nyomja meg a felvétel gombot . Miközben a felvétel megy a műsort a képernyőn nézheti. A megállításhoz nyomja meg a stop gombot .

Csatornaváltás felvétel közben

Felvétel készítése közben csak olyan programokra válthat, amelyek a csatornalistában fehér felirattal jelennek meg (azonos transzponderben vannak a felvett adással). A fekete feliratú csatornák ilyenkor nem elérhetőek.

Az éppen felvétel alatt lévő program neve piros felirattal jelenik meg a listában.

      - Időzített felvétel

A távollétében az időzítő segítségével is készíthet felvételt. Ehhez állítson be egy felvételi időzítőt. A felvétel a köv.-re menüpontban állítsa be, hogy a merevlemezre szeretné a felvételt elkészíteni.

Időeltolás

Az időeltolás funkcióval azt használjuk ki, hogy felvételt egyidejűleg készíthet is és le játszhatja azt. Ehhez a következő lehetőségei vannak:

- Időeltolásos tévézés. Ezzel a felvett adásbó bizonyos részeket pl. reklámblokkokat átugorhat. Nyomja meg a  gombot, hogy elindítsa az időeltolásos felvételt. Ugyanezen felvétel lejátszásához pedig nyomja meg a  gombot. Ekkor a felvétel kezdetétől elindul a lejátszás, miközben a futó adás a háttérben továbbra is felvételre kerül. Ha meg akarja állítani a lejátszást és visszatérni normál üzemre, akkor nyomja meg a  gombot. A felvétel ekkor is tovább fut, megállításához ismételten nyomja meg a   gombot.

- A merevlemezen már meglévő felvételek is megtekinthetők az új felvétel készítése közben. Az időeltolásos felvétel közben nyomja meg az ARCHIVE gombot, hogy a felvételi listát megjelenítse. A   gombokkal válassza ki azt az anyagot, amit meg akar nézni. Majd nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz. Egy rövid ideig a lejátszás információi jelennek meg. Ha meg akarja állítani a lejátszást és visszatérni normál üzemre, akkor nyomja meg a  gombot. A felvétel ekkor is tovább fut, megállításához ismételten nyomja meg a   gombot.

Lejátszás

Normál üzemben nyomja meg az ARCHIVE gombot, hogy a felvételi listát megjelenítse. A   gombokkal válassza ki azt az anyagot, amit meg akar nézni. Majd nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz. Egy rövid ideig a lejátszás információi jelennek meg. Ha meg akarja állítani a lejátszást és visszatérni normál üzemre, akkor nyomja meg a  gombot.

Hangcsatorna kiválasztása felvételeknél

A felvételek lejátszásánál választhat a különböző hangcsatornák között.

Lejátszás közben nyomja meg az OPTION gombot. Ekkor megjelenik egy menü az előrhető hangcsatornákkal. A   gombokkal válassza ki a kívánt hangcsatornát és nyomja meg az OK gombot. Az EXIT gomb megnyomásával elhagyhatja a menüt.

Gyorsabb előre és hátratekerés

Lejátszás közben bekapcsolhatja a gyors előre  vagy a gyors hátra  funkciót. Ekkor a képernyőn a „►►” illetve a „◄◄” szimbólum jelenik meg. A felvétel a választott irányban gyorsabban kerül lejátszása. Ha még egyszer megnyomja a gyors előre  vagy a gyors hátra gombot a sebesség nőni fog. Ekkor a képernyőn a „►►►” illetve a „◄◄◄” szimbólum jelenik meg. Következő gyorsítással érheti el a maximális sebességet. Ekkor a képernyőn a „►►►►” illetve a „◄◄◄◄” szimbólum jelenik meg. Ha elért a felvételben a kívánt pontig a Lejátszás  gombbal visszaállíthatja a normál sebességet.

A gyorsított lejátszás közben a ◄ ► gombokkal az adott fájlon belül megváltoztathatja az aktuális pozíciót, ezzel kényelmesen hosszabb filmrészleteket ugorhat át.

A megjelenő szimbólumok magyarázata:

| Jelzés | Magyarázat |
| --- | --- |
| ► | Lejátszás |
| ►► | Gyorsított lejátszás |
| ►►► | Gyorsított lejátszás 2. fokozat |
| ►►►► | Gyorsított lejátszás maximális sebességgel |
| • | Felvétel |
| •► | Időeltolásos üzemmód |
| ◄◄ | Gyorsított lejátszás visszafelé |
| ◄◄◄ | Gyorsított lejátszás visszafelé 2. fokozat |
| ◄◄◄◄ | Gyorsított lejátszás visszafelé maximális sebességgel |

Hibakeresés

| HIBAJELENSÉG | HIBAOK | MEGOLDÁS |
| --- | --- | --- |
| A műholdvevőt nem lehet bekapcsolni | - A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva | - Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, próbálja ki az aljzatot egy másik eszközzel. |
|  | - A távirányító elemei kimerültek | - Cserélje ki az elemeket. |
| Nincs vagy rossz a kép | - A Tv készüléken rossz csatornát választott | - Ellenőrizze a Tv csatlakozását és beállítását |
|  | - A csatlakozókábel lehet, hogy hibás, vagy nincs jól bedugva | - Cserélje ki a kábelt. |
| Nincs hang | - A hangerő túl alacsony | - Emelje a hangerőt |
|  | - A kábel csatlakoztatása nem megfelelő | - Cserélje ki a kábelt. |
| A távszabályzó nem működik | - Túl nagy a távolság | - Menjen közelebb a készülékhez |
|  | - Az elemek helytelenül vannak betéve | - Polaritás helyesen tegye be az elemeket |
|  | - Valami letakarja a készüléken lévő vevőt | - A távirányító és a készülék közötti tárgyakat tegye el |
|  | - Egy időzítő aktív | - Kapcsolja ki az időzítőt |
| A műholdvevő helytelen időt mutat | - Nem megfelelő a helyi idő beállítása | - Helyesbítse a helyi idő beállítását |
| Az időzítő rosszkor kapcsol be | - Nem megfelelő a helyi idő beállítása | - Helyesbítse a helyi idő beállítását |
| Menükijelzés: Rövidzár vagy túlterhelés az antennabemeneten | - Hibás, sérült kábel | - Ellenőrizze a koax kábelt és az F csatlakozókat. |
|  | - Zárlatos az LNB | - Ellenőrizze az LNB-t |
| Zavarok a képen kb. 12.480 MHz frekvencián működő adók vételekor | - A zavart a műholdvevő közelében működő DECT zsinórnélküli telefon okozhatja. | - Helyezze távolabb a műholdvevőtől a telelfont. |
| Nincs kép, hibás jel képernyőüzenet | - Kábel vagy csatlakoztatási hiba | - Ellenőrizze a kábeleket és a csatlakozókat. |
|  | - Az adó másik transzponderre költözött | - Keresse megy a csatornát |
|  | - Elfordult az antenna | - Állítsa be az antennát |
|  | - Az LNB beállításai hibásak | - Állítsa be az LNB-t vagy válassza a gyári beállításokat. |

Hozzájárulás a környezetvédelemhez

Az elemek és akkumulátorok nem a háztartási szemétbe valók. Mint fogyasztó köteles a használt elemek megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Kérjük keresse meg a lakóhelyén azt a helyet, ahol a használt elemeket leadhatja. Ne dobja a szemétbe!

Ezeket a jeleket találhatja meg a károsanyagtartalmú elemeken:

PB = Ólomtartalmú elem

Cd = Cadmium-tartalmú elem

Hg = Higany-tartalmú elem

Amennyiben a készülék élettartama lejárt ne a háztartási szemétbe dobja, keresse meg a legközelebbi újrahasznosítási helyet és ott adja le!

A készülék csomagolóanyagi újrafelhasználhatóak. A csomagoláshoz használt zacskót ne adja felügyelet nélkül gyermekek kezébe.

Műszaki adatok

| Általános | - 4000 programhely tárolása - 30 műhold vétele (egyenként aktivizálhatók) - a teletext sorok visszaállítása tv-készüléken történő megjelenítéshez |
| --- | --- |
| Gyors OSD | - gyors adóátkapcsolás a műsorok böngészéséhez - késedelem nélkül megjelenő menük - nagy betűméret – jó olvashatóság - átlátható segítség minden menüponthoz |
| EPG | - elektronikus műsorkalauz áll rendelkezésre |
| Állomáslista szerkesztő | - másolás, áthelyezés, törlés stb. funkciók - a műveletek állomások csoportjaival is végezhetők - rendezés ABC sorrendbe - Kedvenc lista szerkesztő |
| Állomáskeresés | - automatikus állomáskeresés - a kódolatlan programok felismerése - manuális keresés |
| Egyéb | - jelerősség és minőség kijelzése - külön beállítások a SCART és a digitális hangkimenethez - visszatérés az előző műsorra egyetlen gombnyomással - a gyárilag beprogramozott adólista révén a műholdvevő bekapcsolása után azonnal használható (Plug & Play) - DVB feliratozás - Műholdról letölthető software - Szoftverfrissítés soros porton keresztül |
| Hardver |  |
| CPU | - 2 × 32 bites RISC processzor |
| Videó | - 1 × HDMI, 2 × Scart aljzat - 16:9 képarány |
| Audió | - 24 bites DA konverter - 32 fokozatú hangerőszabályzás - A VCR (Képmagnó) csatlakozó áthurkolható a TV kimeneten keresztül a tv-készülékre - USB 2.0 |
| Vétel | - 2 – 45 MSym/s szimbólumsebesség tartomány - DiSEqC 1.0 |
| Kezelés | - távszabályzó, kezelés az előlapról |
| Hálózati feszültség | - 230 V, 50/60 Hz váltakozófeszültség, 25 W - Kis fogyasztású készenléti állapotban <1 W, bekapcsolva: 16,5 W |
| Elemek a távirányítóban | - 2 × 1,5V (AAA méretű) |
| Működési hőmérséklet | - +5˚C-tól +40˚C-ig |
| Méretek | - 370 × 59 × 160 |
| Tömeg | - Kb. 800g |