Használati útmutató

S-HD 910

MPEG 4 HDTV digitális műholdvevő

Magyar

Tartalomjegyzék

- BIZTONSÁGI ELŐVIGYÁZATOSSÁG	3

  - KIEGÉSZÍTŐK	4

- FIZIKAI LEÍRÁS	5

  - ELŐLAP	5

  - HÁTLAP	6

  - TÁVIRÁNYÍTÓ	7

- HOGYAN CSATLAKOZTASSA A MŰHOLDVEVŐT	8

  - A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE	8

  - CSATLAKOZÁS AZ ANTENNÁHOZ	8

  - Csatlakoztatás más készülékekhez	8

- MENÜSTRUKTÚRA	9

- MENÜFELÉPÍTÉS	10

  - CSATORNASZERKESZTÉS	11

  - Beállítások	13

  - COMMON INTERFACE	23

  - Programkalauz	24

  - Játékok	25

  - MULTIMÉDIA	25

- KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	29

  - INFORMÁCIÓS ABLAK	29

  - CSATORNALISTA	30

  - AUDIÓ NYELV	30

  - ELALVÁSI IDŐZÍTŐ	31

  - ZOOM FUNKCIÓ	31

  - GYORS CSATORNALISTA	31

  - TÖRTÉNELEM ÉS ELŐZŐ CSATORNA	32

  - kifényképezés	32

  - FELIRAT ÉS TELETEXT	32

  - PREMIERE MUTIFEED CSATORNA	33

- Problémamegoldás	34

- BIZTONSÁGI ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Ezt a készüléket a szerint gyártották, hogy megfeleljen a nemzetközi biztonsági előírásoknak. Olvassa végig figyelmesen az alábbi biztonsági elővigyázatossági teendőket.

TÁPFESZÜTÉG: AC 95-240V 50/60 Hz

ELHELYEZÉS: A készüléket beltérben helyezze el, lehetőség szerint a potenciális veszélyforrásoktól távol, mint pl.: meglocsolandó szobanövények, közvetlen napsugárzás, eső, villámlás.

TÚLTERHELÉS: Ne terhelje túl a fali csatlakozó aljzatokat, hosszabbítókat, adaptereket, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

FOLYADÉKOK: A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak, és ne tegyen rá semmilyen folyadékkal teli tárgyat, mint pl.:  váza.

TISZTÍTÁS: Mielőtt tisztítaná a készüléket, húzza ki a hálózati aljzatból. Egy puha enyhén nedves törlőrongyot használjon mindenféle tisztítószertől mentesen, és ezzel törülje le a készülék külső felületét.

SZELLŐZÉS: Ne fedje le a készülék levegő beáramló nyílásait. Biztosítsa, hogy a levegő szabadon járhasson a készülék körül. Soha se tegye a készüléket puha anyagra vagy kárpitra. Ne tartsa olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek vagy egyéb melegforrásnak lenne kitéve. Ne tegyen e tetejére másik elektromos berendezést (pl.: DVD, videó). Legalább 30mm távolságra tegye a faltól!

KIEGÉSZÍTŐK: ne használjon olyan kiegészítőket, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, mert ezek a készülék károsodását okozhatják.

SZERVIZELÉS: Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elromlott készüléket. Bármilyen próbálkozás a garancia azonnali elvesztésével jár. Mindig hozzáértő szakemberre bízza a javítást.

VILLÁMLÁS: Ha a készüléket olyan helyen használják, ahol nagy a villámlás veszélye, akkor villámvédő hálózati aljzat és villámvédő patron használata szükséges. Az egyéb a készülékhez csatlakoztatott berendezéseket, mint pl.: Tv, Hi-Fi, hasonló védelemmel kell ellátni.

A hálózati aljzat a készülék közelében kell, hogy legyen jól elérhető helyen.

  - KIEGÉSZÍTŐK

Ellenőrizze a következő kiegészítők meglétét az eredeti csomagolásban.

A készülék, csomagolóanyaga és az elemek nem dobhatók a háztartási szemétbe! Vegye figyelembe az Ön lakóhelyén érvényes szabályokat és ezeknek megfelelően szelektív hulladékba helyezze el a nem kívánt dolgokat.

- FIZIKAI LEÍRÁS

  - ELŐLAP

- POWER: Ezzel a gombbal lehet a készüléket bekapcsolni és kikapcsolni (készenléti állapotba).

- CH: Ezekkel a gombokkal lehet csatornát váltani.

- VOL: Ezekkel a gombokkal lehet a hangerőt növelni vagy csökkenteni.

- MENÜ: Ezzel a gombbal lehet a menüt előhívni.

- OK: Ezzel a gombbal lehet adatokat beírni ill. jóváhagyni a menürendszerben.

- INFRAVÖRÖS SZENZOR: Ez a szenzor veszi a távirányító jelei, ezért ezt ne takarja le.

- KIJELZŐ: A kijelző az aktuális csatorna számát, nevét, működési státuszt más adatokat jelenít meg. Amikor a készülék készenléti állapotban van, akkor a pontos időt mutatja.

- USB HOST PORT: Ide csatlakoztathatja az USB eszközét.

- COMMON INTERFACE CSATLAKOZÓ: 2 db Common Interface kártyaolvasó csatlakozóhely a kódolt adások vételéhez.

  - HÁTLAP

- LNB IN: Ide kall csatlakoztatni az LNB-ből a koaxiális kábelt. Ez a készülék KF bemenete, amely 950 – 2150 MHz-ig működik. A 13V és 18V kapcsolófeszültség ezen a csatlakozón jelenik meg.

- IF OUT: Ezen a csatlakozón keresztül használhat egy meglévő műholdvevő készüléket. Ezt kösse össze a meglévő készülék LNB IN bemenetével.

- USB HOST PORT: Ide csatlakoztathatja az USB eszközét.

- TV SCART: Ide csatlakoztathatja a Tv készülékét SCART kábellel

- VCR SCART: Ide csatlakoztathatja videóját SCART kábellel (ha SCART kábellel csatlakozik bármilyen készülékhez, mindig teljes értékű kábelt használjon)

- HDMI: Ide csatlakoztathatja a Tv készülékét HDMI kábellel

- S/PDIF DIGITÁLIS KIMENET: Ide csatlakoztathatja Hi-Fi berendezését, amennyiben azon van S/PDIF digitális optikai hangbemenet.

- S-VIDEO: Ide csatlakoztathatja a Tv készülékét S-VIDEO kábellel.

- COMPONENT: Csatlakoztasson bármilyen komponens bemenettel rendelkező eszközt.

- RCA: Csatlakoztasson bármilyen analóg audió és videó bemenettel rendelkező eszközt.

- SERIAL PORT: Ide csatlakoztathatja a számítógépét, hogy frissítse a készülék szoftverét.

- HÁLÓZATI KAPCSOLÓ: Ezzel a kapcsolóval áramtalaníthatja a készüléket.

- HÁLÓZATI KÁBEL: Ezt csatlakoztassa a 95-240V 50/60 Hz hálózathoz.

  - TÁVIRÁNYÍTÓ

- HOGYAN CSATLAKOZTASSA A MŰHOLDVEVŐT

Amíg az összes csatlakoztatást el nem végezte, addig ne dugja be a hálózati kábelt.

  - A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A készüléket olyan helyre kell tenni, ahol a levegő szabadon körbejárhatja. Ne tegye teljesen zárt szekrénybe, ahol a levegő nem tudja körbejárni, és ezzel túlmelegedhet. A készüléket nem érheti közvetlen napsütés, nedvesség és a háziállatok sem tehetnek kárt benne. Ne tegyen semmilyen más elektronikai eszközt a tetejére. Valamint a csatlakoztatott kábelek biztonságosan elérhetőek legyenek.

  - CSATLAKOZÁS AZ ANTENNÁHOZ

Miután felszerelte és beállította a parabolaantennát az LNB-t össze kell kötnie egy koax kábellel a készülék hátoldalán lévő „LNB IN” feliratú csatlakozóval. Minden csatlakozást csak kézzel szabad meghúzni, ne használjon hozzá szerszámot. A koax kábelnek 75 Ω-osnak kell lennie, a végén F csatlakozóval.

  - Csatlakoztatás más készülékekhez

- Csatlakozás TV-hez

A Tv-hez való csatlakozáshoz a következő interfészeket használhatja:

  - Videó: SCART, RCA (sárga): Component, S-Video, HDMI

  - Audió: SCART, RCA (vörös, fehér), S/PDIF, HDMI

- CSATKAOZÁS A VIDEÓHOZ

A videóhoz való csatlakozáshoz használhatja az RCA csatlakozókat, vagy a VCR SCART csatlakozót.

- Csatlakozás Hi-Fi berendezéshez

Hi-Fi berendezéshez való csatlakozáshoz a készülék 2 RCA csatlakozóval rendelkezik a hátlapján „L” és „R” jelöléssel. Vagy használhatja a digitális optikai kimenetet is.

- CSATLAKOZÁS MÁSIK MŰHOLDVEVŐHÖZ

A parabola antennától jövő kábelt csatlakoztassa az „LNB IN” feliratú bemenethez. Egy másik kábellel pedig az „IF OUT” kimenetet kösse össze a másik műholdvevő  „LNB IN” feliratú bemenetével.

- MENÜSTRUKTÚRA

Főmenü

Csatornalista szerkesztés

Kedvencek (8)

Installáció

Preferenciák

Szoftverfrissítés

Gyári beállítások

Információ

Csatornaszerkesztés

Műholdválasztás

Csatornakeresés

TP szerkesztés

Beállítások

Nyelvbeállítás

Gyermekzár

Idő beállítás

Időzítő lista

A/V kontrol

OSD beállítás

USB mód

Common Interface

Programkalauz

Játékok

Sokoban

Tetris

Multimédia

MP3 lista

Kép lista

Lemez/memória

- MENÜFELÉPÍTÉS

Főmenü

A főmenü funkciói:

- CSATORNAszerkesztés – Ebben a menüben olyan funkciók érhetőek el, mint pl.: törlés, csatornazárás, csatorna nevének módosítása és a kedvenc csatornák szerkesztése

- Beállítások – Ebben a menüben a következő funkciók találhatóak meg: Installáció, Preferenciák, Szoftver frissítés, Gyári beállítások és részletes információk a készülékről.

- COMMON INTERFACE – Ez a menü megmutatja a használt kártyafogadók állapotát.

- Programkalauz – Az elektronikus műsorkalauz csak akkor érhető el, ha a szolgáltató sugároz ilyen információt.

- játékok – Két játék érhető el ebben a menüben.

- multimédia – Itt zenét hallgathat vagy képeket nézegethet.

Ha valamely funkció eléréséhez PIN kódot kér a készülék, akkor azt adja meg. Az alapbeállítás: 0000.

Ha valamely funkció nem érhető el az adott környezetben, akkor a „Nem elérhető” felirat jelenik meg.

  - CSATORNASZERKESZTÉS

    - Csatornalista szerkesztés

Válassza ki a Csatornalista szerkesztés menüpontot a Csatornaszerkesztés menüben. A következő funkciók érhetők el: törlés, csatornazár, csatorna nevének módosítása…

A Tv és rádió csatornák közötti váltáshoz nyomja meg a Tv/rádió gombot.

- Vörös: Csatorna törlése.

- Zöld: Csatorna zárása/nyitása a PIN kóddal. Ha egy csatorna le van zárva, akkor mindig meg kell adnia a PIN kódot, ha arra a csatornára kapcsol.

- Sárga: Csatorna átnevezése. Egy virtuális billentyűzet segítségével átírhatja a csatorna nevét

- Kék: Csatorna áthelyezése. A kék gomb megnyomása után áthelyezheti a csatornát a kívánt pozícióba és a kék gomb ismételt megnyomásával rögzítheti azt.

- INFO: A gomb megnyomásával egy menü jön elő rendezési funkciókkal (pl.: abc sorrendbe rendezés)

    - Kedvencek 1-8

Válassza ki a Kedvencek menüpontot a Csatornaszerkesztés menüben. Itt szerkesztheti a kedvenc csatorna listát, azáltal, hogy hozzáad vagy töröl belőle. A baloldali lista az összes csatornát mutatja, a jobb oldali lista a kedvencek listájában lévőket mutatja. A Tv és rádió csatornák közötti váltáshoz nyomja meg a Tv/rádió gombot.

Csatorna hozzáadása a kedvencekhez:

- Válasszon ki egy kedvenc listát a baloldalon a navigációs (▲/▼) és az OK gomb segítségével.

- Mutasson rá egy csatornára a középső listában a navigációs (▲/▼) és a Zöld gomb segítségével. (az oszlopok közötti mozgáshoz használja a navigációs (◄/►) gombokat)

Tipp: Egy csatorna hozzáadása több kedvenc listához: használja a FAV gombot több lista kiválasztásához és nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

Csatorna törlése a kedvenc listából:

Jelöljön ki egy csatornát és nyomja meg a Vörös gombot.

Egyéb funkciók:

- Sorba rendezés: rendezze a listát pl.: abc sorrendbe

- Mozgatás: A kiválasztott csatorna áthelyezése másik pozícióba.

- Átnevezés: Nevezze át a kedvenc listát az előugró virtuális billentyűzet segítségével.

  - Beállítások

Válassza ki a Beállítások menüpontot a Főmenüben. A navigációs gombokkal válasszon ki egy almenüt. Ez a menü a következő funkciókat kínálja: Installáció, Preferenciák, Szoftver frissítés, Gyári beállítások és részletes információk a készülékről.

    - Installáció

Az Installáció menü olyan paraméterek beállításában segít Önnek, amelyek a vételhez és a csatornalista visszaállításhoz szükségesek…

      - Műholdválasztás

Válassza ki a Műholdválasztás menüpontot a Beállítások menüben. A készülék a különböző műholdak transzpondereiről előre programozott információkkal rendelkezik. Válassza ki a kívánt műholdat a a navigációs (▲/▼) és az OK gomb segítségével. A kiválasztás megszüntetéséhez ismételten nyomja meg az OK gombot a műhold nevén.

      - Csatornakeresés

Válassza a Csatornakeresés menüpontot a Beállítások menüben. Állítsa be a paramétereket mindegyik almenüben a navigációs gombok (▲/▼) (◄/►) segítségével. Két százalékos kijelző segítségével ellenőrizheti a jelszintet és a jelminőséget. Miután minden paramétert beállított nyomja meg a Vörös gombot és elindul a keresés.

Figyelem: Ha a jelszint és a jelminőség 0%-ot mutat, akkor ellenőrizze a beállított paramétereket és az antenna beállításait.

| Műhold | Válasszon ki egy beállítandó műholdat |
| --- | --- |
| LNB frekvencia | Válassza ki az LNB frekvenciát |
| 22 kHz-es jel | Kapcsolja be vagy ki a 22 kHz-es jelet |
| DiSEqC 1.0 / 1.1 | DiSEqC 1.0 / 1.1 kapcsolás esetén állítsa be a kívánt portot, egyébként állítsa „Nincs”-re. |
| Motor típus | Válasszon az 1.2 / USALS / Nincs értékek között. |
| TP lista | Válasszon egy transzpondert a kívánt műholdról. |
| Hálózat keresése | Állítsa „Be” állapotra ismeretlen vagy új TP keresésénél. |
| Keresésé típusa | Auto / Manuális / Haladó keresés Auto – Minden TP keresése (ajánlott) Mauális – Egy kiválasztott TP keresése. Haladó – Egy TP egy csatornájának keresése. |
| Keresési mód | A keresendő csatornák beállítása |

A csatornakeresés egy pár percet vesz igénybe. A készülék megmutatja a talált Tv adásokat a bal oldalon és a rádió adásokat a jobb oldalon. Amikor a folyamatjelző eléri a 100%-ot, a keresési eljárás véget ér. Nyomja meg az OK gombot a mentéshez és kilépéshez.

Tipp: Az EXIT gomb megnyomásával bármikor kiléphet, az addig megtalált csatornák elmentésével.

      - TP szerkesztés

Válassza a TP szerkesztés menüpontot a Beállítások menüben. Válasszon ki egy transzpondert a navigációs gombok (▲/▼) segítségével és nyomja meg az OK gombot. Szerkessze a TP adatait a numerikus gombok segítségével.

- Zöld: Új TP hozzáadása

- Sárga: Műhold választása

- Vörös: Csatorna keresése

    - Preferenciák

A preferenciák menüben beállíthatja a nyelvet, az időt, az időzítőt, a Gyermekzárat, az A/V kontrollt, az OSD-t és az USB módot.

      - Nyelvbeállítás

Válassza a Nyelvbeállítás menüpontot a Preferenciák menüben. Itt beállíthatja a menü nyelvét az audió és a felirat nyelvét.

| Menü nyelv | Válasszon egy nyelvet a menühöz. |
| --- | --- |
| Audió nyelv | Válasszon egy nyelvet az elsődleges audióhoz. Ha egy csatornát több nyelven is sugároznak, akkor ez Ön által megadott lesz kiválasztva. |
| Másodlagos audió | Válasszon egy nyelvet a másodlagos audióhoz. |
| Felirat | Felirat be/ki |
| Felirat nyelve | Válasszon egy nyelvet az elsődleges felirathoz. Ez a nyelv lesz az alapértelmezett. |
| Felirat másodlagos nyelve | Válasszon egy nyelvet a másodlagos felirathoz. |

      - Gyermekzár

Válassza a Gyermekzár menüpontot a Preferenciák menüben. Ebben a menüben beállíthatja a korhatárt, megváltoztathatja a PIN kódot, és lezárhatja a menüt vagy a csatornákat a navigációs gombok (▲/▼) (◄/►) segítségével.

A készülék kérni fogja a PIN kódot:

- A lezárt menünél vagy a lezárt csatornánál

- Olyan filmnél, ahol a korhatár magasabb, mint az Ön által beállított

| Korhatár | Állítsa be azt a korhatárt, amíg engedélyezi akarja a filmek megtekintését. |
| --- | --- |
| PIN kód megváltoztatása | Új PIN kód beírása |
| Menü elérés | Zárt/szabad minden menü és Engedélyezett/nem engedélyezett a csatornazár. Egy csatorna lezárásához menjen a Csatornaszerkesztés menübe. |

      - Időbeállítás

Válassza az Időbeállítás menüpontot a Preferenciák menüben. Állítsa be a dátumot és az időt.

| Mód | Auto – Dátum és idő a sugárzott csatorna szerint. Manuális – Kézi beállítás |
| --- | --- |
| Dátum | Dátum beállítás (csak manuális módban) |
| GMT offszet | A Greenwichi időhöz képesti eltérés beállítása |
| Idő | Idő beállítás (csak manuális módban) |
| Nyári időszámítás | Be/Ki |

      - Időzítő lista

Válassza az Időzítő lista menüpontot a Preferenciák menüben. Ebben a menüben beállíthatja az elalvási és az ébresztési időzítőt. Az ébresztés funkcióhoz hagyja bekapcsolva a Tv-t vagy azon is állítsa be az időzítőt.

- Vörös: Időzítő hozzáadása

- Zöld: Egy beállított időzítő törlése

- Sárga: Összes időzítő törlése

Minden mezőben állítsa be a megfelelő értéket és nyomja meg a Vörös gombot, hogy elmentse azt. Nyomja meg a MENÜ gombot az előző menühöz való visszalépéshez, ahol ellenőrizheti a beállított csatornákat.

Amennyiben a jelenlegi időzítés átlapolódik egy már meglévő időzítéssel, akkor ez nem kerül mentésre.

| Mód | Elalvási – a készülék készenléti állapotba kapcsoláshoz Ébresztési – a készülék bekapcsolásához |
| --- | --- |
| Csatorna | Válasszon egy csatornát |
| Ciklus | Válasszon az Egyszer/Naponta/Hetente opciók közül |
| Dátum | Válassza ki a dátumot az OK gombbal |
| Kezdési idő | Állítsa be a kezdési időt. |

      - A/V kontrol

Válassza az A/V kontrol menüpontot a Preferenciák menüben. Ebben a menüben az Audió/Videó jel karakterisztikáját állíthatja be.

| Képarány | Válasszon a 4:3, 16:9, Középpontos vagy Auto értékek között |
| --- | --- |
| HD formátum | Válasszon az Auto, 1080i, 720p vagy 576p között |
| Dolby digital | Be/Ki |
| Video beállítás | Állítsa be a fényerőt, színt a kontrasztot és az OSD átlátszóságot |
| HDMI Dolby mód | PCM – PCM kimenet Bitfolyam – AC3 kiemenet |

      - OSD beállítás

Válassza az OSD beállítás menüpontot a Preferenciák menüben. Ebben a menüben beállíthatja az OSD-t.

| OSD átlátszóság | Válasszon a 10%-tól 100%-ig |
| --- | --- |
| Információs ablak időzítése | Az információs ablak láthatóságának idejét állíthatja be 1,5 mp-től 30 mp-ig, vagy állandóra állíthatja |
| Téma mód | Válasszon a HDTV és az SDTV között |
| Téma | Itt kiválaszthatja a menü színét. 5 előre beállított téma létezik és egy egyénileg definiálható |

Válassza a Téma menüt az OSD beállításnál. Nyomja meg az OK gombot és egy előugró menü jelenik meg. Válasszon egy színt az előre definiáltakból, vagy állítson be a saját ízlésének megfelelőt.

      - USB mód

Válassza az USB mód menüpontot a Preferenciák menüben. Ebben a menüben beállíthatja az USB eszközt.

| USB Port választás | Válasszon egy preferált USB portot az előlapi és a hátlapi csatlakozó közül. Figyelem! Csak a kiválasztott USB port fog működni, a másik nem. USB eszközt csak a kiválasztott porthoz csatlakoztasson. |
| --- | --- |
| USB eszköz biztonságos eltávolítása | Mielőtt kihúzná a csatlakoztatott USB eszközt válassza ezt az opciót. |

Mind hordozható merevlemezt, pendrive-ot vagy mp3 lejátszót csatlakoztathat a műholdvevőhöz. Csak egyszerűen csatlakoztassa az eszközt és az azonnal használatra kész lesz. Miután csatlakoztatta az eszközt az előlapi vagy hátlapi USB porthoz egy információs ablak jelenik meg a csatlakoztatott eszközről. A 7.6. Multimédia menüpont szerint nézheti meg az eszköz tartalmát.

Mielőtt eltávolítaná az USB eszközt válassza az „USB eszköz biztonságos eltávolítása” menüpontot az USB módban. Ha nem eszerint távolítja el az USB eszközt, akkor lehetséges, hogy a következő alkalommal a készülék nem fogja felismerni. Ekkor indítsa újra a műholdvevőt.

    - Szoftverfrissítés

      - Készülék szoftver átvitele

Válassza a Készülék szoftver átvitele menüpontot a Szoftverfrissítés menüben. Ezzel a készülék szoftverét és a csatornalistát írhatja át másik készülékre vagy egy USB eszközre.

      - Frissítés USB-ről

Válassza a Frissítés USB-ről menüpontot a Szoftverfrissítés menüben. Válassza ki a szoftvert az USB eszközön és nyomja meg az OK gombot.

Vörös gomb: lista frissítése

      - USB mód

Válassza az USB mód menüpontot a Szoftverfrissítés menüben. Ez  a menü megegyezik a 5.2.2.7 pontban leírtakkal.

      - OTA frissítés

Ebben a menüben műholdon keresztül frissítheti a készülék szoftverét. Nyomja meg a Vörös gombot, hogy a készülék leellenőrizze, hogy van-e frissebb szoftver a műholdon. Az előre beállított paraméterek helyesek, ne változtassa meg.

    - Gyári beállítások

      - Gyári beállítások

Válassza a Gyári beállítások menüpontot a Beállítások menüben. Itt visszatérhet az eredeti beállításokhoz, amennyiben, amennyiben bizonyos beállításoknál valamilyen hiba lépett fel. A Gyári beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg OK gombot és adja meg a PIN kódot (gyárilag: 0000). Ez néhány másodpercet vehet igénybe.

    - Információ

      - Készülék információk

Ebben a menüben leolvashatja a készülék nevét, aktuális szoftver verziószámát és az utolsó frissítés dátumát.

  - COMMON INTERFACE

Ebben a menüben a CI modulfogadóba helyezett kártyaolvasó modulok státuszát láthatja. Helyezzen be egy kártyaolvasó modult (CAM) a CI modulfogadóba, a készülék automatikusan felismeri azt. A készülék 2 modulfogadóval rendelkezik, amely kódolt adások vételét teszi lehetővé a megfelelő kártyaolvasóval és érvényes kártyával. (Kérdezze a szolgáltatót, hogy milyen kártyaolvasóra van szüksége az adott csatornákhoz.)

  - Programkalauz

Nyomja meg a GUIDE gombot a program információk megjelenítéséhez.

Programinformációk csak akkor jeleníthetők meg, ha a szolgáltató sugározza azokat. A programok részletes adatai, mint pl.: kezdési idő ekkor jelennek meg. A csatornaváltáshoz használja a (▲/▼) gombokat. Az idő változtatásához használja a (◄/►) gombokat. Nyomja meg a TV/RADIO gombot a rádió adásokra váltáshoz.

- Vörös gomb: Váltás a jelenlegi csatorna egyszerű programkalauzának megjelenítéséhez.

- Zöld gomb:  Az adott esemény beállítása ébresztési vagy elalvási időzítőnek.

Nyomja meg a Zöld gombot a kiválasztott eseményen és állítsa be a módot és a ciklust. A „Mentés” feliraton nyomja meg az OK gombot és az esemény időzítőként eltárolódik, amit az Időzítő listában tud ellenőrizni.

Amennyiben a jelenlegi időzítés átlapolódik egy már meglévő időzítéssel, akkor ez nem kerül mentésre.

Az ábra egy egyszerű programkalauzt mutat. Az idő változtatásához használja a navigációs (◄/►) gombokat. A csatornaváltáshoz használja a navigációs (▲/▼) gombokat.

- Vörös gomb: Visszatérés a részletes programkalauzhoz

- Zöld gomb: Az adott esemény beállítása ébresztési vagy elalvási időzítőnek.

- Sárga gomb: Váltás az előző napra

- Kék gomb: Váltás a következő napra

  - Játékok

A készülék 2 játékkal rendelkezik:

- Tetris

- Sokoban

  - MULTIMÉDIA (CSAK USB ESZKÖZZEL EGYÜTT HAZNLHATÓ)

Válassza a Multimédia menüpontot a Főmenüben.

Bármelyik menüpontot a navigációs gombokkal érheti el. Zenét hallgathat vagy képeket nézegethet. A fájlok megtekintéséhez használja a Lemez/Memória menüpontot.

    - MP3 lista

Válassza az MP3 lista menüpontot a Multimédia menüben. Itt az USB eszközön lévő mp3 fájlokat hallgathatja meg. Az mp3-as fájlok között a navigációs (▲/▼) gombokkal választhat és az OK gomb megnyomásával lejátszhatja azokat. Vagy létrehozhat egy lejátszási listát is.

      - MP3 lejátszási lista

- Vörös gomb: mp3 fájl törlése a lejátszási listáról

- Zöld gomb: lejátszási lista összekeverése

      - MP3 fájlok

MP3 fájlok:

- Vörös gomb: mp3 fájl törlése a lejátszási listáról

- Sárga gomb: Kiválasztott fájl hozzáadása a lejátszási listához

- Kék gomb: Minden fájl hozzáadása a lejátszási listához

MP3 lejátszási lista:

- Vörös gomb: mp3 fájl áthelyezése a lejátszási listán

- Zöld gomb: összes mp3 fájl áthelyezése a lejátszási listán

    - Kép lista

      - JPEG fájlok

Válassza a JPEG fájlok menüpontot a Kép lista menüben. Itt az USB eszközön lévő képeket nézheti meg. A teljes képernyős megjelenítéshez használja a navigációs gombokat (▲/▼) (◄/►) és nyomja meg az OK gombot.

- Vörös gomb: JPEG fájl törlése

- Zöld gomb: folyamatos képnézésre váltás

- Vörös gomb: kép elforgatása az óramutató járásával megegyező irányban

- (◄): Előző képre lépés

- (►): Következő képre lépés

      - Kifényképezett lista

Válassza a Kifényképezett lista menüpontot a Kép lista menüben. Válasszon ki egy kifényképezett képet a navigációs gombok (▲/▼) (◄/►) segítségével és a teljes képernyős megjelenítéshez nyomja meg az OK gombot. A kifényképezés funkcióhoz olvassa el a 6.8-as pontot.

- Vörös gomb: kifényképezett kép törlése

- Zöld gomb: folyamatos képnézésre váltás

    - Lemez / memória

      - Fájl menedzser

Ebben a menüpontban az USB eszközön lévő fájlok menedzselhetők. Válassza a Fájl menedzser menüpontot a Lemez / memória menüben.

- Vörös gomb: fájl törlése a könyvtárban

- Zöld gomb: fájl másolása bal oldalról jobb oldalra

- Sárga: fájl másolása jobb oldalról bal oldalra

- Kék: Könyvtár létrehozása

      - Eszköz információ

Válassza az Eszköz információ menüpontot, hogy bővebb adatokat tudjon meg az USB eszközről, mint például a neve, kapacitása, szabad hely.

      - USB Mód

Válassza az USB mód menüpontot a Lemez / Memória menüben. Ez  a menü megegyezik a 5.2.2.7 pontban leírtakkal.

- KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

  - INFORMÁCIÓS ABLAK

Amikor csatornát vált egy információs ablak jelenik meg és 3 másodperc múlva eltűnik. (Hogy ezt az időt megváltoztassa olvassa el az 5.2.2.6-os pontot.) Ezen információs ablak megjelenítésére használj az INFO gombot. Ha az EXIT gombot vagy az INFO gombot még egyszer megnyomja, akkor bezárhatja az információs ablakot.

- Csatorna száma és neve

- Információs ikonok: ezek az ikonok az aktuális csatornáról adnak információt. Mindegyik ikon státuszt vagy valamilyen funkció elérhetőségét mutatja:

  - Kedvenc csatorna

  - Kódolt adás

  - Zárolt csatorna

  - Teletext

  - Felirat

  - Dolby hang

  - Másodlagos hang

  - HD csatorna

- Idő

- A futó műsor címe

- A futó műsor rövid leírása

- A futó műsor állapota

Tipp: Más csatornák információit is megnézheti, ehhez használja a navigációs (▲/▼) gombokat. A következő program információit a navigációs (◄/►) gombokkal érheti el.

- HD formátum

- Jelszint és minőség

- Antenna információk

  - CSATORNALISTA

Ebben a menüben könnyen kiválaszthatja azt a csatornát, amit nézni szeretne. Nyomja meg az OK gombot egy futó adás közben és megjelenik a csatornalista.

A lista következő információkat mutatja: csatorna szám, név és hogy a csatorna kódolt vagy zárolt-e.

Egy csatorna kiválasztásához használja a navigációs (▲/▼) gombokat és nyomja meg az OK gombot. Ha még egyszer megnyomja az OK gombot, akkor eltűnik a lista. A Tv és rádió csatornák közötti váltáshoz nyomja meg a Tv/rádió gombot.

- Vörös gomb: Csatornák rendezése abc sorrendbe

- Sárga gomb: Csoportosítás kódolt vagy szabadon fogható adások

- Zöld gomb: Csatornakeresés kezdőbetű szerint

- Kék gomb: Csatornakeresés a beírt betűk szerint

- INFO: Csatornainformációk megjelenítése

  - AUDIÓ NYELV

Nyomja meg a Sárga (Audió) gombot egy futó csatornán, ekkor megjelenik az audió lista.

Válasszon ki egy audió típust (mono, sztereo…) a navigációs (▲/▼) gombokkal.

Majd válasszon ki egy hangot a navigációs (▲/▼) gombokkal és nyomja meg az OK gombot.

  - ELALVÁSI IDŐZÍTŐ

Nyomja meg a SLEEP gombot egy futó adás közben, hogy beállíthassa az elalvási időzítőt.

A navigációs (▲/▼) gombok segítségével válasszon ki egy időzítést nyomja meg az OK gombot.

  - ZOOM FUNKCIÓ

Kinagyíthat egy képrészletet a ZOOM gomb megnyomásával. A nagyítás mértéke 2 lépésben állítható 4x-es és 16x-os. A kinagyított részletet a navigációs gombok (▲/▼) (◄/►) segítségével mozgathatja.

  - GYORS CSATORNALISTA

Ha tudja a keresendő csatornának a számát, akkor kezdje el beírni, ekkor megjelenik egy ablak azzal a számmal kezdődő csatornák listájával.

Válassza ki a csatornát a navigációs gombokkal (▲/▼) és nyomja meg a (►) gombot.

  - TÖRTÉNELEM ÉS ELŐZŐ CSATORNA

Előhívhat egy olyan listát, amelyben az előzőleg nézett csatornák szerepelnek. A HISTORY gomb megnyomásával az utolsó 10 nézett csatorna jelenik meg. Válassza ki a kívánt csatornát a navigációs gombokkal (▲/▼) és nyomja meg az OK gombot.

A LAST gomb megnyomásával a legutoljára nézett csatornára válthat.

  - kifényképezés

Nyomja meg a kifényképezés gombot, fogy az élő adásból kifényképezzen egy képet. A kép csak akkor kerül elmentésre, ha valamilyen USB eszköz csatlakoztatva van és az megfelelően formatált.

A képet Kifényképezett listában találja meg (5.6.2.2.).

  - FELIRAT ÉS TELETEXT

- Felirat

A Kék / felirat gombbal választhat egy adott nyelvű feliratot. Ha a felirat elérhető, akkor az ennek megfelelő ikon megjelenik az információs ablakban.

- Teletext

A Teletext gomb megnyomásával előhívhatja ezt a szolgáltatást. Ha a teletext elérhető, akkor az ennek megfelelő ikon megjelenik az információs ablakban.

  - PREMIERE MUTIFEED CSATORNA

A készülék támogatja a Premiere Multifeed csatorna használatát. Ha egy Multifeed csatornát választ ki az alábbi képernyő jelenik meg.

Ha megnyomja a Zöld gombot a Multifeed csatornalista jelenik meg. Válassza ki a csatornát a navigációs gombokkal és nyomja meg az OK gombot. Ha még egyszer megnyomja a Zöld gombot hangot is választhat.

- Problémamegoldás

| Probléma | Megoldás |
| --- | --- |
| A készüléken |  |
| Nem világít semmi az előlapon vagy a készülék nem kap áramot | - Csatlakoztassa a hálózati kábelt |
| Nincs kép | - Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva - Ellenőrizze, hogy a videó kimenet csatlakoztatva van-e a Tv-hez - Ellenőrizze, hogy a Tv-n a megfelelő bemenetet válaszotta-e. |
| Nincs hang | - Csatlakoztassa megfelelően az audió kábeleket - Ellenőrizze a Tv hangerejét - Nyomja meg a némítás gombot |
| Nem működik a távirányító | - A távirányítót a készülék felé tartsa - Cserélje ki az elemeket |
| Rossz a képminőség | - Ellenőrizze a jelerősséget a Csatornakeresés menüben, ha ez alacsony, akkor állítsa az antennát |
| A készülék folyamatosan újraindul, amikor bekapcsolja | - Az LNB zárlatos, ellenőrizze |
| A képernyőn megjelenő hibaüzenetek |  |
| Searching Signal (Jel keresése) | - Megfelelően csatlakoztassa az antennakábelt - Ellenőrizze a jelerősséget a Csatornakeresés menüben |
| Nem ismerhető fel a CAM Dugja be a CAM modult | - Ellenőrizze a CAM modult - Dugja be a CAM modult |