Használati útmutató

SR 110

Digitális műholdvevő

szabadon fogható adásokhoz

Magyar

Tartalomjegyzék

A készülék áttekintése	4

Távirányító	5

A távirányító gombjainak magyarázata	6

Előszó	7

Szerkezeti felépítés	7

Biztonsági előírások	7

Alapvető biztonsági leírások	7

A biztonsági figyelmeztetések magyarázata	9

Rendeltetésszerű használat	9

Tartozékok	10

Leírás	10

A műholdvevő csatlakoztatása	12

Antennakábel szerelés	13

Csatlakoztatás SCART-kábellel	15

Csatlakoztatás RCA kábellel	15

Csatlakoztatás egy digitális audio eszközhöz	16

Az antenna csatlakoztatás és durva beállítása	16

Használatbavétel	20

Távirányító	20

Vevőkészülék	21

Kezelés	21

Képernyőkijelzések csatornaváltáskor	21

A Tv képernyőn megjelenő felhasználói felület	22

Menüfelépítés	22

Mozgás a menüben	23

Program (Szimbólum: Tv-készülék)	23

Hangolás (Szimbólum: antenna)	25

Rendszerbeállítások (Szimbólum: fogaskerék)	26

Beállítás (Szimbólum: szerszámok)	27

Szoftverfrissítés műholdon keresztül	28

Egyéb funkcióval rendelkező gombok	28

TV/SAT átváltás	28

TV/Radio átváltás	28

ZOOM	28

LIST	28

AUDIO	29

EPG	29

TEXT	29

M/P Multikép	29

MUTE (Némítás)	29

FAV	30

RECALL	30

Akusztikus jel a parabolaantenna beállításához	30

Elalvási időzítő	30

PAUSE (pillanat állj)	30

Leszerelés	30

Tisztítás	31

Hibakeresés és elhárítás	31

Technikai adatok	32

A készülék áttekintése

Elölnézet

Be/Ki	Csatorna+	Csatorna-

Hátulnézet

Digitális

hangkimenet 	LNB bemenet (F csatlakozó)

Audio ki	KF kiement	Video 	Tv	RS 232	Hálózati

L/R (RCA	(F csatlakozó)	kimenet	kimenet	adatcsatlakozó	kapcsoló

csatlakozó)

Távirányító

A távirányító gombjainak magyarázata

| Ssz. | Jel | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Készenlét | Váltás a készenléti és a normál üzemmód között |
| 2 | 0-9 | Program direkt kiválasztása, számjegygombok |
| 3 | FAV | Kedvenc csatornalista előhívása |
| 4 | TV/Radio | Váltás a Tv és a Rádió mód között |
| 5 | TV/SAT | Váltás a házi és a műholdvevő antenna között |
| 6 | OK | Normál üzemmódban: aktuális programlista előhívása Menüben: menüpont elfogadása |
| 7 | V- | Hangerő csökkentése, kurzor mozgatása balra |
| 8 | BACK | Menü vagy menüpont elhagyása |
| 9 | INFO | Az éppen futó program vételi adatainak megjelenítése (Műhold kereső funkció) |
| 10 | MUTE | Némítás |
| 11 | TIMER | Időzítő előhívása |
| 12 | RECALL | Váltás az előzőleg kiválasztott programra |
| 13 | ZOOM | Kép felnagyítása |
| 14 | CH▲ | Váltás a következő csatornára, kurzor mozgatás fölfelé |
| 15 | LIST | Tv programlista előhívása |
| 16 | V+ | Hangerő növelése, kurzor mozgatása jobbra |
| 17 | MENU | Főmenü előhívása |
| 18 | CH▼ | Váltás az előző csatornára, kurzor mozgatás lefelé |
| 19 | EPG | Elektronikus műsorkalauz előhívása (amennyiben az adott csatorna ezt sugározza) |
| 20 | TEXT | Teletext bekapcsolása |
| 21 | M/P | Multi Picture képelőnézet bekapcsolása |
| 22 | Audio | Audio mód megváltoztatása |

Előszó

A használati útmutató a következő dolgokban nyújt Önnek segítséget: A műholdvevő berendezés, röviden készülék

- rendeltetésszerű

- biztonságos

- előnyös

használatában.

Feltételezzük, hogy a készülék kezelője a szórakoztatóelektronikai eszközök általános ismeretével rendelkezik.

Mindenki, aki ezt a készüléket

- beszereli

- csatlakoztatja

- kezeli

- tisztítja

- hulladékként kidobja

el kell olvasni ezt a használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a készülék közelében.

Szerkezeti felépítés

A használati útmutató különböző elemei különböző módon vannak jelölve. Így könnyen felismerheti, hogy:

normál szöveget

- felsorolást

- vagy valamilyen kezelési utasítást

olvas.

Biztonsági előírások

Gondosan olvassa végig a biztonsági előírásokat, mielőtt használatba venné a készüléket. Figyeljen a készülék által megjelenített és a használati útmutatóban leírt minden megjegyzésre és figyelmeztetésre.

Alapvető biztonsági leírások

Elektromos csatlakoztatás

- Működési zavarok esetén húzza ki a hálózatból a készüléket. Megjegyzés: a készülék hátoldalán lévő hálózati kapcsolóval történő kikapcsolás ellenére a készülék áram alatt marad!

- Áramütés és elektromos tűz veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a készülék esővel vagy más folyadékkal érintkezni tudjon!

- Sose nyissa ki a készüléket, különben áramütés érheti!

- A készüléket csak szakember által felszerelt 100 – 240 V, 50 – 60 Hz-es hálózati aljzathoz csatlakoztassa!

- A készülék „LNB IN” feliratú antenna csatlakozó aljzatán a maximális áramfelvétel nem haladhatja meg a 300 mA-t!

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket. A csatlakozót ne a kábelnél fogja meg!

- Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

- Amennyiben valamilyen tárgy vagy folyadék esik a készülékbe, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót! Hozzáértő szakemberrel vizsgáltassa meg, mielőtt újból üzembe helyezné, egyébként elektromos áramütés érheti!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen megközelíthető legyen!

- Ne hajlítsa meg és ne préselje össze a készülék hálózati kábelét!

- Ha megsérül a hálózati kábel hozzáértő szakemberrel javíttassa meg, mielőtt újra használná. Különben áramütés veszélyének teszi ki magát!

- Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül játszanak a műholdvevővel!

- A karbantartási munkálatokat mindig szakemberrel végeztesse el! Ne veszélyeztesse az Ön vagy más életét!

Megfelelő elhelyezés

- A készüléket egy szilárd, egyenes helyre tegye

- Próbálja meg elkerülni, hogy a következő tárgyak legyenek a készülék közelében:

  - hőforrás, mint pl.: fűtőtest

  - nyílt láng, mint pl.: gyertya

  - nagy mágneses térrel rendelkező eszközök, mint pl.: hangszóró

  - Ne állítson semmilyen folyadékkal teli edényt a műholdvevőre, mint pl.: váza

- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ill. ne tartsa szokatlanul poros helyen!

- Soha ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ill. gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről!

- Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen nehéz tárgyat!

- Ha a készüléket egy hideg helyről melegre viszi, akkor a belsejében lecsapódhat a pára, ez esetben várjon kb. 1 órát, mielőtt áram alá helyezné a műholdvevőt!

- Úgy vezesse az hálózati és az antennakábelt, hogy senki se tudjon arra rálépni ill. felbukni benne.

Az elemek helyes kezelése

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek a gyermekek kezébe! Kerülje el, hogy a gyermekek szájukba vegyék az elemeket és lenyeljék!

- A kimerült elemek a távirányítóban is kárt tehetnek. Ha hosszabb ideig nem használja a műholdvevőt, akkor vegye ki az elemeket a távirányítóból!

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

A hulladék elhelyezése

Soha ne dobja a készüléket és az elemeket a normál háztartási hulladékba! Érdeklődjön utána a saját lakókörnyezetében, hogy milyen lehetőségek vannak az ilyen típusú hulladék elhelyezésére. A használt elemeket az erre kialakított gyűjtőtelepen adja le!

A biztonsági figyelmeztetések magyarázata

A használati útmutatóban a következő biztonsági figyelmeztetéseket találhatja meg:

Veszély!

A veszély feliratú figyelmeztetések személyi károsodásra hívja fel a figyelmet!

Figyelem!

A figyelem feliratú figyelmeztetések anyagi vagy környezeti károsodásokra hívja fel a figyelmet!

Ezek a figyelmeztetések a gazdaságos felhasználáshoz adnak tippeket.

Rendeltetésszerű használat

Ez a műholdvevő készülék otthoni használatra készült szabadon fogható adások vételére. Csak és kizárólag erre a célra használható. A használati útmutatóban található figyelmeztetések is csak ilyen használatra vonatkoznak, különösen a biztonsági útmutatók.

Minden más irányú felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és anyagi vagy személyi kárt okozhat. És azonnali garanciavesztést vonnak maguk után.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkért.

Tartozékok

A készülék megvétele után ellenőrizze le, hogy minden tartozékot megkapott-e, amely minden típusnál más és más.

| Ssz. | Darabszám | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Műholdvevő |
| 2 | 1 | Távirányító |
| 3 | 2 | Elem LR 03/AAA/1,5V |
| - | 1 | Használati útmutató (nincs a képen) |

A koax kábel nem tartozéka a műholdvevőnek.

A SCART kábel nem tartozéka a műholdvevőnek.

Leírás

A műholdvevővel kódolatlan (szabadon fogható) adásokat vehet egy parabola antenna és egy LNB segítségével.

A készüléket nem kell beprogramoznia. A legfontosabb műholdak és adók már gyárilag be vannak programozva.

A parabola antennát a kívánt műholdra kell állítani.

A készülék további új programokat fog keresni, ha elindítja az automatikus adókeresés funkciót. A gyárilag nem beprogramozott műholdakat utólag is hozzá lehet adni.

Minden beállítást a képernyőn keresztül egy könnyen kezelhető OSD menü segítségével végezhet el.

A menü a következő nyelveken érhető el:

- német

- angol

- görög

- horvát

- dán

- norvég

- svéd

- finn

- francia

- olasz

- holland

- lengyel

- portugál

- szlovák

- szlovén

- spanyol

- cseh

- török

- magyar

Gyárilag a következő műholdak vannak beprogramozva:

- Astra1 19,2° K

- Hotbird 13° K

- Türksat 42° K

- Sirius2 5° K

- Amos 4° Ny

- Astra2 28° K

- HispaSat 30° Ny

- Eutel W2 16° K

- HellasSat 39° K

- Astra 23,5° K

További tulajdonságok:

- Szoftverfrissítés műholdon (Astra 19,2° K), vagy a készülék hátoldalán lévő RS 232-es csatlakozón keresztül

- Rövid kapcsolási idő, gyors bekapcsolás

- Utoljára nézett programra való emlékezés (Utolsó csatorna memória)

- MPEG-2 és DVB kompatibilis

- MPEG-,,-Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2

- LNB vezérlés (0/22 kHz), max. áramfelvétel 300 mA

- Szimbólumsebesség: 1-35 MS/s, Frekvenciatartomány: 950-2150 MHz

- Manuális PID megadási lehetőség

- 3 gomb a készülék előlapján

- Plug and play

- Teljesítményfelvétel Standby (készenléti) módban kb. 2W.

- 1 csatornalista és 8 programcsoport

- Automatikus adókeresés

- Csatornalista szerkesztés

- Analóg hangkimenet RCA csatlakozón keresztül (sztereo), hangerőszabályzás a távirányítón keresztül

- AC3 koaxiális hangkimenet (Digital-Audio, SPDIF)

- 2 Euro-SCART csatlakozó a Tv és a videó készülékhez

- Kompozit video kimenet (CVBS)

- Standby módban továbbfűzési lehetőség egy másik műholdvevőhöz

- Szuper gyors teletext, 800 oldal memóriával

- Digitális DVB rádióvétel, rádió hátérrel

- Csatornaváltáskor programinformációk megjelenítése

- DiSEqC 1.0, 1.2, Goto X támogatott, ha megfelelő antennarendszerhez csatlakoztatva

- Csere funkció (a távirányító Recall gombjával)

- Képearány állítható 4:3 és 16:9 között és automatikus (letterbox)

- Multifunkciós időzítő, 8 beállítható időpont EPG vezérelt, elalvás időzítő

- Elektronikus programkalauz (EPG), programinformáció 14 napra előre, programfüggő

- SCPC/MCPC vételi normák, C/Ku sávú vétel

- Tv-norma automatikus váltása

- Digitális műhold megtaláló opció vizuális és akusztikus a parabolaantenna beállításához

Honlapunkról letölthető egy csatornalista szerkesztő, amelynek segítségével számítógépen szerkesztheti csatornalistákat. Olvassa el az ehhez tartozó információkat a honlapon.

A műholdvevő csatlakoztatása

A műholdvevőt egy koaxiális kábellel kell a parabolaantennában lévő LNB-hez csatlakoztatni. A csatlakoztatáshoz be kell szerezni egy megfelelő koaxiális kábelt.

A koaxiális kábel nem tartozéka a műholdvevőnek!

Figyelem!

Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ha előtte már minden egyéb kábelt bekötött és minden más készüléket (Tv-t videót) csatlakoztatott. Különben károsodhat a készülék. A koaxiális kábel árnyékolásában és a belső vezetőben a használat alatt kisfeszültségű áram folyik.

Antennakábel szerelés

Az F-csatlakozó koaxiális kábelre való szereléséhez szüksége lesz egy csupaszító szerszámra és egy csípőfogóra.

- A kábelt mindkép végén 8 mm-re csupaszítsa meg, úgy csak a belső ér maradjon szabadon.

- Majd a kábelt további 10 mm-re csupaszítsa meg úgy, hogy a külső árnyékolás szabadon legyen.

- Hajtsa vissza a külső árnyékolást a kábelre úgy, hogy a belső érhez ne érhessen hozzá.

- A külső árnyékoláshoz képest 2 mm-re csupaszítsa le a belső eret.

- Csavarja rá az F-csatlakozót a visszahajtott árnyékolásra úgy, hogy a csatlakozó elején kijöjjön a belső vezető.

A csatlakozón nem nyúlhat túl a külső árnyékolásból egy drótdarab sem.

- Egy csípőfogóval vágja rövidebbre a belső vezetőt úgy, hogy csak 1 mm-nyi lógjon ki az F csatlakozóból

- Az F-csatlakozóval ellátott kábelt csavarozza a készülék LNB IN bemenetére, a kábel másik végét az LNB-re csavarozza.

F-csatlakozó felszerelési ábra:

Csatlakoztatás SCART-kábellel

- Dugja be a SCART-kábelt a készülék „Tv” feliratú aljzatába

- A kábel másik végét a Tv megfelelő aljzatába dugja. Ehhez olvassa el a Tv leírását

- Ha egy videót is csatlakoztatni akar a műholdvevőhöz, akkor a „VCR” feliratú aljzatba is dugjon egy SCART kábelt, amit a videó leírásának megfelelően csatlakoztasson a videóhoz

A SCART kábel nem tartozéka a műholdvevőnek.

Csatlakoztatási ábra:

Kábel levezetés

Az LNB-től

Video

Hi-Fi berendezés

Csatlakoztatás RCA kábellel

- Ha erősítőt szeretne csatlakoztatni a műholdvevőhöz, akkor használja az „AUDIO L” és az „AUDIO R” feliratú RCA csatlakozókat

Figyelem!

Az erősítőnek sose ne a „Phono” bemenetét használja, mert az károsíthatja az erősítőt. Feltétlenül figyeljen az erősítő leírásában lévő csatlakoztatási módokra.

Csatlakoztatás egy digitális audio eszközhöz

Ha az 5 csatornás hangátvitelt (Dolby Digital / AC3) akarja használni, akkor egy erre alkalmas erősítővel kell összekötnie a műholdvevő digitális hangkimenetét.

Figyelem!

Feltétlenül figyeljen a digitális hangbementtel rendelkező erősítő leírásában lévő csatlakoztatási módokra.

A koaxiális kábel nem tartozéka a műholdvevőnek!

Rádióadások vételéhez nem szükséges bekapcsolnia a Tv készüléket!

Csatlakoztatás a koaxiális digitális hangkimenethez

- Dugja be a koaxiális kábelt a műholdvevő „COAXIAL” feliratú csatlaozójába.

- Csatlakoztassa a kábel másik végét a digitális hangbementtel rendelkező erősítőhöz!

Csatlakoztatási ábra:

Hi-Fi berendezés

Az antenna csatlakoztatás és durva beállítása

Mielőtt az antennát beállítaná az antennakábelt csatlakoztatnia kell az LNB-hez.

Olvassa el az antenna leírását is!

Figyelem!

A műholdvevőt csak akkor csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, ha az antennakábelt már bekötötte!

- Csavarozza az LNB kábelét a műholdvevő LNB bemenetére.

Mielőtt az antennát felszerelné meg kell, hogy találja az antennának a megfelelő helyet. Szükséges, hogy az antenna déli irányba kilásson, ez azt jelenti, hogy ha az antenna mögött áll, akkor szabadon kell látnia a déli irányba. Figyeljen arra, hogy az antenna előtt nem lehet semmilyen akadály, ami a szabad kilátást akadályozza, mint pl.: fa, erkélykönyöklő…

A déli irány megkeresésénél segítségére lehet a nap állása. A nap nyáron 12 órakor, télen 13 órakor pont dél felé van.

Ha az antenna mögött áll, akkor ilyen irányba kell kilátnia. Magyarország speciális helyen van, mert Budapest a 19°-os hosszúsági körön van, ahol az Astra műhold is, tehát ez a műhold tőlünk pont déli irányban van. Egyéb a magyar adások vétele szempontjából fontosabb műholdak ettől nyugatabbra vannak, mint például a Hotbird 13°-on Keletre, vagy az Amos 4°-on Nyugatra. Falra szerelésnél ezeket vegyük figyelembe, nehogy valami zavarja az antenna szabad kilátását.

Ha minden csatlakoztatást elvégzett, akkor elkezdheti az antenna beállítását. Még egyszer ellenőrizze, hogy műholdvevő össze van-e kötve a parabola antennában lévő fejjel és a Tv készülékkel. Ha minden rendben van, akkor bekapcsolhatja a készüléket.

Első lépés:

Kapcsolja be a Tv készülékét. Ne felejtse el, hogy SCART csatlakozás esetén a Tv-nek a megfelelő AV csatornán kell állnia.

Második lépés:

Kapcsolja be a műholdvevőt is. A műholdvevő a gyakrabban használt műholdakra és azok csatornáira be van programozva és a programok között csak váltania kell a távirányító gombjainak segítségével.

Példa:

Ha a 19,2°-on lévő Astra műholdat akarja venni, akkor kapcsoljon a műholdvevőn az 1-es csatornára. Ha a Hotbird antennát akarja beállítani, akkor előbb keresnie kell egy előre beállított Hotbird csatornát a műholdvevőn!

Harmadik lépés:

Irányítsa az Ön által kiválasztott műholdra az antennát. Ennek magtalálására többféle módszer létezik. A legegyszerűbb módszer a következő:

Álljon az antenna mögé és állítsa az antennát teljesen függőlegesre (B ábra). Figyeljen arra, hogy az antenna dél felé nézzen (A ábra).

A Tv készüléket figyelve lassan mozgassa az antennát keleti irányba (ha keletre lévő műholdat akar venni), amíg teljesen keletre nem néz az antenna, azaz 90°-ot fordítson rajta.

A digitális vételnél a vevő egy kicsit késleltetve jeleníti meg a képet. Ezért nagyon lassan forgassa az antennát, és minden pozíciónál várjon egy másodpercet, amíg a készülék a képernyőn megjeleníti a vett jel szintjét.

Majd állítsa az antennát 1°-kal magasabbra. Ehhez fölül húzza meg az antennát. Majd fordítsa vissza az antennát ugyanolyan lassan a déli pozícióba. És újra állítsa 1°-kal magasabbra az antennát és újra forgassa kelet felé. Mindezt addig folytassa, amíg a kívánt műholdat meg nem találja és a kép meg nem jelenik a képernyőn..

Ekkor ellenőrizze le, hogy ha átkapcsol a műhold másik csatornáira a távirányító CH+ és CH- gombjaival, akkor azokat is tudja-e venni.

Ha megtalálta a kívánt műholdat, akkor optimalizálja az antenna beállítását úgy, hogy minden csatornán tökéletes képet kapjon. Ezt az eleváció és azimut megfelelő beállításával érheti el (A és B ábra). Továbbá használja a jelerősség és jelminőség mutatókat, amiket az INFO gomb megnyomásával hívhat elő.

Végül húzza meg a csavarokat, hogy az antenna beállításian már ne változtasson.

Használatbavétel

Távirányító

A távirányítóhoz két elemhez van szüksége: LR 03/AAA/1,5V

- Nyissa ki az elem fedelét.

- Helyezze be a két elemet a polaritásra való tekintettel, majd csukja vissza a fedelet úgy, hogy az a helyére kattanjon.

- A kimerült elemeket időben cserélje ki.

- Mindig egyszerre cserélje mindkét elemet, és mindig egyforma típust használjon.

- Ha az elemből kifolyik a sav, akkor kesztyűben távolítsa el az elemet és egy száraz ronggyal törölje ki az elemtartót.

Figyelem!

Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ezért feltétlenül gondoskodjon a kimerült elemek megfelelő szelektív hulladékgyűjtéséről. Soha ne dobja azokat a normál háztartási hulladékba!

A távirányító infravörös jeleket továbbít a műholdvevő felé. A távirányító gombjainak funkcióját a távirányító leírásából tudhatja meg, amit a használati útmutató elején talál meg.

- A távirányítót irányítsa a műholdvevő előlapja felé, és egyszer röviden nyomja meg a kívánt gombot.

Vevőkészülék

Figyelem!

Ellenőrizze le minden készülék szabályszerű csatlakoztatását és az antenna bekötését, mielőtt áram alá helyezné a műholdvevőt!

- Dugja be a csatlakoztatott eszközök hálózati csatlakozóját és kapcsolja azokat be.

- Kapcsolja át a Tv-t arra az AV bemenetre, ahová a műholdvevőt kötötte.

- Dugja be a műholdvevő hálózati csatlakozóját. Kapcsolja be a készülék hátoldalán lévő hálózati csatlakozóját. Ekkor a készülék normál módba kapcsol, a vörös LED világít rajta.

A műholdvevő gyárilag előre be van állítva és egyből használható. Ha új adásokat akar megkeresni, akkor indítson el egy adókeresést. Olvassa el ehhez a további információkat.

A Standby módba kapcsoláshoz nyomja meg a távirányító jobb felső részén lévő kikapcsoló gombot. Ekkor a vörös és a zöld LED is világítani fog a műholdvevőn. A készülék ilyenkor kb. 2W teljesítményfelvétellel rendelkezik, ami rendkívül alacsony érték.

Kezelés

Képernyőkijelzések csatornaváltáskor

Csatornaváltáskor kb. 5 másodpercre az adott programról jelennek meg információk. Itt a következőkről kap tájékoztatást:

|  | Program neve |
| --- | --- |
|  | Vett műhold neve |
|  | Aktuális dátum |
|  | Aktuális idő |
|  | Csatornaszám |
| TXT-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adással teletext jelet is sugároznak. |
| EPG-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adással elektronikus programkalauz (EPG) információt is sugároznak. |
| Szív-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adás a kedvencek listájában szerepel. |
| Programcsoport-szimbólum | Akkor jelenik meg, ha a vett adás egy programcsoportba fel van véve. |
| Info | A jelenlegi és a következő adás címe |
| Info | Az éppen aktuális programlista neve |

A Tv képernyőn megjelenő felhasználói felület

A képernyőmenü segítségével végezheti el a készülék beállításait. Ehhez SCART kábellel össze kell kötnie a Tv készüléket és a műholdvevőt és mindkettőt be kell kapcsolnia.

Nyomja meg a „MENÜ” gombot. Ekkor a főmenü jelenik meg.  Az „EXIT” gomb vagy a  „MENÜ” gomb ismételt megnyomásával hagyhatja el a menüt.

A következő dolgok alapján tájékozódhat a menükben:

Fent:	Menü neve

(emellé alul különböző szimbólumok jelennek meg)

Következőleg:	Almenü vagy menüpontok

Alul:	Az információs lista azokat a gombokat a mutatja meg Önnek, amelyekkel az adott menüben mozogni tud.

Menüfelépítés

| Főmenü | Almenü |
| --- | --- |
| A választott nyelvhez tartozó zászló | Nyelvlista (itt választhatja ki, hogy milyen nyelvű legyen a menü) |
| Program (Szimbólum: Tv-készülék) | Tv programlista |
|  | Rádió programlista |
|  | Összes törlése |
| Telepítés (Szimbólum: antenna) | Antennabeállítás |
|  | Auto scan |
|  | TP keresés |
|  | Keresés-gyári alapbeállítás |
| Rendszerbeállítások (Szimbólum: műholdvevő) | Nyelv |
|  | Tv szabvány |
|  | Adóbeállítások |
|  | Idő és timer beállítás |
|  | OSD beállítás |
|  | PIN |
|  | LNC táplálás |
| Beállítás (Szimbólum: Szerszámos táska) | Információ |
|  | Játék |
|  | Alapérték |
|  | Szoftverfrissítés |

Mozgás a menüben

A menüben a CH+, CH-, V+, V- gombokkal tud mozogni, akkor ez éppen aktuális menüpont van kijelölve. Az OK gombbal választhatja ki az adott menüpontot. Az EXIT gombbal tudja elhagyni a menüt. A változtatásokat mindig jóvá kell hagynia. A többi almenüben a számjegygombok használatára is szüksége lesz.

Minden menüben alul megjelenik egy sor, ami azt mutatja, hogy milyen választási lehetőségi vannak.

Például: A készülék átállítása nyári időszámításra

Menü gomb, rendszerbeállítások kiválasztása, Idő és timer beállítás kiválasztása, OK gomb, Idő kiválasztása, OK gomb. A GMT megváltoztatása menüpontban „GMT +02:00” beállítása. Az EXIT gombbal a menü elhagyása.

A beállítás Közép-Európára:

Nyári idő: GMT + 02:00

Téli idő: GMT + 01:00

Program (Szimbólum: Tv-készülék)

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Tv programlista | 1 Kedven, 2 Áthelye, 3 Keres, 4 Rendez, 5 Szerkes, 6 Típus, ▲▼ Kiválas, V-V+ Csoport, OK Bevitel, EXIT Mégse |
| Rádió programlista | Mint fent |
| Minden törlése | A teljes programlista törlése. Ehhez meg kell adni a jelszót (gyári alapbeállítás: 0000) és a figyelmeztetésnél az Igen gombot kell választani! |

1 Kedven(c)

Az 1-es gomb megnyomásával a kedvencek listájába helyezi a csatornát. A Program neve mellett megjelenik egy szív-szimbólum

2 Áthelye(zés)

Az 2-es gomb megnyomásával a kijelölt program neve után megjelenik az áthelyezési szimbólum. A CH+ és CH- gombokkal a kívánt helyre teheti a csatornát, majd az OK gomb megnyomásával hagyhatja ezt jóvá.

3 Keres

Program keresőfunkció. A képernyőn megjelenő klaviatúra segítségével betűket írhat be, amivel adókat kereshet a listában.

4 Rendez

A teljes csatornalista rendezése a megadott lehetőségek szerint. Az OK gombbal jóvá kell hagyni a választását. Ha nem hagyja jóvá a választást, akkor az előző állapot áll vissza.

5 Szerkes(ztés)

A jelszó megadása után (gyári alapbeállítás: 0000) új lehetőségek jelennek meg:

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Szerkesztés | 1 Töröl, 2 Kihagy, 3 Tiltva, 4 Szerkes, 5 Létreho, 6 Összes, ▲▼ Kiválas, V-V+ Csoport, P+P- Oldal, EXIT Mégse |

1 Töröl

A kijelölés után az 1-es gomb megnyomásával kitörölhetjük a csatornákat, miután az OK gombbal jóváhagytuk ezt.

2 Kihagy

A kijelölés után a 2-es gomb megnyomásával átugrásra jelölhetjük ki a csatornákat, miután az OK gombbal jóváhagytuk ezt. Ezután ezeket a csatornákat átugorja a készülék, ha lapozgat közöttük, természetesen a közvetlen számbeírással továbbra is kiválaszthatóak.

3 Tiltva

A kijelölés után a 3-as gomb megnyomásával zárolhatjuk csatornákat, miután az OK gombbal jóváhagytuk ezt. Ha ezt a csatornát szeretnénk nézni, akkor meg kell hozzá adni a jelszót (Gyermekzár).

4 Szerke(sztés)

A 4-es gomb megnyomásával szerkesztési módba juthatunk. Itt kívánság szerint megváltoztathatja az egyes paramétereket. Az OK gombbal hagyjuk jóvá a választásunkat.

5 Létreho(z)

A 5-ös gomb megnyomásával új csatorna beírási módba juthatunk. A frekvencia és a PID adatok direkt megadásával ez új programot írhatunk be.

6 Összes törlése

A 6-os gomb megnyomásával minden csatornát törlésre jelölhet ki. Majd ez 1-es gombbal minden csatornát egyesével visszavehet a kijelölésből. Az OK gombbal hagyjuk jóvá a választásunkat.

6 Típus (Programcsoport)

Itt a kiválasztott programokat kívánság szerint rendezheti programcsoportba. Az OK gombbal hagyjuk jóvá a választásunkat. Az EXIT gombbal hagyhatjuk el a menüt.

Hangolás (Szimbólum: antenna)

| Almenü | Leírás |  |
| --- | --- | --- |
| Antennabeállítások | Műhold | Műhold kiválasztás (pl.: Astra, 19,2° Kelet) |
|  | LNB típus | LNB típus kiválasztás (lapbeállítás: univerzális) |
|  | 22 kHz | 22 kHz bekapcsolása (Megjegyzés: ha az LNB típus univerzálisra van állítva, akkor ez automatikus lesz) |
|  | DiSEqC | DiSEqC-szint választás |
|  | DiSEqC-kapcsoló | DiSEqC parancs választás Például: Astra és Hotbird vétele DiSEqC kapcsolóval Astra = 1/2 Hotbird= 2/2 Motorvezérlésnél inaktív |
|  | Pozicioner | Az OK gombbal a motorvezérlés menübe juthat. Olvassa el a motor leírását is a beállításhoz. |
|  | Polarizáció | Horizontális, vertikális, H/V (automatikus) |
| TP keresés (manuális keresés) | Ebben a pontban az előre beállított frekvencián (transzponderen) kerestethet. A transzponder adatokat át is írhatja. A „keresés” funkció kiválasztásával indul el a folyamat. |  |
| Keresés-gyári alapbeállítás | Előre beállított frekvenciákon (transzpondereken) való keresés. (Normál automatikus keresés) |  |
| Automatikus keresés (egyedülálló funkció, előképzettség nélkül használható) | Itt egy kiválasztott műhold (pl.: Astra 19,2° Kelet) új programjait keresheti meg. Semmilyen adatot nem kell megadnia. Csak azt kell eldöntenie, hogy csak a szabadon fogható, vagy az összes Tv és rádió adást szeretné kerestetni. A „keresés” funkció kiválasztásával indul el a folyamat. A Türksat műholdhoz különösen ajánlott! |  |

Rendszerbeállítások (Szimbólum: műholdvevő)

| Almenü | Leírás |  |
| --- | --- | --- |
| Nyelv | Első audiocsatorna | Az első hangcsatorna kiválasztása, amennyiben több nyelven sugározzák az adást. |
|  | Második audiocsatorna | Az második hangcsatorna kiválasztása, amennyiben több nyelven sugározzák az adást. |
| Tv rendszer | Kijelzés üzemmódja | Tv norma választása, alapértelmezésben: Auto |
|  | Arány | Képarány választása, alapértelmezésben: 4:3LB, (Letterbox) |
|  | Video jel | Csak a CVBS (alapsávi video) választható |
|  | Dolby Digital | Ha a készülék ilyen bemenettel rendelkező Hi-Fi berendezéshez van csatlakoztatva, akkor ezt a funkciót be kell kapcsolni. |
| Adóbeállítások | Kezdőcsatorna | bekapcsolás után melyik csatorna képe jöjjön be először |
| Idő és időzítő beállítások | Idő | Idő és időzóna beállítása (lásd a példát a nyári időszámítás beállítására) |
|  | Timer | Lásd a következő táblázatot |
| OSD beállítások | Felirat kijelzése | Felirat engedélyezése |
|  | OSD késleltetés | Menü megjelenítési ideje |
|  | OSD áttetszőség | Menü átlátszósága |
|  | Gyári beállítások betöltése | Az OSD beállítások törlése |
| PIN (jelszó beállítások) | Gyári alapértelmezés: 0000 |  |
|  | Menü lezárása | A telepítés menübe lépéskori jelszókérés beállítása |
|  | Csatorna lezárás | Lezárt programokra kapcsoláshoz jelszókérés beállítása (Gyermekzár) |
|  | Új jelszó | Új jelszó megadása |
|  | Jelszó megerősítése | Új jelszó jóváhagyása |
| LNC táplálás | LNB tápfeszültség kiadásának be ill. kikapcsolása, gyárilag be van kapcsolva. |  |

Időzítő beállítása:

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Timer száma | Válasszon az időzítők között: 1-8 |
| Timer üzemmód | Ismétlés típusa (egyszeri, naponta, hetente, havonta, évente, ki), a „ki” állapotban van kikapcsolva az adott sorszámú időzítő |
| Szolgáltatás | Választhat, hogy csak üzenet vagy valódi időzítő (csatorna) |
| Kezdő csatorna | Az előző menüpontban, ha üzenetet állított be, akkor 3 érték közül választhat: születésnap, évforduló, általános |
| Start dátum | Kezdési dátum |
| On time | Bekapcsolási időpont |
| Időtartam | Az időzítő időtartama |

Az időzítőt az Elektronikus Programkalauzból (EPG-ből) is be lehet állítani.

Például:

Nyomja meg az EPG gombot, az 1-es gomb hatására megjelennek a programok, ahol a CH+ és CH- gombokkal kiválaszthatja a kívánt programot, amire időzíteni akar és a 2-es gombbal egyből az időzítőbe írhatja azt át.

Beállítás (Szimbólum: szerszámos táska)

| Almenü | Leírás |
| --- | --- |
| Alapérték (A jelszó beírása szükséges) | A műholdvevő visszaállítása a gyári értékekre. Minden beállítás törlődik. Megjegyzés: Nyomja 10 mp-nél hoszzabb időn keresztül a készülék előlapján lévő készenléti állapotba kapcsoló gombot. Ezzel is ugyanezt a funkciót érheti el. |
| Szoftverfrissítés | Megjegyzés: Szoftverfrissítéssel az új adások keresése nem történik meg, ezért ezután érdemes egy automatikus keresést elindítani. Szoftverfrissítéssel a készülék belső szoftvere tölthető le. Ez műholdon vagy az RS 232-es csatlakozón keresztül is történhet. |
| Játék | 3 játék található itt: Tetris, Kígyó és Othello |
| Információ | Szoftver (S/W VERSION) és hardver (H/W VERSION)információk kijelzése. |

Szoftverfrissítés műholdon keresztül

A szoftverfrissítéssel új adók nem töltődnek le, csak a készülék belső szoftvere frissül.

A szoftverfrissítés normális esetben a készülék rendeltetésszerű működéséhez nem szükséges.

A parabolaantennáját az Astra 19,2° Kelet-re kell állítania, hogy a szoftverfrissítést el tudja végezni.

A frissítési folyamat 1 óráig is eltarthat.

Ajánlatos a frissítés után a gyári beállításokat visszaállítani, ezzel az egyénileg beállított csatornalistája is törlődni fog!

Egyéb funkcióval rendelkező gombok

TV/SAT átváltás

A „TV/SAT” gombbal a Tv és  műhold funkció között tud váltani. (Ezt a funkciót a Tv-nek is támogatnia kell.)

TV/Radio átváltás

A TV/Rádió gombbal a műholdvevő Tv és rádió funkciója között tud váltani. Ha megnyomja a gombot, akkor egy rádióadás indul el és egy háttérkép látszik a képernyőn.

- Ha újra egy Tv adást akar nézni, akkor nyomja meg ismételten a TV/Radio gombot.

ZOOM

A zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy részletét.

- Nyomja meg kétszer a ZOOM gombot.

- A CH▼, CH▲, V- és V+ gombokkal válassza ki a kép kinagyítandó részletét.

A ZOOM gomb minden egyes megnyomásával a képkivágás maximálisan 6 lépésben nagyítható. A hetedik gombnyomás után a kép újra eredeti nagyságú lesz. Az EXIT gombbal kiléphet ebből a funkcióból.

LIST

Nyomja meg a LIST gombot.

Mint az a Program menüpontban már írtuk itt lehetősége nyílik a programlista szerkesztésére.

AUDIO

Az AUDIO gomb megnyomásával a hangsávot választhatja ki, amennyiben az adott csatornával több hangot is sugároznak. Itt aktiválhatja a digitális hangkimenetet is. (Ehhez szüksége van egy digitális hangbementtel rendelkező erősítőre is, amelyet a készülék hátoldalán lévő COAXIAL feliratú csatlakozóhoz kell kötnie.)

EPG

Elektronikus programkalauz. Nyomja meg az EPG gombot a funkció aktiváláshoz, ekkor megjelenik egy programlista.

A CH▼, CH▲ gombokkal kiválaszthat egy programot. A jobb oldalon az éppen futó és a következő adás adatai jelennek meg. További információkhoz nyomja meg az 1-es gombot. Ekkor a teljes adáslista megjelenik. A V- és V+ gombokkal végiglapozhatja a napokat. A CH▼, CH▲ gombokkal az adások között tallózhat.

Részletes adatokat mindig az 1-es gomb megnyomásával kérhet.

Az időzítő beállításhoz a 2-es gombot kell megnyomnia.

TEXT

A teletext a képernyőn megjelenő információs rendszer. Ez csak akkor működik, ha a kiválasztott program sugározza a Teletext információkat. Erről csatornaváltáskor a Teletext jel megjelenésével tájékozódhat. Más műholdvevő beltéri egységekkel összehasonlítva észreveheti, hogy itt a Teletext rendkívül gyorsan működik.

- A Teletext bekapcsolásához nyomja meg a TXT gombot.

- A kikapcsolásához nyomja meg az EXIT gombot vagy ismételten a TXT gombot.

Gyorstext funkció használata

A távirányítón színes gombok vannak a gyorstexthez. A következő Teletext oldal behívására hivatottak. A Teletext alsó sorában lévő színes hivatkozások ezen gombok megnyomásával azonnal elérhetőek.

- Nyomja meg a kívánt gombot!

M/P Multikép

Nyomja meg az M/P gombot, ahhoz hogy a multikép üzemmódba jusson. Ekkor a képernyőn 9 csatorna jelenik meg párhuzamosan, az első az éppen aktuális lesz. A CH▼, CH▲, V- és V+ gombokkal a sárga kijelölőkeretet mozgathatja. A kijelölt programalós időben fut, míg a többi programból csak állóképet lehet látni. A kívánt program kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot. Az EXIT gomb megnyomásával is kiléphet a multikép funkcióból, és a legutóbb nézett program jelenik a képernyőn teljes méretben.

MUTE (Némítás)

A MUTE gomb megnyomásával lenémíthatja a műholdvevőt. A gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolható a hang.

FAV

- Nyomja meg a FAV gombot.

A képernyőn a kedvenceknek beállított adók listája jelenik meg.

- Válasszon ki egy programot a listából

- Majd nyomja meg az OK gombot.

- A V- és V+ gombokkal a programcsoportok között tud váltani.

RECALL

A RECALL gomb megnyomásával az utoljára nézett csatornára válthat vissza.

Akusztikus jel a parabolaantenna beállításához

Nyomja meg az INFO gombot. Az aktuális vételi paraméterek jelennek meg a jel erősséggel és a jelminőséggel együtt. Az 1-es gomb megnyomásával egy akusztikus jelet is generálhat.

A Tv-n keresztül egy sípoló hangot fog hallani. Halkabb vagy hangosabb hangot lehet hallani az antennáról lejövő jelerősséggel szinkronban.

Elalvási időzítő

Normális üzemmódban ezt a funkciót a 0-s gomb megnyomásával érheti el. A következő beállítási lehetőségei vannak: 10, 30, 60, 90, 120 perc. Ennyi idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Leszerelés

- Húzza ki a műholdvevőt és a hozzá csatlakoztatott készülékeket az elektrnomos hálózatból.

- Csavarja le az LNB-hez vezető kábelt.

- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha a műholdvevőt hosszabb ideig nem fogja használni.

- Csomagolja vissza a műholdvevőt, a kábelét, és a távirányítót a dobozba.

- A műholdvevőt és minden tartozékát száraz és tiszta helyen tároljon.

- Védje a készüléket a fagytól.

Tisztítás

Figyelem!

A műholdvevő nem lehet nedves. Soha ne tisztítsa nedves törlőkendővel. Soha ne használjon oldószertartalmú tisztítóanyagot, mint például benzint vagy hígítót. Ezek az anyagok a burkolat károsodását okozhatják.

- A készülék házát egy száraz törlőkendővel tisztítsa.

Hibakeresés és elhárítás

| Jelenség | Lehetséges ok és megoldás |
| --- | --- |
| Műhold nem található vagy nincs jel | Például: Astra 19,2° Kelet 1-es gomb (Gyári beállítás: „Das Erste”) INFO gomb („Das Erste”, FR11837) Jel és minőség: 0% Állítsa a parabolaantennát déli irányba és várjon kb. 3 másodpercet, majd állítson a dőlésszögön, mindaddig amíg a jelerősség és a jelminőség 60% fölé nem megy, ekkor megjelenik a kép. Másik műholdhoz válasszon egy azon sugárzott csatornát az előre beállított csatornalistából és nyomja meg az INFO gombot. |
| Az előlapi kijelző sötét, óra sem látható | A hálózati kábel nincs bedugva. Csatlakoztassa azt! Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Lehet, hogy rövidzár van az antenna csatlakozásán. Ellenőrizze ezt is. |
| Óra látható | A készülék standby módban van. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón vagy a készüléken. A készülék bekapcsol és megjelenik a kép a képernyőn. |
| Nincs kép vagy hang, de a menü látszik | Az antenna nem az adott műholdra néz, állítsa be azt. |
|  | Nincs jel. Ellenőrizze a kábelt, ami a parabolaantennától jön és ami a többi készülékhez megy. |
| Csatornaszám látszik, de nincs kép | A rendszer nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a SCART kábel csatlakozását. Lehet, hogy a Tv nincs az AV csatornára kapcsolva. Kapcsolja oda. |
| Rossz a kép, kockásodik, megfagy, elmegy a hang | Az antenna nincs jól beállítva, nem pont az adott műholdra néz. Állítsa be az antennát, ehhez használja az INFO gombot a távirányítón. A vett jel szintje megjelenik a képernyőn. |
|  | Rossz az LNB. Cserélje ki. |
| Nincs kép, nincs hang, jelszint van, de jelminőség nincs | Az antenna nem a kívánt műholdra néz. |
| Tele5, DSF, stb. rossz vétele | Vezeték nélküli (DECT) telefon zavarja a vételt. Helyezze távolabb a telefonkészüléket, és használjon jobb árnyékolású kábelt. |
| A távirányító nem működik | Kimerültek az elemek. Cserélje ki azokat. |
|  | A távirányítót nem a készülék előlapja felé irányította, vagy valami útban van a távirányító és műholdvevő között. |
| A programnak új frekvenciája van | Törölje a Tv csatornát és indítson el egy automatikus keresést. |

Ha egyik ötlet sem hozott megoldást, akkor forduljon szakemberhez!

Technikai adatok

| Műholdvevő |  |
| --- | --- |
| Méretek mm-ben | 280*157*44 |
| Tömeg, gramm | Műholdvevő 1100 g Távirányító, elemek nélkül 80 g |
| Bemeneti frekvenciasáv | 950 MHz – 2150MHz |
| KF sávszélesség | 55 MHz/8 MHz (5 MS/s alatt) |
| LNB áramfelvétele | 13/18 V; 0,3 A max. Túlterhelésvédett |
| LNB vezérlés | 22 kHz ± 2 kHz; 0,6Vpp ± 0,2V |
| DiSEqC vezérlés | Verzió 1.0 és 1.2, Tone Burst A/B |
| Szimbólumsebesség | 1 – 35 MS/s |
| Bitsebesség | MPEG-2 ISO/IEC 115200 bitsebesség specifikáció |
| Bemeneti sebesség | Max. 15 Mbit/s |
| Hibajavítás (FEC) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto |
| Video | MPEG-2 MP@ML |
| Audio | MPEG-1/2 Audio Layer 1, 2 |
| Képarány | 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9 |
| Videofelbontás | 720*576 (PAL), 720*480 (NTSC) |
| Audio mód | Bal, jobb, sztereo, AC3-digitális |
| Csatlakozási lehetőségek |  |
| LNB KF-bemenet | F, IEC 169-24 |
| TV-SCART (csak kimenet) | Video CVBS, Audio L, R |
| VCR-SCART (kimenet és bemenet) | Video CVBS, Audio L, R |
| RCA (Cinch) | Audio L, R |
| SPDIF, COAXIAL | Digital Audio kimenet |
| Tápegység |  |
| Bemenet | 100-240V~, 50/60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | Kb. 10 W (bekapcsolt állapotban, univerzális LNB-vel) Kb. 2 W (standby módban) |
| Működési hőmérséklet | 0°C ~ +40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C ~ +65°C |