Használati útmutató

ST-HD 1010

DVB-T MPEG4 földi digitális és DVB-S/S2 MPEG4 műholdas kombi vevőkészülék szabadon fogható és kódolt adásokhoz

Magyar

Tartalomjegyzék

- Bevezetés	4

  - Áttekintés	4

  - Fontosabb tulajdonságok	4

- Biztonsági óvintézkedések	5

- Bekapcsolás előtti ellenőrzés	6

  - Tartozékok	6

  - A parabolaantenna	6

- Kezelőszervek és funkcióik	7

  - Elölnézet	7

  - Előlapi kijelző	8

  - Hátulnézet	9

  - Távirányító	10

- A távirányító használata	12

  - Elemek	12

  - Hatótávolság	12

- Csatlakozások	13

- Használatbavétel	15

  - Beüzemelési asszisztens	15

  - Szolgáltatások	16

    - Időeltolás	16

    - Felirat	16

    - OSD nyelv	17

    - Menü átlátszóság	17

    - OSD időbeállítás	17

    - Elalvási időzítő	17

    - Időzítő	17

    - CI modul	18

  - Beállítások	19

    - Video	20

  - Megjelenítés típusa	20

  - Megjelenítési mód	20

  - Képarány	20

  - Képernyőmód	20

  - SCART kimenet	20

  - Tv norma	20

    - Audio	21

- Digitális hangkimenet	21

- Mód	21

    - Földi digitális	21

- Automatikus csatornakeresés	21

- Manuális keresés	22

- Antenna 5V-os tápfeszültség	22

    - Műhold	22

- LNB	22

- Forgató motor	24

- Beállítás/Keresés	26

    - Rendszer	30

- Időbeállítás	30

- Gyári beállítások	31

- Szoftverfrissítés	31

- Szoftververzió	32

- OTA beállítások	32

- Csatornalista exportálása / importálása	33

    - Ország	34

  - Gyermekzár	34

    - DVB-korhatár	35

    - Jelszó használat	35

    - Jelszó megváltoztatása	36

  - Tartalom	36

    - Video lista	37

    - Mappa navigátor	38

    - Képek	40

    - Zene	41

    - HDD inicializálás	41

  - Programlista	42

    - TV-PROGRAMLISTA	42

- Beállítás	42

- Keresés	42

- Vissza	43

    - RÁDIÓ-PROGRAMLISTA	43

    - KEDVENC PROGRAMOK	43

    - Programkalauz	44

  - Programlisták szerkesztése	45

    - TV-PROGRAMLISTA szerkesztése	45

- Kedvencek (piros gomb)	46

- Átnevezés (zöld gomb)	46

- Átugrás (sárga gomb)	46

- Törlés (kék gomb)	46

- Zár (narancssárga gomb)	46

- Áthelyezés (fehér gomb)	47

- Behívás (OK gomb megnyomása)	47

- Vissza (Menü gomb)	47

    - RÁDIÓ-PROGRAMLISTA szerkesztése	47

  - PVR (Személyes videófelvevő)	47

    - Felvétel	48

    - Időeltolás	49

    - Lejátszás	50

- Hibakeresés	51

- Technikai adatok	52

- Bevezetés

  - Áttekintés

Ez a készülék DVB-S/S2 műholdas és DVB-T földi digitális jelek vételére képes. Élvezze a 8.000 különböző csatorna kínálta műsorokat , kultúra, sport mozi és egyéb szórakoztató programok. Ez a készülék egy csúcstermék, amely tökéletes minőségi elektronikai alkatrészek felhasználásával készült.

  - Fontosabb tulajdonságok

- Teljesen kompatibilis az MPEG2-, H.264/AAV- és DVB-normákkal

- Kombi vétel DVB-S/S2 és DVB-T jelekből

- Astra és Hotbird és Türksat előre be van állítva

- Beépített Common Interface kártyaolvasó a kódolt adásokhoz

- Többszörös hozzáférés Twin kártyaolvasóval

- Felhasználóbarát kezelőfelület és grafikus képernyőmenü (Valódi színekkel)

- Könnyen kezelhető Programkalauz (EPG)

- Gyermekzár

- Teletext

- Szoftver letültés USB keresztül vagy automatikusan műholdról (OTA)

- DiSEqC 1.2 és Usals 1.3

- MP3 és JPEG lejátszó csatlakoztatási lehetőség USB-n keresztül

- A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. „Dolby” és a Dupla-D-jel a Dolby Laboratories védjegyei

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

|  | Ezt a készüléket nem szabad a normális háztartási hulladékba dobni. A termék szakszerű megsemmisítésről kérdezze az Ön lakhelyének közelében lévő hulladékmegsemmisítésért felelős szerveket vagy azt az eladót, akitől a készüléket vette. A készülékek újrafelhasználásával segítsen a nyersanyagigényt csökkenteni és a szelektív hulladékgyűjtéssel a környezetet védeni. |
| --- | --- |

- Biztonsági óvintézkedések

Ez a kombi vevőkészülék nemzetközi biztonsági normák betartásával készült. Kérjük figyelmesen olvassa végig a következő biztonsági óvintézkedéseket.

Biztonsági óvintézkedések és beállítási útmutatók

|  | Figyelem / Elővigyázatosság Olyan szituációra hívja fel a figyelmet, amely a bútorzat vagy a készülék sérüléséhez vezethet, amennyiben nem figyel rá oda. |
| --- | --- |
|  | Figyelmeztetés Olyan veszélyes szituációra hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérüléshez vagy károkhoz vezethet, amennyiben nem figyel rá oda. |
|  | Játszó gyermekek Kerülje el, hogy nehéz tárgyakat állítson a készülék tetejére és a szellőzőnyílásokat eltakarja. (A szellőzőnyílások eltakarása akár tűzet is okozhat.) Figyeljen arra, hogy a gyermekek ne dugjanak semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba, ugyanis áramütés is érheti őket. |
|  | Tisztítás Húzza ki a hálózati kábelt, mielőtt a készüléket lekezdené tisztítani. Egy száraz törlőkendőt használjon, Csak a felületeket tisztítsa. Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket. A készülék belsejében lévő alkatrészek érintése áramütést okozhat. |
|  | Távollét / Zivatar Ha hosszabb időre elutazik és nem használja a készüléket, vagy zivatar idején kapcsolja ki a készüléket az előlapján található hálózati kapcsolóval. Ez azokra a készülékekre is igaz, amelyek a kombi vevővel valamilyen kábellel össze vannak kötve. |
|  | Hálózati kábel Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen megsérülve. Sose használja sérült hálózati kábellel a készüléket. |
|  | Csatlakozások A készülék hátoldalán lévő csatlakozások hibás bekötése működési zavarokhoz vagy a készülék meghibásodásához vezethetnek. |
|  | Elhelyezés Figyeljen arra, hogy a készülék olyan helyen legyen, ahol elegendő a levegőáramlás és nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak vagy nedvességnek. |
|  | Elhelyezés Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére és legalább 10 cm helyet hagyjon a készülék körül, hogy a működés közben keletkező hő el tudjon távozni. |
|  | Javítás A javításokat és beállításokat bízza szakemberre. A készülék kinyitása és házi javítása a garancia azonnali elveszését vonja maga után. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék elektromos biztonságát csökkentheti. A gyártó nem vállal felelősséget a kinyitott készülék által okozott balesetekért. |
|  | Földelés A parabolaantennát előírás szerint le kell földelni. Ehhez vegye figyelembe az ide vonatkozó helyi és/vagy CE-előírásokat! |

Hálózati táplálással rendelkező készülékeknél, amelyek nagyobb 35 V egyen- vagy váltóárammal működnek és nincsenek fröcskölő víz elleni védelemmel ellátva a használati útmutatónak fel kell hívnia a figyelmet, hogy a készülék nem érintkezhet csöpögő vagy spriccelő vízzel, és folyadékkal teli tárgyakat, mint például vázát nem szabad a tetejére tenni.

- Bekapcsolás előtti ellenőrzés

  - Tartozékok

A készülék tartozékai:

- 1 db használati útmutató

- 1 db távirányító

- 2 db elem

- 1 db HDMI kábel

Amennyiben az előbb említett tartozékokból valami hiányzik lépjen kapcsolatba az eladóval.

  - A parabolaantenna

A parabolaantennája megfelelően kell, hogy legyen beállítva mind az azimut, mind az eleváció szögét tekintve.

- Ez a készülék a DiSEqC 1.2 és Usals 1.3-as vagy előbbi verziókkal kompatibilis. További információért forduljon az eladóhoz.

- Kezelőszervek és funkcióik

  - Elölnézet

| 1 | Hálózati kapcsoló | A készülék ki ill. bekapcsolására |
| --- | --- | --- |
| 2 | Világító gyűrű | Világít, ha a készülék be van kapcsolva |
| 3 | Infravevő | A távirányító jeleit veszi |
| 4 | VFD kijelző | A következő információk megjelenítésére szolgál: idő, csatornaszám, csatornanév, stb. |
| 5 – 6 | Hangerő | Hangerő változtatására vagy egy érték beírására szolgál |
| 7 – 8 | Csatorna | Csatornaváltásra vagy a képernyőmenüben fel-le mozgásra szolgál |
| 9 | Menü | Menü behívására vagy eltüntetésére |
| 10 | Kiválasztás | Egy kijelölt menüpont elfogadása vagy egy következő menüpont aktiválása vagy valami jóváhagyása |
| 11 | USB (Host) | USB-s tárolóeszköz csatlakoztatási helye |
| 12 | Dekóderkártya helye | Ezen a készüléken nem használt |
| 13 | PCMCIA | Kártyaolvasó helye, ide lehet bedugni a dekóderkártya kódolásának megfelelő kártyaolvasót, amellyel az előfizetett kódolt adások foghatók |

  - Előlapi kijelző

| 1 | Készenléti LED | Pirosan világít, amikor készenléti állapotban |
| --- | --- | --- |
| 2 | Távirányító LED | Narancs színűen villan fel, amikor a távirányítótól jeleket vesz a készülék |
| 3 | PIC | Akkor világít, amikor az USB tárolóeszközön képek találhatóak |
| 4 | USB | Akkor világít, amikor az USB csatlakozóba valamilyen tárolóeszköz van bedugva (pl.: pen-drive, HDD) |
| 5 | Radio / MP3 | Akkor világít, amikor egy rádióadást hallgat, vagy egy mp3 számot játszik le. |
| 6 | HD | Akkor világít, mikor egy HD adást néz. |
| 7 | REC | Akkor világít, amikor felvételt készít |
| 8 | Információ | Különböző információkat jelenít meg: csatornanév, dátum, idő stb. |
| 9 | Lemez | Lejátszás esetén aktív |

  - Hátulnézet

| Ssz. | Név | Csatlakozó | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TV ANT IN | 169-2 Koax aljzat | A digitális tuner földi antennabemenete |
| 2 | LOOP OUT | 169-2 Koax dugó | A digitális tuner továbbfűzött kimenete |
| 3 | LNB INPUT | IEC 169-24 F aljzat | A digitális tuner KF bemenete az LNB-től |
| 4 | LOOP OUT (Eingangssignal durchgeschleift) | IEC 169-24 F dugó | A digitális tuner továbbfűzött KF kimenete |
| 5 | Component Y | RCA aljzat | Komponens videókimenet – Y (világosság) |
| 6 | Component Pb | RCA aljzat | Komponens videókimenet – Pb (szín) |
| 7 | Component Pr | RCA aljzat | Komponens videókimenet – Pr (szín) |
| 8 | Video | RCA aljzat | Kompozit videókimenet |
| 9 | Audio L | RCA aljzat | Bal analóg audió kimenet |
| 10 | Audio R | RCA aljzat | Jobb analóg audió kimenet |
| 11 | Digital Audio | RCA aljzat | Digitális audió kimenet |
| 12 | Audio L | RCA aljzat | Bal analóg audió kimenet |
| 13 | Audio R | RCA aljzat | Jobb analóg audió kimenet |
| 14 | TV SCART | SCART | SCART kimenet a Tv-hez |
| 15 | VCR SCART | SCART | SCART kiment a videóhoz, analóg vevőhöz vagy Hi-Fi berendezéshez |
| 16 | Digital Audio | Optikai | Optikai digitális audió kimenet |
| 17 | HDMI | HDMI | Digitális Videó/audió kimenet |
| 18 | VGA | 15 pólusú D-Sub | VGA Videó kimenet |
| 19 | RS-232C | DB-9 | Soros csatlakozó |
| 20 | USB 2.0 (Host) | USB | USB adatátvitel |

  - Távirányító

  - BE/KI: A készülék be illetve készenléti állapotba kapcsolása.

  - NÉMÍTÁS: a hang ki-/bekapcsolása

  - V-FORMAT: A képernyőfelbontás kiválasztása

PAL felbontás: 1080i/720p/576p

NTSC felbontás: 1080i/720p/480p

  - WIDE: Formátumigazítás

  - AUX IN: A SCART csatlakozó kimeneti módjának változtatása

  - SLEEP: Elalváskapcsoló (automatikusan kikapcsol a készülék 10…120 perc múlva)

  - SZÁMJEGYGOMBOK: Csatornák kiválasztása vagy értékek beírása

  - TV/RADIO: váltás Tv és rádió üzemmód között

  - FAV (piros gomb): Megnyitja a kedvencek listáját

  - RECALL (zöld gomb): Váltás az előző csatornára

  - AUDIO (sárga gomb): Hangcsatorna váltása

  - RATIO (kék gomb): Váltás a képformátumok között: 4:3 vagy 16:9

  - TIMER (narancsszínű gomb): Időzítő beállítása automatikus be és kikapcsoláshoz.

  - TEXT (fehér gomb): Teletext behívása

  - CH+/-: Csatornaváltás

  - VOL+/-: Hangerőszabályzás

  - GUIDE: Az EPG (Elektronikus programkalauz ) megnyitása

  - MENÜ: A főmenü megnyitása/bezárása

  - ▲/▼/◄/►:A kurzor mozgatása fel, le, balra, jobbra.

Egy menüpont értékének megváltoztatása.

  - OK: Egy menüpont kiválasztása vagy egy kiválasztott érték jóváhagyása. Csatorna kiválasztása a csatornalistában.

  - INFO: Paraméterek megjelenítése a kiválasztott csatornáról.

  - EXIT: Visszalépés az előző menübe vagy állapotba. Kilépés a menüből.

  - FELVÉTEL (): Felvétel készítése egy külső adattárolóra

  - STOP (): Felvétel vagy lejátszás megállítása

  - Lejátszás (): Felvett műsor lejátszása normál sebességgel

  - PAUSE (): Megállítás lejátszás közben

  - VISSZA (): Egy felvett program lejátszása visszafelé normál vagy gyorsabb sebességgel (1X, 2X, 5X, 20X, 50X, 300X-szoros sebességgel.)

  - ELŐRE (): Egy felvett program lejátszása előrefelé normál vagy gyorsabb sebességgel (1X, 2X, 5X, 20X, 50X, 300X-szoros sebességgel.)

  - UGRÁS (/): Hátra vagy előre ugrás

  - BOOKMARK: Egy felvett programban könyvjelző elhelyezése

  - REPEAT: Egy adott rész többszöri lejátszása

  - P.LIST: A felvett programok listája

  - JUMP: Lejátszás közben ugrás a következő jelzésre

  - T-SHIFT: Időeltolás funkció aktiválása

  - SUBTITLE: A feliratozás be- / kikapcsolása

  - ZOOM: A képernyő egy részletének kinagyítása

  - F1: Nincs funkciója

- A távirányító használata

  - Elemek

- Az elemek behelyezése

  - Nyissa ki a fedelet.

  - A polaritásokra (+/-) ügyelve helyezzen be két 1,5V-os elemet.

  - Csukja vissza a fedelet.

- Amikor ki kell cserélni az elemeket

Ha a távirányító nem működik rendesen, akkor ez arra utal, hogy az elemek elhasználódtak. Ilyenkor mindkét elemet cserélje ki.

- Az elemek kicserélése

  - A polaritásokra (+/-) ügyelve helyezzen be két új elemet.

  - Mindig ugyanolyan típusú elemeket tegyen a távirányítóba.

- Balesetek elkerülése

    - Az elemeket ne próbálja meg feltölteni, felmelegíteni vagy szétszedni. Ne cserélje fel a polaritásokat (+/-).

    - Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket.

  - Hatótávolság

- A távirányító a készüléktől balra és jobbra maximum 30 fokos szögben képes működni.

- A hatótávolsága egyenes vonalban 7m.

Megjegyzés:

- Ha a távirányító nem működik

Tegyen be új elemeket a távirányítóba és ellenőrizze, hogy a készülék is csatlakoztatva van-e a hálózathoz

- Működési zavarok

Győződjön meg arról, hogy semmi olyan tárgy, amely a rossz működést előidézheti, nincs a közelben.

- Használati tanács

Mind a készülék és a távirányító nedvesség és hő hatására károsodhatnak, ezért védje őket ezektől.

- Csatlakozások

  - A készülék csatlakoztatása Tv-hez AV-csatlakozóval

  - A készülék csatlakoztatása Tv-hez és Hi-Fi berendezéshez VCR és SCART csatlakozókon keresztül

  - A készülék csatlakoztatása HDTV-hez AV csatlakozókkal

  - A készülék csatlakoztatása LCD monitorhoz AV csatlakozókkal

- Használatbavétel

  - Beüzemelési asszisztens

Első bekapcsolás vagy a gyári beállítások visszaállítása után automatikusan megjelenik a Beüzemelési asszisztens menü. A következő menüpontokon kell végigmennie. A ▲/▼ gombok segítségével elvégezheti a beállításokat.

    - Nyelv: A ◄/► gombokkal kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

    - Ország: A ◄/► gombokkal kiválaszthatja a kívánt országot.

Megjegyzés: 3 ország közül választhat: Németország / Ausztria / Franciaország. A csatornakeresés automatikusan a kiválasztott ország szerint megy végbe. Amennyiben a megtalált programok nem érdekesek az Ön számára manuálisan kell megkeresnie az adókat.

    - GMT beállítások: A ◄/► gombok segítségével beállíthatja az Ön lakhelyének megfelelő időzónát.

Megjegyzés: Ha a GMT beállítások nincsenek jól beállítva, akkor az EPG által megjelenített időpontok nem lesznek megbízhatóak.

    - Nyári időszámítás: amennyiben szükséges itt kapcsolhatja be a nyári időszámítást

Be: bekapcsolja a nyári időszámítást, az idő automatikusan 1 órával előre lesz állítva

Ki: Kikapcsolja a nyári időszámítást

    - DVB-T antennaerősítő: Ha aktív antennát használ, akkor ebbena menüpontban kiadhat ehhez 5 V tápfeszültséget.

    - Automatikus DVB-T csatornakeresés: Földi digitális adásokra beállítható az automatikus csatornakeresés. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a készülék a Beüzemelési asszisztens után automatikus elindítja a csatornakeresést a földi digitális adásokra.

    - Beállítások mentése: A beállítások elvégzése után jelölje ki a mentés menüpontot. Ez automatikusan be van kapcsolva, csak nyomja meg az OK gombot és elindul az adókeresés. Ha az adókeresés manuálisan akarja elvégezni, akkor nyomja meg a Menü gombot.

Az automatikus keresés után nézheti a kedvenc programjait. A Menü gomb megnyomásával a készüléket a saját ízlésének megfelelően állíthatja be.

  - Szolgáltatások

    - Időeltolás

Menü>Beállítások>Időeltolás vagy a T-SHIFT gomb megnyomása a távirányítón

A funkció bekapcsolásával a készülék előkészíti a csatlakoztatott adattárolót az időeltolás funkcióra.

FIGYELEM!

  - Ügyeljen arra, hogy a készülék időbeállításai jó legyene, különben nem fog jól működni ez a funkció.

  - Az időeltolás maximális időtartama 90 perc

  - Ne kapcsolja ki a készüléket vagy ne távolítsa el az USB-ről az adattárolót, ha ez a funkció aktív, mert ez adatvesztéshez vezethet.

    - Felirat

Menü>Beállítások>Felirat vagy a SUBTITLE gomb a távirányítón

A feliratoknál választhat a Teletext és a DVB felirat között. A funkció csak érhető el, ha a szolgáltató sugározza a felirat jelet.

    - OSD nyelv

Menü>Beállítások> OSD nyelv

Megváltoztathatja a megjelenő feliratok nyelvét. A készülék 14 nyelvet támogat. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

    - Menü átlátszóság

Itt beállíthatja, hogy a képernyőn megjelenő menü mennyire legyen átlátszó

    - OSD időbeállítás

Itt beállíthatja, hogy a képernyőn megjelenő üzenetek menyi ideig legyenek láthatóak (3 / 5 / 10 / 30 másodperc, 5 perc vagy egyáltalán ne jelenjenek meg).

    - Elalvási időzítő

Itt beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan (5-től 90 percig állítható.

    - Időzítő

Beállíthatja, hogy készülék valamikor bekapcsoljon illetve kikapcsoljon. 10 ilyen programozható időzítő létezik. Miközben nincsen otthon ezáltal felvételt készíthet videóra vagy egy külső merevlemezre. Válasszon ki először egy időzítőt majd a következő menüpontokon menjen keresztül.

    - Program: Nyomja meg az OK gombot, hogy megjelenjen a program kiválasztó ablak. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt csatornát és végül nyomja meg az OK gombot.

    - Kezdési/Végidő: A számjegygombok segítségével beírhatja a kezdési és a befejezési időpontokat (nap/hónap/év)

    - Típus: a következő lehetőségek közül választhat: „Felvétel (videó) / Felvétel (USB HDD) / Ébresztés”

    - Érvényesség: A következő érvényességi időket választhatja: „24 óra / 48 óra / 1 hét / 1 hónap / Állandó” Ez a funkció csak külső merevlemezre való rögzítésnél áll a rendelkezésre. Az érvényesség lejártával az időzítő automatikusan törlődik.

    - Mód: A következő opciókat is be tudja állítani egy időzítőhöz: „Egyszer / Naponta / Hetente” Amikor a „Hetente” opciót választja megadhat egy napot is.

Megjegyzés:

- Ha az időt nem állítja be, akkor ez a funkció nem fog jól működni. Valamint a videón szintén be kell állítani a felvételi dátumot és időt!

- A beállított időzítések akkor is végbemennek, amikor a készülék be van kapcsolva. És a készülék a lejárt időzítés után automatikusan kikapcsol.

    - CI modul

Ellenőrizheti a bedugott CAM (kártyaolvasó modul) és a benne lévő dekóderkártya adatait is.

Ha a kiválasztott CAM-ról részletes információt szeretne, akkor válassza ki azt a ▲/▼ gombokkal az 1-es és a 2-es foglalat közül és nyomja meg az OK gombot. Majd kövesse a képernyő megjelenő utasításokat.

Kódolt adások vétele

Egy érvényes dekóderkártyával és az annak megfelelő kódolású CAM kártyaolvasó modullal kódolt adásokat is nézhet.

  - Dugja be a kártyaolvasó modult  a készülék egyik fogadójába (egyszerre két kártyaolvasó lehet bedugva.)

  - A CAM bedugva felirat jelenik meg a képernyőn

  - Amennyiben olya adást kíván nézni, amelyhez csak a kártyaolvasó modulra van szükség, akkor már nézheti is a kívánt adást.

  - Ha dekóderkártyát is kapott a szolgáltatótól, akkor ezt s be kell, hogy dugja a kártyaolvasó modulba! Ez után lesz a kódolt adás is nézhető.

Megjegyzés:

- A kártyaolvasó modult teljesen tolja be a nyílásba a rajta lévő nyíl szerint, úgy, hogy ez a jel felül legyen.

- A dekóderkártyát is teljesen tolja be a kártyaolvasóba, úgy hogy a mikrochip felül legyen.

- Kártyaolvasó és dekóderkártya nélkül csak szabadon fogható adásokat tud nézni.

PIN-kód: A dekóderkártyák egy négyjegyű kóddal az ún. PIN-kóddal vannak ellátva. Alapértelmezésben ez vagy „0000” vagy „1234”. APIN kód kiegészítő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.

  - Beállítások

Ha a beállítások menüt hívja be, akkor az alább látható menü jelenik meg a képernyőn. Ekkor a belépéshez meg kell adnia egy jelszót. A jelszó beírása után nyomja meg az OK gombot. (A jelszót a 7.4.3-as leírás szerint változtathatja meg.)

Megjegyzés: A gyári beállítás szerint a jelszó: „0000”

A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

    - Video

MENÜ>Beállítások>Video

  - Megjelenítés típusa

A kimenő alapsávi jelet állíthatja be. A ▲/▼ gombokkal választhat a „Komponens” és az „RGB” opciók közül. Majd hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával.

  - Megjelenítési mód

Megváltoztathatja a képernyő felbontását. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

Megjegyzés: PAL – 1080i/720p/576p, NTSC – 1080i/720p/480p

  - Képarány

Beállíthatja a Tv-jének megfelelő képarányt. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

| 4x3 | Ha a Tv képaránya 4x3-as |
| --- | --- |
| 16x9 | Ha a Tv képaránya 16x9-es |
| AUTO | Ennél az opciónál automatikusan beáll a Tv-nek megfelelő képarány |

  - Képernyőmód

Megváltoztathatja a képernyő módját. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá. (Pan&Scan, Letterbox)

  - SCART kimenet

Megváltoztathatja a SCART csatlakozóban a kimenőjel típusát. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

| CVBC | Kompozit video kimenőjel a Tv SCART csatlakozóban |
| --- | --- |
| Y/C | Y/C kimenőjel a Tv SCART csatlakozóban |

  - Tv norma

Megváltoztathatja a videójel típusát. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

| Auto | Ha a Tv készüléke mind a két móddal kompatibilis |
| --- | --- |
| PAL | Ha a Tv készüléke csak PAL jel fogadására képes. A műholdjeltől függetlenül a kimenet csak PAL formátumú. A felbontás1080i/720p/576p értékek között lehet. |
| NTSC | Ha a Tv készüléke csak NTSC jel fogadására képes. A műholdjeltől függetlenül a kimenet csak NTC formátumú. A felbontás1080i/720p/480p értékek között lehet. |

    - Audio

MENÜ>Beállítások>Audio

- Digitális hangkimenet

Bekapcsolhatja a digitális hangkimenetet. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

| DOLBY DIGITAL | Dolby Digitális hangkimenet (AC-3) bekapcsolva |
| --- | --- |
| PCM | Dolby Digitális hangkimenet (AC-3) kikapcsolva |

- Mód

Itt beállíthatja az analóg hangkimenetet. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

| AUDIO BAL | Az analóg hangkimenet mono és csak a bal csatornából jön. |
| --- | --- |
| AUDIO JOBB | Az analóg hangkimenet mono és csak a jobb csatornából jön. |
| STEREO | Az analóg hangkimenet sztereo. |

    - Földi digitális

MENÜ>Beállítások>Földi digitális

- Automatikus csatornakeresés

Minden földi digitális adást automatikusan megkereshet.

- Manuális keresés

Adott frekvenciákon futtathatja le a keresést.

- Antenna 5V-os tápfeszültség

Aktív antennánk kiadhatja a tápfeszültséget. A ▲/▼ gombokkal választhat az opciók közül, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

    - Műhold

- LNB

MENÜ>Beállítások>LNB

Itt vannak a műholdas csatornák alapadatai letárolva, ez alapján tudja a készülék az adásokat venni. Megváltoztathatja a műhold alapadatainak beállításait.

  - Műhold beállítás

Ha kiválaszt egy műholdat és megnyomja az OK gombot a következő adatokat állíthatja át:

- LNB-típus: A ◄/► gomb segítségével változtassa meg az LNB típusát

- L.O.Magas/L.O.Alacsony: A ◄/► gombokkal állítsa be a lokál oszcillátor alacsony és magas frekvenciáját.

- LNB tápfeszültség: A ◄/► gombokkal állítsa be az LNB tápfeszültségét.

- 0/22 kHz: A ◄/► gombokkal kapcsolja be/ki a 22 kHz-es jelet

Megjegyzés: Ha az LNB típusát univerzálisra állítja, akkor a 0/22 kHz automatikusan „Auto” állásba kerül és nem állítható át.

- DiSEqC 1.0: A ◄/► gombokkal válassza ki a DiSEqC kapcsoló beállításait. A következő opciók érhetők el:

  - Nincs: DiSEqC nélkül

  - 1/2, 2/2: DiSEqC két csatlakozáshoz

  - 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: DiSEqC négy csatlakozáshoz

  - 1/8, 2/8…8/8: DiSEqC nyolc csatlakozáshoz

  - 1/16, 2/16…16/16: DiSEqC tizenhat csatlakozáshoz

- DiSEqC 1.1: A ◄/► gombokkal válassza ki a DiSEqC kapcsoló beállításait. A következő opciók érhetők el:

  - Nincs: DiSEqC nélkül

  - Csatlakozás 1…16: DiSEqC tizenhat csatlakozáshoz

Megjegyzés: Egy opció megváltoztatásához pontosan tudnia kell az LNB frekvenciát, hogy be tudja állítnia az oszcillátor frekvenciáját.

Ha a 22 kHz vagy a DiSEqC beállítások megváltoztatja ismernie kell a telepített antennarendszert.

    - Csatornakeresés (LNB ablakban Kék gomb megnyomása)

Minden előre beállított transzponderen sugárzott csatorna vételére alkalmas a készülék. Ezzel a funkcióval a legújabb csatornaadatok lehívására is lehetőség van. A készülék az összes vehető adást megkeresi és letárolja.

- Keresési mód: A ▲/▼ gombokkal választhat a „szabadon fogható” adások és a „szabadon fogható + kódolt” adások vétele között

- szabadon fogható: keresés csak a szabadon fogható adásokra

- szabadon fogható + kódolt: minden adás keresése

  - Csatornakeresés: A ▲/▼ gombokkal választhat, hogy csak Tv adást / csak rádióadást vagy mindkettőt szeretne-e keresni. ???

  - Adókeresés: Adóinformációs táblával rendelkező adásokat kereshet.

Ha mindent beállított nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a keresést.

  - Új műhold (piros gomb)

Új műholdat is hozzáadhat a listához, amelyet először be kell állítania

  - Törlés (zöld gomb)

A zöld gomb megnyomásával kitörölhet egy műholdat. Ekkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amit jóvá kell hagynia. Ha a jelszót jól adja meg, akkor a kiválasztott műhold törlődni fog.

  - Átnevezés (sárga gomb)

Ezzel a funkcióval átnevezhet egy műholdat. Ha megnyomja a sárga gombot megjelenik egy virtuális klaviatúra. Használja a ▲/▼/◄/► és az OK gombot, hogy beírja az új nevet.

2. Forgató motor

MENÜ>Beállítások>Forgató motor

Itt állíthatja be az antennát forgató motort.

      - Forgató motor: A ◄/► gombokkal válasszon a használt motor vezérlési rendszerétől függően: „Nincs / DiSEqC 1.2 / USALS

      - Műhold: A ◄/► gombokkal válasszon a különböző műholdak közül.

      - Transzponder: A ◄/► gombokkal válasszon az adott műhold különböző transzponderei között.

      - Parancs: A DiSEqC 1.2 és az USALS vezérlések esetén a következő opciók vannak:

- DiSEqC 1.2

  - Motorbeállítás indítása: Nyugat/Kelet:

Válassza vagy Nyugatot vagy Keletet és nyomja meg az OK gombot, hogy az antenna irányát átállítsa.

  - Motor megállítása:

Nyomja meg az OK gombot, hogy megállítsa az antennát.

  - Nyugati/Keleti limit beállítása :

Korlátozhatja az antenna nyugati ill. keleti irányba való mozgását.

  - Az aktuális beállítások mentése

Az aktuális pozíció referenciapozícióként való elmentése.

  - Mozgás a referenciapozícióra:

Ha megnyomja az OK gombot az antenna visszaáll a referenciapozícióra.

- USALS

  - Műhold szög:

A számjegygombok segítségével adja meg a műhold szögét és a ◄/► gombokkal válassza ki a Nyugati/Keleti irányt.

  - Az én hosszúsági fokom:

A számjegygombok segítségével adja meg az Ön tartózkodási helyének hosszúsági koordinátáját és a ◄/► gombokkal válassza ki a Nyugati/Keleti irányt.

  - Az én szélességi fokom:

A számjegygombok segítségével adja meg az Ön tartózkodási helyének szélességi koordinátáját és a ◄/► gombokkal válassza ki az Északi/Déli irányt.

  - 0º-hoz óramutató járásával megegyező/ellentétes irányban:

Ha megnyomja az OK gombot, akkor az antenna a beállított pozícióba forog

  - Mozgás a referenciapozícióra:

Ha megnyomja az OK gombot az antenna visszaáll a referenciapozícióra.

      - Beállítás/Keresés: Az aktuális transzponder beállításokat megváltoztathatja és keresést indíthat el.

Megjegyzés: Győződjön meg a forgatómenüben való beállítások után arról, hogy a jelszintjelzők zöld jelet mutatnak-e. Ha ez nem zöld, akkor a beállításokon még korrigálnia kell.

3. Beállítás/Keresés

MENÜ>Beállítások>Beállítás/Keresés

Ha az LNB-t és a Forgatómotort beállította, akkor a transzpondereket szerkesztheti vagy hozzáadhat azokhoz.

    - Kiválasztás (piros gomb)

Kiválaszthatja a kívánt műholdat. Ha a csoport keresése/megváltoztatása/törlése funkciót választja, akkor a piros gomb megnyomásával több műholdat választhat ki.

    - Keresés (zöld gomb):

Az aktuális transzponderen elindíthatja a keresést a zöld gomb megnyomásával.

Lásd.7.3.4. Műhold → 1. LNB → 1. Műhold beállítás → a. Keresés

    - Minden műhold keresése (sárga gomb)

A sárga gomb megnyomására minden műholdon elindul a csatornakeresés.

    - Törlés (kék gomb)

Ezzel a funkcióval kitörölhet egy műholdat. A jelszó helyes beírása után a műhold minden transzpondere törlődik és a műhold neve is eltűnik a listából.

    - Áthelyezés (piros és narancssárga gomb)

Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a műholdak sorrendjét. Nyomja meg először a piros gombot, hogy kiválassza a műholdat, amit át akar helyezni (ekkor a kiválasztott műhold ki lesz jelölve) Ezután álljon a kurzorral a ▲/▼ gombokkal a kívánt pozícióba, ahová át akarja helyezni. A narancssárga gomb megnyomásával a műholdat átteszi az új helyre.

    - Transzponder (fehér gomb)

Nyomja meg a fehér gombot egy transzponder szerkesztéséhez. Ha egy műhold transzponderét szerkeszteni akarja, akkor ahhoz a műholdat először ki kell jelölnie és a következőt kell tennie:

      - Kiválasztás (piros gomb)

Kiválaszthatja a kívánt transzpondert. Ha a csoport keresése/megváltoztatása/törlése funkciót választja, akkor a piros gomb megnyomásával több transzpondert választhat ki.

      - Keresés (zöld gomb)

A kiválasztott transzponderen elindíthatja a keresést a zöld gomb megnyomásával.

Lásd.7.3.4. Műhold → 1. LNB → 1. Műhold beállítás → a. Keresés

      - Szerkesztés (sárga gomb)

A kiválasztott transzponder csatornáit megkeresheti és a transzponderadatokat szerkesztheti.

      - Transzponder: Ez a transzponder neve. Nyomja meg az OK gombot, hogy átírja a transzponder nevét.

      - Frekvencia: Adja meg a számjegygombokkal a frekvenciát.

      - Szimbólumsebesség: Adja meg a számjegygombokkal a szimbólumsebességet.

      - Polaritás: A ◄/► gombokkal válassza ki a horizontális/vertikális polarizációt.

      - Moduláció: A ◄/► gombokkal válasszon amodulációk közül: DVB-S, DVB-S2/QPSK, DVB-S2/8PSK. Ha DVB-S2-őt választ, akkor FEC és Pilot értéket is állíthat.

- Keresés: Nyomja meg a zöld gombot a keresés menü behívásához.

Lásd.7.3.4. Műhold → 1. LNB → 1. Műhold beállítás → a. Keresés

- Vissza: Nyomja meg a zöld gombot az előző menüpontba való visszalépéshez.

Megjegyzés: A frekvencia, szimbólumsebesség, polarizáció és a moduláció (FEC, Pilot) a vétel szempontjából fontos adatok. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetséges mindig kérjen szaktanácsot.

      - Új transzponder (narancssárga gomb):

Hozzáadhat egy új transzpondert. Ezután az új transzpondernek el kell végeznie a beállításait. Végül a piros gomb megnyomásával elmentheti a beállításait.

      - Törlés (kék gomb)

Ezzel a funkcióval kitörölhet egy transzpondert. A jelszó helyes beírása után a transzponder törlődik.

    - Rendszer

- Időbeállítás

MENÜ>Beállítás>Rendszer>Időbeállítás

        - Beállítás

Itt beállíthatja az aktuális időt.

        - Referenciaprogram

Az OK gomb megnyomásával a készülék óráját az adott csatorna órájához igazíthatja. Ha ezt az opciót választja, akkor a készülék időbeállítása a csatorna órajelétől függ.

        - GMT eltérés

A ◄/► gombokkal a GMT időtől való eltérést állíthatja be. Az állítási tartomány 00:00-tól +12:00-ig terjed, fél órás lépésekben.

        - Nyári időszámítás

Az OK gomb megnyomásával bekapcsolhatja a nyári időszámítást.

Megjegyzés: Fontos, hogy a referenciaprogramnál a helyi időt állítsa be. Ha kimarad a hálózati feszültség a rendszer megőrzi a referenciaprogram időadatait.

2. Gyári beállítások

MENÜ>Beállítás>Rendszer> Gyári beállítások

A készülék minden beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

Nyomja meg az OK gombot. Ekor meg kell adnia a jelszót. Az alapbeállítás: „0000”. Ha jól adja meg a jelszót, akkor az értékek visszaállnak a gyári alapértékekre.

A gyári beállításokhoz való visszatérésnél elindul a Beüzemelési asszisztens. Vigyázzon a gyári alapértékek kérésével, mert minden addigi beállításai elvesznek.

- Szoftverfrissítés

MENÜ>Beállítás>Rendszer>Szoftverfrissítés

A rendszerszoftvert USB adattárolón keresztül vagy műholdról letöltve is frissítheti.

- USB

  - Először egy USB adattárolóra kell másolnia az új szoftvert.

  - Dugja az USB adattárolót az első USB csatlakozóba.

  - Ekkor megjelenik egy ablak, hogy az új szoftvert megtalálta a készülék

  - Nyomja meg az OK gombot. Megerősítésképpen meg kell, hogy adja a jelszót.

  - A jelszó megadása után indul a szoftverfrissítés

  - Amikor ez befejeződik a készülék újraindul

Megjegyzés: Ha ugyanazt vagy régebbi szoftvert szeretne visszatölteni a készülékre, akkor azt manuálisan kell megtennie.

Beállítás>Rendszer>Szoftverfrissítés>USB

- OTA (antennán keresztül)

  - Válassza ki az OTA funkciót

  - Ekkor megjelenik egy ablak, amely a régi szoftververziót mutatja, majd megindul a keresés az új verzió iránt.

  - Nyomja meg az OK gombot, hogy a keresés elkezdődjön. Ez egy pár percig tart.

  - A letöltés befejezése után nyomja meg ismét az OK gombot.

  - Egy üzenet jelenik meg, amit jóvá kell hagynia.

  - Adja meg a jelszót a rendszer frissítésének megkezdéséhez. Ez egy pár percig tart.

  - A frissítés befejezésével újraindul a készülék.

Megjegyzés: Szoftverfrissítés közben sose kapcsolja ki a készüléket.

4. Szoftververzió

MENÜ>Beállítás> Szoftververzió

Itt megnézheti az aktuális verzió számát.

5. OTA beállítások

MENÜ>Beállítás>Rendszer>OTA beállítások

      - Műhold: Használja a ◄/► gombokat, hogy egy másik műholdra váltson.

      - Frekvencia: A számjegygombokkal adja meg a frekvenciát.

      - Polaritás: Használja a ◄/► gombokat, hogy megadja a polarizációt (horizontális vagy vertikális)

      - Szimbólumsebesség: A számjegygombokkal adja meg a szimbólumsebességet

      - Adat-PID: A számjegygombokkal adja meg az Adat-PID-et.

Megjegyzés: Ne állítsa el itt az adatokat, ha nem tudja az értékeket, különben e készülék nem fog megfelelően működni.

      - OTA-beállítás: A ◄/► gombokkal kapcsolja be/ki ezt a funkciót, amivel a készülék automatikusan frissülni tud. Ha ez a funkció aktív, akkor készülék naponta egy előre beállított időben ellenőrzi, hogy van-e újabb szoftververzió. Ha a készülék ki lenne kapcsolva, akkor a frissítés idejére bekapcsol.

      - OTA-idő: A ◄/► gombokkal 00:00-tól 23:30-ig beállíthatja azt az időpontot, amikor a készülék ellenőrizni fogja, hogy van-e újabb elérhető szoftver. Az OTA-beállítás funkciónak bekapcsolva kell lennie ahhoz, hogy az OTA-idő funkvió állítható legyen.

      - Start: Azonnal szoftverkeresés

Megjegyzés: Ha készülék új szoftvert talál, akkor megjelenik egy felirat, hogy egy újraindítással elvégezheti a frissítést.

6. Csatornalista exportálása / importálása

MENÜ>Beállítás>Rendszer>Csatornalista exportálása / importálása

- Csatornalista exportálása

Exportálja a csatornalistát egy USB adattárolóra

        - Dugja be az USB adattárolót az első USB csatlakozóba.

        - Válassza ki a Csatornalista exportálása menüpontot, amire megjelenik egy ablak.

        - Nyomja meg az OK gombot, hogy a teljes csatornalista exportálásra kerüljön (Fájlnév: ST-HD1010_ch.txt)

        - Az adatokat PC-n feldolgozhatja (törölhet, megváltoztathatja a sorrendet…)

- Csatornalista importálása

Importálja a csatornalistát egy USB adattárolóról

- Először másolja a csatornalistát egy USB adattárolóra

- Dugja be az USB adattárolót az első USB csatlakozóba.

- Válassza ki a Csatornalista importálása menüpontot, amire megjelenik egy ablak.

- Nyomja meg az OK gombot, hogy elkezdődjön a csatornalista importálása

- A művelet befejezésével a készülék újraindul.

    - Ország

Itt ki tud választani egy másik előre beállított csatornalistát. A következő listák közül választhat: „Ausztria”, „Németország”, „Franciaország”. Miután az OK gombbal kiválasztotta az új litát a készülék megkérdezi a jelszót, amelynek helyes megadásával betöltődik a kívánt lista.

Megjegyzés: A csatornalista minden addigi beállításai ekkor törlődnek.

  - Gyermekzár

Gyermekzárat állíthat be, amellyel megakadályozhatja, hogy gyerekei felnőtt tartalmú csatornákat nézzenek meg. Amikor kiválasztja ezt a funkció, meg kell adnia a jelszót. Miután a helyes jelszót megadja a következő képernyő jelenik meg:

    - DVB-korhatár

Ezzel a funkcióval is megakadályozhatja, hogy gyerekei felnőtt tartalmú csatornákat nézzenek meg. 5 korhatár áll rendelkezésre.

  - A kívánt korhatárt válassza ki a ▲/▼ gombokkal.

  - A kijelöléshez nyomja meg az OK gombot és utána a Menü gombot.

| Nincs korlátozás | Nincs korhatár beállítva |
| --- | --- |
| 8 | A jelszó megadása nélkül csak 8 év felettiek nézhetik meg a műsort. |
| 12 | csak 12 év felettiek nézhetik meg a műsort. |
| 15 | csak 15 év felettiek nézhetik meg a műsort. |
| 18 | csak 18 év felettiek nézhetik meg a műsort. |

Megjegyzés: A korhatár korlátozás csak olyan csatornánál működik, ahol sugározzák a korhatár jelet.

    - Jelszó használat

Ezzel az opcióval a Beállítások menüt zárolhatja vagy program zárat állíthat be. Nyomja meg az OK gombot a zár aktiválásához.

- Ha a „Beállításokat” választja, akkor a beállítások menübe való lépés előtt egy jelszót kell megadnia.

- Ha a „Program zárat” választja, akkor a csatornák megnyitása előtt meg kell adnia a jelszót.

    - Jelszó megváltoztatása

- Amikor ezt a funkciót választja, akkor megjelenik egy ablak és a készülék megkérdezi a jelszót.

- Ha jól adta meg a régi jelszót, akkor meg kell adni az új jelszót.

- A négy karakteres jelszó bevitele után megerősítésképpen meg kell ismételnie az új jelszót.

- Ha minden hibátlanul ment, akkor a „Jelszó sikeresen megváltoztatva” felirat jelenik meg, ha nem akkor „A jelszavak nem egyeznek meg” felirat.

- Végül nyomja meg az OK gombot.

  - Tartalom

Ha ezt a menüt használni akarja, akkor először csatlakoztatnia kell egy USB adattárolót.

Megjegyzés: A nem kompatibilis USB adattárolót a készülék nem ismeri fel. Ha külső 2,5 colos merevlemezt használ, akkor javasoljuk csatlakoztassa a hálózati adaptert, hogy stabil feszültséget biztosítson.

    - Video lista

A P.LIST gomb megnyomása után minden eddig felvett adást láthat. A csatornanév előtti „R” jelölés azt mutatja, hogy ezt az adást éppen most rögzíti a készülék. A „P” jel a lejátszást jelenti.

  - Beállítások megtartása (piros gomb)

Nyomja meg a piros gombot, hogy a megőrzési időt megváltoztassa. A következő időket választhatja: „24 óra / 48 óra / 1 hét / 1 hónap / Állandó” A megőrzési idő lejártával az adato automatikusan törlődnek.

  - Átnevezés (zöld gomb)

A zöld gomb megnyomása után egy virtuális klaviatúra jelenik meg, amelynek segítségével  átírhatja az adatokat.

  - Megjelenítés kép/lista (sárga gomb)

Nyomja meg a sárga gombot, a képes és a lista megjelenítési mód közötti váltáshoz.

Kép nézet: A programnév előtt megjelenik egy kis kép

Lista nézet: Csak a programnév jelenik meg (alapértelmezés).

  - Törlés (kék gomb)

Egy kiválasztott program törléséhez nyomja meg a kék gombot.

  - Zárolás (narancsszínű gomb)

Egy felvett program zárolásával megakadályozhatja, hogy a jelszó ismeret nélkül bárki le tudja játszani a felvételt. Ehhez nyomja meg a narancssárga gombot, majd adja meg a jelszót és a program neve előtt megjelenik egy kis lakat.

  - Előzetes (fehér gomb)

Előzetesként egy kisablakban a felvétel első 5 perce jelenik meg.

- Kiválasztás: a ▲/▼/◄/► gombokkal kiválaszthat egy képet

- Lejátszás: Az OK gomb megnyomásával a kiválasztott program lejátszható.

- Vissza: A Menü gombbal visszaléphet a Videolistához.

  - Programnév: a felvett program neve

  - Státusz: Aktuális lejátszási státusz

Lejátszás (): normál lejátszási mód

Gyors lejátszás (): Sebesség: x2, x5, x20, x50, x 300

Visszafelé játszás () :Sebesség: x1, x2, x5, x20, x50, x 300

  - Lejátszási idő: ahol éppen tart a lejátszás

  - Állapotjelző: ahol éppen tart a lejátszás

  - Előzetes ideje: A kiválasztott előzetes lejátszási pontja

  - Teljes felvételi idő

  - Lapozó: fel és le.

7. Lejátszás indítása (OK gomb)

8. Vissza (Menü gomb)

    - Mappa navigátor

Menü>Tartalom>Mappa navigátor

Ebben a menüben egy csatlakoztatott USB tárolóeszköz könyvtárstruktúrájában tud navigálni. Ha egy új könyvtárat akar létrehozni, akkor lépjen a [..] jelre és nyomja meg a piros gombot. Ezután megjelenik virtuális klaviatúra, amelynek segítségével a könyvtárnak adhat egy nevet. A narancssárga gomb megnyomásával az új könyvtár létre is jön.

  - Rendezés (piros gomb)

Nyomja meg a piros gombot, hogy a rendezési módszert megváltoztassa. A következő elvek szerint rendezhet:

    - Dátum: A felvételi idő szerinti növekvő dátum

    - Méret: Az adat mérete szerint

    - Név: A-Z név alapján

A különböző rendezési elvek között a piros gomb többszöri megnyomásával válthat. A jelmagyarázatban a piros pont mellet a kiválasztott rendezési elv neve jelenik meg.

  - Törlés (kék gomb)

Nyomja meg a kék gombot a kiválasztott adat vagy könyvtár törléséhez.

  - Átnevezés (zöld gomb)

Nyomja meg a zöld gombot, hogy megjelenjen egy virtuális klaviatúra, amellyel átnevezheti a csatornát vagy a könyvtárat.

  - Küldés (sárga gomb)

- Nyomja meg a sárga gombot, az adott fájl küldéséhez

- Válassza ki a célt és nyomja meg ismét a sárga gombot.

    - Képek

Ha egy JPEG formátumú képet választ ki, akkor a készülék megjelenti a képet.

- Nyomja meg a ◄/► gombot az előző/következő kép megjelenítéséhez.

- Nyomja meg a ▲ gombot az automatikus diavetítés elindításához

- Automatikus diavetítés

    - Nyomja meg a ▲/▼ gombokat a diavetítés időintervallumának beállításához

Megjegyzés: 10 másodperces intervallum: 10-től 60 másodpercig, 1 perces intervallum: 1-től 60 percig

    - Nyomja meg az OK gombot az automatikus diavetítés elindításához

    - Nyomja meg a ▼ gombot az automatikus diavetítés megállításhoz

    - Nyomja meg a Menü gombot az automatikus diavetítés befejezéséhez.

4) Nyomja meg az OK gombot a menülista eltüntetéséhez

5) Nyomja meg a Menü gombot a navigátorhoz való visszalépéshez.

    - Zene

Ha egy MP3 fájlt választ ki, akkor a zenét elkezdi lejátszani a készülék és a következő kép jelenik meg:

- Nyomja meg a ▲/▼ gombokat az MP3 listában való kereséshez

- Nyomja meg a ◄/► gombokat a lejátszási mód megváltoztatásához (ismétlés/normál)

- Nyomja meg a kék gombot a lejátszás megállításához

- Nyomja meg a zöld gombot lejátszás befejezéséhez

- Nyomja meg a sárga gombot a cím megmutatásához

- Nyomja meg a Menü gombot a navigátorhoz való visszalépéshez.

    - HDD inicializálás

Itt a külső merevlemezt leformattálhatja egy kompatibilis formátumra. Győződjön meg róla, hogy a merevlemezt csatlakoztatta.

Megjegyzés:

- Ha a merevlemezt formattálja minden rajta lévő tartalom véglegesen törlődik.

- A merevlemez EXT-3 (LINUX) fájlrendszerben lesz leformattálva. Ezt a formátumot a Microsoft Windows nem támogatja. Ha számítógépen szeretné megnézni a felvételeit, akkor egy olyan programra van szüksége, amellyel Windows alatt is megtekinthetőek ezek a fájlok, vagy számítógépen kell formattálnia a merevlemezt NTFS fájlrendszerben. Az EXT-3 fájlrendszert ajánljuk, mert az NTFS fájlrendszerrel nem garantálható a stabil együttműködés.

- Ha külső 2,5 colos merevlemezt használ, akkor javasoljuk csatlakoztassa a hálózati adaptert, hogy stabil feszültséget biztosítson.

  - Programlista

TV/RADIO KEDVENCPROGRAM és PROGRAMKALAUZ megjelenítése.

    - TV-PROGRAMLISTA

MENÜ>PROGRAMLISTA>TV- PROGRAMLISTA vagy nyomja meg az OK gombot.

- A kiválasztáshoz nyomja meg a ▲/▼ gombokat, a képernyő jobb oldalán információk jelennek meg a kiválasztott csatornáról

- Kiválaszthat egy csatornát.

- Beállítás

Nyomja meg az OK gombot, a csatorna behívásához.

- Keresés

- Nyomja meg a narancssárga gombot, hogy a kívánt csatornát megkeresse

- 3 módja van a keresésnek. A ▲/▼ gombokkal választhat ezek között.

- A beállítások megváltoztatásához használja a ◄/► gombokat.

- CÍM: A csatornán abc sorrendben jelennek meg.

- Válasszon a ▲/▼ gombokkal válasszon az első vagy a második betű között

- A ◄/► gombokkal a betűket változtathatja meg

Végül azok a csatornák jelennek meg, amelyek a választott betűkkel kezdődnek.

- FÖLDI: Ezzel az opcióval kiválogathatja a földi sugárzású adókat. A ◄/► gombokkal be ill. kikapcsolhatja a földi adók megmutatását a listában

- MŰHOLD: Kiválaszthat egy műholdat, amelynek adóit megtekintheti a listában.

- A ◄/► gombokkal válasszon a „Minden műhold / Egy műhold / Műholdak nélkül” opciók közül.

- Ha egy műholdat kiválasztott, akkor a ◄/► gombokkal választhat a „ Minden transzponder / egyes transzponderek” opciók közül.

4) Miután megtalálta a kívánt adást nyomja meg az OK gombot, hogy a listák eltűnjenek és az adást nézni tudja.

3. Vissza

A Menü gomb megnyomásával az előző menüponthoz léphet vissza.

    - RÁDIÓ-PROGRAMLISTA

Felépítése megegyezik a TV-PROGRAMLISÁVAL.

    - KEDVENC PROGRAMOK

MENÜ>PROGRAMLISTA>KEDVENC PROGRAMLISTA vagy nyomja meg a FAV gombot.

A Kedvenc programok listája fog megjelenni.

  - Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott kedvenc csoport nevének megváltoztatásához.

  - A kiválasztáshoz használja a ▲/▼ gombokat és nyomja meg az OK gombot. A kiválasztott listának az összes csatornáját láthatja. Az OK gombbal kiválaszthatja a kívánt adást.

Ha egy Kedvenc lista programokat tartalmaz, akkor a csoport neve mellett egy jel mutatja ezt.

A Kedvenc csoportok beállításához olvassa el a 7.7.1-es részt.

Ha ezen opcióval választott ki egy csatornát, akkor csatornaváltáskor kiválasztott kedvenc listának a következő csatornája fog megjelenni.

  - További részleteket a 7.6.1-es fejezetben találhat.

    - Programkalauz

MENÜ>PROGRAMLISTA>PROGRAMKALAUZ vagy nyomja meg a GUIDE gombot.

A Programkalauz az adott programot mutatja és ahhoz tartozó adatokat. Ez a funkció csak akkor működik, ha a csatorna szolgáltatója sugározza ezeket az információkat.

  - Használja a ▲/▼ gombokat a csatorna kiválasztásához.

  - Nyomja meg az OK gombot a Programlistára való váltáshoz, ezután a Menü gombbal kapcsolhat a Tv programokra.

  - A Programlistában használja a ▲/▼ gombokat a csatorna kiválasztásához, eközben mindig az adott programhoz tartozó információk jelennek meg.

  - Ha a programlistán megnyomja az OK gombot, akkor automatikusan egy Időzítőt állíthat be az adott adásra.

Megjegyzés: Lásd az időzítő beállításokat a 7.2.7-es fejezetben.

  - Programlisták szerkesztése

Szerkesztheti a TV/RÁDIÓ PROGRAMLISTÁKAT.

    - TV-PROGRAMLISTA szerkesztése

MENÜ>ROGRAMLISTA SZERKESZTÉSE> TV-PROGRAMLISTA SZERKESZTÉSE

    - Kedvencek (piros gomb)

      - Nyomja meg a piros gombot, hogy behívja a kedvenc listát.

      - A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot a kedvenc listába való tételhez.

      - Majd válasszon egy kedvenc listát. Itt is a ▲/▼ gombokkal választhat, és az OK-val nyugtázhat.

      - A jelölés visszavonásához ismételten nyomja meg a piros gombot.

    - Átnevezés (zöld gomb)

Nyomja meg a zöld gombot a virtuális klaviatúra behívásához. Itt kívánsága szerint megváltoztathatja a csatorna nevét.

    - Átugrás (sárga gomb)

- Nyomja meg a sárga gombot, hogy „átugrás jelet” tegyen a csatorna neve mellé.

- A szerkesztés befejezése után a csatornalistában folyamatos lépkedésnél ezt a csatornát ki fogja hagyni a készülék.

    - Törlés (kék gomb)

      - Nyomja meg a kék gombot a kiválasztott csatorna törléséhez.

      - A törölt csatorna többé nem jelenik meg.

      - A törölt csatornát újra meg lehet kerestetni.

    - Zár (narancssárga gomb)

      - Nyomja meg a narancssárga gombot, hogy „lakat jelet” tegyen a csatorna neve mellé.

      - Ezen opció beállítása után meg kell adni a a jelszót a csatorna megtekintéséhez.

    - Áthelyezés (fehér gomb)

      - Nyomja meg a fehér gombot az áthelyezés menü behívásához.

      - Az OK gombbal kiválaszthatja a progrmaokat. A narancssárga gombbal minden csatornát kiválaszthat.

      - Ha kiválasztotta a csatornákat a következőket teheti:

- A kiválasztást visszavonhatja a piros gomb megnyomásával

- Áthelyezheti a csatornákat

- A ▲/▼ gombokkal megkeresheti a kívánt helyet.

- A fehér gomb megnyomásával az adott pozícióba kerülnek a kiválasztott csatornák.

- Az áthelyezés után a kijelölés megszűnik.

- A kék gomb megnyomásával törölheti a csatornákat.

Nyomja meg a Menü gombot az előző menühöz való visszatéréshez.

    - Behívás (OK gomb megnyomása)

Nyomja meg az OK gombot a csatorna behívásához.

    - Vissza (Menü gomb)

Nyomja meg a Menü gombot az előző menüponthoz való visszatéréshez.

    - RÁDIÓ-PROGRAMLISTA szerkesztése

Felépítése megegyezik a TV-PROGRAMLISTA szerkesztésével.

  - PVR (Személyes videófelvevő)

A PVR funkcióval külső adattárolóra felvételt készíthet és onnan lejátszhatja azokat.

FIGYELEM!

- A PVR funkció megfelelő működéséhez az időt állítsa be

- Működés közben (felvétel, lejátszás) soha ne húzza ki az USB kábelt és ne kapcsolja ki a készüléket, mert ez adatvesztéshez vezethet.

- A gyártó nem vállal felelősséget olyan adatvesztésért vagy károkért, amely a nem megfelelő kezelésből fakad.

    - Felvétel

- Felvétel ()

Egy program felvételéhez nyomja meg a  gombot. Ekkor a következő ablak jelenik meg:

      - Nyomja meg még egyszer a  gombot, hogy elindítsa a felvételt. (ha már meg egy felvétel, akkor arról tájékoztatja a készülék)

      - Nyomja meg a Menü gombot a menü elhagyásához.

      - Időzítő: Automatikusan kap egy számot az időzítő

      - Cím: Itt átírhatja a felvétel nevét. Az OK gomb megnyomásával megjelenik egy virtuális klaviatúra.

      - Program: Nyomja meg az OK gombot vagy a ◄/► gombokat, végül megjelenik egy ablak ahol kiválaszthatja a kívánt programot. Az OK gombbal átkapcsol a kiválasztott adásra.

      - Kezdési idő: A ◄/► gombokkal állítsa be a kezdési időt. 10 perces intervallumokban lépkedhet.

      - Időtartam: A ◄/► gombokkal beállíthatja a felvétel időtartamát. 10 perces intervallumokban lépkedhet.

      - Megőrzési idő: A ◄/► gombokkal beállíthatja a megőrzési időt. A következő időket választhatja: „24 óra / 48 óra / 1 hét / 1 hónap / Állandó” A megőrzési idő lejártával az adatok automatikusan törlődnek

Amennyiben felvétel közben valamilyen gombot megnyom a következő szimbólum figyelmezteti arra, hogy éppen egy felvételt készít.

Megjegyzés: Felvétel készítés közben más programokat is megnézhet, amelyek ugyanabban a transzponderben vannak. Nyomja meg az OK gombot, ekkor megláthatja az elérhető csatornákat.

- STOP ()

Felvétel közben nyomja meg a STOP gombot, ekkor a következő menü jelenik meg:

Ez a menü a következő információkat tartalmazza:

  - Nyomja meg az OK gombot a felvétel megállításához

  - Nyomja meg az EXIT gombot a felvétel folytatásához.

    - Időeltolás

MENÜ>Szerviz>Időeétolás vagy a T-SHIFT gomb

Ezzel a funkcióval rövid időre megállíthatja az adást és egy későbbi időpontban megnézheti azt. A készülék átmenetileg rögzíti az adást.

  - Státusz: Aktuális lejátszási pont

Lejátszás (): normál lejátszási mód

Gyors lejátszás (): Sebesség: x2, x5, x20, x50, x 300

Visszafelé játszás () :Sebesség: x1, x2, x5, x20, x50, x 300

  - Hátralévő idő:

(-00:10:00 = 10 perc van hátra az elő adás utoléréséig)

A ◄/► gombokkal 30 másodperceket ugorhat a lejátszásban előre vagy hátra.

A / gombokkal 1 percet ugorhat a lejátszásban előre vagy hátra

(3,4) Felvételi idő: Teljes időeltolás az élő adáshoz képest

(5) A lejátszás állapota

(6) Az élőkép állapota

Ha az időeltolás funkció közben valamilyen gombot megnyom, akkor a készülék a következő szimbólummal figyelmezteti, hogy a funkció aktív:

    - Lejátszás

MENÜ>TARTALOM>VIDEOLISTA vagy nyomja meg a P.LIST gombot

A lejátszás megállításához nyomja meg a  gombot. Ha lejátszás közben megnyomja az OK gombot a következő menü jelenik meg:

- Státusz: Aktuális lejátszási pont

Lejátszás (): normál lejátszási mód

Gyors lejátszás (): Sebesség: x2, x5, x20, x50, x 300

Visszafelé játszás () :Sebesség: x1, x2, x5, x20, x50, x 300

- Hátralévő idő:

(-00:10:00 = 10 perc van hátra a lejátszásból)

A ◄/► gombokkal 30 másodperceket ugorhat a lejátszásban előre vagy hátra.

A / gombokkal 1 percet ugorhat a lejátszásban előre vagy hátra

Nyomja meg a számjegygombokat, ekkor a megnyomott gombnak megfelelően a 0/10 – 9/10-énél folytatódik a lejátszás

Pl.: a 4-es gomb megnyomásával a felvétel 4/10-énél folytatódik a lejátszás.

- Állapotjelző: A lejátszás aktuális állapota

- Felvételi idő: A lejátszandó anyag teljes hossza.

- Könyvjelző: kék nyilak jelzik

- Lejátszás közben nyomja meg a BOOKMARK (Könyvjelző) gombot, ekkor az adott pozícióban megjelenik egy jel.

- Az UGRÁS gombok megnyomása után megjelenik egy kis állókép a könyvjelzőnél. Majd kb. 2 másodperc múlva folytatódik a lejátszás a könyvjelzőtől. Következő gombnyomásra a következő könyvjelzőtől kezdődik a lejátszás.

- Ha törölni akar egy könyvjelzőt, akkor lépjen oda az UGRÁS gombokkal a törlendő könyvjelzőhöz majd nyomja meg a BOOKMARK gombot a könyvjelző törléséhez.

- Ismétlés: Egy kiválasztott rész megismételhet

- Menjen el arra a pontra, ahonnan ismételni szeretne

- Nyomja meg a REPEAT gombot, ekkor egy sárga jel jelenik meg.

- Lépjen az ismétlendő rész végére

- Még egyszer nyomja meg a REPEAT gombot, amivel egy újabb jelzést helyez el.

- Az ismétlés megszüntetéséhez nyomja meg még egyszer a REPEAT gombot.

Ha ezen funkció közben valamilyen gombot megnyom, akkor a készülék a következő szimbólummal figyelmezteti, hogy a funkció aktív:

- Hibakeresés

A működési problémáknak számtalan oka lehet. Ezért itt ez a táblázat, amellyel bizonyos működési hibákat leellenőrizhet.

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A készülék elején LED vagy kijelző nem világít | A hálózati kábel nincs csatlakoztatva | Csatlakoztassa a hálózati kábelt |
| Nincs kép vagy hang | A televízió A/V bemenetéhez rosszul csatlakozik Rosszul csatlakozik a parabolaantennához. A parabolaantenna rossz irányba van beállítva. Nincs vagy gyenge a jel. A csatornaadatok hibás beállítása. | A csatlakozást SCART vagy RCA kábellel végezze el. Csatlakoztassa az antennakábelt Állítsa be a parabolaantennát. Ellenőrizze a csatlakozásokat az LNB-nél, a beltéri és az LNB között lévő eszközöknél vagy állítsa be a parabolaantennát Adja meg a jó adatokat. |
| Fekete – fehér kép vagy függőleges csikozás | A televízió normája eltérő a készülék által kiadottól. | A televíziót ugyanabban a normában használja, mint a készüléket. Használja az NTSC/PAL konvertert. |
| A távirányító nem működik | Kimerültek az elemek Egy neoncső zavarja a távirányítót. A távirányítót nem a készülék irányába tartja. | Tegyen be új elemeket Kapcsolja le a neoncsövet. A távirányítót közvetlenül a készülék felé irányítsa. |

- Technikai adatok

| Rendszertulajdonságok | Teljes DVB kompatibilitás |  |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozás a műholdas jelhez | Csatlakozó | IEC169-24, Hüvely |
|  | Frekvenciasáv | 950 ~ 2150 MHz |
|  | Jelszint | -65dBm ~ -25dBm |
|  | LNB-tápellátás | 13/18 V, max. 400 mA |
|  | LNB-kapcsolás | 22 KHz |
|  | DiSEqC | VER 1.3 (USALS) és az alatt |
|  | Demoduláció | DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK/8PSK |
|  | Szimbólumsebesség | DVB-S : 1~45 Msps |
|  |  | DVB-S2 QPSK/LDPC/BCH : 20~30 Msps |
|  |  | DVB-S2 8PSK/LDPC/BCH : 10~30 Msps |
|  | SMPC- és MCPC képesség |  |
|  | Spektrum inverzió | Automata konverzió |
| Csatlakozás a földi jelhez | Csatlakozó | IEC 169-2 Buchse |
|  | Frekvenciasáv | VHF(174 ~ 230 MHz),UHF(470 ~ 862 MHz) |
|  | Jelszint | -75dBm ~ -20dBm |
|  | Demoduláció | DVB-T COFDM |
|  | Sávszélesség | 7MHz, 8MHz |
|  | Átviteli mód | 2K, 8K. AUTO |
|  | Védelmi idő | 1/4:, 1/8:1/321/16 |
| Rendszererőforrások | Processzor | 32-bit-Processor (266 MHz) |
|  | DDR | 192 MByte |
|  | FLASH | 16 MByte |
|  | EEPROM | 2 KByte |
| Videodekóder | MPEG - 4 | H.264/AVC,MPEG - 2 |
|  | Adatsebesség | 5 Mbps-ig |
|  | Felbontás | 1080i/ 720p/ 576p / 480p |
|  | Video formátum | NTSC, PAL |
|  | Képarány | 4:3, 16:9 |
| Teletext | DVB-kompatibilis |  |
| MPEG Audio | MPEG 1 Layer I és II |  |
|  | MPEG 2 Layer II |  |
|  | DOLBY DIGITAL |  |
|  | Mintavételelzés | 32KHz, 44,1KHz és 48KHz |
| Soros adatcsatlakozás | Csatlakozó | 9 tűs D-Sub dugó, Max. 115 bps |
| Távirányító | Kód | NEC-IR |
|  | Hatótávolság | 7 méterig |
| Tápellátás | Teljesítményfelvétel | Max. 30 W |
|  | Tápfeszültség | AC 98 ~ 240V |
|  | Frekvencia | 47 ~ 63 Hz |
| Csatlakozók | Videokimenet | 1 x RCA Cinch alapvávi jelhez (CVBS) |
|  |  | 3 x RCA komponens jelhez |
|  |  | 15 pólusú D-Sub hüvely VGA-hoz |
|  | Audiokimenet | 4 x RCA Cinch |
|  | Digitális hangkimenet | 1 x RCA Cinch (Koaxiális) |
|  |  | 1 x Optikai |
|  | Digitális Multimédia-kimenet | 1 x HDMI |
|  | Soros adatcsatlakozó | 9 pólusú D-Sub |
|  | Földi antennabemenet | IEC 169-2-Typ, Hüvely |
|  | Átfűzött kimenet | IEC 169-2-Typ, Dugó |
|  | LNB Bemenet | IEC 169-24-Typ, Hüvely |
|  | Átfűzött kimenet | IEC 169-24-Typ, Hüvely |
|  | TV SCART | CVBS,Y/C,Audio L/R |
|  | VCR SCART | CVBS,Y/C,Audio L/R (fest) |
| Méret és tömeg | Méret (B x H x T) | 335x267x58,5 (mm) |
|  | Tömeg (nettó) | 2,42 Kg |