Használati útmutató

ST-HD 527 CI

Kombo HDTV beltéri egység 2 CI modulfogadóval és beépített Conax olvasóval

(műholdas és földi digitális MPEG 4-es vevő)

Magyar

Szerzői jogvédelem

A forgalmazó írásbeli engedélye nélkül sem egészben sem rézben nem másolható, használható vagy fordítható ezen dokumentum.

Garancia

A garancia nem terjed ki olyan károkra, amelyeket a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerinti helytelen használat okozott.

Védjegyek és licencek

A DVB Digital Video Broadcasting project védjegye (1991-1996)

Megfelelőségi nyilatkozat száma 4296, 2006 augusztus 22.

A Dolby Labratories licence alapján gyártva.

„Dolby”és a dupla-D szimbólum a Dolby Labratories védjegye.

HDMI, HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licencing Inc. Védjegyei vagy regisztrált védjegyei.

Figyelem! Fontos biztonsági információ

FIGYELMEZTETÉS: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT VAGY HÁTLAPJÁT. HÁZILAGOSAN SEMMIJEN ALKATRÉSZ NM JAVÍTHATÓ. A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKSZERVIZRE!

Biztonsági előírások:

A készüléket nemzetközi biztonsági szabványok előírása szerint készítették. A saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a biztonsági előírásokat, mielőtt bekapcsolná az új készüléket.

- Amikor elhelyezi a készüléket győződjön meg arról, hogy körülette minden irányban legalább 5 cm távolságot hagyott a szabad levegőáramlásnak, amellyel megelőzi a túlmelegedést.

- Ne tegye a készüléket olyan szűk helyre, mint egy könyvespolc. A levegőáramlást nem szabad megakadályozni azzal, hogy eltakarja a szellőzőnyílásokat pl. egy újsággal, terítővel vagy függönnyel.

- Ne tegyen nyílt lángú eszközt a készülékre, mint pl. égő gyertya.

- A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy fröccsenő víznek. Folyadékkal teli eszközöket pl. vázát ne tegyen rá.

- A hálózati csatlakozónál bármikor áramtalaníthatja a készüléket, ezért ezt mindig hagyja könnyen elérhetően.

- Ne fogja meg a hálózati kábelt, ha nedves a keze!

- A készülék normál működési hőmérséklete 5..40 ºC között van. Csak ilyen hőmérsékleti körülmények között használja!

- A távirányítóban lévő elemeket ne tegye ki nagy hőhatásnak, mint pl.: napsütés vagy tűz. Az elhasznált elemeket megfelelő gyűjtőhelyen adja le, ne a szemétbe dobja!

Tartalomjegyzék:

- Általános információk	5

  - Fő tulajdonságok	5

  - A biztonsága érdekében	5

  - Kicsomagolás	6

  - A készülék általános használata	6

  - Távirányító	6

  - Előlap	7

  - Hátlap (csatlakozások)	7

- Első bekapcsolás	8

  - Általános beállítások	8

  - Földi sugárzású csatornák	8

    - Csatornakeresés	8

  - Műholdas sugárzású csatornák	9

- Menü információ	9

  - Felhasználói beállítás	10

    - Antenna beállítás – Fix	10

  - Csatornakeresés oldal	11

  - Csatornakeresés	11

  - Rendszer beállítás	12

  - Gyermekzár	13

  - Alaphelyzet (Gyári beállítások)	13

- Common Interface	14

  - Előkészítés	14

  - A kártyák ellenőrzése	14

- Általános funkciók	15

  - Csatorna kiválasztása	15

  - Utolsó csatorna visszahívása	15

  - Tv és rádió mód	15

  - Csatorna információ	15

  - Hangerő és hang beállítás	16

  - Kedvenc lista	16

- Csatornaszerkesztés	17

  - Csatornaszerkesztés	17

  - Kedvenc csatorna	17

  - Csatorna mozgatása	18

  - Zárolás	18

  - Törlés	18

- EPG (Elektronikus programkalauz)	18

- Időzítő	19

  - Idő beállítása	19

  - Időzítő beállítása	19

- Készülék információk	20

- Általános információk

A Triax ST-HD 527 CI készülék segítségével rengeteg műholdas adást nézhet. A kezelési útmutató bemutatja hogyan kell a készüléket beállítani és hogyan lehet annak számos funkcióját használni. Valamint olyan tulajdonságokat is megmutat, amelyek csak a Triax ST-HD 527 CI készülékben találhatóak meg és a leírás segítségével ezeket mind fogja tudni használni.

  - Fő tulajdonságok

- MPEG-1 ISO/IEC 11172-2, MPEG-2 MP@HL, ISO/IEC 13818-2, MPEG-4 AVC MP@L4 és HP@L4.1 támogatása

- DVB-S (ETS 300 421), DVB-S2 (EN 302 307)-nek megfelelő

- DVB-T (ETS 300 744)

- 2 Common Interface kártyaolvasó hely Viaccess, Irdeto, Cryptoworks, Conax, SECA… és még további modulok fogadására

- Beépített Conax kártyafogadó

- Digitális hangkimenet Dolby Digital támogatással

- 4000 csatorna tárolása

- Gyors és könnyű szoftverfrissítés USB porton keresztül.

- Automatikus reserved csatorna mozgatási rendszer

- Elektronikus programkalauz (EPG – Electronic Program Guide)

- OSD Teletext (DVB ETS 300 706) és feliratozás támogatása

- Multi video kimenet – komponens video Y/Pb/Pr, Digitális video HDMI, CVBS TV SCART kimenetre (OSD-vel), CVBS VCR SCART kimenetre (OSD nélkül), CVBS VCR SCART bemenetre

- SCPC/MCPC vétel C/Ku sávból

- Multi LNB vezérlés DiSEqC 1.0 és 22 kHz, 0/12 V kapcsolójellel

- 256 színű képernyőn megjelenő menü (OSD)

- Automatikus PAL/NTSC konverzió

- Automatikus utolsó csatorna információ mentés

  - A biztonsága érdekében

- Hagyjon elegendő helyet a készülék körül a megfelelő levegőáramlás biztosítására!

- Ne takarja le a készüléket és ne tegye hőt kibocsátó eszközre!

- Egy puha rongyot és nem karcoló tisztítószert használjon!

- Ha a készüléket áram alá helyezte, akkor ne dugjon be vagy ne húzzon ki semmilyen csatlakozókábelt!

- Ne távolítsa el a készülék burkolatát!

- Ne tegye ki a készüléket extrém nagy hőhatásnak, hidegek vagy nedvességnek!

- Sose engedje, hogy valamilyen folyadék, spray  vagy más anyag kerüljön a készülék belsejébe!

  - Kicsomagolás

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze le, hogy következő dolgokat megtalálta-e a csomagolásban:

- 1 db távirányító

- 1 db Kezelési útmutató

  - A készülék általános használata

A leírás bemutatja, hogy az ST-HD 527 CI készülék mindennapos használata egy felhasználóbarát képernyőn megjelenő (OSD) menükön alapul. Ezen menük segítségével hozhatja ki a legtöbbet a készülékből,  a menük segítenek beállításban, a csatornarendezésben és számos hasonló funkcióban.

Minden funkció a távirányító gombjaival állítható be, de néhány a készülék előlapján lévő gombokkal is elérhető.

A menük használata közben ha vissza akar térni a normál Tv módhoz, akkor nyomja meg a TV/AV gombot.

Ne felejtse el, hogy az új szoftver megváltoztathatja a készülék tulajdonságait!

Ha bármilyen nehézségbe ütközik a készülék működtetése közben, akkor nézz meg a leírásban az odavágó fejezetet, beleértve a problémamegoldást is, vagy hívja azt a viszonteladót, ahol a készüléket vette.

  - Távirányító

1. ábra: Távirányító

  - Előlap

2. ábra: Előlap

Készenléti állapot, Menü, Bevitel (Enter), Program +/-, Hangerő +/-, Kilépés

  - Hátlap (csatlakozások)

3. ábra: Hátlap

- Első bekapcsolás

2.0. Általános beállítások

Helyezze áram alá a beltéri egységet. Az Egyszerű beállítás menü jelenik meg. Válassza ki a kívánt menünyelvet a kurzorral <BAL> és <JOBB>

Ellenőrizze le, hogy minden beállítás az Önnek megfelelő-e. Minden érték a választott nyelvnek megfelelően a leggyakrabban használt értékre van beállítva

Ha megfelelően csatlakoztatta a beltéri egységet elkezdheti az Egyszerű beállítás-t.

A beállítás alatt a képernyőn megjelenő menü alján hasznos információk jelennek meg, amelyek segítenek a beállítások elvégzésében.

  - Földi sugárzású csatornák

    - Csatornakeresés

2.2. Műholdas sugárzású csatornák

- Menü információ

Ha a megfelelő kábelekkel csatlakozott a beltéri egységhez, akkor a menü gomb megnyomására a következő menüpontok lesznek elérhetőek. A főmenü 5 pontból áll:

- Csatorna kezelő

- Időzítés

- Felhasználói beállítás

- Készülék adatok

- Kódolt adások hozzáférése

A menüben való mozgásnál az OK gombbal hagyhatja jóvá a választását, a <BAL> és <JOBB> gombokkal választhat a listák közül. A numerikus gombokat is használhatja a távirányítón konkrét értékek bevitelére.

Használja a CH+, CH- gombokat a sorok közötti le-, felmozgásra.

A menüből való kilépésre használja az EXIT gombot.

  - Felhasználói beállítás

A menü 6 almenüt tartalmaz:

- Antenna beállítás

- Csatornakeresés

- Rendszerbeállítás

- Software letöltés műholdról

- Gyermekzár

- Alaphelyzet

    - Antenna beállítás – Fix

- Antenna: Maximum 15 antennát választhat a kapcsoló kombinációkkal

- Típus: Fix

- Műhold: Válassza ki az első műholdat

- LNB típus: (Normál, Univerzális, LNBF) Válassza ki az LNB típusát.

- LNB frekvencia: Írja be a pontos LNB frekvenciát a távirányítón található numerikus gombokkal. Ha univerzális LNB-t használ mind a két frekvenciát meg kell adni!

- Kapcsoló (0 kHz, 22 kHz, Nincs): Kiválaszthatja melyik kapcsolójelet használja.

- DiSEqC (Nincs, Port1, Port2, Port3, Port4): Kiválaszhtatja a DiSEqC kapcsoló portját.

- DVB-T antenna táplálás 5V (Be, Ki)

Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.

  - Csatornakeresés oldal

  - Csatornakeresés

- Antenna: Válassza ki az antenna számát

- Műhold: Válassza ki a kívánt műholdat a <BAL> és <JOBB> gombokkal, ekkor a jobb oldalon láthatja a választott műhold információit.

Szerkesztheti az előre beállított adatokat, mint a Transzponder, Frekvencia, Szimbólumsebesség, Polarizáció és a 22 kHz.

- Pozíció: Kikapcsolva

- Transzponder: Válassza ki a kívánt transzpondert a <BAL> és <JOBB> gombokkal, az OK gomb megnyomására egy legördülő lista jelenik meg, ahol kiválaszthatja a transzpondert.

- Frekvencia és Szimbólumsebesség: itt szerkesztheti ezeket az adatokat

- Polarizáció: Válasszon a Horizontális és a Vertikális között

- A nyilak segítségével választhat a keresés típusai között

- 1 műhold keresése: A műhold összes transzponderjének keresése

- TP keresés: Keresés csak a kiválasztott transzponderen

- Hálózati keresés: Az egy hálózatba tartozó csatornák keresése (pl.: UPC…)

Ezután a készülék megkeresi a Tv és rádió adásokat és egy ablakban megmutatja a legutoljára megtalált csatornákat.

  - Rendszer beállítás

A rendszerbeállítás menüben a környezetéstől függő dolgokat állíthatja be.

- OSD nyelv: Kiválaszthatja a menü kívánt nyelvét

- Audio nyelv: Kiválaszthatja azt a preferált nyelvet, amelyen szóljon az adott csatorna, amennyiben sugározzák az adást az adott nyelven.

- Felirat: Kiválaszthatja a felirat kívánt nyelvét

- Képernyő formátum: Választhat a 4:3 és a 16:9 formátumok között a Tv-től és az adástól függően

- Felbontás: 1080i, 720p, 576p

- Bekapcsoláskori csatorna: Ha megnyomja az OK gombot, akkor megjelenik a csatornalista, itt kiválaszthat egy csatornát, amivel indul a beltéri készülék, valahányszor bekapcsolják azt.

- Csatornarendezés LCN szerint: igen vagy nem

- Partíció szám: Válassza ki a csatlakoztatott USB eszköz partícióját!

  - Gyermekzár

Ebben a menüpontban jelszóval zárhat le egy csatornát, hogy megakadályozza a gyermekeknek a csatorna megnézését.

A beállított adatait is védheti a Beállítási zárral.

- Hogyan változtassa meg a jelszót

- Írja be a jelenlegi jelszót

- Válassza a Gyermekzárra a Bekapcsolást

- Írja be az új jelszót

- Erősítse meg az új jelszót, az ismételt megadásával

Megjegyzés: A gyárilag beállított jelszó: 0000

  - Alaphelyzet (Gyári beállítások)

Ha az első bekapcsolás előtti állapotba szeretné hozni a készüléket válassz ezt a funkciót és nyomja meg az OK gombot.

Ekkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ahol nyomja meg az OK gombot.

Figyelem: A gyári beállítás választásával minden eddigi beállítása törlődik!

- Common Interface

A Triax ST-HD 527 CI beltéri egység különböző kódolt adások is megtekinthetőek: Viaccess, Nagravision, Irdeto, Conax, Cryptoworks és SECA kódolással.

  - Előkészítés

A kódol adás nézéshez szüksége van egy kártyaolvasó modulra (Conditional Access Module – CAM) és a műsor szolgáltatójától egy kártyára (a beépített Conax kártyaolvasó estén csak a kártyára van szüksége).

A kártya és a kártyaolvasó modul speciális menükkel rendelkeznek, amelyek a beltéri egységtől függetlenek, ezért ezekről itt nem talál leírást.

Csak szabadon fogható adásokat tud nézni megfelelő kártya és kártyaolvasó nélkül.	Helyezze a készülék egyik CI csatlakozójába a kártyaolvasó modult és abba a kártyát, ezzel tud kódolt adásokat nézni.

Megjegyzés: A Triax ST-HD 527 CI beltéri egység 2 modulfogadóval rendelkezik és egy beépített Conax kártyaolvasóval!

  - A kártyák ellenőrzése

Válassza a Common Interface menüt a főmenüből. A készülék felismeri a bedugott modulokat és megjeleníti a nevüket. Ezután válassza ki vagy első vagy a második csatlakozóba dugott modult. Ekkor már a kártyaolvasó modul menüjét látja

Megjegyzés: Az itt látott információk szolgáltatónként másak lehetnek.

- Általános funkciók

A következőkben bemutatjuk a készülék alapvető funkcióit, amelye Tv nézés vagy rádió hallgatás közben érhetőek el.

Miközben ez adást néz (vagy rádióadást hallgat) a pillanatnyi csatornainformáció jelenik meg a képernyő alján, ha megnyomja az INFO gombot a távirányítón.

  - Csatorna kiválasztása

Ha csatornát akar váltani használja a PR+, PR- gombokat a készülék előlapján vagy a CH gombokat a távirányítón.

Az eddig említett normál csatornaváltási módokon kívül több kényelmi funkció is rendelkezésre áll.

Tv nézés közben nyomja meg az OK gombot, ekkor egy csatornalista jelenik a képernyő közepén. Ha megnyomja az EXIT gombot eltűnik a csatornalista.

Egy csatorna kiválasztásához lépkedjen a kurzorral a kívánt pozícióba és ott nyomja meg az OK gombot.

A PAGE UP és a PAGE DOWN gombokkal oldalakat lapozhat a listában.

  - Utolsó csatorna visszahívása

A BACK gomb megnyomására az utoljára nézett csatornára vált a készülék.

  - Tv és rádió mód

Tv nézés közben nyomja meg a Tv/Radio gombot a rádió üzemmódra való váltáshoz.

  - Csatorna információ

Minden csatornaváltáskor egy pár másodpercre látható lesz a program információ.

Az adott csatorna nézésekor az INFO gomb megnyomására bármikor előhívható ez az információs ablak.

Megjegyzés: Alapbeállításként a program információ 6 másodpercre jelenik meg és utána eltűnik.

  - Hangerő és hang beállítás

- Hangerő szabályzás

A hangerő  növelésre vagy csökkentésére használja a ◄►gombokat vagy a VOL+- gombokat a távirányítón ill. az előlapon.

Megjegyzés: a készüléken 11 hangerőszintet lehet beállítani, amit a Tv-n tovább lehet finomítani.

- Némítás

A némításhoz nyomja meg a gombot a távirányítón, a normál hangerőhöz való visszatéréshez nyomja meg még egyszer a gombot.

- Hangcsatorna beállítása

Nyomja meg a  gombot, hogy válasszon a három lehetséges mód közül (Bal, jobb és Sztereo)

A beállított hangcsatorna az információs sávban jelenik meg.

- Nyelv választása

Nyomja meg az AUDIO gombot, hogy kiválassza a csatorna kívánt nyelvét (amennyiben több hangot is sugároznak az adott csatornához)

  - Kedvenc lista

A kedvenc listák közül az első megjelenítéshez nyomja meg a FAV gombot a távirányítón.

A következő listához nyomja meg ismételten a FAV gombot.

A csatornák kedvenc listába helyezéséhez olvassa el a kedvenc csatorna részt is.

- Csatornaszerkesztés

  - Csatornaszerkesztés

A csatornaszerkesztő Tv és rádió szerkesztőből áll.

Megjegyzés: Mivel a rádió csatornák szerkesztése ugyanúgy történik, mint a Tv csatornáké, ezért csak a Tv csatornák szerkesztéséről lesz szó.

A Tv csatorna menü bal oldalán látható a csatornalista. A jobb oldalon látható az aktuális csatorna kicsinyített képe (a normál méret 1/9-e). A csatorna információk ezen kép alatt láthatóak.

Ha a kurzort elmozdítja egy másik csatornára a csatornaadatok automatikusan megváltoznak.

A távirányítón lévő színes gombokat a következőképpen használhatja:

- Törlés mód (Vörös gomb)

- Kedvenc mód (Zöld gomb)

- Mozgatás mód (Sárga gomb)

- Zárolás mód (Kék gomb)

- Kedvenc lista átnevezése (Menü gomb)

  - Kedvenc csatorna

Amikor kiválasztja a csatornaszerkesztőt az alapértelmezett kedvenc lista jelenik meg, mind „Kedvenc 1”.

Válassza ki a kedvenc csatornáját és nyomja meg az OK gombot. Ekkor egy „V” jelenik meg a csatorna neve mellett.

Ha ezt a csatornát ki akarja venni a kedvenc listából újból nyomja meg az OK gombot, ekkor a „V” jel eltűnik.

A kedvenc csatornák kiválasztása után nyomja meg az EXIT gombot az adatok elmentéséhez és nyomja meg a FAV gombot a megfelelő kedvenc lista kiválasztásához.

- $ jel a csatorna neve mellett azt jeleni, hogy kódolt az adás

  - Csatorna mozgatása

A csatornaszerkesztőben nyomja meg a Mozgatás gombot (Sárga gomb).

Válasszon ki egy csatornát az OK gomb megnyomásával, majd mozgassa a kurzort abba a pozícióba, ahová a kiválasztott csatornát tenni szeretné és nyomja meg az OK gombot. Ekkor a választott csatorna átkerül az új pozícióba és a csatornaszámozás eszerint változik meg.

  - Zárolás

A csatornaszerkesztőben nyomja meg a Zárolás gombot (Kék gomb).

Ilyenkor a csatorna zárolható. Először válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. Egy kis lakat szimbólum jelzi a csatorna zárolását.

Megjegyzés: Ezen funkcióhoz először a Gyermekzárat aktiválni kell!

  - Törlés

A csatornaszerkesztőben választhatja a csatorna törlés módot, ehhez nyomja meg a Törlés gombot (Vörös gomb). Ha még egyszer megnyomja a Törlés gombot, akkor a törlés minden törlése módra vált át.

Először válassza ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot.

Figyelem: A törlés nem vonható vissza, a törölt csatornát újra meg kell kerestetni.

- EPG (Elektronikus programkalauz)

A Triax ST-HD 527 CI beltéri egység rendelkezik EPG funkcióval, hogy elérhesse a TV programkalauzt (vagy rádió programkalauzt, amennyiben rádióadásokat hallgat). Itt megnézheti a műsorok címét és tartalmát valamin egyéb információkat az éppen futó és a következő programokról. Ezen információ csak arról a hálózatról érhető el, amin keresztül az adásokat nézi.

Az EPG adatok megtekintéséhez nyomja meg a Guide gombot.

Ekkor látható lesz a csatorna és a csatornalista a bal oldalon. A jobb oldalon pedig a kiválasztott csatornához tartozó programinformációk jelennek meg. A programokhoz tartozó idő adatok is megjelennek.

Ha meg akarja nézni az előző vagy a következő információkat, akkor nyomja meg a +6:00 (Sárga gomb) vagy a -6:00 (Zöld gomb)-ot.

Megjegyzés: „Nincs információ” felirat jelenik meg, ha az adott csatorna nem sugároz EPG adatot.

- Időzítő

Beállíthatja a valós időt valamint az időzítőt is sokféleképpen konfigurálhatja. Ez a készülék egyik legerősebb tulajdonsága.

  - Idő beállítása

A műholdról megkapja a készülék a való időt, de valamikor ez tévesen érkezik meg, ilyenkor itt beállíthatja a valós időt.

  - Időzítő beállítása

Az időzítő bekapcsolható a „Bekapcsolási idő” és/vagy a „Kikapcsolási idő” opcióval.

Egyszeri, napi, heti vagy havi időzítőt állíthat be.

- Készülék információk