Használati útmutató

TR 500

DVB-T MPEG4-es HD-TV földi digitális vevő

beépített Conax kártyaolvasóval

Magyar

Bevezetés

Szerzői jogok

© 2007 Triax A/S. Minden jog fenntartva. Tilos a Triax által előállított bármilyen tartalom terjesztése vagy másolása – ideértve a szerkesztést vagy bármilyen hasonló munkát – a Triax A/S előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Triax logo egy szabadalmaztatott védjegy és a Triax A/S védjegye.

Más védjegyek és technológiai védelmek

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface (nagyfelbontású multimédia interfész) szintén védjegyek és a HDMI Licencing LLC regisztrált védjegyei.

A következő licencek alatt gyártva: U.S.Patent # 5,956,674; 6,487,535; 5,974,380; 864146 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS és DTS digital szabadalmaztatott védjegyek, valamint a DTS logók és szimbólumok a DTS védjegyei, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

Minden más cég vagy terméknév vagy védjegyek vagy regisztrált védjegyei a nekik megfelelő tulajdonosaiknak.

Elállás

Triax fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a specifikációt és a képeket, amelyek ebben a használati útmutatóban találhatóak. Ezért ebben a használati útmutatóban lévő információk nem tekinthetők szerződésnek. Naprakész információért keresse fel a www.triax.hu oldalt.

Tartalomjegyzék

| Bevezetés 2 | A menük használata 11 |
| --- | --- |
| Tartalomjegyzék 2 | A Mini-kalauz és az Információs sáv használata 11 |
| Biztonsági javaslatok 3 | A Mini-kalauz használata 12 |
| A HD beltéri egységről 5 | EPG 12 |
| Mi is az a HD? 5 | Menü 13 |
| Hogyan működik a HD? 5 | A menü listája 13 |
| Mire van szüksége, hogy HD adást nézhessen? 5 | Csatornalista 14 |
| Csatlakoztatás 6 | Csatornalista frissítése 14 |
| A csomag tartalma 6 | Csatornák rendezése 14 |
| Előlapi gombok 6 | Beállítások 15 |
| Hátlapi csatlakozók 6 | Nyelvek 15 |
| Csatlakoztatás a Tv-hez és más eszközökhöz 7 | Gyermekzár / Dekóder PIN kód 15 |
| A legjobb HD csatlakoztatás biztosítása 8 | Csatlakoztatás 16 |
| Az elemek behelyezése 8 | Gyári beállítások visszaállítása 17 |
| Távirányító 9 | Conax CA 18 |
| Gyors üzembe helyezés 10 | CA PIN kód megváltoztatása 18 |
| Mindennapos használat 10 | Korhatár 18 |
| Be / kikapcsolás 10 | Fő tulajdonságok 19 |
| Csatornaváltás 10 | Problémamegoldás 20 |
| Segítség a navigációban 11 | Szójegyzék 21 |

Biztonsági javaslatok

A készülék biztonságos használata

Az Ön készülékét Európai biztonsági szabványok betartása mellett gyártották, de természetesen oda kell, hogy figyeljen arra, hogy a megfelelő körülményeket biztosítsa. Fontos végigolvassa ezt a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági útmutatókra. Ha bármilyen kétsége merülne fel az üzembehelyezéssel, a működéssel vagy a biztonsággal kapcsolatban, akkor keresse fel az eladót.

Az elektromos áramütés elkerülése

- Húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt a beltéri egységet bármilyen más készülékhez csatlakoztatná (vagy arról leválasztaná). Ne fogja meg az érintkezőket, amely súlyos áramütést okozhat vagy akár halálos is lehet.

- Soha ne szedje le a készülék borítását. Amennyiben az nem működik, forduljon szakszervizhez.

- Ne dugjon a készülék nyílásaiba semmilyen tárgyat (a dekóderkártyát kivéve).

- Ne takarja el a készülék szellőző nyílásait, ne helyezze instabil felületre vagy szőnyegpadlóra.

- Ne tegyen semmi olyan tárgyat a készülékre, amelyből valami kifolyhat rá (pl.: gyertya vagy váza). Ne engedje, hogy folyadék fröccsenjen a készükre. Amennyiben mégis valamilyen folyadék folyna a készülékre azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és hívja a szakszervizt.

- Ne tárolja a készüléket extrém magas vagy alacsony hőmérsékleten. A normál működési hőmérséklet 45ºC-nál kisebb és a maximális páratartalom 75%.

- Vihar esetén ajánlatos, hogy húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennakábelt a Tv-ből.

- A hálózati csatlakozó könnyen elérhető helyen legyen, hogy szükség esetén bármikor gyorsan áramtalanítani tudja a készüléket.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

- Ezt a készüléket 230V-os, 50 Hz-es hálózati áramhoz tervezték.

- Ha kétsége van a hálózati táplálással kapcsolatban keresse fel az eladót.

Optimális körülmények biztosítása

- Hagyjon 7 – 10 cm távolságot a készülék körül, hogy biztosítani tudja a megfelelő szellőzést.

- Mindig vízszintesen helyezze el a készüléket.

- A tisztításhoz mindig száraz, puha rongyot használjon, tisztítószer nélkül. A szellőzőnyílásokat rendszeresen tisztítsa meg!

Környezeti információk

- A távirányítóban használt elemek veszélyes anyagokat tartalmaznak, ezért sose a háztartási hulladékba dobja azokat, hanem használt elemgyűjtő helyen adja le.

- Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, akkor a hálózati kapcsolóval kapcsolja ki, hogy ezzel is energiát tudjon spórolni.

Technikai specifikációk

| Működési feszültség | 230 VAC / 50 Hz |
| --- | --- |
| Névleges teljesítményfelvétel | < 12W |
| Teljesítményfelvétel készenléti állapotban | < 8 W |
| Tömeg (kiegészítőkkel) | 1 kg |
| Méretek (lábak nélkül) | 260 x 52 x 192 mm |
| Működési hőmérséklettartomány | 5 – 45 ºC |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -25 – 70 ºC |
| Távirányító elemtípus | 2 x AAA |
| CA kártyaolvasó | ISO 7816 - CONAX |

Csatlakozások

| HDMI kimenet | A-típusú HDMI csatlakozó |
| --- | --- |
| RF bemenet | IEC 60169-2 hüvely |
| RF bemenet | IEC 60169-2 dugó |
| TV | SCART |
| Video (VCR) | SCART |
| Audio kimenet (bal és jobb) | RCA hüvely |
| Digitális hangkimenet – S/P-DIF | RCA hüvely |

Jelmagyarázat

Ez a szimbólum a készüléket garantálja azt, hogy a terméket a következő Európai direktívák szerint gyártották: 73/23/EC, 89/336/EEC, 9368/EEC mind a biztonság, elektromágneses kompatibilitás és a jelzések tekintetében.

Ez a jelzés szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót a készülék borítása alatt, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon.

Ez a jelzés arra figyelmezteti a felhasználót, hogy fontos működtetési és karbantartási instrukciókat találhat a termékről.

A HD beltéri egységről

Köszönjük, hogy Triax TR 500-as, új generációs HD földi digitális beltéri készüléket választotta. A HD (High Definition – Nagy felbontás) tulajdonságának köszönhetően Ön ez elsők között lehet, akik a tévézést prémium minőségben élvezhetik.

A legújabb HD technológiával felszerelve az Ön Triax TR 500-as készüléke alkalmas a legújabbi szabványú adások és természetesen a hagyományos SD adások vételére is.

Mi is az a HD?

Ma az SD (Standard Definition – Normál felbontás) sugárzás esetén váltott sorokban 720 képpont szélességben és 576 képpont magasságban látja a TV képet PAL vagy Secam formátumban. A váltott sor azt jelenti, hogy minden második sor kerül frissítésre egy képmegjelenítésnél. (A következő kép megjelenítésekor az eddig nem frissült sor kerül feldolgozásra.) Ez a módszer a katódsugárcsöves képernyőknél elegendő. A nagy plazma és LCD Tv megjelenésével a kép minősége kevésnek tűnik. A képmegjelenítés minőségének javítása érdekében született meg a HD technika.

Az SD és HD képek közötti különbség szembetűnő. A nagy felbontás élességet, részleteket és vizuális komfortot jelent. Dokumentumfilmek, sportesemények vagy mozifilmek nézése új élményt nyújt, hasonlóan, mint amikor fekete-fehérből színesre váltott a televízió technika.

Hogyan működik a HD?

A kép felbontását képpontok számában mérik. A nagyobb képpontszám (pixelszám) jobb minőséget és élességet jelent. A nagy felbontás két normán alapszik, ami lényegesen nagyobb felbontást eredményez (lásd a lejjebb lévő táblázatot). Tehát ami életlen és homályos volt SD-ben részlet gazdag és éles lesz HD-ben.

| TV | Felbontás (pixelszám x sor) | HD kompatibilitás |
| --- | --- | --- |
| Hagyományos TV (SD) | 720 x 576 | Nem |
| HD Ready (alkalmas a HD-re) | 1280x 720 p | Igen |
| HD Ready (alkalmas a HD-re) | 1920 x 1080 i | Igen |
| Full HD (Teljes HD) | 1920 x 1080 p | Igen |

Mire van szüksége, hogy HD adást nézhessen?

Ehhez a következőkre lesz szüksége:

- Egy HD Tv-re

- Egy Triax TR 500 beltéri egységre HDMI kábellel (nem tartozék)

- És egy fogható HD adásra

Olyan Tv-t kell használnia, amelyen „HD Ready” vagy „Full HD” felirat található.

Fedezze fel a holnap technikáját az új Triax HD beltéri készülékkel!

Csatlakoztatás

A csomag tartalma

Előlapi gombok

TR 500

Hátlapi csatlakozók

Csatlakoztatás a Tv-hez és más eszközökhöz

Kövesse az 1. és a 2. ábra utasításait a hagyományos csatlakoztatáshoz.

Megjegyzés: Mielőtt bedugná a hálózati csatlakozót legalább az antenna bemenetet és a HDMI kábelt be kell kötnie. A többi bekötés opcionális.

1. ábra: Csatlakoztatás Tv-hez, Video/DVD-hez és Hi-Fi berendezéshez.

A legjobb HD csatlakoztatás biztosítása

A legjobb képminőség biztosítása érdekében egy „HD Ready” vagy „Full HD” Tv-nél egy HDMI kábelre van szüksége, amellyel összeköti a beltéri egységet és a Tv-t.

Ha Tv-n nincs HDMI csatlakozó, de van DVI-I csatlakozó

Ekkor a következőre van szüksége:

- Egy HDMI-DVI kábelre, amellyel összeköti a beltéri egység HDMI kimenetét a TV DVI bemenetével.

- Egy audio RCA csatlakozós kábelre, amellyel összeköti a beltéri egység analóg bal és jobb hangkimenetét a Tv megfelelő bemenetivel.

Ha a Tv-n se HDMI, se DVI bemenet nincsen

Ez esetben is meg tudja nézni a HD adást, csak nem HD minőségben. Minden Tv adást a SCART csatlakozón keresztül SD minőségben nézhet.

A Video/DVD SCART csatlakozóján keresztül csak analóg normál felbontású videojel jelenik meg. HD minőségű felvételt nem lehet készíteni!

Az előfizetői kártya behelyezése

Az aranyozott érintkezőkkel felfelé dugja be a kártyát és ütközésig tolja be.

Az elemek behelyezése

- Ne használjon különböző típusú elemeket vagy régi és új darabokat. Ne használjon újratölthető akkumulátorokat.

- A robbanásveszély elkerülése érdekében mindig polaritás helyesen tegye be az elemeket. Mindig csak a technikai részben említett típusú elemeket használja. Az elhasználódott elemeket ne dobja a tűzbe és ne próbálja meg feltölteni.

- Ha hosszú ideig nem használj a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.

2. ábra: Az elemek behelyezése*

* Kérjük, vegye figyelembe a környezetvédelmi szabályokat. Mielőtt kidobná az elemeket, érdeklődjön utána, hogy hol adhatja le azokat szelektív hulladékgyűjtőben.

Távirányító

- Bekapcsolás / készenlét

- EPG (elektronikus programkalauz) megnyitása / bezárása

- Váltás Tv és Rádió üzemmód között

- Csatornalista megjelenítése

- Hangerő növelése / csökkentése

- Némítás / némítás előtti hangerő visszaállítása

- Mini-kalauz / Információs sáv megnyitása / bezárása

- Következő / előző csatornára kapcsolás

Listában: oldalváltás fel / le

- Kilépés minden menüből

- Menü megnyitása / bezárása

- Mozgás a menüben fel / le / balra / jobbra

Normál módban a ▲ / ▼ gombokkal a különböző Tv megjelenítési módok közül választhat.

- A menüben a választás jóváhagyása, normál módban megnyitja a Tv listát

- Mindig az adott menüben jelenik meg az adott gomb funkciója. Normál módban a Vörös gombbal választhat a bal, jobb és mindkettő hangcsatorna között, a zöld gomb visszalép az előző csatornára.

- Szám közvetlen beírása, pl.: PIN kód vagy csatornaszám

- Felirat megjelenítése / eltakarása (amennyiben sugározza az adó)

Gyors üzembe helyezés

A gyors üzembe helyezéshez kövesse a következő lépéseket:

- Ellenőrizze, hogy a készülék az 1. és a 2. ábra szerint csatlakoztatva van-e.

- Nyomja meg a  gombot a távirányítón, bekapcsolja a készüléket. Egy pár másodperc múlva egy menü jelenik meg, ahol kiválaszthatja a kívánt menünyelvet.

- A ▲ / ▼ gombokkal elvégezheti a kiválasztást, ezután nyomja meg az OK gombot. Várjon, amíg az időzóna beállítás menü meg nem jelenik a képernyőn.

- Válassza a „Quick installation” (Gyors üzembe helyezés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A Tv és a Rádió csatornák keresése automatikusan elindul.

Tanács: Egy százalékos kijelző tájékoztatja Önt arról, hogy hol tart a keresés.

- Várjon, amíg a csatornakeresés befejeződik és nyomja meg az OK gombot. Ezután már digitális minőségben nézheti a Tv-t.

Ahhoz, hogy megtanulja, hogyan használja a készülék fő funkcióit (csatornák áthelyezése, menük használata, stb.) olvassa el a következő fejezetet: „Mindennapos használat”!

Megjegyzés az aktív erősítős antenna használatához: A beltéri egység képes 5V, 50 mA antennatáplálás kiadására. Alapértelmezésben ez ki van kapcsolva. Lépjen be a megfelelő menüpontba és kapcsolja ezt be!

Mindennapos használat

Be / kikapcsolás

Nyomja meg a  gombot a távirányítón, be illetve kikapcsolja a készüléket.

Megjegyzés: A mini-kalauz és az Elektronikus Program kalauz (EPG) frissítéséhez a készüléket készenléti állapotban kell hagynia, de ha hosszú ideig nem akarja használni azt, akkor húzza ki a hálózati kábelt, hogy energiát spóroljon meg.

Csatornaváltás

A P+/- gombokkal kapcsolhat a következő és az előző csatornára, vagy írja be a kívánt csatorna számát a számjegy gombok segítségével és nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a Zöld gombot, hogy az előzőleg nézett csatornára váltson vissza.

Segítség a navigációban

Mindig olvassa el a segítséget, ami a képernyő alján jelenik meg.

- A menüben, EPG-ben, információs sávnál és a csatornalistánál mindig megjelenik az aktív gombok listája az elérhető funkciókkal

- A csatornalista megjelenítéséhez nyomja meg a LIST gombot.

- Nyomja meg az INFO gombot, hogy meglássa, a következő opciók elérhetőek-e, mint a felirat vagy a különböző hangcsatornák.

- Nyomja meg a GUIDE gombot az Elektronikus Program Kalauz (EPG) megjelenítéséhez.

- A teletexthez nyomja meg a Lila gombot.

- A felirathoz nyomja meg a  gombot.

- A személyes beállítások elvégzéséhez (mint pl.: Tv felbontás és képarány, képernyőn megjelenő feliratok időzítése) lépjen be a Menübe, válassza a Setup, majd a Connection menüpontot (a Tv felbontás és képarány beállításhoz, TV/VCR kimeneti jel beállításhoz) vagy az Option menüpontot (a képernyőn megjelenő feliratok időzítésének beállításához)

A folyamatos fejlesztések nyomon követéséhez megjegyezzük, hogy a beltéri készülék szoftvere „over the air” (földi sugárzáson keresztül) frissíthető.

A menük használata

- Nyomja meg a Menü gombot a távirányítón, hogy a Főmenübe jusson.

- Használja a ▲ / ▼ gombokat menüpontok közötti mozgáshoz és ◄ / ► gombokat a beállításhoz.

- Nyomja meg az OK gombot az almenü megnyitásához vagy egy választás jóvá- hagyásához.

- Nyomja meg a Zöld gombot, hogy visszalépjen az előző menüponthoz és az EXIT gombot, hogy kilépjen a menüből.

A Mini-kalauz és az Információs sáv használata

A Mini-kalauz alapvető információkat közöl a most futó és a következő programról: idő és dátum, csatornaszám, program címe, eltelt idő, a program kezdési és befejezési ideje…

Az információs sáv részletes adatok közöl a kiválasztott csatornáról (elérhető program opciók, program típusa…)

A Mini-kalauz megjelenítése:

- Nyomja meg az INFO gombot egyszer.

Tanács: Egy alap Mini-kalauz automatikusan megjelenik csatornaváltás után. A képernyőn megjelenő feliratok időzítésének megváltoztatáshoz lépjen a Menü / Setup / Options almenübe és ott válassza ki a „Banner time out” menüpontot. Itt beállíthatja, hogy csatornaváltás után hány másodpercig maradjon látható a Mini-kalauz.

Az információs sáv megjelenítése:

- Nyomja meg az INFO gombot még egyszer.

Tanács: Az adott csatornán a következő programról való információ megjelenítéshez nyomja meg a ▼gombot.

Kilépés a Mini-kalauzból / információs sávból:

- Nyomja meg harmadszorra az INFO gombot vagy az EXIT gombot.

A Mini-kalauz használata

A Mini-kalauznak köszönhetően megnézheti, mi megy egy másik csatornán, anélkül, hogy átkapcsolna arra a csatornára.

- Nyomja meg az INFO gombot egyszer.

Ellenőrizze, hogy a Mini-Guide ikon van-e kijelölve, ha nem, akkor jelölje ki a ▲ / ▼ gombokkal.

- A ◄ / ► gombokat válogathat a csatornák közül a listában.

A kiválasztott csatornának a jelenlegi és következő programinformációja jelenik meg.

Tanács: Egy másikcsatorna programjára való váltáshoz nyomja meg az OK gombot.

EPG

Az Elektronikus Műsor Kalauz (EPG) segítségével 7 napra előre megnézheti milyen adások mennek a csatornákon, és ezekre időzítőt is beállíthat.

Az EPG használata:

- Nyomja meg a GUIDE gombot egyszer.

- A csatornalistában való navigációhoz használja a ▲ / ▼ gombokat.

- Az időben való kereséshez használja a ◄ / ► gombokat.

- Egy adott csatornának adására kapcsoláshoz jelölje ki azt a nyilakkal és nyomja meg az OK gombot.

- Egy később kezdődő programra időzítőt állíthat be, ehhez szintén az OK gombot nyomja meg.

- Oldalakat lapozhat a P+/P- gombokkal.

- További információért az adott programon nyomja meg az INFO gombot.

Kilépés az EPG-ből:

A kilépéshez nyomja meg ismételten az EPG gombot.

Menü

A menü listája

Channel list (Csatornalista)

Timer (Időzítő)

Timer option (Időzítő opciók): Be / Ki, ébresztés ideje, időzítő lista

Timer list (Időzítő lista)

Channel organizer (Csatornák rendezése)

Setup (Beállítások)

Languages (Nyelv): Menü nyelv, audió és felirat nyelve

Options (Opciók): feliratok időzítése, átlátszóság, feliratozás

Decoder PIN (Dekóder PIN kód): PIN kód megváltoztatása, lezárás

Connection (Csatlakozás): Képformátum és felbontás, HDMI, Tv/Video szabvány, S/PDIF és zoom mód

Installation (Installáció): Automatikus és kézi keresés

Software upgrade (Szoftverfrissítés): Ellenőrizheti, hogy van-e újabb szoftver

Favorite network (Kedvenc hálózat)

Restore default settings (Gyári beállítások visszaállítása)

Conax CA

Subscription status (Előfizetés státusza)

Event status (Esemény státusza)

Tokens status (Tokenek státusza)

Change CA PIN (CA PIN-kódjának megváltoztatása)

Maturity rating (Korhatár)

About Conax CA (Connax CA névjegye)

Information (Információ)

Decoder (Dekóder)

Signal quality (Jel minőség)

Mailbox (E-mail lista)

Csatornalista

Ebben a menüpontban hozzáférhet az összes csatornalistához: a teljes listához és a kedvencek listájához.  Megnézheti a lista tartalmát és módosíthatja azt.

Hozzáférés a csatornalistához

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Channel list (Csatornalista) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Tanács: A Csatornalista közvetlen eléréséhez nyomja meg a LIST gombot.

A lista tartalmának megtekintése

- Egy lista tartalmának megtekintéséhez válassza azt ki a ▲ / ▼ gombokkal és nyomja meg az OK gombot.

- A listában való navigáláshoz használja a▲ / ▼ gombokat.

- Ha át akar kapcsolni egy csatornára, akkor válassza azt ki a ▲ / ▼ gombokkal és nyomja meg az OK gombot. Ekkor automatikusan ez lesz az aktuális lista.

- A csatornalistában oldalakat lapozhat a P+/P- gombokkal.

Egy lista automatikussá tétele

Ehhez válassza a listát a ▲ / ▼ gombokkal és nyomja meg az INFO gombot.

Megjegyzés: A fókusz automatikusan az aktuális listán van.

Kilépés a Csatornalistából

A kilépéshez nyomja meg a LIST gombot még egyszer.

Csatornalista frissítése

Az első bekapcsoláskor a készülék megkeresi a csatornákat. Ha később új csatornák jelennek meg, vagy a régiek megváltoznak, akkor minden csatornalista automatikusan megváltozik.

Csatornák rendezése

Ebben a menüpontban kedvenc listákat hozhat létre és módosíthatja a különböző listákat: átnevezheti, más sorrendbe teheti őket vagy letörölheti azokat, hozzáadhat / elvehet, zárolhat / feloldhat csatornákat…

A csatornarendezés elérése

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Channel organizer (Csatornák rendezése) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Új lista létrehozása

Kedvenc lista létrehozásához jelölje ki a ▲ / ▼ gombokkal a „Create a new list” (új lista létrehozása) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Az új lista automatikusan hozzáadódik a listákhoz.

Listák módosítása / törlése

Lista módosításához vagy törléséhez jelölje ki a ▲ / ▼ gombokkal a listát és nyomja meg az OK gombot. Egy menü fog megjelenni a képernyőn különböző opciókkal.

- A lista nevének megváltoztatásához válassza az első menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Majd használja a nyilakat a név megváltoztatásához. Nyomja meg a Zöld gombot a mentéshez.

- A lista módosításához válassza a második menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Majd használja az OK gombot, hogy hozzáadjon vagy elvegyen egy csatornát a listából. Nyomja meg a Zöld gombot a mentéshez.

- Egy csatorna zárolásához / feloldásához válassza a harmadik menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Majd használja az OK gombot, hogy zároljon vagy feloldjon egy csatornát. Nyomja meg a Zöld gombot a mentéshez.

- A lista sorrendjének megváltoztatásához válassza a negyedik menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki azt a csatornát, amit át szeretne helyezni és nyomja meg az OK gombot. A ▲ / ▼ gombokkal helyezze át a csatornát a kívánt helyre és nyomja meg az OK gombot. A Zöld gombbal elmentheti a változást.

- A lista törléséhez válassza az utolsó menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A lista törlésének jóváhagyásához először nyomja meg az ▲ majd az OK gombot kétszer. Ha mégse akarja törölni, akkor csak az OK gombot nyomja meg. Nyomja meg a Zöld gombot a mentéshez.

A kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot még egyszer.

Beállítások

Nyelvek

Itt a menü nyelvét, a hangot és a felirat nyelvét lehet állítani.

A nyelv beálltásához való hozzáférés

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Setup (Beállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot kétszer.

Egy nyelv változtatása

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a menü, az audio vagy a felirat nyelvét.

- A ◄ / ► gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.

Kilépés a nyelv beálltása menüből

A kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot még egyszer.

Gyermekzár / Dekóder PIN kód

Ez az almenü a PIN kód megváltoztatását és a készülék zárolását ill. feloldását teszi lehetővé.

A Dekóder PIN kód menü elérése

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Setup (Beállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Decoder PIN (Dekóder PIN kód) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A hozzáféréshez meg kell, hogy adja a 4 jegyű PIN kódot.

A PIN kód megváltoztatása

A készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez PIN kód szükséges. Ez gyárilag az 1234. Ajánljuk, hogy ezt változtassa meg.

Fontos, hogy a PIN kódot tartsa titokban, és ne veszítse el!

- Válassza a „Change PIN code” (PIN kód megváltoztatása) menüpontot nyomja meg az OK gombot.

- Írja be az új PIN kódot a számjegygombok használatával.

- Végül megerősítésképpen írja be még egyszer az új PIN kódot.

Megjegyzés: A CA PIN megváltoztatásához nézze meg az ide tartozó rész!

A készülék zárolása

- Válassza ki a Menü / Decoder PIN menüpontot.

- Írja be a PIN kódot a számjegygombok használatával.

- Lépjen a Decoder lock (készülék zárolása) pontra

A ◄ / ► gombokkal engedélyezheti vagy letilthatja a csatorna zárolása funkciót.

Ekkor a zárolt csatornák csatorna rendezőben zárolva / feloldva lesznek.

Kilépés a Decoder PIN menüből

A kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot még egyszer.

Csatlakoztatás

A csatlakoztatás menü képarány, tv és videó formátum valamint HD felbontási beállításokat tartalmaz.

A Csatlakoztatás menü elérése

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Setup (Beállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Connection (Csatlakoztatás) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

A csatlakoztatási beállítások módosítása

Használja a nyilakat a beállítások módosításához. Az alábbi táblázatban megtalálhatja az összes lehetséges értéket.

| Tv format (képarány): | 4/3, 16/9 |
| --- | --- |
| Zoom mode (nagyítási mód): | 4/3-hoz: letter box, pan &scan, zoom 14/9, full screen (teljes képernyő) 16/9.hez: pillar box, zoom 16/9, zoom 14/9, full screen (teljes képernyő) |
| Tv mode (Tv mód): | CVBS, SVHS és RGB |
| VCR mode (VCR mód): | CVBS és SVHS |
| Videó standard (videó szabvány): | PAL, SECAM |
| SPDIF mode (SPDIF mód): | Stereo, multi |
| HDMI device info (HDMI készülék információ): | Connected / Not connected (csatlakoztatva / nincs csatlakoztatva) |
| Resolution policy (felbontás): | Automatic, manual (automatikus és manuális) |
| Tv resolution (Tv felbontás): | Ha manuális: 576p, 720p, 1080i |

Tanács: A videó formátum gyors eléréshez használja a ▲ / ▼ gombokat

Kilépés a csatlakozás menüből

A kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot még egyszer.

Gyári beállítások visszaállítása

Legyen óvatos, amikor ezt a menüpontot használja, mert itt visszaállíthatja a készülék gyári beállításait. Ez azt jelenti, hogy minden Ön által elvégzett beállítás törlődik (kedvencek listája, időzítők, csatlakoztatások…) és a készülék az első bekapcsolás előtti állapotba kerül.

A Gyári beállítások visszaállítása menü elérése

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Setup (Beállítások) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Restore default settings (Gyári beállítások visszaállítása) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Ekkor egy menü jelenik meg, mely arra kéri, hogy erősítse meg a választását.

- A visszavonáshoz jelölje ki a No (nem) opciót és nyomja meg az OK gombot. Majd az EXIT gombbal visszatérhet normál üzemmódba. Ha tényleg vissza akarja állítani a gyári beállításokat, akkor válassza a Yes (igen) opciót és nyomja meg az OK gombot.

A készülék az első bekapcsolás előtti állapotba kerül. Lapozzon vissza a leírásban, hogy elolvashassa, hogyan kell azokon a menüpontokon végigmenni.

Connax CA

A Connax menü segítségével megnézheti, hogy az előfizetése milyen állapotban van, milyen tokenek érhetőek el és megváltoztathatja a megtekinthető filmek korhatárát.

- A Subscription status (Előfizetés státusza) menüpontban minden csatornára vonatkozólag megnézheti, hogy milyen jogosultsága van.

- Az Event status (Esemény státusza) menüpont kilistázza a PPV megvásárolt programokat.

- A Tokens status (Tokenek státusza) a megvásárolható tokenekről nyújt információt, az árak feltüntetésével, olyan programoknál, ahol tokeneket lehet vásárolni.

CA PIN kód megváltoztatása

Ebben a menüpontban megváltoztathatja a CA PIN kódját.

Fontos: A CA PIN kód nem azonos a készülék PIN kóddal. Az alapértelmezett érték itt is 1234. Itt is ajánljuk a PIN kód megváltoztatását.

A CA PIN kód megváltoztatása menü elérése:

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Conax CA menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Change CA PIN (CA PIN kód megváltoztatása) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Írja be az eddigi PIN kódot a számjegygombok használatával.

- Írja be az új PIN kódot a számjegygombok használatával.

- Végül megerősítésképpen írja be az új PIN kódot még egyszer.

Megjegyzés: A készülék PIN kódjának megváltoztatáshoz lapozzon vissza az ennek megfelelő fejezethez.

Korhatár

Ebben az almenüben megnézheti és átállíthatja a jelenlegi korhatárokat. A korhatároknak 4 kategóriája van:

- „G” az általános

- „PG” a szülői felügyelttel nézhető

- „A” a 18 éven felülieknek szóló

- „X” az erotikus tartalmú

A G-nek van a legkisebb értéke.

A korhatár menü elérése

- Nyomja meg a MENÜ gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Conax CA menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a Maturity rating (korhatár) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Ekkor láthatja a jelenlegi korhatárt, ami be van állítva.

A korhatár módosítása

- Válassza ki a MENÜ / Conax CA / Maturity rating menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A ◄ / ► gombokkal kiválaszthatja a kívánt korhatárt

- Írja be a CA PIN kódot a beállítások érvényesítéséhez.

Kilépés a Conax CA menüből

A kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot még egyszer.

Fő tulajdonságok

Triax TR 500

- MPEG-4 beltéri készülék: legyen az első, hogy a Tv-zés élményét HD minőségben élvezhesse.

Csatlakozások

- HDMI interfész

- Audió RCA csatlakozók

- Koaxiális S/P-DIF digitális hangkimenet

- 2 SCART csatlakozó: TV (CVBS/RGB) és VCR (CVBS)

Szoftver

- HD programok vétele

- Többnyelvű képernyőn megjelenő menü 256 színben

- Csatornaszerkesztő 8 kedvenc listával

- Elektronikus Program Kalauz (EPG) jelenlegi és követező valamint több napos funkcióval

- Információs sáv (a pillanatnyi csatorna összegzésével)

- DVB és teletext feliratozás, teljes teletext támogatás

- 2 preferált audio és felirat nyelv választás

- Gyermekzár PIN kóddal

- Beállítható időzítések

- Szoftverfrissítés földi vételen keresztül

Tartozékok

- Távirányító elemekkel

- RF kábel

- Hálózati kábel

- SCART kábel

- Használati útmutató

Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék nem működő elektromos alkatrészeit szelektív hulladékgyűjtőben kell leadnia és azok nem dobhatóak a háztartási hulladékba. Az EU egy speciális gyűjtési és újrahasznosítási rendszert dolgozott ki, amiért a gyártók a felelősek.

Segítsen megvédeni a környezetünket, amelyben élünk!

Problémamegoldás

Nem minden kép vagy hanghiba a készülék hibája. Ha a készülék valamilyen megmagyarázhatatlan módon működik, akkor húzza ki egy pár percre a hálózatból majd dugja újra vissza.

Fontos: soha ne nyissa fel a készüléket.

| Probléma | Lehetséges ok | Javasolt megoldás |
| --- | --- | --- |
| A készülék látszólag nem működik, nem világít semmi az előlapon. | A készülék nem kap áramot. | Ellenőrizze, hogy hálózati kábel jól van-e bedugva és hogy a hátlapon lévő kapcsoló be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a konnektorban van-e áram (dugjon be egy lámpát). |
| A készülék látszólag nem működik, az előlapon a készenléti lámpa pirosan világít. | A készülék ki van kapcsolva. | Nyomja meg a jelzést az előlapon vagy a távirányítón. |
| A készülék látszólag nem működik, az előlapon a készenléti lámpa zölden világít. | A készülék nincs csatlakoztatva a Tv-hez vagy a Tv nincs megfelelően beállítva. | Ellenőrizze, hogy minden beállítás megfelelően lett-e elvégezve és a Tv csatlakoztatva van-e a hálózathoz és be van-e kapcsolva. Ha a készülék HDMI kábellel van a Tv-hez csatlakoztatva, akkor próbálja meg a Tv-n kiválasztani a megfelelő A/V bemenetet. |
| Zavar látható a képen. | A Tv nincs megfelelően beállítva | Ellenőrizze a Tv beállításait, mind a beltéri egységnél, mind a Tv-nél. |
| A távirányító nem működik | Az elemek kimerültek, vagy fordítva vannak betéve. Valamilyen tárgy van a távirányító és a készülék között | Ellenőrizze az elemeket és cserélje, ha szükséges. A távirányítóval a készülékre célozzon, és köztük ne legyen semmilyen tárgy. Az infravörös vevő LED-je mindig felvillan a készüléken, amikor valamelyik gombot megnyomja a távirányítón. |

Ha ezekkel nem sikerült megoldani a problémát vagy nem hoztak teljes megoldást, akkor keresse fel a márkaszervizt!

Szójegyzék

| DVI (Digital Video Interface) | Szélessávú digitális kapcsolatot biztosít egy jelforrás és a Tv között. A hangot nem továbbítja. |
| --- | --- |
| EPG (Electronic Program Guide) | Információt szolgáltat a jelenlegi és a következő programról. Az EPG-vel maximum 7 napra előre megnézheti a Tv műsort (amennyiben a csatorna sugározza azt), ezzel időzítőt állíthat be |
| HDMI (High Definiton Multimedia Interface) | Olyan mint egy nagyfelbontású SCART kábel, nagy sávszélességű digitális csatlakozás kép és hang részére egyaránt. Ez biztosítja a legjobb video jelet a jelforrástól (HD jel) a Tv-ig (LCD, plazma, DLP). Tömörítetlen video és több csatornás audio jel megy a Tv-hez egy kábelen keresztül. |
| HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) | HD megjelenítők és vevők jogvédelmi rendszere. Meggátolja a jogosulatlan másolást és terjesztést. |
| HD (High definition) | Nagy felbontás, függőleges irányban: 720p-től 1080p-ig |
| LCD (Liquid Crystal Display) | Egy megjelenítő típus. Két átlátszó lemez között folyékony kristály van. Elektromos áram folyik keresztül a kristályokon, amelynek hatására a kristály nem engedi át a fényt. Mindegyik kristály egy zárként működik, vagy átengedi a fényt vagy nem. Ezen kristályok mintázata adja a képet. |
| Pixel (Pixel element) | A digitális kép legkisebb eleme. Minél több pixel van a képen, annál nagyobb a felbontás |
| Plasma | A plazma kijelzőket mini csövek ezrei alkotják, amelyekben ionizált plazma állapotban lévő gáz van. |
| SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) | Ez a két cég által tervezett digitális hangátviteli rendszer |
| 720p | A vertikális felbontás 720 sor, progresszíven (a sorok egymás után következnek) |
| 1080i | A vertikális felbontás 1080 sor, váltott sorosan (2 soronként) |