Használati útmutató

TTR 121

DVB-T földi digitális MPEG2 vevő

szabadon fogható adásokhoz

Magyar

Tartalomjegyzék:

- Biztonsági elővigyázatosság	3

- Távvezérlő	4

- Csatlakoztatás	5

  - Hálózati csatlakozó	5

  - Antenna csatlakoztatása	5

  - Csatlakoztatás televízióhoz	5

- Alapbeállítások	6

- Antenna beállítása	10

- Beállítások	11

  - OSD Nyelv	11

  - Csatornakeresés	11

    - Auto keresés	11

    - Bővített keresés	11

    - Kézi keresés	12

    - Auto keresés	12

    - Bővített keresés	13

    - Kézi keresés	14

    - Keresés után	14

  - Beállítások	14

    - PIN kód megváltoztatása	15

    - Alapbeállítások	15

    - A/V beállítások	17

  - Antenna beállítás	18

  - Rendszerbeállítás	18

  - Gyári alapértékek	18

    - Gyári alapértékek visszaállítása	19

    - Összes csatorna törlése	19

  - Időzítő	19

- Teletext	20

- LCN beállítások	20

- Játék	21

- Audió	22

- Felirat	22

- Információs sáv	23

- EPG (Elektronikus programkalauz)	24

- Zoom	25

- Multicsatorna	25

- Adó technikai információk	26

- Csatornalista	26

- Csatornarendezés	27

  - Kedvenc – kihagyás	27

  - Zárás / Mozgatás / Törlés	28

- Kedvenc lista	28

- Műszaki adatok	29

- Mindennapos használat	31

  - Be és kikapcsolás	31

  - Csatornaválasztás	31

  - Hangerő beállítása	31

  - Váltás a Tv és a Rádió adások között	31

- Biztonsági elővigyázatosság

Saját biztonsága érdekében olvassa végig ezt a fejezetet, mielőtt elkezdené használni a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nem megfelelő kezelés vagy ebben a fejezetben leírtak be nem tartása idézett elő.

- Hogy elegendő levegőáramlást tudjunk biztosítani a készüléknek helyezze a készüléket egy sima egyenes felületre és ne tegyen semmit a készülék tetejére. A leverőáramlást biztosító nyílások a szellőzést hivatottak szolgálni, segítenek a működés közben keletkező hő elvezetésében.

- Ne tegyen semmilyen égő dolgot (pl.:gyertyát) a készülék tetejére.

- Ne engedje, hogy folyadék folyjék a készülék belsejébe, és ne tegyen folyadék tartalmú tárgyakat (pl.: váza) a tetejére.

- A készülék csak szobahőmérsékleten működhet.

- Semmilyen körülmények között se nyissa ki a készüléket. Elektromos áramütés érheti! Ha mégis ki kell nyitni a készüléket forduljon szakszervízhez.

A következő esetekben ki kell húzni a hálózati csatlakozót és hívnia kell egy szerelőt:

- A hálózati kapcsoló vagy a kábel megsérült.

- Valamilyen nedvesség érte a készüléket vagy folyadék folyt bele.

- A készülék hibásan működik.

- Erős külső sérülés érte a készüléket.

- Távvezérlő

PWR:	Váltás a bekapcsolt és a készenléti

üzemmód között

F1, F2, F3, F4:	Multifunkciós gombok (lásd később)

A/B:	Nincs funkciója

EPG:	Az elektronikus műsorkalauz bekapcsoló

gombja

TEXT:	Teletext

MENU:	Menü be/kikapcsolása

INFO:	Információ behívása

MUTE:	Némítás (hang be/ki)

LANG:	Nyelvválasztó gomb

C+:	Csatorna léptetés egyel feljebb / felfelé nyíl

C-:	Csatorna léptetés egyel lejjebb / lefelé nyíl

V+:	Hangerő növelése / jobbra nyíl

V-:	Hangerő csökkentése / balra nyíl

OK:	OK, jóváhagyás, megerősítés gomb

TV/RADIO:	Váltás a tv és rádió üzemmód között

Subtitle:	Feliratozás be/kikapcsolás

RECALL:	Váltás előző csatornára

FAV:	Kedvenc csatornák behívása

0 – 9:	szám gombok

- Csatlakoztatás

  - Hálózati csatlakozó

- A hálózati csatlakkozót csak akkor szabad bedugni, amikor már egyéb csatlakozást elvégeztek. Ezzel kizárhatja a készülék és minden más csatlakoztatott készülék ségülését.

- A készülék csak 230V/50Hz-es hálózathoz csatlakoztatható

  - Antenna csatlakoztatása

- A földi antennától jövőtől kábelt a készülék antennabemenetéhez kell csatlakoztatni

- Ahol lehetséges használjon tetőantennát!

  - Csatlakoztatás televízióhoz

- SCART kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a Tv-hez a legjobb képminőség érdekében.

- Antenna bemenet

- Antenna kimenet (felfűzhető)

- Digitális optikai hangkimenet

- Infravörös vevő bemenet

- VCR (videó) SCART kimenet

- Tv SCART kimenet

- 12 V tápfeszültség bemenet

- Alapbeállítások

  - Amikor először kapcsolja be a készüléket a gyorsbeállítások menü jelenik meg

- Ahhoz, hogy beállítsa a legfontosabb dolgokat a készüléken kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat!

  - Nyomja meg az OK gombot, hogy megjelenjen a menünyelv kiválasztó ablak!

- Használja a nyilakat, hogy kiválassza a megfelelő nyelvet. Német, Angol, Spanyol Francia… (Magyar nyelv is támogatott)

  - Az OK gombbal hagyja jóvá a választását, ezzel beállítja az adások nyelvét

- A fel/le nyilakkal válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő országot

  - Az OK gombbal hagyja jóvá a választását, ezzel beállítja az időzónát

- A fel/le nyilakkal válassza ki az Ön Tv-jének megfelelő Tv típust

  - Antenna táplálás:

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beállítsa az aktív antenna 5V-os tápfeszültségét. Az OK gombbal hagyja jóvá a választását.

  - Az OK gombbal hagyja jóvá a választását, ezzel elindítja az automatikus keresést

  - Olvassa el a megjelenő üzenetet majd nyomja meg az OK gombot.

- Az automatikus csatornakeresés megjelenik, ami magában foglalja a készülék által vehető összes vételi frekvenciát. Ez egy pár percet vesz igénybe

- A készülék használatra kész, amikor a keresés befejeződik

- Nyomja meg az OK gombot, hogy befejezze a gyorsbeállítást és hogy visszakapcsoljon normál működési módra.

- Antenna beállítása

- A készülék rendelkezik egy jelszintmérővel, amelynek segítségével az antennát a vétel szempontjából a legjobb irányba be tudja állítani.

  - Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy bejusson a Főmenübe, majd használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Beállítások menüpontot. Az OK gombbal léphet tovább.

  - Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza az Antenna beállítások menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Használja a balra/jobbra nyilakat, hogy kiválassza a azt a csatornát, amelynek a legkisebb a vételi jelszintje.

- Ezután addig állítsa az antennát, amíg jelszint és a jelminőség szintjelzők a legmagasabb értéket nem mutatják.

- Beállítások

- Miután már csatlakoztatta a készüléket és üzembe helyezte, személyes igényei szerint állíthatja be a menüpontokat.

  - OSD Nyelv

- Ebben a menüpontban átállíthatja a menü nyelvét

    - Az OSD nyelv megváltoztatásához a következőket kell tennie:

- Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy bejusson a Főmenübe, majd használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza az OSD Nyelv menüpontot. Az OK gombbal léphet tovább. A fel/le nyilakkal kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

    - Tároltassa memóriába a beállításait az OK gomb megnyomásával.

    - Nyomja meg a BACK gombot, hogy visszalépjen a Főmenübe.

  - Csatornakeresés

Többféle módja van a csatornakeresés elvégzésnek, amelynek segítségével új csatornákat nézhet.

    - Auto keresés

Válassza ezt a kereséséi módot, hogy a teljes frekvenciasávot végignézze a készülék.

    - Bővített keresés

Válassza ezt a kereséséi módot, hogy egy frekvenciasávot vagy egy csatornacsoportot nézzen végig.

    - Kézi keresés

Válassza ezt a kereséséi módot, hogy egy adott frekvencián vagy egy adott csatornán végezze el a keresést.

- Amikor a keresés befejeződött egy olyan képernyő jelenik meg, amely megmutatja, hogy hány csatornát talált a készülék és ebből hány új van. Az újak a Teljes Listában tárolódnak.

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy bejusson a Főmenübe, majd használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Csatornakeresés menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

    - Auto keresés

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza ezt a keresési módot Ekkor megjelenik egy üzenet, amelyet az OK gombbal nyugtázhat. A teljes frekvenciasávot végigkeresi ekkor a készülék. A teljes keresés akár több, mint 15 percig is eltarthat, amit a Vörös gomb megnyomásával bármikor megszakíthat.

    - Bővített keresés

- Ebben az esetben a felhasználó határozza meg azokat a csatornákat, ahol kerestetni szeretne

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Bővített keresés menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Ezután használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Kezdő csatorna sort, ahol a balra/jobbra nyilakkal beállíthatja a keresés kezdő csatornáját.

- Majd használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Vég csatorna sort, ahol a balra/jobbra nyilakkal beállíthatja a keresés utolsó csatornáját.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Keresési mód sort

- Nyomja meg az OK gombot, ha csak a szabadon fogható adásokat szeretné megkerestetni (szabad) vagy válassza a (mind) opciót, ha az összes csatornát szeretné kerestetni.

- Nyomja meg a Vörös funkció gombot, hogy elkezdődjön a keresés. A keresés 15 percig is eltarthat. Közben nézze a képernyőn megjelenő üzeneteket.

    - Kézi keresés

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Kézi keresés menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- A keresés elindításhoz a balra/jobbra nyilakkal válassza ki a kívánt csatornát majd nyomja meg a Vörös gombot.

    - Keresés után

- Keresés közben a képernyőn végigkísérheti a pillanatnyi állapotot. Ha a keresésnek vége van az összes talált csatorna és természetesen az új csatornák száma is megjelenik.

- Nyomja meg a MENÜ gombot a normál működéshez való visszatéréshez.

  - Beállítások

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy bejusson a Főmenübe, majd használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Beállítások menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

    - PIN kód megváltoztatása

- A PIN kód gyárilag 0000. A gyermekzár aktiválásához először meg kell változtatnia az eredeti gyári beállítást.

Megjegyzés: Ne felejtse el a PIN kódot, ha ez mégis bekövetkezne hívja a forgalmazót.

A PIN kód megváltoztatásához a következőket kell tennie:

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a PIN változtatása menüpontot

- Használja a számgombokat, hogy beírja a jelenlegi PIN kódot (gyári beállítás: 0000)

- Használja a számgombokat, hogy beírja az új PIN kódot, majd ezt ismételje meg.

- A PIN kód megváltoztatása után a készülék automatikusan visszatér a normál működési módba.

    - Alapbeállítások

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza az Alapbeállítások menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy mozogjon a menüben. A következő menüpontok érhetők el:

- Gyermekzár

  - A készülék rendelkezik gyermekzár funkcióval. Lépjen erre a menüpontra és a balra/jobbra nyilakkal be ill. kikapcsolhatja ezt a funkciót.

- Időzóna

  - A készülék rendelkezik óra funkcióval. Ez a vett jellel szinkronizálódik (Greenwichi idő). Ha itt a „nem” opciót választja (lásd a C bekezdést), akkor csak be kell állítania a helyes időt.

  - A balra/jobbra nyilakkal és az OK gombbal állíthatja be az időt, ami Magyarországon télen +1, nyáron +2 óra.

- Ország

  - Ezzel a funkcióval automatikusan át lehet kapcsolni a téli/nyári időszámítás között.

  - Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beírja az országát.

  - Nyomja meg a BACK gombot, hogy visszatérjen a Beállítások menübe, vagy nyomja meg a MENÜ gombot, hogy a normál működéshez térjen vissza. A beállítások automatikusan tárolódnak.

- Antennatáplálás 5V

  - Ha aktív antennát használ, akkor be kell kapcsolnia ezt a funkciót (5V / 100 mA). Az antenna a tápellátást a földi bemeneten keresztül kapja meg.

  - Használja balra/jobbra nyilakat, hogy bekapcsolja be-, vagy kikapcsolja az antennatáplálást.

    - A/V beállítások

- Ahhoz, hogy optimalizálni tudja a készülék Tv-hez való beállításait az A/V beállítások menübe kell belépnie.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza az A/V beállítások menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Képernyő formátuma

  - Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beállítsa a Tv-jének megfelelő formátumot. 4:3 Pan Scan, 4:3 Letterbox, 16:9 vagy AUTO, amikor a formátum automatikusan beállítódik.

- Nyelv (audio)

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beállítsa a preferált audió nyelvet. A készülék megnézi az összes sugárzott hangcsatornát és ahol lehetséges a preferált nyelvet állítja be.

- Nyelv (felirat)

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beállítsa a preferált felirat nyelvet. A készülék megnézi az összes sugárzott feliratot és ahol lehetséges a preferált feliratot állítja be.

- Tv SCART mód

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beállítsa az alapsávi video (CVBS) vagy komponens (RGB) kimenetet a Tv számára. Alapértelmezésben az RGB van beállítva.

- Video rendszer

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy beállítsa a video rendszert. A következők közül választhat: AUTO, PAL-BG, PAL-M és NTSC.

  - Antenna beállítás

Lásd a 4. pontot!

  - Rendszerbeállítás

- Ebben a menüpontban megtekintheti a készülék adatait.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Rendszerbeállítás menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

- Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy visszatérjen a normál működéshez.

  - Gyári alapértékek

- Bármikor visszatérhet a gyári alapértékekhez. Szintén törölheti a csatornalistát, ha az teljesen elévült, mert a szolgáltató megváltoztatta azt. És azután elvégezhet egy új keresést. Ne felejtse el, hogy a törlés után el kell végeznie egy keresést és utána a kívánt csatornákat a kedvenc listába be kell tennie.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a Gyári alapértékek menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

    - Gyári alapértékek visszaállítása

- Ez a funkció lehetővé teszi, hogy visszaállítsa a gyári alapértékeket és egyúttal törölje az ön személyes beállításait is.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a „Gyári alapértékek vissza” menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Ekkor a „Vissza az alapértékeket?” kérdés jelenik meg.

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy válasszon az igen és a nem között, majd nyomja meg az OK gombot.

    - Összes csatorna törlése

- Ezen funkcióval törölheti a készülék memóriájában lévő összes csatornát.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza az „Összes csatorna törlése” menüpontot és nyomja meg az OK gombot. Ekkor a „Törli az összes csatornát?” kérdés jelenik meg.

- Használja balra/jobbra nyilakat, hogy válasszon az igen és a kilép között, majd nyomja meg az OK gombot.

  - Időzítő

- A készülék rendelkezik időzítő funkcióval.

- Ezáltal készíthet videofelvételt, még akkor is, ha nincs ott.

- Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a kívánt csatornát, majd nyomja meg a sárga funkciógombot (felvétel). A kiválasztott csatorna adatai tárolódnak és további beállításokhoz megjelennek a képernyőn.

- Ha törölni akarja az időzítést nyomja meg a zöld funkciógombot (törlés) és hagyja jóvá, amikor ezt megkérdezi a készülék.

- A beállított időben a készülék odakapcsol a beállított csatornára és amennyiben ez be van állítva az idő lejártával készenléti állapotba vált.

- Teletext

- Amennyiben a Tv készüléke nem rendelkezik teletext vevővel, akkor is megnézheti a teletext szolgáltatást a TTR 120-as segítségével (amennyiben az adott csatornához ezt sugározzák)

- Válassza ki azt a csatornát, amelyiken a teletextet meg akarja nézni.

- Nyomja meg a TEXT gombot.

- LCN beállítások

Amikor az LCN beállítás be van kapcsolva, akkor a csatornák sorrendje és száma logikai sorrendben van, amikor ki van kapcsolva, akkor az eredeti beállítás szerinti a sorrend.

- Játék

- Háromféle játékot lehet játszani a készüléket az alábbi ábra szerit.

- Audió

Nyomja meg az A/B gombot, hogy belépjen az audió menübe.

Használja a balra/jobbra nyilakat, hogy megváltoztassa az audió módot: sztereo, bal, jobb, mono

Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza a kívánt audió sávot, majd az OK gombbal hagyja jóvá.

- Felirat

Nyomja meg a SUBT gombot, hogy belépjen a Felirat menübe.

Használja a balra/jobbra nyilakat, hogy a következő módok között válasszon:

- Standard: DVB felirat

- TXT: teletext felirat

- Ki: Feliratozás kikapcsolása

- Információs sáv

Nyomja meg az INFO gombot, hogy megjelenítse az információs sávot. Itt az éppen futó program címe jelenik meg. Az információs sáv automatikusan megjelenik csatornaváltáskor.

Ha még egyszer megnyomja az INFO gombot, akkor a következő program címét fogja látni.

- EPG (Elektronikus programkalauz)

Az EPG (elektronikus programkalauz) az éppen aktuális csatornáról mutatja meg az aznapi és a következő napi programokat. A megjelenítéshez nyomja meg az EPG gombot. Használja a fel/le nyilakat, hogy kiválassza kívánt programot és nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg az EXIT gombot, hogy elhagyja az EPG menüt.

Megjegyzés: Az EPG funkció csak akkor működik, ha a programszolgáltató sugároz ilyen információt.

- Zoom

Ezzel a funkcióval kinagyíthatja a kép egy részletét. Nyomja meg a Kék (F4) gombot a nagyítás bekapcsolásához. Ha többször nyomja meg a gombot nagyobb nagyítást érhet el.

- Multicsatorna

Ezzel a funkcióval egyszerre 9 csatorna jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg a Vörös (F1) gombot, hogy bekapcsolja a Multicsatorna funkciót. Használja a nyilakat, hogy válasszon a csatornák között és végül nyomja meg az OK gombot.

- Adó technikai információk

Nyomja meg a Zöld (F2) gombot, hogy megkapja az adó technikai információit. (frekvencia, sávszélesség…)

- Csatornalista

Az OK gomb megnyomására megjelenik a csatornalista. Ebben a listában lehetősége van rendezni a csatornákat és kedvenceket is kijelölhet.

- Csatornarendezés

A Vörös gomb megnyomásával rendezheti a csatornákat.

- A-Z: abc sorrend

- FTA/$: szabadon fogható, utána a kódolt adások

- Frekvencia/SID: frekvencia szerinti sorrend

- Standard: Eredeti sorrend, ahogy a csatornákat a memóriába betárolták

  - Kedvenc – kihagyás:

A Zöld gomb megnyomásával az adott csatornát beteheti a kedvencek közé,

A Sárga gomb megnyomásával az adott csatornát megjelölheti úgy, hogy a csatornaléptetésnél átugorja a készülék.

  - Zárás / Mozgatás / Törlés

Nyomja meg a Kék (több) gombot, hogy bejusson a Zárás / Mozgatás / Törlés menübe.

Nyomja meg a Vörös gombot, hogy lezárjon egy csatornát. Ahhoz, hogy nézni tudjon egy lezárt csatornát meg kell adnia a PIN kódot. (A PIN kódról a 6.3.1. pontban olvashat)

A csatorna listában való mozgatásához nyomja meg a Zöld gombot és használja a fel/le nyilakat. Ismételten nyomja meg a Zöld gombot a csatorna új helyének rögzítéséhez.

A csatorna törléséhez használja a Sárga gombot.

- Kedvenc lista

A kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja meg a FAV gombot. A fel/le nyilakkal és az OK gombbal kiválaszthatja a kívánt adást. A kedvenc listában csak azok a csatornák jelennek meg, amelyeket kedvenceknek jelölt ki.

- Műszaki adatok

DVB-T Tuner:

Bemeneti frekvencia sáv	50......64MHz / 174....230MHz / 470....860MHz

frekvencia sáv tuner

bementétől kimenetéig	50....860MHz

Tuner bemenet		IEC aljzat

Be-, kimeneti impedancia	75 Ohms

Tuner kimenet			IEC dugó

Video rendszer		PAL B/G, NTSC

Sávszélesség			7/8 MHz (kapcsolható)

Demoduláció			CODFM 2k/8k

Antenna távtáplálás		5V/100mA

De-multiplexelés:		ISO 13818-1 szerint

Video dekódolás:

Video tömörítés		MPEG-2 and MPEG-1

MP@ML

(main profile @ main level)

Video standard 		PAL / 25 Hz

Aktív kép tartomány		720 pixels x 576 lines

Kép formátum			4 : 3 / 16 : 9

16:9-es kép anyag		Automatikusan illeszkedik

16:9-es Tv-hez (SCART-on keresztül)

Letterbox szűrés 4:3-es Tv-re

Audio dekódolás:

Audio tömörítés		MPEG-1 & MPEG-2 Layer I

and II

Audio Mód			Dual (main/sub), Stereo

Mintavételi frekvenciák	32kHz, 44.1kHz, 48kHz,

Audio paraméterek:

Analóg kiement:

Imeneti szint L/R		2 Vs-s (nominal)

Kimeneti impedancia		600 Ohms

THD				>60dB (1kHz)

Áthallás			<-65dB

Bekapcsolási hangerő		legutoljára használt

Video paraméterek:

Kimenet:

Kimenti szint FBAS		1 Vs-s into 75 Ohms

Kimenti szint RED 		0.7 Vs-s into 75 Ohms

Kimenti szint GREEN	0.7 Vs-s into 75 Ohms

Kimenti szint BLUE		0.7 Vs-s into 75 Ohms

Teletext:

Teletext szűrés 		ETS 300 472 szabvány szerint

Teletext adat vétel		(FBAS) ITU-R BT.653-2 sorok: 6-22

és 320-335 szerint

TV SCART:

Kimenet:			CVBS és RGB

Soros interfész Tv SCART-on keresztül:

Típus				RS 232, kétirányú

Bit ráta			115 k Bit/s

Csatlakozó 			Tv SCART (kacsoló=1)

Funkció			Szoftver frissítés

EPG Adat:			Pillanatnyi, következő események a kiválasztott

csatornára

Időzítő:			32 esemény, maximum 1 évre előre

Távirányító rendszere:

Alrendszeri cím		010

Modulációs frekvencia 	38kHz

Infravörös hullámhossz	950 nm

Tápegység:			100-240 VAC – 50/60 Hz

Kimenet: 12 VDC/1 A

Készülék tápigény:		2 VDC/0,6 A

7,5 W (működés közben, antennatáplálással)

2,5 W (készenléti módban)

Általános:

Külső hőmérséklet		+15°C....+35°C

Páratartalom			<80%

Méretek:			210mm x 125mm x 35mm

Tömeg:			0.5 kg

- Mindennapos használat

  - Be és kikapcsolás

- Bekapcsoláshoz nyomja meg a piros PWR gombot a távirányítón vagy a készülék előlapján.

- Ha még egyszer megnyomja kikapcsol a készülék

- Ekkor a készülék készenléti állapotban van.

  - Csatornaválasztás

A fel/le nyilakat használva:

- Használja a fel/le nyilakat a távirányítón vagy a készülék előlapján, hogy a listában egyel feljebb vagy lejjebb tudjon lépni.

A számgombokat használva:

- A számgombokkal közvetlenül beírhatja a kívánt adó számát

Például.:

1x			1-es programhely

1, utána 4		14-es programhely

2, uána 3 és 4		234-es programhely

Ha egynél hosszam számú programhelyet akar beütni, akkor kb. 3 másodperce van a következő számjegy beütésre. Ha csak egy vagy két szánjegyű programhelyet akar elérni, akkor meggyorsíthatja a csatornaváltást az utolsó számjegy hosszanti lenyomásával.

  - Hangerő beállítása

- A hangerőt a balra/jobbra nyilakkal csökkentheti vagy növelheti.

- A MUTE gomb megnyomásával lenémíthatja a készüléket, ismételt megnyomásával visszajön a hang.

  - Váltás a Tv és a Rádió adások között

A készülék képes Tv és rádió adások vételére is. Rádió módban csak a csatorna neve jelenik meg a képernyőn

- Nyomja meg a Tv/Radio gombot a távirányítón, hogy átváltson Rádió üzemmódba. Ekkor a készülék automatikusan az utoljára hallgatott rádióadásra kapcsol

- A gomb ismételt megnyomásával az utoljára nézett Tv adáshoz térhet vissza.