Használati útmutató

TTR 220

Földi (DVB-T) digitális vevő

Magyar

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	3

1.1.	Áttekintés	3

1.2.	Fő tulajdonságok	3

2.	Biztonság és elővigyázatosság	3

2.1.	Biztonság	3

2.2.	Elővigyázatosság	4

3.	Kellékek	5

3.1.	Előlap	5

3.2.	Hátlap	5

3.3.	Távvezérlő	6

4.	 A távvezérlő kezelése	7

4.1.	Az elemek behelyezése	7

4.2.	Hatótávolság	7

5.	A készülék csatlakoztatása	8

5.1.	Tv készülékhez RCA kábellel	8

5.2.	Tv készülékhez a modulátoron keresztül	8

5.3.	Tv készülékhez és Hi-Fi berendezéshez, RCA kábellel	8

5.4.	Beállítás előtt	9

5.5.	Alapbeállítás menü	9

5.6.	A lehívható információ	12

6.		Probléma megoldás.................................................................................................................20

# Bevezetés

## Áttekintés

Ez a földi digitális vevő szabadon fogható (kódolatlan) adások vételére alkalmas. Lehetővé válik az Ön lakókönyezetében sugárzott földi digitális Tv és rádió adások vétele a jelenlegi technikával legjobb kép és hangminőség mellett.

## Fő tulajdonságok :

- FTA = Free To Air (szabadon fogható műsorok vételére)

- Magyarnyelvű, grafikus menü

- Automatikus és manuális csatornakeresés

- 4:3, 16:9 választható képarány

- Méretek: 260 x 65 x 185 mm

- Tömeg: 1,35 kg

- Kis fogyasztású készülék (8 W)

- 2 SCART csatlakozás

- Audio RCA csatlakozó (analóg hangkimenet)

- Beépített UHF modulátor (Ch 21-69 )

- Aktív antenna táplálási lehetőség (5V)

- Optikai hangkimenet (S/PDIF)

- RS 232-es csatlakozó

- 7 programozható időzítés

- Elektronikus műsorkalauz (EPG)

- Beépített teletext

- DVB ill. teletext feliratozási lehetőség

# Biztonság és elővigyázatosság

## Biztonság

Figyelem:

A készüléket csak 230 V~ / 50Hz-es hálózathoz szabad csatlakoztatni!

A hálózati csatlakozót csak akkor szabad bedugni, ha a készülék beszerelését előírás szerint elvégezték. Ha hibás a csatlakozó vagy ha a készüléken bármilyen sérülés látszik, akkor nem szabad áram alá helyezni. Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból ne a kábelnél, hanem a csatlakozónál fogja meg!

Kerülje el, hogy a készülék nedvességgel vagy vízzel érintkezzen. Ne helyezze a készüléket üzembe kád, medence vagy valamilyen spriccelő víz közelében.

Ne tegyen semmilyen folyadék tartalmú tárgyat a készülékre, mint pl.: locsolókannát. Ez balesethez vezethet és a kifröccsenő víz jelentős kárt illetve elektromos áramütést okozhat.

Feltétlenül azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha véletlenül folyadék vagy valamilyen idegen tárgy esett a készülékbe. Bekapcsolás előtt szakemberrel vizsgáltassa meg!

Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készüléket!

Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a földi digitális vevőt. Idegen tárgyak (pl.: tű vagy pénzérme) nem eshet a készülékbe, mert ezek rövidzárlatot okozhatnak!

A készüléket csak egy lehetőleg mögötte lévő földelt hálózati alzatba dugja. A hálózati csatlakozót teljesen dugja be az aljzatba!

Ne használja a készüléket erős mágneses teret előállító eszközök közelében, mint pl.: motor, hangszóró, transzformátor. Egy megfelelő, könnyen megközelíthető hálózati csatlakozóaljzatot használjon, kerülje többszörös elosztást!

Nedves kézzel ne fogja meg a hálózati csatlakozót, mert áramütés érheti! Amennyiben füstöt lát vagy égett szagot érez azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót!

Ha idegen tárgy vagy víz kerül a készülék belsejébe vagy a hálózati csatlakozókábel megsérül, akkor nem szabad áram alá helyezni azt. Bekapcsolás előtt szakemberrel vizsgáltassa meg!

Zivatar kitörése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennakábelt!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja pl.: egy elutazás alkalmával, akkor húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, mert azok kimerülhetnek és a távirányító is károsodhat! A normál elemeket nem szabad tölteni, nyílt lángba dobni, mert felrobbanhat!

## Elővigyázastosság

A készüléket egy szilárd, biztos és vízszintes alapra helyezze el. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne tegye a készüléket ágyra, kanapéra, puha szőnyegre vagy hasonló felületű tárgyra, amely a készülék alsó szellőzőnyílásait eltakarhatja és az elengedhetetlen szabad levegőáramlást megakadályozhatja. Arra is ügyeljen, hogy felső szellőzőnyílásokat se takarja el pl.: újságpapírral, terítővel vagy függönnyel. Ez a készülék túlhevülését és esetleg tüzet okozhat.

A használat során keletkező hőt a megfelelő levegőáramlással el kell tudni vezetni. Ezért nem szabad a készüléket letakarni, vagy egy zárt fiókba tenni. Biztosítson a készülék körül legalább 10 cm szabad helyet. A készülék közelébe helyezett fűtőtest vagy más hőforrás a készülék hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet. Nyílt tűzforrást, mint pl.: égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.

Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú helyiségbe, mint pl.: konyhába vagy szaunába, mert itt károkat okozhat a készülékben lecsapódó pára.

A készüléket száraz környezetben és szobahőmérsékleten szabad használni, nem szabad kitenni csöpögő vagy fröccsenő víznek.

# Kellékek

A következő dolgokat kell megtalálnia a készülék dobozában :

- Ez a használati útmutató

- Távvezérlő

- 2 db elem (AAA típus)

- Csatlakoztató kábel

## Előlap

- Be- / kikapcsoló gomb (készenléti állapotba)

- 4 szegmenses kijelző : Stand-By módban az időt mutatja, bekapcsolva a csatorna számát

- Infravörös szenzor : A távvezérlő által sugárzott jeleket veszi

- Gombok a programhelyek léptetésére:  program –,  program +

## Hátlap

- RF kimenet – csatlakozási lehetőség egy Tv-hez vagy videóhoz.

- Modulátor bemenet – felfűzési lehetőség

- VCR Scart aljzat képmagnó csatlakoztatására.

- TV Scart aljzat a tv-készülék csatlakoztatására.

- Video kimenet (RCA csatlakozó)

- AUDIO L/R (Bal- és jobb hangcsatorna) RCA aljzatok erősítő csatlakoztatására.

- Digitális optikai hangjel kimenet

- RS232-es adatcsatlakozó PC csatlakoztatására, a földi digitális vevő PC-vel elérhető szolgáltatásainak kihasználására.

- Digitális VHF/UHF bemenet – antennaaljzat a tető vagy szobaantennához

- Antenna felfűzhető kimenet

- Aljzat a hálózati kábel csatlakoztatására.

## Távvezérlő

|  | - | ## Be- és kikapcsoló gomb a vevőt készenléti állapotból bekapcsolja, ill. bekapcsolt állapotból készenléti állapotba kapcsolja ki. |
| --- | --- | --- |
|  | - | ## Hang kikapcsoló gomb A hang ki- és bekapcsolására. |
|  | - (0~9) | ## Számjegygombok Programok közvetlen kiválasztására, számok bevitelére |
|  | - EPG(Electronic Program Guide) | ## Elektronikus műsorkalauz Részletes műsorinformáció megjelenítése az egyes programokról. A gomb ismételt megnyomásával a tv-nézés (rádióhallgatás) üzemmódba tér vissza. |
|  | - MENU | ## MENU gomb A Főmenü (Hauptmenü) behívása a képernyőre. |
|  | -SETUP | ## SETUP gomb Az Alapbeállítások menü (Setup-Menü) behívása a képernyőre. |
|  | -EXIT | ## EXIT gomb Visszalépés az előző állapotba vagy menüre. |
|  | -CH (▲/▼) | CH  és CH  gomb Tv-nézéskor a programhelyek léptetése felfelé ill. lefelé. Menü üzemmódban a kijelölés mozgatása felfelé ill. lefelé. |
|  | -VOL (◄/►) | ## VOL  és VOL  gomb Tv-nézéskor a hangerő csökkentése ill. növelése. Menü üzemmódban a kiválasztott paraméter értékének megváltoztatása. |
|  | -OK | ## OK gomb Menüpontok kiválasztása, kijelölt érték kiválasztása. |
|  | -INFO | ## INFO gomb A futó műsorról rendelkezésre álló információ behívása. |
|  | -RADIO | RADIO gomb Átkapcsolás a Tv-adók listája és a Rádióadók listája között. |
|  | -LANG | ## LANG (Language = nyelv) gomb A hang üzemmód vagy a menü nyelv kiválasztása. |
|  | -FAV | ## FAV (Favourite = kedvenc) gomb A Kedvencek lista behívása. |
|  | -TXT | TXT gomb Teletext információk megjelenítésére |
|  | -RECALL | ## RECALL gomb ## Visszatérés az előzőleg nézett műsorhoz. |

# A távvezérlő kezelése

## Az elemek behelyezése

- Nyissa ki a távszabályzó hátoldalán az elemtartó fedelét.

- Helyezzen be polaritáshelyesen két mini ceruza elemet (AAA 1,5 V).

- Tolja vissza helyére a fedelet.

Az elemek cseréje

- Ha a távszabályzó működési távolsága lecsökken, vagy a vevő már nem reagál a parancsokra, cserélje ki az elemeket. A csere alkalmával mindig mindkét elemet cserélje ki.

Biztonsági tudnivalók

- A normál elemeket nem szabad megkísérelni feltölteni, szétszedni vagy tűzbe dobni.

- Az elemeket polaritáshelyesen kell behelyezni.

- Előzze meg, hogy az elemekből kiszivárgó folyadék károsítsa a távszabályzót, és vegye ki az elemeket, ha a távszabályzót hosszabb ideig nem használja.

## Hatótávolság

- A műholdvevő távszabályzásához a távszabályzót úgy kell tartani, hogy az a készülék előlapján lévő infravörös vevő mind vízszintes, mind függőleges síkjával legalább 30-os szöget zárjon be.

- A távszabályzó és a műholdvevő közötti távolság legfeljebb 7 méter legyen.

Kérjük ügyeljen a következőkre:

- Hibás működés

A műholdvevő közelében lévő elektromos készülékek, pl. zsinórnélküli DEC telefon zavart okozhatnak. Az ilyen készülékeknek keressen távolabb helyet.

- Biztonsági tudnivaló

Ha a műholdvevő igen magas hőmérsékletnek volt kitéve, vagy vízzel került érintkezésbe, használatba vétele veszélyes lehet, ezért ilyen esetben vizsgáltassa meg szakemberrel.

# A készülék csatlakoztatása

## Tv készülékhez RCA kábellel

## Tv készülékhez a modulátoron keresztül

## Tv készülékhez és Hi-Fi berendezéshez, RCA kábellel

## Beállítás előtt :

Figyelem!

Első bekapcsoláskor egy automatikus beállítás indul el. Várja meg, amíg a készülék befejezi ezt a műveletet, mielőt más beállításba kezdene. Ezen automatikus beállítás segítségével nézhető az ön lakhelyén sugárzott Tv és rádióadásokat, ha más beállítást szeretne elvégezni, akkor a követezők szerint járjon el :

Tudnivaló:

A menü szövegmező, amely a tv-készülék képernyőjén jelenik meg. A menüben általában színesen vannak kiemelve a választható lehetőségek (opciók). A színesen nem kiemelt opciók az adott esetben nem változtathatók ill. nem állíthatók. A beállítási lehetőségek a legtöbb menüben a képernyő alsó szélén magyarázattal vannak ellátva.

## Alapbeállítások menü

A vevő szabályos felszerelésébe bele tartozik működési adatainak beállítása (konfigurálás). Ennek elvégzése után a vevő használatba vehető, segítségével nézheti ill. hallgathatja a kívánt tv- és rádióműsorokat. A működési adatok beállítása során a képernyő alsó szélén rövid magyarázatok jelennek meg.

- Kapcsolja be a műholdvevőt és a hozzá csatlakoztatott tv-készüléket.

- A SETUP gomb megnyomásával hívja be az Alapbeállítások menüt.

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Rendszerbeállítások

Videó formátum:	NTSC/PAL I, B, G vagy K/SECAM/MULTI

UHF csatornák:	modulátor kimeneti csatorna (C21-69)

TV-típus:	normál (4:3) / széles képernyős (16:9)

Scart-RGB:	bekapcsolva / kikapcsolva

Időzóna:	+12:00 ~ -12:00

A teletext típusa:	vevő / tv-készülék

Antenna táp:	van / nincs

Nyári időszámítás:	be/ki

csak JA (Van) választásakor nyílik meg a Motorvezérlés menü

LNB tápfeszültség:	18/13 V, 19/

- Csatornakeresés

Keresési mód: sszabadon vehető transzponderek / szabadon vehető + kódolt transzponderek	szabadon vehető hálózat / szabadon vehető + kódolt

TP : transzponderek

- Transponder : VHF(05-12) / UHF(21-69)

- Frequency : ???

- Sávszélesség : 6/7/8 MHz

- Mód : 8k/16k

- Védelem: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

- Funkció : hozzáad / töröl / változtat

Jel minőség :

A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben

A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét

Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza

### - A letiltás funkció beállítása és a PIN kód

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyermekzár (Einrichtung Kindersicherung) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor megjelenik a Letiltás / PIN kód (Einrichtung Sperre / PIN) menü.

Menü letiltás:

be / ki (letiltja az Alapbeállítások menüt

Jelszóváltoztatás:

ha meg kívánja változtatni a jelszót, nyomja meg az OK gombot.

Új jelszó:

írja be az új négyjegyű PIN kódot

A jelszó megismétlése:

írja be ismét az új négyjegyű PIN kódot

- Idő beállítás

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Időbeállítások (Zeit Einstellungen) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor megjelenik az Időbeállítások menü.

Helyi idő: Dátum - nap - óraidő

Elalvási időzítő: 0 ~ 180 perc

Időkapcsoló: 7 eseményre tetszőleges időre előre

A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét..

Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását..

Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Gyári beállítások

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyári beállítások (Werkseinstellungen) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. Az Igen (Ja) vagy Nem (Nein) választásával eldöntheti, hogy megtartja-e saját beállításait, vagy visszaállítja a gyári beállításokat. Ha saját műsorlistáit meg akarja tartani, ne állítsa vissza a gyári beállításokat, mert ez esetben azok elvesznek

# 5.6 A lehívható információ

### A műsorokkal kapcsolatos adatok

Az INFO gomb megnyomásával információt hívhat le az aktuális műsorról. Az információ a futó tv-képben jelenik meg.

Csatornanév

Kódolva

Teletext

Kedvencek

Gyermekzár

Idő

Programhelyszám

### Tv- és rádió adólisták

A futó adás közben a TV/RADIO gomb megnyomásával behívhatja az adólistát. A megjelenő képernyőn egy adó neve színesen ki van emelve. A CH  /  gombokkal a kívánt adót választhatja ki, a VOL  /  gombokkal pedig a következő beállítási pozícióba jut. Az OK gomb megnyomásával kilép az adólistából, és kapcsolja a kijelölt adót. Az EXIT gomb megnyomásával kilép az adólistából.

Tv-adólista

Radio Channel List

Rádió-adólista

### A kedvenc adók listája

Amíg nézi a tv-műsort, vagy hallgatja a rádióműsort, a FAV gomb megnyomásával behívhatja kedvenc tv- vagy rádióadóinak listáját. He eddig nem vett fel adókat erre a listára, akkor a lista nem jelenik meg. Az EXIT gomb megnyomásával a Lista (List) funkciót hívja be. Itt a VOL  /  gombokkal választhat az egyes kedvenc listák között. A funkciót a CH /  gomb megnyomásával hagyhatja el. A teljes műsorlistához a TV/RADIO gomb megnyomásával térhet vissza.

### Elektronikus programkaluz (EPG)

Amennyiben a műsorszolgáltató nyújtja ezt a szolgáltatást, úgy az EPG gombbal hívhatja be. A műsorkalauzban a CH  /  és a VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal mozoghat.

### Nyelv

A hangcsatorna nyelvének kiválasztására nyomja meg a SPR(LANG) gombot.

Hangcsatorna:	az 1. csatorna 4-ből

Üzemmód:	sztereó / monó bal / monó jobb

Szint (hangerő):	normál / magas / alacsony

Nyelv:	amennyiben az adó kiadja, itt a hangcsatorna megjelölése

Felirat: 	Ki/be kapcsolás

### Az előző program visszahívása (Recall funkció)

A korábban nézett (hallgatott) műsort a RECALL gomb megnyomásával visszahívhatja.

- Teletext

Nyomja meg a TXT gombot az adóval sugárzott teletext információ megtekintéséhez.

A Főmenü beállításai

A MENU gomb megnyomásával hívja be a Főmenüt (Hauptmenü).

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza

### Elektronikus műsorújság

Az Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Műsorújság (Programm Zeitschrift) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be az aktuális transzponderen futó műsorok listáját.

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza

### Műsorlista

Az Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Műsorlisták (Programm Liste) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be ezt a menüt, amelyben az adókat abc szerint sorba rakhatja.

### Nyelv

A Főmenüben lépjen a Nyelv (Sprache) menüpontra és az OK gomb megnyomásával válassza ki, mire a képernyőn az alábbi menü jelenik meg:

Itt választhat a különböző nyelvű menük között.

### Az adók listájának beállítása

A Főmenüben lépjen Az adók listájának szerkesztése (Sender Editieren) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt.

TV / Radio csatorna

Csatorna mozgatás

Kedvenc

Gyermekzár

Csatorna törlés

Csatorna hozzáadás

Csatornanév szerkesztés

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Kedvencek szerkesztése

A Főmenüben lépjen a Kedvencek szerkesztése (Favoriten Editieren) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt.

Csatorna mozgatás

Kedvenc

Csatorna törlés

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

### Készüléknév és szoftverváltozat

A Főmenüben lépjen Szoftverváltozat (Software Version) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt. Ekkor a képernyőn ablak jelenik meg, amelyben a készülék típusmegnevezése, szoftverváltozata és a készülék változata látható.

6. Probléma megoldás

Ha a készülék használata során problémák merülnének fel, kísérelje meg elhárításukat az alábbiakban leírt módokon.

| Hibajelenség | Hibaok | A hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Az előlapon lévő kijelző nem világít. | A hálózati dugó nincs bedugva. A hálózati kapcsoló ki van kapcsolva. | Dugja be a hálózati dugót a hálózati aljzatba. A hátlapon lévő hálózati kapcsolót kapcsolja be. |
| Se kép, se hang. | A video/audio kimenet hibásan van csatlakoztatva a tv-készülékhez A tvantenna kábele hibásan van csatlakoztatva. Nincs jel, vagy gyenge a jel. Rövidzárlat. | Scart- vagy RCA-kábellel végezze el a megfelelő csatlakoztatást. A tvantenna kábelét csatlakoztassa megfelelően. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, vagy adja be helyesen az adatokat. Húzza ki a hálózati dugót, ellenőrizze az antennakábelt, majd dugja vissza a dugót. |
| Csak fekete-fehér kép van | A tv-készülék beállított üzemmódja nem felel meg a műholdvevőének. | Állítsa be a műholdvevőn a tv-készülékének megfelelő üzemmódot. |
| A távszabályzó nem működik | Az elemek kimerültek. Valamely más fényforrás fluoreszkáló fénye bezavar a távszabályzó infravörös jelébe. A távszabályzó nincs a műholdvevő infravörös vevőjére irányítva. | Cserélje ki az elemeket. Kapcsolja ki a zavaró fényforrást. Irányítsa a távszabályzót pontosan a műholdvevő infravörös vevőjére. |