## Használati útmutató

# Vevőmodul

a CDH 1000 Kompakt digitális fejállomáshoz

DVB-S	CDF 1000 S

Rendelési szám:

940 060-001

DVB-S CI-vel	CDF 1000 SI

Rendelési szám:

940 061-001

DVB-T	CDF 1000 T

Rendelési szám:

940 074-001

DVB-T CI-vel	CDF 1000 TI

Rendelési szám:

940 075-001

MPEG	CDF 1000 M

Rendelési szám:

940 069-001

Magyar

### Tartozékok

1 vevőmodul

1 koaxkábel a következő vevőmodulhoz való csatlakozásra

1 használati útmutató

- 2 -

Tartalomjegyzék

### Tanácsok, magyarázatok	4

EMC-védelemi tanácsok	4

Fogalommagyarázat	5

Újrahasznosítási tanácsok	5

### Leírás	5

Általános funkciómagyarázat	5

Belső nézet	7

### Használatba vétel	8

Modulok dugaszolása és kihúzása	8

Master – Slave (Mester - Szolga)	8

CI kártya behelyezése	9

Modulprogramozás	9

Előkészítendő munkálatok	9

Programozási utasítások	10

Modulprogramozás	11

CA kártya programozása	13

### Technikai adatok	14

- 3 -

Tanácsok, magyarázatok

##### EMC-védelemi tanácsok

FIGYELEM:	Először mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt kinyitná a berendezést!

A fejállomás moduljai elektrosztatikus töltöttségre érzékeny építőelemeket tartalmaznak. Ezek egy elektromos mező vagy egy érintkezésen keresztüli kisülés hatására megrongálódhatnak, az élettartalmuk csökkenhet. Ezért minden különálló részegységet egy vezetőképes EMC-zacskóba csomagolva szállítanak le. Ezen csomagolás újrahasznosítható.

A bázisszekrény kinyitásánál és a modulok cseréjénél feltétlenül figyeljen az alábbi védelmi tanácsokra:

- Egyenlítse ki a potenciált ön és a környezete között pl.: egy olyan fém csuklópánttal, amelyet bázisszekrényhez köthet, fontos, hogy ekkor a báziskészülék a földelőponton keresztül földelve legyen.

- Csak ekkor vegye ki az EMC-zacskóba csomagolt modult.

- A bázisszekrényen kívül mindig ilyen EMC-zacskóba csomagolva tárolja a modulokat.

- Szállítási célra őrizze meg az EMC-zacskókat.

Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny elemeknél a szállítás során fellépő EMC elleni védekezésre a földelés és az EMC-zacskók használata jelenti a biztos védelmet. Az elektrosztatikus kisélésre érzékeny elemekről bővebb információt DIN EN 61340-5-1 és a DIN EN 61340-5-2 szabványokban találhat: Elektronikus eszközök védelme az elektrosztatikus jelenségekkel szemben.

- 4 -

#### Fogalommagyarázat

FIGYELMEZTETÉS:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása személyi sérülésekhez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

FIGYELEM:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása az eszköz károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS:	Tippek, információk, megjegyzések a praktikus használathoz.

#### Újrahasznosítási tanácsok

Ezen terméket élettartama lejártával elektronikai hulladékként kell újrahasznosítani az Ön kerületének / megyéjének / országának szabályainak megfelelően.

Leírás

Általános funkciómagyarázat

A CDH komplett digitális fejállomásban a CDF 1000… vevőmodulok feladata a digitális műholdas (DVB-S szabvány szerinti) jelek ill. a digitális földi sugárzású (DVB-T szabvány szerinti) jelek audio/video jellé alakítása. Ehhez a MPEG adatfolyamból egy csatornát választ ki a modul, amit MPEG-dekódol és analóg jellé alakít. Ez a báziskészülék rendszerbuszán keresztül jut a modulátormodulra és ott AM modulált Tv-jellé alakul.

Az MPEG adatfolyam továbbá egy 20 pólusú interfészen keresztül továbbfűzhető egy Slave modul számára (CDF 1000 M).

- 5 -

CDF 1000 S

- Műholdas digitális (DVB-S)

- QPSK jel átalakítása AM Tv jellé

- Opció: QPSK A/V jellé alakítás

CDF 1000 T

- Földi digitális (DVB-T)

- COFDM jel átalakítása AM Tv jellé

- Opció: COFDM A/V jellé alakítás

CDF 1000 SI/TI

- Beépített CI kártyafogadóval a kódolt adások vételéhez

CDF 1000 M

- MPEG-modul a master-slave működéshez, bemenete közvetlenül az MPEG adatfolyam

Tulajdonságok:

- Vehető programok

  - Kódolatlan FTA (szabadon fogható adók)

  - Kódolt adók (dekóderkártya és kártyaolvasó behelyezésével)

- Minden paraméter a távvezérlő segítségével az OSD kijelzőn keresztül állítható be

- Üzemállapot kijelzése a LED segítségével:

  - Zöld: normálüzem

  - Piros: programozás

  - Narancs: software frissítés

- Tv- vagy rádióadások vétele

- 20 pólusú csatlakozó az MPEG adatfolyam továbbfűzéséhez

- 9 pólusú D-sub csatlakozó a modulsoftware frissítéséhez

- F-hüvely minden RF- csatlakozón

- Tesztképgenerátor

- a digitális fejállomás minden modulja megfelel az EN 50083-1, 2, 60065 CENELEC normáknak

- 6 -

CI kártyafogadó

Bemenet

Továbbfűzött kimenet

LNB fejfeszültség kapcsoló

20 pólusú interfész csatlakozó a szalagkábelhez (Master-Slave)

Kapcsoló a programozás módba

9 pólusú D-sub csatlakozó a Software frissítéshez

1.ábra: Vevőmodul

#### Belső nézet

Kapcsoló a csatorna elő-állításhoz	Vevőmodul

tápegységet is

tartalmazó váz

20 pólusú interfész

a szalagkábelhez

(Master-Slave)

D-Sub csatlakozó

Software-töltéshez

Kimeneti összegző	Modulátor

2. ábra: a bázisszekrény belső nézete

- 7 -

##### Használatba vétel

FIGYELEM:	A fejállomást csak gyakorlott, hozzáértő szakember nyithatja ki! Ügyeljen arra, hogy a fejállomás elektrosztatikus töltöttségre érzékeny építőelemeket tartalmaz. Ezért ezen moduloknál tartsa be az „EMC-védelmi tanácsok” fejezetben leírtakat és csak a feltétlenül szükséges elemeket érintse meg!

Egy komplett rendszer használatba vételéhez olvassa el a báziskészülék leírását is!

Modulok dugaszolása és kihúzása

FIGYELEM:	Mielőtt kihúzna vagy bedugna egy modult a fejállomásba mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!

- Csavarozza le a fedlapot

- Csavarozza le a modulokat tartó rögzítőrudat

- Vevőmodul dugaszolása (2. ábra)

  - A báziskészülék felső csatlakozósorából valamelyik csatlakozóba illessze a modult és finoman tolja a helyére

  - A hozzá tartozó RF-kábellel csatlakoztassa a modul kimenetét a következő modul bemenetéhez (amennyiben a két modullal ugyanarról a polárról szeretne SAT-jelet venni)

- A modulok kihúzását hasonlóképpen végezze (1. ábra és 2. ábra)!

- Csavarozza vissza a modulokat tartó rögzítőrudat és a fedlapot!

Master – Slave (Mester - Szolga)

- Egy DVB-T vagy egy DVB-S modul Master-ként is használható, ilyenkor az MPEG jel a melléklet szalagkábelen keresztül jut a következő pozícióban lévő (akár több) MPEG-modulhoz (Slave). Azaz a Slave modul szolgaként lemásolja a Master modul (mester) jeleit. (lásd 2. ábra) A szalagkábel olyan hosszú, hogy mind a 8 modult átéri, természetesen a kívánt hosszra vágható.

A Slave modul ezután ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Master modul (ugyanabból a csomagból tud csatornát venni).

- 8 -

- Ha egy CI kártyaolvasó és dekóderkártya van a Master modulban ez is átjut a Slave modulra, de csak az a csatorna lesz dekódolt, amelyet a Master modul kiválasztott! Pl.: a UPC csomagból vett adásoknál, nem elég, ha a Master modul dekódol egy csatornát, ettől még a csomagban lévő csatornák kódoltak maradnak, hisz minden csatornához külön dekóderkártya szükséges, ezért ilyenkor nincs értelme a Slave modul használatának!

#### CI kártya behelyezése

A dekóderkártyát a kártyaolvasóval együtt a CI-csatlakozóba kell behelyezni (1.ábra), a kártyaolvasón lévő felirattal felfelé.

Modulprogramozás

Előkészítendő munkálatok

Csatorna elő-állítás

- A 2. ábrán látható kapcsoló segítségével a modul kimenőcsatornáját a következőképpen tudja beállítani:

Csúszókapcsoló állásai:

Az előre beállított csatorna:	C24/	C54/	C42/	C66/

M18	M58	M42	M74

- 9 -

Televízió

- Csatlakoztasson egy Tv-t vagy egy jelszintmérő készüléket a fejállomás kimenetéhez

- Majd állítsa arra a csatornára, ahová a programozandó modult állította a csúszókapcsolóknak megfelelően (lásd a csatornakiosztás függeléket)

LNB-fejfeszültség

Kapcsolja a felső  „LNB fejfeszültség kapcsolót” On (Be) állásba, amennyiben ezen sat-bemenetről akarja tápfeszültséggel ellátni az LNB-t (1. ábra). A többi beállítást (13 vagy 18 V, 0 vagy 22 kHz) a modul programozásánál végezheti el. A gyári beállítás a kikapcsolt pozíció. A fejtápláló feszültség továbbhurkolódik a következő modul bemenetére az összekötő kábelen keresztül.

Programozási utasítások

- Minden beállítás a mellékelt távvezérlő segítségével az OSD menün keresztül elvégezhető.

- A modulprogramozás 3 főmenüre osztható: „Antenna beállítás”, „Modulátor beállítás” és „Csatorna beállítás”. Az „Antenna beállítás” menüpont egymás után a többi kettőn is keresztülvezet, A „Modulátor beállítás” közvetlenül is kiválasztható.

- Mindegyik menü lábjegyzetében megtalálja a programozási utasításokat.

- A ”CH ▲”, ”CH ▼”, ”CH ►” és ”CH ◄” gombokkal mozoghat a menüben.

- Mindegyik főmenü beállításai az „OK” gomb megnyomásával menthetőek el.

- Az „EXIT” gombbal egy szintet tud vissza ugrani.

- A „Slave”-moduloknál (CDF 1000 M) csak a „Modulátor beállítás” és a „Csatorna beállítás” menüpontok választhatóak ki. Az „Antenna beállítás”-t a Master modul végzi el!

- 10 -

Modulprogramozás

Kapcsoló

A modul programozásához kapcsolja az alsó kapcsolót „On” állásba (1.ábra). Ekkor a modul programozási módban van lesz (LED = piros)

A távirányító „Setup” gombjával a Beállítások menübe léphet.

Beállítások menü

A modul aktuális állapota itt kerül kijelzésre.

Az „OK” gomb megnyomásával az „Antenna beállítás” „Modulátor beállítás” vagy a „Csatorna beállítás” menübe juthat!

1. főmenü: „Antenna beállítás” DVB-S modul esetén

Tv / rádió programtípus

13/18V LNB fejfeszültség

22 kHz kapcsolójel be / ki

9750/10000/10600/manuál

LNB oszcillátorfrekvencia

Műholdfrekvencia

Szimbólumsebesség:27500

FEC érték: automatikus,

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

(Az alapbeállítások aláhúzással vannak jelölve.)

Az „OK” gomb megnyomásával a beállítások tárolódnak és a „Csatorna beállítás” menübe lépünk.

- 11 -

1. főmenü: „Antenna beállítás” DVB-T modul esetén

Tv / rádió programtípus

Vételi frekvencia

Sávszélesség 7 / 8 MHz

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

QPSK, 16QAM, 64QAM

FFT érték: 2k, 8k

FEC érték: automatikus,

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Az „OK” gomb megnyomásával a beállítások tárolódnak és a „Csatorna beállítás” menübe lépünk.

2. főmenü: „Csatorna beállítás”

A ”CH ▲”, ”CH ▼” gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, a frekvenci, Video PID és Audio PID értékek automatikusan megjelen-nek.

A Nyelv, Teletext és a Felirat állításához nyomja meg a „MENÜ” gombot, majd a ”CH ►” és ”CH ◄” gombokkal állítsa be a kívánt értéket (amennyiben az adott csatornánál ez lehetséges).

A beállítandó program jelszintje (első mutatósávban százalékosan látható) és jelminősége (második mutatósávban százalékosan látható). Ha 50 %-nál kisebb, akkor az első esetben ez kis jelszintre, a második esetben nagy zajszintre utal. Ellenőrizze a kábelezést és az antennabeállításokat!

Az „OK” gomb megnyomásával a beállítások tárolódnak és a következő menübe lépünk.

- 12 -

3. főmenü: „Modulátor beállítás”

DSB modulátornál:

G / M / K / I

VSB modulátornál: B/G

Kimenőcsatorna

Normál / Teszt /

Kikapcsolt vivő

Kép-hang arány

(-10..-17dB)

Fényerő (1..10..15)

Hangerő (1..15)

1=350 mVeff

G normánál:

sztereo/mono/duál/1.hang

K, I, M normáknál: mono

Az „OK” gomb megnyomásával a beállítások tárolódnak, az „EXIT” gombra a beállítások menü elejére kerülünk vissza. A modul programozási módból való kikapcsolásához állítsa az alsó kapcsolót „Off” állásba, ekkor a modulátor a beállított csatornára ugrik és a modul be van programozva!

CA kártya programozása

A dekóderkártya behelyezésével (kártyaolvasóval) különböző úk menüpontokhoz juthat, mint pl.: Információk a kártyáról, Gyermekzár, Kártyaállapot és Beállítások. Ezen menüpontok a kártya típusától függenek, ezért kövesse a képernyőmenü kijelzéseit!

- 13 -

Technikai adatok

CDF 1000 S	CDF 1000 T

CDF 1000 SI	CDF 1000 TI

CDF 1000 M

Működési adatok

Környezeti hőmérséklet	C	0..45 (a báziskészüléké)

Áramfelvétel	5V	mA	1100 max.	1100 max.

12V	mA	45 max.	45 max.

LNB fejtáplálás (13 / 18V)	mA	400 max.

Teljesítményfelvétel		W	3,3	3,3

Bemenet

Bemeneti frekvencia (QPSK)	MHz	950..2150	470..862

AFC		MHz	-8..+8

Bemenő jelszint		dBμV	44.84	36..89

Bemenő impedancia		Ω	75	75

Reflexiós csillapítás		dB	10 min.	10 min.

Szimbólumsebesség (QPSK)	MS/s	2..30	2..30

Alapsáv

Transzport demultiplex			ISO/IEC 13818-1 szerint

SI-szűrés			DVB-SI (ETS 300 468) szerint

Video dekódolás			ISO/IEC 13818-2 MP@ML

Audio dekódolás			ISO/IEC 13818-3 Layer I & II

Video

Kimenő feszültség 75 Ω-on	Vss	0,8..1,3	0,8..1,3

(software-esen állítható)

Súlyozott video S/N		dB	56	56

(CCIR-Rec 567-14)

Audio (csatornánként)

Kimenő feszültség		mVeff	350..1500	350..1500

(software-esen állítható)

S/N		dB	70	70

Frekvenciamenet (20 Hz..15 kHz)	dB	-1..+1	-1..+1

Klirr-faktor		%	0,5	0,5

- 14 -