## Használati útmutató

# Audio/video modulátor

a CDH 1000 Kompakt digitális fejállomáshoz

DSB	Multinormás	CDO 1000 D

Rendelési szám:

940 062-001

VSB	B/G	CDO 1000 V

Rendelési szám:

940 066-001

Magyar

### Tartozékok

1 modulátormodul

1 használati útmutató

- 2 -

Tartalomjegyzék

### Tanácsok, magyarázatok	4

EMC-védelemi tanácsok	4

Fogalommagyarázat	5

Újrahasznosítási tanácsok	5

### Leírás	5

Általános funkciómagyarázat	5

Belső nézet	6

### Használatba vétel	7

Előkészítendő munkálatok	7

Modulok dugaszolása és kihúzása	7

Kimeneti jelszint beállítása	7

### Technikai adatok	8

- 3 -

Tanácsok, magyarázatok

##### EMC-védelemi tanácsok

FIGYELEM:	Először mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt kinyitná a berendezést!

A fejállomás moduljai elektrosztatikus töltöttségre érzékeny építőelemeket tartalmaznak. Ezek egy elektromos mező vagy egy érintkezésen keresztüli kisülés hatására megrongálódhatnak, az élettartalmuk csökkenhet. Ezért minden különálló részegységet egy vezetőképes EMC-zacskóba csomagolva szállítanak le. Ezen csomagolás újrahasznosítható.

A bázisszekrény kinyitásánál és a modulok cseréjénél feltétlenül figyeljen az alábbi védelmi tanácsokra:

- Egyenlítse ki a potenciált ön és a környezete között pl.: egy olyan fém csuklópánttal, amelyet bázisszekrényhez köthet, fontos, hogy ekkor a báziskészülék a földelőponton keresztül földelve legyen.

- Csak ekkor vegye ki az EMC-zacskóba csomagolt modult.

- A bázisszekrényen kívül mindig ilyen EMC-zacskóba csomagolva tárolja a modulokat.

- Szállítási célra őrizze meg az EMC-zacskókat.

Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny elemeknél a szállítás során fellépő EMC elleni védekezésre a földelés és az EMC-zacskók használata jelenti a biztos védelmet. Az elektrosztatikus kisélésre érzékeny elemekről bővebb információt DIN EN 61340-5-1 és a DIN EN 61340-5-2 szabványokban találhat: Elektronikus eszközök védelme az elektrosztatikus jelenségekkel szemben.

- 4 -

#### Fogalommagyarázat

FIGYELMEZTETÉS:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása személyi sérülésekhez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

FIGYELEM:	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az elővigyázatossági óvintézkedések be nem tartása az eszköz károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS:	Tippek, információk, megjegyzések a praktikus használathoz.

#### Újrahasznosítási tanácsok

Ezen terméket élettartama lejártával elektronikai hulladékként kell újrahasznosítani az Ön kerületének / megyéjének / országának szabályainak megfelelően.

Leírás

Általános funkciómagyarázat

A CDO 1000 D és V modulátormodulok a CDH 1000 digitális fejállomás audio és video jeleinek egy RF Tv-csatornába modulálására hivatottak.

CDO 1000 D

- dupla oldalsávos

- multi normás

- Tv-norma: G, K, I, M

CDO 1000 V

- csonka oldalsávos

- sztereo

Tv-norma: B/G

- 5 -

Tulajdonságok:

- a CDO 1000 D modul az alapsávi jelet (video és audio) egy dupla oldalsávos csatornává (C21..C69) alakítja át.

- a CDO 1000 V modul az alapsávi jelet (video és audio) egy csonka oldalsávos csatornává (S02..C69) alakítja át.

- a kimeneti konverter végighangolható a teljes sávon és szomszédcsatornás (VSB), ill. másod szomszédcsatornás (DSB).

- kimeneti szintszabályzó (10 dB)

- F-hüvely csatlakozó a modulátor kimenetén

- A/V bemenet a báziskészülék csatlakozóin keresztül (rendszerbusz)

- minden paraméter a vevőmodulon keresztül OSD menün a távszabályzóval állítható be (kivéve a kimeneti jelszintet)

- a digitális fejállomás minden modulja megfelel az EN 50083-1, 2, 60065 CENELEC normáknak

Belső nézet

Vevőmodul

tápegységet is

tartalmazó váz

20 pólusú interfész

a szalagkábelhez

(Master-Slave)

D-Sub csatlakozó

Software-töltéshez

Kimeneti összegző	Modulátor

(1 szintszabályzó

modulátoronként)

1. ábra: a bázisszekrény belső nézete

- 6 -

##### Használatba vétel

FIGYELEM:	A fejállomást csak gyakorlott, hozzáértő szakember nyithatja ki! Ügyeljen arra, hogy a fejállomás elektrosztatikus töltöttségre érzékeny építőelemeket tartalmaz. Ezért ezen moduloknál tartsa be az „EMC-védelmi tanácsok” fejezetben leírtakat és csak a feltétlenül szükséges elemeket érintse meg!

Egy komplett rendszer használatba vételéhez olvassa el a báziskészülék leírását is!

Előkészítendő munkálatok

###### Szükséges kellékek:

- A jelszint beállításhoz szüksége lesz egy a kimenthez csatlakoztatott spektrum analizátorra vagy egy jelszintmérő készülékre (pl.: UPM 3300)

Modulok dugaszolása és kihúzása

FIGYELEM:	Mielőtt kihúzna vagy bedugna egy modult a fejállomásba mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!

- Csavarozza le a fedlapot

- Csavarozza le a modulokat tartó rögzítőrudat

- Modulátormodul dugaszolása (1. ábra)

A báziskészülék alsó csatlakozósorából valamelyik csatlakozóba illessze a modult és finoman tolja a helyére, úgy, hogy a kimenete a kimenti összegzőbe csatlakozzon!

- A modulok kihúzását hasonlóképpen végezze!

- Csavarozza vissza a modulokat tartó rögzítőrudat és a fedlapot!

#### Kimeneti jelszint beállítása

- A kimeneti jelszint a báziskészülék alján lévő lyukakon keresztül minden modulátornál egyenként állítható. (1. ábra)

- Ezen kívül a kimeneti jelszint a kimeneti összegző-erősítőn pótméter segítségével állítható, ami a teljes rendszer szintjét állítja (lásd a báziskészülék leírását).

- 7 -

Technikai adatok

Modulátor

Tv-norma		CDO 1000 D    G, K, I, M (PAL)

CDO 1000 V    B/G

Kimenet

Kimeneti frekvencia

CDO 1000 D	MHz	470..862

CDO 1000 V	MHz	47..862

Kimeneti csatorna

CDO 1000 D		C21..C69 (G, K, I norma)

M14..M78 (M norma)

CDO 1000 V		S02..C69

Reflexiós csillapítás a kimeneten	dB	min. 10, tipikusan 14 / -1,5 oktávonként

Kimeneti jelszint

(szintszabályzó maximumon)	dBV	80

Szintszabályzó	dB	10

Audio kimeneti adatok

Audio jel/zaj viszony

(CCIR-Rec 468)	dB	48

Audio frekvenciamenet 40 Hz-től

15 kHz-ig (ref. 1kHz)	dB	-2..+2

Klirr-faktor (ref. 1kHz)	%	0,8

Video kimeneti adatok

Súlyozott video jel/zaj viszony

(CCIR-Rec 567-14)	dB	56

Audio bemenetek

Jelszint 30 kHz-es löketnél	mVrms	400

Impedancia	k	10

Video bemenetek

Bemenő jel sávszélessége		20 Hz..5 MHz

Jelszint	Vss	0,8..1,3 (tip. 1 Vss)

Impedancia		75

Elektromos csatlakozási adatok

Áramfelvétel	mA	10 max. 30V-on

160 max. 12V-on

200 max. 5V-on

(bemenő jel nélkül)

Teljesítményfelvétel	W	max. 3,3

Csatlakozók

F-csatlakozó a modulátor kimenetén

A/V bemenet a báziskészülék csatlakozóin keresztül (rendszerbusz)

Környezeti feltételek az EN 60065 szerint

Működési hőmérséklettartomány	C	-10..45 (a báziskészüléké)

Biztonsági előírások az EN 60065 szerint

Kisugárzott zavaró teljesítmény	dBpW	20 (a báziskészülékben)

- 8 -