# CHA 2000 U

# URH-konverter

Rendelési szám:

960 906-101

## Kezelési útmutató

Magyar

### Tartozékok

1 NF-kábel

4 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

1 fedőlap, 2 burkolati csatlakozóval együtt

2 F-gyorscsatlakozó

Tartalomjegyzék

Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban	2

Fogalommagyarázat	2

Leírás	3

Üzembe helyezés	3

Előkészítés	3

## A modul dugaszolása	3

Menükezelés	4

Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása	4

Nagy beállítási távolságok áthidalása	4

Beállítások eltárolása, kilépés a kezelési menüből	4

Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban	4

A menüfolyamat	5

Műszaki adatok	5

Általános adatok	5

Csatlakozások	5

## URH-bemenet	5

Jelfeldolgozás	5

URH-kimenet	5

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.
Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Fogalommagyarázat

| FIGYELMEZTETÉS: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása személyi vagy vagyoni kárt okozhat. |
| --- | --- |
| FIGYELEM: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása vagyoni kárt okozhat. |
| MEGJEGYZÉS: | Hasznos, gyakorlati javaslatok és információk |

2

Leírás

A CHA 2000 U modul a CSE 2000 alapkészülékben való alkalmazásra készült, és feladata két FM-modulált URH-csatorna konvertálása az URH frekvenciatartományba (87,5 – 108 MHz).

A két URH-csatorna ennek során mind a vételi, mind a kimeneti oldalon egymástól függetlenül állítható be, a be- és kivezetések kedvező elhelyezése esetén azonos csatornájú üzem (bemeneti frekvencia = kimeneti frekvencia) is lehetséges. Az URH-programoknak az MPX-alapsáv feletti konvertálásával igen jó szomszédcsatorna-szelektivitás, nagy sztereo áthallási csillapítás és stabil kimeneti szint érhető el.

Az nagyszintű (helyi) adók vételéhez bemeneti csillapító, a túl alacsony bemenő jelszint esetén MPX-némító kapcsolható.

A kimeneti teljesítmény előlapi szintbeállítóval 20 dB értékkel csökkenthető. Így az alapkészülék egyes moduljainak szintkülönbségei kiegyenlíthetők.

Az összes beállítás a CSE 2000 alapkészülék kezelőegységével elvégezhető (l. kezelési menüt).

A modulok teljesítik az EN 50083 1. rész és 2. rész előírásait.

állítható

csillapító

1. ábra: A CHA 2000 U csatlakozói	2. ábra: A CHA 2000 U előlapja

# Üzembe helyezés

## Előkészületek

Az alapkészülék szoftver-verziójának az ezen modulhoz szükséges szoftververzióval azonosnak, vagy annál  magasabbnak kell lennie.

- Az ezen modulhoz szükséges szoftververzió meg van adva a modulon.

- Ellenőrizzük az alapkészülék szoftver-verzióját: további információt az alapkészülék üzemeltetési leírása ad az "Előkészületek" fejezet "Üzembe helyezés" szakaszában

| MEGJEGYZÉS: | A CSE 2000 alap-készülék bemeneti elosztó mezőjét a CHT 2000 B / M / T és a CHT 2001 M / T modulok nem használják. |
| --- | --- |

### Modulok bedugaszolása

FIGYELEM: Mindig áramtalanítsa az alapkészüléket, mielőtt modult dugaszolna bele, vagy venne ki belőle.

- Ügyeljen arra, hogy mindig jobbról balra dugaszolja be a modulokat és ne hagyjon közöttük ki helyet.

- Ügyeljen arra, hogy a modul hátsó részén lévő rendszerjelet szolgáltató csatlakozó megfelelően illeszkedjen a foglalatba.

- A bedugaszolt modulokat a mellékelt csavarokkal rögzítse.

- A modulhoz mellékelt NF-kábellel kössük össze a modul kimenetét a következő, a modultól jobbra elhelyezkedő modul átfűzött bemenetével. A leginkább jobbról elhelyezkedő modul kimenetét (1. pozíció) kössük össze az alapkészülék kimeneti erősítőjével, l. a CSE 2000 alapkészülék kezelési útmutatóját.

- Az alapkészülék felső részén a modulpozícióhoz tartozó szegmenst ki kell törni, hogy a modul NF-bemenete hozzáférhetővé váljon.

- A csípőfogót a jelzett területre illesszük be és vágjuk ki a szegmenst.

3

- Az F gyorscsatlakozókat dugaszol-juk rá a fedőlap  készülék burkolati csatolójára.

- A kitört szegmens helyén a fedőlapot az F gyorskötő dugasz segítségével dugaszoljuk össze a modul bemenetével, majd a két mellékelt lencsefejű csavarral rögzítsük a felső részhez.

## Menükezelés

A következő ábrán a menüfolyamatot ismertetjük, és ahhoz itt még néhány megjegyzést fűzünk.

A "MODE" billentyű megnyomásával lehet a menün belül mozogni. A  és  billentyűvel módosíthatók a beállítások.

### Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása

Állítsuk be az alapkészülékbe dugaszolt modul pozícióját és az A vagy b csatornát. Az A vagy b csatorna beállítását a modulpozíció beállításával egyidejűleg kell elvégezni. A modulpozíciót és a csatornát a menüben a   és  billentyűkkel  egymás után kiválasztható betű, és az azt követő szám jelzi.

Az üres (szabad) modulpozíciót villogó jelzés mutatja. A modulpozíciók számozását az alapkészülék üzemeltetési útmutatójának 1. ábrája szemlélteti.

### Nagy beállítási távolságok áthidalása

A kimeneti frekvencia és a  bemeneti frekvencia beállításánál a nagy beállítási távolság áthidalásához tartsuk lenyomva a  vagy  billentyűt.

### Beállítások eltárolása, kilépés a kezelési menüből

Ha a kezelési folyamat során mintegy két percig nem nyomunk meg billentyűt, akkor a rendszer eltárolja a beállításokat (négy pont látható), majd visszatér normál helyzetbe (vándorló pont látható).

A kezelési menüből úgy is kiléphetünk (mentéssel együtt), ha a kezelési menüsor tetszőleges pontján hosszabban (három másodpercre) megnyomjuk a "MODE" billentyűt.

## Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban

1)	Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása

Az 1 - 8 modulpozíciók egyikének kiválasztása mellett az A vagy b csatorna beállítása is szükséges. Értelemszerűen az A csatorna beállításával kezdjük a munkát.

2) és 3) Kimeneti frekvencia beállítása ill. vivő kikapcsolása

A két szomszédos kimeneti csatorna távolsága legalább 300 kHz legyen. Az URH kimeneti frekvencia a két bevitt értékből adódik az alábbi példa szerint:

Kimeneti frekvencia MHz-ben: F   95

Kimeneti frekvencia kHz-ben:  F  .25

A kialakuló kimeneti frekvencia értéke ekkor 95,25 MHz.

Az URH-vivő kikapcsolható a 87,5 … 108 MHz URH-tartományon kívüli kimeneti frekvencia (87,45 ill. 108,05 MHz) beállításával.

4)	Két másodperc szünet

Az URH-vivőnek a 87,5 … 108 MHz URH-tartományon kívüli kimeneti frekvencia (87,45 ill. 108,05 MHz) beállításával való kikapcsolása után két másodpercig „OFF” jelenik meg. Érvényes kimeneti frekvencia választásakor (URH-vivő nincs kikapcsolva) itt két másodpercig „….” (= kérem, várjon) látható. Ez az idő szükséges, hogy a kimeneten megjelenjen a kiválasztott vivő frekvenciája.

5) és 6) Bemeneti frekvencia beállítása

A bemeneti frekvencia a két bevitelből a következő példa szerint adódik:

Bemeneti frekvencia MHz-ben: F   97

Bemeneti frekvencia kHz-ben:  F  .50

A beállított URH bemeneti frekvencia értéke ekkor 97,50 MHz.

7)	Bemeneti csillapító bekapcsolása nagyszintű helyi adó (local) vételénél

Nagyszintű helyi adó vételénél be kell kapcsolni a bemeneti csillapítót.

LoOF:	(DX) bemeneti csillapító kikapcsolva az 53 … 76 dBV bemeneti szinthez.

LoOn:	(local) bemeneti csillapító bekapcsolva a 76 … 99 dBV bemeneti szinthez.

8)	Némítási funkció (muting) bekapcsolása

Bekapcsolt némítás esetén hiányzó vagy csekély bemeneti jel esetén az MPX-jel el van némítva.

Így sem a hasznos jel, sem a zaj nem hallható.

utOF:	némítás funkció kikapcsolva

utOn:	némítás funkció bekapcsolva

A bemeneti frekvencia bevitele és a local/DX beállítása közben a némítás funkció az itteni beállítástól függetlenül ki van kapcsolva.

4

Normál üzem kijelzése

- Nyomjuk meg a MODE billentyűt, hogy a "Csatornabeállítás" menübe jussunk. - A program üdvözli a felhasználót: "Hi". - A "Csatornabeállítás" menü megjelenik. - Válasszuk ki a modulpozíció1) számát az A vagy b csatornával együtt. A kiválasztott, de üres modulpozíció villog.

- Állítsuk be a kimeneti frekvenciát MHz-ben2) - Állítsuk be a kimeneti frekvenciát kHz-ben3) - 2 másodperc szünet4) - Állítsuk be a bemeneti frekvenciát MHz-ben5) - Állítsuk be a bemeneti frekvenciát kHz-ben6) - Bemeneti csillapító bekapcsolása nagyszintű helyi adó vételéhez (local)7) - Némító funkció (muting) bekapcsolása8) - A MODE billentyű megnyomásával a beállításokat a rendszer elmenti. Ezután további modulok választhatók ki és állíthatók be.

# Műszaki adatok

## Általános adatok

Környezeti hőmérséklet	0° C ... 50° C

Teljesítményfelvétel	1,9 W

Konvertált csatornák száma	2

### Csatlakozások

NF bemenet	F-aljzat

NF kimenet/átfűzött bemenet	F-aljzat

## URH-bemenet

Frekvenciatartomány	87,5 … 108 MHz

Hangolás	50 kHz-es

lépésekben

Bemeneti szint (DX)	53 … 76 dBV

Bemeneti szint (local)	76 … 99 dBV

Zajküszöb DX	17 dBV

Bemeneti impedancia	75 Ω

Reflexiós csillapítás	14 dB

KF-sávszélesség	230 kHz

## Jelfeldolgozás

Jel-zaj viszony	60 dB

MPX áthallási csillapítás

400 Hz	40 dB

50 Hz … 15 kHz	30 dB

Teljes frekvencialöket FM-kimeneten	75 kHz

Torzítás 400 Hz	0,5%

## URH-kimenet

Frekvenciatartomány	87,5 … 108 MHz

Hangolás	50 kHz-es

lépésekben

Impedancia	75 Ω

Reflexiós csillapítás	14 dB

Kimeneti szint	91 dBV

Felharmonikusok szintje	60 dB

Intermodulációs szint	60 dB

5