# CHD 2000 M

QPSK-PAL digitális-analóg jelfeldolgozás

mono/sztereo, D/K, I, L

Rendelési szám:

960 907-101

# CHD 2000 MI

QPSK-PAL digitális-analóg jelfeldolgozás

mono/sztereo, D/K, I, L – Common Interface

Rendelési szám:

961 103-101

CHD 2000 S

QPSK-PAL digitális-analóg jelfeldolgozás

sztereo, B/G

Rendelési szám:

960 902-101

CHD 2000 SI

QPSK-PAL digitális-analóg jelfeldolgozás

sztereo, B/G – Common Interface

Rendelési szám:

961 102-101

# Kezelési útmutató

Magyar

#### Tartozékok

1 NF-kábel

2 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

A CHD 2000 MI/SI modulokhoz ezen felül:

1 fedőlap

2 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

Tartalomjegyzék

Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban	2

Fogalommagyarázat	2

Leírás	3

Üzembe helyezés	4

Előkészületek	4

Modulok bedugaszolása	4

A dekóder modul (CAM) bedugaszolása a

Common Interface-be (CI)	5

Menükezelés	5

Modulpozíció kiválasztása	5

Nagy beállítási távolságok áthidalása	5

Beállítások eltárolása, kilépés a kezelői menüből	5

Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban	5

# Műszaki adatok	8

Általános adatok	8

Csatlakozások	8

SAT-bemenet	8

Alapsáv	8

Audio	8

NF-kimenet	8

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.
Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Fogalommagyarázat

| FIGYELMEZTETÉS: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása személyi vagy vagyoni kárt okozhat. |
| --- | --- |
| FIGYELEM: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása vagyoni kárt okozhat. |
| MEGJEGYZÉS: | Hasznos, gyakorlati javaslatok és információk |

2

# Leírás

A CHD 2000 M és CHD 2000 S illetve a CHD 2000 MI és CHD 2000 SI modulok a műholdról érkező, DVB-szabvány szerint QPSK-modulált MPEG-adatfolyamot alakítják át analóg PAL-jellé.

A CHD 2000 MI és a CHD 2000 SI modulok Common Interface csatlakozóval rendelkeznek, amelyek így dekóder kártyával (smartcard) rendelkező CA modul fogadására alkalmasak. Ezáltal kódolt adások dekódolhatóak.

Ennek során az egység a kiválasztott programot kiveszi az MPEG-adatfolyamból (MPEG multiplex), MPEG szerint dekódolja, majd a D/A átalakítás után analóg csonka oldalsávos modulátorba vezeti, és 38,9 MHz-es KF-re modulálja. A kettős konverzió után a kimeneti jel a kért kimeneti csatornán áll rendelkezésre. A kimeneti konverter teljes sávban végighangolható és szomszédos csatornák használatára alkalmas.

A sikeres keresés után a televízió-programok mellett tisztán rádióprogramok is kiválaszthatók és foghatók. Ilyenkor a képernyő sötét marad.

Az audiojeleket (sztereo, mono, kettős hang) a rendszer szabvány szerint modulálja. A második hangvivőt ennek során megfelelő azonosítóval (pilottal) látja el, és azt PLL-stabilizált vivőre modulálja, a CHD 2000 S-nél és a CHD 2000 SI-nél 5,742 MHz-en, a CHD 2000 M és CHD 2000 MI esetében a D/K szabvány (OIRT) szerinti 6,258 MHz-en vagy 6,742 MHz-en.

A kimeneti teljesítmény előlapi szintbeállítóval 20 dB értékkel csökkenthető. Így az alapkészülék egyes moduljainak szintkülönbségei kiegyenlíthetők.

A modul alsó részén helyezkedik el a kimenet és az átfűzött bemenet, mindkettő F-aljzatként megvalósítva.

Az összes beállítás a CSE 2000 alapkészülék kezelőegységével elvégezhető (l. kezelési menüt).

A modulok teljesítik az EN 50083 1. rész és 2. rész előírásait.

Az előlapi 9 pontos szubminiatűr D aljzaton át végrehajtható a modul szoftver-frissítése.

2.ábra: A CHD 2000 M / S felépítése

3

3.ábra: A CHD 2000 MI / SI felépítése

# Üzembe helyezés

## Előkészületek

FIGYELEM: Csak a NEDAP feliratú tápegységgel rendelkező báziskészülékekbe rakható 6-nál több CHD modul (áramellátási korlát).

Az alapkészülék szoftver-verziójának az ezen modulhoz szükséges szoftververzióval azonosnak, vagy annál  magasabbnak kell lennie.

- Az ezen modulhoz szükséges szoftververzió meg van adva a modulon.

- Ellenőrizzük az alapkészülék szoftver-verzióját: további információt az alapkészülék üzemeltetési leírása ad az "Előkészületek" fejezet "Üzembe helyezés" szakaszában

- Az egyes csatornáknak a kezelőmenüben való konfigurálása előtt az LNB-menüben állítsuk be az LNB-ellátást. Csak így biztosítható, hogy a csatornacsoport konfigurálása során korrekt bemeneti jel álljon rendelkezésre

### Modulok bedugaszolása

FIGYELEM: Mindig áramtalanítsa az alapkészüléket, mielőtt modult dugaszolna bele, vagy venne ki belőle.

- Ügyeljen arra, hogy mindig jobbról balra dugaszolja be a modulokat és ne hagyjon közöttük ki helyet.

- Ügyeljen arra, hogy a modul hátsó részén lévő rendszer- és sat jelet szolgáltató csatlakozó megfelelően illeszkedjen a foglalatba.

- A bedugaszolt modulokat a mellékelt csavarokkal rögzítse.

- A mellékelt NF kábellel kösse össze a modul kimenetét a mellette jobbra lévő modul átfűzött bemenetével.

- Az első helyen lévő modul kimenetét az alapkészülék kimenő erősítőjére kösse.

- Az alapkészülékhez mellékelt lezáró ellenállást a nem használt átfűzött bemenetre csatlakoztassa.

4

A dekóder modul (CAM) bedugaszolása a Common Interface-be (CI) (csak a CHD 2000 MI / SI moduloknál)

- A CAM csak akkor dugaszolható be, ha a CHD 2000 MI / SI modul már be van építve a báziskészülékbe.

- Ahhoz, hogy a Common Interface hozzáférhető legyen, a modulpozícióhoz tartozó szegmenst az alapkészülék felső részén ki kell törni.

- A csípőfogót a jelzett területre illesszük be és vágjuk ki a szegmenst.

4. ábra: Szegmens kitörése

- Miután bedugaszolta a CAM modult a smartcard-dal, csavarozza fel a modulhoz mellékelt fedőlapot a két csavarral.

5. ábra: A fedőlap felhelyezése

- Mielőtt kivenné a CHD 2000 MI / SI modult a CAM-et ki kell venni.

## Menükezelés

A következő ábrán a menüfolyamatot ismertetjük, és ahhoz itt még néhány megjegyzést fűzünk.

A "MODE" billentyű megnyomásával lehet a menün belül mozogni. A  és  billentyűvel módosíthatók a beállítások.

### Modulpozíció kiválasztása

A modul beállítása előtt válasszuk ki a modul pozícióját. A villogó kijelzés azt mutatja, hogy a pillanatnyilag kijelzett modulpozícióba nincs modul dugaszolva.

A "MODE" billentyű megnyomásával lehet a menün belül mozogni. A  és  billentyűvel módosíthatók a beállítások.

### Nagy beállítási távolságok áthidalása

A kimeneti csatorna, a finomhangolás, a bemeneti frekvencia és a QPSK jelsebesség beállításánál a nagy beállítási távolság áthidalásához tartsuk lenyomva a  és  billentyűt.

### Beállítások eltárolása, kilépés a kezelői menüből

Ha a kezelési folyamat során mintegy két percig nem nyomunk meg billentyűt, akkor a rendszer eltárolja a beállításokat (négy pont látható), majd visszatér normál helyzetbe (vándorló pont látható).

A normál üzembe úgy is visszatérhetünk, ha a kezelési menü tetszőleges pontján három másodpercre megnyomjuk a "MODE" billentyűt. Az összes addigi beállítást eltárolja a rendszer, majd kilép a kezelési menüből.

## Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban

1)	Videoszabvány beállítása

A videoszabványt csak a CHD 2000 M / MI változatban (multi standard) lehet kiválasztani.

Videoszabványok:

St 1	B/G

St 2	D/K (OIRT)

St 3	D/K (Kína)

St 4	I (GB)

St 5	L

A CHD 2000 M / MI modulok B/G videoszabványa csak korlátozottan alkalmazhatók, mivel ebben a beállításban a túl nagy csoportfutási idő miatt képtorzítás léphet fel. A B/G szabványra vonatkozó igény esetén ezért inkább a CHD 2000 S / SI modul alkalmazását javasoljuk. Ez a modul automatikusan a B/G szabványra van beállítva.

A CHD 2000 M / MI multistandard kivitelnél D/K (OIRT, St 2) szabvány beállítása esetén a második hangvivő a 6,258 vagy 6,742 MHz frekvenciára kerül.

A CHD 2000 M / MI / S / SI  moduloknál a kimeneten a második hangvivő letiltható. Ehhez a J1 vagy CN701 átkötést dugaszoljuk "OFF" állásba (l. 2. és 3. ábrát). Az St 3, 4 vagy 5 szabványok alkalmazásakor a második hangvivőt le kell tiltani.

2)	Tesztkép/képvivő

A modul tesztcélra aktiválható képgenerátort tartalmaz.

t on	tesztképgenerátor bekapcsolva: a csatorna vivőjét a modul a tesztképpel modulálja

t of	tesztképgenerátor kikapcsolva: a csatorna vivőjét a modul a vett videojellel modulálja (normál üzem)

C of	csatorna letiltva: A kimeneten sem a kép, sem a hozzátartozó hangvivő nem jelenik meg.

5

3)	Kimeneti csatorna beállítása

A beállítható kimeneti csatornák és a csatorna megjelölése a videoszabványtól függnek, l. a "Csatornakiosztás" mellékletet.

4)	Finomhangolás

A kimeneti csatorna finomhangolása 125 kHz-es lépésekben lehetséges. A beállítási tartomány 32, ami  4 MHz-nek felel meg.

A 0 finomhangolás ("F 0") állásban a kép- és hangvivők frekvenciái a csatornakiosztásnak megfelelően vannak beállítva.

5) A hangvivő beállítása

A D/K (OIRT) szabványban működő  CHD 2000 M / MI moduloknál az első hangvivő (6,5 MHz-en) szintje 2 lépésben (min, max) megközelítőleg 3 dB-lel állítható.

PSC0 = minimális

PSC1 = maximális

(PSC: kép-hang arány)

6)	A SAT KF bemenet kiválasztása

A bemeneti elosztómező 1...4 SAT KF-bemenetei tetszőlegesen kapcsolhatók az 1A...8A kimenetekre. Ezen túlmenően az 5 és 6 SAT KF-bemenetek a 7A...8A dugaszpozíciókra is kapcsolhatók. Ez azt jelenti, hogy a 7A...8A dugaszpozíciók ebben az üzemmódban már csak az 1, 2, 5 vagy 6 bemenetek közül választhatnak. Az 1A...6A dugaszpozíciók továbbra is az 1...4 bemenetekből választhatnak. Ha a négy 7A...8A dugaszpozíció egyikét az 5 vagy 6 bemenetre programozzuk (bővített üzemmód), akkor ki kell zárni, hogy az egyéb 7A...8A pozíciók fennmaradó helyei a 3 vagy 4 bemenetre kapcsolódjanak.

7)	1. SAT KF beállítása

Az 1. SAT KF beállítási értékei és a QPSK jelsebesség beállítási értékei a MODE billentyűvel való nyugtázás után kerülnek át a képernyőre (kijelzés: "channel setup").

Miután a bemeneti frekvenciát beírta a modul software verziója lesz látható a képernyőn.

8)	Programválasztás a listából

Kódolt adások csak a megfelelő CAM modullal és érvényes smartcard-dal vehetők!

A báziskészülék 1.4-es verziójától az audio PID is itt választható ki a video programmal együtt.

Ha a keresés sikertelen volt, a kijelzőn a SELE helyett Erro jelenik meg. Ebben az esetben a hangszint beállítása nem lehetséges. Újabb keresés szükséges ekkor, azaz a keresést elölről kezdve újra le kell futtatni.

Ellenőrizzük a bemeneti jelet és a beállításokat. A bemeneti jel ellenőrzésére két százalékos kijelző áll rendelkezésre, amelyek a jel minőségét (bithiba - BER) és szintjét mutatja meg. A vétel megfelelő, ha mindkét kijelző nagyobb értéket mutat, mint 40%. Ajánlatos nagyobb, mint 60%-os szintet elérni.

9) D/K (OIRT) szabvány esetén a második hangvivő frekvenciájának kiválasztása

2.to1 	6,258 MHz

2.to2 	6,742 MHz

10) Audio-üzemmód

A CHD modul három különböző audio-üzemmód beállítását teszi lehetővé. A modul minden üzemmódban azonosítót küld, amelynek alapján a tv-vevő a sztereo, mono vagy kettős hang üzemmódokat automatikusan beállítja.

A 2. hangvivő pilotazonosítója 5,742 MHz-en (ill. 6,258 MHz-en vagy 6,742 MHz-en a 2. szabványnál: D/K-OIRT):

Aud 1	Mono

Ebben az üzemmódban a további jelfeldolgozás során csak a bal oldali audiojelet veszi figyelembe a modul.

Aud 2	Sztereo

Ez az üzemmód a két audiojelből szabványos sztereóhangot állít elő.

Aud 3	Kettős hang

A kettős hang üzemmódot akkor válasszuk, ha a két audiojel különböző információt hordoz, pl. eltérő nyelveket.

6

Normál üzem kijelzése

- Nyomjuk meg a MODE billentyűt, hogy a "Csatornabeállítás" menübe jussunk.

A program üdvözli a felhasználót: "Hi".

A " Csatornabeállítás " menü megjelenik.

- Válasszuk ki a modulpozíció számát; a kiválasztott, de üres modulpozíció villog

- A videoszabványt1) csak a CHD 2000 M / MI esetében kell beállítani (multistandard változat)

- Tesztkép be / ki, csatorna ki2)

- Kimeneti csatorna beállítása3)

- Finomhangolás állítása a kimeneten4)

- Csak a CHD 2000 M / MI moduloknál hangvivő beállítása5) a D/K OIRT szabványnál (1.42 software verziótól)

- KF-bemenet kiválasztása6)

- Kívánt program 1. SAT-KF beállítása (MHz)7)

- QPSK szimbólumsebesség beállítása (megaszimbólum) Sr 2 = 2 MS, Sr34 = 34 MS

- QPSK szimbólumsebesség beállítása (kiloszimbólum) r000 = 0 kS, r999 = 999 kS

- Keresés kb. 10 mp és 1 perc közötti ideig

- Program kiválasztás listából a képernyőn8)

- Várjon, amíg a program elmenti a beállításokat

- Audio szint

- Csak a CHD 2000 M / MI moduloknál választható9) D/K OIRT szabványban az 1.4-es software verziótól

- Audio-üzemmód10)

- A beállítások automatikusan elmentődnek a MODE gomb megnyomásával.

7

# Műszaki adatok

## Általános adatok

Teljesítményfelvétel Common Interface nélkül	11,7 W

Teljesítményfelvétel Common Interface-szel	12,7 W

Környezeti hőmérséklet	0° C ... 50° C

### Csatlakozások

NF bemenet	F-aljzat

NF kimenet/átfűzött bemenet	F-aljzat

PC-ről végzett szoftverfrissítéshez	9 pólusú szubminiatűr

D-aljzat

## SAT-bemenet

Frekvenciatartomány	920 … 2150 MHz

Hangolás	1 MHz-es lépésekben

Bemeneti szint	47 … 70 V

QPSK szimbólumsebesség	2 -35 Msymbols/s

(MCPC és SCPC)

FEC	DVB szerint

Viterbi-kódarány (automatikus átkapcsolás)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9

## Alapsáv

### MPEG

Transport Demultiplex	ISO/IEC 13818-1 szerint

Video dekódolás	ISO/IEC 13818-2

Main Profile @ Main Level

Audio dekódolás	ISI/IEC 1318-3 Layer I & II,

32, 44.1, 48 kHz szerint

### Audio

Audio-üzemmódok	mono, sztereo, kettős hang

Audioszint	-9 ...+3 dB, 3 dB lépésekben

### NF-kimenet

Frekvenciatartomány	110 … 862 MHz (S02 - K69)

Szabvány: 	CHD 2000 S	B/G

CHD 2000 M	(B/G), D/K (OIRT),

DK (Kína), I (GB), L

Finomhangolás	4 MHz

Szint (szintbeállító maximális állásban)	89 dBV

Szintbeállító	20 dB

Csonka oldalsáv szélessége	0,75 MHz (az I és L

szabványban ettől eltérő)

8