CHE 2000 D

dekódercsatoló

Rendelési szám:

960 901-001

# Kezelési útmutató

Magyar

## Tartozékok

2 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.
Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Leírás

A CHE 2000 D modul a CSE 2000 rendszer alábbi moduljainak kiegészítésére szolgál:

- CHS 2000 M,

- CHS 2000 S,

- CHS 2000 O,

- CHS 2000 B,

- CHS 2000 A

A CHE 2000 D dekódercsatoló lehetővé teszi az A és b csatornák kívülre vezetését. Minden csatornához 15 pontos szubminiatűr D-aljzat áll rendelkezésre mint külső csatoló.

A 15 pontos szubminiatűr D-aljzatra jeldekódoló/descrambler csatlakoztatható.

Emellett

-	videomagnetofon vagy videokamera használható fel video-és audiojeleknek, pl. videoprogramok vagy megfigyelő kamerák jelének a rendszerbe való betáplálására.

A betápláláshoz

- egy videobemenet és

- két audiobemenet

áll rendelkezésre.

A dekódercsatoló a jelet dekódolásra a csatlakozó dekóder/descrambler egységbe továbbítja. Ez dekódolja a jelet, majd azt a dekódercsatoló ugyanazon 15 pontos szubminiatűr D-aljzatán keresztül küldi vissza a CSE 2000 egység jelfolyamába.

A dekóder/descrambler vezérli a csatorna továbbítását egy kapcsolófeszültség segítségével, amely a dekódercsatolóra jut.

Egyes dekóder/descrambler egységek nem adnak le kapcsolófeszültséget. Ebben az esetben a csatorna továbbítása a dekódercsatoló kártyáján lévő átkötő dugasz áthelyezésével kényszeríthető ki. Ez a beállítás akkor is szükséges, ha a dekódercsatolót arra kívánjuk használni, hogy külső video- és audiojelet juttassunk be a CSE 2000 egységbe.

# Az átkötő dugaszok beállítása

A dekóder/descrambler ad ki	A dekóder/descrambler nem ad ki

kapcsolófeszültséget:	kapcsolófeszültséget (ez a

a beállítás érvényes külső video- és

audiojel betáplálására is):

- ábra:	Az átkötő dugaszok	2. ábra:	A csatorna kikény-

helyzete kiszállításnál	szerített továbbítása

# Beszerelés

| FIGYELEM: | Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult dugaszolnánk az alapkészülékbe ill. modult vennénk ki! |
| --- | --- |

- Ahhoz, hogy a dekódercsatolót a modulra rá lehessen dugaszolni, a modul tüskesorán az átkötő dugaszokat előbb le kell venni. Ehhez a modult ki kell venni az alapkészülékből.

- Oldjuk az NF-kapcsolatokat és a két csavart a modulon. A modult ezután vegyük ki, majd a tűsor 6 átkötő dugaszát vegyük le (l. 3. ábrát):

3. ábra Tűsor a modul felső részén

- Tegyük vissza a modult, csavarozzuk be, és készítsük el az NF-csatlakozásokat.

| MEGJEGYZÉS: | A modul dekódercsatoló nélküli működtetéséhez az átkötő dugaszokat ugyanazon a helyen kell ismét alkalmazni. Ezért gondosan őrizzük meg az átkötő dugaszokat! |
| --- | --- |

- Ahhoz, hogy a modul felső tüskesora hozzáférhetővé váljon, a modulpozícióhoz tartozó szegmenst az alapkészülék felső részén ki kell törni. Ezután a dekódercsatolót erre kell rádugaszolni. Ennek érdekében az alábbiak szerint járjunk el:

- A csípőfogót a jelzett területre illesszük be és vágjuk ki a szegmenst.

4. ábra: Szegmens kitörése	5. ábra: A dekódercsatoló behelyezése

- A kitört szegmens helyett dugaszoljuk a dekódercsatolót a modul felső tüskesorához. Ügyeljünk arra, hogy a 4. ábrán "A" jelölésű szubminiatűr D aljzat az alapkészülék előlapja felé mutasson.

- Ügyeljünk arra, hogy a modul hátlapján lévő bevezető aljzat jól fusson a hátlap arra a célra kiképzett dugaszában.

- Rögzítsük a dekódercsatolót a mellékelt két lencsefejű csavarral az alapkészülékhez.

# A szubminiatűr D-aljzatok bekötése

Az 5. ábrán A-val jelölt aljzat a modul A csatornájának bemeneteit adja, míg a b aljzat a b csatorna bemeneteit adja.

Láb	Leírás	Érték

1	audio bemenet bal	0,5 - 0,7 Vrms ( 10 k)

2	video bemenet	1 VSS 0/-2 dB (75 )

3	külső kapcsolófeszültség	0 / +12 V=

4	alapsávi kimenet	1 VSS ±1 dB (75 )

(szűretlen, nem kapcsolt)

5	videokimenet	1 VSS ±1 dB (75 )

(kapcsolt, szűrt)

6	audio bemenet jobb	0,5 - 0,7 Vrms ( 10 k)

7	-

8	video test

9	-

10	-

11	audio test

12	audio kimenet bal	0,6 Vrms ±1 dB ( 1 k)

13	audio kimenet jobb	0,6 Vrms ±1 dB ( 1 k)

14	-

15	-

# Műszaki adatok

## Általános adatok

Környezeti hőmérséklet	0° C...50° C

#### Csatlakozások

Dekódercsatlakozók	15 pólusú szubmin. D-aljzat

### Videobemenetek

Betáplált jel sávszélessége	5 MHz

Szint	0,8 V ... 1 VSS

Impedancia	75 

### Audiobemenetek

Impedancia	min. 10 k

Szint	500 mVrms ... 700 mVrms

### Alapsávi kimenet

Kimenőfeszültség 75 -on névleges löketnél	1 VSS

DC-offset 75 -on	+1,5 V

## Videokimenet

Sávszélesség (0/-3 dB)	5 MHz

Kimenőfeszültség 75 -on névleges löketnél	1 VSS

DC-offset 75 -on	+1,5 V

## Audio kimenetek

Impedancia	max. 1 k

Szint 600 -on	600 mVpp

Frekvenciatartomány	40 Hz ... 15 kHz