CHM 2000 M

Analóg jelfeldolgozás

Audio/video modulátor, mono

Rendelési szám:

960 913-101

CHM 2000 S

Analóg jelfeldolgozás

Audio/video modulátor, sztereo

Rendelési szám:

960 912-001

# Kezelési útmutató

## Magyar

### Tartozékok

1 NF-kábel

4 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

1 CHE 2000 D dekóder csatoló

Tartalomjegyzék

Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban	2

Fogalommagyarázat	2

Leírás	3

# Üzembe helyezés	3

Előkészítés	3

A modul dugaszolása	3

## A modul csatlakoztatása	4

Beállítások a modulon	4

Menükezelés	4

Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása	4

Nagy beállítási távolságok áthidalása	4

Beállítások eltárolása, kilépés a kezelői menüből	4

Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban	4

# Műszaki adatok	6

Általános adatok	6

Csatlakozások	6

Video bemenetek	6

Audio bemenetek	6

Modulátor	6

NF kimeneti konverter	6

Audio kimeneti adatok	6

Video kimeneti adatok	6

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.
Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Fogalommagyarázat

| FIGYELMEZTETÉS: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása személyi vagy vagyoni kárt okozhat. |
| --- | --- |
| FIGYELEM: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása vagyoni kárt okozhat. |
| MEGJEGYZÉS: | Hasznos, gyakorlati javaslatok és információk |

2

# Leírás

A CHM 2000 M és CHM 2000 S modulok a CSE 2000 alapkészülékben való alkalmazásra készültek, és magából modulból, valamint a CHE 2000 D dekódercsatolóból állnak.

A dekódercsatolólón át a modul audio- és videojeleket fogad, majd azokat szabványos tv-jellé konvertálja. A CHM 2000 M modul beállítási lehetőségként kínálja a B/G, D/K (OIRT), D/K (Kína) I (GB), L tv-szabványokat, mono hanggal.

A CHM 2000 S modul a tv-jelet a B/G szabványra modulálja sztereo, mono vagy duál hanggal.

Az integrált kimeneti konverter a teljes sávban végighangolható, és a tv-jelet a kiválasztott tv-szabvány csatornakiosztása szerint a 111 MHz-től 862 MHz-ig terjedő tartományba teszi át.

Minden modul két egymástól független A/V-jel feldolgozására és két szomszédos A és b kimeneti csatornára való kiadására képes. A b csatorna helyzete mindig az A csatornához illeszkedik. A b csatorna helye automatikusan közvetlenül az A csatorna fölötti szomszédos csatorna, ezért az nem választható szabadon.

A kimeneti teljesítmény előlapi szintbeállítóval 20 dB értékkel csökkenthető. Így az alapkészülék egyes moduljainak szintkülönbségei kiegyenlíthetők.

A modul felső részén két szubminiatűr 15 pontos dugasz van, amelyek audio- és videobemeneteket tartalmaznak, A és b csatorna szerint megkülönböztetve.

A modul alsó részén helyezkedik el a kimenet és az átvezető bemenet, mindkettő F-aljzatként megvalósítva.

Az összes beállítás a CSE 2000 alapkészülék kezelőegységével elvégezhető (l. kezelési menüt).

A modulok teljesítik az EN 50083 1. rész és 2. rész előírásait.

2. ábra: A CHE 2000 D elöl- és oldalnézete

# Üzembe helyezés

## Előkészítés

Az alapkészülék szoftververziójának az ezen modulhoz szükséges szoftververzióval azonosnak, vagy annál magasabbnak kell lennie.

- Ellenőrizzük az ezen modulhoz szükséges szoftververziót: ez meg van adva a modulon.

- Ellenőrizzük az alapkészülék szoftver-verzióját: további információt az alapkészülék üzemeltetési leírása ad.

## A modul dugaszolása

| FIGYELEM: | Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult dugaszolnánk az alapkészülékbe, ill. modult vennénk ki! |
| --- | --- |

- Modul bedugaszolásakor ügyeljünk arra, hogy a pozíciókat jobbról balra haladva töltsük fel. Két modul között ne legyen üres pozíció.

- Ügyeljünk arra, hogy a modul hátlapján lévő bevezető aljzat jól illeszkedjen a hátlap arra a célra kiképzett dugaszába.

- A bedugaszolt modult annak előlapján a mellékelt két lencsefejű csavarral rögzítsük az alapkészülékhez.

- Ahhoz, hogy a modul felső tüskesora hozzáférhetővé váljon, a modulpozícióhoz tartozó szegmenst az alapkészülék felső részén ki kell törni. Ezután a dekódercsatolót erre kell rádugaszolni. Ennek érdekében az alábbiak szerint járjunk el:

- A csípőfogót a jelzett területre illesszük be és vágjuk ki a szegmenst.

- A kitört szegmens helyett dugaszoljuk a dekódercsatolót a modul felső tüskesorához. Ügyeljünk arra, hogy a 4. ábrán "A" jelölésű szubminiatűr D aljzat az alapkészülék előlapja felé mutasson.

- Ügyeljünk arra, hogy a dekódercsatoló tüskesora jól illeszkedjen a modul aljzatához.

- Rögzítsük a dekódercsatolót a mellékelt két lencsefejű csavarral az alapkészülékhez.

3. ábra: Szegmens kitörése

3

4. ábra: A dekódercsatoló behelyezése

## A modul csatlakoztatása

Csatlakozók a modul felső részén

A modul felső részén két szubminiatűr D-aljzat található, l. a 4. ábrát.

Az A-val jelölt aljzat a modul A csatornájának bemeneteit adja, míg a b aljzat a b csatorna bemeneteit adja.

A szubminiatűr D-aljzatok bekötése:

Láb	Leírás	Érték

1	audio bemenet bal	0,5 ... 0,7 Vrms ( 10 k)

6	audio bemenet jobb	0,5 ... 0,7 Vrms ( 10 k)

11	audio test

2	video bemenet	1 VSS 0/-2 dB (75 )

8	video test

Csatlakozók a modul alsó részén

- Erről olvassuk el a CSE 2000 alapkészülék "Modulok dugaszolása és kihúzása" c. szakaszát.

## Beállítások a modulon

A modulon nincs szükség beállításra. A 2. ábrán mutatott kapcsolók helyzetét nem szabad megváltoztatni.

## Menükezelés

A következő ábrán a menüfolyamatot ismertetjük, és ahhoz itt még néhány megjegyzést fűzünk.

A "MODE" billentyű megnyomásával lehet a menün belül mozogni. A  és  billentyűvel módosíthatók a beállítások.

### Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása

A modul egy csatornájának beállítása előtt ki kell választanunk a modul pozícióját és az alapkészülékbe behelyezett modul A vagy b csatornáját. A modulpozíciót és csatornát szám és azt követő betű jelzi, amelyek a kezelőmenüben a  és  billentyűvel egymás után választhatók ki. Példa: „U 2A” a 2 modulpozíciót jelenti az A csatornával.

A villogó kijelzés azt mutatja, hogy a pillanatnyilag kijelzett modulpozícióba nincs modul dugaszolva.

A modulpozíciók számozása jobbról (= 1) balra (= 8) történik, és azt az alapkészülék kezelési útmutatójának 1. ábrája mutatja.

### Nagy beállítási távolságok áthidalása

A kimeneti csatorna és a finomhangolás beállításánál a nagy beállítási távolság áthidalásához tartsuk lenyomva a  és  billentyűt.

Beállítások eltárolása, kilépés a kezelői menüből

Ha a kezelési folyamat során kb. két percig nem nyomunk meg billentyűt, akkor a rendszer eltárolja a beállításokat (négy pont látható), majd visszatér normál helyzetbe (vándorló pont látható).

A normál üzembe úgy is visszatérhetünk, ha a kezelési menü tetszőleges pontján három másodpercre megnyomjuk a "MODE" billentyűt. Az összes addigi beállítást eltárolja a rendszer, majd kilép a kezelési menüből.

### Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban

1)	Kezdjük a beállítást az A csatornával, mert a b csatorna automatikusan az A csatorna szomszédos felső csatornájába kerül.

2)	A videoszabvány állítása csak a CHM 2000 M jelzésű moduloknál lehetséges, és a két csatorna egyikénél állítható a kártyán (A csatorna), mivel a második csatorna (b csatorna) mindig automatikusan ugyanazt a szabványt generálja (itt a beállított szabvány csak villogva jelenik meg).

Videoszabványok:

St 1	B/G

St 2	D/K (OIRT)

St 3	D/K (Kína)

St 4	I (GB)

St 5	L

A B/G videoszabvány a CHM 2000 M modulok esetében csak korlátozottan használható, a nagy csoportterjedés késleltetési idők miatt, amely hibát okozhat az előállított képben, ezért a B/G videoszabványhoz inkább a CHM 2000 S modult használjuk.

3)	A modul tesztcélra aktiválható képgenerátort tartalmaz.

t on	tesztképgenerátor bekapcsolva: a csatorna vivőjét a modul a tesztképpel modulálja

t of	tesztképgenerátor kikapcsolva: a csatorna vivőjét a modul a vett videojellel modulálja

C of	csatorna kikapcsolva. Ezt a funkciót akkor használjuk, ha a modul csatornáját nem kívánjuk használni.
A kimeneten sem a kép, sem a hozzátartozó hangvivő nem jelenik meg.
A másik csatornát ez a beállítás nem érinti, az továbbra is normál működést mutat.

4)	A kimeneti csatorna csak a két csatorna egyikénél (A csatorna) állítható be a kezelő készülékről. A második csatorna (b csatorna) mindig automatikusan a felső szomszéd csatornára áll be (itt a kimeneti csatorna csak villogva jelenik meg). A beállítható kimeneti csatornák és a csatornajelölések a videoszabványtól függnek, l. a "Csatornakiosztás" mellékletet.

4

5)	A kimeneti csatorna finom-hangolása 125 kHz-es lépésekben lehetséges. A beállítási tartomány 32, ami  4 MHz-nek felel meg.

A 0 finomhangolás ("F 0") állásban a kép- és hangvivők frekvenciái a csatornakiosztásnak megfelelően vannak beállítva.

A finomhangolás csak az A csatornánál állítható be. A b csatornánál a rendszer automatikusan átveszi az A csatorna beállítását, és villogva jelzi azt.

6)	A D/K szabványban használt CHM 2000 M moduloknál az első hangvivő (6,5 MHz-en) szintje 2 lépésben (min, max) meg-közelítőleg 3 dB-lel állítható.

PSC0 = minimális

PSC1 = maximális

(PSC: kép-hang arány)

7)	A CHM 2000 M modul sztereohangra nem alkalmas, ezért audio üzemmód beállítása nem lehetséges. Ez a modul a két betáplált hangjelet egy jellé egyesíti, és így mono jelet állít elő.
A bal és jobb oldali hangcsatorna esetlegesen eltérő információi így nem vesznek el, hanem bekerülnek a mono jelbe.

A CHM 2000 S modul három különböző audio-üzemmód beállítását teszi lehetővé. A modul minden üzemmódban azonosítót küld, amelynek alapján a tv-vevő a sztereo, mono vagy kettős hang üzemmódokat automatikusan beállítja.

Az Aud 3 és Aud 4 módot nem lehet beállítani.

Aud 1	sztereo

Ez az üzemmód a két bemeneti audiojelből szabványos sztereo hangot állít elő.

Aud 2	mono

Ebben az üzemmódban a további jelfeldolgozás során csak a bal oldali audiojelet veszi figyelembe a modul.

Aud 5	kettős hang

A kettős hang üzemmódot akkor válasszuk, ha a két audiojel különböző információt hordoz, pl. eltérő nyelveket.

Aud 6	VPS-automatika (VPS = Video Program System)

Ebben a beállításban a modul felismeri a bemeneti videojelben lévő VPS-jelet, és automatikusan átkapcsol a megfelelő mono, sztereo vagy kettős hang (dual) üzemmódra.
Az „Aud 6” beállítás akkor hasznos, ha olyan videojelet tudunk betáplálni, amely már tartalmazza a VPS-jelet, pl. egy videomagnó jelét.
Amennyiben VPS-automatika (Aud 6) üzemmód beállítása esetén a modul a bejövő videojelben nem észlel VPS-jelet, akkor a kijelző villog.

Normál üzem kijelzése

- Nyomjuk meg a MODE billentyűt, hogy a "Csatornabeállítás" menübe jussunk. - A program üdvözli a felhasználót: "Hi". - A " Csatornabeállítás " menü megjelenik. - Válasszuk ki a modulpozíció számát1); az A vagy b csatornával. A kiválasztott, de üres modulpozíció villog.

- A videoszabványt2) csak a CHM 2000 M esetében lehet beállítani. - Tesztkép3) be / ki, csatorna ki - Kimeneti csatorna4) beállítása - Finomhangolás5) állítása a kimeneten - Hangvivő szintállítás csak a D/K (OIRT) „St2”-nél 1.42-es software verzióval - Audio üzemmód7) A MODE billentyű megnyomásával a beállításokat a rendszer elmenti. Ezután további modulok választhatók ki és állíthatók be.

5

# Műszaki adatok

## Általános adatok

Teljesítményfelvétel dekódercsatolóval	max. 11,7 W

Biztonsági követelmények (EN 60065)

zavaró sugárzási teljesítmény (alapkészülékben)	20 dBpW

Környezeti hőmérséklet	0° C...50° C

### Csatlakozások

Audio bemenetek (L+R)	szubminiatűr D-aljzat

Video bemenetek	szubminiatűr D-aljzat

NF kimenet/átvezető bemenet	F-aljzat

## Video bemenetek

Betáplált jel sávszélessége	20 Hz ... 5 MHz

Szint	–2 dB ... 0 dB (tip. 1 VSS)

Impedancia	75 

## Audio bemenetek

Szint	500 mVrms ... 700 mVrms

Impedancia	10 k

## Modulátor

TV-szabvány:	CHM 2000 M	B/G, D/K (OIRT), DK (Kína), I (GB), L

CHM 2000 S	B/G (PAL)

## NF kimeneti konverter

Kimeneti frekvenciatartomány	111 ... 862 MHz

Reflexiós csillapítás a kimeneten	14 dB

Kimeneti szint (szintbeállító max. állásban)	87 dBV

Szintbeállító	20 dB

Csonka oldalsáv sávszálessége	0,75 MHz (Az I és L szabványban más)

## Audio kimeneti adatok

Jel-zaj viszony, DIN 45633 szerint1)	54 dB

Frekvenciamenet 40 Hz ... 15 kHz	–2 ...+2 dB (1 kHz-re vonatkoztatva)

Torzítási tényező1)	0,8%

## Video kimeneti adatok

Video jel-zaj viszony, értékelt	54 dB

- 1 kHz-es audio frekvenciával mérve, 30 kHz swing, aluláteresztő szűrő, dual hang

Szomszédos csatorna nélkül B/G szabványban mérve

6