CHS 2000 M SAT/tv-modul

analóg jelfeldolgozásra, mono, D/K, I, L

Rendelési szám:

960 898-101

CHS 2000 S SAT/tv-modul

analóg jelfeldolgozásra, sztereo, B/G

Rendelési szám:

960 899-101

CHS 2000 O SAT/tv-modul

analóg jelfeldolgozásra, sztereo, D/K

Rendelési szám:

960 909-101

CHS 2000 B SAT/tv-modul

analóg jelfeldolgozásra, mono, D/K, I, L

Rendelési szám:

960 910-101

## Kezelési útmutató

Magyar

Tartozékok

1 NF-kábel

2 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

Tartalomjegyzék

Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban	2

Fogalommagyarázat	2

Leírás	3

Üzembe helyezés	3

Előkészületek	3

Modulok bedugaszolása	3

A menü működése	4

Megjegyzések a menükezeléssel kapcsolatban	4

Modulpozíció, A és b csatorna kiválasztása	4

Videoszabvány beállítása	4

Tesztkép/képvivő	4

Kimeneti csatorna beállítása	4

Finomhangolás	4

Hang vivő beállítás	4

A SAT KF bemenet kiválasztása	4

AFC	5

FM küszöbszint	5

D/K (OIRT) szabvány esetén a második hangvivő

frekvenciájának kiválasztása	5

Audio-üzemmódok beállítása	5

Mono változat	5

Sztereo változat	5

Menüfolyamat	6

Műszaki adatok	7

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.
Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Fogalommagyarázat

| FIGYELMEZTETÉS: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása személyi vagy vagyoni kárt okozhat. |
| --- | --- |
| FIGYELEM: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása vagyoni kárt okozhat. |
| MEGJEGYZÉS: | Hasznos, gyakorlati javaslatok és információk |

2

# Leírás

A CHS 2000 M / S / O modulokat a CSE 2000 alapkészülékben alkalmazzuk az 1. SAT-KF (950-2105 MHz)  tartományában vett,  FM-modulált műholdas programoknak az S02 - K69 tartomány AM-modulált tv-jeleivé való átalakításra.

A modul két tetszőleges és egymástól független analóg műholdas programot tesz át két szomszédos A és b kimenetei csatornára.

A két jel összevezetésére a kimeneti konverterben kerül sor.

A CHS 2000 B modul csak egy analóg műholdas programot tesz át egy A  kimenetei csatornára.

Mindegyik modul alapsávi csatolóval rendelkezik, amely az opcionálisan kapható CHE dekódercsatolón keresztül használható.

A kimenetei konverter teljes mértékben végighangolható, és alkalmas szomszédos csatornák használatára. A kimeneti teljesítmény előlapi szintbeállítóval 20 dB értékkel csökkenthető. Így az alapkészülék egyes moduljainak szintkülönbségei kiegyenlíthetők.

Az összes beállítás az alapkészülék központi processzora és kezelőegysége segítségével végezhető el (l. a kezelőmenüt.)

A modul teljesíti a DIN EN 50083 1. és 2. rész előírásait.

Szint-beállító

# Üzembe helyezés

## Előkészületek

Az alapkészülék szoftver-verziójának az ezen modulhoz szükséges szoftververzióval azonosnak, vagy annál  magasabbnak kell lennie.

- Az ezen modulhoz szükséges szoftververzió meg van adva a modulon.

- Ellenőrizzük az alapkészülék szoftver-verzióját: további információt az alapkészülék üzemeltetési leírása ad az "Előkészületek" fejezet "Üzembe helyezés" szakaszában

- Az egyes csatornáknak a kezelőmenüben való konfigurálása előtt az LNB-menüben állítsuk be az LNB-ellátást. Csak így biztosítható, hogy a csatornacsoport konfigurálása során korrekt bemeneti jel álljon rendelkezésre

### Modulok bedugaszolása

FIGYELEM: Mindig áramtalanítsa az alapkészüléket, mielőtt modult dugaszolna bele, vagy venne ki belőle.

- Ügyeljen arra, hogy mindig jobbról balra dugaszolja be a modulokat és ne hagyjon közöttük ki helyet.

- Ügyeljen arra, hogy a modul hátsó részén lévő rendszer- és sat jelet szolgáltató csatlakozó megfelelően illeszkedjen a foglalatba.

- A bedugaszolt modulokat a mellékelt csavarokkal rögzítse.

- A mellékelt NF kábellel kösse össze a modul kimenetét a mellette jobbra lévő modul átfűzött bemenetével.

- Az első helyen lévő modul kimenetét az alapkészülék kimenő erősítőjére kösse.

- Az alapkészülékhez mellékelt lezáró ellenállást a nem használt átfűzött bemenetre csatlakoztassa.

3

A menü működése

A "MODE" billentyű megnyomásával lehet a menün belül mozogni. A  és  billentyűvel módosíthatók a beállítások.

### Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása

Állítsuk be az alapkészülékbe dugaszolt modul modul pozícióját és az A vagy b csatornát. Az A vagy b csatorna beállítása egyidejűleg történik a modulpozícióéval. A modulpozíció és a csatorna jelölése számmal, majd az azt követő betűvel történik., amely a kezelőmenüben a  és  billentyűk megnyomásával szekvenciálisan választható ki.

A szabad modulpozíciót a villogó kijelző mutatja. A modulpozíciók számozását az alapkészülék kezelési útmutatójának 1. ábrája mutatja.

#### A nagy beállítási távolság áthidalása

A kimeneti csatorna, a finomhangolás, a bemeneti frekvencia és a hang segédvivő frekvencia beállításánál a nagy beállítási távolság áthidalásához tartsuk folyamatosan lenyomva a billentyűt.

#### A beállítások eltárolása és kilépés

Ha a kezelési folyamat során mintegy két percig nem nyomunk meg billentyűt, akkor a rendszer eltárolja a beállításokat (négy pont látható), majd visszatér normál helyzetbe (vándorló pont látható).

A normál üzembe úgy is visszatérhetünk, ha a kezelési menü tetszőleges pontján hosszabb időre, legalább három másodpercre megnyomjuk a "MODE" billentyűt. Az összes addigi beállítást eltárolja a rendszer, majd kilép a kezelési menüből.

## Megjegyzések a menükezeléssel kapcsolatban

1)	Modulpozíció, A és b csatorna kiválasztása

Az 1-8 modulpozíció mellett egyidejűleg az A vagy b csatornát is be kell állítani.

Értelemszerűen az A csatorna beállításaival kezdjük a műveletet.

2)	Videoszabvány beállítása (csak a CHS

2000 M változatban lehetséges)

A videoszabvány csak a két csatorna egyikénél állítható a kártyán (A csatorna), mivel a második csatorna (b csatorna) mindig automatikusan ugyanazt a szabványt generálja (itt a beállított szabvány csak villogva jelenik meg).

Videoszabványok:

St 1*	B/G

St 2	D/K (OIRT)

St 3	D/K (Kína)

St 4	I (GB)

St 5	L

* A CHS 2000 M (mono) modulnál a B/G videoszabvány csak korlátozottan alkalmazható, mivel ebben a beállításban a csoportfutási idő túl nagy.

** A csonka oldalsáv az I és L szabványban nem 1,25 MHz, hanem 0,75 MHz

3)	Tesztkép/képvivő

A modul tesztcélra aktiválható képgenerátort tartalmaz.

t of	belső tesztképgenerátor kikapcsolva, a csatorna vivőjét a modul a vett videojellel modulálja

t on	belső tesztképgenerátor bekapcsolva, a csatorna vivőjét a modul a tesztképpel modulálja

C of	a csatorna képvivője és hangvivője kikapcsolva.

4) Kimeneti csatorna beállítása

A kimeneti csatorna csak a két csatorna egyikénél (A csatorna) állítható be a kezelő készülékről. A második csatorna (b csatorna) mindig automatikusan a felső szomszéd csatornára áll be (itt a kimeneti csatorna csak villogva jelenik meg). A beállítható kimeneti csatornák és a csatornajelölések a videoszabványtól függnek, l. a "Csatorna-kiosztás" mellékletet.

5)	Finomhangolás

A kimeneti csatorna finomhangolása 125 kHz-es lépésekben lehetséges. A beállítási tartomány 32, ami  4 MHz-nek felel meg.

A 0 finomhangolás ("F 0") állásban a kép- és hangvivők frekvenciái a csatornakiosztásnak megfelelően vannak beállítva.

A finomhangolás csak az A csatornánál állítható be. A b csatornánál a rendszer automatikusan átveszi az A csatorna beállítását, és villogva jelzi azt.

6) Hang vivő beállítás

A D/K szabványban használt moduloknál (CHS 2000 M, CHS 2000B és CHS 2000O) az első hangvivő (6,5 MHz-en) szintje 2 lépésben (min, max) megközelítőleg 3 dB-lel állítható.

PSC0 = minimális

PSC1 = maximális

(PSC: kép-hang arány)

7)	A SAT KF bemenet kiválasztása

A bemeneti elosztómező 1...4 SAT KF-bemenetei tetszőlegesen kapcsolhatók az 1A...8b kimenetekre (csatornákra). Ezen túlmenően egy további üzemmódban az 5 és 6 SAT KF-bemenetek is a 7A...8b dugaszpozíciókra kapcsolhatók. Ez azt jelenti, hogy a 7A...8b dugaszpozíciók ebben az üzemmódban már csak az 1,2, 5 vagy 6 bemenetek közül választhatnak. Az 1A...6b

4

dugaszpozíciók továbbra is az 1...4 bemenetekből választhatnak. Ha a

négy 7A...8b dugaszpozíció egyikét az 5 vagy 6 bemenetre programozzuk (bővített üzemmód), akkor ki kell zárni, hogy az egyéb 7A...8b pozíciók fennmaradó helyei a 3 vagy 4 bemenetre kapcsolódjanak.

8)	AFC

Az AFC csak a kezelési menüből való kilépés után (normál üzemben, vándorló pont kielzésekor) válik hatásossá. Általában az AFC1 (AFC bekapcsolva) beállítást válasszuk.

9)	FM küszöbszint

Gyenge jel esetén csökkenthető az FM-köszöbszint, így jobb képbenyomás érhető el.

10)D/K (OIRT) szabvány esetén a második hangvivő frekvenciájának kiválasztása

2.to1 6,258 MHz

2.to2 6,742 MHz

11)Audio-üzemmódok beállítása
	Mono változat (CHS 2000M és CHS 2000 B)

Aud 1	Mellékhang - összegképzés

Ezt az üzemmódot sztereo műsorok átvitelére használjuk. A teljes információtartalom visszaadására ebben az üzemmódban a bal és jobb jelet a dekóder-csatoló után egy jellé egyesítjük.

Aud 2	Mellékhang - mono

Ebben az üzemmódban csak a beállított hang segédvivő frekvencia, pl. 7,02 vagy 7,20 MHz vételére kerül sor.

Aud 3	Fő hang 30 kHz

Hanglöket: 30 kHz, deemfázis: 50 s

Aud 4	Fő hang 50 kHz

Hanglöket: 50 kHz, deemfázis: 50 s

Sztereo változat (CHS 2000 S és CHS 2000 O)

Aud 1	Mellékhangvivő-pár sztereo

Sztereo üzemmódban a megfelelő sztereopárnak csak az alsó hangvivőjét , pl. 7,02/7,20 MHz-et kell beállítani. A felső hangvivő vétele automatikusan, 180 kHz-cel magasabban történik.

Aud 2	Mellékhang - mono

Ebben az üzemmódban csak a beállított hang segédvivő frekvencia, pl. 7,02 vagy 7,20 MHz vételére kerül sor.

Aud 3	Fő hang 30 kHz

Hanglöket: 30 kHz, deemfázis: 50 s

Aud 4	Fő hang 50 kHz

Hanglöket: 50 kHz, deemfázis: 50 s

Aud 5	Mellékhangvivőpár dual

A dual üzemmódot olyan adóknál kell választani, amelyek a hang segédviviőkön klümböző nyelveket továbbítanak (pl. Eurosport).

Aud 6	Mellékhangvivőpár VPS automatika

A modul automatikusan felismeri az adó által kisugárzott VPS-jelet, majd átkapcsol a megfelelő üzemmódra (mono, sztereo vagy kettős hang/dual).

Ha az "Aud 6" audio-üzemmódot (VPS-automatika) állítjuk be, de a modul nem ismer fel VPS-t a kiválasztott tv-műsorban, akkor a beállítás közben figyelmeztetésül villog a kijelző. Az "Aud 6" beállításának csak akkor van értelme, ha VPS-sort tartalmazó transzponder konvertálását végezzük.

VPS = Video Program System

5

##### Menüfolyamat

Normál üzem kijelzése

- Nyomjuk meg a MODE billentyűt, hogy a "Csatornabeállítás" menübe jussunk.

- A program üdvözli a felhasználót: "Hi".

- A "Csatornabeállítás" menü megjelenik.

- Válasszuk ki a modulpozíció1) számát az A vagy b csatornával együtt. A kiválasztott, de üres modulpozíció villog.

- Video szabvány2)

csak a CHT 2000 M/B esetében kell beálítani

- Tesztkép beállítása be/ki, ill. csatorna kikapcsolása3)

- Kimeneti csatorna beállítása4)

- Finomhangolás állítása a kimeneten5)

- Kép-hang arány beállítása6) csak a D/K (OIRT) szabvány esetén „St2” legalább 1.42-es software verzióval

- Sat KF bemenet kiválasztása7)

- Sat KF frekvencia beállítása (MHz)

- A bemeneti AFC be/ki- kapcsolása8): AFC0=ki, AFC1=be

- Az FM-küszöbszint 3 lépésben csökkenthető9) (Low treshold) Lt1-től Lt3-ig állítható, Lt0 esetén a funkció ki van kapcsolva

- Video polaritás csak a CHS 2000 M/B (multinormás verzió) moduloknál állítható, 1.41-es software verzióval a CHS 2000 S/O-nál is.

- Video löket beállítás

- Csak a CHS 2000 O moduloknál állítható D/K (OIRT) „St2”, 1.4-es software-rel10)

- Audió üzemmódok beállítása11)

- Sat hangvivő frekvenciájának állítása

- Audió szint

- MODE billentyű megnyomásával a beállításokat a rendszer elmenti. Ezután további modulok választhatók ki és állíthatók

6

# Műszaki adatok

| SAT TV modul műszaki adatok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Típus | CHS 2000 M | CHS 2000 S |
| Rendelési szám | 960 898-101 | 960 899-101 |
| Típus | ### CHS 2000 B | CHS 2000 O |
| Rendelési szám | 960 910-101 | 960 909-101 |
| SAT-bemenet |  |  |
| Frekvenciatartomány | 950 - 2150 MHz |  |
| Bemeneti frekvencia hangolása | 1 MHz-es lépésekben |  |
| Szinttartomány | 47 - 70 dBV |  |
| Reflexiós csillapítás | 10 dB |  |
| Impedancia | 75  |  |
| AFC (kikapcsolható) | -8 / +8 MHz |  |
| Középfrekvencia | 479,5 MHz |  |
| KF-sávszélesség | 27 MHz |  |
| FM-küszöbszint, átkapcsolható | 3 fokozat |  |
| NF-kimenet |  |  |
| Frekvenciatartomány | 110 – 862 MHz (S02 - K69) (CHS 2000 M/S/O), 44-470 MHz (CHS 2000 B) |  |
| Finomhangolás | 4 MHz 125 kHz-es lépésekben |  |
| Max. kimeneti szint kimenő erősítőn át az alapkészülék kimeneti aljzatán | 104 dBV |  |
| Reflexiós csillapítás | 14 dB |  |
| Impedancia | 75  |  |
| Alapsáv/video |  |  |
| Löketillesztés, szoftverből átkapcsolhatóan | 16/22,5 MHz/V |  |
| Diszperziós jelelnyomás | min. 30 dB |  |
| Alapsáv/Audio |  |  |
| Hang segédvivő frekvencia (10 kHz-es lépésekben) | 5,5 - 9,5 MHz |  |
| Audioszint | -9 / +3 dB |  |
| Audio üzemmódok: Aud 1 mellékhangvivőpár Aud 2 Aud 3 Aud 4 Aud 5 mellékhangvivőpár Aud 6 mellékhangvivőpár | sztereo összegjel sztereo mellékhang mono mellékhang mono fő hang - 30 kHz fő hang – 30 kHz fő hang - 50 kHz fő hang – 50 kHz - dual hang - VPS automatika |  |
| Csatlakozók | F-aljzatok |  |
| Környezeti hőmérséklet | 0° C...+50° C |  |
| Teljesítményfelvétel dekóder-csatoló nélkül dekóder-csatolóval | 10,6 W 11,4 W 10,9 W 11,7 W |  |

7