# Földi TV-jel konverter

45 - 862 MHz  110 - 862 MHz

D/K, I, L multiszabvány

# CHT 2000 M	CHT 2000 M

Rendelési szám:	Rendelési szám:

960 973-101	961 105-101

47 - 862 MHz  110 - 862 MHz

B/G szabvány

CHT 2000 T	CHT 2000 T

Rendelési szám:	Rendelési szám:

960 903-101	961 104-101

45 - 862 MHz  45 - 470 MHz

D/K, I, L multiszabvány

# CHT 2000 B

Rendelési szám:

960 911-101

Kezelési útmutató

#### Magyar

Tartozékok

## CHT 2000 M, CHT 2000 T, CHT 2000 B	CHT 2001 M, CHT 2001 T

1 NF-kábel	1 NF-kábel

4 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5	4 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

1 fedőlap (zárólemez),	1 fedőlap (zárólemez),

2 burkolati csatlakozóval együtt	   2 burkolati csatlakozóval együtt

2 F-gyorscsatlakozó	2 F-gyorscsatlakozó

Tartalomjegyzék

Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban	2

Fogalommagyarázat	2

Leírás	3

Üzembe helyezés	3

Előkészítés	3

## A modul dugaszolása	3

Menükezelés	4

Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása	4

Nagy beállítási távolságok áthidalása	4

Beállítások eltárolása, kilépés a kezelési menüből	4

Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban	4

A menüfolyamat	5

Műszaki adatok	5

Általános adatok	5

Csatlakozások	5

## TV-bemenet	5

Kimeneti konverter	5

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.
Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Fogalommagyarázat

| FIGYELMEZTETÉS: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása személyi vagy vagyoni kárt okozhat. |
| --- | --- |
| FIGYELEM: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása vagyoni kárt okozhat. |
| MEGJEGYZÉS: | Hasznos, gyakorlati javaslatok és információk |

2

Leírás

A CHT 2000 M / 2001 M, CHT 2000 T / 2001 T és CHT 2000 B modulok a CSE 2000 alapkészülékben való alkalmazásra készülnek, és feladatuk az AM-modulált TV-programok konvertálása.

A CHT 2000 M modul két csatornát, a CHT 2001 M modul egy csatornát konvertál a 45 - 862 MHz frekvenciatar-tományból a 110 - 862 MHz tartományba a D/K (OIRT), D/K (Kína), I (GB) és L szabvány szerint.

A CHT 2000 T modul két csatornát, a CHT 2001 T modul egy csatornát konvertál a 47 - 862 MHz frekvencia-tartományból a 110 - 862 MHz tartományba a B/G szabvány szerint.

A CHT 2000 B modul a 45 - 862 MHz frekvenciatartományból egy csatornát konvertál a 45 - 470 MHz tartományba a D/K (OIRT), D/K (Kína), I (GB) és L szabvány szerint.

1. ábra: A CHT 2000…  csatlakozói

A CHT 2000 M és CHT 2000 T modulok két tetszőleges, egymástól független TV-programot konvertálnak a két szomszédos A és b kimeneti csatornába.

A CHT 2001 M, CHT 2001 T és CHT 2000 B modulok egy tetszőleges TV-programot egy kimeneti csatornába konvertálnak.

Az integrált kimeneti konverter a teljes sávban végighangolható és szomszédos csatornák használatára alkalmas.

A kimeneti teljesítmény előlapi szintbeállítóval 20 dB értékkel csökkenthető. Így az alapkészülék egyes moduljainak szintkülönbségei kiegyenlíthetők.

Az összes beállítás a CSE 2000 alapkészülék kezelőegységével elvégezhető (l. kezelési menüt).

A modulok teljesítik az EN 50083 1. rész és 2. rész előírásait.

2. ábra: A CHT 2000…  / CHT 2001… előlapja

# Üzembe helyezés

## Előkészítés

Az alapkészülék szoftver-verziójának az ezen modulhoz szükséges szoftververzióval azonosnak, vagy annál  magasabbnak kell lennie.

- Ellenőrizzük az ezen modulhoz szükséges szoftververziót: ez meg van adva a modulon.

- Ellenőrizzük az alapkészülék szoftver-verzióját: további információt az alapkészülék üzemeltetési leírása ad.

| MEGJEGYZÉS: | A CSE 2000 alap-készülék bemeneti elosztó mezőjét a CHT 2000 B / M / T és a CHT 2001 M / T modulok nem használják. |
| --- | --- |

## A modul dugaszolása

| FIGYELEM: | Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult duga-szolnánk az alapkészü-lékbe ill. modult vennénk ki! |
| --- | --- |

- Modul bedugaszolásakor ügyeljünk arra, hogy a pozíciókat jobbról balra haladva töltsük fel. Két modul között ne legyen üres pozíció.

- Ügyeljünk arra, hogy a modul hátlapján lévő bevezető aljzat jól fusson a hátlap arra a célra kiképzett dugaszában.

- A bedugaszolt modult annak előlapján a mellékelt két lencsefejű csavarral rögzítsük az alapkészülékhez.

- A modulhoz mellékelt NF-kábellel kössük össze a modul kimenetét a következő, a modultól jobbra elhelyezkedő modul átfűzött bemenetével. A leginkább jobbról elhelyezkedő modul kimenetét (1. pozíció) kössük össze az alapkészülék kimeneti erősítőjével, l. a CSE 2000 alapkészülék kezelési útmutatóját.

- Az alapkészülék felső részén a modulpozícióhoz tartozó szegmenst ki kell törni, hogy a modul NF-bemenete hozzáférhetővé váljon.

- A csípőfogót a jelzett területre illesszük be és vágjuk ki a szegmenst.

3

- Az F gyorscsatlakozókat dugaszol-juk rá a fedőlap  készülék burkolati csatolójára.

- Az egycsatornás modulokhoz (CHT 2001 M / T és a CHT 2000 B)

- A kitört szegmens helyén a fedőlapot (slot-lemezt) az F gyorskötő dugasz segítségével dugaszoljuk össze a modul bemenetével, majd a két mellékelt lencsefejű csavarral rögzítsük a felső részhez.

## Menükezelés

A következő ábrán a menüfolyamatot ismertetjük, és ahhoz itt még néhány megjegyzést fűzünk.

A "MODE" billentyű megnyomásával lehet a menün belül mozogni. A  és  billentyűvel módosíthatók a beállítások.

MEGJEGYZÉS: Az egycsatornás moduloknál (CHT 2001 M / T és CHT 2000 B) az „A” és a „b” csatorna kiválasztása nem lehetséges

### Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása

Állítsuk be az alapkészülékbe dugaszolt modul pozícióját és az A vagy b csatornát. Az A vagy b csatorna beállítását a modulpozíció beállításával egyidejűleg kell elvégezni. A modulpozíciót és a csatornát a menüben a   és  billentyűkkel  egymás után kiválasztható betű, és az azt követő szám jelzi.

Az üres (szabad) modulpozíciót villogó jelzés mutatja. A modulpozíciók számozását az alapkészülék üzemeltetési útmutatójának 1. ábrája szemlélteti.

### Nagy beállítási távolságok áthidalása

A kimeneti frekvencia és a TV bemeneti frekvencia beállításánál a nagy beállítási távolság áthidalásához tartsuk lenyomva a  vagy  billentyűt.

### Beállítások eltárolása, kilépés a kezelési menüből

Ha a kezelési folyamat során mintegy két percig nem nyomunk meg billentyűt, akkor a rendszer eltárolja a beállításokat (négy pont látható), majd visszatér normál helyzetbe (vándorló pont látható).

A kezelési menüből úgy is kiléphetünk (mentéssel együtt), ha a kezelési menüsor tetszőleges pontján hosszabban (három másodpercre) megnyomjuk a "MODE" billentyűt.

## Megjegyzések a menüfolyamattal kapcsolatban

1)	Modulpozíció és A vagy b csatorna kiválasztása

Az 1 - 8 modulpozíciók egyikének kiválasztása mellett az A vagy b csatorna beállítása is szükséges. Értelemszerűen az A csatorna beállításával kezdjük a munkát.

2)	Képvivő be/ki

C on:	a csatorna képvivője és hangvivője be vannak kapcsolva

C off:	a csatorna képvivője és hangvivője ki vannak kapcsolva.

3)	Videoszabvány beállítása

A videoszabványt csak a CHT 2000 B, CHT 2000 M és a CHT 2001 M (multi standard) változatban lehet kiválasztani.

Videoszabványok:

St 1	B/G

St 2	D/K (OIRT)

St 3	D/K (Kína)

St 4	I (GB)

St 5	L

Az L szabvány kiválasztásakor a dugaszolható átkötést (l. 1. ábrán) is át kell helyezni az L szabványra. Az átkötés gyárilag a B/G, D/K és I szabványra van beállítva.

4)	Kimeneti csatorna beállítása

A kimeneti csatorna csak az A csatornára állítható be. A b csatornát a rendszer automatikusan a felső szomszéd csatornába konvertálja. A b csatorna kimeneti csatornája ezért villogva jelenik meg.

A beállítható kimeneti csatornák és a csatornák megjelölése a videoszabványtól függnek, l. a "Csatornakiosztás" mellékletet.

5)	Finomhangolás beállítása a kimeneten

A kimeneti csatorna finomhangolása 125 kHz-es lépésekben lehetséges. A beállítási tartomány 32, ami  4 MHz-nek felel meg.

A „0” finomhangolás ("F 0") állásban a kép- és hangvivők frekvenciái a csatornakiosztásnak megfelelően vannak beállítva.

A finomhangolás az A csatornára állítható be. A b csatorna automatikusan átveszi az A csatorna beállítását, ezért villogva jelenik meg.

6)	Bemeneti csatorna beállítása

A beállítható kimeneti csatornák és a csatornák megjelölése a videoszabványtól függnek, l. a "Csatornakiosztás" mellékletet.

7)	Finomhangolás beállítása a bemeneten

A bemeneti csatorna finomhangolása 125 kHz-es lépésekben lehetséges. A beállítási tartomány 32, ami  4 MHz-nek felel meg.

A „0” finomhangolás ("F 0") állásban a kép- és hangvivők frekvenciái a csatornakiosztásnak megfelelően vannak beállítva.

4

Normál üzem kijelzése - Nyomjuk meg a MODE billentyűt, hogy a "Csatornabeállítás" menübe jussunk. - A program üdvözli a felhasználót: "Hi". - A "Csatornabeállítás" menü megjelenik. - Válasszuk ki a modulpozíció1) számát az A vagy b csatornával együtt. A kiválasztott, de üres modulpozíció villog. - Képvivő beállítása be/ki2) - Video szabvány3) csak a CHT 2000 B, CHT 2000 M és CHT 2001 M esetében kell beállítani - Kimeneti csatorna beállítása4) - Finomhangolás állítása a kimeneten5) - Bemeneti csatorna kiválasztása6) - Finomhangolás beállítása a bemeneten7) - A MODE billentyű megnyomásával a beállításokat a rendszer elmenti. Ezután további modulok választhatók ki és állíthatók be.

# Műszaki adatok

## Általános adatok

Teljesítményfelvétel CHT 2000 M / T

Teljesítményfelvétel CHT 2001 M / T

Teljesítményfelvétel CHT 2000 B

Környezeti hőmérséklet (alapkészüléké)

Konvertált csatornák száma

CHT 2000 M / T

CHT 2001 M / T

CHT 2000 B

### Csatlakozások

NF bemenet(ek)

NF kimenet/átfűzött bemenet

## TV-bemenet

Frekvenciatartomány

Finomhangolás

Bemeneti szint

Zajtényező

Bemeneti impedancia

Reflexiós csillapítás

KF-sávszélesség

## Kimeneti konverter

Frekvenciatartomány CHT 2000 B

Frekvenciatartomány CHT 2000 M / T

Frekvenciatartomány CHT 2001 M / T

Finomhangolás

Kimeneti impedancia

Reflexiós csillapítás

Szintbeállító

Maradék oldalsáv szélessége

Kimenetei szint 75 Ω-on

7 W

4 W

4 W

0 C…50 C

2

1

1

F-aljzat

F-aljzat

45…862 MHz (A – C 69)

125kHz-es lépésekben

75…85 dBV

5-7 dB

75 

10 dB

8 MHz

45…470 MHz

(a beállított szabványtól függően)

110…862 MHz

110…862 MHz

125kHz-es lépésekben

75 

14 dB

20 dB

0,75 MHz (I és L szabvány esetén a szabványtól eltérően)

90 dBV

5