CHV 2000 U

Szélessávú URH-erősítő

Rendelési szám:

960 904-001

# Kezelési útmutató

Magyar

# Leírás

A CHV 2000 U modul az URH rádióműsorok vételére szolgál. A 87,5 - 108 MHz frekvenciatartomány jeleit a modul megközelítőleg 34 dB-lel erősíti. Az URH frekvenciatartomány jelei a házi elosztó rendszerbe is betáplálhatók. A hat beállítható záró szűrővel a nagy jelű helyi adók jele csillapítható.

A modul előlapján szintbeállítót tartalmaz.

Az alapkészülék kezelőegységéről nem történik beállítás. A modul kiválasztásakor csak a modulpozíció kijelzésére kerül sor.

# Üzembe helyezés

A CSE 2000 alapkészülék bemeneti elosztómezőjét az URH-vételhez nem használjuk fel.

## A szélessávú URH-erősítő dugaszolása és kihúzása

| FONTOS: | Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult dugaszolnánk az alapkészülékbe ill. modult vennénk ki! |
| --- | --- |

- A modul dugaszolása során vegyük figyelembe, hogy a dugaszpozíciókat jobbról balra haladva kell lefoglalni. Két modul között ne maradjon üres pozíció.

- Ügyeljünk arra, hogy a modul hátoldalán lévő vezetőaljzat jól illeszkedjen a hátlap megfelelő dugaszához.

- A bedugaszolt modult előlapjánál a mellékelt két lencsefejű csavarral rögzítsük az alapkészülékhez.

- A modulhoz mellékelt NF-kábellel kössük össze a modul kimenetét a következő, a modultól jobbra elhelyezkedő modul átvezetési bemenetével. A leginkább jobbról elhelyezkedő modul kimenetét (1. pozíció) kössük össze az alapkészülék kimeneti erősítőjével, l. a CSE 2000 alapkészülék kezelési útmutatójának 5. ábráját..

- Ahhoz, hogy a modul NF-bemenete hozzáférhetővé váljon, a modulpozícióhoz tartozó szegmenst az alapkészülék felső részén ki kell törni.

- A csípőfogót a jelzett területre illesszük be és vágjuk ki a szegmenst.

- A fedőlap burkolati csatolójába dugaszoljunk F gyorskötő dugaszt. l. az ábrát.

- A kitört szegmens helyett a fedőlapot az F gyorskötő dugasz segítségével dugaszoljuk össze a szélessávú URH-erősítő bemenetével, majd a két mellékelt lencsefejű csavarral rögzítsük a felső részhez.

Az előlapon hat beállítható záró szűrő helyezkedik el a nagy jelszintű helyi adók csillapítására. Szükség esetén, nagyobb csillapítás eléréséhez két záró szűrő ugyanarra a frekvenciára hangolható. Ha ennek keretében két közvetlenül szomszédos záró szűrőt használunk fel a kaszkádképzéshez, akkor a teljes csillapítás kisebb, mint az egyedi csillapítás kétszerese. Ezért két nem szomszédos záró szűrő kaszkádkapcsolását javasoljuk, pl. 1 és 3 vagy 1 és 4 áramkörök.

Az előlap szintbeállítójával szabályozható a modul kimeneti teljesítménye. A kimeneti teljesítményt spektrumanalizátorral, vagy szintmérővel ellenőrizzük az alapkészülék kimenetén.

Az alapkészüléken az összes modul összegzett szintje szabályozható a kimeneti erősítő szintbeállítójával, l. a CSE 2000 alapkészülék kezelési útmutatóját.

NF bemenet

Záró szűrők

Állítható csillapító

NF kimenet

| A CHV 2000 U szélessávú URH-erősítő műszaki adatai |  |
| --- | --- |
| Frekvenciatartomány | 87,5-108 MHz |
| Erősítés | 34 dB |
| Zajtényező | 3 dB |
| Max. kimeneti szint | 91 dBμV |
| Bemeneti szint beállítási tartománya | 20 dB |
| 6 végighangolható záró szűrő | 87,5 - 108 MHz |
| Csillapítás | 14 dB |
| Bemeneti impedancia | 75  |

Tartozékok

1 NF-kábel

4 lencsefejű csavar, 2,9 x 6,5

1 fedőlap (slot-lemez), F burkolati

csatolóval

1 F gyorskötő dugasz