CMU 108

# Leírás

A CMU 108 típusú aktív combiner tulajdonképpen egy kompakt MATV-rendszer, amely a VHF III. sávú és FM jeleken kívül - nem szomszédos csatornás üzemben (min. 2 csatorna kihagyásával) - még 8 UHF programot is erősít szelektíven, majd az összes erősített jelet közösíti. A csatornák programozása egyszerű módon a billentyűzeten keresztül történik. Minden paramétert a digitális kijelző mutat. Minden csatornát egy kapcsolóval lehet elkülönülten választani és programozni. Minden funkciót automatikusan mikroprocesszor tárol. A „reset funkció” segítségével minden beadott adat törölhető.

A készülék úgy van tervezve, hogy hozzá 2 UHF antenna csatlakoztatható. A csatlakoztatott antennák jeleinek elosztását  jumper kapcsoló segítségével lehet elvégezni. A teljes kompakt rendszer úgy van kifejlesztve, hogy további, később csatlakoztatott programok fogadására is alkalmas legyen.

Az UHF és VHF csatornák kapcsolóköre teljesen függetlenül funkcionál egymástól, ez optimális kimenőszint mérést tesz lehetővé. Integrált jelszintmérőn keresztül a kimenő jelszint járulékos mérőkészülék nélkül is pontosan beállítható.

# Beüzemelés

A venni kívánt programok számának megfelelően (amelyek a csatlakoztatott antennák szerint is alakulnak) kell a jumpert (2 db) átdugaszolni ill. a táblázatnak megfelelően beállítani.

Figyelem! A megadott kombinációtól eltérni nem szabad!! A jumpert rögzítetten kell beállítani.

# A csatorna/erősítő programozása

Az UHF bemeneti konfiguráció beállítása után minden erősítőhöz egy-egy csatorna van hozzárendelve. A 8 erősítőre minden UHF csatornát lehet programozni. Az intelligens szoftver automatikusan megakadályozza, hogy egy csatornát kétszer programozzunk be.

Az aktiváláshoz nyomja meg a (13) gombot, a kijelzőn néhány másodperc múlva először az A1 felirat, majd 00, illetve a programcsatorna jelenik meg villogva. A (15) gombbal választjuk ki a beállítandó csatornaerősítőt  Ch1…Ch8. Mindkét funkciót mindaddig ismételjük, amíg a kívánt csatornák mindegyikét be nem állítottuk.

A nem programozott csatornaerősítők a 00 csatornán állnak.

A megadott adatok tárolására a (13) gombot kell megnyomni. Ha a kijelző abbahagyja a villogást, és 2 horizontális csík jelenik meg, azt jelenti, hogy a beprogramozott adatok mentése befejeződött.

Figyelem! A betáplált adatok automatikus tárolása az utolsó gomb megnyomása után kb. 60 másodperccel történik meg.

A Reset gomb segítségével (14) minden beállítást törölhetünk. Ehhez a Reset gombot 2 másodpercig nyomva kell tartani.

# Kimeneti jelszint beállítása az UHF csatornáknál

Kössük be a kimenetet (18) ill. csatlakoztassuk az UHF antennákat a bemenetekre (1, 3).

- A (10) tolókapcsolót állítsuk a beállítandó erősítő pozíciójába. Ekkor a megfelelő erősítőhöz tartozó LED (8) világítani kezd.

- Az erősítőhöz tartozó (9) potenciométert addig kell változtatni, míg a jelszintmérő zöld színű LED-es kijelzője (11) nem világít.

- Ezt a folyamatot minden olyan erősítőnél ismételjük, amelyik a programozási folyamatban egy-egy csatornához hozzá van rendelve.

- A (10) tolókapcsolót ezután “Operation” (üzemi állapot) pozícióba állítjuk. Ha minden egyes LED  világít, a készülék üzemkész.

# VHF kimeneti szint beállítása

- Csatlakoztassuk a VHF antennát a bemenethez (5).

- A készülék a gyárból  –10 dB-es kapcsolóállítással (7) van kiszállítva.

- A szokványos, tipikus bemeneti szintek (60-75 dBV) semmilyen átállítást nem igényelnek.

- Zajos kép esetében a kapcsolót (7) 0 dB-es pozícióba állítjuk.

- Intermodulációs képzavar esetén a szintet a (6) szintszabályzóval csökkentjük.

# URH-FM csatlakoztatás

Az FM antennát a (4) bemenetre csatlakoztatjuk. A szelektív FM sáv automatikusan  a (18) kimenetre  kerül, beállításra nincs szükség.

Megjegyzések:

- A zöld színű LED (11) az UHF jeleknél akkor világít, ha a kimenőszint 91 +/-2 dBV szinttartományon belül van.

- A nem használt UHF ill. VHF bemeneteket  75 ohmmal le kell zárni.

- A CMU 108 nagy bemeneti érzékenységgel rendelkezik, így a normál üzemmódban előerősítőt nem igényel.

- 71 dBV-nál nagyobb szintnél csillapítótag beiktatása javasolt.