Kezelési útmutató

# Alapkészülék

## CSE 2000

Rendelési szám:

960 900-001

### Magyar

#### Tartozékok

1 lezáró ellenállás, átmenő bemenetre csavarkötéssel csatlakoztatva

1 lezáró ellenállás, mellékelve

| Típus | Rendelési szám | Leírás |
| --- | --- | --- |
| ##### CSE 2000 | 960 900-001 | Alapkészülék |
| ##### CSE 2000 M | 960 924-001 | Alapkészülék, bemeneti sat-osztó nélkül |
| ##### CSE 2000 Premiere World | 960 922-001 | Alapkészülék, 6Digitális QAM modullal a Premiere World-re előprogramozva |

| Típus | Rendelési szám | Leírás |
| --- | --- | --- |
| ##### CHA 2000 A | 960 905-101 |  |
| ##### CHA 2000 U | 960 906-101 |  |
| ##### CHD 2000 I | 961 110-101 |  |
| ##### CHD 2000 M | 960 907-101 |  |
| ##### CHD 2000 MI | 961 103-101 |  |
| ##### CHD 2000 Q | 960 897-101 |  |
| ##### CHD 2000 S | 960 902-101 |  |
| ##### CHD 2000 SI | 961 102-101 |  |
| ##### CHE 2000 D | 960 901-101 |  |
| ##### CHM 2000 M | 960 913-101 |  |
| ##### CHM 2001 M | 961 109-101 |  |
| ##### CHM 2000 S | 960 912-101 |  |
| ##### CHM 2001 S | 961 108-101 |  |
| ##### CHS 2000 B | 960 910-101 |  |
| ##### CHS 2000 M | 960 898-101 |  |
| ##### CHS 2001 M | 961 107-101 |  |
| ##### CHS 2000 O | 960 909-101 |  |
| ##### CHS 2000 S | 960 899-101 |  |
| ##### CHS 2001 S | 961 106-101 |  |
| ##### CHT 2000 B | 960 911-101 |  |
| ##### CHT 2000 M | 960 973-101 |  |
| ##### CHT 2001 M | 961 105-101 |  |
| ##### CHT 2000 T | 960 903-101 |  |
| ##### CHT 2001 T | 961 104-101 |  |
| ##### CHV 2000 U | 960 904-101 |  |
| ##### CHZ 2000 P | 960 914-101 |  |
| ##### CHZ 2000 S | 960 915-101 |  |

#### Tartalomjegyzék

Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban	2

Fogalommagyarázat	2

Leírás	3

Bemeneti elosztómező	3

LNB-táplálás	3

Csatlakozások	4

Felső rész	4

Alsó rész	4

Szerelés	4

Fali szerelés	4

Szerelés 19"-os szekrényben	4

Szoftver	5

A szoftver frissítése	5

Üzembe helyezés	5

Előkészítés	5

Csatlakoztatás az NF-bemenetekre	5

Az LNB-feszültségek beállítása	5

Modulok bedugaszolása és kihúzása	6

Az NF kimenő szint beállítása	7

Műszaki adatok	7

Általános adatok	7

Tápellátás	7

Csatlakozások	7

Bemeneti elosztó	7

Kimeneti erősítő	7

Földi jelek átvezető bemenete	7

# Megjegyzések az elektrosztatikus kisüléssel (ESD) kapcsolatban

Az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz, amelyek elektromos tér, vagy a megérintésre bekövetkező töltéskiegyenlítés hatására meghibásodhatnak, vagy élettartamuk csökkenhet.

Kérjük, feltétlenül tartsa be az elektrosztatikusan érzékeny áramköri egységekre vonatkozó alábbi védelmi előírásokat:

- A veszélyeztetett egységen végzett munka előtt hozzon létre elektromos potenciálkiegyenlítést saját maga és környezete között, pl. olyan csuklószalaggal, amelyet az alapkészülékhez kapcsol; az alapkészülék ennek során feltétlenül legyen földelve a földelőkapcson keresztül!

- Amennyiben áramkört kíván kiemelni az alapkészülékből, azt csak a fenti művelet elvégzése után tegye meg.

Az alapkészülékbe való beszereléshez az áramkört is csak ezután vegye ki a vezetőképes zacskóból.

- Az áramkört az alapkészüléken kívül csak vezetőképes ESD-zacskóban tartsa.

Az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörök biztonságos kezeléséhez ESD védőfelszerelés használható.

További információ az elektrosztatikusan veszélyeztetett áramkörökkel kapcsolatban: DIN/IEC 47 (Sec) 1330, 1994. februári kiadás, DIN EN 100 015.

# Fogalommagyarázat

| FIGYELMEZTETÉS: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása személyi vagy vagyoni kárt okozhat. |
| --- | --- |
| FIGYELEM: | Arra utal, hogy az adott védelmi előírás be nem tartása vagyoni kárt okozhat. |
| MEGJEGYZÉS: | Hasznos, gyakorlati javaslatok és információk |

2

# Leírás

A CSE 2000 alapkészülék a CSE 2000 rendszer dugaszolható moduljainak felvételére szolgál. Az oldal-sarokelemekkel mind fali szerelés, mind 19"-os szekrényben való elhelyezés lehetséges. Az alapkészülék földelő csatlakozóponttal rendelkezik a potenciálkiegyenlítéshez, és lezárható kivitelben készül.

Az alapkészülék elemei:

-	áramellátás

-	intelligens bemeneti elosztómező

-	üres pozíció max. 8 dugaszolható modul számára

-	hátlap, amely a modulokat összekapcsolja az áramellátással és a

kezelőkészülékkel

-	kezelőkészülék a modulok beállításához

-	kimenő jelerősítő.

A kimenő erősítő szintbeállítóval van felszerelve.

A dugaszolható modulok maguk is rendelkeznek egy-egy szintbeállítóval, hogy kimeneti jelszintjüket egymáshoz lehessen igazítani.

SAT-bemenetek

Áramellátás (88 V ... 265 V)

modulpozíció

Kapcsolható, intelligens bemeneti elosztómező

Erősítő, 108 dBμV kimenő szinttel, -20 dB szintbeállítóval

Mikroprocesszor

Hátlap I2C-busszal

Szintbeállító

-20 dB

2 CHD 2000 Q modul

(QPSK QAM

Kezelőkészülék mikroprocesszorral

négy 7 szegmenses kijelzővel

1. ábra: A CSE 2000 alapkészülék belseje két dugaszolt DVB-modullal

## Bemeneti elosztómező

A bemeneti elosztómező hat SAT-bemenettel és 16 SAT-kimenettel rendelkezik. Minden egyes SAT-kimenethez a kezelőkészülék segítségével SAT-bemenet jele rendelhető.

Az elosztómező minden modulpozíció számára két SAT-kimenetet bizosít, l. az 1. ábrát. A single modulok, pl. a QPSK-QAM-modulok csak az alsó a-sor SAT-kimenetét használják. A twin-modulok, így az analóg tv-műsorok moduljai a felette elhelyezkedő b-sort is használják. Ezért mindegyik twin modul két független csatorna feldolgozására képes.

Az első 6 modulpozícióban lévő modulok:

Az első 6 modulpozícióban lévő modulokra az első 4 sat-bemenet jele mindig ráprogramozható. Ebben a modulpozícióban lévő modulok az 5. és a 6. sat-bemenetet sohasem érik el!

A 7. és a 8. modulpozícióban lévő modulok:

A 7. és a 8. modulpozícióban lévő modulok maximum 4 csatorna jeleit dolgozzák fel (twin-modulok esetén).

Ha ezek a csatornák az első négy sat-bemenet jeleit használják, akkor a csatornakonfigurációt figyelembe véve semmilyen megjegyzést nem kell tennünk.

Ha ez a négy csatorna az 5. és a 6. sat-bemenet jeleit is használja, akkor a következőkre kell figyelni:

Ha a 7. vagy a 8. modulpozícióban lévő modul bármelyik négy csatornája közül egy használja bármelyik bemenetet az 5. vagy a 6. közül, akkor a többi 3 csatornára a 3. és a 4. sat-bemenet nem programozható!

### LNB-táplálás

Az 1, 3, 5 és 6. SAT-bemenetek LNB távtáplálására alkalmasak. A tápfeszültség (0 V, 13 V, 18 V) beállítása minden egyes SAT-bemenet számára a kezelőkészüléken történik. A gyári beállítás értéke 0 V.

FIGYELEM: A modulpozíciók és a sat bemenetek jobbról balra számozódnak.

3

# Csatlakozások

## Felső rész

SAT-bemenetek:	F-aljzat, 75 

Földelőkapocs:	csavarkötés

rögzítő sarokelem

földelőkapocs

6 SAT-bemenet

hálózati csatlakozás

2. ábra: A készülék felső része a csatlakozókkal

## Alsó rész

NF-bemenetek/kimenetek:	F-aljzat, 75 

Átvezető bemenetek:	F-aljzat, 75 

Soros csatoló:	4 pontos RJ 45 aljzat

soros csatoló

kimenet

átfűzött bemenet

Mérőpont (-20dB)

NF-kimenet

3. ábra: A készülék alsó része két bedugaszolt DVB-modullal és csatlakozókkal

# Szerelés

Az alapkészülék a 2. ábra szerinti rögzítő sarokelemekkel falra, vagy 19"-os szekrénybe szerelhető.

A rögzítés során ügyeljünk arra, hogy az alapkészülék felett és alatt elegendő hely maradjon arra, hogy hozzáférjünk a csatlakozókhoz. Ezen túlmenően dekóder vagy CI-modul utólagos beépítéséhez még több hely kihagyása javasolt.

## Fali szerelés

MEGJEGYZÉS: Falra szerelve minden irányban minimum 30 cm távolságot tartsunk!

Az alapkészüléket négy alkalmas csavarral rögzítsük, ahol a menetátmérő max. 5 mm lehet. A rögzítéshez használjuk fel a négy függőlegesen futó kulcslyukat.

A furatok rögzítési távolsága:

függőlegesen:	286 mm

vízszintesen:	458,5 mm

FIGYELEM: A szellőzőnyílásokat ne takarjuk le, nehogy megakadályozzuk a termelődő hő felgyülemlését, amely az eszköz élettartamának csökkenéséhez vezethet.

## Szerelés 19"-os szekrényben

4 db CSE 2000 alapkészülék építhető be egy 44 UH magas szekrénybe.

3 db alapkészüléknek 34 UH-ra van szüksége

2 db alapkészüléknek 23 UH-ra van szüksége

A legnagyobb teljesítményfelvételű egységet kell legfelülre tenni, és a legkisebb teljesítményfelvételűt legalulra. Az egymás fölé tett alapkészülékek között 2 UH helyet kell kihagyni (az alsó teteje és a felső alja között).

Ha a külső hőmérséklet 25C alatti:

A szekrény tetejét legalább 2 cm-rel meg kell emelni távtartókkal. A szükséges hideg levegőnek át kell járnia a szekrény szellőzőnyílásán.

Ha a külső hőmérséklet 25-40C közötti:

Kiegészítésképpen az 1. a 2. a 3. és a 4. alapkészülékek közé 1 UH-ba ventillátort kell beépíteni. A ventilátor előtt és mögött egy vak panelt kell beépíteni.

Ha a külső hőmérséklet 40C fölötti:

Légkondicionáló használata szükséges.

A 19"-os szekrénybe szereléshez oldjuk először azt a két rögzítő sarokelemet, amelyek 3-3 csavarral vannak rögzítve az alapkészülék oldalán, hátul. Ezután rögzítsük a rögzítő sarokelemeket, de ezúttal elöl, oldalt, hogy a rögzítőfelületek ekkor előre mutassanak. Használjuk fel ehhez az előző munkamenetben oldott csavarokat.

Végül rögzítsük újra az alapkészüléket négy M6 csavarral a rögzítő sarokelemekkel adott hosszanti furatokon át a 19"-os szekrényben.

4

# Szoftver

Az alapkészülék szoftverét a kezelőkészülék mikroprocesszora tárolja. A szoftver verzió kétféle módon állapítható meg:

1.	A mikroprocesszoron látható öntapadó címke mutatja a verziót.

2.	A verzió emellett az alapkészülék bekapcsolása után a kezelőkészüléken is látható, l. az "LNB-feszültségek beállítása" c. fejezetet.

## A szoftver frissítése

Ha egy modul működtetéséhez magasabb verziószámú szoftver szükséges, akkor az a mikroprocesszor cseréjével oldható meg. Ezt a HIRSCHMANN Szervizközponttól kell kérni:

Hirschmann Electronics Kft.

1131 Budapest Rokolya u. 1-13

Tel.: (1) 349 7969, 349 7575, 349 4199

Fax: (1) 329 8453

E-mail: hirschmann.budapest@axelero.hu

- A mikroprocesszor cseréje során vegyük figyelembe a 4. oldalon említett ESD védelmi intézkedéseket.

- Az alapkészülék hálózati dugaszát húzzuk ki az aljzatból. Az alapkészüléknek az ezután következő munka során feszültségmentesnek kell lennie.

- Csavarhúzó segítségével vegyük ki a mikroprocesszort az IC-aljzatból. Amennyiben a mikroprocesszort tartalékként meg kívánjuk tartani, akkor azt elektromosan vezető habanyagban tartsuk.

- Szükség esetén támasszuk meg a kezelőkészülék rögzítetlen sarkát, majd a szükséges szoftver verziót tartalmazó új mikroprocesszort dugjuk bele az IC-aljzatba.

# Üzembe helyezés

| FIGYELEM: | Az alapkészüléket csak kiképzett, arra felhatalmazott személy nyithatja ki! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alapkészülék elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezen alkatrészek érintésénél tartsuk be a 4. oldalon említett ESD védelmi utasításokat, és csak a kezeléshez szükséges elemeket érintsük meg. |
| --- | --- |

## Előkészítés

| FIGYELEM: | Az alapkészüléknek az előkészítő munkák alatt feszültségmentesnek kell lennie, és azt csak a munkák befejezése után szabad a működtető feszültségre kötni! |
| --- | --- |

- A  műholdas vevőrendszert (LNB) fel kell szerelni, és vételkész állapotba kell hozni. A parabolaantennát ezért pontosan állítsuk be a vételre tervezett műholdra.

- Az LNB levezetéseit össze kell kötni az alapkészülékkel. Erről szól az "NF-bemenetek csatlakoztatása" c. szakasz.

- Dugjuk be az összes jelfeldolgozó modult a modulpozíciókba. Erről olvassuk el a "Modulok bedugása és kivétele" c. szakaszt.

- Az alapkészülék kimenetét kössük össze spektrumanalizátorral vagy szintmérővel (pl. UPM 3300).

## Csatlakoztatás az NF-bemenetekre

| FIGYELEM: | Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt megkezdenénk az alapkészülék bemenetein a csatlakoztatást! |
| --- | --- |

- Szereljünk F-dugaszokat az LNB-levezetésekre.

- Az F-dugaszt dugjuk a megfelelő SAT-bemenetbe, majd húzzuk meg az F-dugasz csavarját.

- Ha egy vagy több LNB-hez tápfeszültség szükséges, akkor vegyük figyelembe, hogy ilyet csak az 1, 3, 5 és 6 SAT-bemenetek tudnak kiadni. A SAT-bemenetek számozása az alapkészülék előlapján és az 1. ábrán látható. A tápfeszültség (0 V, 13 V, 18 V) beállítását minden SAT-bemenetre külön-külön kell elvégezni a kezelőkészüléken, l. az "LNB-feszültségek beállítása" c. szakaszt. A gyári beállítás 0 V.

### Az LNB-feszültségek beállítása

Az LNB tápfeszültségét a kezelőkészüléken lehet egymás után az 1, 3, 5 és 6. SAT-bemenetre beállítani. A következő oldalon a menüsor látható.

5

- A hálózati dugó csatlakoztatása után a kijelzőn a "CSE 2000 - V100" felirat látható. Az üzenet végigfut a kijelzőn. A V100 az 1.00 szoftver-verzióra utal. Normál üzemmód, a pont végigfut a kijelzőn.

- Nyomjuk meg a  billentyűt, hogy az "LNB-táplálás" menübe jussunk. - A program üdvözli a felhasználót: "Hi". - Az "LNB-táplálás" menü megjelenik. - Az "LNB-feszültség beállítása az 1. SAT-bemeneten" kijelzése

- A  és  billentyűvel állítsuk be az 1. SAT-bemeneten a 0 V, 13 V vagy 18 V LNB-feszültséget. Az aktuális SAT-bemenetre beállított LNB-feszültséget a MODE megnyomásával menthetjük el a memóriába. Az összes LNB-feszültség beállítása után a kijelző a MODE megnyomását követően visszatér a normál üzembe.

Hálózati dugó csatlakoztatása

## Modulok bedugaszolása és kihúzása

| FIGYELEM: | Először mindig húzzuk ki a hálózati dugaszt, mielőtt modult dugaszolnánk az alapkészülékbe ill. modult vennénk ki! |
| --- | --- |

- Modul bedugaszolásakor ügyeljünk arra, hogy a pozíciókat jobbról balra haladva töltsük fel. Két modul között ne legyen üres pozíció.

Ügyeljünk az alábbiakra is:

- -	A modul hátlapján lévő NF-aljzatot (aljzatokat) a bemeneti elosztómező megfelelő NF-dugaszával kössük össze (l. 4. ábrát is).

- -	A modul hátlapján lévő bevezető aljzat jól illeszkedjen a hátlap arra a célra kiképzett dugaszába.

átfűzött bemenet

kimenet

NF-aljzat, bemenet

zöld LED

vezető aljzat

4. ábra: DVB-modul csatlakozói

6

- A bedugaszolt modult annak előlapján csavarral rögzítsük az alapkészülékhez.

- A modulhoz mellékelt NF-kábellel kössük össze a modul kimenetét a következő, a modultól jobbra elhelyezkedő modul átfűzött bemenetével.

- A jobbszélső modul kimenetét (1. pozíció) kössük össze az alapkészülék kimeneő erősítőjével, l. az 5. ábrát.

NF-kábel dugaszolása

kimenő erősítő

szintbeállítója

1. modulpoz.

- 5. ábra: Kimenő erősítő

- A legbaloldalibb modul nem használt átvezető bemenetét el kell látni az alapkészülékhez mellékelt lezáróellenállással.

| MEGJEGYZÉS: | A modul összes beállítását tárolja a modul memóriája, ezért azok a modulpozíció, vagy az alapkészülék cseréjekor is megmaradnak. |
| --- | --- |

## Az NF kimenő szint beállítása

Az NF kimenő szint a kimenő erősítő szintbeállítójával állítható be, l. az 5. ábrát. A szintbeállító az összes modul összegzett jelét szabályozza.

# Műszaki adatok

## Általános adatok

Kimeneti frekvenciatartomány:	47 - 862 MHz

Bemeneti frekvenciatartomány:	950-2400 MHz

### Tápellátás

Hálózati feszültség:	200 - 250 V, 50 – 60Hz Teljesítményfelvétel:	max. 180 W teljes kiépítésben, 8

modullal (LNB táplálással együtt)

Távtápláló feszültség:	0 / 13 / 18 V, átkapcsolható

Távtápláló áram az 1, 3, 5 és 6 bemeneteken:	4 x 500 mA; összesen max. 1 A

Környezeti hőmérséklet:	0 C... +50 C

Méretek sz. x mag. x mélység:	484 x 358 x 221 mm

### Csatlakozások

Összes NF-csatlakozó impedanciája	75 

NF bemenetek/kimenetek	F-aljzat

Átvezető bemenet	F-aljzat

Soros csatoló	4 pontos RJ 45 aljzat

## Bemeneti elosztó

Frekvenciatartomány:	950 - 2400 MHz

Bemenetek száma:	6

Kimenetek száma:	16

Elválasztási csillapítás, kapcsolt

1-6 bemenetek/1a-8b kimenetek:	12 dB

Elválasztási csillapítás	bemenet/bemenet	22 dB

bemenet/kimenet	20 dB

Max. bemeneti szint:	84 dBV

Max. kimeneti szint:	88 dBV

Reflexiós csillapítás bemenet/kimenet:	10 dB

## Kimeneti erősítő

Frekvenciatartomány:	47 - 862 MHz

Erősítés:	28,5 dB

Zajtényező:	6,5 dB

Visszafordulási csillapítás bemenet/kimenet:	14 dB

## Kimeneti szint:

CSO 60 dB IMA 16 csatorna	108 dBV

CTB 60 dB IMA 16 csatorna	108 dBV

Szintbeállító	0 - 20 dB

Max. kimeneti szint a HF kimeneti aljzaton	104 dBV

### Mérőpont:

Frekvenciatartomány:	47 - 862 MHz

Csillapítás	20 dB

7

CCIR/OIRT csatornakiosztás

###### B/G (CCIR) csatornakiosztás

| Csa-torna | Frekvencia MHz-ben | Csa-torna | Frekvencia MHz-ben | Csa-torna | Frekvencia MHz-ben | Csa-torna | Frekvencia MHz-ben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 2 | 48,25 | S 16 | 266,25 | S 41 | 463,25 | C 45 | 663,25 |
| C 3 | 55,25 | S 17 | 273,25 | C 21 | 471,25 | C 46 | 671,25 |
| C 4 | 62,25 | S 18 | 280,25 | C 22 | 479,25 | C 47 | 679,25 |
| S 2 | 112,25 | S 19 | 287,25 | C 23 | 487,25 | C 48 | 687,25 |
| S 3 | 119,25 | S 20 | 294,25 | C 24 | 495,25 | C 49 | 695,25 |
| S 4 | 126,25 | S 21 | 303,25 | C 25 | 503,25 | C 50 | 703,25 |
| S 5 | 133,25 | S 22 | 311,25 | C 26 | 511,25 | C 51 | 711,25 |
| S 6 | 140,25 | S 23 | 319,25 | C 27 | 519,25 | C 52 | 719,25 |
| S 7 | 147,25 | S 24 | 327,25 | C 28 | 527,25 | C 53 | 727,25 |
| S 8 | 154,25 | S 25 | 335,25 | C 29 | 535,25 | C 54 | 735,25 |
| S 9 | 161,25 | S 26 | 343,25 | C 30 | 543,25 | C 55 | 743,25 |
| S 10 | 168,25 | S 27 | 351,25 | C 31 | 551,25 | C 56 | 751,25 |
| C 5 | 175,25 | S 28 | 359,25 | C 32 | 559,25 | C 57 | 759,25 |
| C 6 | 182,25 | S 29 | 367,25 | C 33 | 567,25 | C 58 | 767,25 |
| C 7 | 189,25 | S 30 | 375,25 | C 34 | 575,25 | C 59 | 775,25 |
| C 8 | 196,25 | S 31 | 383,25 | C 35 | 583,25 | C 60 | 783,25 |
| C 9 | 203,25 | S 32 | 391,25 | C 36 | 591,25 | C 61 | 791,25 |
| C 10 | 210,25 | S 33 | 399,25 | C 37 | 599,25 | C 62 | 799,25 |
| C 11 | 217,25 | S 34 | 407,25 | C 38 | 607,25 | C 63 | 807,25 |
| C 12 | 224,25 | S 35 | 415,25 | C 39 | 615,25 | C 64 | 815,25 |
| S 11 | 231,25 | S 36 | 423,25 | C 40 | 623,25 | C 65 | 823,25 |
| S 12 | 238,25 | S 37 | 431,25 | C 41 | 631,25 | C 66 | 831,25 |
| S 13 | 245,25 | S 38 | 439,25 | C 42 | 639,25 | C 67 | 839,25 |
| S 14 | 252,25 | S 39 | 447,25 | C 43 | 647,25 | C 68 | 847,25 |
| S 15 | 259,25 | S 40 | 455,25 | C 44 | 655,25 | C 69 | 855,25 |

Kép-hang távolság: 5,5 MHz

OIRT csatornakiosztás

| Csa-torna | Frekvencia MHz-ben | Csa-torna | Frekvencia MHz-ben | Csa-torna | Frekvencia MHz-ben | Csa-torna | Frekvencia MHz-ben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1 | 49,75 | S 14 | 271,25 | C 21 | 471,25 | C 46 | 671,25 |
| R 2 | 59,25 | S 15 | 279,25 | C 22 | 479,25 | C 47 | 679,25 |
| R 3 | 77,25 | S 16 | 287,25 | C 23 | 487,25 | C 48 | 687,25 |
| R 4 | 85,25 | S 17 | 295,25 | C 24 | 495,25 | C 49 | 695,25 |
| R 5 | 93,25 | S 18 | 303,25 | C 25 | 503,25 | C 50 | 703,25 |
| S 1 | 111,25 | S 19 | 311,25 | C 26 | 511,25 | C 51 | 711,25 |
| S 2 | 119,25 | S 20 | 319,25 | C 27 | 519,25 | C 52 | 719,25 |
| S 3 | 127,25 | S 21 | 327,25 | C 28 | 527,25 | C 53 | 727,25 |
| S 4 | 135,25 | S 22 | 335,25 | C 29 | 535,25 | C 54 | 735,25 |
| S 5 | 143,25 | S 23 | 343,25 | C 30 | 543,25 | C 55 | 743,25 |
| S 6 | 151,25 | S 24 | 351,25 | C 31 | 551,25 | C 56 | 751,25 |
| S 7 | 159,25 | S 25 | 359,25 | C 32 | 559,25 | C 57 | 759,25 |
| S 8 | 167,25 | S 26 | 367,25 | C 33 | 567,25 | C 58 | 767,25 |
| R 6 | 175,25 | S 27 | 375,25 | C 34 | 575,25 | C 59 | 775,25 |
| R 7 | 183,25 | S 28 | 383,25 | C 35 | 583,25 | C 60 | 783,25 |
| R 8 | 191,25 | S 29 | 391,25 | C 36 | 591,25 | C 61 | 791,25 |
| R 9 | 199,25 | S 30 | 399,25 | C 37 | 599,25 | C 62 | 799,25 |
| R 10 | 207,25 | S 31 | 407,25 | C 38 | 607,25 | C 63 | 807,25 |
| R 11 | 215,25 | S 32 | 415,25 | C 39 | 615,25 | C 64 | 815,25 |
| R 12 | 223,25 | S 33 | 423,25 | C 40 | 623,25 | C 65 | 823,25 |
| S 9 | 231,25 | S 34 | 431,25 | C 41 | 631,25 | C 66 | 831,25 |
| S 10 | 239,25 | S 35 | 439,25 | C 42 | 639,25 | C 67 | 839,25 |
| S 11 | 247,25 | S 36 | 447,25 | C 43 | 647,25 | C 68 | 847,25 |
| S 12 | 255,25 | S 37 | 455,25 | C 44 | 655,25 | C 69 | 855,25 |
| S 13 | 263,25 | S 38 | 463,25 | C 45 | 663,25 |  |  |

Kép-hang távolság: 6,5 MHz