Használati útmutató

CSR 2 CI

Digitális „Common Interface”-es műholdvevő

# Magyar

## Tartalomjegyzék

Biztonsági és beüzemelési tudnivalók	2

Általános tudnivalók – garancia, kicsomagolás után	3

A műholdvevő csatlakoztatása	4

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók	5

Távszabályzó	6

A képernyőmenü (OSD) használata	7

Alapbeállítások	8

Beállítások – LNB beállítások	9

Beállítások – OSD beállítások	10

A műholdvevő kezelése	11

Elektronikus műsorkalauz (EPG)	12

A hangcsatorna kiválasztása	12

Common Interface (CI) – Conditional Access (CA)	13

Dolby digiális – AC3  üzemmód	14

Beállítások – Adókeresés	14

Műveletek az adólistával	16

Információ – jelerősség kijelzése	17

Software frissítés OTA	18

Az RS232 adatcsatlakozó használata	20

Hibakeresés	21

Műszaki adatok	22

1

Biztonsági és beüzemelési tudnivalók

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan olvassa végig a biztonsági előírásokat. A kezelési útmutatót tartsa mindig elérhető helyen. Vegye figyelembe a készüléken feltüntetett és kezelési útmutatójában leírt figyelmeztetéseket. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül elektromos készülékeket használjanak.

#### KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Óvja a készüléket nedvességtől és hőtől. Ne működtesse a műholdvevőt nem megfelelő szellőzésű helyen (pl. polcok között, vagy olyan helyen, ahol függöny, vagy a bútor elzárja a szellőzőnyílásokat. Biztosítson a készülék felett legalább 10 cm, oldalt legalább 5 cm szabad helyet, ahol a keletkezett hő akadálytalanul eltávozhat. Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. vázát. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessen idegen tárgy vagy folyadék. Ne tegye ki a készüléket cseppenő vagy fröccsenő víznek.

#### A MŰHOLDVEVŐ ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA

A műholdvevőt csak azután csatlakoztassa a hálózathoz, ha kábelezését már teljesen elvégezte. Ügyeljen arra, hogy a műholdvevő antenna bementhez csatlakoztatott kiegészítő egységek (LNB, multikapcsoló stb.) együttes áramfelvétele ne haladja meg a 400 mA-t. A csatlakoztatott műholdvevő antennának az előírásoknak megfelelő földeléssel kell rendelkeznie.

#### HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

A készülék hálózati kábelét jól elérhető 230 V~, 50 Hz-es aljzathoz csatlakoztassa. A képen jelentkező zavarok elkerülése érdekében ne csavarja a hálózati kábelt a Scart kábel köré.

#### ZAVAROK

Ha a készülék, vagy hálózati kábele megsérülne, azonnal húzza ki a hálózati dugót a hálózati csatlakozó aljzatból. Semmi esetre se kísérelje meg a készülék felnyitását vagy javítását. Ha javításra van szükség, forduljon megfelelő szakszervizhez.

12 480 MHz környékén lévő adók (SAT 1, Pro 7, Kabel1 stb.) vételekor a műholdvevő vagy az antennakábel közelében működő vezeték nélküli (DECT) telefonok zavarokat okozhatnak a képen. Ilyen esetben addig növelje a műholdvevő és a telefon közötti távolságot, amíg a zavarok megszűnnek.

#### KÖRNYEZETVÉDELEM

A készülék csomagolóanyagai újrafelhasználhatóak, ezért ha már nincs szüksége rájuk, gondoskodjon ezek megfelelő elhelyezéséről. Az elhasznált szárazelemeket ne a háztartási hulladékba tegye, hanem adja le az erre szolgáló gyűjtőhelyen.

#### TISZÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A készülék tisztítását száraz, puha ruhával végezze. Ne használjon olyan tisztítófolyadékot, amely megtámadja a készülék külső felületeit. Soha se fújjon tisztítószert közvetlenül a készülékre.

#### A MŰHOLDVEVŐ ELHELYEZÉSE

A műholdvevő gumilábai az érintkezési helyeken elszíneződést okozhatnak a bútoron. Adott esetben állítsa a készüléket alkalmas alátétre.

2

Általános tudnivalók

Garancia

A garanciális idő a készülék megvásárlásával kezdődik. Szükség esetén ezt az időpontot a vásárláskor kapott bizonylattal (kasszablokk, számla, szállítólevél stb.) kell igazolnia, ezért gondosan őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot.

A garancia keretében nyújtott szolgáltatásunk a vásárlás időpontjában érvényes garancia feltételeink szerint történik.

Javítás céljából vigye, vagy küldje a készüléket szakkereskedőjéhez.

A készüléken fel van tüntetve a CE-jel, ami azt jelzi, hogy megfelel az EU 89/336 Elektromágneses biztonsági irányelve lényeges követelményeinek.

##### Kicsomagolás után

Ellenőrizze a műholdvevő és tartozékai meglétét. A csomagolásban az alábbiakat kell hiánytalanul megtalálnia:

- Műholdvevő

- Távszabályzó

- Hálózati kábel

- Használati útmutató

- Scart kábel

- Elemek (AAA miniceruza méret)

###### A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A készülék csomagolóanyagai újrafelhasználhatóak, ezért gondoskodjon ezek megfelelő elhelyezéséről.

Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok, pl. fóliazsákok ne kerüljenek gyermek kezébe

3

A műholdvevő csatlakoztatása

A műholdvevő használatba vételéhez az alább felsorolt csatlakozókat kell bekötni. A csatlakozók a készülék hátlapján megfelelően feliratozva vannak (ld. a rajzot a 6. oldalon). A műholdvevő csatlakoztatásához végezze el az alábbi lépéseket:

| TV | A készülékkel együtt szállított Scart kábellel kösse össze a műholdvevő TV Scart aljzatát a tv-készülék Scart aljzatával. |
| --- | --- |
| IF-INPUT DIGITAL (Digitális műhold-KF bemenet) | A műholdvevő antenna levezető koaxiális kábelét csatlakoztassa ehhez az aljzathoz. Figyelem: Ha a műholdvevő hálózatra csatlakoztatása után a képernyőn az „LNB-Kurzschluss” felirat jelenik meg, az LNB kábelen vagy az LNB-ben rövidzárlat van. Ez esetben azonnal válassza le a műholdvevőt a hálózatról mindaddig, amíg a rövidzárlatot meg nem szünteti. |
|  | Dugja a műholdvevő hálózati kábelének dugóját a hálózati aljzatba. A csatlakoztatás után a készülék „Standby” üzemmódba kapcsol (A kijelzőn - látható). |
| AUDIO L/R (Bal- és jobb hangcsatorna) | Amennyiben sztereó berendezést kíván csatlakoztatni, sztereó RCA kábellel csatlakoztassa azt a műholdvevő AUDIO L/R (bal- és jobb hangcsatorna) aljzatához. Eközben ügyeljen a bal- és jobb csatorna helyes csatlakoztatására. |
| COMMON INTERFACE | Ebbe a csatlakozóba tolhatja be a kódolt műsorok vételéhez szükséges CAM (Conditional Access) modult. |
| VCR (Képmagnó) | A VCR (Képmagnó) Scart aljzathoz képmagnót csatlakoztathat. Ha a képmagnót lejátszásra kapcsolja, kimenőjelei a műholdvevőn keresztül a tv-készülékre jutnak (áthurkolt üzem). |
| RS232 | Az RS232 aljzathoz PC-t csatlakoztathat, s ezzel kihasználhatja a műholdvevő PC-vel elérhető szolgáltatásait. |
| DOLBY DIGITAL (opció) | A műholdvevő rendelkezik egy optikai és/vagy elektromos Dolby digitális kimenettel. Ha hi-fi erősítője optikai bemenettel rendelkezik, akkor ezt a bemenetet a műholdvevő DOLBY DIGITAL kimenetéhez csatlakoztathatja. |
| VIDEO OUT (Video ki) (opció) | Ezen a csatlakozón a videojelet adja ki a műholdvevő. 4 |

Kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók

#### A műholdvevő előlapja

- Kijelző:

-	A műholdvevő „Standby” (készenléti) állapotban

Csatornaszám	A műholdvevő bekapcsolt állapotban

- Be- / kikapcsoló gomb (készenléti állapotba)

- Gombok a programhelyek léptetésére:  program –,  program +

A műholdvevő hátlapja

- IF INPUT DIGITAL	(Digitális műhold-KF bemenet) A műholdvevő antenna

LNB-jének csatlakoztatására.

- AUDIO L/R	(Bal- és jobb hangcsatorna) RCA aljzatok erősítő

csatlakoztatására.

- TV	Scart aljzat a tv-készülék csatlakoztatására.

- VCR	Scart aljzat képmagnó csatlakoztatására.

- RS232	Adatcsatlakozó PC csatlakoztatására, a műholdvevő PC-vel

elérhető szolgáltatásainak kihasználására.

- Aljzat a hálózati kábel csatlakoztatására.

- COMMON INTERFACE	10 és 10a rések CAM modulok behelyezésére

- DOLBY DIGITAL	Digitális hangjel kimenet (11 – optikai, 11a – RCA)

- VIDEO OUT	Video RCA kimenet (opció)

5

Távszabályzó

Be- / kikapcsoló gomb

A hang kikapcsolása (MUTE)

##### TV	Átkapcsolás tv-üzemmódra.

RADIO	Átkapcsolás rádió üzemmódba.

AV	Törlés funció a „Senderliste“ (Adólista) menüben.

0-9	Programhelyszámok közvetlen beadása.

A menüben: menüsorok közvetlen kiválasztása, és

programadatok (pl. vételi frekvencia) beadása.

EPG/i	Az elektronikus műsorkalauz behívása. (INFO gomb, EPG programelőzetes)

##### LIST	A teljes adólista kiírása.

SWAP	A legutóbb nézett műsorra kapcsolás.

Programok áthelyezése a „Manuell sortieren“ (Kézi rendezés) menüben.

Ha a hang ki van kapcsolva (MUTE): átkapcsolás a bal- és jobb hangcsatorna között.

Listák közötti váltás.

EXIT	Kilépés az aktuális menüből, vagy a képernyőkijelzés megszüntetése.

MENU	A Főmenü (Hauptmenü) behívása. (Kilépés: EXIT gomb).

OK	A menüben: a kijelölt menüpont megnyitása, jóváhagyása vagy megváltoztatása

A menün kívül: átkapcsolás a hangcsatornák között.

Ha a műsorkalauz van a képernyőn: átkapcsolás a jelenlegi (NOW) és a következő (NEXT)

műsorok között.

VOL - +	A hangerő szabályzása.

A menüben: lapozás a listákban, vagy a paraméter értékek megváltoztatása.

CH 

A programok léptetése felfelé és lefelé. A menüben: menüsor kiválasztása.

CH 

Piros	Felfelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben

Zöld	Lefelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben

Kék	Információ menüt nyitja meg.

Sárga	Funkció nélküli gomb.

6

Távszabályzó

#### Az elemek behelyezése

Nyissa ki az elemtartó fedelét a távszabályzó alsó részén. A helyes polaritásra ügyelve helyezze be a két 1,5 V-os (a távirányító típusától függően AA ill. AAA) elemet.

Megjegyzés:

Ha a műholdvevő a távszabályzó egyes parancsait már nem követi, vagy téveszti, az elemeket ki kell cserélni.

Figyelem:

Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak kitenni, és nem szabad tölteni. Az elhasznált elemeket ne a háztartási szemétbe tegye, hanem adja le az erre szolgáló gyűjtőhelyen.

### A képernyőmenü (OSD) használata

A műholdvevő kezelése a tartozékaként szállított távszabályzóval történik. A képernyőmenükben (OSD) az alábbi gombokkal végezheti el a beállításokat:

| MENU | A Főmenüt (Hauptmenü) nyitja meg. |
| --- | --- |
| ,  | A menüben a kijelölést fel-le lépteti. |
| -, + | Listákban: oldalanként lapoz. Adatbeadási mezőkben: megváltoztatja a beállítandó értéket. |
| OK | A kijelölt menüpont megnyitása, jóváhagyása vagy megváltoztatása. A szervizinformáció behívása információkijelzés idején. |
| EXIT | Kilépés az aktuális menüből. |
| SWAP | Váltás listák és táblázatok között. |
| EPG | Az elektronikus műsorkalauz behívása. |
| LIST | Az adók listájának behívása. |
| Zöld | Lefelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben |
| Piros | Felfelé mozgatja a kurzort a Video- és a Hang-opció menüben |
| Kék | Információ menüt nyitja meg. |

7

Alapbeállítások

A Grundeinstellungen (Alalpbeállítások) menüben a műholdvevő alapvető működési adatait lehet beállítani.

Az itt eltárolt beállításokkal, digitális jel vételére alkalmas ASTRA műholdantennához csatlakoztatva, a műholdvevő alkalmas az ASTRA műsorok vételére. A használathoz mindössze a helyi idő eltérését kell beállítani, hogy a képernyőn megjelenő óraidő és a műsorok időpontjainak kijelzése helyes legyen.

Megjegyzés:

Az egyes menüpontokat a képernyő alsó sarkában megjelenő szöveg magyarázza. A - és + gombbal lehet a beállításokat megváltozni. Amikor kilép a menükből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a – és + gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A digitális műholdvevőt a gombbal kapcsolja be. Nyomja meg a MENU gombot. A főmenü jelenik meg: az első menüsor lesz kijelölve: Grundeinstellungen (Alalpbeállítások) Hauptmenü (Főmenü)

Grundeinstellungen (Alalpbeállítások)

Installation (Beállítások)

Senderliste (Adólista)

Information (Információ)

| Nyomja meg az OK gombot. Grundeinstellungen (Alalpbeállítások) |  |
| --- | --- |
| Scart-Ausgang (Scart kimenet) | RGB |
| Ortszeit (Helyi idő) | +1.00 Std. |
| Gerätesprache (A menü nyelve) | Deutsch |
| Startlautstärke (Bekapcsolási hangerő) | 84% |
| Signal-Format (Képarány) | 4:3 |
| Justage (Beigazítás) | Letterbox |

A következő menü jelenik meg:

- Scart-Ausgang (Scart kimenet)

A – és + gombbal a Scart aljzaton kiadott jelet tv-készülékének megfelelően állíthatja be (FBAS, RGB vagy Y/C).

- Ortszeit (Helyi idő)

A készülék első bekapcsolásakor állítsa be a műholdvevő használati helyén érvényes helyi idő eltérését a GMT-től (Greenwichi középidő). A beállítás a – és + gombbal történik: Közép-Európára téli időszámításkor +1.00 óra, nyári időszámításkor +2.00 óra állítandó be. Ezt a beállítást a téli-nyári időszámítás változásakor aktualizálni kell.

- Gerätesprache (A menü nyelve)

A – és + gombbal választhatja ki a kívánt nyelvet.

- Startlautstärke (Bekapcsolási hangerő)

A – és + gombbal beállíthatja azt a hangerőt, amellyel a készülék bekacsoláskor rendelkezik.

- Signal-Format (Képarány)

A – és + gombbal a Scart aljzaton megjelenő jelet tv-készüléke képernyőformátumának megfelelően 4:3, 16:9 képarányúra állíthatja be.

8

Alapbeállítások

- Justage (Beigazítás)

A – és + gombbal a Scart aljzaton megjelenő jelet a képaránynak megfelelően Pan & Scan, Letterbox, Pillarbox vagy Zentrum formátumúra állíthatja.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a – és + gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

###### Beállítások – LNB beállítások

Ezt a digitális műholdvevőt gyárilag úgy állították be, hogy a legtöbb műholdvevő antenna és LNB konfigurációt – utólagos beállítás nélkül – kezelni tudja. Az ebben a menüben végzett változtatások közvetlenül kihatnak a műholdvevő vételi tulajdonságaira, ezért ezt a menüt csak szakember használja!

A főmenüben az Installation (Beállítások) menüpontot válassza a  és  gombokkal és az OK gombbal hagyja jóvá. Installation (Beállítások)

LNB-Konfiguration (LNB beállítások)

Sendersuche (Adókeresés)

Werkszustand (Gyári beállítások)

Softwaredownload (Szoftverletöltés)

OSD-Darstellung (OSD beállítások)

| LNB-Konfiguration (LNB beállítások) |  |
| --- | --- |
| LNB | Astra 19,2° |
| LNB-Versorgungsspannung (LNB táplálás) | Ein (Be) |
| LOW Band (Alsó sáv) | 9.750 |
| HIGH Band (Felső sáv) | 10.600 |
| DiSEqC-Schalter (DiSEqC kapcsoló) | A |
| Toneburst-Schalter (Hangfrekvemciás kapcsoló) | A |

Az LNB-Konfiguration (LNB beállítások) menüpontot válassza a  és  gombokkal és az OK gombbal hagyja jóvá.

A megfelelő sorokat a  és  gombokkal válassza ki a – és + vagy 1-0 gombokkal végezze el a kívánt beállításokat.

- LNB

A műhold neve.

- LNB-Versorgungsspannung (LNB táplálás)

A – és + gombbal az LNB táplálása be- és kikapcsolható.

9

###### Beállítások – LNB beállítások

- LOW Band (Alsó sáv)

Az alsó sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a – és + gombbal, vagy az OK gomb megnyomása után a 0-9 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- HIGH Band (Felső sáv)

A felső sáv vételéhez beállított oszcillátorfrekvencia. Beállítása a – és + gombbal, vagy az OK gomb megnyomása után a 0-9 számjegygombokkal közvetlenül történik.

- DiSEqC-Schalter (DiSEqC kapcsoló)

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a – és + gombbal hozzárendelheti a DiSEqC kapcsoló egy bemenetét.

- Toneburst-Schalter (Hangfrekvenciás kapcsoló)

Ha a műholdvevő több műhold egyidejű vételére alkalmas antennarendszerhez (Multifeed) van csatlakoztatva, akkor az „LNB” menüpontban megjelenő aktuális LNB-hez a – és + gombbal hozzárendelheti a hangfrekvenciás kapcsolójellel vezérelt kapcsoló egy bemenetét.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a – és + gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Beállítások – OSD beállítások

A „Beállítások” menüben mozgassa a kurzort a  és  gombokkal az OSD-Darstellung (OSD beállítások) menüpontra és nyomja meg az OK gombot. A következő menüt látja ekkor:

| OSD-Transparenz (Képernyőmenü átlátszóság) | 100 |
| --- | --- |
| Einblenddauer (Megjelenítési idő) | 10s |
| OSD-Farbe (OSD szín) | blau (kék) |

- OSD-Tranzparenz (Képernyőmenü átlátszóság)

A – és + gombbal a képernyőmenü átlátszósága állítható.

- Einblenddauer (Megjelenítési idő)

A – és + gombbal az átkapcsoláskor megjelenő programinformáció időtartama 1-30 másodperc között változtatható.

- OSD-Farbe (OSD szín)

A – és + gombbal a képernyőmenü színe állítható.

Amikor kilép a menüből (EXIT gomb), a műholdvevő felkínálja a változtatások eltárolását (JA), vagy a korábbi beállítások megtartását (NEIN). A két lehetőség között a – és + gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

10

11

A műholdvevő kezelése

#### Be- és kikapcsolás

A műholdvevő bekapcsolása (készenléti állapotból) a  gomb megnyomásával történik.

- A bekapcsolás után a műholdvevő a kikapcsolás előtti programhelyre áll be (pl.: 0015).

A műholdvevő készenléti állapotba történő kikapcsolása a  gomb megnyomásával történik.

- Kijelzés: -

(Megjegyzés: A műholdvevő csak a hálózati kábel dugójának aljzatból való kihúzása esetén áramtalanítható teljesen!)

Üzemmód választás

TV és Rádió üzemmódok között tud választani.

- A kívánt üzemmódot a TV vagy a RADIO gomb megnyomásával érheti el.

Hangerő beállítás

Ha a képernyőmenü látható, akkor nem lehet hangerőt állítani.

- A műholdvevő hangerejét a - és + gombbal állíthatja be.

A hangerő értékét a képernyő egy skálán jelzi ki.

(Megjegyzés: A hangerő változtatása mind a Scart Tv, VCR, valamint az RCA AUDIO L R kimeneteire is hatással van.)

Némítás

A  gomb megnyomásával a műholdvevő hangja kikapcsolható. Kijelzés:

A  gomb ismételt megnyomása a hangot visszakapcsolja. Kijelzés:

#### Programválasztás

- A programok lépésről lépésra a  és  gombbal válthatók. A programok gyors átlapozásához tartsa lenyomva a  és  gombok valamelyikét.

- Közvetlen beírás

Egy vagy több számjegyű programszámot a 0-9 gombokkal írhat be és az OK gombbal hívhatja be

Nem létező programszámokat a készülék nem veszi tudomásul.

- Program választása a listákból

A LIST gomb megnyomásával a legutóbbi adólista jelenik meg. A listát a – és + gombokkal lapozhatja át. A  és  gombbal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

A LIST gomb kétszeri megnyomásával a következő menüt láthatja:

| Liste wählen (Lista választás) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Favoritenliste (Kedvencek listája) | ← | Kedvenc programjainak személyes listája |
| Radioliste (Rádió csatornák listája) | ← | A tárolt rádióprogramok listája |
| TV Liste (TV csatornák listája) | ← | A tárolt Tv programok listája |
| Alphabet (alfabetikus sorrend) | ← | A tárolt Tv ill. rádió programok abc sorrendbeli listája |

A műholdvevő kezelése

A  és  gombbal a kívánt listát kiválaszthatja és az OK gombbal hívhatja elő.

A  és  gombbal kikeresheti a kívánt csatornát és az OK gombbal hívhatja be.

Az alfabetikus sorrendi listában minden program abc sorrendben jelenik meg. Egy program keresésekor a SWAP gomb megnyomásával egy táblázat jelenik meg az abc betüivel. A , , -, + gombokkal keresett program kezdőbetűjét választhatja ki és az OK gombbal hívhatja be az ezen betűvel kezdődő adásokat. A SWAP gombbal visszatérhet a csatornalistába és kiválaszthatja a keresett programot a  és  gombbal, majd nyomjon OK-t.

- Az aktuális programról a legutoljára nézettre kapcsolás (SWAP funkció)

A műholdvevő megjegyzi a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programot, ha az legalább 1 mp-ig aktív volt.

  - A SWAP gombbal a legutoljára nézett (vagy hallgatott) programra kapcsolhat.

  - A SWAP gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat az előző programra.

Minden programváltásnál a jelenlegi és a következő műsor címe és kezdési ideje megjelenik a képernyőn. Ezen információt az OK gomb megnyomásával is előhívhatja.

Elektronikus műsorkalauz (EPG)

A DVB szabvány szerint sugárzó adók programinformációt is kisugároznak, amely a futó és a következő műsorok címét és ismertetését tartalmazza.

Az EPG (i) (Elektronikus műsorkalauz) gombbal behívhatja a képernyőre a műsorinformációt. Itt az összes adót láthatja a műsorok kezdési időpontjával együtt. Az aktuális adó ki van jelölve. A , , -, + gombokkal válassza ki azt az adást, amelyről több információt szeretne megtudni. Nyomja meg az OK gombot és megkapja a részletes információkat a kiválasztott adóhoz. Ez EXIT gomb megnyomásával kiléphet az EPG-ből.

A hangcsatorna kiválasztása

Ha egy programot több nyelven sugároznak, ez programváltásnál megjelenik a képernyőn. A távirányítón lévő Piros és a Zöld gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet. Az OK gombbal bármikor behívhatja ezt a menüt és megváltoztathatja a nyelvet. Az átállítás után valamit változtasson meg a csatornalistában (pl.: áthelyezés, törlés) a kilépéskor a készülék felajánlja a mentést ezt fogadja el a „JA” kiválasztásával, mert ilyenkor tárolódik a hangcsatorna beállítása is. 1 / 2

Deutsch (német)

Englisch (angol)

A MUTE (némítás) gombbal a bal és jobb hangcsatorna között lehet váltani.

12

Common Interface (CI) – Conditional Access (CA)

A készülék hátoldalán két rés található bennük Common Interface csatlakozóval. Ezek a csatlakozási felületek lehetővé teszik kártyamodulok (CAM – Conditional Access Modul) csatlakoztatását, amelybe megfelelő előfizetői kártya betolása után a kódolt műsorokat dekódolva nézni lehet.

A kártyamodul (Conditional Access Modul) behelyezése és kivétele

A kártyamodult csak készenléti állapotba kikapcsolt műholdvevőbe szabad behelyezni vagy onnan kivenni. Ügyeljen arra, hogy e művelet során ne húzzon ki kábelt a műholdvevőből.

A modult akár az alsó, akár a felső résbe betolhatja, és egyszerre két modult is használhat. Az előfizetői kártyát (Smart Card) a modulba kell betolni. Ha a kártyát rosszul tolja be, vagy a kártya érvénytelen, akkor a műholdvevő ezt képernyőüzenet formájában kijelzi.

Miután a modult és a kártyát behelyezte, bekapcsolhatja a műholdvevőt, és odakapcsolhat a megfelelő programhelyre. Amíg a műholdvevő megkezdi a dekódolást, s ezzel az élvezhető kép (hang) kiadását, néhány másodperc időre lehet szükség.

A kártyamodulok saját szoftverrel (működtető programmal) vannak ellátva, és saját képernyőüzeneteket hoznak létre. Ezen menü eléréséhez hívja be a Beállítások menüt.

Itt kerül kijelzésre a modul típusa, pl.: „Cryptoworks”. A  és  gombokkal választhatja ki ezt a sort és az OK gombbal léphet be. Ezzel belép a modul által kiadott menübe.

13

Dolby digiális – AC3  üzemmód

1 / 2

Deutsch

AC-3

Ha egy adó Dolby digitális formátumú hangot sugároz, akkor ez a képernyőn megjelenik (AC-3).

Amennyiben a műholdvevőhöz DOLBY DIGITAL 5.1 erősítőt használ, az ilyen műsorokat (filmeket) ebben a hangformátumban hallgathatja. Ehhez az erősítőt megfelelő kábellel a műholdvevő DOLBY DIGITAL kimenetéhez kell csatlakoztatnia.

Az OK gombbal bármikor behívhatja ezt a menüt. A távirányítón lévő Piros és a Zöld gombbal be- ill. kikapcsolhatja az AC-3 üzemmódot.

Beállítások – Adókeresés

A műholdvevőbe már gyárilag be van programozva az Astra 19,2°, a Hotbird 13°, és a Turksat 1C 42° műholdak legtöbb digitális Tv és rádió csatrnája. Hogy mely programok vannak már beállítva, azt akkor láthatja meg, ha a programlistát a LIST gombbal behívja. Mindig újabb műholdprogramok jelennek meg és a műholdak beállításai is megváltozhatnak. Ezért azt javasoljuk, hogy időnként futasson le egy adókeresést.

A Beállítások menüben a ,  gombokkal válassza ki a Sendersuche (Adókeresés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

| Sendersuche (Adókeresés) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Satellit (Műhold) | Astra 19,2° | █ QPSK |
| Such Mode (Keresési mód) | Transponder (Transzponder) | █FEC |
| Verschlüsselt (Kódolt) | Nein (Nem) | Ber: 0 |
| Frequenz (Frekvencia) | 11.953 MHz |  |
| Polarität (Polaritás) | Horizontal (Horizontális) |  |
| Symbolrate (Szimbólumsebesség) | 27.500 MS/s |  |
| Starte Sendersuche (Kertesés indítása) |  |  |
| █████████████████████████████████████ |  | Level: 254 |
| ██████████████████████████ |  | C/N: 9.67 dB |

Az adókeresést a következőképpen hajthatja végre:

- Válassza ki a Satellit (Műhold) sorban a + és – gombokkal azt a műholdat, amelyen keresni szeretne.

- A ,  gombokkal lépjen rá a Such Mode (Keresési mód) sorra, ahol a + és – gombokkal a kívánt keresési módot állíthatja be.

14

Beállítások – Adókeresés

  - Transponder (Transzponder): Ebben az üzemmódban csak egy transzpondert néz meg a készülék. Ehhez meg kell adnia a transzponder frekvenciáját, polaritását, és szimbólumsebességét.

  - Satelliten (Műhold): Ebben az üzemmódban a készülék memóriájában tárolt transzpondereket keresi végig a műholdvevő új csatornák után.

- A Verschlüsselt (Kódolt) sorban a + és – gombokkal kiválaszthatja, hogy a keresésnél a kódolt adásokat is figyelembe vegye-e a készülék.

- Nein (Nem): Kódolt adások figyelmen kívül hagyása

- Ja (Igen): Kódolt adások figyelembe vétele

A következő beállításokat csak a transzponder keresésnél kell beállítani.

- A ,  gombokkal lépjen rá a Frequenz (Frekvencia) sorra, nyomja meg az OK gombot és a 0-9 gombokkal írja be a csatorna ötjegyű frekvenciaszámát, és az OK gombbal hagyja jóvá.

- A ,  gombokkal lépjen rá a Polarität (Polaritás) sorra, és a + valamint a – gombokkal állítsa be a polaritást (horizontális vagy vertikális).

- A ,  gombokkal lépjen rá a Symbolrate (Szimbólumsebesség) sorra, nyomja meg az OK gombot és a 0-9 gombokkal írja be a szimbólumsebességét, és az OK gombbal hagyja jóvá.

- A ,  gombokkal lépjen rá a Starte Sendersuche (Kertesés indítása) sorra és az OK gombbal indítsa el a keresést.

Most két ablakot fog látni, bennük az új Tv és rádió adások listájával. A Stat (Státusz) ablakban a keresés állapotáról kap információt:

- Kijelzés: Scan (Keres)	→	A keresés még tart.

- Kijelzés: Finish (Vége)	→	A keresés véget ért.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) az új programokat. A két lehetőség között a – és + gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

Az elmentett új programok az adólista végére kerülnek.

15

Műveletek az adólistával

Az adólistában a beprogramozott adók sorrendjét igénye szerint változtathatja, és a nem igényelt adókat törölheti. Ezek a műveletek mind a tv-programok, mind a rádióprogramok listájában elvégezhetők.

A főmenüben a ,  gombokkal válassza ki a Senderliste (Adólista) menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A következő menü jelenik meg:

Senderliste (Adólista)

Manuell sortieren (Kézi rendezés)

Werksprogrammliste (Gyári adólista visszaállítása)

Favoritenliste bearbeiten (Kedvencek listájának állítása)

A menüpontok magyarázata

- Manuell sortieren (Kézi rendezés):

Ebben a menüpontban az adólistát az adók áthelyezésével, ill. törlésével kívánságának megfelelően alakíthatja ki.

Programok törlése

Mozgassa a kurzort a törlendő programra a ,  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. Törléshez nyomja meg az AV gombot. Ekkor a kijelölt programok törlődnek.

Programok áthelyezése

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a ,  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A ,  gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a SWAP gombot.

- Werksprogrammliste (Gyári adólista visszaállítása)

Ebben a menüpontban visszaállíthatja az adólista eredeti gyári beállítását.

- Favoritenliste bearbeiten (Kedvencek listájának állítása)

Kedvenc programjait egy Kedvencek listájába rendezheti. Az adólista menüben válassza a Favoritenliste bearbeiten (Kedvencek listájának állítása) menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.

Most két táblázatot fog látni:

- A teljes listát, amelyben minden tárolt program megjelenik.

- A kedvencek listáját, ahová az Ön által kiválasztott programok kerülnek.

16

Műveletek az adólistával

A teljes listában válassza ki a kedvenc programját és másolja át a kedvencek listájába:

Mozgassa a kurzort az áthelyezendő programra a ,  gombokkal és jelölje ki az OK gombbal. Több programot is kijelölhet egyszerre ez előbb leírt módon. A kedvencek listájába lépéshez nyomja meg a SWAP gombot. A ,  gombokkal álljon oda, ahová a kijelölt programokat át szeretné helyezni. Áthelyezéshez nyomja meg a OK gombot. A SWAP gombbal visszatérhet a teljes listába.

A menü elhagyásakor (EXIT gomb) megkérdezi a készülék, hogy elmentse-e (JA), vagy ne (Nein) a kedvencek listájának változásait. A két lehetőség között a – és + gombokkal választhat és az OK gombbal hagyhatja jóvá.

A rádióprogramoknak saját kedvencek listája van a Rádió módban.

Információ – jelerősség kijelzése

A ,  gombokkal válassza ki a Főmenüben a Information (Információ) menüsort és nyomja meg az OK gombot. Most a jelenleg vett program vételi adatai jelennek meg a képernyőn.

(Megjegyzés: az információs menüt a távirányítón lévő Kék gombbal is behívhatja.)

A menü felső részén az aktív program neve és adatai találhatóak.

- Qualtät (C/N) (Minőség): Minél nagyobb a megjelenített zöld skála és minél nagyobb a dB érték, annál jobb a jel minősége.

- Level (Szint): Minél nagyobb a megjelenített zöld skála annál nagyobb a vett jel telsítménye.

Megjegyzés: A jelerősség nem csak a vételi elrendezéstől függ (antenna mérete, pontos beállítottsága, kábelhosszak), hanem az éppen vett programtól is. Vegye ezt figyelembe, amikor az antenna beállítását a jelszintmérővel ellenőrzi.

A + és – gombokkal további két információs ablakot tekinthet meg a programról szól adatokkal valamint a műholdvevő software és hardware adatairól.

A menüt az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el.

17

Software frissítés OTA

(OTA – Over The Air)

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az Astra 19,2° műholdról a műholdvevő software-ét (úgy mint a menü feliratok, programlisták) frissítse. Természetesen ennek feltétele, hogy a műholdvevő antennája ezt a műholdat vegye.

Figyelem:

- Software frissítésnél a készülék aktuális software-e törlődik és egy teljesen új verzió kerül installálásra.

- Az adólista aktualizálásánál a jelenlegi adólista törlődik és egy új lista kerül installálásra. A programok sorrendje ezért megváltozhat.

- Az OSD kijelzések, menü feliratok aktualizálásánál a jelenlegi feliratok törlődnek és helyükre újak kerülnek.

A frissítési folyamat a következőképpen zajlik le:

- A frissítési menü megnyitása:

A beállítások menüben a ,  gombokkal válassza a Softwaredownload (Szoftverletöltés) menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

| OTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Software | Nichts neues | X |  |
| Senderliste (Adólista) | Nichts neues | X |  |
| OSD-Texte (Menü feliratok) | Nichts neues | X |  |
| Information (Információ) | keine |  |  |
| Starte Download (Letöltés indítása) |  |  | ← Statusfeld (Státuszmező) |

A frissítési folyamat vezérléséhez a Softwaredownload (Szoftverletöltés) menü nyílik meg és automatikusan beindul a letöltési csatorna keresése. Várja meg, amíg ez a keresés véget ér. Végül megvizsgálja a készülék, hogy a talált adatfolyamban elérhető-e újabb software, mint ami a műholdvevőn jelenleg fut. Az eredmény a megfelelő sorokban jelenik meg. Ha nincs újabb elérhető software, akkor Nichts neues (Semmi új) felirat jelenik meg. A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el.

18

Software frissítés OTA

- Az elérhető adatok kiválasztása:

Minden elérhető adatnál (Neue Version gefunden – Új verzió található) a ,  gombokkal a következő adatok között választhat:

  - Software:	A digitális műholdvevő software-e

  - Senderliste (Adólista)	A digitális műholdvevő adólistája

  - OSD-Texte (Menü feliratok)	A digitális műholdvevő által a képernyőn

megjelenített feliratok

  - Information (Információ)	Információk a letöltésre váró adatokról (pl.:

verziószám)

Az a…c pontokat az OK gombbal választhatja ki, ha az adott adatokat frissíteni szeretné.

Az Információ sorban a + és – gombokkal választhatja ki, hogy az elérhető adatok közül melyeket szeretné frissíteni. „Alle” (Mind): minden elérhető adat frissítése, „Keine” (Egyik se): semelyik adatot ne frissítse, „Software, Senderliste, OSD-Texte”: az adott adatok frissítése.

FIGYELEM:

Mindaddig, amíg az adatokat nem menti el – „Gespeichert” (Tárolva) felirat megjelenése az adott sorban – vagy az információk letöltése közben (Információ sor) az EXIT gombbal megszakíthatja a letöltést. Ha már az első adatot elmentette – „Gespeichert” (Tárolva) felirat – akkor nem szakítható meg a letöltés.

Ha pl.: a hálózati kábel kihúzásával szakítja meg a letöltést, akkor megsérülhet a készülék software-e, ami hibás működést vonhat maga után.

- A letöltési folyamat elindítása:

A letöltést végül a következőképpen indíthatja el:

Válassza a Starte Download (Letöltés indítása) sort a ,  gombokkal és nyomja meg az OK gombot. A letöltés állapota az első adatok letöltődése után a státuszmezőben kerül kijelzésre. Az adatok vétele blokkokban történik, a blokkok vétele között egy perc is eltelhet. Ha minden adat letöltődött még egyszer ellenőrzi a rendszer a letöltődött adatokat és utána menti el: „Gespeichert” (Tárolva) felirat

A letöltésnek akkor van vége, amikor a státuszmezőben a „Dowload beendet” (Letöltés befejeződött) felirat jelenik meg.

- A letöltési folyamat befejeződése:

A letöltés után újra kell indítani a műholdvevőt, ahhoz, hogy az új adatok aktivizálódjanak. Feltétlenül figyeljen a Státuszmezőben megjelenő üzenetre! Az újraindításhoz nyomja meg az EXIT gombot, a műholdvevő újraindul és automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

Ezzel véget ért a letöltési folyamat.

19

Az RS232 adatcsatlakozó használata

Az RS 232 soros porton keresztül személyi számítógép csatlakoztatható a műholdvevőhöz A csatlakoztatás 1:1-es lábkiosztású soros keresztül történik, ezért minden tű direktbe van összekötve. A kábel PC felöli oldalán egy 9 pólusú D-SUB aljzat van, míg a műholdvevő felöli oldalon egy 9 pólusú D-SUB dugó.

A számítógépen keresztül mód van a műholdvevő szoftverjének frissítésére, adólisták letöltésére és feltöltésére. Az ezekhez szükséges tudnivalókat a műveletekhez szükséges terminálprogram gyártója vagy forgalmazója honlapjának „Readme.txt“ fájljában találja meg.

20

Hibakeresés

| HIBAJELENSÉG | HIBAOK |
| --- | --- |
| A műholdvevő nem működik, a kijelző sötét | - A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva - Áramkimaradás |
| „LNB-Kurzschluss” (LNB rövidzár) képernyőüzenet | - Rövidzárlat az LNB-ben, vagy levezetőkábelében |
| Nincs kép | - A Scart kábel csatlakoztatása nem megfelelő - Téves beállítás a Készülék alapbeállítások menüben |
| Nincs hang | - A hang ki van kapcsolva - A Scart kábel csatlakoztatása nem megfelelő - A műholdvevőn a hangerő túl alacsonyra van állítva |
| „Fehlerhaftes Signal” (Hibás jel) képernyőüzenet | - A műholdantenna nincs megfelelően felszerelve - Az antennakábel megsérült - Hibás beállítások az LNB beállítások menüben → Werkszustand (Gyári beállítások) - Az adást más transzponderre helyezték át. Ilyenkor adókeresést kell végezni. - Rádiótelefon zavarja a műholdvevőt vagy az LNB kábelét (jobban árnyákolt kábelt kell használni) - Hibás érintkezés az F csastlakozónál |
| A távszabályzó nem működik | - Az elemek helytelenül vannak betéve - Az elemek kimerültek - A távszabályzó nincs a műholdvevőre irányítva |
| A műholdvevő helytelen időt mutat | - Helyesbítse a helyi idő beállítását (ld. 10. oldal Alapbeállítások) fejezet. |
| Zavarok a képen kb. 12.480 MHz frekvencián működő adók vételekor | - A zavart a műholdvevő közelében működő DECT zsinórnélküli telefon okozhatja. |

21

Műszaki adatok

4000 programhely tárolása

30 műhold vétele (egyenként aktivizálhatók)

a teletext sorok visszaállítása (a tv-készüléken történő megjelenítéshez)

Gyors OSD (képernyőkijelzés)

gyors adóátkapcsolás a műsorok böngészéséhez

késedelem nélkül megjelenő menük

nagy betűméret – jó olvashatóság

számos online segítség

a képernyőkijelzés átlátszósága és megjelenésének időtartama beállítható

EPG (Elektronikus műsorkalauz)

elektronikus műsorkalauz áll rendelkezésre

Adólista szerkesztő

másolás, áthelyezés, törlés stb. funkciók

a műveletek adók csoportjaival is végezhetők

Adókeresés

automatikus adókeresés

a kódolatlan programok felismerése

külön adókeresés üzemmód szakember számára

Egyéb

jelerősség kijelzés

többnyelvű adások és kiegészítő rádióadások vétele

visszatérés az előző műsorra egyetlen gombnyomással

a gyárilag beprogramozott adólista révén a műholdvevő bekapcsolása után azonnal használható (Plug & Play)

Hardware

CPU

32 bites RISC processzor

Videó

2 × Scart aljzat, Y/C kimenet is rendelkezésre áll

16:9 képarány

Audió

24 bites DA konverter, sztereó kimenet RCA csatlakozón, 30 fokozatú

hangerőszabályzás

A/V csatlakozás

A VCR (Képmagnó) csatlakozó áthurkolható a TV kimeneten keresztül

a tv-készülékre (FBAS, Y/C vagy RGB üzemmód)

Vétel

4 – 45 MSym/s szimbólumsebesség tartomány, DiSEqC 1.0 vezérlés

Szoftverfrissítés

RS232 adatcsatlakozó szoftverfrissítéshez és adólisták letöltéséhez honlapról

Kezelés

távszabályzó, kezelés az előlapról

Kapcsolóüzemű tápegység

230 V, 50/60 Hz váltakozófeszültség, kb. 10 W (LNB táplálás nélkül),

készenléti állapotban kb. 6 W

22