# Hit CSR 35 FTA

digitális műholdvevő

Kezelési útmutató

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	3

1.1	Rövid ismertetés	3

1.2	Fő jellemzők	3

2.	Biztonsági tudnivalók	4

2.1	Biztonsági tudnivalók	4

2.2	A műholdvevő felszerelése	4

3.	Tartozékok	4

4.	A műholdvevő kezelőszervei és funkciói	5

4.1	Elölnézet	5

4.2	Hátulnézet	5

4.3	Távszabályzó	6

5.	A távszabályzó használata	7

5.1	Elemek	7

5.2	Hatótávolság	7

6.	A tv-készülék csatlakoztatása	8

6.1	Tv-készülék csatlakoztatása A/V csatlakozón keresztül	8

6.2	Tv-készülék csatlakoztatása Scart csatlakozón keresztül	8

6.3	Tv-készülék és sztereó berendezés csatlakoztatása Scart csatlakozón keresztül	9

6.4	Tv-készülék és képmagnó csatlakoztatása	9

7.	Rendszer beállítások és kezelés	10

7.1	Tudnivalók a rendszer beállítás előtt	10

7.2	Alapbeállítások menü (Installationsmenü)	10

- Rendszer beállítások (System-Einstellungen)	11

- Antennabeállítások (Antennen-Einstellungen)	11

- Motorvezérlés (Motorsteuerung)	12

- Csatornakeresés (Kanalsuche)	13

- A letiltás funkció beállítása és a PIN kód	13

- Időbeállítások (Zeiteinstellungen)	14

- Gyári beállítások (Werkseinstellungen)	14

7.3	Közvetlenül lehívható információ	15

- Programadatok	15

- Tv- és rádió adólisták	15

- A keresési kritériumok megváltoztatása	16

- A kedvenc adók listája	16

7.4	Beállítások a Főmenüből (Hauptmenü)	17

- Programlisták	17

- Nyelv	17

- Műsoradatok szerkesztése	18

- Adó áthelyezése	18

- Kedvenclista összeállítása	18

- Adó letiltása	18

- Adó törlése	18

- Adó hozzáadása	18

- Adónév szerkesztése	18

- Készüléknév, szoftver változat	19

8. 	Hibakeresés és hibaelhárítás	20

9.	Műszaki adatok	21

1. Bevezetés

1.1 Rövid ismertetés

A Hit CSR 35 FTA műholdvevő kódolatlan (szabadon vehető) digitális adások vételére szolgál. A készülékkel a használati helyén rendelkezésre álló digitális tv- és rádióműsorok százai vehetők. A készülék a legmodernebb technikát alkalmazza, így kiváló minőségű video-, hang- és adatjeleket szolgáltat. Emellett számos funkciót nyújt, amelyekkel a legkülönbözőbb szolgáltatások érhetők el.

1.2 Fő jellemzők

- Szoftver frissítés műholdról (OTA)

- megfelel az MPEG-2 és a DVB szabványnak

- tv-kép megjelenítése a menügrafikában (PIG)

- MPEG-2 videó (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer 1, Layer 2

- programhelyek az adók adatainak tárolására (2000 tv-adó és 1000 rádióadó részére)

- LNB táplálási és vezérlési logika (13/18 V, 0/22 kHz)

- mind SCPC, mind MCPC vétel mind a C, mind a Ku sávban

- digitális tuner áthurkolt továbbmenettel

- bemeneti adatsebesség 2-45 Mbps, frekvenciatartomány 950–2150 MHz

- manuális PID beírás

- közvetlen programválasztás az elektronikus műsorkalauzból (EPG)

- változtatható képarány (4:3, 16:9)

- RS-232C adatcsatlakozó információ szolgáltatások vételére és szoftver frissítésre

- DiSEqC 1.2 vezérlés a kiegészítőegységek számára

- Kedvenclista

- a műholdvevő gyárilag be van programozva az ASTRA, a Hotbird és a Türksat műholdakra.

3

2. Biztonsági tudnivalók

2.1 Biztonsági tudnivalók

- A műholdvevő használatba vétele előtt olvassa el jelen kezelési útmutatóját.

- A készülék hálózati kábelét ne érintse meg nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.

- Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülékben lévő alkatrészek megérintése áramütést okozhat.

- A műholdvevőt hűvös, jól szellőző helyen működtesse.

- Ha a műholdvevőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki hálózati dugóját a hálózati aljzatból. Elektromos áramütés és tűzveszély megelőzésére a készülék használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy hálózati kábele sértetlen.

- A műholdvevő berendezés felszerelését szakemberrel végeztesse. Ha a vételben zavarok jelentkeznének, forduljon a műholdvevő helyi vevőszolgálatához.

2.2 A műholdvevő felszerelése

- A műholdvevőt sík felületen helyezze el.

- Ne helyezzen a műholdvevőre nehéz tárgyakat pl. tv-készüléket, mert azok kárt okozhatnak benne.

- Ügyeljen arra, hogy a készüléket

- ne tegye ki rázkódásnak,

- ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,

- ne használja nedves helyen,

- ne tegye ki túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletnek,

- olyan helyen üzemeltesse, ahol megfelelő szellőzése biztosítva van.

3. Tartozékok

A műholdvevő csomagolásában a következő tartozékokat találja:

1 db Kezelési útmutató

1 db távszabályzó

2 db AAA mini ceruza elem

Ha bármelyik tartozék hiányozna, forduljon a készülék forgalmazójához.

4

4. A műholdvevő kezelőszervei és funkciói

4.1 Elölnézet

## Be- és kikapcsoló gomb

a műholdvevőt készenléti állapotból bekapcsolja, ill. bekapcsolt állapotból készenléti állapotba kapcsolja ki.

## LED dióda

készenléti állapotban vörös, bekapcsolt állapotban zöld színnel világít.

## Infravörös vevő

a távszabályzóról infravörös jelek formájában érkező parancsok vételére.

##  /  gomb a programhelyek fel-le léptetésére

menü üzemmódban a kijelölés fel-le gördítésére, tv-nézés üzemmódban a programok kiválasztására.

4.2 Hátulnézet

## LNB INPUT (LNB bemenet)

az LNB-től érkező műholdantenna kábel csatlakoztatására.

## LOOP OUT (áthurkolt kimenet)

a digitális tuner áthurkolt műhold-KF kimenete

## AUDIO L, AUDIO R (bal és jobb hangcsatorna kimenet)

## VIDEO 1, 2 (videó kimenet)

## TV

## Scart aljzat tv-készülék csatlakoztatásához.

## RS-232C

## kis sebességű soros adatcsatlakozó.

## Az adatátvitelhez direktben átvivő soros kábelt (ne nullmodemkábelt) használjon.

5

4.3 Távszabályzó

## Be- és kikapcsoló gomb

a műholdvevőt készenléti állapotból bekapcsolja, ill. bekapcsolt állapotból készenléti állapotba kapcsolja ki.

## Hang kikapcsoló gomb

A hang ki- és bekapcsolására.

## - Számjegygombok (0 ~ 9)

Programok közvetlen kiválasztására, számok bevitelére.

## - Elektronikus műsorkalauz (EPG)

Részletes műsorinformáció megjelenítése az egyes programokról. A gomb ismételt megnyomásával a tv-nézés (rádióhallgatás) üzemmódba tér vissza.

## - MENU gomb

A Főmenü (Hauptmenü) behívása a képernyőre.

## - SETUP gomb

Az Alapbeállítások menü (Setup-Menü) behívása a képernyőre.

## - EXIT gomb

Visszalépés az előző állapotba vagy menüre.

## - CH  és CH  gomb

Tv-nézéskor a programhelyek léptetése felfelé ill. lefelé.

Menü üzemmódban a kijelölés mozgatása felfelé ill. lefelé.

## - VOL  és VOL  gomb

Tv-nézéskor a hangerő csökkentése ill. növelése.

Menü üzemmódban a kiválasztott paraméter értékének megváltoztatása.

## - OK gomb

Menüpontok kiválasztása, kijelölt érték kiválasztása.

## - INFO gomb

A futó műsorról rendelkezésre álló információ behívása.

## - TV / RADIO gomb

Átkapcsolás a Tv-adók listája és a Rádióadók listája között.

## - LANG (Language = nyelv) gomb

A hang üzemmód vagy a menü nyelv kiválasztása.

## - RECALL gomb

Visszatérés az előzőleg nézett műsorhoz.

## - TXT gomb

Nincs kihasználva.

## - FAV (Favourite = kedvenc) gomb

A Kedvencek lista behívása.

6

5. A távszabályzó használata

5.1 Elemek

### Az elemek behelyezése

- Nyissa ki a fedelet a távszabályzó hátoldalán.

- Polaritáshelyesen helyezzen be két mini ceruza (AAA 1,5 V-os) elemet.

- Tolja vissza a fedelet.

### Az elemek cseréje

- Ha a távszabályzó hatótávolsága lecsökken vagy a műholdvevő nem minden esetben reagál a távszabályzóra, cserélje ki benne az elemeket. Elemcsere esetén mindig mindkét elemet cserélje ki.

### Biztonsági tudnivalók

- A normál elemeket nem szabad tölteni, szétszedni vagy tűzbe dobni.

- Az elemek polaritását használatnál mindig figyelembe kell venni.

- Annak érdekében, hogy az elemekből esetleg kiszivárgó folyadék nehogy kárt tegyen a távszabályzóban, ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket az elemtartóból.

5.2 Hatótávolság

- Ahhoz, hogy a műholdvevőt a távszabályzóval vezérelni tudja, irányítsa úgy a műholdvevőre, hogy azzal mind függőleges, mind vízszintes síkban legalább 30o-os szöget zárjon be.

- A távolság a műholdvevő és a távszabályzó között legfeljebb 7 m lehet.

### Ügyeljen a következőkre:

### Ha a távszabályzót nem használja

Vegye ki az elemeket az elemtartóból.

### Hibás működés

A műholdvevő közelében működő elektromos készülékek zavarokat okozhatnak a távszabályzó működésében. Ilyen esetben helyezze át ezeket a készülékeket.

### Biztonsági tudnivalók

### Ha a műholdvevő extrém magas hőmérsékletnek volt kitéve vagy vízzel került érintkezésbe, használata veszélyes lehet. Ilyen esetben használat előtt vizsgáltassa meg szakemberrel.

7

6. A tv-készülék csatlakoztatása

6.1 Tv-készülék csatlakoztatása A/V csatlakozón keresztül

6.2 Tv-készülék csatlakoztatása Scart csatlakozón keresztül

6.3 	Tv-készülék és sztereó berendezés csatlakoztatása A/V csatlakozón keresztül

8

6.4 Tv-készülék és képmagnó csatlakoztatása

9

7. Rendszer beállítások és kezelés

7.1 Tudnivalók a rendszer beállítás előtt

A menü a képernyőn megjelenő szövegmező. A kiválasztható beállítási lehetőségek (opciók) színessel kiemelve jelennek meg, a nem kiemelt opciók nem változtathatók meg. Az egyes opciókat és a beállítási lehetőségeket általában a képernyő alján magyarázat kíséri.

7.2 Alapbeállítások menü (Installationsmenü)

A műholdvevő üzembe helyezésekor el kell végezni a rendszer beállításokat is. Ezek elvégzése után a készülék használatra kész: nézheti és hallgathatja a kívánt tv- és rádióműsorokat. A beállítás során a képernyő alsó szélén rövid magyarázatok jelennek meg.

- Kapcsolja be a műholdvevőt és a tv-készüléket.

- A SETUP gomb megnyomásával hívja be az Alapbeállítások menüt (Installationsmenü).

Alapbeállítások menü

| Rendszer beállítások | Antenna- beállítások | Csatorna-keresés |
| --- | --- | --- |
| Gyermekzár | Időbeállítások | Gyári beállítások |

- A CH  és CH , valamint a VOL  és VOL  gombokkal mozoghat a menüben.

- Amikor kijelölte a kívánt opciót, vagy beállítást, válassza ki az OK gomb megnyomásával.

A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

10

- Rendszer beállítások (System-Einstellungen)

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Rendszer beállítások (System-Einstellungen) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja:

Rendszer beállítások

Videó szabvány	NTSC, PAL I, G, B vagy K, Multi

TV típus	normal (4:3), széles képernyő (16:9)

RGB-jel a Scart aljzaton 	be, ki

Időzónaeltérés	+12:00 ~ 12:00

Antennapozícionáló		van, nincs

(csak Ja (van) beállítása esetén jut be a Motorvezérlés menübe)

LNB táplálás	18/13 V, 19/14 V

- A CH  és CH  gombokkal felfelé és lefelé mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  gombokkal választhatja ki a kívánt értéket.

- A kijelölt értéket az OK gomb megnyomásával választhatja ki.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

- Antennabeállítások (Antennen-Einstellungen)

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Antennabeállítások (Antennen-Einstellungen) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja:

Antennabeállítások

Műhold	válassza ki a tárolt listából

LNB frekvencia	univerzális, szélessávú,

OSC C-sáv, C-sáv

Felső sáv	írja be az oszcillátorfrekvenciát

Alsó sáv	írja be oszcillátorfrekvenciát

22 kHz-es vezérlőjel	be, ki

DiSEqC vezérlés	be, ki, DiSEqC A, B, C vagy D,

Ton A, Ton B

LNB üzemmód	vízsz., függ., 14 V, 18 V, ki

motorvezérlés

- A CH  és CH  gombokkal felfelé és lefelé mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  gombokkal választhatja ki a kívánt értéket.

- A kijelölt értéket az OK gomb megnyomásával választhatja ki.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

11

- Motorvezérlés (Motorsteuerung)

Ebben a menüben a Műhold (Satellite) menüpontban választhatja ki a kívánt műholdat.

A műholdvevő ekkor a Transzponder (Transponder = műholdas adó) menüpontban kiírja az egyik transzponder nevét. A Mozgatás (Bewegen) funkcióval a mozgatómotor pozícióját állíthatja be a  és  gombokkal. Közben figyelje a Jelminőség (Signal Qualität) sávdiagramot, s amint a háttérben megjelenik a kép, akkor megtalálta a helyes műholdat. Az Antenna (Antenne) menüsor azt mutatja, hogy az antenna éppen mozog vagy áll (Stopped). Ha megtalálta egy műhold helyes pozícióját, lépjen a Pozíció tárolása (Position speichern) menüsorra, és az OK gomb megnyomásával végezze el a tárolást.

Motorvezérlés

Műhold	(100.5 E) Astra 1

Transzponder	1	3640 MHz (vízsz) 27860 kSpS

Mozgatás	keletre<<<	>>>nyugatra

a pozíció tárolása

referenciapozíció

Funkció	nyugati szélső helyzet beállítás

Antenna állapot	áll

Jelminőség	55,8 %

Fix antenna használata esetében egyszerűen válassza ki azt a műholdat, amelyet nézni szeretne, majd lépjen át a Csatornakeresés (Kanalsuche) menübe és hajtsa végre az ott leírt lépéseket.

- Csatornakeresés (Kanalsuche)

12

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Csatornakeresés (Kanalsuche) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja:

Csatornakeresés

Műhold	válassza ki a tárolt listából

Keresési mód	mühold (szabadon vehető),

mühold (szabadon vehető+ kódolt), transzp.(szabadon  vehető), transzp. (szabadon vehető+ kódolt),

NIT (szabadon vehető), NIT (szabadon vehető+ kódolt)

Transzponder	írja be a transzponder számát

Frekvencia	automatikus vagy manuális

Szimbólumsebesség	automatikus vagy manuális

Polarizáció	vízsz., függ., jobbra, balra forgó

FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

AGC jel	a jel erősségét mutatja

- A CH  és CH  gombokkal felfelé és lefelé mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  gombokkal választhatja ki a kívánt értéket.

- A kijelölt értéket az OK gomb megnyomásával választhatja ki.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

- A letiltás funkció beállítása és a PIN kód

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyermekzár (Einrichtung Kindersicherung) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja:

Gyermekzár, PIN

Menü letiltás	be, ki

Jelszó változtatás	ha változtatni akarja, nyomja meg az OK gombot

#### Új jelszó	írja be az új négyjegyű PIN kódot

#### A jelszó ismétlése	ismételje meg az új négyjegyű PIN kódot

AGC jel	70.1 % (a jel erősségét mutatja)

Fontos megjegyzés: a PIN kód gyári beállítása 1234.

A Menületiltás (Menüsperre) menüpontban beállíthatja, hogy le akarja-e tiltani a menüt. A Jelszó változtatás menüpontban beállíthatja, hogy meg akarja-e változtatni a PIN kódot. Ha igen, az Új jelszó sorban írja be az új PIN kódot, majd A jelszó ismétlése sorban erősítse meg újbóli beírásával.

- A CH  és CH  gombokkal felfelé és lefelé mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  gombokkal választhatja ki a kívánt értéket.

- A kijelölt értéket az OK gomb megnyomásával választhatja ki.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

13

- Időbeállítások (Zeiteinstellungen)

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Időbeállítások (Zeiteinstellungen) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja:

Időbeállítások

Helyi idő	datum, nap neve, idő

Elalvási időzítő

Időzítő	1.

Állapot	bekapcsolva

Csatornafajta	tv

Polarizáció	Programhelyszám	0000

Csatornanév	nincs

Bekapcsolási idő	01/01/2000 szombat 00:00

Időtartam	00:00

- A CH  és CH  gombokkal felfelé és lefelé mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  gombokkal választhatja ki a kívánt értéket.

- A kijelölt értéket az OK gomb megnyomásával választhatja ki.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

- Gyári beállítások (Werkseinstellungen)

Válassza ki a Gyári beállítások (Werkseinstellungen) opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A megjelenő párbeszédpanelen eldöntheti, hogy vissza akarja-e állítani a gyári beállításokat vagy nem.

Visszaállítandók a gyári beállítások?

Igen		Nem

7.3 Közvetlenül lehívható információ

14

- Programadatok

A futó műsorról az INFO gomb megnyomásával hívhat le információt. Ilyenkor az alábbi képernyőt kapja:

- Tv- és rádió adólisták

Futó műsor idején a TV/Radio gomb megnyomásával behívhatja az adólistákat. A képernyőn megjelenő listán egy adó színessel ki van emelve.

- A CH  és CH , gombokkal másik adót jelölhet ki.

- A VOL  és VOL  gombokkal a listát lapozhatja.

- Az OK gomb megnyomásával átkapcsol a kijelölt adóra, és kilép az adólistából.

- Az EXIT gombbal bezárhatja az adólistát.

Tv- adólista	Rádió adólista

15

- A keresési kritériumok megváltoztatása

Az EXIT gomb megnyomásával a Műhold (Sat) és Lista és (List) mezőre jut. Itt a cursor gombokkal kiválaszthatja, hogy az adók listáját milyen szempont szerint kívánja összeállíttatni:

választhat egyetlen műholdat, abc sorrendet, a szabadon vehető (kódolatlan) műsorokat vagy az összes műsort.

A menüből a CH  vagy a CH  gomb megnyomásával léphet ki.

- A kedvenc adók listája

Tv-nézés vagy rádióhallgatás közben a FAV gomb megnyomásával behívhatja kedvenc tv- vagy rádióadói listáját. Ha ezeket a listákat még nem állította össze, akkor ezek nem jelennek meg.

Az EXIT gombbal lépjen a Listák (List) funkcióra, ahol a VOL  és VOL  gombokkal választhat az egyes Kedvenc listák között. Kilépéshez nyomja meg a CH  vagy CH  gombot. A teljes műsorlistára a TV/Radio gomb megnyomásával juthat vissza.

Tv					Rádió

- Elektronikus műsorkalauz

Ha a műsorszolgáltató a műsorral együtt kisugározza az elektronikus műsorkalauzt (EPG), akkor azt az EPG gombbal hívhatja be.

- A műsorkalauzban a CH  és CH , valamint a VOL  és VOL  gombokkal és az OK gombbal mozoghat.

További tudnivalók a 17. oldalon.

- Nyelv választás

A LANG gomb megnyomásával hívja be a hangcsatorna Nyelv menüjét (Sprachmenü).

Hangcsatorna	1. az 1, 2 ...-ből

Üzemmód	sztereó, monó bal, monó jobb csatorna

Hangerő	normál, erős, halk

Nyelv	ha az adó kisugározza, itt megjelenik a hangcsatornára vonatkozó információ

A korábbi programhoz a RECALL gombbal térhet vissza.

16

7.4 Beállítások a Főmenüből (Hauptmenü)

- A Főmenüből a következő almenüket érheti el:

Főmenü

| Műsorújság | Programlisták | Nyelv |
| --- | --- | --- |
|  | Adóadatok szerkesztése | Szoftver változat |

- A CH  és CH , valamint a VOL  és VOL  gombokkal mozoghat a menüben.

- Amikor kijelölte a kívánt opciót, vagy beállítást, válassza ki az OK gomb megnyomásával.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

##### Programlisták

- Jelöljön meg a VOL  és VOL  gombokkal egy betűt.

- Az OK gombbal hívja be az ehhez tartozó listát.

- A CH  és CH  gombokkal fel-le mozoghat a listában.

- A VOL  és VOL  gombokkal lapozhatja a listát.

- Az OK gomb megnyomásával behívhatja a megjelölt adót, s egyben zárja a menüt.

- Az EXIT gombbal visszaléphet az előző üzemmódba.

##### Nyelv

A Főmenüben (Hauptmenü) lépjen a Nyelv (Sprache) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja, amelyben beállíthatja a képernyőmenü nyelvét:

Nyelv

Menünyelv 	angol, arab, német, francia, olasz, orosz, spanyol, török

- A CH  és CH  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  gombokkal tudja kijelölni a kívánt nyelvet a rendelkezésre álló nyelvekből.

- A kijelölt nyelvet az OK gomb megnyomásával választhatja ki.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

17

### - Műsoradatok szerkesztése

A Főmenüben (Hauptmenü) lépjen a Műsoradatok szerkesztése (Sender Editieren) opcióra, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyőn ekkor az alábbi menüt kapja:

Tv-/Rádióadó

Adó áthelyezése

Kedvenclista összeállítása

Adó letiltása

Adó törlése

Adó hozzáadása

Adónév szerkesztése

Ha át akar helyezni egy adót, jelölje meg az OK gombbal, válassza ki kívánt helyét a listában, majd a RECALL gombbal hajtsa végre az áthelyezést.

- A CH  és CH  gombokkal fel-le mozoghat a menüben.

- A VOL  és VOL  választhat a rendelkezésre álló funkciók közül.

- Erősítse meg választását az OK gomb megnyomásával.

- A menüt az EXIT gombbal hagyhatja el: megnyomásával visszatér az előző állapotba.

##### Adó áthelyezése

Az OK gombbal válassza ki az áthelyezendő adót. Egyszerre több adót is kiválaszthat.

Menjen át arra a helyre, ahová a kijelölt adó(kat) át akarja helyezni.

Hajtsa végre az áthelyezést a RECALL gomb megnyomásával.

Kedvenclista összeállítása

A CH  és CH , VOL  és VOL  gombokkal és az OK gombbal jelölje meg az adót a Favorit (Kedvenc) oszlopban, és válasszon neki kategóriát a megjelenő kategórialistából.

##### Adó letiltása

A CH  és CH , VOL  és VOL  gombokkal és az OK gombbal jelölje meg a letiltandó adót a lakattal jelzett oszlopban. A letiltott adót az oszlopban látható „X” mutatja.

##### Adó törlése

A CH  és CH , VOL  és VOL  gombokkal és az OK gombbal jelölje meg a törlendő adót az X-szel jelzett oszlopban.

##### Adó hozzáadása

A CH  és CH , VOL  és VOL  gombokkal és az OK gombbal adja be a megfelelő paramétereket. Az EXIT gomb megnyomásával végezze el az adó hozzáadását.

##### Adónév szerkesztése

A CH  és CH , VOL  és VOL  gombokkal és az OK gombbal válassza ki az adót, amelynek nevét szerkeszteni akarja. Ekkor billentyűzet jelenik meg, amelyen a szokásos módon átírhatja az adó nevét.

18

- Készüléknév, szoftver változat

Jelölje ki a Főmenüben (Hauptmenü) a Szoftver változat (Software Version) opciót, majd nyomja meg az OK gombot. Erre a képernyőn megjelennek a műholdvevő adatai: a készülék neve, a benne lévő szoftver változata és a készülékváltozat jele.

A műholdon keresztül történő szoftverfrissítéshez (csak az Astra műholdról) jelölje ki a Rendszerszoftver frissítő szolgáltatás (System Software Upgrade Service) opciót, majd az OK gombbal végezze el kiválasztását.

Ha a menületiltás be van kapcsolva, a műholdvevő bekéri a PIN kódot. Adja be (gyári beállítás 1234), mire a műholdvevő megkezdi az új szoftver keresését (1. ábra). Ha készülékébe telepített szoftvernél nincs újabb, rövid időn belül a 2. ábra szerinti kijelzést kapja.

Rendszerszoftver frissítő szolgáltatás

Leállítás

Letöltés

Mentés

Rendszerszoftver frissítő szolgáltatás

Új adatok nem állnak rendelkezésre!

1. ábra	2. ábra

Ha az interneten újabb változat áll rendelkezésre, a műholdvevő automatikusan letölti. Ezután párbeszédpanel jelenik meg a Változtatások tárolandók? (Änderungen speichern?) kérdéssel. Erre válaszoljon az OK gomb megnyomásával. A szoftverfrissítés után – hacsak meglévő programlistáit nem kívánja megtartani – végezze el a Gyári beállítások (Werkseinstellungen) műveletet, amelynek során egyéni beállításai felülíródnak, elvesznek.

Ezzel műholdvevőjét a legújabb állapotra hozta.

19

8. Hibakeresés és hibaelhárítás

Ha a műholdvevő használata során problémák lépnének fel, kísérelje meg a hiba megtalálását és elhárítását az alábbi táblázat alapján.

| Hibajelenség | Hibaok | Hibaelhárítás |
| --- | --- | --- |
| Az előlapon a LED nem világít. | A hálózati dugó nincs bedugva. | Dugja be a műholdvevő hálózati dugóját a hálózati aljzatba. |
| Nincs sem kép sem hang. | A videó és audió kimenetek hibásan vannak csatlakoztatva a tv-készülék bemeneteihez. A műholdantenna kábele hibásan van csatlakoztatva. Nincs jel, vagy gyenge a jel. A logó megjelenik, de nincs jel. A rendszer beállítás során rossz adatokat adott be. | Végezze el megfelelően a csatlakoztatást a Scart-, RCA- vagy RF kábellel. Végezze el a műholdantenna kábelének megfelelő csatlakoztatását. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, az LNB-t, valamint az LNB és a műholdvevő közé kapcsolt további készülékeket, vagy ismételten végezze el az antenna beállítását. Húzza ki a hálózati kábelt, ellenőrizze az LNB és a műholdvevő közötti kábel F-csatlakozóinak érintkezését. Dugja vissza a hálózati kábelt. Adja be a helyes adatokat. |
| Fekete-fehér kép jelenik meg. | A tv-készülék és a műholdvevő üzemmódja nem egyezik meg. | Állítsa be a műholdvevő üzemmódját a tv-vevőkészülékéhez. Használjon NTSC/PAL normaváltót. |
| A távszabályzó nem működik. | Az elemek kimerültek. Valamilyen fényforrás fénye zavarja a távszabályzó jelét. A távszabályzó nincs megfelelően a műholdvevő infravörös vevőjére irányítva. | Tegyen be új elemeket. Kapcsolja ki a zavaró fényforrást. Irányítsa a távszabályzót pontosan a műholdvevő infravörös vevőjére. |

20

9. Műszaki adatok

- Rendszer	megfelel a DVB szabványnak

- LNB bemenet

F-aljzat	IEC 169-24

Vételi frekvenciatartomány	950 ~ 2150 MHz

Bemenő jelszint tartomány	-65 dBm ~ -25 dBm

LNB táplálás	14/18 V, max. 400 mA

LNB vezérlőjel	22 kHz

DiSEqC vezérlés	1.2 kompatibilis

- Demodulátor

Bemeneti egység	QPSK demodulátor

Bemeneti adatsebesség	2 Ms/s ~ 45 Ms/s, mind SCPC, mind MCPC jelek vétele

Spektruminverzió	automatikus

- Rendszer erőforrások

Processzor	32 bites, 60 MHz-es processzor

SDRAM	8 Mbájt

Flash	2 Mbájt

- Videó dekóder

MPEG-2	Main Profile @ Main Level

Átviteli sebesség	max. 15 Mbit/s

Felbontás	720 × 576, 720 × 480

Videó rendszer	NTSC, PAL, SECAM

Képernyőformátum	4:3, 16:9

- MPEG audió

MPEG 1 layer 1 & 2	monó, monó duál hang, sztereó

Bitsebesség	32, 44,1 és 48 kHz

- Adatcsatlakozás	9-pontos D-sub aljzat, max. 115 kb/s

- Távszabályzó

Hatótávolság	max. 7 m

- Hálózati tápegység

Teljesítményfelvétel	max. 30 W

készenléti állapotban	max. 5 W

Hálózati feszültség	90 ~ 250 V, 50/60 Hz váltakozó feszültség

- Hátoldali csatlakozók

Videó kimenet	2 × RCA

Hang kimenet L, R	2 × RCA

Adatcsatlakozó	9-pólusú D-sub

Digitális tuner bemenet	IEC 169-24

Digitális tuner áthurkolt kimenet	IEC 169-24

TV Scart	RGB, CVBS, Y/C, hang

- Egyéb adatok

Méretek (szél. × mag. × mélys.)	270 × 65  180 mm

Súly (csomagolás nélkül)	1,2 kg

21