###### CSR 41 CW

# Digitális műholdvevő

##### Kezelési útmutató

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2

1.1 Rövid ismertetés	2

1.2 Fő jellemzők	2

1.3 Előprogramozás	2

2. Biztonsági útmutató	3

2.1 Biztonsági tudnivalók	3

2.2 Különleges tudnivalók	3

3. Tartozékok	3

4. A műholdvevő kezelőszervei	4

4.1 Elölnézet	4

4.2 Hátulnézet	4

4.3 Távszabályzó	5

5. A távszabályzó használata	6

5.1 Elemek	6

5.2 Hatótávolság	6

6. A műholdvevő csatlakoztatása	7

6.1 Tv-készülék csatlakoztatása Scart-kábellel	7

6.2 Sztereó berendezés és tv-készülék csatlakoztatása A/V kábelle-kábellel	7

6.3 Képmagnó és tv-készülék csatlakoztatása Scart-kábellel	8

7. Mielőtt a műholdvevő beállításához hozzákezdene	9

7.1 Alapbeállítások menü	9

	Rendszerbeállítások	10

	Antennabeállítások	10

	Motorvezérlés	11

	Adókeresés	11

	A letiltás funkció beállítása és a PIN kód	12

	Az óraidő beállítása	12

7.2 A lehívható információ	13

	A műsorokkal kapcsolatos adatok	13

	Tv- és rádió adólisták	13

	A kilistázás szempontjainak megváltoztatása	13

	A kedvenc adók listája	14

	Elektronikus programkaluz (EPG)	14

	Teletext	14

	Nyelv	14

	Az előző program visszahívása (Recall funkció)	14

7.3 A Főmenü beállításai	15

	Elektronikus műsorújság	15

	Műsorlista	16

	Nyelv és színek	16

	Az adók listájának beállítása	17

	Adók áthelyezése	17

	Kedvenc lista összeállítása	17

	Adó letiltása	17

	Adó törlése	17

	Adó felvétele	17

	Az adó nevének szerkesztése	17

	A kedvenc listák szerkesztése	18

	Kedvenc adók áthelyezése	18

	Kedvenc adók törlése	18

	RAPS	18

	Beépített Cryptoworks kártyaolvasó	19

	Készüléknév és szoftverváltozat	20

Hibakeresés és -elhárítás	21

Műszaki adatok	22

1. Bevezetés

## 1.1 Rövid ismertetés

A CSR 41 CW műholdvevő szabadon vehető és Cryptowork kódolási eljárással kódolt digitális adások vételére szolgál (a kódolt adások vételére dekóderkártya és előfizetői szerződés szükséges). Segítségével digitális tv- és rádióadások százai vehetők. A készülék a legmodernebb technikát alkalmazza, s ez a kép-, hang- és adatjelek kiváló minőségben történő visszaadását teszi lehetővé. A készülék számos olyan funkcióval van ellátva, amelyek hozzáférést tesznek lehetővé különféle szolgáltatásokhoz.

## 1.2 Fő jellemzők

- OTA (programfrissítés műholdról)

- megfelel az MPEG-2 és a DVB szabvány előírásainak

- beépített teletext dekóder (STB/VBI)

- tv-kép a képernyőmenüben (PIG)

- MPEG-2 videó (MP@ML), MPEG-1 audió Layer1 és Layer2

- programhely 3000 tv-adó és 1000 rádióadó beprogramozására

- logikai vezérlés az LNB számára (13/18 V, 14/19 V, 0/22 kHz)

- SCPC és MCPC vétel mind a C, mind a Ku sávban

- digitális tuner áthurkolt bemenettel

- bemeneti adatsebesség 2 ~ 45 Mbps, frekvenciatartomány 950 ~ 2150 MHz

- DisEqC 1.2 vezérlés

- a PID értékek kézi beírása

- közvetlen műsorválasztás az elektronikus műsorkalauzból (EPG)

- nyolcszínű képernyőkijelzés (OSD) 17 átlátszósági fokozattal

- négyjegyű LED kijelző

- változtatható képernyőformátum (4:3, 16:9)

- gyermekzár és egyes programok lezárási lehetősége

- RS-232C adatcsatlakozó információs szolgálatok vételére

és a rendszerszoftver frissítésére

- időkapcsoló 7 eseményre tetszőleges időre előre

- 5 kedvenc lista

- digitális hangkimenet (S/PDIF, optikai és koax)

- adatátvitel vevő és vevő között

- többnyelvű menü: német, angol, arab, francia, olasz, orosz és török, holland, görög, magyar

1.3 Előprogramozás

A készülék gyárilag be van programozva az Astra, Hotbird és a Türksat csatornáira.

2

# 2. Biztonsági útmutató

## 2.1 Biztonsági tudnivalók

- A készülék használatba vétele előtt olvassa át a kezelési útmutatót.

- Nedves kézzel ne érintse meg a készülék hálózati kábelét, mert ez áramütést okozhat.

- Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülékben lévő alkatrészek érintése elektromos áramütést okozhat.

- A készülék elhelyezésére válasszon hűvös, jól szellőző helyet.

- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, húzza ki dugóját a hálózati aljzatból. Elektromos áramütés és tűzveszély megelőzésére a készülék használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel sértetlen állapotban van.

- A berendezés felszerelését bízza szakemberre. Ha a vételben zavarok mutatkoznának, forduljon a készülék helyi márkaszervizéhez.

## 2.2 Különleges tudnivalók

A készülék üzembe helyezésekor

- Ügyeljen arra, hogy a készülék sík felületen álljon.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat, pl. tv-készüléket a műholdvevőre, mert az kárt tehet benne.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék

  - ne legyen rázásnak kitéve,

  - ne legyen közvetlen napsugárzásnak kitéve,

  - ne nedves helyen legyen üzemeltetve,

  - ne legyen kitéve túl magas és túl alacsony hőmérsékletnek,

  - üzemeltetése helyén megfelelő szellőzése legyen.

Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben lecsapódik a pára. A készülék üzembe helyezése előtt várjon 2-3 órát, amíg a keletkezett kondenzvíz elpárolog.

# 3. Tartozékok

A készülék csomagolásában a következő tartozékokat találja:

1 db kezelési útmutató

1 db távszabályzó

2 db elem (AAA mini ceruza elem)

1 db Scart kábel

3

3

# 4. A műholdvevő kezelőszervei

## 4.1 Elölnézet

- Be- és kikapcsoló gomb

Bekapcsolás készenléti üzemből és kikapcsolás készenléti üzemre.

- Négyjegyű LED kijelző

Készenléti üzemben az óraidőt mutatja, bekapcsolt állapotban az aktuális program számát.

- Infravörös vevő

A távszabályzó infravörös jelként kiküldött parancsait veszi.

- Programléptetés fel-le ( / )

Menü üzemmódban a menüpontok lépetetése fel-le, tv-vételkor a programok léptetése fel-le.

## 4.2 Hátulnézet

- LNB INPUT:	bemenet az LNB-ről érkező műhold-KF jel számára

- LOOP OUT:	a digitális tuner továbbhurkolt kimenete

- AUDIO L:	hangjel kimenet, bal csatorna

- AUDIO R:	hangjel kimenet, jobb csatorna

- S/PDIF:		digitális audió kimenet (koax és optikai)

- TV:		Scart aljzat tv-készülék csatlakoztatására

- VCR:		Scart aljzat képmagnó csatlakoztatására

- RS-232C:	kissebességű soros adatcsatlakozás. Adatátvitelhez direkt átkötésű soros kábelt használjon, ne nullmodem kábelt. Beltérik közötti adatátvitelhez: 1/4, 2/3, 7/8 keresztbe kötve; 5/5, 9/9 1:1; 6 nem használt

4

4.3 Távszabályzó

Be- és kikapcsoló gomb

Bekapcsolás készenléti üzemből és kikapcsolás készenléti üzemre.

Némítás gomb

A hang be- és kikapcsolása.

Számjegygombok (0~9)

A műsorok közvetlen kiválasztására, valamint számok és alfanumerikus jelek beírására.

Elektronikus műsorkalauz (EPG)

Részletes információ kiírása az egyes műsorokról. Ismételt megnyomásával tv-nézés üzemmódba jut vissza.

MENU gomb

A Főmenü behívása a képernyőre.

SETUP gomb

A műholdvevő Alapbeállításokok menüjének behívása a képernyőre.

EXIT gomb

Visszalépés a korábbi állapotba vagy menühöz.

CH gombok ( / )

Tv-nézés üzemmódban a programok léptetése fel-le, menü üzemmódban a mutatónyíl (cursor) léptetése fel-le.

VOL ( / )

Tv-nézés üzemmódban a programok léptetése fel-le, menü üzemmódban a menüpont kívánt értékének kiválasztása.

OK gomb

Menüopciók kiválasztása, vagy a kijelölt érték kiválasztása.

INFO gomb

Az aktuális programról rendelkezésre álló információ kiírása.

TV / RADIO gomb

Átkapcsolás a tv-adók és a rádióadók listája között (rádió üzemmódban az előlapi kijelzőn a kijelzésen kívül egy pont jelenik meg).

SPR (LANG) gomb

A kívánt hangüzemmód és a menü nyelvének kiválasztása.

FAV gomb

A kedvenc lista behívása.

TXT gomb

Az aktuális program teletext lapjainak kiírása, ha az adásban van teletext jel.

RECALL gomb

5

Az előzőleg nézett (hallgatott) program visszahívása.

# 5. A távszabályzó használata

## 5.1 Elemek

Az elemek behelyezése

- Nyissa ki a távszabályzó hátoldalán az elemtartó fedelét.

- Helyezzen be polaritáshelyesen két mini ceruza elemet (AAA 1,5 V).

- Tolja vissza helyére a fedelet.

Az elemek cseréje

- Ha a távszabályzó működési távolsága lecsökken, vagy a vevő már nem reagál a parancsokra, cserélje ki az elemeket. A csere alkalmával mindig mindkét elemet cserélje ki.

Biztonsági tudnivalók

- A normál elemeket nem szabad megkísérelni feltölteni, szétszedni vagy tűzbe dobni.

- Az elemeket polaritáshelyesen kell behelyezni.

- Előzze meg, hogy az elemekből kiszivárgó folyadék károsítsa a távszabályzót, és vegye ki az elemeket, ha a távszabályzót hosszabb ideig nem használja.

## 5.2 Hatótávolság

- A műholdvevő távszabályzásához a távszabályzót úgy kell tartani, hogy az a készülék előlapján lévő infravörös vevő mind vízszintes, mind függőleges síkjával legalább 30-os szöget zárjon be.

- A távszabályzó és a műholdvevő közötti távolság legfeljebb 7 méter legyen.

Kérjük ügyeljen a következőkre:

- Hibás működés

A műholdvevő közelében lévő elektromos készülékek, pl. zsinórnélküli DEC telefon zavart okozhatnak. Az ilyen készülékeknek keressen távolabb helyet.

- Biztonsági tudnivaló

Ha a műholdvevő igen magas hőmérsékletnek volt kitéve, vagy vízzel került érintkezésbe, használatba vétele veszélyes lehet, ezért ilyen esetben vizsgáltassa meg szakemberrel.

6

# 6. A műholdvevő csatlakoztatása

## 6.1 Tv-készülék csatlakoztatása Scart-kábellel

## 6.2 Sztereó berendezés és tv-készülék csatlakoztatása A/V kábellel

7

## 6.3 Képmagnó és tv-készülék csatlakoztatása Scart-kábellel

8

## 7. Mielőtt a műholdvevő beállításához hozzákezdene

Tudnivaló:

A menü szövegmező, amely a tv-készülék képernyőjén jelenik meg. A menüben általában színesen vannak kiemelve a választható lehetőségek (opciók). A színesen nem kiemelt opciók az adott esetben nem változtathatók ill. nem állíthatók. A beállítási lehetőségek a legtöbb menüben a képernyő alsó szélén magyarázattal vannak ellátva.

## 7.1 Alapbeállítások menü

A műholdvevő szabályos felszerelésébe bele tartozik működési adatainak beállítása (konfigurálás). Ennek elvégzése után a műholdvevő használatba vehető, segítségével nézheti ill. hallgathatja a kívánt tv- és rádióműsorokat. A működési adatok beállítása során a képernyő alsó szélén rövid magyarázatok jelennek meg.

- Kapcsolja be a műholdvevőt és a hozzá csatlakoztatott tv-készüléket.

- A SETUP gomb megnyomásával hívja be az Alapbeállítások menüt.

Alapbeállítások menü

Rendszerbeállítások

Antennabeállítások

Adókeresés

A gyermekzár beállítása

Időbeállítások

Gyári beállítások

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

9

### Rendszerbeállítások

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenu) lépjen a Rendszerbeállítások (System Einstellungen) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik a Rendszerbeállítások (System Einstellungen) menü, amelynek minden pontjában kiválaszthat vagy beadhat egy értéket.

Rendszerbeállítások

Videó formátum:	NTSC/PAL I, B, G vagy K/SECAM/MULTI

UHF csatornák:	itt nincs funkciója

TV-típus:	normál (4:3) / széles képernyős (16:9)

Scart-RGB:	bekapcsolva / kikapcsolva

Időzóna:	+12:00 ~ -12:00

A teletext típusa:	műholdvevő / tv-készülék

Pozicionáló	van / nincs

csak JA (Van) választásakor nyílik meg a Motorvezérlés menü

LNB tápfeszültség:	18/13 V, 19/14 V

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

### Antennabeállítások

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenu) lépjen az Antennabeállítások (Antennen Einstellungen) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik az Antennabeállítások (Antennen Einstellungen) menü, amelynek minden pontjában kiválaszthat vagy beadhat egy értéket.

A műholdakat az OK gomb megnyomásával veheti fel. Ha a műhold neve melletti „pipát” eltávolítja, a műholdvevő megkérdezi, hogy törölje-e a csatornákat (Kanäle löschen?). Ha a JA (igen) kiválasztásával ezt megerősíti, az adott műhold csatornái törlődnek.

Antennabeállítások

Műhold:	kiválasztandó a tárolt listából

LNB frekvencia:	univerzális / szélessávú / C sávú / Ku sávú

Felső frekvencia:	adja be a kívánt frekvenciát

Alsó frekvencia:	adja be a kívánt frekvenciát

22 kHz-es jel:	bekapcsolva / kikapcsolva

0/12 V kapcsoló:	bekapcsolva / kikapcsolva

DiSEqC:	ki / DiSEqC A, B, C vagy D /

A vagy B kapcsoló jel

LNB üzemmód:	H/V  /   14 V/18 V   /   kikapcsolva

Motorvezérlés:	csak akkor, ha a Rendszerbeállításoknál a Pozícionáló menüpontban JA (Van) beállítva

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

10

### Motorvezérlés

A Műhold (Satellit) menüpontban különböző műholdakat választhat ki. A Transzponder (Transponder) menüpont a kiválasztott transzpondert (műholdas adót) jelzi ki. A Mozgatás (Bewegung) menüpontban az antennamozgató motor helyzetét a bal és jobb nyilakkal mozgathatja. Közben figyelje az AGC-jel vonaldiagramot, majd amint megjelenik a háttérben a tv-kép, a kívánt műholdon van. Az Antenna (Antenne) sorban láthatja, hogy az antenna mozog vagy áll. Amikor megtalálta a műhold helyes pozícióját, lépjen át Pozíció tárolása (Position speichern) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával végezze el a pozíció tárolását.

Motorvezérlés

Műhold:	019.2 [E] Astra 1

Transzponder:

Mozgatás:	keletre <<<   >>>nyugatra

A pozíció tárolása

Referenciapozíció

Funkció:	a nyugati szélső helyzet beállítása

Antenna:	áll

Jelminőség:	91,7 %

 Mozgatás   Műhold választás    EXIT Kilépés

Normál telepítéskor mindössze a venni kívánt műholdat kell kiválasztania. Ezután lépjen be a Csatornakeresés (Kanalsuche) menübe, és végezze el az alább leírt műveleteket.

### Adókeresés

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Adókeresés (Kanalsuche) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor megjelenik az Adókeresés menü.

Adókeresés

Műhold:	válassza ki a műholdvevőben tárolt listából

Keresés üzemmód:	szabadon vehető műholdak / szabadon vehető + kódolt műholdak

sszabadon vehető transzponderek / szabadon vehető + kódolt transzponderek	szabadon vehető hálózat / szabadon vehető + kódolt hálózat

Transzponder:	a transzponder számának megadása

Frekvencia:	beírás a számjegygombokkal

Szimbólumsebesség:	automatikus / kézi

Polarizáció:	vízszintes / függőleges

FEC hibakorrekció:	automatikus, 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8

Funkció:	felfüggeszt / töröl / változtat

AGC jel:	a vett jel erősségét jelzi ki

 Mozgatás Keresési üzemmód választás OK keresés EXIT Kilépés

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

11

### –   A letiltás funkció beállítása és a PIN kód

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyermekzár (Einrichtung Kindersicherung) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor megjelenik a Letiltás / PIN kód (Einrichtung Sperre / PIN) menü.

Letiltás / PIN kód

Menü letiltás:	be / ki (letiltja az Alapbeállítások menüt

Jelszóváltoztatás:	ha meg kívánja változtatni a jelszót, nyomja meg az OK gombot.

Új jelszó:	írja be az új négyjegyű PIN kódot

A jelszó megismétlése:	írja be ismét az új négyjegyű PIN kódot

Fontos: a műholdvevő szállításakor az 1234 PIN kód van beállítva

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

### Az óraidő beállítása

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Időbeállítások (Zeit Einstellungen) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor megjelenik az Időbeállítások menü.

Időbeállítások

Helyi idő:	Dátum - nap - óraidő

Elalvási időzítő:	0 ~ 180 perc

Időkapcsoló:	7 eseményre tetszőleges időre előre

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét..

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását..

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Gyári beállítások

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyári beállítások (Werkseinstellungen) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. Az Igen (Ja) vagy Nem (Nein) választásával eldöntheti, hogy megtartja-e saját beállításait, vagy visszaállítja a gyári beállításokat. Ha saját műsorlistáit meg akarja tartani, ne állítsa vissza a gyári beállításokat, mert ez esetben azok elvesznek.

12

## 7.2 A lehívható információ

### A műsorokkal kapcsolatos adatok

Az INFO gomb megnyomásával információt hívhat le az aktuális műsorról. Az információ a futó tv-képben jelenik meg.

Programhelyszám          Műholdnév                             Kedvencek  Gyermekzár     Óraidő

Csatornanév                                                            Kódolva    Teletext

### Tv- és rádió adólisták

A futó adás közben a TV/RADIO gomb megnyomásával behívhatja az adólistát. A megjelenő képernyőn egy adó neve színesen ki van emelve. A CH  /  gombokkal a kívánt adót választhatja ki, a VOL  /  gombokkal pedig a következő beállítási pozícióba jut. Az OK gomb megnyomásával kilép az adólistából, és kapcsolja a kijelölt adót. Az EXIT gomb megnyomásával kilép az adólistából.

Tv-adólista	Rádió adólista

### A kilistázás szempontjainak megváltoztatása

Az EXIT gomb megnyomására Műhold (Sat) és Lista (List) választási lehetőséghez jut. Itt a  /  gombokkal kiválaszthatja, hogy csak egy műhold adóit vagy az összes adót listázza ki abc sorrendben. Ugyanígy választhat a csak a szabadon vehető és az összes műsor kilistázása között. A menüt a CH /  gomb megnyomásával hagyhatja el.

13

### A kedvenc adók listája

Amíg nézi a tv-műsort, vagy hallgatja a rádióműsort, a FAV gomb megnyomásával behívhatja kedvenc tv- vagy rádióadóinak listáját. He eddig nem vett fel adókat erre a listára, akkor a lista nem jelenik meg. Az EXIT gomb megnyomásával a Lista (List) funkciót hívja be. Itt a VOL  /  gombokkal választhat az egyes kedvenc listák között. A funkciót a CH /  gomb megnyomásával hagyhatja el. A teljes műsorlistához a TV/RADIO gomb megnyomásával térhet vissza.

15

TV	Rádió

### Elektronikus programkaluz (EPG)	- Teletext

Amennyiben a műsorszolgáltató nyújtja 	Amennyiben a műsorszolgáltató nyújtja

ezt a szolgáltatást, úgy az EPG gombbal 	ezt a szolgáltatást, úgy a TXT gombbal

hívhatja be. A műsorkalauzban a A 	hívhatja be.

CH  /  és a VOL  /  gombokkal,

valamint az OK gombbal mozoghat.

### Nyelv

A hangcsatorna nyelvének kiválasztására nyomja meg a SPR(LANG) gombot.

A nyelv kiválasztása

Hangcsatorna:	az 1. csatorna 4-ből

Üzemmód:	sztereó / monó bal / monó jobb

Szint (hangerő):	normál / magas / alacsony

Nyelv:	amennyiben az adó kiadja, itt a hangcsatorna megjelölése áll

beadandó: Unbekannt (Ismeretlen)

### Az előző program visszahívása (Recall funkció)

A korábban nézett (hallgatott) műsort a RECALL gomb megnyomásával visszahívhatja.

7.3 A Főmenü beállításai

14

A MENU gomb megnyomásával hívja be a Főmenüt (Hauptmenü).

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

### Elektronikus műsorújság

Az Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Műsorújság (Programm Zeitschrift) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be az aktuális transzponderen futó műsorok listáját.

- A CH /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal előre-hátra mozoghat egy adó sorában.

- Az OK gomb megnyomásával a menübe behívhatja a kijelölt adó képét.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

15

### Műsorlista

Az Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Műsorlisták (Programm Liste) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be ezt a menüt, amelyben az adókat abc szerint sorba rakhatja.

- A VOL  /  gombokkal jelöljön ki egy betűt.

- Az OK gomb megnyomásával válassza ki.

- A CH  /  gombokkal a listán belül fel-le mozoghat.

- A VOL  /  gombokkal a lapokat léptetheti fel-le.

- Az OK gomb megnyomásával behívja a kijelölt adót és zárja a menüt.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- A kódolt adók neve mellett $ jel jelenik meg.

- A teletextet szolgáltató adók neve mellett T jel jelenik meg.

- A letiltott adók neve mellett lakat szimbólum jelenik meg.

- A kedvenc listában szereplő adók neve mellett a „Favorites” (Kedvenc) szó jelenik meg.

### Nyelv és színek

A Főmenüben lépjen a Nyelv és színek (Farbe & Sprache) menüpontra és az OK gomb megnyomásával válassza ki, mire a képernyőn az alábbi menü jelenik meg:

Nyelv és színek

A menük nyelve:	angol / arab / német / francia / olasz / orosz / török (2003. január 1-től)

Átlátszóság:	20 ~ 100 % beállítható

Színpaletta:	az alábbi színösszeállítások közül választhat: nyár / ősz / tél / őserdő / vízalatti / napraforgó / ég / tavasz

Rádiócsatorna logó:	ebben a menüpontban a rádió üzemmódban megjelenő logót (szimbólumot) be- és ki kapcsolhatja.

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

16

### Az adók listájának beállítása

A Főmenüben lépjen Az adók listájának szerkesztése (Sender Editieren) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt.

Tv vagy rádióadó

10

Adók áthelyezése

Kedvencek

Adó letiltása

Adó törlése

Adó felvétele

Az adó nevének szerkesztése

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

### Adók áthelyezése

Az OK gomb megnyomásával válassza ki az áthelyezni kívánt adót. Egyidejűleg több adót is kiválaszthat. Ezután lépjen arra a helyre, ahová az adó(ka)t át kívánja helyezni. Az áthelyezéshez nyomja meg a RECALL gombot.

### Kedvenc lista összeállítása

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a kívánt adót a Favorit (Kedvenc) oszlopban, és válasszon a rendelkezésre álló kategóriák [News (Hírek), Cartoons (Rajzfilmek), Sprts (Sport) stb.] közül. A kedvenc listák rendezését A kedvenc listák szerkesztése pontban találja.

### Adó letiltása

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a letiltandó adót a lakattal megjelölt oszlopban. A letiltott adót az ebben az oszlopban megjelenő „X” jelzi.

### Adó törlése

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a törlendő adót a kereszttel megjelölt oszlopban. A törölt adót az ebben az oszlopban megjelenő „X” jelzi.

### Adó felvétele

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal adja be az adó paramétereit. Az adó felvétele az EXIT gomb megnyomásával történik.

### Az adó nevének szerkesztése

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal válassza ki az adót, amelynek nevét szerkeszteni kívánja. Ekkor egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn, amelynek segítségével elvégezheti a szerkesztést.

17

### A kedvenc listák szerkesztése

A Főmenüben lépjen A kedvenc listák szerkesztése (Favoriten Editieren) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt.

Kedvenc tv- vagy rádió adók

Kedvencek áthelyezése

A kategória megváltoztatása

Kedvencek törlése

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal jelölheti ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

### Kedvenc adók áthelyezése

Az OK gomb megnyomásával válassza ki az áthelyezni kívánt adót. Egyidejűleg több adót is kiválaszthat. Ezután lépjen arra a helyre, ahová az adó(ka)t át kívánja helyezni. Az áthelyezéshez nyomja meg a RECALL gombot.

### A kategória megváltoztatása

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a Favorit (Kedvenc) oszlopban a kívánt adót, majd válassza ki a rendelkezésre álló kategóriák valamelyikét. A kedvenc listák rendezését A kedvenc listák szerkesztése pontban találja.

### Kedvenc adók törlése

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a törlendő adót a kereszttel megjelölt oszlopban. A törölt adót az ebben az oszlopban megjelenő „X” jelzi.

- RAPS (Receiver Automatic Programming System):

Az alapbeállítások menü utolsó alpontja a RAPS. Ez egy automatikus beltéri programozó rendszer, amellyel a készülék az Astra műholdon fogható összes programot beállítja és az Ön lakóhelynek megfelelőn sorba teszi (helyi adók előre kerülnek). Ez a funkció jelenleg még csak az Osztrák és a Német adókra működik.

18

### Beépített Cryptoworks kártyaolvasó

### Az Ön digitális műholdvevőjével nem csak szabadon fogható adások vehetőek, hanem Cryptoworks-ben kódoltak is, feltéve, ha előfizetői szerződést kötött a szolgáltatóval (Magyarországon pl.: a UPC-vel), és kapott egy  dekóderkártyát.

### A főmenüben válassza ki a „Crypto embedded” menüpontot, ha egy dekóderkártya be van dugva, akkor a képernyőn a következő menü fog megjelenni:

### Általános kártya információk (General Card Information)

### Ebben a menüpontban az Ön előfizetői dekóderkártyájának általános adatai kérhetőek le:

### „Card Label and Additional Info”: Itt a kártyanév (Card Label), a sorozatszám (Smart Card Address), az érvényesség (Card Valid until) és a korhatár aktuális láthatóak.

### A korhatár beállításai a „Set Maturity Rating” pontban engedélyezhetőek (Enable MR) vagy törölhetőek (Delete MR).

### A „Smart Card Pin Code Change” pontban megváltoztatja a dekóderkártyájának a jelszavát vagy kikapcsolhatja a jelszókérést. Az „Available Program Providers” pontban megnézheti, hogy a kártyája melyik szolgáltatóhoz tartozik.

Elérhető adások (Available Entitlements)

Itt nézheti meg, hogy mely adókat tudja a kártyájával venni.

A kártyát az aranyozott érintkezővel felfelé és a készülék felé dugja be!

19

### Készüléknév és szoftverváltozat

A Főmenüben lépjen Szoftverváltozat (Software Version) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt. Ekkor a képernyőn ablak jelenik meg, amelyben a készülék típusmegnevezése, szoftverváltozata és a készülék változata látható.

A készülék szoftverének frissítése az Astra műhold vételekor ebből a menüből végezhető el: válassza ki a System Software Update Service (Rendszer-szoftver frissítő szolgáltatás) menüpontot.

Adja be PIN kódját (gyári beállítása 1234). Ekkor a műholdvevő megkezdi az új szoftver keresését.

Ha a felső vonaldiagram 10 perc elteltével sem kezd mozogni, akkor nem áll rendelkezésre új szoftver. Ekkor az OK gomb megnyomásával állítsa le a keresést. Ha van új szoftver, párbeszédablak jelenik meg a következő kérdéssel: „Änderungen Speichern?” (A változtatások tárolandók?). Ekkor az OK gomb megnyomásával engedélyezze a változtatás tárolását. Adja be a PIN kódot. A szoftverfrissítés befejezése után végezze el a Gyári beállítások visszaállítása funkciót. (Ha meglévő adólistáit meg akarja tartani, a Gyári beállítások visszaállítása funkciót ne végezze el, mert azzal ezeket elvesztené.) Ezzel műholdvevője a legfrissebb működési állapotba került.

20

# Hibakeresés és -elhárítás

Ha a műholdvevő használata során problémák merülnének fel, kísérelje meg elhárításukat az alábbiakban leírt módokon.

| Hibajelenség | Hibaok | A hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Az előlapon lévő kijelző nem világít. | A hálózati dugó nincs bedugva. A hálózati kapcsoló ki van kapcsolva. | Dugja be a hálózati dugót a hálózati aljzatba. A hátlapon lévő hálózati kapcsolót kapcsolja be. |
| Se kép, se hang. | A video/audio kimenet hibásan van csatlakoztatva a tv-készülékhez A műholdantenna kábele hibásan van csatlakoztatva. A műholdantenna rossz irányba van állítva. Nincs jel, vagy gyenge a jel. A műholdvevő beállításakor beírt adatok hibásak. Rövidzárlat. | Scart- vagy RCA-kábellel végezze el a megfelelő csatlakoztatást. A műholdantenna kábelét csatlakoztassa megfelelően. Állítsa be a műholdantennát a helyes irányba. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, az LNB-t és minden olyan készüléket, amely az LNB és a műholdvevő közé van kapcsolva, vagy állítsa be a műholdantennát a megfelelő irányba. Adja be helyesen az adatokat. Húzza ki a hálózati dugót, ellenőrizze az antennakábelt, majd dugja vissza a dugót. |
| Csak fekete-fehér kép van | A tv-készülék beállított üzemmódja nem felel meg a műholdvevőének. | Állítsa be a műholdvevőn a tv-készülékének megfelelő üzemmódot. |
| A távszabályzó nem működik | Az elemek kimerültek. Valamely más fényforrás fluoreszkáló fénye bezavar a távszabályzó infravörös jelébe. A távszabályzó nincs a műholdvevő infravörös vevőjére irányítva. | Cserélje ki az elemeket. Kapcsolja ki a zavaró fényforrást. Irányítsa a távszabályzót pontosan a műholdvevő infravörös vevőjére. |

21

# Műszaki adatok

Rendszer	megfelel a DVB szabványnak

Tuner bemenet

F-aljzat	IEC 169-24

Frekvenciatartomány	950 MHz ~ 2150 MHz

Bemenőszint tartomány	-65 dBm ~ -25 dBm

LNB táplálás	13/18 V, 14/19 V, max. 400 mA, rövidzárvédett

LNB vezérlőjel	22 kHz

DiSEqC vezérlés	1.2 változat

Demodulátor

Bemeneti demodulátor	QPSK

Bemeneti adatsebesség	2 Msps ~ 45 Msps

FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatikus

SCPC és MCPC vétel	mindkettőre alkalmas

Spektruminverzió	automatikus konvertálás

Rendszerjellemzők

Processzor	32 bites, 60 MHz-es processzor

SDRAM	8 Mbyte

Flash	2 Mbyte

Videó dekóder

MPEG-2	Main Profile @ Main Level

Átviteli sebesség	max. 15 Mbit/s

Felbontás	720 × 576, 720 × 480

Videó formátum	PAL I/B/G/K, Multi, SECAM, NTSC

Képernyőformátum	4:3, 16:9

Teletext

megfelel a DVB szabványnak	STB / VBI

MPEG audió

MPEG1 Layer 1&2	mono, duálhang, sztereó (szabályozható)

Bitsebesség	32, 44,1 és 48 kHz

Adatcsatlakozás

Aljzat	9-pólusú D-sub, max. 115 kbps

Távszabályzó

Hatótávolság	max. 7 m

Hálózati táplálás

Teljesítményfelvétel	max. 30 W

Készenléti üzemben	max. 4 W

Hálózati feszültség	90 ~ 250 V, 50-60 Hz váltakozó feszültség

Csatlakozók a hátlapon

Videó kimenet	1 × RCA

Hangjel kimenet L, R	2 × RCA

Adatcsatlakozó	9-pólusú D-sub

Digitális tuner bemenet	F-csatlakozó

Digitális tuner áthurkolt kimenet	F-csatlakozó

TV Scart aljzat	RGB, CVBS, Y/C, audio

VCR Scart aljzat	CVBS, Y/C, audio

Egyéb adatok

Méretek (szél. × mag. × mélys.)	270 × 65 × 100 mm

Tömeg (csomagolás nélkül)	1,6 kg

Környezeti hőmérséklet	0 ~ 40 C

22