HIRSCHMANN

Kezelési útmutató

CSR 503 tip.

sztereo műholdvevőhöz

Made in Germany

##### Tisztelt felhasználók

Gratulálunk a megvásárolt Hirschmann műholdvevőjéhez. Az Ön 399 programos készüléke a a legfrissebb fejlesztés terméke.

Ahhoz, hogy sokáig élvezhesse a készülék szolgáltatásait, kérjük, tanulmányozza át alaposan a mellékelt kezelési útmutatót.

Megjegyzések a csomagoláshoz

Készülékének csomagolóanyaga környezetbarát, újra felhasználható. Gondoskodjék az újra felhasználáshoz szükséges megfelelő elhelyezésről.

- A csomagolóanyagok, mint pl. a fóliatasak ne kerüljön gyermekek kezébe!

- Tanulmányozza át a környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat a 7. oldalon!

Környezetvédelmi támogatás

- A kezelési útmutató környzetvédelmi okokból fekete-fehér nyomású.

# GARANCIA

A garanciaidő a készülék megvásárlásával kezdődik. Ellenőrizze, hogy a vásárlás időpontját feltüntették-e a vásárlási dokumentumokon (pénztárszelvény, számla, szállítólevél, stb.). Ezeket a dokumentumokat saját érdekében gondosan őrizze meg.

A garancia érvényesítésénél az eladás időpontjában érvényes garanciális feltételeink az irányadóak.

Meghibásodás esetén forduljanak közvetlenül központi szervízünkhöz, vagy küldjék be a készüléket a szakkereskedőkön keresztül.

CE

A készülék CE jellel van ellátva, és így megfelel a 89/336 sz. európai biztonsági és elektromágnenses követelményeknek.

Ezen kezelési útmutatóban olvasható információk a nyomtatás időpontjában érvényes információkat tartalmazzák. Az információk változtatásának jogát fenntartjuk.

- 2 -

Fontos információk -  Biztonsági tudnivalók

- A készülék üzembehelyezése előtt saját biztonsága érdekében olvassa át, és tartsa be az itt közölt összes biztonsági előírást.

- Az esetlegesen meghibásodott  készüléket soha ne próbálja saját maga megjavítani; forduljon szakszervízhez. Ne nyissa ki a készülék burkolatát!

- A műholdvevőt ne tegye ki víz vagy nedvesség hatásának, mert ez rövidzárlatot okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek letakarva!

- Ha a készülékbe véletlenül mégis víz vagy idegen tárgy kerülne, azonnal húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból. Újbóli üzembehelyezés előtt vizsgáltassa meg a készüléket szakszervízben, így elkerülheti a komolyabb meghibásodásokat.

- A burkolaton levő nyílásokra a szellőzés érdekében van szükség. Ne helyezze a készüléket zárt térbe, na takarja le a nyílásokat.

A műholdvevő maximális megengedhető környezeti hőmérséklete: 35° C.

- Fontos! A készülék csak 230 V/50 Hz hálózatról történő üzemeltetésre alkalmas.

Csak az összes kapcsolódó kábel csatlakoztatása után kapcsolja be a készüléket.

- A csatlakoztatott parabola tükör rendelkezzék előírás szerinti földeléssel.

Forduljon szakemberhez!.

- A csatlakozók mozgatása előtt mindig húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

Ellenőrizze az összes csatlakozókábel biztos és helyes bekötését.

- Őrizzük meg a készülékhez mellékelt hálózati kábel épségét!

Ha ez a kábel véletlenül megsérülne, a készüléket nem szabad üzembe helyezni.

- A csomagolóanyagok, mint pl. fóliazasckó, ne  kerüljenek gyerekkezekbe!

Fontos információ!

Minőségbiztosításunk, valamint a használati útmutató készítője mindent megtett annak érdekében, hogy az Ön készüléke megbízható és jól kezelhető legyen.

Ha ennek ellenére üzembehelyezési problémái támadnának, nem kell azonnal meghibásodásra gondolnia.

Gyakran csak egy megfelelő mozdulatra van szükség, és a készülék kifogástalanul működik.

Ha az Ön által hibásnak  minősített készüléket vissza akarja küldeni, kérjük, ezt csak az eredeti csomagolásban tegye meg.

Ne felejtse el a készülék tartozékait se (mint. pl. távkezelő, használati útmutató, stb.) mellékelni.

A készülék tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból. A tisztításhoz ne használjon sprayt vagy egyéb folyékony tisztítószert. Elég, ha egy tiszta, puha ronggyal végigtörli.

- 3 -

# TARTALOMJEGYZÉK

###### OLDAL

Garancia	2

Fontos információk – Biztonsági tudnivalók	3

Nyomógombok, kezelőelemek és csatlakozók	5-7

A készülék üzembehelyezése	8-9

A műholdvevő kezelése	10

Műholdprogramok felvétele	11

Új műholdprogram beprogramozása	12-13

Extra funkciók	13-15

Kényelmi funkciók	15-16

Hibakeresés	17

Műszaki adatok	18

- 4 -

# NYOMÓGOMBOK, KEZELŐELEMEK ÉS CSATLAKOZÓK

A készülék előlapja

1	A programok kijelzője

2	A programok léptetéséhez szükséges nyomógombok

- KI/BE kapcsoló

A készülék hátlapja

4	KF bemenet – a műholdvevő antenna LNB csatlakoztatására

5 	TV-Scart csatlakozó hüvely TV készülék csatlakoztatására

6	Dekóder-Scart csatlakozó hüvely dekóder vagy videó csatlakoztatására

7 	TSG - Tesztábrakapcsoló. A TV készülék és a műholdvevő optimális összehangolásához (RF kimenetről) e kapcsoló bekapcsolásával tesztábra (fekete-fehér sávok) jelenik meg a  képernyőn.

ON: 	a tesztábra generátor bekapcsolva

OFF: 	a tesztábra generátor kikapcsolva (üzemi állapot)

8	CH – RF (UHF) csatornahangolás . Ezzel a beállítócsavarral lehet a kimenőcsatornát   	a 30-39-es UHF csatornák közé beállítani.

9	TV OUT – UHF kimenet TV készülék vagy videó csatlakoztatásához

10	ANT IN – csatlakozó hüvely a földi TV antenna csatlakoztatására

11	AUDIO L/R – RCA csatlakozók sztereo Hi-Fi berendezés csatlakoztatásához

12	Hálózati csatlakozó hüvely a hálózati kábel vsatlakoztatására

- 5 -

# NYOMÓGOMBOK, KEZELŐELEMEK ÉS CSATLAKOZÓK

Távkezelő

A készülék kikapcsoló szerve

PL	Gyerekzár

0-9	Nyomógombok a közvetlen program- és frekvencia –beadásra, ill. a készülék bekapcsolására

DEC	Átkapcsolás dekóder üzemmódra

VL	Videólöket átkapcsolás (Videószínt)

EXIT	Ezzel a nyomógombbal hagyhatjuk el a programozás üzemmódot és térhetünk vissza a programkijelzésekre

COPY	Ezzel a nyomógombbal tudjuk a programhelyeket egymással felcserélni

DSEC	Átkapcsolás A és B DiSEqC opciók között

-  +	Nyomógombok a hangerő és a frekvencia beállításához

CH	Nyomógombok a programok léptetéséhez ill.

CH	a készülék bekapcsolásához

VIDEÓ	Videófrekvencia kijelzés aktiválva

V/H	Átkapcsolás a polarizációs síkok között

LNB	Nyomógomb az egyszerű DiSEqC funkcióhoz

AUDIO	Audiofrekvencia kijelzés aktiválva

AM	Audioüzemmód átkapcsolás

22kHz      22 kHz-es kapcsolójel k/be

C/KU	C/Ku sáv átkapcsolás (videópolaritás)

STORE	Tárolás nyomógomb (a tároláshoz mindkét nyomógombot egyidejűleg kell megnyomni!)

- 6 -

- 6 -

# NYOMÓGOMBOK, KEZELŐELEMEK ÉS CSATLAKOZÓK

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

Nyissa ki a távvezérlő hátoldali teleptartóját. Helyezze be a telepeket (1,5V AAA) a jelölés szerinti polaritással.

Figyelem

Ha a távvezérlő parancsokat a készülék egyáltalán nem vagy hibásan hajtja végre, cseréljük ki az elemeket.

Figyelem

- Az elemeket óvjuk a túl magas hőmérséklettől

(napsugárzás, tűz, stb.)

- Ne próbáljuk meg a normál szárazelemeket

feltölteni

- Az elemeket tartsuk távol a gyerekektől,

nehogy lenyeljék azokat

- Ha véletlenül mégis lenyelik, azonnal forduljunk  orvoshoz

Járuljon hozzá valamivel Ön is a környezetvédelemhez!

 Kimerült elemeit ne dobja a kukába!

 Helyezze azokat a külön erre a célra rendszeresített gyűjtőládákba vagy

speciális konténerekbe.

 A gyűjtőhelyekről informálódjon a közvetlen környezetétől.

- 7 -

# A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE

Az üzembehelyezés alapvető feltétele a korrektül felszerelt és helyesen beállított parabola antenna. A parabola antenna LNC-jét megfelelő, toldásmentes koaxiális kábelen keresztül kell a készülék bemenetéhez csatlakoztatni. A műholdvevő TV készülék mellé történő behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a készülék mellett és fölött kb. 15 cm-es szabad helyet hagyjon, hogy a megfelelő szellőzés biztosítva legyen. Arra különösen fordítson figyelmet, hogy a műholdvevő szellőző nyílásai mindig szabadon legyenek. Üzembe helyezés előtt tanulmányozza az alábbi alkalmazási példát:

- Még ne csatlakoztassa a készülékét a hálózathoz!

- Mind a készülék mind az LNB oldali F csatlakozóknak tökéletesen szerelt állapotban kell lenniük:

ehhez bontsuk meg a koaxkábel külső-belső szigetelését, a fonatot vagy fóliát hajtsuk vissza

(ügyeljünk arra, hogy a belső ér és az árnyékolás közt ne keletkezzen rövidzárlat), majd az F
  csatlakozókat kézzel csavarjuk fel a kábel mindkét végére.

Figyelem!

A koaxiális kábelen fellépő esetleges rövidzárlatot, pl. az LNB-nél levő F csatlakozón, a vevő-

készülék a bekapcsoláskor az előlapi kijelző     FAIL    jelzéssel jelzi ki.

Ugyanakkor a tápfeszültség lekapcsolódik a kábelről, a készülék pedig standby üzemmódra kapcsol át.

Ebben az esetben azonnal meg kell szüntetni a hálózati csatlakozást. A készüléket csak a rövidzárlat megszüntetése és az F csatlakozók újbóli felcsavarása után szabad ismét bekapcsolni.

- Csatlakoztassa a koaxkábel készülékoldali F csatlakozóját az IF INPUT (4) feliratú

hátlapi hüvelyre.  Az F csatlakozót csak kézzel  szabad felcsavarni. Ne alkalmazzunk semmilféle  szerszámot. Ne csavarjuk félre a csatlakozót.

- 8 -

# A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE

1. A készülék TV vevőhöz való csatlakoztatása koaxkábelen keresztül:

Ennek a csatlakoztatásnak a hátránya: a hang csak monoban jön.

- A készülékhez mellékelt átjátszókábellel csatlakoztassa a műholdvevő TV OUT (9) kimenetét a TV vevő antennabemenetére.
Földi antennakábelét kösse a műholdvevő ANT IN (10) bemenetére.

- Csatlakoztassa a készülékét a (12) hálózati csatlakozáson keresztül a mellékelt hálózati kábellel a hálózatra, majd kapcsolja be a készüléket.

- Ezután a következő menet szerint járjon el:
Kapcsolja be a tesztábrát a TSG (7) hátlapi kapcsolóval (ON).
Ebben az esetben a TV UHF 38. csatornáján (gyári beállítás) fekete alapon két függőleges fehér csík jelenik meg. Állítsa (hangolja) a TV-jét a legélesebb képre. Ha a 38. UHF csatornát helyi adó vagy a videó kimenete zavarná, a hátlapi CH (8) feliratú beállítócsavarral a 30-39. csatornák közül bármelyiket beállíthatja.
Kapcsolja ki a tesztábrát (OFF).

2. A készülék TV vevőhöz való csatlakoztatása Scart-kábelen keresztül:

- Ha a TV készüléke el van látva alapsávi Scart-csatlakozóval (EURO-AV hüvely),

csatlakoztassa Scart-kábellel a műholdvevő TV-SCART (5) kimenetéhez.

Ez az összekötés biztosítja az optimális kép- és hangminőséget.

3. Videó készülék csatlakoztatása a műholdvevőhöz:

a) Videóját koaxkábellel is csatlakoztathatja a múholdvevő TV OUT (9) kimenetére.

Ebben az esetben a videót rá kell hangolni a múholdvevőn beállított kimenőcsatornára.

A következőkben az eljárás ugyanaz, mint az 1. pontban (A készülék TV vevőhöz való

csatlakoztatása koaxkábelen keresztül).

b) Videójának másik, optimálisabb csatlakoztatási lehetősége, ha Scart-kábelt használ.

Ezzel lényegesen jobb kép- és hanhminőséget lehet elérni.

A Scart-kábelt a műholdvevő DECODER (6) feiratú kimenetére csatlakoztassa.

(Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha nincs ide már dekóder kötve.)

Ha a TV készüléke csak egyetlen Scart-csatlakozóval van felszerelve, akkor is üzemeltethetők a készülékek EURO-Scart csatlakozókon keresztül.

Ezt teszi lehetővé az ún. felfűzött üzemmód.

Alapfeltétel: a TV készülék a műholdvevő TV Scart-csatlakozójára, a videó pedig a DECODER/VCR feliratú csatlakozójára legyen bekötve.

Ha a műholdvevő kikapcsolt állapotban van (Standby),a videót pedig lejátszásra (Play) kapcsoljuk, akkor a videó kimenő kép- és hangjelei a műholdvevőn keresztül (azon átfűzve) jutnak a TV vevőre.

4. Hifi berendezés csatlakoztatása:

A Hifi berendezést a műholdvevő RCA csatlakozóival (11) kell összekötni.

5. Dekóder csatlakoztatása:

Dekóderét a műholdvevő hátlapi DECODER/VCR  (6) Scart-csatlakozójára kösse be.

- 9 -

# A MŰHOLDVEVŐ KEZELÉSE

A készülék ki-/bekapcsolása

A készülék előlapjáról:

A KI/BE kapcsoló segítségével (3).

Távkezelővel:

A készülék a távkezelő bármelyik numerikus billentyűjének (0-9) vagy a  CH ill. CH jelű nyomógomb megnyomásával kapcsolható be.

Ha a bekapcsoláshoz a CH vagy CH jelű nyomógombot használjuk, akkor mindig a legutolsó kikapcsolás előtti aktív program jelenik meg (a kijelzőn pl. pl. „13” jelenik meg).

A kikapcsolás a távkezelő kikapcsoló gombjával történik (a kijelzőn " - " jelenik meg)

Programválasztás

A készülék előlapjáról:

A programléptető  gombok segítségével: 

Távkezelővel:

a) Közvetlen számbeadással a (0-9) számjegyes billentyűkkel, vagy

b) a programok fel-le léptetésével a CH ill. CH nyomógombokkal.

a) Közvetlen programbeadás:

Ha a kiválasztott program csak egyszámjegyű,akkor csak a megfelelő nyomógombot kell megnyomni.

Ha a kiválasztott program 2 vagy 3 számjegyű, a 2. ill. a 3. számjegyet az előző gomb

megnyomása után 3 másodpercen belül kell megadni.

Ha pl. a 14 sz. programot akarja kiválasztani:

- nyomja meg az 1 sz. gombot, az előlapi kijelzőn "  -1" jelenik meg,

- majd 3 másodpercen belül nyomja meg a 4 sz. gombot, a kijelző "  -14"-et mutat.

Végül a kijelzőn a 14-es szám látható.

Példák:

Beadás     1	Kijelző:    -1	Végső programkijelzés     1

Beadás   24	Kijelző:  -24	Végső programkijelzés   24

Beadás 399	Kijelző: 399	Végső programkijelzés 399

b) A programok CH nyomógombokkal történő beállítása:

A CH jelű nyomógomb megnyomásával a programszám mindig 1-gyel nő.

A CHjelűi nyomógomb megnyomásával a programszám mindig 1-gyel csökken.

Hangerőszabályzás

A    (+ hangosabb) és (- halkabb) megnyomásával állítható be a kívánt hangerő. A kikapcsolás előtti utolsó érték standby állapotban is tárolva marad.

- 10 -

# MŰHOLDPROGRAMOK FELVÉTELE

Ha a műholdvevőjéhez videót csatlakoztat, akkor a földi TV programok mellett műholdprogramokat is felvehet. A készülék és a videó összekapcsolásának leírását a kezelési útmutatő A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE c. fejezet 3. pontja alatt („Videókészülék csatlakoztatása a műholdvevőhöz”) találja meg.

A múholdvevőn állítsa be a felvenni kívánt programot, válassza ki a videón a műholdvevő programhelyet, és indítsa a felvételt.

A program felvételének ideje alatt a szat. programot nem szabad változtatni ill. a műholdvevőt kikapcsolni, mert akkor más program kerül felvételre, ill. a videó semmit se fog felvenni.

A TV készülék felvétel közbeni földi TV programra való átkapcsolása nem befolyásolja a felvételt.

Ha a videó és a műholdvevő Scart-kábelen keresztül csatlakozik egymáshoz, a videó felvevőt ennek megfelelően kell programoznia. Erre vonatkozó információkat a videó leírásában találhat.

Ha a távolléte alatt kíván műholdprogramot felvenni, akkor kapcsolja a műholdvevőjét a kívánt programra, keresse meg a videón a műholdvevő programhelyet, majd állítsa be a videón (TIMER) a felvenni kívánt program kezdési idejét.

A műholdvevőjét minden további nélkül, nyugodtan bekapcsolt állapotban hagyhatja.

- 11 -

# ÚJ MŰHOLDPROGRAM BEPROGRAMOZÁSA

Készüléke a legkülönbözőbb műholdak (ASTRA, EUTELSAT II-F1 / HOTBIRD stb.) aktuális programjaira elő van programozva (lásd a csatolt német nyelvű kezelési utasításban).

Ettől függetlenül a gyári programozást bármikor megváltoztathatja, ill. új programokat vehet fel.

Új programok beállításához használhatja a mellékelt adótáblázatot vagy olyan műholdas szakfolyóiratot, ahol az egyes programok paramétereit közlik:

1. Polarizációs sík

2. Műhold KF frekvencia

3. Audio üzemmód

4. Audiofrekvencia

Először válassza ki azt a programhelyet, ahol az új programot tárolni szeretné, majd járjon el az alábbiak szerint:

1. A polarizációs sík kiválasztása

Azért, hogy minél több program kerülhessen kisugárzásra, a műholdak különböző programjait is két polarizációs síkon (vertikális és horizontális) viszik át.

A  V/H jelű nyomógomb megnyomásával lehet az aktuális síkot beállítani, ill változtatni (így a kijelzőn pl. " V "  vagy „ H „ jel jelenik meg).

Kijelző: "   V"    =    vertikális (14 V)

Kijelző: "   H"    =    horizontális (18 V)

2. A videófrekvencia ( műhold KF frekvencia) beállítása

A videófrekvencia beállítása a távkezelő VIDEÓ jelű nyomógombjának megnyomásával indítható.

Az előlapi kijelzőn a frekvencia MHz-ben (pl. „1406”) jelenik meg.

Ezután az aktuális frekvencia vagy a számjegyes nyomógombokkal közvetlenül négyszámjegyes beadással történhet, vagy a +/- jelű nyomógombokkal 1 MHz-es lépésekben változtatható.

A beállítás csak a 700-2150 MHz-es tartományban lehetséges.

3. Az audio üzemmód kiválasztása

A távkezelő AM jelű nyomógombjának megnyomásával az aktuális audio módus kerül kijelzésre pl. "Ton1".

A nyomógomb ismételt megnyomásával egymás után az összes módus lehívható.

| KIJELZŐ | MÓDUS | DE-EMFÁZIS | SÁVSZÉLESSÉG |
| --- | --- | --- | --- |
| Ton1 | sztereo | Wegener Panda | 130 kHz |
| Ton2 | mono (L) | Wegener Panda | 130 kHz |
| Ton3 | mono (R) | Wegener Panda | 130 kHz |
| Ton4 | mono | 50 µs | 280 kHz |
| Ton5 | mono | 75 µs | 280 kHz |
| Ton6 | mono | J 17 | 280 kHz |

- 12 -

# ÚJ MŰHOLDPROGRAM BEPROGRAMOZÁSA

4. Az audiofrekvencia beállítása

Az audiofrekvenciák beállítása a távkezelő AUDIO jelű gombjának megnyomásával kezdődik.

Az előlapi kijelzőn a frekvencia MHz-ben jelenik meg (pl. "A702"). Ezután az audiofrekvencia vagy a számjegyes nyomógombokkal közvetlenül háromszámjegyes beadással történhet, vagy a +/- jelű nyomógombokkal 1 MHz-es lépésekben változtatható.

A beállítás csak az 5.5-9.99 MHz-es tartományban lehetséges.

Az AUDIO nyomógomb ismételt megnyomásával 8 előreprogramozott  audiofrefrekvencia állítható be egymás után.

6.50 MHz		6.60 MHz		7.02 MHz		7.20 MHz

7.38 MHz		7.56 MHz		7.74 MHz		7.92 MHz

6. Tárolás

A távkezelő STORE nyomógombjainak együttes megnyomásával az összes előzetes beállítás tárolódik. A készülék ezután automatikusan visszatér a programkijelző alapüzemmódra.

EXTRA FUNKCIÓK

1. Videólöket beállítás

Ez a beállítási funkció teszi lehetővé, hogy a videószintet a műholdak különböző adatainak megfelelően korrigáljuk.

A VL jelű nyomógomb megnyomása után a kijelzőn az aktuális beállított szint látszik:  pl. " HI ".

A nyomógomb ismételt megnyomásával a másik szintre kapcsolunk át.

" HI "       =       világos kép 	(16 MHz az ASTRA-nál)

" LO "      =       sötétebb kép 	(25 MHz az EUTELSAT, INTELSAT stb. esetében)

2. C/Ku sávátkapcsolás

Ez az átkapcsolási funkció lehetővé teszi a C-sávú műholdak invertált jeleinek vételét is.

A C/KU jelű nyomógomb megnyomásával válthatunk a  C-sáv és a Ku-sáv között.

CU 1       =       Ku-sáv (ASTRA, HOT BIRD stb.)

CU 2       =       C-sáv

3. Dekóder csatlakoztatása

Dekóder pl.. PREMIERE csatlakoztatása Scart-kábel segítségével történik a készülék hátlapi DECODER (6) feliratú csatlakozóján keresztül.

A DEC jelzésű nyomógomb megnyomásával 5 különböző dekódolási alaptípus közt választhatunk (2 ebből ennél a készüléktípusnál hatástalan):

- 13 -

# EXTRA FUNKCIÓK

| Kijelző | Üzemmód | Kimenőjel a 6 sz. csatlakozón | Audio- jel útja | Dekóder-csatlkozó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d- | nincs dekóder |  |  |  |
| d1 | dekóder bekapcsolva | FBAS rögz. | belső | DEC-Scart |
| d2 | dekóder bekapcsolva | FBAS n.rögz. | belső | DEC-Scart |
| d3 | funkció nélkül |  |  |  |
| d4 | funkció nélkül |  |  |  |

4. 22 KHz-es kapcsolójel

Ezzel a jellel kapcsoltatható át az LNB (Hi/Lo sáv) vagy a multikapcsoló.

A 22 kHz feliratú nyomógomb megnyomásával az aktuális állapot kerül kijelzésre: pl. "22--".

A nyomógomb ismételt megnyomásával a másik állapot kerül bekapcsolásra.

"22--"   	=       22 KHz-es kapcsolóimpulzus kikapcsolva

"22 +"	=       22 KHz-es kapcsolóimpulzus bekapcsolva

5. A DiSEqC kapcsolójel kiválasztása

Ha egy műholdvevő rendszernél négynél több kapcsolási kritériumra van szükség, akkor DiSEqC kapcsolójelre van szükség. Az, hogy „tone-burst” vagy „DiSEqC 1.0“ beállítást kell alkalmazni, a műholdvevő rendszer építőelemeitől függ.

a) DiSEqC-Toneburst (A/B pozíció)

Ekkor a vevő DiSEqC-toneburst jeleket ad ki (egyszerú DiSEqC). Ez a funkció mindenesetre csak akkor hatásos, ha a készülékhez megfelelő rendszerű DiSEqC-toneburst átkapcsoló csatlakozik.

Az LNB jelzésű nyomógomb megnyomásával az aktuális beállítás kerül kijelzésre: pl. LnA1.

A nyomógomb ismételt megnyomásával jutunk a többi beállításhoz.

|  | ## KIJELZŐ |  | ## TONE-BURST jel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LnA1 |  | A pozíció |
|  | LnA2 |  | B pozíció |
|  | Lnb1 |  | A pozíció |
|  | Lnb2 |  | B pozíció |

b) DiSEqC 1.0 (A/B opció)

A készülék DiSEqC 1.0 jeleket ad ki. Ez a funkció mindenesetre csak akkor hatásos, ha a készülékhez megfelelő rendszerú DiSEqC multikapcsoló csatlakozik.

Ez a funkció a készülék gyári kiszállítási állapotában ki van kapcsolva. A bekapcsoláshoz (aktiváláshoz) az alábbiak szerint járjon el:

A PL nyomógombot megnyomni - a 3508 kódot beadni - PL-t megnyomni - DiSEqC bekapcsolva.

Ekkor valamennyi programhelynél lehet választani az A vagy B opció között.

Kikapcsolás (de-aktiválás):

A PL nyomógombot megnyomni – a 3507 kódot beadni – PL-t megnyomni - DiSEqC kikapcsolva.

- 14 -

# EXTRA FUNKCIÓK

A DSEC jelű nyomógomb megnyomásával mindig az aktuális állapot kerül kijelzésre pl. „OP A“

(A opció).

A DSEC nyomógomb ismételt megnyomásával pedig átkapcsolunk a másik állapotba: „OP B“

(B opció).

|  | ## KIJELZŐ |  | ## DiSEqC JEL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OP A |  | A opció |
|  | OP B |  | B opció |

DiSEqCTM  = Trademark of EUTELSAT

Az egyes extra funkciókból a távkezelő EXIT feliratú nyomógombjának megnyomásával bármikor kiléphetünk. Ekkor a készülék úgy kapcsol át az alap programkijelzésre, hogy az előtte történt beállításokat nem tárolja.

Valamennyi beállított extra funkció tárolásához nyomjuk meg egyidejűleg a két STORE jelzésű nyomógombot!

KÉNYELMI FUNKCIÓK

1. Gyerekzár

A készülék illetéktelen személy általi használatának megakadályozására szolgál az ún. „gyerekzár” funkció. Ezzel az egyes programok ill. akár az egész készülék bekapcsolása letiltható.

1. Az egyes programhelyek letiltása:

Ebben az állapotban a program ugyan lehívható, de a képernyőn nem látható semmi. A

programozás sem írható felül. A lezárt programhelyeket az előlapi kijelző „L”-lel jelöli, pl.

"L 34".

2. A komplett készülék bekapcsolásának letiltása:

A készülék a letiltás kikapcsolásáig egyáltalán nem kezelhető. Az előlapi kijelzés: " L -".

A gyerekzás bekapcsolása a PL nyomógomb megnyomásával (előlapi kijelzés: "----") és a négyjegyű kód beadásával történik.

Ezután a PL nyomógomb ismételt megnyomásával a kódbeadást meg kell erősíteni.

PL nyomógomb - a 6725 kódot beírni - PL nyomógomb - a programhely letiltva.

PL nyomógomb - a 6726 kódot beírni - PL nyomógomb - a készülék letiltva.

A letiltás feloldására a fenti eljárást meg kell ismételni.

A készülékletiltás feloldása kikapcsolt állapotban is elvégezhető.

Ahhoz, hogy a feloldást illetéktelen személy ne végezhesse el, zárja el a kezelési útmutatót biztos helyre!

- 15 -

# KÉNYELMI FUNKCIÓK

2. COPY funkció

A COPY funkció segítségével két programhely egymással megcserélhető.

Példa: ha az 1 (ARD) programhelyet és a 3 (SAT 1) programhelyet akarjuk felcserélni:

1. 	válassza ki az 1 programhelyet,

2. 	nyomja meg a COPY billentyűt,

3.	ezután válassza ki a 3 programhelyet,

4.	nyomja meg egyidejűleg mindkét STORE nyomógombot.

Ezt követően a két programhely megcserélődik, azaz a SAT 1 kerül az 1 programhelyre, az ARD pedig a 3-ra.

3. Automatikus  LO (helyi oszcillátor) eltolás: +/- 250 MHz

Ez a funkció azért került bele a készülékbe, mert a piacon különböző oszcillátor frekvenciájú LNB-k kaphatók.

Így pl. az ASTRA 1A-1C-re léteznek LNB-k 10,0 GHz-es oszcillátor frekvenciával, az ASTRA 1A-1D-re pedig 9,75 GHz-es frekvenciával.

Bizonytalan helyzetben forduljon ügyfélszolgálatunk műszaki tanácsadásához.

A készülék a ma leggyakoribb 9,75 MHz-es oszcillátor frekvenciára van előprogramozva. Ha régi típusú (10,0 GHz frekvenciájú) LNB-vel rendelkezik, akkor az alábbiak szerint járjon el:

1. 	nyomja meg a PL jelű nyomógombot,

2. 	adja be a „3501” számkódot,

3.	nyomja meg újból a PL nyomógombot,

4. 	előalpi kijelzés: "-250",

5. 	a készülék kb. 15 sec múlva az 1 programhelyre kapcsol.

Ezzel a készülékét átállította 10,0 GHz-es LNB oszcillátor frekvenciára.

Ha a későbbiekben a régi (L. O. 10,0 GHz) oszcillátor frekvenciáról vissza kíván térni az újra,

(L. O. 9,75 GHz), akkor az alábbiak szerint járjon el:

1.	nyomja meg a PL jelű nyomógombot,

2.	adja be a „3500” számkódot,

3.	nyomja meg újból a PL nyomógombot,

4. 	előlapi kijelzés: "+250",

5.	a készülék kb. 15 sec múlva az 1 programhelyre kapcsol.

Ezzel a készülékét visszaállította a 9,75 MHz-es LNB oszcillátor frekvenciára.

Figyelem!

Az automatikus LO eltolás kikapcsolt állapotban is működik.Ezért ügyeljen arra, hogy  ezt az átállítást véletlenül ne végezze el!

- 16 -

# HIBAKERESÉS

Hibajelenség				Hiba

Az előlapi kijelző nem működik		- A hálózati kábel nincs jól csatlakoztatva.

- Hálózatkiesés

A készüléket nem lehet bekapcsolni		- Rövidzárlat az LNB felé vezető koaxiális

kábelben

Nincs kép					- A TV készülék nincs a műholdvevő   					  	  kimenőcsatornájára hangolva

- A SCART- vagy a koaxkábel csatlakozás

nem jó

- Helytelen az LNB csatlakoztatás

Nincs hang				- Helytelen az audiofrekvencia vagy -módus 					  beállítása

- A SCART-kábel csatlakozás nem jó

- A készüléken a hangerő túl alacsony  					  	  értékre van állítva

A kép nem tiszta 				- A parabola antenna beállítása nem jó

- Sérült a kábel

- A TV készülék nincs tökéletesen a 				  		  műholdvevővel összehangolva

- Túl kicsi a parabola antenna

- Rossz az időjárás

A kép nem színes				- A TV készülék nincs tökéletesen a

műholdvevővel összehangolva

Nem működik a távvezérlő			- Az elemek nincsenek helyesen betéve

- Az elemek kimerültek

- A távkezelő nem a műholdvevőre van

irányítva

Előlapi kijelzés: FAIL			- LNB vagy LNB-kábel rövidzárlat

- 17 -

#### MŰSZAKI ADATOK

### Tuner

Bemeneti csatlakozó	F

Bemenőfrekvencia	900-2150 MHz

Bemenőszínt	-60...-25dBm

Bemenőimpedancia	75 Ohm

FM-küszöb (satikus)	tip. 6 dB

Hangolás	PLL-szintézer

#### Video kimenet

Kimenet	75 Ohm / Scart

Kimenőszínt	1 Vss

De-emfázis	CCIR Rec. 405-1, 625 sor PAL

Video sávszélesség	5,5 MHz

#### Audio kimenet

Frekvenciamenet	50 Hz-15 kHz

Hangvivő beállítás	5,5-9,9 MHz

KF sávszélesség	130 / 280 kHz

De-emfázis	50µs, 75µs, J17

Kimeneti csatlakozó	Scart/Cinch

#### Tápellátás

Hálózati feszültség / frekvencia	230 VAC (+/- 10%) / 50 Hz

LNB táplálás	13/18 VDC / 400 mA

Teljesítményfelvétel	max. 24 W

Vezérlőjel	22 kHz

#### Egyéb

DiSEqC	 1.0 verzió

Környezeti hőmérséklet	+5°C...+35°C

Méretek	345 x 65 x 165 mm

Tömeg	kb. 1,5 kg

Érintésvédelmi osztály	II.

- 18 -