CTR 10 M

Földi digitális vevő

# Kezelési útmutató

Magyar

Tartalomjegyzék:

1. Bevezetés	2

1.1 Rövid ismertetés	2

1.2 Fő jellemzők	2

2. Biztonsági útmutató	3

2.1 Biztonsági tudnivalók	3

2.2 Különleges tudnivalók	3

3. Tartozékok	3

4. A vevőkészülék kezelőszervei és funkciói	4

4.1 Elölnézet	4

4.2 Hátulnézet	4

4.3 Távszabályzó	5

5. A távszabályzó használata	6

5.1 Elemek	6

5.2 Hatótávolság	6

6. A vevőkészülék csatlakoztatása	7

6.1 Tv-készülék csatlakoztatása A/V kábellel	7

6.2 Sztereó berendezés és tv-készülék csatlakoztatása A/V kábellel	7

6.3 Képmagnó és tv-készülék csatlakoztatása Scart-kábellel	8

6.4 Tv-készülék csatlakoztatása Scart-kábellel	8

7. Beállítás és kezelés	9

7.1 Mielőtt a vevőkészülék beállításához hozzákezdene	9

7.2 Alapbeállítások menü	9

-	Rendszerbeállítások	10

-	Adókeresés	10

-	Gyermekzár és a PIN kód	11

-	Az óra beállítása / Időzítő	11

-	Gyári beállítások	12

7.3 A közvetlenül lehívható információk	12

-	A műsorokkal kapcsolatos adatok	12

-	Tv- és rádió adólisták	13

-	Kedvenc adók listája	14

-	Elektronikus műsorkalauz (EPG)	14

-	Nyelv	14

-	Az előző program visszahívása (Recall funkció)	15

-	Teletext	15

7.4 A Főmenü beállításai	15

-	Elektronikus műsorkalauz	16

-	Műsorlista	16

-	Nyelv és színek	17

-	Adók szerkesztése	17

-	Adók áthelyezése	18

-	Kedvenc lista összeállítása	18

-	Adó letiltása	18

-	Adó törlése	18

-	Adó felvétele	18

-	Az adó adatainak szerkesztése	18

-	Kedvenc adók szerkesztése	18

-	Készüléknév és szoftverváltozat	19

8. Hibakeresés és -elhárítás	20

9. Műszaki adatok	21

1

- Bevezetés

  - Rövid ismertetés

Ez a vevőkészülék szabadon fogható (kódolatlan) földi sugárzású digitális adások vételére alkalmas. Segítségével az Ön lakóhelyének közelében sugárzott digitális Tv- és rádióadások vehetők. A készülék a legmodernebb technikát alkalmazza, s ez a kép-, hang- és adatjelek kiváló minőségben történő visszaadását teszi lehetővé. A készülék számos olyan funkcióval van ellátva, amelyek hozzáférést tesznek lehetővé különféle szolgáltatásokhoz.

  - Fő jellemzők

- megfelel az MPEG-2 és DVB-T szabvány előírásainak

- szabályozható digitális hangkimenet (S/PDIF)

- beépített teletext dekóder (STB/VBI)

- többnyelvű menü: német, angol, arab, török, francia, olasz, orosz, spanyol, svéd, norvég, finn, magyar

- MPEG-2 videó (MP@ML), MPEG-1 audió Layer1 és Layer2

- programhely 1000 adó beprogramozására

- digitális tuner áthurkolt kimenettel

- PID értékek kézi beírása

- közvetlen műsorválasztás az elektronikus műsorkalauzból (EPG)

- 8 színű menü 16 átlátszósági szinttel

- négyjegyű LED kijelző

- változtatható képernyőformátum (4:3, 16:9)

- beállítható „Kedvenc programok”, valamint gyermekzár

- RS-232C adatcsatlakozó információs szolgálatok hozzáférésére

és a rendszerszoftver frissítésére

2

- Biztonsági útmutató

2.1. Biztonsági tudnivalók

- A készülék használatba vétele előtt olvassa át a kezelési útmutatót.

- Nedves kézzel ne érintse meg a készülék hálózati kábelét, mert ez áramütést okozhat.

- Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülékben lévő alkatrészek érintése elektromos áramütést okozhat.

- A készülék elhelyezésére válasszon hűvös, jól szellőző helyet.

- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, húzza ki dugóját a hálózati aljzatból. Elektromos áramütés és tűzveszély megelőzésére a készülék használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel sértetlen állapotban van.

- A berendezés felszerelését bízza szakemberre. Ha a vételben zavarok mutatkoznának, forduljon a készülék helyi márkaszervizéhez.

2.2. Különleges tudnivalók

## A készülék üzembe helyezésekor

- Ügyeljen arra, hogy a készülék sík felületen álljon.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat, pl. tv-készüléket a műholdvevőre, mert az kárt tehet benne.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék

  - ne legyen rázásnak kitéve,

  - ne legyen közvetlen napsugárzásnak kitéve,

  - ne nedves helyen legyen üzemeltetve,

  - ne legyen kitéve túl magas és túl alacsony hőmérsékletnek,

  - üzemeltetése helyén megfelelő szellőzése legyen.

- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben lecsapódik a pára. A készülék üzembe helyezése előtt várjon 2-3 órát, amíg a keletkezett kondenzvíz elpárolog.

- Tartozékok

A készülék csomagolásában a következő tartozékokat találja:

1 db kezelési útmutató

1 db távszabályzó

2 db elem (AAA mini ceruza elem)

1 db Scart kábel

3

- A vevőkészülék kezelőszervei és funkciói

4.1. Elölnézet

- Be- és kikapcsoló gomb

Bekapcsolás készenléti üzemből és kikapcsolás készenléti üzembe.

- Négyjegyű LED kijelző

Készenléti üzemben az időt mutatja, bekapcsolt állapotban az aktuális program számát.

- Infravörös vevő

A távszabályzó infravörös jelként kiküldött parancsait veszi.

- Programléptetés fel-le ( / )

Menü üzemmódban a menüpontok lépetetése fel-le, program üzemmódban a csatornák léptetése fel-le.

4.2 Hátulnézet

- ANT INPUT:	bemenet az antennából a digitális tunerbe

- LOOP OUT:	a digitális tuner továbbhurkolt kimenete

- TV Ant In:	(kábeltvs) antennabemenet

- RF Out	a vevőkészülék modulátor kimenete

- AUDIO L:	hangjel kimenet, bal csatorna

- AUDIO R:	hangjel kimenet, jobb csatorna

- VIDEO:	videó kimenet

- TV SCART:	Scart aljzat tv-készülék csatlakoztatására

- VCR SCART:	Scart aljzat képmagnó, analóg műholdvevő vagy sztereó berendezés

csatlakoztatására

RS-232C:	kissebességű soros adatcsatlakozás információs szolgálatok hozzáférésére és a rendszerszoftver frissítésére. Adatátvitelhez direkt átkötésű soros kábelt használjon, ne nullmodem kábelt.

4

4.3. Távszabályzó

Be- és kikapcsoló gomb:

Bekapcsolás készenléti üzemből és kikapcsolás készenléti üzembe.

Némítás gomb:

A hang be- és kikapcsolása.

MENU:

A Főmenü behívása a képernyőre.

SETUP:

A műholdvevő Alapbeállításokok menüjének behívása a képernyőre.

EXIT:

Visszalépés a korábbi állapotba vagy menühöz.

Számjegygombok (0~9):

A műsorok közvetlen kiválasztására, valamint számok és alfanumerikus jelek beírására.

TV / RADIO:

Átkapcsolás a tv-adók és a rádióadók listája között (rádió üzemmódban az előlapi kijelzőn a kijelzésen kívül egy pont jelenik meg).

FAV:

A kedvenc lista behívása.

CH gombok ( / ):

Tv-nézés üzemmódban a programok léptetése fel-le, menü üzemmódban a mutatónyíl (cursor) léptetése fel-le.

Elektronikus műsorkalauz (EPG):

Részletes információ kiírása az egyes műsorokról. Ismételt megnyomásával tv-nézés üzemmódba jut vissza.

VOL ( / ):

Tv-nézés üzemmódban a programok léptetése fel-le, menü üzemmódban a menüpont kívánt értékének kiválasztása.

OK:

Menüopciók kiválasztása, vagy a kijelölt érték kiválasztása.

TXT:

Az aktuális program teletext lapjainak kiírása, ha az adásban van teletext jel.

PAUSE (II):

- Teletext módban az oldalak megállítása.

- Futó programnál a kép kimerevítése.

INFO:

Az aktuális programról rendelkezésre álló információ kiírása.

RECALL:

Az előzőleg nézett (hallgatott) program visszahívása.

LANG:

A kívánt hangüzemmód és a menü nyelvének kiválasztása.

5

- A távszabályzó használata

## 5.1 Elemek

Az elemek behelyezése

- Nyissa ki a távszabályzó hátoldalán az elemtartó fedelét.

- Helyezzen be polaritáshelyesen két mini ceruza elemet (AAA 1,5 V).

- Tolja vissza helyére a fedelet.

Az elemek cseréje

- Ha a távszabályzó működési távolsága lecsökken, vagy a vevő már nem reagál a parancsokra, cserélje ki az elemeket. A csere alkalmával mindig mindkét elemet cserélje ki.

Biztonsági tudnivalók

- A normál elemeket nem szabad megkísérelni feltölteni, szétszedni vagy tűzbe dobni.

- Az elemeket polaritáshelyesen kell behelyezni.

- Előzze meg, hogy az elemekből kiszivárgó folyadék károsítsa a távszabályzót, és vegye ki az elemeket, ha a távszabályzót hosszabb ideig nem használja.

## 5.2 Hatótávolság

- A vevőkészülék távszabályzásához a távszabályzót úgy kell tartani, hogy az a készülék előlapján lévő infravörös vevő mind vízszintes, mind függőleges síkjával legalább 30-os szöget zárjon be.

- A távszabályzó és a vevőkészülék közötti távolság legfeljebb 7 méter legyen.

Kérjük ügyeljen a következőkre:

- Hibás működés

A vevőkészülék közelében lévő elektromos készülékek, pl. zsinórnélküli DECT telefon zavart okozhatnak. Az ilyen készülékeknek keressen távolabb helyet.

- Biztonsági tudnivaló

Ha a vevőkészülék igen magas hőmérsékletnek volt kitéve, vagy vízzel került érintkezésbe, használatba vétele veszélyes lehet, ezért ilyen esetben vizsgáltassa meg szakemberrel.

6

- A vevőkészülék csatlakoztatása

6.1. Tv-készülék csatlakoztatása A/V kábellel vagy a modulátoron keresztül

Megjegyzés:A LOOP OUT kimenet és TV ANT IN bemenet össze kell kötni, ha ugyanerről az antennáról analóg adásokat is akar venni. Ha másik antennáról vesz jeleket, vagy a kábeltv-vel akarja a készülék kimenetét közösíteni, akkor a TV ANT IN-hez csatlakoztassa ezt a kábelt!

6.2. Tv-készülék csatlakoztatása SCART-kábellel

7

7

6.3. Sztereó berendezés és Tv-készülék csatlakoztatása A/V kábellel

6.4. Képmagnó és Tv-készülék csatlakoztatása SCART-kábellel

8

- Beállítás és kezelés

7.1. Mielőtt a vevőkészülék beállításához hozzákezdene

Tudnivaló:

A menü szövegmező, amely a tv-készülék képernyőjén jelenik meg. A menüben általában színesen vannak kiemelve a választható lehetőségek (opciók). A színesen nem kiemelt opciók az adott esetben nem változtathatók ill. nem állíthatók. A beállítási lehetőségek a legtöbb menüben a képernyő alsó szélén magyarázattal vannak ellátva.

7.2. Alapbeállítások menü

A vevőkészülék szabályos felszerelésébe bele tartozik működési adatainak beállítása (konfigurálás). Ennek elvégzése után a vevőkészülék használatba vehető, segítségével nézheti ill. hallgathatja a kívánt tv- és rádióműsorokat. A működési adatok beállítása során a képernyő alsó szélén rövid magyarázatok jelennek meg.

- Kapcsolja be a vevőkészüléket és a hozzá csatlakoztatott tv-készüléket.

### A SETUP gomb megnyomásával hívja be az Alapbeállítások menüt.

### Írja be a PIN kódját (gyári beállítás: „1234”)

Alapbeállítások menü

Rendszerbeállítások

Adókeresés

A gyermekzár beállítása

Időbeállítások

Gyári beállítások

- A CH  /  és VOL  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el a kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

9

- Rendszerbeállítások

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenu) lépjen a Rendszerbeállítások (System Einstellungen) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik a Rendszerbeállítások (System Einstellungen) menü, amelynek minden pontjában kiválaszthat vagy beállíthat egy értéket: „Video formátum”, „Tv-típus”, „Scart RGB”, „Időzóna”, „Teletext típusa”, „Antenna fejtáplálás”.

Videó formátum:	NTSC / PAL I, B, G vagy K / SECAM / NTSC / MULTI

UHF csatornák:	modulátor kimenente csatonájának beállítása

(C21-C69)

TV-típus:	normál (4:3) / széles képernyős (16:9)

Scart-RGB:	bekapcsolva / kikapcsolva

Időzóna:	+12:00 ~ -12:00 GMT

A teletext típusa:	vevő- / tv-készülék

Antenna fejtáplálás:	van / nincs

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Adókeresés

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Adókeresés (Kanalsuche) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor a következő menüpontok jelennek meg: „Keresési mód”, „Transzponder”, „Frekvencia”, „Sávszélesség”, „Mód”, „Védelem”, „Funkció”, „Jel minőség”, „AGC”.

Keresési mód:	Mind(szabad+kódolt) / Mind(szabad) /

TP (szabad+kódolt)

Transzponder:	VHF 05..12 csatornák

UHF 21..69

Frekvencia:	Automata / Manuális

Sávszélesség:	6 / 7 / 8 MHz

#### Mód:	2k / 8k

Védelem:	1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Funkció:	hozzáfűz / töröl / változtat

Jel minőség:	A vett jel minőségét jelzi

AGC:	A vett jel szintjét jelzi

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását. (A „Keresési mód”-on OK-t nyomva indíthatja el a keresést!)

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

10

- Gyermekzár és a PIN kód

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyermekzár (Einrichtung Kindersicherung) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. A képernyőn ekkor megjelennek a Gyermekzár menüpontjai: „Menületiltás”, „Jelszó megváltoztatása” (itt megváltoztathatja a PIN kódot), „Új jelszó” (itt adhatja meg az új jelszót, ha az előző pontban ezt beállította), „Jelszó megismétlése” (ellenőrzésképpen még egyszer adja meg a jelszót).

Menü letiltás:	be / ki (letiltja az Alapbeállítások

menüt

Jelszóváltoztatás:	ha meg kívánja változtatni a

jelszót, nyomja meg az OK

gombot.

Új jelszó:	írja be az új négyjegyű PIN

kódot

Jelszó megismétlése:	írja be ismét az új négyjegyű

PIN kódot

Fontos: a műholdvevő szállításakor az „1234” PIN kód van beállítva

- Az óra beállítása / Időzítő

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen az Időbeállítások (Zeit Einstellungen) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. Ebben a menüben a következőket tudja beállítani: „Helyi idő” (dátum és idő beállítás), „Elalvási időzítő” (időkapcsoló óra automatikus kikapcsolással), „Időzítő” (A vevőkészülék automatikus be- ill. kikapcsolására videofelvételhez, ne felejtse el, hogy a videót be kell programozni a felvételhez!)

Helyi idő:	Formátum: nap/hónap/év – a hét

napja – óra:perc

Elalvási időzítő:	0 és 180 perc közözz állítható

Időzítő:	7 időzítés programozható be

Státusz:	Ha a státusz „An” (bekapcsolt)

állapotot mutat, akkor a többi

menüpont is állítható

Csatorna típus:	Tv vagy rádió

Csatorna száma:	az adólista alapján

Start:	azaz időpont (a fent megadott

formátumban), amikor a

készüléknek be kell kapcsolnia

Időtartam:	a felvétel hossza

Ha az időzítő már aktiválódott a vevőkészüléket nem lehet kikapcsolni. Ezen korlátozás megszüntetéséhez nyomja meg az EXIT gombot.

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

11

- Gyári beállítások

Az Alapbeállítások menüben (Installationsmenü) lépjen a Gyári beállítások (Werkseinstellungen) menüpontra, majd válassza ki az OK gomb megnyomásával. Az Igen (Ja) vagy Nem (Nein) választásával eldöntheti, hogy megtartja-e saját beállításait, vagy visszaállítja a gyári beállításokat. Ha saját műsorlistáit meg akarja tartani, ne állítsa vissza a gyári beállításokat, mert ez esetben azok elvesznek.

7.3. A közvetlenül lehívható információk

- A műsorokkal kapcsolatos adatok

Az INFO gomb megnyomásával információt hívhat le az aktuális műsorról. Az információ a futó tv-képben jelenik meg:

12

- Tv és rádió adólisták

A futó adás közben az OK gomb megnyomásával behívhatja az adólistát. A TV/RADIO gombbal válthat a Tv és a rádió adások között. A megjelenő képernyőn egy adó neve színesen ki van emelve. A CH  /  gombokkal csatornát válthat, a VOL  /  gombokkal pedig az adólistát lapozhatja fel és le. Az OK gomb megnyomásával kilép az adólistából, és az éppen kijelölt adót hívja be. Az EXIT gomb megnyomásával a rendezési kritériumokhoz juthat (Mind 1,2,3; Mind A,B,C; Szabad 1,2,3; Szabad A,B,C), ezek között a VOL  /  gombokkal válogathat. Innen az OK gombbal visszatérhet a csatornákhoz, az EXIT-tel kiléphet.

Tv csatornák:

Rádió csatornák:

13

- Kedvenc adók listája

Amíg nézi a tv-műsort, vagy hallgatja a rádióműsort, a FAV gomb megnyomásával behívhatja kedvenc tv- vagy rádióadóinak listáját. He eddig nem vett fel adókat erre a listára, akkor a lista nem jelenik meg. Az EXIT gomb megnyomásával a Lista (List) funkciót hívja be. Itt a VOL  /  gombokkal választhat az egyes kedvenc listák között. A funkciót a CH  /  gomb megnyomásával hagyhatja el.

15

Tv	Rádió

- Elektronikus műsorkalauz (EPG)

Amennyiben a műsorszolgáltató nyújtja ezt a szolgáltatást, úgy az EPG gombbal hívhatja be. A műsorkalauzban a CH  /  és a VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal mozoghat.

- Nyelv

A hangcsatorna nyelvének kiválasztására nyomja meg a LANG gombot.

Hangcsatorna:	Első csatorna a pl.: 4-ből (attól függ hány

hangcsatornát sugároz az adott csatorna

Mód:	Sztereó / Mono bal / Mono jobb

Hangerő:	normál / magas / alacsony

Nyelv:	amennyiben sugározzák pl: magyar, angol…

14

- Az előző program visszahívása (Recall funkció)

A korábban nézett (hallgatott) műsort a RECALL gomb megnyomásával visszahívhatja.

- Teletext

Amennyiben a műsorszolgáltató nyújtja ezt a szolgáltatást, úgy a TXT gombbal hívhatja be.

7.4 A Főmenü beállításai

A MENU gomb megnyomásával hívja be a Főmenüt (Hauptmenü). Itt a következő menüpontok jelennek meg: „Elektronikus műsorkalauz”, „Műsorlista”, „Nyelv és színek”, „Kedvencek szerkesztése”, „Adók szerkesztése”, „Szoftver verzió”

Nyomja meg a MENU gombot:

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

15

- Elektronikus műsorkalauz

A Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Műsorújság (Programm Zeitschrift) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be a futó műsorok listáját.

A „Now & Next” (mostani és következő) funkcióval a jelenlegi és az ezután következő műsorról kaphat bővebb információt, amit az OK gomb megnyomásával hívhat be. A „Vorschau” (programelőzetes) kiválasztásával pedig egy hétre előre nézheti meg a műsorok tartalmát (természetesen, ha az adott csatorna ezt sugározza).

A RECALL gomb megnyomásával az Ön által kiválasztott programhoz be is kapcsolhatja az időztőt.

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Műsorlista

A Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Műsorlista (Programm Liste) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be ezt a menüt.

Most lehetősége van arra, hogy az adókat abc sorrendbe tegye.

- A VOL  /  gombokkal jelöljön ki egy betűt.

- Az OK gomb megnyomásával válassza ki.

- A CH  /  gombokkal a listán belül fel-le mozoghat.

- A VOL  /  gombokkal a lapokat léptetheti fel-le.

- Az OK gomb megnyomásával behívja a kijelölt adót és zárhatja a menüt.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

16

### Nyelv és színek

A Főmenüben lépjen a Nyelv és színek (Sprache & Farbe) menüpontra és az OK gomb megnyomásával válassza ki, mire a képernyőn az alábbi menü jelenik meg:

A menü nyelve:	angol / arab / német / francia /

olasz / orosz / török / magyar

Átlátszóság:	20 ~ 100 %-ig  beállítható

Színpaletta:	az alábbi színösszeállítások 	közül választhat: nyár / ősz / tél /

őserdő / vízalatti / napraforgó /

ég / tavasz

Rádiócsatorna logó:	ebben a menüpontban a rádió

üzemmódban megjelenő logót (szimbólumot) be- és ki kapcsolhatja.

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Adók szerkesztése

A Főmenüben lépjen Az adók listájának szerkesztése (Sender Editieren) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt.

Tv vagy rádióadó

Adók áthelyezése

Kedvencek

Adó letiltása

Adó törlése

Adó felvétele

Az adó nevének szerkesztése

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

17

- Adók áthelyezése

Az OK gomb megnyomásával válassza ki az áthelyezni kívánt adót. Egyidejűleg több adót is kiválaszthat. Ezután lépjen arra a helyre, ahová az adó(ka)t át kívánja helyezni. Az áthelyezéshez nyomja meg a RECALL gombot.

- Kedvenc lista összeállítása

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a kívánt adót a Favorit (Kedvenc) oszlopban, és válasszon a rendelkezésre álló kategóriák [News (Hírek), Cartoons (Rajzfilmek), Sprts (Sport) stb.] közül. A kedvenc listák rendezését a kedvenc adók szerkesztése pontban találja.

- Adó letiltása

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a letiltandó adót a lakattal megjelölt oszlopban. A letiltott adót az ebben az oszlopban megjelenő „X” jelzi.

- Adó törlése

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal jelölje meg a törlendő adót a kereszttel megjelölt oszlopban. A törölt adót az ebben az oszlopban megjelenő „X” jelzi.

- Adó felvétele

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal adja be az adó paramétereit. Az adó felvétele az EXIT gomb megnyomásával történik.

- Az adó adatainak szerkesztése

A CH  /  és VOL  /  gombokkal, valamint az OK gombbal válassza ki az adót, amelynek nevét szerkeszteni kívánja. Ekkor egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn, amelynek segítségével elvégezheti a szerkesztést.

- Kedvenc adók szerkesztése

A Főmenüben lépjen a Kedvenc adók szerkesztése (Favoriten Editieren) menüpontra és az OK gomb megnyomásával hívja be a menüt.

Kedvenc tv- vagy rádió adók

Kedvencek áthelyezése

A kategória megváltoztatása

Kedvencek törlése

18

- A CH  /  gombokkal mozoghat a menüben.

- A VOL  /  gombokkal választhatja ki a menüpont kívánt értékét.

- Jelölje ki a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával végezze el kiválasztását.

- Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből és a korábbi üzemmódba jut vissza.

- Készüléknév és szoftverváltozat

A Főmenüben menüben (Hauptmenü) lépjen a Szoftverváltozat (Software version) menüpontra, és az OK gomb megnyomásával hívja be ezt a menüt. Ekkor a képernyőn a Modell nevét, a használt szoftver dátumát és verziószámát láthatja.

Az EXIT gomb megnyomásával hagyhatja el ezt a menüt.

19

Hibakeresés és elhárítás

Ha a vevőkészülék használata során problémák merülnének fel, kísérelje meg elhárításukat az alábbiakban leírt módokon.

| Hibajelenség | Hibaok | A hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| Az előlapon lévő kijelző nem világít. | A hálózati dugó nincs bedugva. | Dugja be a hálózati dugót a hálózati aljzatba. |
| Se kép, se hang. | A video/audio kimenet hibásan van csatlakoztatva a tv-készülékhez Nincs jel, vagy gyenge a jel. A vevőkészülék beállításakor beírt adatok hibásak. | Scart- RCA- és RF-kábellel végezze el a megfelelő csatlakoztatást. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, az antennát és minden olyan készüléket, amely az antenna és a vevőkészülék közé van kapcsolva, vagy állítsa be az antennát a megfelelő irányba. Adja be helyesen az adatokat. |
| Csak fekete-fehér kép van | A tv-készülék beállított üzemmódja nem felel meg a vevőkészüléknek. | Állítsa be a vevőkészüléken a tv-készülékének megfelelő üzemmódot. |
| A távszabályzó nem működik | Az elemek kimerültek. Valamely más fényforrás fluoreszkáló fénye bezavar a távszabályzó infravörös jelébe. A távszabályzó nincs a műholdvevő infravörös vevőjére irányítva. | Cserélje ki az elemeket. Kapcsolja ki a zavaró fényforrást. Irányítsa a távszabályzót pontosan a műholdvevő infravörös vevőjére. |

20

# Műszaki adatok

Rendszer	megfelel a DVB szabványnak

Tuner bemenet

F-aljzat	IEC 169-24, hüvely

Frekvenciatartomány	VHF: 178 MHz ~ 228 MHz

UHF: 474 MHz ~ 858 MHz

Bemenőszint tartomány	-90 dBm ~ -35 dBm

Sávszélesség	6 / 7 / 8 MHz

Demodulátor

COFDM Spektrum	2k, 8k vivő

FEC mód	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Rendszererőforrások

Processzor	32 bites, 60 MHz-es processzor

SDRAM	8 Mbyte

Flash	2 Mbyte

Videó dekóder

MPEG-2	Main Profile @ Main Level

Átviteli sebesség	max. 15 Mbit/s

Felbontás	720 × 576 (PAL), 720 × 480 (NTSC)

Videó formátum	NTSC, PAL, Multi

Képernyőformátum	4:3, 16:9

Teletext

megfelel a DVB szabványnak	STV (normál Tv) / VBI

MPEG audió

MPEG1 Layer 1&2	mono, duál mono, sztereó

Bitsebesség	32, 44,1 és 48 kHz

Adatcsatlakozás

Aljzat	9-pólusú D-sub, max. 115 kbps

Távszabályzó

Hatótávolság	max. 7 m

Hálózati táplálás

Teljesítményfelvétel	max. 30 W

Hálózati feszültség	90 ~ 250 V, 50-60 Hz váltakozó feszültség

Csatlakozók a hátlapon

Videó kimenet	1 × RCA

Hangjel kimenet L, R	2 × RCA

Digitális audió kimenet	1 × RCA

Adatcsatlakozó	9-pólusú D-sub

Digitális tuner bemenet	IEC 169-24

Digitális tuner áthurkolt kimenet	IEC 169-24

TV Scart aljzat	RGB, CVBS, Y/C, audio

VCR Scart aljzat	CVBS, Y/C, audio

Egyéb adatok

Méretek (szél. × mag. × mélys.)	320 × 60 × 185 mm

Tömeg (csomagolás nélkül)	2,0 kg

21