Beállítási útmutató

GLV 865 (F) AGC-hez

Az erősítő kimenőszintje gyárilag 100 dBuV-ra van beállítva. Ez a szint, szükség esetén, 95 és 105 dBuV értékhatárok közt állítható (az AGC modulon található potméterrel). A szint végleges beállítása csak az utolsó lépésben javasolt

# Beállítási lépések

- A beállítást mindig a legelső erősítőnél kezdjük. Csatlakoztassunk a mérőpontra (-30 dB) szintmérő műszert vagy analizátort (mérési tartomány: 100-30 = 70 dBuV).

- A szintállítás előtt a beérkező jelcsomag szintjét egyenlítsük ki a beépített TILT-potenciométerrel. Ebből a szempontból közömbös, hogy az erősítő kimenőszintje belül van-e a ±5 dB-es szabályzási tartományon.

- A bemeneti szintszabályzó potenciométerrel állítsuk be a szabályzási tartomány közepét ill. a szabályzási tartományt a kábelhálózat környezeti feltételeinek megfelelő értékre. Az erősítő akkor van a hálózatban jól pozícionálva, ha a szintszabályzó potméterrel nem kell 5 dB-nél nagyobb csillapításértéket beállítani!

Az AGC szabályzási tartományának egyszerű megállapítására az AGC modul tartalmaz egy LED diódát is. A LED fényerejéből az alábbiakra következtethetünk:

a/ a LED fél fényerővel világít:

- kb. 7,5 dB-es a visszaszabályzás

b/ a LED teljes fényerővel világít:

- 7,5-10 dB a visszaszabályzás

c/ a LED nem világít.

- 0-7,5 dB-es a visszaszabályzás

- 2 -

# Beállítási javaslat

- A bemeneti szintszabályzó potmétert állítsuk be úgy, hogy a LED fél fényerővel világítson (visszaszabályzás kb. 7,5 dB).

- 20 ºC-os környezeti hőmérsékletnél ezután vegyünk vissza kb. ¾ fordulatot (a potmétert az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva).  Így lesz szobahőmérsékleten a szabályzási tartalék kb. ±5 dB (a visszaszabályzás ekkor értelemszerűen kb. 5 dB).

- 50 ºC-os, nyári környezeti hőmérsékleten ekkor kb. 1 dB-es szabályzási tartalékunk marad (+9…-1 dB). Ennek megfelelően, ha az alapbeállítás nyáron történik, a bemeneti szintszabályozó  potméterrel 4 dB-lel kisebb csillapítást kell beállítani.

- -20 ºC-os, téli beállítás esetén a 20 ºC-os, ¾ fordulatos visszacsavarást, nem kell elvégezni, hanem az alapbeállításban kell hagyni az eszközt. Így megmarad az első pontban beállított 7,5 dB-es visszaszabályzott állapot (+7,5…-2,5 dB).

Ha a gyárilag beállított 100 dBuV-os stabil kimenőszintet szeretnénk megváltoztatni, akkor ezt az AGC modulon található potméterrel végezhetjük el. A potméter óramutató járásával ellentétes irányba történő elmozdításával a kimenőszint növekszik (max. 105 dBuV-ig); ellentétes irányban pedig csökken (min. 95 dBuV-ig).

A kimenőszint esetleges elállítása után a mérőponton ellenőrizzük a szabályzási tartományt, és a bemeneti szintszabályzóval állítsuk át az alaperősítést.

Megjegyzés:  A szabályzási tartomány beállítása akkor helyes, ha a bemenőszint ±5 dB-es változtatásával (+20  ºC-on) a kimenőszint változatlan marad (-20  ºC-on, télen +1/-9 dB; +50 ºC-on, nyáron +7,5/-2,5 dB az elméleti szabályzási tartomány). A szabályzás nem gyors, csekély késéssel követi a bemenőszint változását!